TURINYS

1.	INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ (UŽSAKOVĄ)	3

1.1	Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė; įmonės pavadinimas; adresas, telefonas, faksas, el. paštas)	3

1.2	Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumento rengėjo kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė; įmonės pavadinimas; adresas, telefonas, faksas, el. paštas)	3

2.	PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS	4

2.1	Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas	4

2.2	Planuojamos ūkinės veiklos fizinės charakteristikos	4

2.3	Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: produkcija, technologijos ir pajėgumai	7

2.4	Žaliavų naudojimas	14

2.5	Gamtos išteklių (natūralių gamtos komponentų) naudojimo mastas ir jų regeneracinis pajėgumas	18

2.6	Energijos išteklių naudojimo mastas, nurodant kuro rūšį	18

2.7	Pavojingų, nepavojingų ir radioaktyviųjų atliekų susidarymas, atliekų susidarymo vieta, šaltinis arba atliekų tipas, preliminarus kiekis, tvarkymo veiklos rūšys	19

2.8 Nuotekų susidarymas, preliminarus kiekis, tvarkymas	21

2.9.	Cheminės taršos susidarymas (oro, dirvožemio, vandens teršalų, nuosėdų susidarymas, preliminarus jų kiekis) ir jos prevencija	23

2.10.	Fizikinės taršos susidarymas (triukšmas, vibracija, šviesa, šiluma, jonizuojančioji ir nejonizuojančioji (elektromagnetinė) spinduliuotė) ir jos prevencija	31

2.11.	Biologinės taršos susidarymas (pvz., patogeniniai mikroorganizmai, parazitiniai organizmai) ir jos prevencija	33

2.12.	Planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių ir situacijų, jų tikimybė ir prevencija	33

2.13.	Planuojamos ūkinės veiklos rizika žmonių sveikatai	34

2.14.	Planuojamos ūkinės veiklos sąveika su kita vykdoma ūkine veikla ir (arba) patvirtinta ūkinės veiklos (pramonės, žemės ūkio) plėtra gretimose teritorijose	35

2.15.	Veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, numatomas eksploatacijos laikas	36

3.	PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA	37

3.9.	Planuojamos ūkinės veiklos vieta (adresas), teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla, žemėlapis su gretimybėmis, žemės sklypo planas	37

3.10.	Planuojamos ūkinės veiklos sklypo ir gretimų žemės sklypų ar teritorijų funkcinis zonavimas ir teritorijos naudojimo reglamentas, nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Informacija apie vietovės infrastruktūrą, urbanizuotas teritorijas, esamus statinius	37

3.11.	Informacija apie eksploatuojamus ir išžvalgytus žemės gelmių telkinių išteklius (naudingas iškasenas, gėlo ir mineralinio vandens vandenvietes), įskaitant dirvožemį; geologinius procesus ir reiškinius	40

3.12.	Informacija apie kraštovaizdį, gamtinį karkasą, vietovės reljefą	41

3.13.	Informacija apie saugomas teritorijas, įskaitant Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas		42

3.14.	Informacija apie biotopus – miškus, jų paskirtį ir apsaugos režimą; pievas, pelkes, vandens telkinius ir jų apsaugos zonas, juostas, jūros aplinką ir kt.; biotopų buveinėse esančias saugomas rūšis, jų augavietes ir radavietes, biotopų buferinį pajėgumą	43

3.15.	Informacija apie jautrias aplinkos apsaugos požiūriu teritorijas	44

3.16.	Informacija apie teritorijos taršą praeityje	45

3.17.	Informacija apie tankiai apgyvendintas teritorijas	45

3.18.	Informacija apie vietovėje esančias nekilnojamąsias kultūros vertybes	46

4.	GALIMO POVEIKIO APLINKAI RŪŠIS IR APIBŪDINIMAS	48

4.1.	Galimas reikšmingas poveikis aplinkos veiksniams, atsižvelgiant į dydį ir erdvinį mastą, pobūdį, poveikio intensyvumą ir sudėtingumą, poveikio tikimybę ir (arba) patvirtinta ūkinės veiklos plėtra gretimose teritorijose, galimybę veiksmingai sumažinti poveikį	48

4.2.	Galimas reikšmingas poveikis 4.1 punkte nurodytų veiksnių sąveikai	51

4.3.	Galimas reikšmingas poveikis 4.1 punkte nurodytiems veiksniams, kurį lemia planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių ir (arba) ekstremaliųjų situacijų (nelaimių)	51

4.4.	Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis	51

4.5.	Planuojamos ūkinės veiklos charakteristikos ir (arba) priemonės, kurių numatoma imtis siekiant išvengti bet kokio reikšmingo neigiamo poveikio arba užkirsti jam kelią	51

5.	PRIEDAI	52

INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ (UŽSAKOVĄ)

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė; įmonės pavadinimas; adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

UAB „Plasteksa“, juridinio asmens kodas 302617576,

K. Ulvydo g. 11-102, Vilnius,

Tel.: (8 655) 67086

Kontaktinis asmuo: generalinė direktorė Živilė Dukštaitė

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumento rengėjo kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė; įmonės pavadinimas; adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

UAB „DGE Baltic Soil and Environment“

Žolyno g. 3, LT-10208 Vilnius

Tel.: (8 5) 264 4304

El. p. info@dge.lt

Kontaktiniai asmenys: Dana Bagdonavičienė, direktoriaus pavaduotoja aplinkosaugai,

el. paštas daba@dge.lt, Jurgita Morkūnienė, projektų vadovė, tel. (8 5) 264 4304, el. paštas jmo@dge.lt

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas

Planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) – antrinių žaliavų perdirbimas ir plastikų gaminių gamybos įmonės statyba ir eksploatacija Jočionių g. 13, Vilniuje.

Planuojama gamybiniame pastate iš įmonių gaunamas po komunalinių bei gamybinių atliekų rūšiavimo įrenginių atrinktas antrines žemo tankio polietileno (toliau – LDPE) ir aukšto tankio polietileno bei polipropileno (toliau – HDPE-PP) žaliavas apdoroti ir paruošti tarpinį produktą – plastiko dribsnius arba granules. Taip pat numatoma įvairių plastikinių gaminių, panaudojant perdirbtas antrines žaliavas, gamyba.

PŪV patenka į LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (2005 m. birželio 21 d. Nr. X-258) 2-ame priede nurodytą veiklos rūšį, kuriai privaloma atlikti atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo: 11.15. punktas „Pramonės objektų valdų plėtimas (kai plečiamas didesnis kaip 0,5 ha plotas).

Informacija atrankai parengta vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodiniais nurodymais (TAR, 2014-12-18, Nr. 19959), kitais teisės aktais bei norminiais dokumentais.

Planuojamos ūkinės veiklos fizinės charakteristikos

UAB „Plasteksa“ veikla planuojama išsinuomoto žemės sklypo Nr. 0101-0067-0021 (kad Nr. 0101/0067:21 Vilniaus m. k. v.), kuris nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, dalyje. Pastatai (sandėlis (unikalus Nr. 1098-2025-3172, žymėjimas plane 17F1/b); praėjimo pastatas (unikalus Nr. 1098-2025-3244, žymėjimas plane 24H1/p); šiltnamis (žymėjimas plane 53H2p) minėtoje sklypo dalyje nuosavybės teise priklauso UAB „Plasteksa“ (žemės sklypo ir pastatų nuosavybės dokumentai pateikti 1 Priede).

Informacija apie PŪV sklypą:

- bendras sklypo plotas – apie 85,24 ha,

- sklypo dalies, kurioje bus vykdoma PŪV, plotas – apie 2,3961 ha;

- naudojimo paskirtis - kita;

- naudojimo būdai – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

PŪV teritorijoje šiuo metu esantys nenaudojami šiltnamiai laikomi neturinčiais vertės, nes jų panaudojimas dėl nusidėvėjimo yra ribotas. Jie bus griaunami.

Pirmajame PŪV etape numatoma panaudoti esamą statinį (unikalus Nr. 1098-2025-3172), kurį planuojama apšiltinti ir jame įrengti LDPE ir HDPE-PP plovimo – perdirbimo liniją. Taip pat numatoma suprojektuoti dvi stogines: vieną, skirtą žaliavinės produkcijos sandėliavimui, kitą – gatavos produkcijos sandėliavimui, įrengti paviršinių nuotekų surinkimą ir nuvedimą į teritorijoje  esančius paviršinių nuotekų tinklus.

Antrajame etape vietoje nenaudojamų šiltnamių bus statomas plastikų gaminių gamybos pastatas. Šalia jo projektuojamas sandėlis plastikų gaminių sandėliavimui.

Antrinių žaliavų perdirbimą ir plastikų gaminių gamybą numatoma vykdyti teritorijoje, kurioje jau yra gerai išvystyta inžinerinė infrastruktūra (centralizuoti vandentiekio, nuotekų šalinimo, šilumos, elektros tinklai). Gerai išvystytos susisiekimo komunikacijos: teritoriją galima pasiekti autotransportu, netoliese viešojo transporto stotelė, nutiesta geležinkelio atšaka.

UAB „Plasteksa“ PŪV teritorijoje planuojama eksploatuoti pastatus ir statinius, kurių išdėstymo planas pateiktas 1 pav. Planuojami įrenginiai ir jų paskirtis aprašyti 2.3.2 p., 2.3.3 p., 2.3.4 p.

„F“

„H“

„G“

„E“

„C“

„B“

„D“

„A“

Pastatų eksplikacija:

A – esamas apšiltinamas pastatas, kuriame bus įrengta LDPE ir HDPE plovimo – perdirbimo linija

B – projektuojama stoginė žaliavinės produkcijos sandėliavimui

C – projektuojama stoginė gatavos produkcijos sandėliavimui                                                                        lengvasis transportas

D – planuojamas plastikų gaminių gamybos pastatas

E – planuojamas sandėlis plastikų gaminių sandėliavimui                                                                               sunkusis transportas

F – atliekų priėmimo aikštelė

G – automobilių stovėjimo aikštelė

H – keltuvo/krautuvo darbo zona

1 pav. UAB „Plasteksa“ pastatų ir statinių išdėstymo planas

Pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK) planuojama ūkinė veikla priskiriama 22.2 grupei: plastikinių gaminių gamyba.

Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: produkcija, technologijos ir pajėgumai

UAB „Plasteksa“ planuojama pagaminti produkcija:

- LDPE granulės – 10 000 t/metus,

- HDPE-PP dribsniai – 10 000 t/metus;

- gaminiai iš LDPE (ekstruzijos būdu pagaminti įvairūs plastiko gaminiai) – 15 000 t/metus;

- gaminiai iš HDPE-PP (liejimo būdu pagaminti įvairūs plastiko gaminiai) – 15 000 t/metus.

UAB „Plasteksa“ antrinių žaliavų ir plastikų gaminių gamybą planuojama įgyvendinti dviem etapais.

Pirmajame etape, suremontavus esamą sandėlį (jame bus įrengta LDPE ir HDPE-PP plovimo ir perdirbimo linija bei granuliavimo įranga) ir suprojektavus stogines žaliavinės bei paruoštos produkcijos sandėliavimui, planuojama apdoroti iš antrinių žaliavų, komunalinių bei gamybinių atliekų srauto atrinktų iki 10 500 t/m LDPE ir iki 10 500 t/m HDPE-PP plastikų (PP vertinama kaip priemaiša, nes jos sraute yra apie 5 %). Iš jų numatyta gaminti LDPE ir HDPE-PP dribsnius bei granules.

Antrajame etape, suprojektavus plastikų gaminių gamybos pastatą bei statinį paruoštos produkcijos sandėliavimui, numatoma gaminti įvairius plastiko gaminius.

PŪV apims tokius procesus:

- Plastiko atliekų (antrinių žaliavų) priėmimas ir paruošimas.

- Plastiko atliekų (antrinių žaliavų) plovimas ir perdirbimas.

- Plastikų gaminių gamyba.

Plastiko atliekų (antrinių žaliavų) priėmimas ir paruošimas

Plastiko atliekos (antrinės žaliavos) bus priimamos iš įmonių, kurios renka ir rūšiuoja atliekas, taip pat iš įmonių, kuriose gamybos metu susidaro plastiko atliekų. Atliekų priėmimas vyks vandeniui nelaidžia asfaltbetonio arba betono danga dengtoje apie 400 m2 ploto atliekų priėmimo aikštelėje (1 pav.).

Plastiko atliekos (supresuotos ir supakuotos į kipas) iki perdirbimo bus laikomos stoginėje, skirtoje žaliavinės produkcijos sandėliavimui (stoginė plane pažymėta „B“, žr. 1 pav.).

Gautų atliekų perrūšiavimas vyks stoginėje. Rūšiuojant bus atskiriamos tik perdirbimui tinkamos plastiko atliekos. Perdirbimui netinkamos atliekos perduodamos registruotai šių atliekų tvarkymo įmonei pagal sutartį.

Plastiko atliekų (antrinių žaliavų) plovimas ir perdirbimas

LDPE ir HDPE-PP antrinės žaliavos bus perdirbamos perdirbimo linijose pastate, kuris plane pažymėtas „A“ (1 pav.). LDPE linijos našumas – 2000 kg/val., HDPE-PP – 2000 kg/val. Perdirbimo linijų bendras vaizdas parodytas 2 pav.

|  | 1 - draskytuvas 2 - juostinis pakėlimo transporteris 3 - lėtaeigis smulkintuvas 4 - plovykla 5 - sraigtinis transporteris 6 - malūnas 7 - džiovykla 8 - karšto plovimo vonia 9 - flotacijos vonia 10 - fasavimas |
| --- | --- |

2 pav. LDPE ir HDPE-PP plovimo  ir perdirbimo linijos schema

Trumpas schemoje parodytos LDPE ir HDPE-PP plovimo ir perdirbimo technologinės įrangos aprašymas:

- Draskytuvas skirtas žaliavos išdraskymui iš supresuotų kipų. Draskytuvo galingumas 7,0 kW. Išmatavimai: aukštis 3000 mm, plotis 1300 mm, ilgis 1300 mm.

- Juostinis pakėlimo transporteris skirtas žaliavos transportavimui į smulkintuvą. Juostinio pakėlimo transporterio galingumas 3,0 kW. Išmatavimai: aukštis 3500 mm, plotis 1300 mm, ilgis 6000 mm.

- Lėtaeigis smulkintuvas skirtas išdraskytos pirminės žaliavos susmulkinimui stambia frakcija. Lėtaeigio smulkintuvo galingumas 2x30 kW. Išmatavimai: aukštis 3000 mm, plotis 1200 mm, ilgis 1200 mm.

- Plovykla skirta susmulkintos žaliavos intensyviam šaltam praplovimui. Plovyklos galingumas 45 kW. Išmatavimai: aukštis 2000 mm, plotis 1300 mm, ilgis 2500 mm.

- Sraigtinis konvejeris, kurio galingumas 5,5 kW. Išmatavimai: aukštis 5135 mm, diametras 500 mm, ilgis 6000 mm.

- Greitaeigis malūnas skirtas susmulkinti žaliavą į 10-14 mm (LDPE 25-30 mm) frakciją. Greitaeigio malūno galingumas 75 kW. Išmatavimai: aukštis 5000 mm, plotis 1500 mm, ilgis 3000 mm.

- Džiovykla skirta susmulkintos žaliavos intensyviam džiovinimui. Džiovyklos galingumas 45 kW. Išmatavimai: aukštis 2000 mm, plotis 1300 mm, ilgis 2500 mm.

- Karšto plovimo vonia skirta išplauti nešvarumus cheminių reagentų bei karšto vandens pagalba. Galingumas 3x5,5 kW + 2x3 kW. Išmatavimai: aukštis 3800 mm, plotis 2500 mm, ilgis 8000 mm. Apšiltinta 100 mm poliuretanu.

- Flotacinė vonia skirta išskalauti žaliavą nuo visų cheminių reagentų. Galingumas 3x5,5 kW + 2x3 kW. Išmatavimai: aukštis 3800 mm, plotis 2500 mm, ilgis 8000 mm.

- Fasavimo mazgas skirtas sufasuoti žaliavą į didmaišius ar kitą tarą. Galingumas 2x1,5 kW. Išmatavimai: aukštis 3500 mm, plotis 3000 mm, ilgis 1500 mm.

Technologinėje linijoje numatyti papildomi įrenginiai:

- Vandens filtravimo mazgas. Paskirtis: neutralizuoti ištirpusius cheminius reagentus bei vibrosietų pagalba atsijoti visas priemaišas. Galingumas 20 kW (bendras). Išmatavimai: aukštis 3000 mm, plotis 2000 mm, ilgis 6000 mm.

- Cheminių reagentų dozavimo mazgas. Paskirtis: teisingomis proporcijomis sudozuoti, sumaišyti bei laiku papildyti cheminius priedus. Galingumas 5 kW (bendras). Išmatavimai: aukštis 2000 mm, plotis 2000 mm, ilgis 6000 mm.

- Karšto vandens ruošimo mazgas. Galingumas 350 kW dyzelinis degiklis. 5m3 akumuliacinė talpa. Išmatavimai: aukštis 3000 mm, plotis 2000 mm, ilgis 6000 mm.

- Valdymo skydas.

Žaliava nukreipiama į paruošimo zoną. Joje presuotos kipos išdraskomos, susmulkinamos iki 40-60 mm frakcijos bei praplaunamos plovykloje, kur išeliminuojamos abrazyvinės priemaišos. Toliau sraigto pagalba žaliava patenka į greitaeigį malūną, kur išgaunama 10-14 mm frakcija (LDPE atveju 25-30 mm). Po smulkinimo medžiaga centrifuguojama ir keliauja į karšto plovimo zoną, joje vyksta mirkymas NaOH ir kitų ploviklių tirpale bei centrifugavimas - skalavimas. Sekančiame etape žaliava nuplaunama švariu vandeniu (išeliminuojant chemijos likučius). Išplauti dribsniai džiovinami (šiluma džiovyklai gaunama centralizuotai). Tolimesnė technologija vykdoma priklausomai nuo naudotos žaliavos: HDPE dribsniai fasuojami į didmaišius. (o LDPE dribsniai patenka į ekstruderį granuliavimui ir fasuojami į didmaišius.

HDPE plastikų perdirbimo technologinė schema pateikiama 3 pav., o LDPE plastikų perdirbimo technologinė schema pateikiama 4 pav.

Vanduo plovimui tiekiamas iš UAB „Vilniaus vandenys“ vandentiekio tinklų. Šalto plovimo ir flotacinėje voniose naudojamas šaltas vanduo. Vanduo iš šių vonių patenka į kanalą, kuriame įrengtas stambių dalelių filtras. Nufiltruotas vanduo teka į vandens nusistovėjimo talpas, iš kurių siurblys pumpuoja į plovimo vonias. Sistema papildoma vandeniu iš miesto vandentiekio (UAB „Vilniaus vandenys“). Karšto plovimo vonioje bus naudojamas karštas vanduo iš UAB „Vilniaus energija“ tinklų. Tomis dienomis, kai karštas vanduo nebus tiekiamas (šilumos trasų bandymų ar remonto darbų laiku), vanduo karšto plovimo voniai bus tiekiamas iš UAB „Vilniaus vandenys“ ir ruošiamas karšto vandens tiekimo mazge. Vanduo iš karšto plovimo vonios patenka į UAB „Vilniaus vandenys“ nuotekų tinklus (5 pav.).

ŠALTAS VANDUO

PRESUOTOS

KIPOS

ŠALTAS VANDUO

ŽALIAVA BE ABRAZYVINIŲ PRIEMAIŠŲ

ŽALIAVA BE ABRAZYVINIŲ PRIEMAIŠŲ

IŠDRASKYTOS

KIPOS

IŠDRASKYTOS

KIPOS

SUSMULKINTA IKI 40-60 MM FRAKCIJOS ŽALIAVA

GREITAEIGIS MALŪNAS

SRAIGTINIS TRANSPORTERIS

PLOVYKLA

(ŠALTO PLOVIMO VONIA I)

LĖTAEIGIS SMULKINTUVAS

JUOSTINIS PAKĖLIMO TRANSPORTERIS

DRASKYTUVAS

ŠALTAS VANDUO

KARŠTAS VANDUO

ANTIPUTOKŠLIS

NaOH

SUSMULKINTA IKI

10-14 MM FRAKCIJOS MEDŽIAGA (HDPE DRIBSNIAI)

IŠMIRKYTI NaOH IR KITŲ PLOVIKLIŲ TIRPALE DRIBSNIAI

SAUSI SUSMULKINTI DRIBSNIAI HDPE

SAUSI SUSMULKINTI DRIBSNIAI HDPE

IŠDŽIOVINTI

DRIBSNIAI

HDPE

IŠDŽIOVINTI

DRIBSNIAI

HDPE

KARŠTO PLOVIMO VONIA

DŽIOVYKLA

DŽIOVYKLA

FLOTACIJOS VONIA

SRAIGTINIS TRANSPORTERIS

SRAIGTINIS TRANSPORTERIS

ŠALTAS VANDUO

NUPLAUTI

ŠVARIU VANDENIU DRIBSNIAI

HDPE

IŠSKALAUTI

NUO PLOVIKLIŲ DRIBSNIAI

FASUOTI

DRIBSNIAI HDPE

IŠDŽIOVINTI

DRIBSNIAI

HDPE

FASAVIMAS

DŽIOVYKLA

I-OJO ETAPO TECHNOLOGINIS PROCESAS

PLOVYKLA (ŠALTO PLOVIMO VONIA II)

TARA, PLATAUS VARTOJIMO PREKĖS, TECHNINĖS DETALĖS IR PAN. (NESKIRTI LIESTIS SU MAISTU)

IŠDŽIOVINTI

DRIBSNIAI

HDPE

LIETŲ GAMINIŲ GAMYBA

II-OJO ETAPO TECHNOLOGINIS PROCESAS

3 pav. HDPE-PP plastikų perdirbimo ir plastikų gaminių gamybos schema

ŠALTAS VANDUO

PRESUOTOS

KIPOS

ŽALIAVA BE ABRAZYVINIŲ PRIEMAIŠŲ

ŽALIAVA BE ABRAZYVINIŲ PRIEMAIŠŲ

SUSMULKINTA IKI 40-60 MM FRAKCIJOS ŽALIAVA

IŠDRASKYTOS

KIPOS

IŠDRASKYTOS

KIPOS

GREITAEIGIS MALŪNAS

SRAIGTINIS TRANSPORTERIS

PLOVYKLA (ŠALTO PLOVIMO VONIA I)

LĖTAEIGIS SMULKINTUVAS

JUOSTINIS PAKĖLIMO TRANSPORTERIS

DRASKYTUVAS

ŠALTAS VANDUO

KARŠTAS

VANDUO

ANTIPUTOKŠLIS

NaOH

SUSMULKINTA IKI

25-30 MM FRAKCIJOS MEDŽIAGA (LDPE DRIBSNIAI)

IŠDŽIOVINTI

DRIBSNIAI

LDPE

IŠDŽIOVINTI

DRIBSNIAI

LDPE

IŠMIRKYTI NaOH IR KITŲ PLOVIKLIŲ TIRPALE DRIBSNIAI

SAUSI SUSMULKINTI DRIBSNIAI LDPE

SAUSI SUSMULKINTI DRIBSNIAI LDPE

DŽIOVYKLA

FLOTACIJOS VONIA

SRAIGTINIS TRANSPORTERIS

KARŠTO PLOVIMO VONIA

SRAIGTINIS TRANSPORTERIS

DŽIOVYKLA

ŠALTAS VANDUO

GRANULĖS

LDPE

FASUOTOS GRANULĖS

LDPE

FASAVIMAS

IŠSKALAUTI

NUO PLOVIKLIŲ DRIBSNIAI

IŠDŽIOVINTI

DRIBSNIAI

LDPE

NUPLAUTI

ŠVARIU VANDENIU DRIBSNIAI

LDPE

EKSTRUDERIS

DŽIOVYKLA

BENDROS PASKIRTIES PLĖVELĖ, ŠIUKŠLIŲ MAIŠAI, ĮPAKAVIMO MAIŠELIAI IR PAN. (NESKIRTI LIESTIS SU MAISTU)

PLOVYKLA (ŠALTO PLOVIMO VONIA II)

GRANULĖS

LDPE

PLĖVELĖS, MAIŠELIŲ GAMYBA

EKSTRUDERIS

EKSTRUDERIS

EKSTRUDERIS

I-OJO ETAPO TECHNOLOGINIS PROCESAS

EKSTRUDERIS

EKSTRUDERIS

EKSTRUDERIS

EKSTRUDERIS

EKSTRUDERIS

EKSTRUDERIS

II-OJO ETAPO TECHNOLOGINIS PROCESAS

- pav. LDPE plastikų perdirbimo ir plastikų gaminių gamybos schema

Šaltas vanduo iš vandentiekio (UAB „Vilniaus vandenys“)

Šaltas vanduo iš vandentiekio (UAB „Vilniaus vandenys“)

Karštas vanduo iš UAB „Vilniaus energija“ (arba pašildytas šaltas vanduo iš vandentiekio (UAB „Vilniaus vandenys“))

Šaltas vanduo iš vandentiekio (UAB „Vilniaus vandenys“)

Antiputokšlis

NaOH

Šalto plovimo vonia I

Karšto plovimo vonia

Flotacijos vonia

Šalto plovimo vonia II

Nuotekos

Nuotekos

Išvalytos  nuotekos

Išvalytos  nuotekos

Išvalytos  nuotekos

Nuotekos

Nuotekos

Nuotakynas

Nusodinimas, filtras

Nusodinimas, filtras

Nusodinimas, filtras

Dumblas

(smėlis, žemės,

purvas)

Dumblas (smėlis, žemės, purvas)

Dumblas (smėlis, žemės, purvas)

Dumblo rezervuaras

5 pav. Gamybai naudojamo vandens apytakinė sistema

- 2.3.3 Granuliavimas

Žaliava (LDPE dribsniai), judėdama vamzdžiais, nuo trinties įkaista. Ekstruderyje yra sraigtai, kurie besisukdami stumia įkaitintą plastiko mišinį pirmyn, paversdami jį formuoti tinkama mase. Ekstruderyje temperatūra pakeliama iki 195 °C ir joje mišinys išsilydo. Tokios būsenos jis tampa lengvai formuojamas – galima formuoti vientisą kombinuotą nenutrūkstamą gaminį. Tuo metu, vykstant nenutrūkstamam tiekimui, jau išlydyta žaliava stumiama į gaminio formavimo galvutę. Formavimo galvutėje temperatūra siekia iki 210 °C. Išstumiama išlydyta masė įgauna ilgų „makaronų“ pavidalą. Po to ilgi „makaronai“ smulkinami besisukančiu peiliu į nedidelius gabaliukus – 2,5 mm skersmens granules.

Granulės vėsinamos vandens pagalba, kuris cirkuliuoja uždaru ciklu. Gautos plastiko granulės krenta į vandens vonelę kad atvėstų, iš vandens vonelės granulės patenka ant vibruojančios plokštės, kur toliau vėsta ir nusausėja. Įšilęs vanduo keičiasi su atvėsintu vandeniu. Vandens vėsinimui naudojama speciali vėsinimo 1 m3 talpa. Vanduo cirkuliuoja vandens siurblio pagalba. Vanduo, naudotas granulių vėsinimui, grįžta į vandens vėsinimo talpą, o iš talpos į įrenginį grąžinamas atvėsintas vanduo. Nugaravęs vanduo pastoviai papildomas iš UAB „Vilniaus vandenys“ eksploatuojamų tinklų. Granulių vėsinimo metu nuotekos nesusidarys.

Nusausintos granulės nuo vibroplokštės byra į nedidelę talpą, iš kurios sraigto pagalba yra pakeliamos į granulių pakavimo talpą. Susikaupusios granulės iš talpos fasuojamos į didmaišius. Supakuotos granulės pasveriamos bei sužymimos. Supakuota produkcija sandėliuojama stoginėje gatavos produkcijos sandėliavimui (plane pažymėta „C“, žr. 1 pav.) iki kol bus apdirbama antrajame etape.

Iki II-ojo etapo įgyvendinimo sufasuoti į didmaišius HDPE dribsniai ir LDPE granulės bus realizuojami. Įgyvendinus II etapą, LDPE granulės ir HDPE dribsniai bus apdirbami pastate, kuris plane pažymėtas „E“ (1 pav.), gaminant įvairius plastiko gaminius žemiau išvardintų technologijų pagalba.

    - Plastikų gaminių gamyba

Numatomos tokios plastiko apdirbimo technologijos:

- liejimas;

- plėvelės ir maišelių gamyba ekstruzijos būdu.

2.3.4.1. Liejimas

Plastiko liejimo technologija yra plačiai naudojama plastikų gamyboje kaip greitas būdas gaminti daug identiškų gaminių, tokių kaip dangteliai, kamšteliai, rankenėlės, dėžės ir pan.

Liejimo proceso etapai:

- plastiko granulės paduodamos iš bunkerio į cilindrą, kur sukasi sraigtas;

- plastiko granulės, naudojant kaitinimą, trintį ir jėgą, paverčiamos į išlydytą plastiko masę;

- sraigtas, judėdamas į priekį, naudojant slėgį, įpurškia išlydyto plastiko į uždarą liejimo formą, kol visos ertmės formos užsipildo;

- plastiko liejimo forma laikoma uždaryta, kol plastikas atvėsta ir sutvirtėja;

- sraigtas juda atgal, forma atsidaro ir išstūmėjų pagalba išimamas suformuotas gaminys.

Liejimo technologijoje bus naudojami aukšto tankio polietilenas bei polipropilenas (HDPE-PP). Detalių aušinimas vyksta per jų liejimo formose išvedžiotus sandarius vamzdelius. Vanduo aušinimui bus tiekiamas iš UAB „Vilniaus vandenys“ tinklų. Tiesioginio sąlyčio tarp gaminamų plastikinių gaminių bei žaliavų ir vandens nėra. Šiam tikslui bus įrengta apytakinė aušinimo vandeniu sistema. Nuotekos šio proceso metu nesusidarys.

- 2.3.4.2 Plėvelės gamyba ekstruzijos būdu

Polietileno plėvelė gaminama ekstruzijos būdu iš polietileno ir jo kompozicijų, turinčių stabilizatorių, spalvos pigmentų, kitų priedų.

Gaminant plėvelę, naudojama burbulo pūtimo technologija. Išėjusi iš galvutės polietileno masė įgauna konkrečią gaminio formą, išsipučia ir patenka į suspausto oro srautą. Kildama aukštyn, suformuota plėvelės rankovė ataušta, kristalizuojasi.

Iš formuojančios galvutės išeina apie 110 °C medžiagos masė ir tuoj pat stingsta (patekusi į išpučiamo oro srautą ataušta iki maždaug 97-95 °C). Įrenginio viršuje rankovė suspaudžiama ir, esant reikalui, atitinkamai sulankstoma. Po to per volų sistemą plėvelė leidžiasi žemyn, kur specialus vyniojimo įrenginys vynioja plėvelę ant tūtų.

Gaminamos plėvelės išmatavimai priklauso nuo žaliavos markės, šneko sukimosi greičio, suspausto oro padavimo, tempimo greičio. Pagaminti rulonai sukraunami ant medinių padėklų. Pilnas padėklas transporterio pagalba išstumiamas iš darbinės zonos. Linijos operatorius pagamintos produkcijos padėklą sutvirtina tampria pakavimo plėvele, sveria, markiruoja ir elektrinio krautuvo pagalba išveža į atskirą gatavos produkcijos sandėlį.

Plėvelės gamybai ekstruzijos būdu naudojamas mažo tankio polietilenas (LDPE). Vanduo nenaudojamas, nuotekos šio proceso metu nesusidaro.

- 2.3.4.3 Maišelių gamyba

Pirmiausia į bunkerį supilamos granulės, kurios besisukančio veleno pagalba transportuojamos į kamerą. Šioje kameroje plastikas yra tirpinamas elektriniu prietaisu. Išsilydęs plastikas suteka į formavimo šabloną, į formos vidų pučiamas suslėgtas oras. Suformuotas rankovės formos gaminys atvėsta sąlytyje su aplinkos oru. Toliau vamzdelis yra suslegiamas tarp besisukančių rulonų taip suformuojant plačią plastiko „rankovę“, kuri yra pjaustoma, galas užlydomas.

Vanduo maišelių gamyboje nenaudojamas, nuotekos nesusidaro.

Žaliavų naudojimas

Planuojamų naudoti žaliavų ir planuojamos pagaminti produkcijos srautai pateikti 6 pav.

21 000 t įvairių plastiko atliekų

10 000 t granulių LDPE

10 000 t dribsnių LDPE

10 000 t dribsnių HDPE

5 200 t plastiko granulių (perkama papildomai)

5 200 t plastiko granulių (perkama papildomai)

15 000 t gaminių, pagamintų liejimo būdu

15 000 t gaminių (maišelių, plėvelės), pagamintų ekstruzijos būdu

200 t atliekų

200 t atliekų

6 pav. Planuojamų naudoti žaliavų ir produkcijos srautai

Pirmojo PŪV etapo metu numatomos naudoti žaliavos pateiktos 1 lentelėje.

1 lentelė. Žaliavos pirmajam PŪV etapui

| Žaliavos | Kiekis per metus |
| --- | --- |
| LDPE atliekos | 21 000 t |
| HDPE-PP atliekos |  |

Informacija apie planuojamų naudoti nepavojingų atliekų tipus pateikta 2 lentelėje.

2 lentelė. Informacija apie planuojamas naudoti nepavojingas polietileno ir polipropileno atliekas

| Atliekų kodas pagal Taisyklių 1 priedą | Atliekų pavadinimas pagal Taisyklių 1 priedą / patikslintas pavadinimas | Atliekų pavojingumą lemiančios savybės pagal Taisyklių 2 priedą | Atliekų kiekis, t/metus |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 01 05 | Plastiko drožlės ir nuopjovos | Nepavojingos | 21 000 |
| 20 01 39 | Plastikai | Nepavojingos |  |
| 02 01 04 | Plastikų atliekos (išskyrus pakuotę) | Nepavojingos |  |
| 07 02 13 | Plastikų atliekos | Nepavojingos |  |
| 16 01 19 | Plastikai | Nepavojingos |  |
| 17 02 03 | Plastikai | Nepavojingos |  |
| 19 12 04 | Plastikai ir guma /plastikai | Nepavojingos |  |

Antrojo PŪV etapo metu planuojamos naudoti žaliavos pateiktos 3 lentelėje.

3 lentelė. Žaliavos antrajam etapui

| Žaliavos | Kiekis per metus |
| --- | --- |
| LDPE granulės | 10 000 t |
| HDPE dribsniai | 10 000 t |
| Polietileno granulės (papildomai perkamos) | 10 400 t |

PŪV metu taip pat bus naudojamos cheminės medžiagos (NaOH ir antiputokšlis bus naudojami karšto plovimo vonioje; acto rūgštis – gamybinių nuotekų neutralizavimui). Informacija apie jas pateikta 4 lentelėje ir 6 Priede pateiktuose saugos duomenų lapuose.

4 lentelė. Planuojamos naudoti cheminės medžiagos

| Informacija apie cheminę medžiagą (gryną arba esančią mišinio sudėtyje) |  |  |  |  |  | Saugojimas, naudojimas, utilizavimas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prekinis pavadinimas | Pavojingos medžiagos pavadinimas | Koncen-tracija mišinyje, % | EC ir CAS Nr. | Pavojingumo frazė | Pavojingumo klasė ir kategorija pagal klasifikavimo ir ženklinimo reglamentą 1272/2008 | Vienu metu laikomas kiekis, t | Laikymo būdas | Kiekis, t/metus |
| Natrio hidroksidas (kaustikinė soda) | Natrio hidroksidas |  | CAS 1310-73-2 | H290 Gali ėsdinti metalus; H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis | Odos ėsdinimas, 1A kategorija; Metalus ėsdinančios medžiagos ir mišiniai, 1 kategorija | 1 t | Saugoma talpose po 20 l | 1250 |
| Acto rūgštis | Acto rūgštis | 100 | CAS 64-19-7 | H226 Degūs skystis ir garai; H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis | Degieji skysčiai, 3 kategorija; Odos ėsdinimas, 1A kategorija | 1 t | Saugoma talpose po 20 l | 1250 |
| Putų neutralizatorius FoamStop neutral (ar analogiškas) | Organinių modifikuotų polisiloksanų emulsija | 50-100 |  | H319 Sukelia smarkų akių dirginimą | Smarkus akių dirginimas, 2 kategorija | 0,2 | Saugoma talpose po 5 l | 250 |

Gamtos išteklių (natūralių gamtos komponentų) naudojimo mastas ir jų regeneracinis pajėgumas

Vanduo buities ir gamybos reikmėms bus tiekiamas iš UAB „Vilniaus vandenys“ ir UAB „Vilniaus energija“ (gamybos reikmėms) tinklų. Planuojamas vidutinis vandens poreikis:

- buities reikmėms kiekis (0,56 m3/val., 1,5 m3/d., 378 m3/m.) priklausys nuo darbuotojų skaičiaus (planuojama dirbti 3 pamainomis po 20 žmonių);

- gamybinėms reikmėms: 10 m3/h; 200 m3/d., 12 500 m3/metus. Vanduo bus naudojamas šalto, karšto plovimo ir flotacinėse voniose, granuliavimo ir liejimo procesų metu.

Šalto plovimo ir flotacinėje voniose numatyta apytakinė vandens sistema. Ji skirta aprūpinti vandeniu plovimo liniją. Į sistemos sudėtį įeina: vandens nutekėjimo kanalai, grandininis-plokštelinis filtravimo įrenginys, vandens nusistovėjimo talpos, cirkuliaciniai siurbliai. Vanduo iš plovimo vonių patenka į kanalą, kuriame įrengtas stambių dalelių filtras. Nufiltruotas vanduo teka į vandens nusistovėjimo talpas, iš kurių siurblys pumpuoja į plovimo vonias. Sistema papildoma vandeniu iš miesto vandentiekio tinklų (UAB „Vilniaus vandenys“).

Vanduo karšto plovimo voniai bus tiekiamas iš UAB „Vilniaus energija“ tinklų. Tomis dienomis, kai karštas vanduo nebus tiekiamas (šilumos trasų bandymų ar remonto darbų laiku), vanduo karšto plovimo voniai bus tiekiamas iš UAB „Vilniaus vandenys“ ir  ruošiamas karšto vandens tiekimo mazge.

Granuliavimo proceso metu granulės vėsinamos vandeniu, kuris cirkuliuoja uždaru ciklu. Įšilęs vanduo keičiasi su atvėsintu vandeniu. Vanduo cirkuliuoja vandens siurblio pagalba. Vanduo, naudotas granulių vėsinimui, grįžta į vandens vėsinimo talpą, o iš talpos į įrengimą paduodamas atvėsintas vanduo. Nugaravęs vanduo pastoviai papildomas iš UAB „Vilniaus vandenys“ eksploatuojamų tinklų.

Liejimo proceso metu detalių aušinimas vyksta per jų liejimo formose išvedžiotus sandarius vamzdelius. Tiesioginio sąlyčio tarp gaminamų plastikinių gaminių bei žaliavų ir vandens nėra. Šiam tikslui bus įrengta apytakinė aušinimo vandeniu sistema, kuri bus periodiškai papildoma švariu vandeniu iš miesto vandentiekio (UAB „Vilniaus vandenys“).

Vandens poreikis gaisrams gesinti: lauko – 30 l/s, vidaus – 5,4 l/s. Vanduo bus tiekiamas iš UAB „Vilniaus vandenys“.

Vandens apskaita bus vykdoma įrengtų ant vandentiekio įvadų ir ant įvadų į atskirus cechus, barus skaitiklių pagalba.

Kitų gamtos išteklių naudoti neplanuojama.

Energijos išteklių naudojimo mastas, nurodant kuro rūšį

Vykdant PŪV, planuojama sunaudoti apie 5 t/metus žymėto dyzelino. Žymėtas dyzelinas bus naudojamas kaip kuras elektros generatoriui tais atvejais, jeigu sutriks elektros energijos tiekimas.

Pavojingų, nepavojingų ir radioaktyviųjų atliekų susidarymas, atliekų susidarymo vieta, šaltinis arba atliekų tipas, preliminarus kiekis, tvarkymo veiklos rūšys

Įmonėje bus įdiegtas atliekų rūšiavimas. Atliekų tvarkymui bus sudarytos sutartys su Atliekų tvarkytojų valstybės registre registruotais atliekų tvarkytojais. Visos susidariusios atliekos bus tvarkomos vadovaujantis LR aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-85 patvirtintais Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimais ir vėlesniais jų pakeitimais.

Kadangi šiuo metu PŪV teritorijoje esantys nenaudojami šiltnamiai bus griaunami, susidarys mišrios statybinės ir griovimo atliekos (17 09 04).

Planuojami įrenginiai ir konstrukcijos bus statomi nauji (išskyrus esamą pastatą, kuris bus apšiltinamas), todėl statybos metu statybinių atliekų kiekis bus minimalus. Statybos metu gali susidaryti: betono atliekos (17 01 01), plytos (17 01 02), medis (17 02 01), stiklas (17 02 02), dažyta mediena (17 02 04), geležis ir plienas (17 04 05), kabeliai (17 04 11) bei kitos statybinės atliekos bei pakuotės atliekos (15 01 01, 15 01 02, 15 01 03). Statybvietėje susidariusios statybinės atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių (Žin., 2007, Nr.10-403) reikalavimais.

Dumblas, susidaręs po plastiko atliekų plovimo, per filtrus nuplaunamas į apie 5 m3 talpos rezervuarą. Iš rezervuaro dumblo atliekas (atliekų kodas 19 08 14) bus reguliariai išsiurbiamos ir išvežamos pagal sutartį su registruota šias atliekas tvarkančia įmone. Per metus gali susidaryti iki 800 t dumblo atliekų.

- lentelė. Planuojami įmonės atliekų kiekiai

| Technologinis procesas | Atliekos |  |  |  |  | Atliekų laikymas objekte |  | Numatomi atliekų tvarkymo būdai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pavadinimas | kiekis, t/metus | agregatinis būvis | kodas pagal atliekų sąrašą | pavojingumas | laikymo sąlygos | didžiausias kiekis, t |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Statybos metu susidarysiančios atliekos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Senų statinių griovimas | Mišrios statybinės ir griovimo atliekos | - | Kietos | 17 09 04 | Nepavojinga | Aptvertoje statybos teritorijoje konteineriuose | 120 | Perdavimas Atliekų tvarkytojų valstybiniame registre registruotiems atliekų tvarkytojams |
| Eksploatacijos metu susidarysiančios atliekos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Antrinių žaliavų perdirbimas | Plastiko atliekų plovimo dumblas | 800 | Skystas, pasta | 19 08 14 | Nepavojinga | Išsiurbiama spec. Mašina | 60 |  |
| Plastikų gaminių gamyba | Plastikų atliekos | 400 | Kietas | 07 02 13 | Nepavojinga | Uždarame pastate | 0,5 | Smulkinimas ir pakartotinis panaudojimas |
| Ūkinė veikla | Mišrios komunalinės atliekos | 6,0 | Kietos | 20 03 01 | Nepavojinga | Spec. Konteineriuose | 0,2 | Perdavimas Atliekų tvarkytojų valstybiniame registre registruotiems atliekų tvarkytojams |
|  | Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės ir apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis | 0,75 | Kietos | 15 02 02* | H14 | Uždarame pastate | 0,1 |  |
| Paviršinių nuotekų valymo įrenginio eksploatacija | Naftos produktų/vandens separatorių vanduo | 2,0 | skystas | 13 05 02* | H14 | Išsiurbiama spec. Mašina | 1,0 |  |
|  | Naftos produktų/vandens separatorių dumblas | 1,0 | Skystas, pasta | 13 05 02* | H14 |  | 0,5 |  |

Plastmasės gaminių gamybos metu susidarys apie 400 t per metus plastikų atliekų, kurios bus vietoje sumalamos ir pakartotinai panaudojamas gamyboje.

Ūkinėje veikloje per metus susidarys 6 t mišrių komunalinių atliekų, 0,75 t absorbentų, filtrų medžiagų, pašluosčių ir apsauginių drabužių, užterštų pavojingomis cheminėmis medžiagomis.

Eksploatuojant paviršinių nuotekų valymo įrenginius per metus susidarys 2 t naftos produktų/vandens separatorių vandens ir 1 t naftos produktų/vandens separatorių dumblo.

- 2.8 Nuotekų susidarymas, preliminarus kiekis, tvarkymas

Vykdant PŪV, susidarys buitinės, gamybinės ir paviršinės nuotekos.

Buitinių nuotekų susidarymas priklausys nuo darbuotojų skaičiaus. Planuojama, jog įmonėje dirbs 60 žmonių. Nuotekų kiekis (0,56 m3/val., 1,5 m3/d., 378 m3/m.) bei sudėtis neviršys įprastų susidarymo normų bei parametrų. Buitinės nuotekos bus išleidžiamos į UAB „Vilniaus vandenys“ eksploatuojamus buitinių nuotekų tinklus. Buitinių nuotekų apskaita bus vykdoma pagal suvartoto buitinėms reikmėms vandens kiekį. Vandens apskaitos prietaisas bus įrengtas prie vandentiekio įvado. Susidaręs buitinių nuotekų kiekis bus apskaičiuojamas atimant iš bendro sunaudoto vandens kiekio gamybos reikmėms sunaudotą vandens kiekį, kuris bus nustatomas pagal atskirą skaitiklį, kuris planuojamas prie gamybinio pastato įvado.

Gamybinių nuotekų susidarys apie 6 m3/val., 150 m3/d., 10 000 m3/metus. Plastiko atliekų plovimui šalto plovimo ir flotacinėje voniose susidarančios nuotekos bus valomos  filtrų pagalba ir grąžinamos į plovimo vonias. Susidarę plovimo nuotekos pirmiausia bus praleidžiamas pro filtrus, kuriuose bus surenkamos skendinčios medžiagos ir plastikų atplaišos. Toliau sėsdintuve nusės smėlis, žemės, purvas, kurie bus nuplaunami į apie 5 m3 talpos dumblo rezervuarą. Išsiurbiant nusistovėjusį smėlį bei žemes iš sėsdintuvų, kartu išsiurbiama ir vandens. Iš rezervuaro dumblą reguliariai išsiurbs ir išveš šias atliekas tvarkanti registruota įmonė pagal sutartį. Apytakinės plastikų plovimo sistemos turės būti pastoviai papildomos švariu vandeniu iš UAB „Vilniaus vandenys“ tinklų. Atliekant filtrų ir visos įrangos praplovimą (1-2 kartus per metus), praplovimo nuotekos bus išleidžiamos į dumblo rezervuarą.

Karšto plovimo vonioje susidariusios nuotekos po panaudojimo bus išleidžiamos į miesto nuotekų tinklus (UAB „Vilniaus vandenys“).

Granuliavimo proceso metu bus naudojamas vanduo, kuris cirkuliuos uždaru ciklu. Nugaravęs vanduo pastoviai papildomas iš UAB „Vilniaus vandenys“ eksploatuojamų tinklų. Nuotekos į nuotakyną nebus išleidžiamos.

Liejimo proceso metu detalių aušinimas vyks per jų liejimo formose išvedžiotus sandarius vamzdelius. Tiesioginio sąlyčio tarp gaminamų plastikinių gaminių bei žaliavų ir vandens nebus. Šiam tikslui bus įrengta apytakinė aušinimo vandeniu sistema, kuri bus periodiškai papildoma švariu vandeniu iš miesto vandentiekio (UAB „Vilniaus vandenys“). Nuotekos į nuotakyną nebus išleidžiamos.

Į UAB „Vilniaus vandenys“ išleidžiamų gamybinių nuotekų apskaitai vykdyti bus įrengiami automatiniai nuotekų debito matavimo prietaisai. Vadovaujantis Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatais (Žin., 2009, Nr. 113-4831, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2014-11-01), bus vykdomas ūkio subjektų taršos šaltinių išleidžiamų teršalų monitoringas. Atliekant teršalų (parametrų) matavimus išleidžiamose gamybinėse nuotekose, mėginiai bus imami bent kartą per ketvirtį.

Nuo teritorijos surenkamų ir išleidžiamų paviršinių nuotekų kiekis priklausys nuo kritulių kiekio bei ploto. Vidutinis metinis skaičiuotinas paviršinių nuotekų kiekis (W) apskaičiuojamas:

W = 10 x Hf x ps x F x K				(1)

Čia:

Hf - vidutinis metinis kritulių kiekis, mm (pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenis);

ps – paviršinio nuotėkio koeficientas (stogų dangoms = 0,85; kietoms, vandeniui nelaidžioms, dangoms = 0,83);

F - teritorijos plotas;

K – paviršinio nuotėkio koeficientas, įvertinantis sniego išvežimą. Kai sniegas neišvežamas, K=1.

Priimama, kad iškris vidutinis kritulių kiekis, o neteršiamos teritorijos plotas, nuo kurio bus šalinamos paviršinės nuotekos be valymo, sudarys apie 0,44 ha. Vidutinis metinis skaičiuotinas paviršinių nuotekų kiekis (W) nuo kietųjų, vandeniui nelaidžių dangų:

W = 10 x 683 x 0,83 x 0,44 x 1 = 2494 m3/metus.

Vidutinis metinis skaičiuotinas paviršinių nuotekų kiekis (W) nuo pastatų stogų (apie 0,89 ha ploto) bus:

W = 10 x 683 x 0,85 x 0,89 x 1 = 5167 m3/metus.

Neužterštos pavojingomis medžiagomis paviršinės nuotekos (7661 m3/metus), surinktos nuo stogų bei kitos neteršiamos sklypo dalies, bus išleidžiamos be valymo į Vilniaus termofikacinės elektrinės Nr. 3 teritorijoje esančią apytakinę paviršinių nuotekų sistemą, panaudojant jas elektrinės įrangos aušinimui.

Atliekų priėmimo ir automobilių stovėjimo aikštelė bus padengta kieta, vandeniui nelaidžia asfaltbetonio arba betono danga, kuri bus įrengta taip, kad jose susidariusių nuotekų patekimas į aplinką ir iš aplinkos į aikšteles būtų negalimas. Paviršinės nuotekos, surinktos nuo galimai teršiamų sklypo vietų - automobilių stovėjimo aikštelių (apie 400 m2) bei atliekų priėmimo aikštelės (apie 400 m2),  prieš išleidžiant jas į lietaus nuotekų tinklus (VE-3 apytakinę paviršinių nuotekų sistemą), bus išvalomos numatomoje paviršinių nuotekų valykloje (sėsdintuve, naftos-purvo gaudyklėje). Naftos-purvo gaudyklės projektinis našumas bus nustatytas techninio projekto rengimo metu. Vidutinis metinis skaičiuotinas paviršinių nuotekų kiekis (W) nuo potencialių taršos vietų (apie 0,08 ha ploto) bus:

W = 10 x 683 x 0,83 x 0,08 x 1 = 454 m3/metus.

Paviršinių nuotekų kiekis bus apskaičiuojamas pagal formulę, įvertinant kritulių kiekį, teritorijos, nuo kurios jos bus surenkamos, plotą ir dangas.

  - Cheminės taršos susidarymas (oro, dirvožemio, vandens teršalų, nuosėdų susidarymas, preliminarus jų kiekis) ir jos prevencija

2.9.1. Aplinkos oro tarša

Aplinkos oro tarša iš stacionarių taršos šaltinių. PŪV objekte, įgyvendinus II etapą, numatomi 5 stacionarūs organizuoti aplinkos oro taršos šaltiniai (7 pav.). Toliau pateikiami jų duomenys preliminarūs.

005

001

004

003

002

„C“

7 pav. UAB “Plasteksa” stacionarių oro taršos šaltinių planas

Taršos šaltinis Nr. 001 – ortakis nuo smulkintuvų. Planuojamas taršos šaltinio aukštis – 7 m, skersmuo – 0,9 m. Išmetamo oro debitas – 3000 m3/val. Per šį taršos šaltinį į aplinkos orą pateks kietosios dalelės. Prieš išmetant į aplinkos orą, jos bus valomos ciklone ir oro valymo filtre.

Taršos šaltinis Nr. 002 – ortakis nuo ekstruderio, skirtas teršalams, susidarantiems granuliavimo metu, nutraukti. Šio proceso metu polietileno atliekos yra kaitinamos, todėl į aplinkos orą išsiskiria acto rūgštis ir anglies monoksidas. Planuojamas taršos šaltinio aukštis – 5,2 m, skersmuo – 1,5 m. Išmetamo oro kiekis – 10 000 m3/val.

Taršos šaltinis Nr. 003 – ortakis nuo bendro išmetimo iš plastikų gaminių gamybos zonos. Šioje zonoje bus gaminama polietileno plėvelė bei maišeliai, liejami plastiko gaminiai. Į aplinkos orą skirsis acto rūgštis ir anglies monoksidas. Planuojamas taršos šaltinio aukštis – 8,5 m, skersmuo – 1,5 m. Išmetamo oro kiekis – 20 000 m3/val.

Taršos šaltinis Nr. 004- ortakis nuo bendro išmetimo iš plastikų gaminių gamybos zonos. Šioje zonoje bus gaminama polietileno plėvelė bei maišeliai, liejami plastiko gaminiai. Į aplinkos orą skirsis acto rūgštis ir anglies monoksidas. Planuojamas taršos šaltinio aukštis – 8,5 m, skersmuo – 1,5 m. Išmetamo oro kiekis – 20 000 m3/val.

Taršos šaltinis Nr. 005 – dyzelino deginių išmetimo kaminas. 350 kW galios dyzelino degiklis bus skirtas karšto vandens pašildymui tais atvejais, kai nebus tiekiamas karštas vanduo. Deginant dyzelį, į aplinkos orą skirsis sieros dioksidas, azoto oksidai, kietosios dalelės. Planuojamas taršos šaltinio aukštis - 8 m, skersmuo – 0,4 m.

Metiniai teršalų kiekiai (t/metus) iš taršos šaltinių Nr. 001-004, įvertinus technologinio proceso metu išsiskiriančių teršalų emisijų faktorius, apskaičiuoti vadovaujantis patvirtinta metodika „Teršalų, išmetamų į atmosferą iš pagrindinių technologinių mašinų gamybos ir karinio – pramoninio komplekso įrenginių, normatyviniai rodikliai“. Charkovas, 1997, 2 dalys (toliau – Metodika) (rusų kalba: „Удельные показатели образования вредных веществ, выделяющихся в атмосферу от основных видов технологического оборудования предприятий машиностроения и военно-промышленного комплекса“. Харьков, 1997, Том 2):

Pmet. = M x q x 10-6					(2)

kur:

M – žaliavų sąnaudos (kg/metus)

q – emisijos faktorius pagal Metodiką, g/kg.

6 lentelė. Teršalų skaičiavimams naudoti duomenys ir skaičiavimo rezultatai

| Procesas, kurio metu skiriasi teršalai | Emisijos faktoriai, g/kg |  |  | Žaliavų sąnaudos, kg/metus | Teršalų kiekis, t/metus |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CO | Organinės rūgštys, perskaičiuotos į acto rūgštį | KD |  | CO | Acto r. | KD |
| LDPE ir HDPE-PP atliekų smulkinimas |  |  | 0,7 | 21 000 000 |  |  | 14,7 (0,74*) |
| LDPE granuliavimas | 0,3 | 0,3 | - | 10 000 000 | 3,0 | 3,0 | - |
| Plastikų gaminių liejimas | 0,3 | 0,3 | - | 15 200 000 | 4,56 | 4,56 | - |
| Plėvelės ir maišelių gamyba ekstruzijos būdu | 0,15 | 0,35 | - | 15 200 000 | 2,28 | 5,32 | - |
| Gamybos metu susidarančių atliekų smulkinimas | - | - | 0,7 | 400 000 | - | - | 0,28 (0,014*) |

*Skaičiuojant kietųjų dalelių metinius kiekius, įvertinamas planuojamų valymo įrenginių (ciklonas ir oro valymo filtras) efektyvumas – apie 95 %.

Teršalų iš taršos šaltinio Nr. 005 skaičiavimas

Valandinis dyzelino sunaudojimas (Bdyzelio val.) apskaičiuojamas pagal formulę:

Bdyzelio val. = Qmom x 103 Qž  x ηQmomQž×η×3600	 x 3600			(3),

čia:

Qmom. – momentinis šilumos pareikalavimas, MW;

Qž – kuro kaloringumas, kJ/kg;

ŋ – katilo naudingo veiksmo koeficientas.

Bdyzelio val. = 0,35 x 103 41868 x 0,9 x 3600 = 33,44 kg/val. (9,29 g/s).

Momentiniai išmetamų teršalų (išskyrus anglies monoksidą) kiekiai apskaičiuoti vadovaujantis kurą deginančių įrenginių normatyviniu dokumentu LAND 43-2013 (Žin., 2013, Nr. 39-1925; TAR, 2014-03-04, Nr. 2538), taikant 1 priede pateiktas ribines vertes skystajam kurui. Degimo produktų tūris iš vieno taršos šaltinio V = 0,24 Nm3/s.

Momentinis išmetamų sieros dioksidų kiekis (MSO2):

MSO2 = CSO2 x V x 10-3 				(4),

čia:

CSO2 – sieros dioksido koncentracija, mg/Nm3

MSO2 = 1700 x 0,24 x 10-3 = 0,41 g/s.

Atitinkamai momentinis azoto oksidų kiekis (MNOx):

MNOx = CNOx x V x 10-3 = 700 x 0,24 x 10-3 = 0,17 g/s.

Momentinis kietųjų dalelių kiekis (MKD):

MKD = CKD x V x 10-3 = 250 x 0,24 x 10-3 = 0,06 g/s.

Momentinis anglies monoksido (CO) kiekis apskaičiuojamas vadovaujantis vadovaujantis Europos Aplinkos Agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodika (EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook – 2013). Naudotas 1.A.4 skyriaus Kuro deginimas (Small Combustion) GB2013 lentelėje 3-9 Komercinis/institucinis ir kitas, įskaitant karinį, skysto kuro (Liquid Fuels) naudojimas (Commercial/institutional: stationary, Other, stationary (including military) pateiktas maksimalus CO emisijos faktorius (EFCO = 93 g/GJ) ir momentinis pagamintos šilumos energijos kiekis (0,0004 GJ/s): Mco = 93 x 0,0004 = 0,04 g/s.

Metiniai teršalų kiekiai apskaičiuoti vadovaujantis Europos Aplinkos Agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodika (EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook – 2013), naudoti 1.A.4 skyriaus Kuro deginimas (Small Combustion) GB2013 lentelėje 3-9 Komercinis/institucinis ir kitas, įskaitant karinį, skysto kuro (Liquid Fuels) naudojimas (Commercial/institutional: stationary, Other, stationary (including military) pateikti vidutiniai emisijos faktoriai.

Pagrindinė teršalų emisijos nustatymo formulė:

E = A x EF x (1-ER100)1000000					(5),

čia:

E – emisija, t;

A – įrenginio pagaminamos šilumos energijos kiekis, GJ/metus;

EF – emisijos faktorius, g/GJ;

ER – valymo įrenginių efektyvumas, % (jei tokie yra).

Priėmus, kad per metus galėtų būti sudeginama apie 5 t dyzelinio kuro, o apskaičiuotas valandinis kuro suvartojimas – 33,44 kg, apskaičiuojamas darbo valandų skaičius per metus: 5000 kg / 33,44 kg/val. = 150 val.

Tada įrenginio pagaminamos šilumos energijos kiekis:

A = Q x h x 3,6					(6),

čia:

A – įrenginio pagaminamos energijos kiekis, GJ/m.;

Q – įrenginio galingumas, MW;

h- darbo valandų skaičius, val./m.;

3,6 – koeficientas energijos kiekiui MWh perskaičiuoti į GJ.

A = 0,35 x 150 x 3,6 = 189 GJ/m.

Vidutiniai emisijos faktoriai skystam kurui:

- EFSO2 = 47 g/GJ;

- EFNOx = 513 g/GJ;

- EFKD10 = 20 g/GJ;

- EFKD2,5 = 20 g/GJ;

- EFCO = 66 g/GJ.

Sieros dioksido (A) kiekis apskaičiuojamas:

ESO2 = 189 x 47 x (1-0100)1000000 = 0,009 t/metus.

Azoto oksidų (A) kiekis apskaičiuojamas:

ENOx = 189 x 513 x (1-0100)1000000 = 0,1 t/metus.

Kietųjų dalelių (A) kiekis apskaičiuojamas:

EKD = 189 x 40 x (1-0100)1000000 = 0,008 t/metus.

Skaičiuojant metinę kietųjų dalelių emisiją buvo susumuotos 3-9 lentelėje pateiktos KD10 ir KD2,5 emisijos faktoriai: EFKD = EFKD10 + EFKD2,5 = 20 + 20 =40 g/GJ.

Anglies monoksido (A) kiekis apskaičiuojamas:

ECO = 189 x 66 x (1-0100)1000000 = 0,01 t/metus.QmomQž×η×3600

Taršos šaltinių fiziniai duomenys pateikti 7 lentelėje, numatoma tarša į aplinkos orą – 8 lentelėje.

7 lentelė. Taršos šaltinių fiziniai duomenys

|  | Taršos šaltinių parametrai |  |  |  | Išmetamųjų dujų rodikliai |  |  | Teršalų išmetimo trukmė, val./m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr. | koordinatės | aukštis, m | išmetimo angos matmenys, m | srauto greitis, m/s | temperatūra, º C | tūrio debitas, Nm3/s |  |
|  | 001 | X: 6057213,29 Y: 577200,77 | 7 | 0,9 | 1,31 | 19 | 0,833 | 6048 |
|  | 002 | X: 6057219,94 Y: 577194,78 | 5,2 | 1,5 | 1,57 | 25 | 2,78 | 6048 |
|  | 003 | X: 6057232,88 Y: 577203,08 | 8,5 | 1,5 | 3,14 | 25 | 5,56 | 5600 |
|  | 004 | X: 6057250,94 Y: 577203,57 | 8,5 | 1,5 | 3,14 | 25 | 5,56 | 5600 |
|  | 005 | X: 6059850 Y: 574435 | 8,0 | 0,4 | 1,37 | 260 | 0,24 | 150 |

8 lentelė. Numatoma tarša į aplinkos orą

| Taršos šaltiniai |  | Teršalai |  | Numatoma tarša |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Pavadinimas | pavadinimas | kodas | Vienkartinis dydis |  | metinė, t/m. |
|  |  |  |  | vnt. | maks. |  |
| 001 | Ortakis nuo smulkintuvų | Kietosios dalelės (C) | 4281 | g/s | 0,034 | 0,75 |
| 002 | Ortakis nuo ekstruderio | Organinės rūgštys, perskaičiuotos į acto rūgštį | 74 | g/s | 0,14 | 3,0 |
|  |  | Anglies monoksidas (C) | 6069 | g/s | 0,14 | 3,0 |
| 003 | Ortakis nuo bendro išmetimo iš plastikų gaminių gamybos zonos | Organinės rūgštys, perskaičiuotos į acto rūgštį | 74 | g/s | 0,25 | 4,94 |
|  |  | Anglies monoksidas (C) | 6069 | g/s | 0,17 | 3,42 |
| 004 | Ortakis nuo bendro išmetimo iš plastikų gaminių gamybos zonos | Organinės rūgštys, perskaičiuotos į acto rūgštį | 74 | g/s | 0,25 | 4,94 |
|  |  | Anglies monoksidas (C) | 6069 | g/s | 0,17 | 3,42 |
| 005 | Degimo produktų išmetimo kaminas | Anglies monoksidas (A) | 177 | g/s | 0,04 | 0,01 |
|  |  | Azoto oksidai (A) | 250 | g/s | 0,17 | 0,1 |
|  |  |  |  | mg/Nm3 | 700 |  |
|  |  | Sieros dioksidas (A) | 1753 | g/s | 0,41 | 0,009 |
|  |  |  |  | mg/Nm3 | 1700 |  |
|  |  | Kietosios dalelės (A) | 6493 | g/s | 0,06 | 0,008 |
|  |  |  |  | mg/Nm3 | 250 |  |

Į aplinkos orą iš antrinių žaliavų perdirbimo ir plastikų gaminių gamybos įmonės bus išmetama 23,6 t/m teršalų: anglies monoksido (C) (9,84 t/m), organinių rūgščių, perskaičiuotų į acto rūgštį (12,88 t/m), kietųjų dalelių (C) (0,75 t/m), anglies monoksido (A) (0,01 t/m), azoto oksidų (A) (0,1 t/m), sieros dioksido (A) (0,009 t/m), kietųjų dalelių (A) (0,008 t/m).

Planuojamos ūkinės veiklos išmetamų aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimai buvo atlikti naudojant AERMOD View matematinį modelį (Lakes Environmental Software, Kanada). AERMOD View modelis taikomas oro kokybei kontroliuoti ir skirtas taškiniams, plotiniams, linijiniams bei tūrio šaltiniams modeliuoti. AERMOD algoritmai yra skirti pažemio sluoksniui, vėjo, turbulencijos ir temperatūros vertikaliems profiliams, taip pat valandos vidurkių koncentracijoms (nuo 1 iki 24 val., mėnesio, metų) apskaičiuoti, vietovės tipams įvertinti, todėl naudojami artimiausių meteorologijos stočių matavimo realiame laike duomenys. AERMOD View modelis yra įtrauktas į LR Aplinkos ministerijos rekomenduojamų modelių, skirtų vertinti poveikį aplinkai, sąrašą. Gauti rezultatai palyginami tiek su Europos Sąjungos reglamentuojamomis, tiek su nustatytomis Lietuvos nacionalinėmis oro teršalų ribinė-mis koncentracijos vertėmis.

Išmetamų aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimai parodė, jog nei PŪV teritorijoje, nei už jos ribų nei vieno teršalo suskaičiuota pažemio koncentracija (be fono ir su fonu) neviršija ribinių verčių, nustatytų žmonių sveikatos apsaugai (9 lentelė).

9 lentelė. Suskaičiuotos maksimalios oro teršalų pažemio koncentracijos

| Teršalas, taikomas vidurkinimo laikotarpis, skaičiuojamas procentilis | Teršalo leistina ribinė vertė | Maks. koncentracija be fono |  | Maks. koncentracija su fonu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | µg/m3 | µg/m3 | RV dalis, % | µg/m3 | RV dalis, % |
| Anglies monoksidas 8 val. | 10000 | 238,0 | 2,4 | 429,0 | 4,3 |
| Azoto dioksidas 1 val. 99,8 procentilio | 200 | 23,0 | 11,5 | 109,0 | 54,5 |
| Azoto dioksidas vidutinė metinė | 40 | 0,1 | 0,3 | 23,0 | 57,5 |
| Kietosios dalelės (KD10) 24 val. 90,4 procentilio | 50 | 4,0 | 8,0 | 18,9 | 47,3 |
| Kietosios dalelės (KD10) vidutinė metinė | 40 | 1,8 | 4,5 | 16,4 | 41,0 |
| Kietosios dalelės (KD2,5) vidutinė metinė | 25 | 0,9 | 3,6 | 8,3 | 33,2 |
| Sieros dioksidas 1 val. 99,7 procentilio | 350 | 30,0 | 8,6 | 33,0 | 9,4 |
| Sieros dioksidas 24 val. 99,2 procentilio | 125 | 10,0 | 8,0 | 14,0 | 11,2 |
| Acto rūgštis (organinės rūgštys, perskaičiuotos į acto rūgštį) 1 val. 98,5 procentilio | 200 | 40,0 | 20,0 | - | - |
| Acto rūgštis(organinės rūgštys, perskaičiuotos į acto rūgštį) vidutinė 24 val. | 60 | 52,0 | 86,7 | - | - |

Anglies monoksidas. Suskaičiuota didžiausia vidutinė 8 val. slenkančio vidurkio anglies monoksido koncentracija be fono siekia 238,0 µg/m3 (2,4 % RV), įvertinus foną – 429,0 µg/m3 (4,3 % RV) ir neviršija ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai.

Azoto dioksidas (NO2). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė azoto dioksido koncentracija be fono 0,1 µg/m3 (0,3 % RV), įvertinus foną – 23,0 µg/m3 (57,5 % RV) ir neviršija ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai. Maksimali 1 val. 99,8 procentilio azoto dioksido koncentracija be fono gali siekti 23,0 µg/m3 (11,5 % RV), o įvertinus foną – 109,0 µg/m3 (54,5 % RV) ir neviršija ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai.

Kietosios dalelės (KD10). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė kietųjų dalelių koncentracija be fono siekia 1,8 µg/m3 (4,5 % RV), įvertinus foną – 16,4 µg/m3 (41,0 % RV) ir neviršija ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai. Maksimali 24 val. 90,4 procentilio kietųjų dalelių koncentracija be fono siekia 4,0 µg/m3 (8,0 % RV), įvertinus foną – 18,9 µg/m3 (RV lygi 47,3 %) ir neviršija ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai.

Kietosios dalelės (KD2.5). Suskaičiuota  didžiausia vidutinė metinė kietųjų dalelių koncentracija be fono siekia 0,9 µg/m3 (3,6 % RV), įvertinus foną – 8,3 µg/m3 (RV 33,2 %) ir neviršija ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai.

Sieros dioksidas (SO2). Suskaičiuota didžiausia 1 val. 99,7 procentilio sieros dioksido koncentracija be fono gali siekti 30,0 µg/m3 (8,6 % RV), įvertinus foną – 33,0 µg/m3 (9,4 % RV) bei neviršija ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai. Didžiausia 24 val. 99,2 procentilio sieros dioksido koncentracija be fono gali siekti 10,0 µg/m3 (8,0 % RV), įvertinus foną – 14,0 µg/m3 (11,2 % RV) ir neviršija nustatytos ribinės vertės.

Acto rūgštis (organinės rūgštys, perskaičiuotos į acto rūgštį). Suskaičiuota  didžiausia 1 val. 98,5 procentilio koncentracija be fono siekia 40,0 µg/m3 (20,0 % RV), o didžiausia vidutinė 24 val. koncentracija siekia 52,0 µg/m3 (86,7 % RV) ir neviršija ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai.

Oro taršos vertinimo ataskaita su sklaidos žemėlapiais pateikiami 3 Priede.

2.9.2. Kvapai

UAB ,,Plasteksa“ gamyklos teritorijoje bus eksploatuojami 3 taršos šaltiniai, iš kurių į aplinkos orą išmetamas kvapus skleidžiantis teršalas - acto rūgštis.

- taršos šaltinis Nr. 002 – ortakis nuo ekstruderio;

- taršos šaltinis Nr. 003 – ortakis nuo bendro išmetimo iš plastikų gaminių gamybos zonos;

- taršos šaltinis Nr. 004 - ortakis nuo bendro išmetimo iš plastikų gaminių gamybos zonos.

Su UAB „Plasteksa“ ūkine veikla susijusio kvapo sklaidos skaičiavimai buvo atlikti naudojant AERMOD View matematinį modelį (Lakes Environmental Software, Kanada). Programos galimybės leidžia įvertinti ne tik skirtingų aplinkos oro taršos šaltinių (taškinių, ploto, linijinių) išskiriamų teršalų koncentracijas, bet, parinkus tam tikrus parametrus, simuliuoti minėtų taršos šaltinių išskiriamų kvapų sklaidą. AERMOD View modelio galimybės leidžia suskaičiuoti tiek vienos, tiek kelių medžiagų keliamo kvapo sklaidą.

Apibendrinti kvapų skaidos skaičiavimo rezultatai pateikiami 10 lentelėje.

10 lentelė. Suskaičiuotos kvapo koncentracijos prie sklypo ribų ir gyvenamojoje aplinkoje

| Kvapų vertinimo vieta | Suskaičiuota kvapo koncentracija, OUE/m3 |
| --- | --- |
| Šiaurinė sklypo dalis | 0,9 – 0,7 |
| Rytinė sklypo dalis | 0,7 – 1,0 |
| Pietinė sklypo dalis | 0,5 – 1,0 |
| Vakarinė sklypo dalis | 0,5 – 0,9 |
| Kvapų vertinimas gyvenamojoje aplinkoje |  |
| Adresas | Suskaičiuota kvapo koncentracija, OUE/m3 |
| Gyvenamasis namas Jočionių g. 28 | 0,1 |
| Gyvenamasis namas Dubliškių g. 51 | 0,2 |

Suskaičiuota kvapo koncentracija prie įmonės sklypo ribų sudaro 0,5 – 1,0 UOE/m3, didžiausia gauta kvapo koncentracija yra 1,0 UOE/m3. Gyvenamojoje aplinkoje koncentracija kinta nuo 0,1 iki 0,2 UOE/m3 ir neviršija leidžiamos ribinės kvapo vertės - 8 UOE/m3.

Kvapo vertinimo ataskaita su kvapų sklaidos žemėlapiu pateikta 4 Priede.

2.9.3. Vandens teršalai

Eksploatuojant antrinių žaliavų perdirbimo ir plastikų gaminių gamybos įmonę, susidarys gamybinės, buitinės bei paviršinės nuotekos. Gamybinės ir buitinės nuotekos bus išleidžiamos į UAB „Vilniaus vandenys“ tinklus, paviršinės – į VE-3 apytakinę paviršinių nuotekų sistemą.

Buitinės nuotekos susidarys personalo buitinėse patalpose. Planuojama, kad tokių nuotekų vidutinė paros koncentracija pagal BDS7 neviršys 150 mg/l, pagal skendinčias  medžiagas (SM) – 250 mg/l. Įvertinus tai, kad buitinių nuotekų per metus susidarys apie 378 m3, į UAB „Vilniaus vandenys“ tinklus galės būti išleista iki 0,06 t organinių teršalų pagal BDS7 ir iki 0,1 t skendinčių dalelių.

Gamybinės nuotekos susidarys iš karšto plovimo vonios. Plovimui karštu vandeniu bus naudojamas natrio hidroksidas ir putų neutralizatorius FoamStop neutral (ar analogiškas). Pasibaigus plovimo ciklui, šios gamybinės nuotekos bus neutralizuojamos acto rūgštimi ir išleidžiamos į komunalinių nuotekų tinklus. Perdirbimo linijoje bus naudojamos išrūšiuotos, cheminėmis medžiagomis neužterštos plastikų atliekos. Išleidžiamose gamybinėse nuotekose nebus prioritetinių pavojingų ir prioritetinių medžiagų, gamybinės nuotekos atitiks Nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimus nuotekų išleidimui į nuotakyną. Maksimali išleidžiamų nuotekų temperatūra – 45 °C; pH – 6,5-9,5; ChDS/BDS7 santykis < 3; BDS7 – 800 mg/l, skendinčių medžiagų – 250 mg/l. Įvertinus tai, kad gamybinių nuotekų per metus susidarys apie 10 000 m3, į UAB „Vilniaus vandenys“ tinklus galės būti išleista iki 8 t organinių teršalų BDS7. Planuojama, kad specifinių teršalų (tokių kaip plastiko skilimo produktai) koncentracija bus žemiau matavimo prietaisų aptikimo ribos. Jeigu pradėjus veiklą gamybinėse nuotekose būtų aptikta prioritetinių pavojingų medžiagų, numatoma įrengti apytakinę gamybinių nuotekų sistemą, taip išvengiant gamybinių nuotekų išleidimo į nuotakyną, arba gamybinių nuotekų valymo įrenginius, išvalančius gamybines nuotekas iki nustatytų reikalavimų.

Iš šalto vandens plovyklų ir flotacinės vonios nuotekos nebus išleidžiamos į nuotakyną, nes bus naudojama apytakinė sistema. Nuotekos iš šių vonių pateks į kanalą, kuriame bus įrengtas stambių dalelių filtras. Nufiltruotas vanduo tekės į vandens nusistovėjimo talpas, iš kurių siurblio pagalba jis bus grąžinamas į plovimo vonias.

Granuliavimo proceso metu bus naudojamas vanduo, kuris cirkuliuos uždaru ciklu. Nuotekos į nuotakyną nebus išleidžiamos.

Paviršinės nuotekos, surinktos nuo stogų bei kitų neteršiamų teritorijų, bus išleidžiamos be valymo. Planuojama tokių nuotekų vidutinė paros koncentracija pagal SM neviršys 15 mg/l. Įvertinus tai, kad tokių nuotekų susidarys apie 7661 m3/metus, į VE-3 apytakinę paviršinių nuotekų sistemą galės būti išleista iki 0,11 t skendinčių medžiagų.

Paviršinės nuotekos, surinktos nuo galimai taršių vietų (automobilių stovėjimo aikštelių, atliekų priėmimo teritorijos), prieš išleidžiant jas į paviršinių nuotekų tinklus (VE-3 apytakinę paviršinių nuotekų sistemą), bus išvalomos naujai projektuojamoje paviršinių nuotekų valykloje (sėsdintuve, naftos-purvo gaudyklėje). Planuojama, kad tokių nuotekų vidutinė paros koncentracija pagal SM neviršys 20 mg/l, pagal naftos produktus (NP) – 1 mg/l. Įvertinus tai, kad tokių nuotekų susidarys apie 454 m3/metus, į VE-3 apytakinę paviršinių nuotekų sistemą galės būti išleista iki 0,009 t/metus skendinčių medžiagų ir iki 0,00005 t/metus NP.

2.9.4. Dirvožemio tarša

Poveikio geologinei aplinkai požiūriu planuojama UAB „Plasteksa“ įmonė numatoma taršai mažai jautrioje teritorijoje. Planuojamos ūkinio objekto vietos dirvožemiai nepasižymi dideliu derlingumu, vyrauja smėlėti gruntai, kurie mažai tinka žemės ūkio kultūrų auginimui. Todėl teritorijos panaudojimas antrinių žaliavų perdirbimo ir plastikų gaminių gamybos įmonės statybai nesukels dirvožemio nuvertėjimo.

Galimai teršiamos teritorijos (atliekų priėmimo ir automobilių stovėjimo aikštelė) bus padengtos kieta, vandeniui nelaidžia asfaltbetonio arba betono danga, kuri bus įrengta taip, kad jose susidariusių nuotekų patekimas į aplinką ir iš aplinkos į aikšteles būtų negalimas. Jose susidariusios paviršinės nuotekos, prieš išleidžiant jas į paviršinių nuotekų tinklus, bus išvalomos vietinėje paviršinių nuotekų valykloje (esamoje naftos-purvo gaudyklėje). Dėl šių priežasčių jokie vandens teršalai į gruntą nepateks.

  - Fizikinės taršos susidarymas (triukšmas, vibracija, šviesa, šiluma, jonizuojančioji ir nejonizuojančioji (elektromagnetinė) spinduliuotė) ir jos prevencija

Į aplinką skleidžiamos padidintos šiluminės taršos, jonizuojančios bei nejonizuojančios spinduliuotės PŪV nesukuria ir nesukurs.

Reikšmingiausia aplinkos požiūriu PŪV keliama fizikinės taršos rūšis – įmonėje dirbančių įrenginių bei aptarnaujančio transporto priemonių (autopakrovėjo, žaliavas atvežančio ir produkciją išvežančio sunkiasvorio transporto) keliamas triukšmas.

Ūkinės veiklos bei transporto keliamo triukšmo UAB „Plasteksa“ įmonės Jočionių g. 13, Vilniuje, aplinkoje sklaidos skaičiavimai buvo atlikti kompiuterine programa CadnaA (versija 4.5.151). Triukšmo vertinimo ataskaita su triukšmo sklaidos žemėlapiais pateikta 5 Priede.

Triukšmo sklaidos skaičiavimuose įvertinti stacionarūs triukšmo šaltiniai, kurie veiks lauke:

- 1 kietųjų dalelių valymo įrenginys su ventiliatoriumi, suprojektuotas lauke ir veikiantis dienos, vakaro ir nakties metu (3 darbo pamainos). Skleidžiamas triukšmo lygis – 72 dB(A).

Triukšmo sklaidos skaičiavimuose yra įvertinti triukšmą skleisiantys mobilūs triukšmo šaltiniai. Planuojama, kad įmonė dirbs visą parą trimis pamainomis. Numatomas autotransporto (sunkiųjų ir lengvųjų priemonių) atvykimas bei išvykimas iš teritorijos bei judėjimas teritorijoje per parą:

- 6 sunkiasvorės transporto priemonės per parą, atvykstančios ir išvykstančios dienos metu;

- 20 vietų lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelė. Lengvasis autotransportas atvyksta ir išvyksta dienos, vakaro ir nakties metu (3 darbo pamainos);

- 1 keltuvas/krautuvas, kurio darbo laikas dienos, vakaro ir nakties metu (3 darbo pamainos).

Pietinėje sklypo dalyje planuojamas įvažiavimas į įmonės teritoriją. Šalia įvažiavimo, pietrytinėje dalyje numatyta 20 vietų lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelė. Vakarinėje teritorijos dalyje planuojama keltuvo/krautuvo darbo zona. Sunkusis transportas atvyks prie planuojamų stoginių – paruoštos ir žaliavinės produkcijos sandėlių. Sunkiojo transporto atvykimas numatomas ir prie planuojamo gamybinės paskirties pastato.

Atlikus ūkinės veiklos keliamo triukšmo sklaidos skaičiavimus nustatyta, kad planuojamos veiklos įtakojamas triukšmo lygis ties sklypo ribomis visais paros periodais neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 (Žin., 2011, Nr.75-3638) 1 lentelės 4 punktą. Kadangi ribinės vertės nebus viršijamos prie planuojamo objekto sklypo ribų (dienos metu suskaičiuotas triukšmo lygis siekia 20-41 dBA, vakaro metu – 16-37 dBA, naktie metu – 16-37 dBA), viršijimų nebus ir gyvenamojoje aplinkoje.

Vertinant autotransporto įtakojamą triukšmo lygį, nagrinėtos dvi sunkiojo ir lengvojo autotransporto patekimo iš Gariūnų gatvės į planuojamus ir esamus objektus galimos alternatyvos:

- 1 alternatyva-pagrindinė – per Paneriškių gatvę (buvusią Jočionių g.), už Gariūnų turgavietės pasukant į kairę, į Jočionių gatvę ir įvažiuojant į teritoriją, taip aplenkiant gyvenamųjų namų teritorijas;

- 2 alternatyva - laikina, kol bus įgyvendintas Vilniaus miesto energetinio mazgo susisiekimo infrastruktūros projektas (Savanorių pr. – Gariūnų g. jungtis su skirtingo lygio sankryžomis), skirtas VE-3 ir gretimų objektų teritorijų transportiniam aprūpinimui) – per Dubliškių gatvę (buvusią Titnago g.), Paneriškių (buvusią Jočionių g.)  ir Jočionių gatves, neaplenkiant gyvenamųjų namų teritorijų.

Prognozuojama, kad:

- autotransporto patekimui į planuojamą ir aplinkines teritorijas naudojant I alternatyvą, sukeliamas triukšmas visais paros periodais neviršys didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų pagal HN 33:2011 1 lentelės 3 punktą (dienos metu suskaičiuotas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje siekia 48-58 dBA, vakaro metu – 48-57 dBA, nakties metu – 40-50 dBA).

- autotransporto patekimui į planuojamą ir aplinkines teritorijas naudojant II alternatyvą, sukeliamas triukšmas dienos metu neviršys didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų pagal HN 33:2011 1 lentelės 3 punktą (sieks 55-65 dBA). Tačiau galimi triukšmo ribinių dydžių Lvakaro ir Lnakties viršijimai ties gyvenamaisiais namais Titnago g. Nr. 30, Nr. 31 ir Nr. 32, esančiais už 42 m nuo Gariūnų g. ir 28-62 m nuo Titnago g. bei ties gyvenamaisiais namais Titnago g. Nr. 33, Nr. 35 ir Nr. 37, esančiais tik už 3 m nuo Titnago g. (vakaro triukšmo ribinis dydis siekia iki 62-64 dBA, nakties – iki 56 dBA).

Esant reikalui aptarnaujančiam autotransportui laikinai važinėti Dubliškių, Paneriškių, Jočionių ir Titnago gatvėmis, gyvenamosios aplinkos apsaugai nuo padidinto triukšmo tikslinga įrengti prieštriukšmines sienutes ties Titnago g. gyvenamaisiais namais, ties kuriais galimi triukšmo ribinių dydžių viršijimai. Tokiu atveju dienos metu įmonę aptarnaujantis transportas galėtų važiuoti šiomis gatvėmis ir triukšmo ribiniai dydžiai visais paros periodais nebūtų viršijami (įvertinus triukšmo mažinimo priemones, dienos triukšmo ribinis dydis galėtų siekti 56-61 dBA, vakaro – 55-60 dBA, nakties – 48-53 dBA). Vakaro ir nakties metu, kai nedirba Gariūnų turgavietė, autotransportui būtų rekomenduojama važiuoti Paneriškių ir Jočionių gatvėmis, aplenkiant artimiausią gyvenamąją aplinką.

Triukšmo slopinimo sienelė ties Gariūnų g. turėtų būti apie 215 m nuo Titnago g. jungties su Gariūnų g. ir tęstis į pietvakarius palei visą gyvenamųjų namų kvartalą. Optimalus sienelės aukštis yra 4 m, rekomenduojama įrengti triukšmą absorbuojančią sienelę, kurios pradžios koordinatės: x= 575794, y= 6059536, pabaigos koordinatės: x = 575713, y = 6059376; absorbcijos koeficientas – 0,84. Taip pat tikslinga įrengti triukšmo slopinimo sienelę ties Titnago g., kurios ilgis tūrėtų būti apie 100 m nuo Dubliškių g. sankryžos su Titnago g. iki Titnago g. jungties su Gariūnų g. optimalus sienelės aukštis - 3 m. Taip pat rekomenduojama, kad sienelė būtų triukšmą absorbuojanti (absorbcijos koeficientas – 0,84), sienelės pradžios koordinatės: x= 575882, y= 6059491, pabaigos koordinatės: x = 575817, y = 6059411.

  - Biologinės taršos susidarymas (pvz., patogeniniai mikroorganizmai, parazitiniai organizmai) ir jos prevencija

Antrinių žaliavų perdirbimo ir plastikų gaminių gamybos įmonės eksploatavimo metu biologinė tarša (patogeniniai mikroorganizmai, parazitiniai mikroorganizmai) nenumatoma.

Artimiausias potencialus biologinės taršos šaltinis yra į šiaurę, link Neries upės, įsikūrę Vilniaus miesto vandenvalos įrenginiai, išleidžiantys išvalytas nuotekas į Nerį.

  - Planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių ir situacijų, jų tikimybė ir prevencija

UAB „Plasteksa" planuojamai įmonei neturės rengti ekstremaliųjų situacijų valdymo plano, nes įmonė neatitinka Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus įsakyme Nr. 1-134 "Dėl kriterijų ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, derinimą ir tvirtinimą, ir ūkio subjektams, kurių vadovai turi sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą, patvirtinimo" įvardintų kriterijų (Žin., 2010, Nr. 46-2236; Žin., 2012, Nr. 16-733; nauja redakcija TAR 2014-01-31, Nr. 847; TAR 2015-12-07, Nr. 19410).

Ūkio subjektas neturės sudaryti ir ekstremaliųjų situacijų operacijų centro, organizuojančio ir koordinuojančio ekstremaliųjų situacijų valdymo ir užtikrinančio ekstremalių situacijų komisijos priimtų sprendimų įgyvendinimo, nes neatitinka kriterijų pagal savo atsakomybės ir veiklos sritį aukščiau paminėtame VRM direktoriaus įsakyme.

PŪV taip pat neatitinka LR Vyriausybės 2003 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 794 „Dėl Kriterijų, pagal kuriuos gaisro atžvilgiu pavojingo objekto savininkui (valdytojui) atsiranda pareiga steigti priešgaisrinį padalinį (žinybines priešgaisrines pajėgas), ir atvejų, kai gaisro atžvilgiu pavojingo objekto savininkas (valdytojas) sudaro sutartį su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos, patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 31-1430 (nauja redakcija)) nustatytiems kriterijams, pagal kuriuos gaisro atžvilgiu pavojingo objekto savininkui (valdytojui) atsiranda pareiga steigti priešgaisrinį gelbėjimo padalinį (žinybines priešgaisrines pajėgas).

PŪV metu apsauga nuo gaisrų atitiks Lietuvos Respublikos teisės aktų bei norminių dokumentų reikalavimus.

Planuojamoje įmonėje numatomos tokios gaisrinės saugos priemonės:

- adresinė gaisrų aptikimo ir signalizavimo sistema su dūmų davikliais;

- stacionari gaisrų gesinimo sistema;

- vidaus ir išorės gaisriniai vandentiekiai;

- pirminės gaisrų gesinimo priemonės (milteliniai gesintuvai).

Taip pat numatyti tinkami keliai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti.

Galimų avarijų ir gaisrų priežastys galimos dėl žmogiškojo ir technologinio faktoriaus. Kad užtikrinti saugų darbą, bus laikomasi technologinio reglamento normų ir įrengimų eksploatavimo instrukcijos, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų reikalavimų.

Kadangi PŪV bus vykdoma uždaruose pastatuose, gamtinio pobūdžio ekstremalios situacijos nėra reikšmingos ir nenagrinėjamos. Technologinio, ekologinio ir socialinio pobūdžio ekstremalūs įvykiai nenumatomi.

Pavojai, kurie gali susidaryti už planuojamos ūkinės veiklos teritorijos ribų bei turėtų padarinių (poveikį) šioje teritorijoje esančių gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai, ūkinės veiklos tęstinumui, nenumatomi.

  - Planuojamos ūkinės veiklos rizika žmonių sveikatai

UAB "Plasteksa", planuodama antrinių žaliavų perdirbimo ir plastikų gaminių gamybos įmonę, orientuojasi į pažangiausias gamybos technologijas, siekiant nepabloginti gyvenamosios aplinkos kokybės ir nedaryti neigiamo poveikio žmogui ir jo sveikatai. Įmonė sieks išlaikyti visus būtinus nustatytus žmogaus sveikatai galinčius turėti įtakos triukšmo, aplinkos oro taršos ar kitų apribojimų reikalavimus. Aplinkos tarša neviršys nustatytų normų tiek įmonės teritorijoje, tiek už jos ribų.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. V-586 „Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 134-4878; 2009, Nr. 152-6849; 2011, Nr. 46-2201; TAR, 2014-02-14, Nr. 1536; TAR, 2015-07-08, Nr. 11126) priedo 22.2 punktu, ne metalo laužo ir kitų atliekų perdirbimo įmonėms taikomas 500 m sanitarinės apsaugos zonos ribų normatyvinis dydis. Normatyvinis SAZ dydis, įvertinus įmonės poveikį pagal veiklos apimtį, technologiją, darbo pobūdį, foninę taršą, geografinę padėtį ir t. t., bus patikslintas atlikus poveikio visuomenės sveikatai vertinimą.

Antrinių žaliavų perdirbimo ir plastikų gaminių gamybos įmonė planuojama teritorijoje, turinčioje įteisintą 7,356 ha gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zoną.

Įmonė veiks pramoniniame Vilniaus rajone, Jočionių g. 13. Pagrindiniai veiklos padariniai, galintys turėti neigiamą įtaką žmonių sveikatai yra aplinkos oro tarša ir triukšmas. Atliktas oro taršos ir triukšmo sklaidos modeliavimas parodė, kad planuojamos ūkinės veiklos išmetamų teršalų pažemio koncentracijos bei triukšmo lygis neviršija leistinų normų. Dėl šios priežasties neigiamas poveikis žmonių sveikatai neprognozuojamas.

Svarbu ir tai, kad šioje zonoje gyvenamųjų namų, sveikatos priežiūros įstaigų, vaikų ugdymo įstaigų nėra. Atstumai nuo planuojamos įmonės sklypo ribų iki artimiausių gyvenamųjų namų:

- Jočionių gatvėje – 0,6 km pietryčių kryptimi;

- Lazdynėlių gyvenvietėje – 2,0 km pietryčių kryptimi;

- Gudelių gyvenvietėje – 2,3 km šiaurės rytų kryptimi;

- Erfurto gatvėje Lazdynuose – 2,9 km šiaurės rytų kryptimi.

  - Planuojamos ūkinės veiklos sąveika su kita vykdoma ūkine veikla ir (arba) patvirtinta ūkinės veiklos (pramonės, žemės ūkio) plėtra gretimose teritorijose

Planuojamos antrinių žaliavų perdirbimo ir plastikų gaminių gamybos įmonės vieta yra pramoninėje Vilniaus miesto teritorijoje.

Rytų ir pietryčių pusėje PŪV teritorija ribojasi su UAB „Vilniaus energija“ teritorija. PŪV sklypo (adresu Jočionių g. 13) dalyse taip pat įsikūrusios: UAB „KGMETA“ (juodojo ir spalvotojo metalo laužo supirkimas, eksploatuoti netinkamų transporto priemonių supirkimas), UAB „Ecoservice“ administracija ir kitos.

Jočionių g. 13 sklypo dalyje (apie 85 m atstumu nuo UAB „Plasteksa“ planuojamos įmonės į pietus) taip pat veikia UAB „Technology projects“ biomase kūrenama jėgainė (Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše, kuris pridedamas Priede Nr. 1, minėtos katilinės pastato unikalus Nr. 4400 2723 1625. Katilinės pastatui suteiktas adresas – Paneriškių g. 17).

Šalia PŪV teritorijos veiklą vykdo eilė įmonių (žemėlapis su gretimybėmis pateiktas 2 Priede):

- adresu Jočionių g. 53 įsikūrusios: UAB „LITSPECMET“ (didmeninė ir mažmeninė prekyba juodaisiais metalais); Energetikos Autotransporto Centras, UAB (statybos mechanizmų bei lengvųjų automobilių nuoma); AB LIETEMAS (energetikos, naftos ir chemijos pramonės įrenginių gamyba, montavimas ir remontas; flanšų gamyba; įvairių metalo gaminių gamyba ir montavimas; antikorozinis metalinių paviršių padengimas; defektoskopija); Šaltinėlio vandenys, UAB (geriamojo vandens „Šaltinėlis“ ir gaiviųjų gėrimų gamyba ir prekyba, kavos, kavos aparatų prekyba);

- adresu Jočionių g. 53 a įsikūrusi UAB „Metalizacija“ (metalo paviršių valymas; automobilių, motociklų ir jų dalių smėliavimas; medžio sendinimas; fasadų valymas; stiklo ir plytelių matinimas; pastatų vidaus konstrukcijų valymas šlapia smėliasrove; gruntavimas, dažymas pramoniniais dažais; fasadų impregnavimas);

- adresu Jočionių g. 14 įsikūrusi KG Knutsson UAB (švedų įmonės KG Knutsson AB, teikiančios lengvųjų ir krovininių automobilių, motociklų, vandens transporto priemonių atsarginių dalis bei aksesuarus, atstovybė Lietuvoje);

- adresu Paneriškių 5 M įsikūrusios: UAB „MV Stimelit“ (birių medžiagų fasavimas, smėlio džiovinimas); UAB „Vigorus (didmeninė ir mažmeninė prekyba darbo įrankiais).

Jočionių g. 13 sklypo dalyje (apie 200 m atstumu į pietvakarius nuo UAB „Plasteksa“ planuojamos įmonės) numatoma „Lietuvos energija“, UAB veikla - Vilniaus kogeneracinės jėgainės statyba ir eksploatacija. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Aplinkos apsaugos agentūra 2015-09-02 raštu Nr. (15.9)-A4-9693 priėmė sprendimą, kad planuojama ūkinė veikla – Vilniaus kogeneracinės jėgainės statyba ir eksploatacija – leistina pagal parengtą PAV ataskaitą, pasirenkant PŪV vystymo alternatyvą Nr. 2 arba PŪV vystymo alternatyvą Nr. 3.

Kitoje Jočionių g. 13 sklypo dalyje (apie 350 m atstumu į pietvakarius nuo UAB „Plasteksa“ planuojamos biokuro katilinės) UAB „Energesman“ planuoja eksploatuoti UAB „VAATC“ priklausančius Vilniaus regiono komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginius (veikla bus pradėta gavus TIPK leidimą).

Į šiaurę už miško link Neries upės yra įsikūrę Vilniaus miesto vandenvalos įrenginiai, išleidžiantys išvalytas nuotekas į Nerį. Upės pakrantės rekreacinėms reikmėms nenaudojamos.

  - Veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, numatomas eksploatacijos laikas

Numatomas veiklos eiliškumas:

- Planuojama eksploatacijos pradžia (I etapas – plastiko atliekų apdirbimas, dribsnių gamyba) – 2017 m II pusmetis;

- II etapas – 2018 m – plastiko gaminių gamyba.

Eksploatacijos laikas neribotas.

- PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA

  - Planuojamos ūkinės veiklos vieta (adresas), teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla, žemėlapis su gretimybėmis, žemės sklypo planas

PŪV numatoma vykdyti Vilniaus apskrityje, Vilniaus miesto savivaldybės Panerių seniūnijoje, Jočionių g. 13. PŪV teritorija yra pramoniniame Vilniaus miesto rajone, pietvakariniame Vilniaus miesto pakraštyje.

PŪV teritorijos žemėlapis su pažymėtomis gretimybėmis pateiktas 2 Priede.

Atstumai iki artimiausių gyvenamųjų namų vietovėje:

- Jočionių g. 45 – apie 607 m į pietryčius;

- Jočionių g. 28 – apie 620 m į pietryčius;

- Jočionių g. 26 – apie 630 m į pietryčius;

- Dubliškių g. 51 (buv. adresas - Titnago g. 70) – apie 635 m į šiaurės rytus;

- Jočionių g. 12 – apie 775 m į pietryčius;

- Jočionių g. 10 - apie 790 m į pietryčius;

- Neskučių g. 2 – apie 980 m į pietryčius.

Rytų ir pietryčių pusėje PŪV teritorija ribojasi su UAB „Vilniaus energija“ teritorija. Pietinėje dalyje PŪV teritorija ribojasi su UAB „Forest Investment“ išsinuomota teritorija, kurioje planuojama biokuro katilinė. Šiaurinėje pusėje PŪV teritorija ribojasi su miško teritorija.

Atstumai iki svarbesnių vietovėje esančių ar planuojamų objektų:

- iki planuojamos Vilniaus kogeneracinės jėgainės teritorijos – apie 200 m pietvakarių kryptimi;

- iki Vilniaus regiono komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginių teritorijos - 350 m pietvakarių kryptimi.

Žemės sklypo, kuriame bus vykdoma PŪV, planas bei informacija apie teisę valdyti, naudoti ar disponuoti planuojamos teritorijos žemės sklypą pateikti 1 Priede.

  - Planuojamos ūkinės veiklos sklypo ir gretimų žemės sklypų ar teritorijų funkcinis zonavimas ir teritorijos naudojimo reglamentas, nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Informacija apie vietovės infrastruktūrą, urbanizuotas teritorijas, esamus statinius

Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 m., patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 1-1519, pagrindiniame brėžinyje PŪV sklypas ir gretimi žemės sklypai priskiriami verslo, gamybos, pramonės funkcinei zonai PV 2.3.4 (8 pav.). Tai viena urbanizuojamų teritorijų, kuri yra netinkama gyventi. Jose numatoma veikla neturi daryti įtakos greta esančioms gyvenamosioms teritorijoms. Tokiose teritorijose dominuoja darbo vietos.

Vilniaus miesto teritorijos bendrojo plano iki 2015 m. pagrindinio brėžinio techninių reglamentų lentelėje nurodytos tokios teritorijos galimos pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirtys bei naudojimo būdai: žemės ūkio paskirties, miškų ūkio paskirties, kitos paskirties (visuomeninės paskirties teritorijos, pramonės ir sandėliavimo teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos, inžinerinės infrastruktūros teritorijos, rekreacinės teritorijos, bendro naudojimo teritorijos, teritorijos krašto apsaugos tikslams, atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo teritorijos).

UAB „Plasteksa“ PŪV (antrinių žaliavų perdirbimas ir plastikų gaminių gamybos įmonės statyba bei eksploatacija) aukščiau aprašyto bendrojo plano sprendiniams neprieštarauja.

PŪV vieta

8 pav. Vilniaus m. savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 m. pagrindinio brėžinio ištrauka

Žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0067:21, Vilniaus m. k. v.), kurio dalyje planuojami antrinių žaliavų perdirbimas ir plastikų gaminių gamyba, naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

85,2355 ha ploto sklypui (kad. Nr. 0101/0067:21, Vilniaus m. k. v.), kurio dalyje bus vykdoma PŪV, ūkinės veiklos apribojimai nustatyti vadovaujantis LR Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 "Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo" su vėlesniais pakeitimais (Žin., 1992, Nr.22-652; 2012, Nr. 110-5578, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-09-30) I, VI, IX, XLVIII, XLIX, XIV skyrių reikalavimais. Nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

- XIV. Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos (7,356 ha);

- XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (15,9875 ha);

- XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos (7,0238 ha);

- IX. Dujotiekių apsaugos zonos (0,563 ha);

- I. Ryšių linijos apsaugos zonos (1,6702 ha);

- VI. Elektros linijų apsaugos zonos (13,7597 ha).

Vietovėje, kurioje planuojama antrinių žaliavų perdirbimo ir plastikų gaminių gamybos įmonė, yra gerai išvystyta infrastruktūra. Vietovėje yra šilumos tinklai, elektros tiekimo linijos, vandens tiekimo tinklai, buitinių ir paviršinių nuotekų tinklai. Taip pat vietovėje yra išvystyta autotransporto bei geležinkelio infrastruktūra. Artimiausi automobiliniai keliai yra už maždaug 0,5 km į rytus praeinanti Paneriškių gatvė; už 0,9 km į rytus praeinanti Dubliškių gatvė, už 0,84 km į pietus praeinanti Kuro gatvė. Apie 1,2 km atstumu pietryčių kryptimi yra Gariūnų gatvė, apie 1,5 km atsumu pietvakarių kryptimi - Savanorių prospektas, kuris yra magistralinio kelio A1 dalis. Mažiausias atstumas iki geležinkelio atšakos yra apie 40 m šiaurės kryptimi (nuo planuojamos plastikų gaminių gamybos įmonės).

Sklypas, kurio dalyje bus vykdoma PŪV, išsidėstęs prietvakarinėje Vilniaus miesto dalyje ir Panerių seniūnijos šiaurinėje dalyje, kairiajame Neries krante, apie 8 km atstumu nuo Vilniaus miesto centro.

Vadovaujantis https://lt.wikipedia.org/wiki/Paneri%C5%B3_seni%C5%ABnija pateiktais 2011 m. duomenimis, Panerių seniūnijoje gyvena 7740 gyventojų. Su Panerių seniūnija besiribojančiose seniūnijose gyvena: Lazdynų – 31097 gyventojai, Vilkpėdės – 21346 gyventojai, Naujininkų – 31171 gyventojai, Grigiškėse – 10867 gyventojai. Atstumai iki artimiausių gyvenamųjų rajonų pateikti 3.1 poskyryje.

Artimiausia ugdymo įstaiga nuo PŪV teritorijos nutolusi apie 3 km šiaurės rytų kryptimi. Tai Vilniaus lopšelis – darželis „Žemuogėlė“, įsikūręs Architektų g. 108. Kita ugdymo įstaiga – Vilniaus Ąžuolyno progimnazija (Architektų g. 68), nuo PŪV teritorijos nutolusi apie 3,3 km šiaurės rytų kryptimi.

Artimiausios gydymo įstaigos, įsikūrusios adresu: Šiltnamių g. 29, Vilniuje, nuo PŪV teritorijos nutolusios apie 3,3 km atstumu į rytus. Tai: VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė, Medea diagnostika, UAB, InMedica, UAB filialas.

Artimoje PŪV aplinkoje vyrauja pramoninės paskirties pastatai ir infrastruktūros statiniai. Kraštovaizdžio vizualinėje erdvėje dominuoja Vilniaus trečios termofikacinės elektrinės (VE-3) komplekso statiniai.

Šiuo metu PŪV teritorijoje yra pastatas (sandėlis), kurio unikalus Nr. 1098-2025-3172. Jį numatyta remontuoti.

  - Informacija apie eksploatuojamus ir išžvalgytus žemės gelmių telkinių išteklius (naudingas iškasenas, gėlo ir mineralinio vandens vandenvietes), įskaitant dirvožemį; geologinius procesus ir reiškinius

Vadovaujantis Lietuvos Geologijos tarnybos tinklalapyje pateikta informacija, arčiausiai nagrinėjamos teritorijos esančios eksploatuojamos požeminio vandens vandenvietės (9 pav.) yra Bukčių ir Jankiškių.

9 pav. Planuojamos ūkinės veiklos vieta Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje esančių vandenviečių atžvilgiu. Šaltinis: http://www.vilnius.lt

Bukčių vandenvietė (registro Nr. 142, geologinis indeksas agII-Ižm-dn) yra maždaug 1,9 km, o Jankiškių (registro Nr. 143, geologinis indeksas aIV+agII-I) – maždaug 2,6 km atstumu į pietryčius. Į šių vandenviečių sanitarinės apsaugos griežto režimo juostas (1) bei vandenviečių sanitarinės apsaugos mikrobinės taršos apribojimo juostas (2) nagrinėjama PŪV teritorija nepatenka. Ji patenka į šių vandenviečių apjungtą (Vilniaus pietvakarių vandenvietės) SAZ 3b sektorių (Aplinkos apsaugos agentūros duomenys).

Vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų XX skyriaus “Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos” 95 punktu, trečiojoje požeminių vandens telkinių (vandenviečių) juostoje draudžiama statyti mineralinių trąšų, nuodingųjų medžiagų, degalų ir tepalų sandėlius, įrengti nuodingųjų atliekų saugojimo aikšteles, sąvartynus; naudoti chemikalus, kurie gali sąlygoti vandenvietės cheminę taršą. PŪV metu nebus vykdoma jokia trečiojoje požeminių vandens telkinių (vandenviečių) juostoje draudžiama veikla.

  - Informacija apie kraštovaizdį, gamtinį karkasą, vietovės reljefą

Pagal kraštovaizdžio morfologinį rajonavimą (šaltinis: www.geoportal.lt, Nacionalinis atlasas, Kraštovaizdžio morfologinis rajonavimas) nagrinėjama planuojamos naudoti žemės sklypo dalies teritorija patenka į Pietų Pabaltijo žemumų ruožo (F) Neries vidurupio žemumos srities (XV) Neries vidurupio miškingų urbanizuotų paslėnių zoną (35). Nagrinėjamos vietovės apylinkėse vyrauja sukultūrintas, agrarinis urbanizuotas, slėniams būdingas kraštovaizdžio pobūdis, kurį papildo pramoninės paskirties pastatai ir infrastruktūros statiniai. Kraštovaizdžio vizualinėje erdvėje dominuoja Vilniaus trečios termofikacinės elektrinės komplekso statiniai. Teritorijos vizualinė aplinka skurdi.

| PŪV vieta | Gyvenvietės pagal gyventojų skaičių Pamatiniai vizualinės struktūros tipai |
| --- | --- |

10 pav. Ištrauka iš Lietuvos kraštovaizdžio struktūros vizualinės struktūros žemėlapio (http://www.am.lt/VI/files/File/krastovaizdis/leidiniai/Videomorfo.jpg )

Vadovaujantis Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros suskirstymu (žemėlapio ištrauka pateikta 10 pav.), PŪV gretimybėse esanti vizualinė struktūra pasižymi ypač raiškia vertikaliąja sąskaida su pusiau uždara, iš dalies peržvelgiama erdve, kur išreikšta vertikalių ir horizontalių dominantų kompleksai (V3H1-a). Vaizdingesnės teritorijos yra ties į šiaurę nuo PŪV vietos esančių Griovų geomorfologiniu draustiniu ir ties į pietryčius esančiu Panerių erozinio kalvyno kraštovaizdžio draustiniu.

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 m. miesto ir apylinkių gamtinio karkaso schema (ištrauka pateikta 11 pav.), PŪV sklypo dalies teritorija nepatenka į gamtinio karkaso teritorijas.

| PŪV vieta |  |
| --- | --- |

11 pav. Vilniaus m. savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 m. miesto ir apylinkių gamtinio karkaso schemos ištrauka

Biologinės įvairovės požiūriu nagrinėjamos pramoninės teritorijos nepasižymi augalų ir gyvūnų rūšių bei jų populiacijų gausa. Sklype nėra saugotinų želdinių.

Vietovės reljefas rytų ir šiaurės kryptimis beveik lygus, vakarų kryptimi šiek tiek žemėjantis, o pietų kryptimi – kiek aukštėjantis.

  - Informacija apie saugomas teritorijas, įskaitant Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas

PŪV teritorija nepatenka į saugomų ar Natura 2000 teritorijų ribas ir su jomis nesiriboja.

Artimiausios saugomos ir Europinės svarbos Natura 2000 tinklo teritorijos yra (12 pav.):

- Neries upė (buveinių apsaugai svarbi Natura 2000 teritorija), nuo PŪV teritorijos nutolusi apie 0,7 km į šiaurės rytus.

- Griovių geomorfologinis draustinis, nuo PŪV teritorijos nutolęs apie 1,2 km į šiaurę;

- Panerių erozinio kalvyno kraštovaizdžio draustinis, nuo PŪV teritorijos nutolęs apie 1,4 km į pietryčius;

- Vokės hidrografinis draustinis, nuo PŪV teritorijos nutolęs apie 2,7 km į pietvakarius.

PŪV vieta

12 pav. Ištrauka iš LR Saugomų teritorijų valstybės kadastro (https://stk.am.lt/portal/)

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos Poveikio reikšmingumo „Natura 2000“ teritorijoms išvada nereikalinga.

  - Informacija apie biotopus – miškus, jų paskirtį ir apsaugos režimą; pievas, pelkes, vandens telkinius ir jų apsaugos zonas, juostas, jūros aplinką ir kt.; biotopų buveinėse esančias saugomas rūšis, jų augavietes ir radavietes, biotopų buferinį pajėgumą

PŪV teritorijoje miškų, pievų, pelkių, vandens telkinių nėra.

Mažiausias atstumas iki artimiausio miško (Neravų – Grigiškių) - apie 65 m šiaurės vakarų kryptimi (matuota nuo planuojamos plastikų gaminių gamybos įmonės). Tai valstybinės reikšmės miškas, priklausantis Vilniaus urėdijai, Panerių girininkijai. Jis priskirtas II miškų grupei (specialiosios paskirties – rekreaciniams miškams).

PŪV sklypas nepatenka į apie 0,7 km nuotoliu šiaurės rytuose pratekančios Neries upės bei jos dešiniųjų intakų (Sudervės ir N-8) pakrantės juostas ir apsaugos zonas (11 pav.). Vadovaujantis 2007 m. vasario 14 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-98 „Dėl paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 23-892; 2012, Nr. 82-4302; 2013, Nr. 30-1489), Neries upės normatyvinė apsaugos zona yra lygi 500 m, tačiau, remiantis  Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro duomenimis (https://uetk.am.lt) , Neries upės apsaugos zona Vilniaus miesto ribose nenustatyta. Žemiau pateikta Lietuvos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro ištrauka (13 pav.).

PŪV vieta

13 pav. Ištrauka iš Lietuvos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro žemėlapio (https://uetk.am.lt)

Vadovaujantis Neries regioninio parko tinklapyje pateikta informacija, Neries vaga daugiau ar mažiau natūrali, vandens tarša šiuo metu sumažėjusi, o tai lemia gana didelę retų ir praeivių žuvų įvairovę.

Vadovaujantis Aplinkos ministro 2009 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. D1-210 „Dėl Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos Komisijai, patvirtinimo” (Žin., 2009, Nr. 135-5903), Neries upė (100000000011) išskirta kaip buveinių apsaugai svarbi teritorija. Joje saugomos europinės svarbos natūralios buveinės - 3260, upių sraunumos su kurklių bendrijomis bei gyvūnų rūšys (Baltijos lašiša, kartuolė, paprastasis kirtiklis, paprastasis kūjagalvis, salatis, upinė nėgė, pleištinė skėtė, ūdra ).

  - Informacija apie jautrias aplinkos apsaugos požiūriu teritorijas

PŪV teritorija nėra jautri aplinkos apsaugos požiūriu. Sklype ir jo gretimybėse nėra vandens pakrančių zonų, potvynių zonų, gėlo ir mineralinio vandens vandenviečių, vyrauja tipiška negausi rūšine sudėtimi ir populiacijų gausa intensyviai urbanizuotų teritorijų flora ir fauna.

  - Informacija apie teritorijos taršą praeityje

Planuojamos ūkinės veiklos sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis yra kitos paskirties žemė; žemės naudojimo būdas ir pobūdis - pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos. Pati teritorija yra pramoniniame rajone.

Remiantis UAB „DGE Baltic“ parengta 2006-2010 m. požeminio vandens monitoringo ataskaita, Vilniaus trečioji termofikacinė elektrinė (VE-3) yra teritorijoje, kuri, vertinant gamtosauginiu požiūriu, technogeninei taršai vidutiniškai jautri. Gruntinis vanduo slūgso 2,9-16,6 m gylyje nuo žemės paviršiaus. Potencialios teršiančios medžiagos, galinčios elektrinėje teršti požeminį vandenį, yra naftos produktai, chloridai, sulfatai, metalai bei įvairūs organiniai junginiai. Pagrindiniai potencialūs koncentruotos taršos židiniai yra naftos produktų iškrovimo estakada, jų rezervuarų parkas ir pelenų šlamo sąvartynas. Taip pat egzistuoja ir šiluminė tarša – atskirose elektrinės teritorijos vietose gruntinio vandens temperatūra siekia 18-19 °C ir yra 10-12 °C aukštesnė už foninę ir stebima pakankamai ryški gruntinio vandens temperatūros kilimo tendencija – vidutiniškai 0,8 °C per metus. Vertinant pagal vandens bendrosios cheminės sudėties ir kitus rodiklius, visoje VE-3 teritorijoje gruntinis vanduo 2006-2010 metų monitoringo laikotarpiu neviršijo Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimais nustatytų ribinių verčių. Apskritai vertinant, Vilniaus trečiojoje termofikacinėje elektrinėje hidrocheminė situacija 2006-2010 metais buvo santykinai stabili tik centrinėje dalyje. Vertinant pagal sulfatų ir chloridų pasiskirstymą laike, nedidelė šių cheminių medžiagų migracija iš VE-3 teritorijos pastebėta šiaurinėje ir pietvakarinėje dalyse. Viso 2006-2010 metų monitoringo metu neagresyvus gruntinis vanduo buvo užfiksuotas tik trijuose gręžiniuose, iš kurių vienas (Nr. 29304) yra centrinėje dalyje, o du šiaurinėje dalyje (Nr. 29306 ir 29308). Per stebimąjį laikotarpį sunkiųjų metalų koncentracija neviršijo normatyvinių reikšmių pagal „Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimus“. Taip pat gruntiniame vandenyje nerasta ištirpusių benzino ir dyzelino eilės angliavandenilių, kurių reikšmės daugelyje atvejų yra mažesnės už jų nustatymo metodų tikslumo ribas. 2014 m duomenimis požeminio vandens taršos dinamikos pokyčių nenustatyta.

  - Informacija apie tankiai apgyvendintas teritorijas

Artimiausios gyvenamosios teritorijos nuo planuojamos ūkinės veiklos sklypo yra: į pietryčius už 2 km kitoje Neries pusėje - Bukčių ir Lazdynėlių gyvenvietės, šiaurės rytų kryptimi už 2,3 km – Gudelių mažaaukščių namų kvartalas, už 2,9 km – Lazdynų gyvenamasis rajonas. Šiaurės rytų kryptimi esantis Pilaitės gyvenamasis rajonas nutolęs 3,2 km atstumu. Verslo ir komercijos teritorija – Gariūnų turgavietė pietų ir pietryčių kryptimi nutolusi 0,9-1 km atstumu.

PŪV numatyta pramoninėje zonoje, kur pusės kilometro spinduliu nuo įmonės sklypo yra tik verslo ir pramonės objektai. Artimiausi gyvenamieji namai yra (14 pav.):

- Jočionių g. 45 – apie 607 m į pietryčius;

- Jočionių g. 28 – apie 620 m į pietryčius;

- Jočionių g. 26 – apie 630 m į pietryčius;

- Dubliškių g. 51 (buv. adresas - Titnago g. 70) – apie 635 m į šiaurės rytus;

- Jočionių g. 12 – apie 775 m į pietryčius;

- Jočionių g. 10 - apie 790 m į pietryčius;

- Neskučių g. 2 – apie 980 m į pietryčius.

PŪV vieta

14 pav. Ištrauka iš VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto kadastro ir registro žemėlapio (www.registrucentras.lt)

  - Informacija apie vietovėje esančias nekilnojamąsias kultūros vertybes

Remiantis Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro duomenimis, planuojamoje teritorijoje nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių nėra (15 pav.).

Artimiausios nekilnojamosios kultūros paveldo vertybių teritorijos:

-	apie 0,88 km į šiaurės rytus esantis Gudelių, Lenkiškių pilkapynas (unikalus numeris 5644);

-	apie 1,1 km į šiaurę esanti Pasienių senovės gyvenvietė (unikalus numeris 16469);

-	apie 1,2 km į šiaurės rytus esanti Pasienių senovės gyvenvietė II (unikalus Nr. 31930);

-	apie 1,5 km į šiaurės-vakarus esantis Naravų piliakalnis (unikalus numeris 17206);

-	apie 1,97 km į pietvakarius esantis Grigiškių, Naravų pilkapynas (unikalus numeris 3512);

-	apie 1,9 km į pietryčius esantis Gariūnų piliakalnis (unikalus numeris 38301).

PŪV vieta

Naravų piliakalnis

Grigiškių, Naravų pilkapynas, vad. Kapčiais

Gudelių, Lenkiškių pilkapynas, vad. Švedkapiais

Gariūnų piliakalnis

Pasienių senovės gyvenvietė

Pasienių senovės gyvenvietė II

15 pav. Ištrauka iš Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro žemėlapio (www.kpd.lt)

- GALIMO POVEIKIO APLINKAI RŪŠIS IR APIBŪDINIMAS

  - Galimas reikšmingas poveikis aplinkos veiksniams, atsižvelgiant į dydį ir erdvinį mastą, pobūdį, poveikio intensyvumą ir sudėtingumą, poveikio tikimybę ir (arba) patvirtinta ūkinės veiklos plėtra gretimose teritorijose, galimybę veiksmingai sumažinti poveikį

    - Gyventojams ir visuomenės sveikatai

Išoriniai padariniai socialinei ekonomikai apima numatomą atliekų perdirbimo įgyvendinimo įtaką kitiems regiono ekonomikos subjektams – atliekas gaminančioms bei surenkančioms ir vežančioms įmonėms, visuomenei.

Iš socialinės bei ekonominės pusės planuojama ūkinė veikla turės įvairiapusį teigiamą poveikį, kadangi jos dėka bus sukurtos laikinos (statybos metu) bei ilgalaikės (gamyklos eksploatavimo laikotarpiu) darbo vietos, užtikrintas antrinių plastikų atliekų antrinis panaudojimas.

Remiantis aplinkos oro teršalų modeliavimo rezultatais, matyti, kad esant ir nepalankioms taršos sklaidai sąlygoms, nebus viršijamos nustatytos ribinės vertės, todėl planuojamas antrinių žaliavų perdirbimas didesnės įtakos aplinkinių gyventojų sveikatai neturės. Aplinkos oro užterštumas tolesniuose rajonuose, kaip antai Lazdynų, Pilaitės, Grigiškių rajonuose, faktiškai nepasikeis ir išliks foniniame lygyje.

Laikinai (kol bus įgyvendintas Vilniaus miesto energetinio mazgo susisiekimo infrastruktūros projektas), atliekas į įmonę transportuojant Dubliškių gatve (buvusi Titnago g.), Paneriškių g. (buvusi Jočionių g.) ir Jočionių g., neaplenkiant gyvenamųjų namų teritorijų, kai kurių gyvenamųjų namų aplinkoje galimas padidėjęs triukšmo lygis. Esant reikalui naudotis šiuo keliu, gyvenamosios aplinkos apsaugai nuo padidinto triukšmo įrengus prieštriukšmines sienutes, triukšmo ribiniai dydžiai visais paros periodais nebūtų viršijami.

Visuomenės nepasitenkinimas dėl PŪV neprognozuojamas remiantis šiais argumentais:

- PŪV teritorija su reikiamais inžinieriniais tinklais, susisiekimo komunikacijomis atitinka Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinius;

- teritorijos naudojimo būdas nesikeičia;

- gyventojų nuosavybės interesai nepažeidžiami, nes žemės sklypo, kuriame planuojama veikla, ribos nesikeičia;

- atliekų panaudojimas antrinių žaliavų gamybai visais atžvilgiais geresnis būdas negu jų šalinimas sąvartyne;

- PŪV sklypas nepriklauso rekreacinei zonai, jame nėra saugotinų kraštovaizdžio objektų, vandens telkinių, visuomeninės paskirties objektų;

- tiek planuojamos ūkinės veiklos, tiek autotransporto įtakojamas triukšmo lygis gyvenamoje aplinkoje iš esmės nesikeičia ir neviršys nustatytų ribinių verčių;

- vadovaujantis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašu (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2008, Nr. 143-5750; 2010, Nr. 2-81; 2010, Nr. 89-4732; 2011, Nr. 58-2790; 2011, Nr. 108-5122; 2012, Nr. 102-5207; TAR, 2015-06-25, Nr. 10145), visuomenė bus supažindinta su atsakingos institucijos priimta atrankos išvada.

- atlikus poveikio aplinkai vertinimo procedūras, bus nustatoma įmonės sanitarinės apsaugos zona, atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą;

- lokalūs taršos pokyčiai nepablogins artimiausios gyvenamosios ir darbo aplinkos kokybės, todėl neigiamo poveikio žmonių sveikatai nenumatoma.

    - 4.1.2. Biologinei įvairovei, įskaitant galimą poveikį natūralioms buveinėms

Biologiniu požiūriu svarbios ir saugomos teritorijos yra pakankamai toli nuo planuojamo atliekų perdirbimo objekto. Visų nagrinėjamų vietų teritorijos yra urbanizuotos, skirtos pramonei. Planuojama veikla poveikio gyvūnijai, galinčio iššaukti rūšių sumažėjimą, migracijos kelių, susisiekimo vietų, veisimosi vietų, gyvenamosios aplinkos sunaikinimą ar gausumo ir produktyvumo sumažėjimą, neturės. Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje vertingų medžių bei krūmų, į Raudonąją knygą įrašytų gyvūnų ir augalų nėra.

Artimiausia buveinių apsaugai svarbi teritorija – Neries upė – nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos nutolusi apie 0,7 km, todėl neigiamo poveikio šios teritorijos saugomoms gamtos vertybėms nenumatoma.

Direktyvos 1999/30/EB ,,Dėl sieros dioksido, azoto dioksido, azoto oksidų, kietųjų dalelių ir švino ribinių verčių aplinkos ore“ bei Aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakyme Nr. 591/640 ,,Dėl Aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“ (Žin., 2001, Nr. 106-3827) reglamentuoja oro  teršalų koncentracijas ekosistemų ir augmenijos apsaugai. Šio dokumento I ir II priedų I dalyse nurodoma, kad nustatyta SO2 metinė ribinė vertė ekosistemoms apsaugoti lygi 20 μg/m3 ir NOx metinė ribinė vertė augmenijai apsaugoti yra lygi 30 μg/m3, tačiau urbanizuotoms teritorijoms šios teršalų ribinės vertės netaikytinos.

    - Žemei ir dirvožemiui

Poveikio geologinei aplinkai požiūriu planuojami antrinių žaliavų perdirbimas ir plastikų gaminių gamybos įmonė bus taršai mažai jautrioje gamybos ir pramonės teritorijoje.

Planuojamos įmonės teritorijose nėra vertingų, saugomų geologinių objektų ar derlingo dirvožemio sluoksnio. Statybos ir planuojamos veiklos sąlygojamos dirvožemio taršos bei žemės gelmių pažeidimo nebus. Nauji statiniai ir vandeniui nelaidžios dangos apsaugos nuo paviršinio vandens patekimo į gruntą. Atliekų priėmimui skirtoje atliekų priėmimo aikštelėje, o saugojimui skirtoje stoginėje žaliavinės produkcijos sandėliavimui bus įrengta kieta vandeniui nelaidi danga. Atliekos bus atvežamos jau išrūšiuotos, paruoštos perdirbimui, jose nebus jokių toksinių medžiagų. Atliekų perdirbimas vyks tam pritaikytame apšiltintame pastate.

Atliekant statybos darbus bus laikomasi statybos reglamentų reikalavimų, kad darbų metu naudojamos medžiagos ar susidariusios atliekos nepatektų į gruntą ar požeminius vandenis.

Planuojamos įmonės statybos vietos dirvožemis nepasižymi derlingumu, vyrauja smėlėtas gruntas, kuris mažai tinka žemės ūkio kultūrų auginimui. Todėl teritorijos panaudojimas atliekų perdirbimui nesukels dirvožemio nuvertėjimo.

Dalis potencialiai teršiamų paviršinių nuotekų bus valoma naftos purvo gaudytuve ir išleidžiamos į paviršinių nuotekų tinklus (VE-3 apytakinę paviršinių nuotekų sistemą). Neteršiamos pavojingomis medžiagomis paviršinės nuotekos, surinktos nuo stogų ir kitų neteršiamų teritorijos dalių, taip pat bus išleidžiamos į VE-3 apytakinę paviršinių nuotekų sistemą.

    - Vandeniui, pakrančių zonoms

Planuojamoje teritorijoje nėra paviršinio vandens telkinių, ji nepatenka į 0,7 km nuotoliu nuo PŪV teritorijos ribų pratekančios Neries upės.

Buitinės ir gamybinės nuotekos, susidarysiančios PŪV metu, bus išleidžiamos į miesto kanalizacijos tinklus (UAB „Vilniaus vandenys“). Paviršinės nuotekos (išvalytos ir nevalytos), kurias planuojama surinkti nuo įmonės teritorijos, bus išleidžiamos į VE–3 teritorijoje esančią apytakinę lietaus nuotekų sistemą. Paviršinių telkinių vandens kokybei neigiamas poveikis nenumatomas, požeminio vandens taršos nebus.

    - Orui ir vietovės meteorologinėms sąlygoms

Antrinių žaliavų perdirbimo ir plastikų gaminių gamybos įmonės veikla poveikio vietovės meteorologinėms sąlygoms bei mikroklimatui neturės.

Atlikus oro taršos vertinimą nustatyta, kad nei vieno teršalo koncentracija, įvertinus foną, aplinkos ore nustatytų ribinių verčių neviršys.

    - Kraštovaizdžiui

Antrinių žaliavų perdirbimas planuojamas gamybos ir pramonės teritorijoje prie VE-3 (trečiosios termofikacinės elektrinės), kur vyrauja intensyviai urbanizuotas technogeninis kraštovaizdis, nepasižymintis estetinėmis, nekilnojamosiomis kultūros ar kitomis vertybėmis, rekreaciniais ištekliais. Aplinkoje vyrauja veikiančios gamybos ir sandėliavimo teritorijos, kuriose ryškiausi pramoninio kraštovaizdžio vizualiniai elementai yra Vilniaus trečios elektrinės kaminai ir aušinimo bokštai. Planuojama, kad PŪV technologinė įranga neturės neigiamo vizualinio poveikio esamam kraštovaizdžiui.

    - Materialinėms vertybėms

Antrinių žaliavų perdirbimo ir plastikų gamybos objekto statyba ir eksploatacija turės teigiamas reikšmingas ilgalaikes pasekmes visuomenės materialiniams ištekliams.

Apribojimai nekilnojamam turtui, poveikis esamiems statiniams nenumatomas, todėl neigiamas poveikis materialinėms vertybėms neplanuojamas.

    - Kultūros paveldui

Planuojamos antrinių žaliavų perdirbimo ir plastikų gaminių gamybos įmonės vietoje ir gretimybėse kultūros paveldo objektų ir archeologinių paminklų nėra, todėl neigiamas poveikis neprognozuojamas.

  - Galimas reikšmingas poveikis 4.1 punkte nurodytų veiksnių sąveikai

Įgyvendinus projektą nenumatoma reikšmingų neigiamų pasekmių socialinei ir gamtinei aplinkai.

  - Galimas reikšmingas poveikis 4.1 punkte nurodytiems veiksniams, kurį lemia planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių ir (arba) ekstremaliųjų situacijų (nelaimių)

Reikšmingo poveikio aplinkos veiksniams, kurį lemtų PŪV pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių ir (arba) ekstremaliųjų situacijų (nelaimių), neprognozuojama dėl 2.12 poskyryje numatytų taikyti priemonių.

  - Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis

Planuojamos vykdyti ūkinės veiklos tarpvalstybinio poveikio nebus.

  - Planuojamos ūkinės veiklos charakteristikos ir (arba) priemonės, kurių numatoma imtis siekiant išvengti bet kokio reikšmingo neigiamo poveikio arba užkirsti jam kelią

Antrinių žaliavų perdirbimo ir plastikų gaminių gamybos įmonėje bus taikomos prevencijos bei galimų neigiamų pasekmių aplinkai mažinimo ar kompensavimo priemonės. Numatytos prevencinės poveikio aplinkai išvengimo priemonės:

- nuolatinė įmonėje naudojamos technologinės įrangos techninė priežiūra;

- įmonės darbas pastoviai kontroliuojamas, todėl net esant menkiausiai avarijos galimybei bus stabdomas darbas ir operatyviai šalinamos galimos avarijos atsiradimo priežastys.

Galimų neigiamų pasekmių aplinkai mažinimo priemonės:

- paviršinių nuotekų nuo automobilių stovėjimo ir atliekų priėmimo aikštelių valymas naujai projektuojamoje paviršinių nuotekų valykloje (sėsdintuve, naftos-purvo gaudyklėje);

- liejimo proceso metu detalių aušinimui įrengiama apytakinė sistema be tiesioginio plastikinių gaminių sąlyčio su vandeniu, šalto plovimo ir flotacinėje voniose susidarančių gamybinių nuotekų valymas filtrų pagalba ir grąžinimas į plovimo vonias ir uždaru ciklu vykdomas granulių aušinimas granuliavimo proceso metu;

- kietųjų dalelių, susidarančių smulkinimo metu, valymas ciklone ir oro valymo filtre;

- vibruojantys ir triukšmą skleidžiantys įrenginiai įrengti pastatų viduje, izoliuoti garsą absorbuojančiomis medžiagomis ir atitvarų konstrukcijomis.

- PRIEDAI

- Žemės sklypo nuosavybės dokumentai: nekilnojamojo turto registro išrašai, žemės sklypo planas (29 lapai).

- Planuojamos ūkinės veiklos vietovės žemėlapis su gretimybėmis (1 lapas).

- Oro taršos vertinimo ataskaita (32 lapai).

- Kvapo vertinimo ataskaita (7 lapai).

- Triukšmo vertinimo ataskaita (20 lapų).

- Cheminių medžiagų saugos duomenų lapai (12 lapų).

1 priedas. Žemės sklypo nuosavybės dokumentai: nekilnojamojo turto registro išrašai, žemės sklypo planas

2 priedas. Planuojamos ūkinės veiklos vietovės žemėlapis su gretimybėmis

3 priedas. Oro taršos vertinimo ataskaita

4 priedas. Kvapo vertinimo ataskaita

5 priedas. Triukšmo vertinimo ataskaita

6 priedas. Cheminių medžiagų saugos duomenų lapai