Objektas: UAB „3 Spare Lietuva“

Švenčionių g. 16C,

LT-45167 Kaunas

UAB „3 Spare Lietuva“  ūkinės veiklos metu išmetamų aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimas

2018-01-22

Skaičiavimo metodika, naudota kompiuterinė programinė įranga.

Teršalų pažemio koncentracijų modeliavimui naudota programinė įranga ADMS 4.2 (Cambridge Environmental Research Consultants Ltd, Didžioji Britanija).

ADMS 4.2 modeliavimo sistema įraukta į modelių, rekomenduojamų naudoti vertinant poveikį aplinkai, sąrašą (Aplinkos apsaugos agentūros Direktoriaus įsakymas „Dėl ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo“ 2008 m. gruodžio 9 d. Nr. AV-200).

ADMS 4.2 yra lokalaus mastelio atmosferos dispersijos modeliavimo sistema. Tai naujos kartos oro dispersijos modelis, kuriame atmosferos ribinio sluoksnio savybės yra aprašomos dviem parametrais - ribinio sluoksnio gyliu ir Monin-Obuchov ilgiu. Dispersija konvekcinėmis meteorologinėmis sąlygomis skaičiuojama asimetriniu Gauso koncentracijų pasiskirstymu. Sistema gali modeliuoti sausą ir šlapią teršalų nusėdimą, atmosferos skaidrumą, kvapų sklidimą, pastatų ir sudėtingo reljefo įtaką teršalų sklaidai, gali skaičiuoti iki šimto taškinių, ploto, tūrio ir linijinių taršos šaltinių išskiriamų teršalų sklaidą. Teršalų sklaida aplinkos ore skaičiuojama pagal vietovės reljefą, geografinę padėtį, meteorologines sąlygas, medžiagų savybes, taršos šaltinių parametrus.

Aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimas buvo atliktas dviem variantais:

1 variantas – situacija be foninio aplinkos oro užterštumo;

2 variantas – situacija kartu su foniniu aplinkos oro užterštumu.

Skaičiavimui reikalingų koeficientų vertės.

Skaičiavimuose naudoti 2010-2014 m. meteorologiniai duomenys iš Kauno meteorologinės stoties. Dalį meteorologinių duomenų Lietuvos hidrologijos ir meteorologijos tarnyba pateikia 3 val. skiriamosios gebos. Siekiant pritaikyti duomenis programos poreikiams ir skaičiuoti valandines teršalų pažemio koncentracijų vertes, tarpinės dviejų valandų reikšmės buvo užpildomos interpoliavimo būdu. Skaičiavimui naudotos vėjo krypties, vėjo greičio, temperatūros ir debesuotumo vertės. 2010-2014 m. Kauno vėjų rožė pateikta 1 pav. Dokumentas, patvirtinantis meteorologinių duomenų įsigijimą iš Lietuvos hidrologijos ir meteorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos, pateikta 1 priede.

Naudota žemės paviršiaus šiurkštumo vertė – 1,5 m. Aplinkos oro teršalų sklaidą apskaičiuota 1,7 m aukštyje.

Pagal Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymo 2008 m. liepos 10 d. Nr. AV-112 „Dėl foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin. 2008 82-3286, Žin. 2012 13-601) II skyriaus 8 punktą sklaidos skaičiavimo modelyje kietųjų dalelių emisijos perskaičiavimui į KD10 buvo naudotas koeficientas 0,7, o kietųjų dalelių KD10 perskaičiavimui į KD2,5 – 0,5.

Pagal Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymo 2008 m. gruodžio 9 d. Nr. AV-200 „Dėl ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin. 2008, Nr. 143-5768, Žin. 2012, Nr. 13-600) 5.12 punktą 98,5 procentilio valandinė vertė lyginama su pusės valandos ribine verte.

1 pav. 2010-2014 m. Kauno vėjų rožė

Teritorijos ploto arba atskirų taškų koordinatės, kur atliekamas teršalų sklaidos aplinkos ore skaičiavimas.

Skaičiavimai buvo atliekami 4 km pločio ir 4 km ilgio kraštinės kvadratiniame sklype 
(2 km  spinduliu aplink ūkinės veiklos objektą). Lietuvos koordinačių sistemoje šio sklypo koordinatės yra: X (6084680-6088680), Y (498298-502298). Skaičiavimo lauke koncentracijos skaičiuojamos  100 taškų horizontalios ašies kryptimi ir 100 taškų vertikalios ašies kryptimi (erdvinė modelio skiriamoji geba 40 m).

Foninio aplinkos oro užterštumo vertės arba duomenys šioms vertėms apskaičiuoti.

Kaip foninis užterštumas naudotos vidutinės metinės teršalų koncentracijų vertės iš Kauno (Dainavos) aplinkos oro kokybės tyrimų stoties (2016 m.): CO – 0,38 µg/m3, NO2 – 20,4 µg/m3, SO2 – 2,5 µg/m3, KD10 – 24,9 µg/m3, KD2,5 – 14,7 µg/m3 (Petrašiūnų OKT stotis). Kartu, kaip foninis užterštumas įvertintas įmonių, kurios nuo vertinamo ūkinės veiklos objekto nutolusios ne didesniu nei 2 km spinduliu, į aplinkos orą išmetamas teršalų kiekis (planuojama ūkinė veikla). Į šią teritoriją patenka keturios įmonės: UAB „Kauno termofikacinė elektrinė“ energijos gamyba deginant medienas, UAB „Foksita“,  UAB „Kauen craft“ ir UAB „Okseta“ Kauno naftos produktų terminalas. Foniniam užterštumui įvertinti naudotos vidutinės metinės iš šių įmonių išmetamų teršalų koncentracijos pažemio sluoksnyje, gautos modeliavimo būdų. Įvesties duomenys pateikti 2 priede.

Teršalų pažemio koncentracijos buvo vertinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymo 2008 m. liepos 10 d. Nr. AV-112 „Dėl foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr.  82-3286;  Žin., 2012, 13-601; TAR, 2014-05-12, Nr. 5315; TAR, 2014-10-30, Nr. 15181; TAR, 2016-08-02, Nr. 21203)

Didžiausios aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijos

1 variantas – situacija be foninio aplinkos oro užterštumo

Anglies monoksidas (CO)

Maksimali 100-ojo procentilio ilgalaikė 8 valandų slenkančio vidurkio CO pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma įmonės: 1,050 mg/m3 (0,105 RV, kai RV = 10 mg/m3). Ši maksimali koncentracija pasiekiama šalia UAB „3 Spare Lietuva“ taršos šaltinių. Tai yra didžiausia koncentracija, kuri susidaro eksploatuojant įrenginius, esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms.

Azoto dioksidas (NO2)

Maksimali vidutinė ilgalaikė (metinė) NO2 pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma įmonės: 2,959 μg/m3 (0,074 RV, kai RV = 40 μg/m3). Ši maksimali koncentracija pasiekiama šalia UAB „3 Spare Lietuva“ taršos šaltinių.

Maksimali 99,8 procentilio ilgalaikė vienos valandos NO2 pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma įmonės: 100,661 μg/m3 (0,503 RV, kai RV = 200 μg/m3). Ši maksimali koncentracija pasiekiama šalia UAB „3 Spare Lietuva“ taršos šaltinių. Tai yra didžiausia koncentracija, kuri susidaro eksploatuojant įrenginius, esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms.

Kietosios dalelės KD10

Maksimali vidutinė ilgalaikė (metinė) KD10 pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma įmonės: 1,169 μg/m3 (0,029 RV, kai RV = 40 μg/m3). Ši maksimali koncentracija pasiekiama šalia UAB „3 Spare Lietuva“ taršos šaltinių.

Maksimali 90,4 procentilio ilgalaikė 24 valandų  KD10 pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma įmonės: 3,335 μg/m3 (0,067 RV, kai RV = 50 μg/m3). Ši maksimali koncentracija pasiekiama šalia UAB „3 Spare Lietuva“ taršos šaltinių.  Tai yra didžiausia koncentracija, kuri susidarytų eksploatuojant įrenginį, esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms.

Kietosios dalelės KD2,5

Maksimali vidutinė ilgalaikė (metinė) KD2,5 pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma įmonės: 0,584 μg/m3 (0,023 RV, kai RV = 25 μg/m3). Ši maksimali koncentracija pasiekiama šalia UAB „3 Spare Lietuva“ taršos šaltinių.

Sieros dioksidas (SO2)

Maksimali 99,2 procentilio ilgalaikė 24 valandų  SO2 pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma įmonės: 1,515 μg/m3 (0,012 RV, kai RV = 125 μg/m3). Ši maksimali koncentracija pasiekiama šalia UAB „3 Spare Lietuva“ taršos šaltinių.

Maksimali 99,7 procentilio ilgalaikė vienos valandos SO2 pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma įmonės: 7,513 μg/m3 (0,021 RV, kai RV = 350 μg/m3). Ši maksimali koncentracija pasiekiama šalia UAB „3 Spare Lietuva“ taršos šaltinių. Tai yra didžiausia koncentracija, kuri susidaro eksploatuojant įrenginius, esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms.

LOJ

Maksimali 98,5 procentilio ilgalaikė 1 valandos LOJ pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma įmonės: 0,055 mg/m3 (0,055 RV, kai RV = 1,0 mg/m3, kaip C11-C19 sočiųjų angliavandenilių). Ši maksimali koncentracija pasiekiama šalia UAB „3 Spare Lietuva“ taršos šaltinių. Tai yra didžiausia koncentracija, kuri susidaro eksploatuojant įrenginius, esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms.

2 variantas – situacija kartu su foniniu aplinkos oro užterštumu

Anglies monoksidas (CO)

Maksimali 100-ojo procentilio ilgalaikė 8 valandų slenkančio vidurkio CO pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma įmonės kartu su fonu: 1,433 mg/m3 (0,143 RV, kai RV = 10 mg/m3). Ši maksimali koncentracija pasiekiama šalia UAB „3 Spare Lietuva“ taršos šaltinių. Tai yra didžiausia koncentracija, kuri susidaro eksploatuojant įrenginius, esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms.

Azoto dioksidas (NO2)

Maksimali vidutinė ilgalaikė (metinė) NO2 pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma įmonės kartu su fonu: 24,254 μg/m3 (0,606 RV, kai RV = 40 μg/m3). Ši maksimali koncentracija pasiekiama šalia UAB „3 Spare Lietuva“ taršos šaltinių.

Maksimali 99,8 procentilio ilgalaikė vienos valandos NO2 pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma įmonės kartu su fonu: 121,956 μg/m3 (0,610 RV, kai RV = 200 μg/m3). Ši maksimali koncentracija pasiekiama šalia UAB „3 Spare Lietuva“ taršos šaltinių. Tai yra didžiausia koncentracija, kuri susidaro eksploatuojant įrenginius, esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms.

Kietosios dalelės KD10

Maksimali vidutinė ilgalaikė (metinė) KD10 pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma įmonės kartu su fonu: 26,358 μg/m3 (0,659 RV, kai RV = 40 μg/m3). Ši maksimali koncentracija pasiekiama šalia UAB „3 Spare Lietuva“ taršos šaltinių.

Maksimali 90,4 procentilio ilgalaikė 24 valandų  KD10 pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma įmonės kartu su fonu: 28,525 μg/m3 (0,571 RV, kai RV = 50 μg/m3). Ši maksimali koncentracija pasiekiama šalia UAB „3 Spare Lietuva“ taršos šaltinių.  Tai yra didžiausia koncentracija, kuri susidarytų eksploatuojant įrenginį, esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms.

Kietosios dalelės KD2,5

Maksimali vidutinė ilgalaikė (metinė) KD2,5 pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma įmonės kartu su fonu: 15,426 μg/m3 (0,617 RV, kai RV = 25 μg/m3). Ši maksimali koncentracija pasiekiama šalia UAB „3 Spare Lietuva“ taršos šaltinių.

Sieros dioksidas (SO2)

Maksimali 99,2 procentilio ilgalaikė 24 valandų  SO2 pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma įmonės kartu su fonu: 4,186 μg/m3 (0,033 RV, kai RV = 125 μg/m3). Ši maksimali koncentracija pasiekiama šalia UAB „3 Spare Lietuva“ taršos šaltinių.

Maksimali 99,7 procentilio ilgalaikė vienos valandos SO2 pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma įmonės kartu su fonu: 10,184 μg/m3 (0,029 RV, kai RV = 350 μg/m3). Ši maksimali koncentracija pasiekiama šalia UAB „3 Spare Lietuva“ taršos šaltinių. Tai yra didžiausia koncentracija, kuri susidaro eksploatuojant įrenginius, esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms.

LOJ

Maksimali 98,5 procentilio ilgalaikė 1 valandos LOJ pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma įmonės kartu su fonu: 0,055 mg/m3 (0,055 RV, kai RV = 1,0 mg/m3, kaip C11-C19 sočiųjų angliavandenilių). Ši maksimali koncentracija pasiekiama šalia UAB „3 Spare Lietuva“ taršos šaltinių. Tai yra didžiausia koncentracija, kuri susidaro eksploatuojant įrenginius, esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms.

Teršalų pažemio koncentracijų skaičiavimo rezultatų analizė

Pagal planuojamus aplinkos oro taršos šaltinių fizinius duomenis ir planuojamą į aplinkos orą išmetamą momentinį maksimalų teršalų kiekį atliktas UAB „3 Spare Lietuva“ oro teršalų sklaidos modeliavimas. Rezultatai, kurie gauti kartu įvertinant aplinkos oro foninį užterštumą, parodė, kad iš vertinamo ūkinės veiklos objekto taršos šaltinių išsiskiriančių teršalų kiekiai neviršija ribinių aplinkos oro užterštumo verčių. Didžiausios teršalų koncentracijos susidaro šalia UAB „3 Spare Lietuva“ taršos šaltinių. Vertinamo ūkinės veiklos objekto taršos šaltinių fiziniai duomenys bei į aplinkos orą išmetamas teršalų kiekis užtikrina teršalų išsisklaidymą aplinkinių teritorijų pažemio sluoksnyje.

- Teršalų pažemio koncentracijų skaičiavimo rezultatai – didžiausios teršalų pažemio koncentracijos

| Teršalas ir skaičiuotinas vidurkinimo laikotarpis | Ribinė vertė | 1 variantas (be fono) |  | 2 variantas (su fonu) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Koncentracija | Koncentracija ribinės vertės dalimis | Koncentracija | Koncentracija ribinės vertės dalimis |
| Anglies monoksidas 8 val. slenkančio vidurkio | 10 mg/m3 | 1,050 mg/m3 | 0,105 | 1,433 mg/m3 | 0,143 |
| Azoto dioksidas metinė | 40 µg/m3 | 2,959 µg/m3 | 0,074 | 24,254 µg/m3 | 0,606 |
| Azoto dioksidas 1 val. 99,8 procentilio | 200 µg/m3 | 100,661 µg/m3 | 0,503 | 121,956 µg/m3 | 0,610 |
| Kietosios dalelės KD10 metinė | 40 µg/m3 | 1,169 µg/m3 | 0,029 | 26,358 µg/m3 | 0,659 |
| Kietosios dalelės KD10 24 val. 90,4 procentilio | 50 µg/m3 | 3,335 µg/m3 | 0,067 | 28,525 µg/m3 | 0,571 |
| Kietosios dalelės KD2,5 metinė | 25 µg/m3 | 0,584 µg/m3 | 0,023 | 15,426 µg/m3 | 0,617 |
| Sieros dioksidas 24 val. 99,2 procentilio | 125 µg/m3 | 1,515 µg/m3 | 0,012 | 4,186 µg/m3 | 0,033 |
| Sieros dioksidas 1 val. 99,7 procentilio | 350 µg/m3 | 7,513 µg/m3 | 0,021 | 10,184 µg/m3 | 0,029 |
| LOJ 1 val. 98,5 procentilio | 1,0 mg/m3 | 0,055 mg/m3 | 0,055 | 0,055 mg/m3 | 0,055 |

1 variantas

Anglies monoksido pažemio koncentracijų (mg/m3) sklaidos prognozavimas – maksimali 8 valandų slenkančio vidurkio CO pažemio koncentracija

 - taršos šaltinis

Maksimali 100-ojo procentilio ilgalaikė 8 valandų slenkančio vidurkio CO pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma įmonės: 1,050 mg/m3 (0,105 RV, kai RV = 10 mg/m3). Ši maksimali koncentracija pasiekiama šalia UAB „3 Spare Lietuva“ taršos šaltinių. Tai yra didžiausia koncentracija, kuri susidaro eksploatuojant įrenginius, esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms.

1 variantas

Azoto dioksido pažemio koncentracijų (μg/m3) sklaidos prognozavimas – vidutinė ilgalaikė metinė NO2 pažemio koncentracija

 - taršos šaltinis

Maksimali vidutinė ilgalaikė (metinė) NO2 pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma įmonės: 2,959 μg/m3 (0,074 RV, kai RV = 40 μg/m3). Ši maksimali koncentracija pasiekiama šalia UAB „3 Spare Lietuva“ taršos šaltinių.

1 variantas

Azoto dioksido pažemio koncentracijų (μg/m3) sklaidos prognozavimas – 99,8 procentilio ilgalaikė vienos valandos NO2 pažemio koncentracija

 - taršos šaltinis

Maksimali 99,8 procentilio ilgalaikė vienos valandos NO2 pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma įmonės: 100,661 μg/m3 (0,503 RV, kai RV = 200 μg/m3). Ši maksimali koncentracija pasiekiama šalia UAB „3 Spare Lietuva“ taršos šaltinių. Tai yra didžiausia koncentracija, kuri susidaro eksploatuojant įrenginius, esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms.

1 variantas

Kietųjų dalelių (KD10) pažemio koncentracijų (μg/m3) sklaidos prognozavimas – vidutinė ilgalaikė metinė KD10 pažemio koncentracija

 - taršos šaltinis

Maksimali vidutinė ilgalaikė (metinė) KD10 pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma įmonės: 1,169 μg/m3 (0,029 RV, kai RV = 40 μg/m3). Ši maksimali koncentracija pasiekiama šalia UAB „3 Spare Lietuva“ taršos šaltinių.

1 variantas

Kietųjų dalelių (KD10) pažemio koncentracijų (μg/m3) sklaidos prognozavimas – 90,4 procentilio ilgalaikė 24 valandų KD10 pažemio koncentracija

 - taršos šaltinis

Maksimali 90,4 procentilio ilgalaikė 24 valandų  KD10 pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma įmonės: 3,335 μg/m3 (0,067 RV, kai RV = 50 μg/m3). Ši maksimali koncentracija pasiekiama šalia UAB „3 Spare Lietuva“ taršos šaltinių.  Tai yra didžiausia koncentracija, kuri susidarytų eksploatuojant įrenginį, esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms.

1 variantas

Kietųjų dalelių (KD2,5) pažemio koncentracijų (μg/m3) sklaidos prognozavimas – vidutinė ilgalaikė metinė KD2,5 pažemio koncentracija

 - taršos šaltinis

Maksimali vidutinė ilgalaikė (metinė) KD2,5 pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma įmonės: 0,584 μg/m3 (0,023 RV, kai RV = 25 μg/m3). Ši maksimali koncentracija pasiekiama šalia UAB „3 Spare Lietuva“ taršos šaltinių.

1 variantas

Sieros dioksido pažemio koncentracijų (μg/m3) sklaidos prognozavimas – 99,2 procentilio ilgalaikė 24 valandų SO2 pažemio koncentracija

 - taršos šaltinis

Maksimali 99,2 procentilio ilgalaikė 24 valandų  SO2 pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma įmonės: 1,515 μg/m3 (0,012 RV, kai RV = 125 μg/m3). Ši maksimali koncentracija pasiekiama šalia UAB „3 Spare Lietuva“ taršos šaltinių.

1 variantas

Sieros dioksido pažemio koncentracijų (μg/m3) sklaidos prognozavimas – 99,7 procentilio ilgalaikė vienos valandos SO2 pažemio koncentracija

 - taršos šaltinis

Maksimali 99,7 procentilio ilgalaikė vienos valandos SO2 pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma įmonės: 7,513 μg/m3 (0,021 RV, kai RV = 350 μg/m3). Ši maksimali koncentracija pasiekiama šalia UAB „3 Spare Lietuva“ taršos šaltinių. Tai yra didžiausia koncentracija, kuri susidaro eksploatuojant įrenginius, esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms.

1 variantas

LOJ pažemio koncentracijų (mg/m3) sklaidos prognozavimas – 98,5 procentilio ilgalaikė 1 valandos LOJ pažemio koncentracija

 - taršos šaltinis

Maksimali 98,5 procentilio ilgalaikė 1 valandos LOJ pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma įmonės: 0,055 mg/m3 (0,055 RV, kai RV = 1,0 mg/m3, kaip C11-C19 sočiųjų angliavandenilių). Ši maksimali koncentracija pasiekiama šalia UAB „3 Spare Lietuva“ taršos šaltinių. Tai yra didžiausia koncentracija, kuri susidaro eksploatuojant įrenginius, esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms.

2 variantas

Anglies monoksido pažemio koncentracijų (mg/m3) sklaidos prognozavimas – maksimali 8 valandų slenkančio vidurkio CO pažemio koncentracija

 - taršos šaltinis

Maksimali 100-ojo procentilio ilgalaikė 8 valandų slenkančio vidurkio CO pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma įmonės kartu su fonu: 1,433 mg/m3 (0,143 RV, kai RV = 10 mg/m3). Ši maksimali koncentracija pasiekiama šalia UAB „3 Spare Lietuva“ taršos šaltinių. Tai yra didžiausia koncentracija, kuri susidaro eksploatuojant įrenginius, esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms.

2 variantas

Azoto dioksido pažemio koncentracijų (μg/m3) sklaidos prognozavimas – vidutinė ilgalaikė metinė NO2 pažemio koncentracija

 - taršos šaltinis

Maksimali vidutinė ilgalaikė (metinė) NO2 pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma įmonės kartu su fonu: 24,254 μg/m3 (0,606 RV, kai RV = 40 μg/m3). Ši maksimali koncentracija pasiekiama šalia UAB „3 Spare Lietuva“ taršos šaltinių.

2 variantas

Azoto dioksido pažemio koncentracijų (μg/m3) sklaidos prognozavimas – 99,8 procentilio ilgalaikė vienos valandos NO2 pažemio koncentracija

 - taršos šaltinis

Maksimali 99,8 procentilio ilgalaikė vienos valandos NO2 pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma įmonės kartu su fonu: 121,956 μg/m3 (0,610 RV, kai RV = 200 μg/m3). Ši maksimali koncentracija pasiekiama šalia UAB „3 Spare Lietuva“ taršos šaltinių. Tai yra didžiausia koncentracija, kuri susidaro eksploatuojant įrenginius, esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms.

2 variantas

Kietųjų dalelių (KD10) pažemio koncentracijų (μg/m3) sklaidos prognozavimas – vidutinė ilgalaikė metinė KD10 pažemio koncentracija

 - taršos šaltinis

Maksimali vidutinė ilgalaikė (metinė) KD10 pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma įmonės kartu su fonu: 26,358 μg/m3 (0,659 RV, kai RV = 40 μg/m3). Ši maksimali koncentracija pasiekiama šalia UAB „3 Spare Lietuva“ taršos šaltinių.

2 variantas

Kietųjų dalelių (KD10) pažemio koncentracijų (μg/m3) sklaidos prognozavimas – 90,4 procentilio ilgalaikė 24 valandų KD10 pažemio koncentracija

 - taršos šaltinis

Maksimali 90,4 procentilio ilgalaikė 24 valandų  KD10 pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma įmonės kartu su fonu: 28,525 μg/m3 (0,571 RV, kai RV = 50 μg/m3). Ši maksimali koncentracija pasiekiama šalia UAB „3 Spare Lietuva“ taršos šaltinių.  Tai yra didžiausia koncentracija, kuri susidarytų eksploatuojant įrenginį, esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms.

2 variantas

Kietųjų dalelių (KD2,5) pažemio koncentracijų (μg/m3) sklaidos prognozavimas – vidutinė ilgalaikė metinė KD2,5 pažemio koncentracija

 - taršos šaltinis

Maksimali vidutinė ilgalaikė (metinė) KD2,5 pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma įmonės kartu su fonu: 15,426 μg/m3 (0,617 RV, kai RV = 25 μg/m3). Ši maksimali koncentracija pasiekiama šalia UAB „3 Spare Lietuva“ taršos šaltinių.

2 variantas

Sieros dioksido pažemio koncentracijų (μg/m3) sklaidos prognozavimas – 99,2 procentilio ilgalaikė 24 valandų SO2 pažemio koncentracija

 - taršos šaltinis

Maksimali 99,2 procentilio ilgalaikė 24 valandų  SO2 pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma įmonės kartu su fonu: 4,186 μg/m3 (0,033 RV, kai RV = 125 μg/m3). Ši maksimali koncentracija pasiekiama šalia UAB „3 Spare Lietuva“ taršos šaltinių.

2 variantas

Sieros dioksido pažemio koncentracijų (μg/m3) sklaidos prognozavimas – 99,7 procentilio ilgalaikė vienos valandos SO2 pažemio koncentracija

 - taršos šaltinis

Maksimali 99,7 procentilio ilgalaikė vienos valandos SO2 pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma įmonės kartu su fonu: 10,184 μg/m3 (0,029 RV, kai RV = 350 μg/m3). Ši maksimali koncentracija pasiekiama šalia UAB „3 Spare Lietuva“ taršos šaltinių. Tai yra didžiausia koncentracija, kuri susidaro eksploatuojant įrenginius, esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms.

2 variantas

LOJ pažemio koncentracijų (mg/m3) sklaidos prognozavimas – 98,5 procentilio ilgalaikė 1 valandos LOJ pažemio koncentracija

 - taršos šaltinis

Maksimali 98,5 procentilio ilgalaikė 1 valandos LOJ pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma įmonės kartu su fonu: 0,055 mg/m3 (0,055 RV, kai RV = 1,0 mg/m3, kaip C11-C19 sočiųjų angliavandenilių). Ši maksimali koncentracija pasiekiama šalia UAB „3 Spare Lietuva“ taršos šaltinių. Tai yra didžiausia koncentracija, kuri susidaro eksploatuojant įrenginius, esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms.

1 priedas

2 priedas

APLINKOS ORO TERŠALŲ KIEKIŲ SKAIČIAVIMAS

Planuojami oro taršos šaltiniai:

1.Frontalinio krautuvo CASE82C (taršos šaltinis 601);

2.Medienos smulkintuvo DOPPSTAD DW 3060 (taršos šaltinis 602);

3. Įvežantis transportas, atvežantis  medieną (po 10 t) po(taršos šaltinis 603);

4. Išvežantis transportas, išvežantis smulkintą medieną (po 20 t) po(taršos šaltinis 604);

5. Byranti smulkinta mediena ((taršos šaltinis 605);

6. Atvežamos medienos iškrovimas į aikštelę  (taršos šaltinis 606);

7. Susmulkintos medienos iškrovimas aikštelėje  (taršos šaltinis 607)

Taršos šaltinių planas:

UAB „3 Spare Lietuva“

607

606

605

604

603

602

601

Skaičiavimai atlikti pagal literatūrą  LR Aplinkos ministro 1998 m. liepos 13 d. įsakymas Nr.125 „Dėl teršiančių medžiagų, išmetamų į atmosferą iš mašinų su vidaus degimo varikliais, vertinimo metodikos patvirtinimo“.

Teršiančių medžiagų kiekis apskaičiuojamas pagal formulę:

W(k,i) = m(k,i) x Q(i) x K1(k,i) x K2(k,i) x K3(k,i) ,

kur:

m (k,i) - lyginamasis teršiančios medžiagos “k” kiekis sudegus “i” rūšies degalams (kg/t),

Q(i) - sunaudotas “i” rūšies degalų kiekis (t),

K1(k,i) - koeficientas, įvertinantis mašinos variklio, naudojančio “i” rūšies degalus, darbo sąlygų įtaką teršiančios medžiagos “k” kiekiui,

K2(k,i) - koeficientas, įvertinantis mašinos, kuri naudoja “i” rūšies degalus, amžiaus įtaką teršiančios medžiagos “k” kiekiui,

K3(k,i) - koeficientas, įvertinantis mašinos, naudojančios “i” rūšies degalus, konstrukcijos ypatumų įtaką teršiančios medžiagos “k” kiekiui.

| Mobilus transportas | Teršalo pavadinimas | m(k,i) lyginamasis teršiančios medžiagos kiekis, sudeginus "i" rūšies degalus(kg/t) | Q(i), sunaudotas "i" rūšies degalų kiekis (t) | K1(k, i), koeficientas, įvertinantis mašinos variklio, naudojančio "i" rūšies degalus, darbo sąlygų įtaką teršiančios medžiagos kiekiui | K2(k, i), koeficientas, įvertinantis mašinos naudojančio "i" rūšies degalus, amžiaus įtaką teršiančios medžiagos kiekiui | K3(k, i), koeficientas, įvertinantis mašinos naudojančio "i" rūšies degalus, konstrukcijos ypatumų įtaką teršiančios medžiagos kiekiui | M, automobilių sąnaudos rodikliai | Amžius, metais | W=m(k,i)·Q(i) · K1(k, i) ·K2(k, i) ·K3(k, i) , teršiančios medžiagos kiekis, kg | Darbo laikas per metus, val | Tarša, g/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frontalinis krautuvas CASE 821C | CO | 130 | 24,75 | 0,909 | 1,25 | 0,29 | 0,9 | 6 | 1060,206469 | 2008 | 0,146664241 |
|  | CH | 40,7 | 24,75 | 1,010 | 1,4 | 0,31 |  |  | 441,5508405 | 2008 | 0,061082177 |
|  | NOx | 31,3 | 24,75 | 0,973 | 1,05 | 0,39 |  |  | 308,6642184 | 2008 | 0,042699233 |
|  | SO2 | 1 | 24,75 | 1,0 | 1,0 | 1 |  |  | 24,75 | 2008 | 0,003423805 |
|  | KD | 4,3 | 24,75 | 1,231 | 1,1 | 0,3 |  |  | 43,23302775 | 2008 | 0,005980665 |
| Medienos smulkintuvas DOPPSTAD DW 3060 | CO | 130 | 34,65 | 0,909 | 1,0 | 0,29 | 0,9 | iki 3 | 1187,431245 | 1650 | 0,19990425 |
|  | CH | 40,7 | 34,65 | 1,010 | 1,0 | 0,31 |  |  | 441,5508405 | 1650 | 0,074335158 |
|  | NOx | 31,3 | 34,65 | 0,973 | 1,0 | 0,39 |  |  | 411,5522912 | 1650 | 0,069284898 |
|  | SO2 | 1 | 34,65 | 1,0 | 1,0 | 1 |  |  | 34,65 | 1650 | 0,005833333 |
|  | KD | 4,3 | 34,65 | 1,231 | 1,0 | 0,3 |  |  | 55,0238535 | 1650 | 0,009263275 |

| 33000 t medienos atvežamos po 10 t . Įvažiuojančių sunkvežimių sk. per metus: |  |  |  |  |  |  | 3300 |  | vnt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Įvažiuojanti tr. Priemonė įvažiavimui ir iškrovimui sugaišta 5 min. Bendras darbo laikas: |  |  |  |  |  |  | 275 |  | val./metus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vidutinės kuro sąnaudos |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  | litrai /5 min |  |  |  |  |  |  |  |
| Metinės kuro sąnaudos teritorijoje |  |  |  |  |  |  |  | 4950 |  | litrai/metus |  |  |  |  |  |  |  |
| Metinės kuro sąnaudos teritorijoje (0,84 t/m3) |  |  |  |  |  |  | 4,158 |  | t/metus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sunkvežimiai iškraunantys | CO | 130 | 4,158 | 1,273 |  | 1,3 |  | 0,29 |  | 1,1 |  | 10-13 metų |  | 259,4164973 | 275 | 0,26204 |  |
|  | CH | 40,7 | 4,158 | 1,040 |  | 1,3 |  | 0,31 |  |  |  |  |  | 70,92792907 | 275 | 0,07164 |  |
|  | NOx | 31,3 | 4,158 | 1,011 |  | 0,9 |  | 0,39 |  |  |  |  |  | 45,67037649 | 275 | 0,04613 |  |
|  | SO2 | 1 | 4,158 | 1,0 |  | 1,0 |  | 1 |  |  |  |  |  | 4,158 | 275 | 0,00420 |  |
|  | KD | 4,3 | 4,158 | 0,769 |  | 1,2 |  | 0,3 |  |  |  |  |  | 4,949733096 | 275 | 0,00500 |  |
| 33000 t medienos išvežamos po 20 t . Įvažiuojančių sunkvežimių sk. per metus: |  |  |  |  |  |  | 1650 |  | vnt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Išvažiuojanti tr. priemonė įvažiavimui ir iškrovimui sugaišta 10 min. Bendras darbo laikas: |  |  |  |  |  |  | 275 |  | val./metus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vidutinės kuro sąnaudos |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | litrai /10 min |  |  |  |  |  |  |  |
| Metinės kuro sąnaudos teritorijoje |  |  |  |  |  |  |  | 4950 |  | litrai/metus |  |  |  |  |  |  |  |
| Metinės kuro sąnaudos teritorijoje (0,84 t/m3) |  |  |  |  |  |  | 4,158 |  | t/metus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sunkvežimiai išvežantys | CO | 130 | 4,158 | 1,273 |  | 1,1 |  | 0,29 |  | 1,1 |  | 7 metų |  | 219,506267 | 275 | 0,22172 |  |
|  | CH | 40,7 | 4,158 | 1,040 |  | 1,1 |  | 0,31 |  |  |  |  |  | 60,01593998 | 275 | 0,06062 |  |
|  | NOx | 31,3 | 4,158 | 1,011 |  | 1,1 |  | 0,39 |  |  |  |  |  | 53,88078125 | 275 | 0,05443 |  |
|  | SO2 | 1 | 4,158 | 1,0 |  | 1,0 |  | 1 |  |  |  |  |  | 4,158 | 275 | 0,00420 |  |
|  | KD | 4,3 | 4,158 | 0,769 |  | 1,1 |  | 0,3 |  |  |  |  |  | 4,537255338 | 275 | 0,00458 |  |

Iš smulkintuvo į  autotransportą krentanti smulkinta mediena	  (taršos šaltinis 605)

Kraunant į autotransportą smulkintą medieną į aplinkos orą gali patekti nežymūs dulkių kiekiai. Išmetamas kietųjų dalelių kiekis skaičiuojamas pagal metodikoje „Временное методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов.“ Новороссийск,  1982 pateikta formulė:

Mp = K1 x K2 x K3 x K4 x K5 x K7 x K8 x K9 x V x G, 	t/m.

čia:

K1 – dulkių frakcijos kiekis medžiagoje pagal masę, lygus 0,04;

K2 – koeficientas, nurodantis aerozolio dalį, lygus 0,01;

K3 – koeficientas, įvertinantis vėjo greitį (K3 = 1,2, kai vėjo greitis iki 5 m/s. Šiose apylinkėse vyraujantis vėjo greitis 3 – 3,5 m/s);

K4 – koeficientas, įvertinantis žaliavos saugojimo sąlygas (K4 = 1,0, kai žaliava saugoma atviruose kaupuose);

K5 – koeficientas, įvertinantis medžiagos drėgnumą (drėgmės kiekis iki 10 % , K5 = 0,1);

K7 – koeficientas, įvertinantis medžiagos dalelių dydį (dydis yra 100-500 mm, K7 = 0,2);

K8 – patikslintas koeficientas, kuriuo įvertinamas perkrovimo įrenginio tipas (iš metodikos K8 = 1);

K9 – patikslintas koeficientas, priklausantis nuo perkraunamos medžiagos kiekio (iš metodikos K9 = 1);

V – koeficientas, įvertinantis medžiagos kritimo aukštį (iš metodikos 7 lentelės V = 0,7, pakrovimo metu aukščių skirtumas – vidutiniškai 2 m);

G – metinis perdirbamos medžiagos kiekis, t/m. (33 000 t).

Mp =  0,04 x 0,01 x 1,2 x 1,0 x 0,1 x 0,2 x 1,0 x 1,0 x 0,7 x 33 000 = 0,2218 t/m.

Kietųjų dalelių išmetimas:

mp = MP x 106/Tp x 3600s = 0,2218 t x 106/1650 val. / 3600 = 0,03733 g/s

Tp -  metinis pakrovimo laikas, val., 1650 val/metus

Jei per metus bus susmulkinta 33000 t medienos, o smulkintuvo našumas 20 t/val, tai per metus smulkintuvas dirbs  1650 valandas. Arba per vieną darbo dieną vidutiniškai įrenginys dirbs 1650 : 251 d.d. =6,6 val.

Atvežamos medienos iškrovimas į aikštelę	  (taršos šaltinis 606)

Skaičiavimo formulė:

Mp = K1 x K2 x K3 x K4 x K5 x K7 x K8 x K9 x V x G, 	t/m.

čia:

K1 – dulkių frakcijos kiekis medžiagoje pagal masę, lygus 0,04;

K2 – koeficientas, nurodantis aerozolio dalį, lygus 0,01;

K3 – koeficientas, įvertinantis vėjo greitį (K3 = 1,2, kai vėjo greitis iki 5 m/s. Šiose apylinkėse vyraujantis vėjo greitis 3 – 3,5 m/s);

K4 – koeficientas, įvertinantis žaliavos saugojimo sąlygas (K4 = 1,0, kai žaliava saugoma atviruose kaupuose);

K5 – koeficientas, įvertinantis medžiagos drėgnumą (drėgmės kiekis iki 10 % , K5 = 0,1);

K7 – koeficientas, įvertinantis medžiagos dalelių dydį (dydis yra didesnis nei 500 mm, K7 = 0,1);

K8 – patikslintas koeficientas, kuriuo įvertinamas perkrovimo įrenginio tipas (iš metodikos K8 = 1);

K9 – patikslintas koeficientas, priklausantis nuo perkraunamos medžiagos kiekio (iš metodikos K9 = 1);

V – koeficientas, įvertinantis medžiagos kritimo aukštį (iš metodikos 7 lentelės V = 0,5, pakrovimo metu aukščių skirtumas – vidutiniškai 1 m);

G – metinis perdirbamos medžiagos kiekis, t/m. (33 000 t).

Mp =  0,04 x 0,01 x 1,2 x 1,0 x 0,1 x 0,1 x 1,0 x 1,0 x 0,5 x 33 000 = 0,0792 t/m.

Kietųjų dalelių išmetimas:

mp = MP x 106/Tp x 3600s = 0,0792 t x 106/275 val. / 3600 = 0,08000 g/s

Tp -  metinis iškrovimo laikas, val., 275 val/metus

Susmulkintos medienos iškrovimas aikštelėje	  (taršos šaltinis 607)

Skaičiavimo formulė:

Mp = K1 x K2 x K3 x K4 x K5 x K7 x K8 x K9 x V x G, 	t/m.

čia:

K1 – dulkių frakcijos kiekis medžiagoje pagal masę, lygus 0,04;

K2 – koeficientas, nurodantis aerozolio dalį, lygus 0,01;

K3 – koeficientas, įvertinantis vėjo greitį (K3 = 1,2, kai vėjo greitis iki 5 m/s. Šiose apylinkėse vyraujantis vėjo greitis 3 – 3,5 m/s);

K4 – koeficientas, įvertinantis žaliavos saugojimo sąlygas (K4 = 1,0, kai žaliava saugoma atviruose kaupuose);

K5 – koeficientas, įvertinantis medžiagos drėgnumą (drėgmės kiekis iki 10 % , K5 = 0,1);

K7 – koeficientas, įvertinantis medžiagos dalelių dydį (dydis yra 100-500 mm, K7 = 0,2);

K8 – patikslintas koeficientas, kuriuo įvertinamas perkrovimo įrenginio tipas (iš metodikos K8 = 1);

K9 – patikslintas koeficientas, priklausantis nuo perkraunamos medžiagos kiekio (iš metodikos K9 = 1);

V – koeficientas, įvertinantis medžiagos kritimo aukštį (iš metodikos 7 lentelės V = 0,5, pakrovimo metu aukščių skirtumas – vidutiniškai 1 m);

G – metinis perdirbamos medžiagos kiekis, t/m. (33 000 t).

Mp =  0,04 x 0,01 x 1,2 x 1,0 x 0,1 x 0,2 x 1,0 x 1,0 x 0,5 x 33 000 = 0,1584 t/m.

Kietųjų dalelių išmetimas:

mp = MP x 106/Tp x 3600s = 0,1584 t x 106/275 val. / 3600 = 0,16000 g/s

Tp -  metinis iškrovimo laikas, val., 275 val/metus

Išmetamų teršalų skaičiuotės iš mobilaus transporto pateikti lentelėse:

Įvesties duomenys

| Taršos šaltiniai |  |  |  |  | 1Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje |  |  | Teršalų leidžiama išmetimo trukmė, val./m. | Teršalai | Vienkartinis maksimalus dydis, g/s | Tarša, t/metus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pavadinimas | Nr. | koordinatės | aukštis, m | išėjimo angos matmenys, m | srauto greitis, m/s | temperatūra, º C | tūrio debitas, Nm3/s |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Frontalinis krautuvas CASE82C | 601 | 500301, 6086695 | 0,5 | 0,5 | 3 | 0 | 0,589 | 2008 | CO CH NOx SO2 KD | 0,14666 0,06108 0,04270 0,00342 0,00598 | 1,0602 0,4416 0,3087 0,0248 0,0432 |
| Medienos smulkintuvo DOPPSTAD DW 3060 | 602 | 500300, 6086692 | 0,5 | 0,5 | 3,0 | 0 | 0,589 | 1650 | CO CH NOx SO2 KD | 0,19990 0,07434 0,06929 0,00583 0,00926 | 1,1874 0,4416 0,4116 0,0347 0,05502 |
| Įvežantis transportas, atvežantis medieną (po 10 t) | 603 | 500294, 6086661 | 0,5 | 0,5 | 3 | 0 | 0,589 | 275 | CO CH NOx SO2 KD | 0,26204 0,07164 0,04613 0,00420 0,00500 | 0,2594 0,0709 0,0457 0,0042 0,0049 |
| Transportas, išvežantis smulkintą medieną (po 20 t) | 604 | 500310, 6086657 | 0,5 | 0,5 | 3 | 0 | 0,589 | 275 | CO CH NOx SO2 KD | 0,22172 0,06062 0,05443 0,00420 0,00458 | 0,2195 0,0600 0,0539 0,0042 0,0045 |
| Į priekabą byranti smulkinta mediena | 605 | 500298, 6086680 | 2,0 | 0,5 | 3 | 0 | 0,589 | 0,5 | KD | 0,03733 | 0,2218 |
| Atvežtos medienos išpylimas aikštelėje | 606 | 500290, 6086692 | 1 | 0,5 | 3 | 0 | 0,589 | 275 | KD | 0,08000 | 0,0792 |
| Susmulkintos medienos išpylimas aikštelėje | 607 | 500319, 6086691 | 1 | 0,5 | 3 | 0 | 0,589 | 275 | KD | 0,16000 | 0,1584 |

Viso: 	CO	2,7266 t/metus

CH	1,0140 t/metus

NOx	0,8198 t/metus

SO2	0,0677 t/metus

KD	0,5671 t/metus

Suma: 5,1952 t/metus

Foniniai duomenys

1) PŪV –UAB „Kauno termofikacinė elektrinė“ energijos gamyba deginant medienas  (adresas – Taikos pr. 147, Kaunas)

| Taršos šaltiniai |  |  |  |  | 1Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje |  |  | Teršalų leidžiama išmetimo trukmė, val./m. | Teršalai | Vienkartinis maksimalus dydis, mg/Nm³ | Vienkartinis maksimalus dydis į programą, g/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pavadinimas | Nr. | koordinatės | aukštis, m | išėjimo angos matmenys, m | srauto greitis, m/s | temperatūra, º C | tūrio debitas, Nm3/s |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Kaminas Nr.3 VŠK su kondensaciniu ekonomaizeriu | 011 | X 6087239; Y 501114 | 80 | 3,7 | 15 | 150 / 55 | 96,71 | 8000 | CO NOx SO2 KD | - 200 200 200 | 23,101 19,342 19,342 19,342 |

- UAB Foksita , Pramonės pr.4, Kaunas. Atrankos dėl poveikio aplinkos vertinimo duomenys

| Taršos šaltiniai |  |  |  |  | 1Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje |  |  | Teršalų leidžiama išmetimo trukmė, val./m. | Teršalai | Vienkartinis maksimalus dydis, mg/Nm³ | Vienkartinis maksimalus dydis į programą, g/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pavadinimas | Nr. | koordinatės | aukštis, m | išėjimo angos matmenys, m | srauto greitis, m/s | temperatūra, º C | tūrio debitas, Nm3/s |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| UAB „Dirbtinis pluoštas“, Katilinė 10,268 MW, Pramonės pr.4, Kaunas | 001 | 6085363, 499111 | 30 | 1 | 16,435 | 190 | 16,435 | 8424 | CO NOx SO2 KD | - - - - | 38,7616 7,2678 0,13046 3,8762 |

- UAB „Oneks Invest“ biokuro katilinė, Biruliškių 6A, Kaunas . Atrankos dėl poveikio aplinkos vertinimo duomenys

Kadangi numatoma kūrenti kietu kuru, o įmonė jau dirba ir naudoja biokurą, tai įmonės tarša jau įvertinta meteorologinės stotelės duomenyse. Kietam kurui (durpėms) normatyvas numatomas griežtesnis nei biokurui, dėl to ataskaitoje foniniai duomenys papildomai nedubliuoti.

- UAB „SSPC-Taika“ biokuro katilinė, Taikos pr., 104 B, Kaunas. Atrankos dėl poveikio aplinkos vertinimo duomenys

Dabar ši UAB pervadinta į UAB „Danpower Baltik Taika“. Ši įmonė 2017 m. jau veikė, o foniniai duomenys jau įvertinti stotelės duomenyse,

dėl to ataskaitoje foniniai duomenys papildomai nedubliuoti.

- UAB „Kauen craft“ V.Krėvės pr., 118 B, Kaunas. Atrankos dėl poveikio aplinkos vertinimo duomenys

| Taršos šaltiniai |  |  |  |  |  | 1Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje |  |  |  |  |  | Teršalų leidžiama išmetimo trukmė, val./m. |  | Teršalai |  | Vienkartinis maksimalus dydis, mg/Nm³ | Vienkartinis maksimalus dydis į programą, g/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pavadinimas | Nr. | koordinatės | aukštis, m | išėjimo angos matmenys, m |  | srauto greitis, m/s |  | temperatūra, º C |  | tūrio debitas, Nm3/s |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |
| VŠK „Vitoplex 200“ (0,7 MW) su kondensaciniu ekonomaizeriu | 002 | 6087585, 500121 | 8,5 | 0,3 |  | 2,24 |  | 1109 |  | 0,501 |  | 8760 |  | CO NOx SO2 KD |  | - 350 - - | 01249 0,3187 00029 0,0034 |
| GK (2,8 MW) BAY-HKD 4000 | 003 | 6087591, 500123 | 12,0 | 0,45 | 2,26 |  | 130 |  | 1,574 |  | 8760 |  | CO NOx SO2 KD |  | 400 350 35 20 |  | 0,2389 0,6097 0,0055 0,0064 |

004 t.š. nevertintas, nes iš šio taršos šaltinio išmetamas etanolis.

- UAB „GECO Kaunas“ biokuro katilinė, Taikos pr., 104 A, Kaunas. Atrankos dėl poveikio aplinkos vertinimo duomenys

Dabar ši UAB pervadinta į UAB „Danpower Baltik Taika“,. Ši įmonė 2017 m. jau veikė, o foniniai duomenys jau įvertinti stotelės duomenyse,

dėl to ataskaitoje foniniai duomenys papildomai nedubliuoti.

- UAB „Okseta“ Kauno naftos produktų terminalas, Biruliškių g.18A, Kaunas. Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaita.

| Taršos šaltiniai |  |  |  |  | 1Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje |  |  | Teršalų leidžiama išmetimo trukmė, val./m. | Teršalai | Vienkartinis maksimalus dydis, mg/Nm³ | Vienkartinis maksimalus dydis į programą, g/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pavadinimas | Nr. | koordinatės | aukštis, m | išėjimo angos matmenys, m | srauto greitis, m/s | temperatūra, º C | tūrio debitas, Nm3/s |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Garų rekuperavimo įrenginys | 001 | 6086102, 501651 | 5 | 0,1 | 4,3 | 10 | 0,034 | 8760 | LOJ | - | 0,00510 |
| Benzino rezervuaras R1 | 601 | 6086191, 501712 | 8,9 | 0,5 | 3,0 | 0 | 0,588 | 8760 | LOJ | - | 0,02102 |
| PRME rezervuaras Nr.2 | 602 | 6086160, 501712 | 8,9 | 0,5 | 3 | 0 | 0,588 | 8760 | LOJ | - | 0,00060 |
| DEA rezervuaras Nr.3 | 603 | 6086135, 501712 | 8,9 | 0,5 | 3 | 0 | 0,588 | 8760 | LOJ | - | 0,03202 |
| PRME rezervuaras Nr.4 | 604 | 6086109, 501712 | 7,4 | 0,5 | 3 | 0 | 0,588 | 8760 | LOJ | - | 0,00025 |
| Dyzelino rezervuaras Nr. R48 | 605 | 6086194, 501871 | 5,9 | 0,5 | 3 | 0 | 0,588 | 8760 | LOJ | - | 0,00006 |
| Dyzelino rezervuaras Nr. R49 | 606 | 8086180, 501817 | 5,9 | 0,5 | 3 | 0 | 0,588 | 8760 | LOJ | - | 0,00006 |
| Benzino rezervuaras R50 | 607 | 6086167, 501870 | 5,9 | 0,5 | 3 | 0 | 0,588 | 8760 | LOJ | - | 0,00488 |
| Benzino rezervuaras R56 | 608 | 6086189, 501893 | 8,9 | 0,5 | 3 | 0 | 0,588 | 8760 | LOJ | - | 0,02102 |
| Benzino rezervuaras R57 | 609 | 6086164, 501892 | 8,9 | 0,5 | 3 | 0 | 0,588 | 8760 | LOJ | - | 0,02102 |
| Benzino rezervuaras R62 | 610 | 6086180, 501956 | 11,9 | 0,5 | 3 | 0 | 0,588 | 8760 | LOJ | - | 0,07969 |
| Dyzelino rezervuaras Nr. R64 | 611 | 6086132, 501955 | 11,9 | 0,5 | 3 | 0 | 0,588 | 8760 | LOJ | - | 0,00301 |
| Benzino rezervuaras R65 | 612 | 6086131, 501999 | 11,9 | 0,5 | 3 | 0 | 0,588 | 8760 | LOJ | - | 0,05175 |
| Dyzelino rezervuaras Nr. R61a | 613 | 6086091, 501890 | 11,9 | 0,5 | 3 | 0 | 0,588 | 8760 | LOJ | - | 0,00121 |
| Dyzelino rezervuaras Nr. R61b | 614 | 6086092, 501859 | 11,9 | 0,5 | 3 | 0 | 0,588 | 8760 | LOJ | - | 0,00121 |
| Dyzelino rezervuaras Nr. R61c | 615 | 6086112, 501850 | 11,9 | 0,5 | 3 | 0 | 0,588 | 8760 | LOJ | - | 0,00121 |
| Dyzelino rezervuaras Nr. R66 | 616 | 6086028, 501685 | 11,9 | 0,5 | 3 | 0 | 0,588 | 8760 | LOJ | - | 0,00181 |
| Dyzelino rezervuaras Nr. 67 | 617 | 6085982, 501685 | 11,9 | 0,5 | 3 | 0 | 0,588 | 8760 | LOJ | - | 0,00181 |
| Dyzelino rezervuaras Nr. 68 | 618 | 6086026, 501730 | 11,9 | 0,5 | 3 | 0 | 0,588 | 8760 | LOJ | - | 0,00301 |
| Dyzelino rezervuaras Nr. 69 | 619 | 6085980, 501729 | 11,9 | 0,5 | 3 | 0 | 0,588 | 8760 | LOJ | - | 0,00301 |
| Dyzelino rezervuaras Nr. 70 | 620 | 6086024, 501775 | 11,9 | 0,5 | 3 | 0 | 0,588 | 8760 | LOJ | - | 0,00301 |
| Dyzelino rezervuaras Nr. 71 | 621 | 6085977, 501774 | 11,9 | 0,5 | 3 | 0 | 0,588 | 8760 | LOJ | - | 0,00301 |
| Dyzelino rezervuaras Nr. 72 | 622 | 6086270, 501992 | 11,9 | 0,5 | 3 | 0 | 0,588 | 8760 | LOJ | - | 0,00121 |
| Dyzelino rezervuaras Nr. 73 | 623 | 6086268, 502017 | 11,9 | 0,5 | 3 | 0 | 0,588 | 8760 | LOJ | - | 0,0021 |
| Dyzelino rezervuaras Nr. 74 | 624 | 6086246, 501990 | 11,9 | 0,5 | 3 | 0 | 0,588 | 8760 | LOJ | - | 0,00121 |
| Dyzelino rezervuaras Nr. 75 | 625 | 6086242, 502016 | 11,9 | 0,5 | 3 | 0 | 0,588 | 8760 | LOJ | - | 0,00121 |
| Autocisternų pildymas naftos produktais | 626 | 5086135, 501620 | 10,0 | 0,5 | 3 | 0 | 0,588 | 8760 | LOJ | - | 0,02064 |

Rašto priedai (1-7)