S/33-1830.18.18:02

HIDROLOGIJOS LABORATORIJA

KLAIPĖDOS valstybinio jūrų Uosto KRANTINių

NR. 67 ir Nr. 68 rekonstravimas. krantinės Nr. 68 rekonstravimas ir gilinimas iki 14,5 m (III etapas)

Informacija

Planuojamos ūkinės veiklos atrankai dėl poveikio aplinkai

privalomo vertinimo

Užsakovas: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

Dokumentų rengėjas: Lietuvos energetikos institutas

2018 m.

| Ataskaitos pavadinimas: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 67 ir Nr. 68 rekonstravimas. Krantinės Nr. 68 rekonstravimas ir gilinimas iki 14,5 m (III etapas). Informacija planuojamos ūkinės veiklos atrankai dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo. |  |  | Išleidimo data 2018-07-27 |
| --- | --- | --- | --- |
| Autoriai: vyriaus. m. d. B. Gailiušis vyriaus. m. d. J. Kriaučiūnienė | Vadovas: v. m. d. D. Jakimavičius |  | Psl.sk./ Priedų psl.sk. 51/18 |
| Užsakovas: VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija | Užsakymo data 2018-05-14 d. |  | Ataskaitos identifikatorius: S/33-1830.18.18 |
| Sutarties pavadinimas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 67 ir Nr. 68 rekonstravimas. Krantinės Nr. 68 rekonstravimas ir gilinimas iki 14,5 m (III etapas). |  |  | Sutarties Nr. LEI/33-1830.18.18 |
| Santrauka: Pateikiama informacija planuojamos ūkinės veiklos atrankai dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo. Planuojama ūkinė veikla – krantinės Nr. 68 rekonstravimas ir gilinimas iki 14,5 m (III etapas). Pateikiamos žinios apie ūkinės veiklos organizatorių, vietą, planuojamą ūkinę veiklą, galimo poveikio šaltinius bei poveikio sumažinimo priemones. |  |  |  |
| Reikšminiai žodžiai: Klaipėdos jūrų uostas, krantinė Nr. 68, poveikio aplinkai vertinimas. |  |  |  |
| Ataskaita perduota : Užsakovui 2 egz. Poveikio aplinkai vertinimo atrankai 1 egz. LEI archyvui 1 egz. |  | Elektroninis variantas saugomas: D:\Documents\-Ataskaitos-\2018\Atranka\Atranka_67-68_krantinės.docx |  |
| Hidrologijos laboratorija Lietuvos energetikos institutas Breslaujos g. 3 LT-44403, Kaunas |  | Telefonas: (37) 401961 Faksas: (37) 351271 E-paštas: hydro@mail.lei.lt WWW: http://www.lei.lt |  |

Patikrinta:	Patvirtinta:

Hidrologijos laboratorijos vadovė 	Lietuvos energetikos

instituto direktoriaus pavaduotojas

J. Kriaučiūnienė	R. Urbonas

- V.

TURINYS

| Įvadas | 5 |
| --- | --- |
| 1 INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ (UŽSAKOVĄ) | 6 |
| 2 PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS | 7 |
| 2.1 Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas | 7 |
| 2.2 Planuojamos ūkinės veiklos fizinės charakteristikos | 7 |
| 2.3 Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: produkcija, technologijos ir pajėgumai | 8 |
| 2.4 Žaliavų naudojimas | 11 |
| 2.5 Gamtos išteklių (natūralių gamtos komponentų) naudojimas | 11 |
| 2.6 Energijos išteklių naudojimo mastas, nurodant kuro rūšį | 11 |
| 2.7 Pavojingų, nepavojingų ir radioaktyviųjų atliekų susidarymas | 11 |
| 2.8 Nuotekų susidarymas, preliminarus jų kiekis, jų tvarkymas | 12 |
| 2.9 Cheminės taršos susidarymas ir jos prevencija | 12 |
| 2.10 Fizikinės taršos susidarymas ir jos prevencija | 13 |
| 2.11 Biologinės taršos susidarymas ir jos prevencija | 15 |
| 2.12 Planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremalių įvykių bei susidariusių ekstremalių situacijų ir jų prevencija | 15 |
| 2.13 Planuojamos ūkinės veiklos rizika žmonių sveikatai | 17 |
| 2.14. Planuojamos ūkinės veiklos sąveika su kita vykdoma ūkine veikla | 17 |
| 2.15. Veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas | 18 |
| 3 PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA | 19 |
| 3.1. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (adresas) | 19 |
| 3.2 Planuojamos ūkinės veiklos sklypo ir gretimų žemės sklypų ar teritorijų funkcinis zonavimas ir teritorijos naudojimo reglamentas | 20 |
| 3.3 Informacija apie eksploatuojamus ir išžvalgytus žemės gelmių telkinių išteklius | 20 |
| 3.4 Informacija apie kraštovaizdį, gamtinį karkasą ir vietovės reljefą | 20 |
| 3.5 Informacija apie saugomas teritorijas | 21 |
| 3.6 Informacija apie biotopus | 22 |
| 3.7 Informacija apie jautrias aplinkos apsaugos požiūriu teritorijas | 23 |
| 3.8 Informacija apie vandens ir grunto cheminę sudėtį bei taršą | 23 |
| 3.9 Informacija apie tankiai apgyvendintas teritorijas ir jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos | 25 |
| 3.10 Informacija apie vietovėje esančias nekilnojamąsias kultūros vertybes | 26 |
| 4 GALIMO POVEIKIO APLINKAI RŪŠIS IR APIBŪDINIMAS | 27 |
| 4.1 Poveikis gyventojams ir visuomenės sveikatai, įskaitant galimą neigiamą poveikį gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei aplinkai, vietos darbo rinkai bei vietovės gyventojų demografijai, gyventojų saugai ir visuomenės sveikatai dėl fizikinės, cheminės, biologinės taršos ir kvapų | 27 |
| 4.2 Poveikis biologinei įvairovei | 27 |
| 4.3 Poveikis žemei ir dirvožemiui | 28 |
| 4.4 Poveikis vandeniui, pakrančių zonoms ir jūrų aplinkai | 28 |
| 4.5 Poveikis orui ir vietovės meteorologinėms sąlygoms | 28 |
| 4.6 Poveikis kraštovaizdžiui | 29 |
| 4.7 Poveikis materialinėms vertybėms | 29 |
| 4.8 Poveikis kultūros paveldui | 30 |
| 4.9 Galimas reikšmingas poveikis analizuotų veiksnių sąveikai | 30 |
| 4.10 Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis | 30 |
| 4.11 Planuojamos ūkinės veiklos charakteristikos ir (arba) priemonės, kurių numatoma imtis siekiant išvengti bet kokio reikšmingo neigiamo poveikio arba užkirsti jam kelią | 30 |
| Literatūra | 32 |
| PRIEDAI |  |
| 1 priedas. Atrankos išvada (2013–11–19, Nr. (2.6)–A4–4286) | 34 |
| 2 priedas. Santrauka iš: Krantinių Nr.67 ir Nr.68 Nemuno g. 2, Klaipėdoje, rekonstravimo projektas, III etapas. | 38 |
| 3 priedas. Fragmentas iš žemėlapio: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bendrojo plano (Esama būklė. Žemės naudojimo brėžinys) | 42 |
| 4 priedas. Fragmentas iš žemėlapio: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bendrojo plano (Esama būklė. Gamtinė aplinka) | 44 |
| 5 priedas. 2016 metų vidutinės metinės CO, NO2, SO2, KD2,5, KD10 koncentracijos Klaipėdoje | 46 |

Įvadas

2013 m. buvo paruošti atrankos dokumentai dėl krantinių Nr. 67 ir Nr. 68, esančių Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste UAB „Bega“ teritorijoje (Nemuno g. 2, Klaipėdoje Klaipėda, Lietuva), rekonstrukcijos darbų. Aplinkos apsaugos agentūros Klaipėdos skyrius priėmė teigiamą išvadą pritardamas atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo medžiagai (1 priedas). Per atrankos išvados galiojimo terminą buvo įvykdyti pirmi du statybos etapai. Siekdama užbaigti pradėtus rekonstrukcijos darbus VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų direkcija planuoja atlikti krantinės Nr. 68 rekonstrukciją  ir gilinimą iki 14,5 m (III etapas). Tam būtina pakartoti poveikio aplinkai vertinimą procedūrą trečiam statybos etapui (Krantinės Nr.68 likusios dalies (125,27 m) rekonstravimas ir šalia esančios akvatorijos gilinimas iki 14,5 m iškasant 12 700 m3 grunto. Plačiau 2.1–2.3 skyriai). Užsakovo įpareigotas poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas – Lietuvos energetikos institutas, vadovaudamasis Planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodinių nurodymų, patvirtintų 2010 m. liepos 22 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-639 (pakeista 2014 m. gruodžio 16 d. AM įsakymu Nr. D1-1026) I priedo „Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentu rengėjo pateikiama informacija“ reikalavimais, parengė informacinę medžiagą, reikalingą planuojamos ūkinės veiklos atrankai atlikti.

Atliekant atranką planuojamai ūkinei veiklai vadovaujamasi 1996-08-15 LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu Nr. 1-1495 (su vėlesniais pakeitimais), LAND 46A-2002 (su vėlesniais pakeitimais), Lietuvos Respublikoje galiojančiais teritorijų planavimo, aplinkosauginiais ir kitais įstatymais, techniniais reglamentais bei teisės aktais.

Ši medžiaga pateikiama Aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos agentūrai Vilniuje, kuri vertina planuojamos ūkinės veiklos atranką. Atrankos medžiaga su galutine išvada bus pateikiama užsakovui –  VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosti direkcijai.

1 INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ (UŽSAKOVĄ)

Užsakovas: Arvydas Vaitkus, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius. Adresas: J. Janonio g. 24, LT-92251, Klaipėda, įm. kodas 240329870, Tel. (8 46)  499 799, faks. (8 46)  499 777 el. paštas: info@port.lt.

Užsakovo įpareigotas poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: vyresn. moksl. darb. Darius Jakimavičius, Lietuvos  energetikos institutas, hidrologijos laboratorija.

Adresas: Breslaujos g. 3, LT-44403, Kaunas, įm. kodas 111955219, Tel. (37) 401965, faks. (37) 351271, el. paštas: hydro@mail.lei.lt.

2  PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS

2.1  Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 67 ir Nr. 68 rekonstravimas. Krantinės Nr. 68 rekonstravimas ir gilinimas iki 14,5 m. (III etapas) Aplinkos poveikio vertinimo dokumentai rengiami remiantis LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (1996-08-15 Nr. I-1495, Žin., 2005, Nr. 84-3105; 2008, Nr. 81-3167; 2011, Nr. 77-3720; 2013 Nr. 76-3835; 2014 Nr. 19959) 2 priedo punktu 14 „Į Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą ar į Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą įrašytos planuojamos ūkinės veiklos keitimas ar išplėtimas, įskaitant esamų statinių rekonstravimą, gamybos proceso ir technologinės įrangos modernizavimą ar keitimą, gamybos būdo, produkcijos kiekio (masto) ar rūšies pakeitimą, naujų technologijų įdiegimą ir kitus pakeitimus, galinčius daryti neigiamą poveikį aplinkai, išskyrus 1 priedo 10 punkte nurodytus atvejus“.

2.2  Planuojamos ūkinės veiklos fizinės charakteristikos

Planuojama rekonstruoti krantinę Nr, 68 bei pagilinti iki 14,5 m (III etapas), kad būtų galima padidinti krovos darbų apimtis. Darbai planuojami dviem pagrindiniais etapais: 1. Krantinės Nr. 68 likusios dalies rekonstrukcija; 2. Gilinimas iki 14,5 m. Susidariusių atliekų tvarkymas aprašytas 2.7 skyriuje. Vykdant rekonstrukcijos darbus, nebus sukurtos naujos inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo komunikacijos.

Krantinės Nr.68 (III statybos etapas) konstrukcijų dalies laida A parengta projektiniam gyliui iki -16,0 m. Inžinerinius geologinius tyrinėjimus VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos“ užsakymu atliko UAB „Sweco hidroprojektas“, panaudodamas UAB „Geoprojektas“ Gr.8-9 duomenis ir UAB „Hidroprojekto“ archyvinę geologinių tyrinėjimų medžiagą, parengtą „Krantinės Nr.68 remonto“ techniniam projektui. Tyrinėto sklypo absoliutiniai aukščiai svyruoja +2,07 ÷ –12,20 m altitudžių ribose, krantinių danga – gelžbetonio plokštės (Krantinių Nr.67 ..., 2015).

Geomorfologiniu požiūriu statybos sklypas priklauso Baltijos jūros duburio srities, Kuršių marių duburio rajono, Drevernos jūrinės lygumos mikrorajonui. Dabartinis sklypo reljefas yra technogeninės kilmės. Geomorfologinės ir geologinės sąlygos yra sudėtingos. Tyrinėtame sklype yra išplitę holoceno technogeninės (tpl IV), jūrinės (m IV), Vėlyvojo Nemuno ledynmečio (g III nm3) ir Vidurinio Nemuno ledynmečio (g II md) glacialinės nuogulos. Dirbtinis gruntas (tpl IV) sudarytas iš įvairaus tankumo vidutinio rūpumo smėlio (M Sa), dulkingo smėlio (si Sa), žvyringo smėlio (gr Sa), žvyro (Gr), organogeninio dulkio (or Si) sluoksnių, kuriuose aptikta įvairių statybinių medžiagų liekanų. Dirbtinio grunto sluoksnių storis siekia 0,3 ÷ 6,6 m (žūr. projekt. inž. geol. tyrimų ataskaitoje 2013 m). Dirbtinį gruntą ties Gr.1-7 dengia betono danga (0,1÷ 0,5 m storio). Ties Gr.2 ir gr.5 po betono danga paklotas 0,2÷ 0,33 m storio skaldos sluoksnis. Dirbtinį gruntą ties Gr.1, 2, 4, 5, 6, 7 ąsluoja jūrinės nuogulos, ties Gr.3, 8, 9 – glacialinės nuogulos. Jūrinės nuogulos sudarytos iš dulkingo smėlio, smulkaus smėlio, vidutinio rūpumo smėlio (kai kur su organinės medžiagos priemaiša), durpių ir sapropelio sluoksnių. Šių nuogulų vidutinis slūgsojimo gylis yra 6,6 m, giliausiai jos yra Gr.1 ir Gr.6. Vėlyvojo Nemuno ledynmečio glacialinės nuogulos sudarytos iš smėlingo molio, dulkingo molio, smėlingo molingo dulkio ir smėlingo dulkio sluoksnių. Didžiausi šių nuogulų sluoksnių storiai stebimi pjūvyje I-I (Gr.4-7 ir archyviniai Gr.6-9). Vidurinio Nemuno ledynmečio glacialinės nuogulos, slūgsančios po Vėlyvojo Nemuno ledynmečio glacialinėmis nuogulomis, sudarytos iš smėlingo dulkingo molio, dulkingo molio, molio, smėlingo molingo dulkio ir smėlingo dulkio sluoksnių (Krantinių Nr.67 ..., 2015).

Šiaurinėje dalyje yra rekonstruota krantinės Nr.67 dalis L=33,7 m ilgio. Esamų krantinių Nr. 67 ir Nr. 68 konstrukcija: fasadinė inkaruota plieninio įlaido spraustasienė su gelžbetoniniu anstatu. Akvatorijos gylis prie esamų krantinių –12,1 ÷ –12,2 m, teritorijos viršaus +2,10 m altitudė yra Baltijos aukščių sistemoje (Krantinių Nr.67 ir Nr.68 ..., 2015).

2.3 Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: produkcija, technologijos ir pajėgumai

Planuojama ūkinė veikla –krantinių Nr. 67 ir Nr. 68 rekonstrukcija (III etapas) ir gilinimas iki 14,5 m. Krantinių Nr.67 ir Nr.68 rekonstravimo tikslas – projektas rengiamas siekiant užtikrinti didesnį gylį prie krantinių, maksimalių laivų iki DWT 100000 tonų, vandentalpa MD≤118000 tonų ir mažiausių laivų ne mažesnių kaip DWT 1000 tonų švartavimui. Vadovaujantis UAB „Sweco Hidroprojaktas“ krantinių rekonstravimą numatoma vykdyti 3-mis etapais (Krantinių Nr.67 ..., 2015):

- I etapas – krantinės Nr.67 (I dalies) rekonstravimas (rekonstruojamos dalies ilgis 89,03 m, iš viso su jau rekonstruota dalimi 122,47 m);

- II etapas – krantinės Nr.67 (II dalies) ir krantinės Nr.68 dalies rekonstravimas (rekonstruojamos dalies ilgis 233,42 m; iš jų krantinės Nr. 67 (II dalies) rekonstravimas – 128,59 m, krantinės Nr.68 dalies rekonstravimas 104,83 m);

- III etapas – krantinės Nr.68 likusios dalies rekonstravimas (rekonstruojamos dalies ilgis – 125,27 m).

Pirmi du etapai jau yra įvykdyti, ir šiuo metu planuojama įvykdyti III etapą. III etape numatoma rekonstruoti likusią krantinės Nr. 68 dalį (125,27 m) bei nusiurbti 1 000 m3 dumblo ir iškasti 11 700 m3 moreninio priemolio, molio įskaitant ir leistiną kasimo perviršį. Leistinas gilinimas ateityje iki -16,0 m, nekeičiant konstrukcijų priimtų šiame III etape. Planuojama išgilinti 40 m pločio ir 125,27 m ilgio akvatorijos dalį, esančią šalia planuojamos rekonstruoti krantinės Nr. 68 (2.1 pav.).

2.1 paveikslas. Planuojamos rekonstruoti krantinės Nr. 68 dalis bei gilinimo iki 14,5 m. akvatorija (paruošta pagal www.maps.lt, 2015–2017 m. orto-foto)

2013 m. buvo atlikta atranka „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 67 ir Nr. 68 rekonstravimas“. Tais pačiais metais Aplinkos apsaugos agentūra priėmė teigiamą išvadą pritardama atrankos medžiagai (1 priedas). Šios atrankos metu buvo numatyta iškasti 60000 m3 grunto, tačiau buvo spėta įvykdyti 79% plano, nes likusį kiekį galima iškasti tik atlikus krantinės Nr. 68 rekonstrukciją. Šie gilinimo darbai, kurie apima tik 40 m pločio ir 125,27 m ilgio akvatorijos dalį, yra labai lokalūs (vidutinis sąsiaurio plotis šioje vietoje yra 555 m, o planuojama išgilinti tik 40 m pločio akvatoriją prie krantinės) ir planuojami sąlyginai uždaroje uosto teritorijoje, kuri yra apribota dviejų pirsų  (2.1 pav.). Sąsiaurio skerspjūvis su pažymėta gilinimo akvatorija yra pateiktas 2.2 pav., c.

2.2 paveikslas. Tėkmės struktūra: tekant 4000 m3/s debitui iš Kuršių marių į Baltijos jūrą (a) ir tekant 3100 m3/s debitui iš Baltijos jūros į Kuršių marias (b); gylių pasiskirstymas skerspjūvyje A–B (c); tėkmės greičių pasiskirstymas pagal atstumą skerspjūvyje A–B (d),

Pagal Klaipėdos sąsiaurio hidrodinaminio modeliavimo rezultatus (Šiaurinio ir pietinio …, 2016) nustatyta, jog akvatorijoje prie krantinės Nr. 68 tekant retos tikimybės dideliems debitams srovės greičiai planuojamoje gilinti akvatorijoje kinta nuo 0,005 iki 0,05 m/s (2.2 pav.). Todėl atliekant gilinimo darbus, kurie planuojami labai nedidelėje akvatorijoje prie pat krantinės Nr. 68 į aplinką pakilusios suspenduotos dalelės iš karto nusės gretimoje aplinkoje, nepatekusios už gilinamos akvatorijos ribų.  Studijoje (Klaipėdos uosto ..., 2015 m.; - Veikla Nr. 3.6) yra įvertinta, kaip vyksta kasamo grunto sklaida uosto gilinimo metu. Šioje studijoje atlikus išsamius tyrimus, taikant dvimatį hidrodinaminį modelį MIKE21, nustatyta, kad gilinimo metu net akvatorijoje, kurioje galimi dideli tėkmės greičiai, į aplinkines akvatorijas pateks mažai suspenduotų medžiagų ir jų įtaka  antrinės taršos susidarymui yra nereikšminga. Todėl akvatorijoje ties krantine Nr. 68, kur vyrauja maži tėkmės greičiai, antrinės taršos susidarymo tikimybė yra maža.

Gilinimo darbai turi būti atliekami laikantis Susisiekimo ministro patvirtintų uosto gilinimo taisyklių („Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir Šventosios valstybinio jūrų uosto akvatorijų gilinimo projektavimo, gilinimo, dugno valymo ir techninės priežiūros taisyklės“, Valstybės žinios, 2013-09-21, Nr. 100-4961).

Rekonstrukciją planuojama atlikti pagal VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos užsakymu UAB „Sweco hidroprojektas“ techninį projektą. Santrauka iš Krantinių Nr.67 ir Nr.68 Nemuno g. 2, Klaipėdoje, rekonstravimo projekto III etapo yra pateikta 2 priede  (Krantinių Nr.67 ..., 2015).

Atlikus krantinės Nr. 68 rekonstrukciją (III etapas) ir gilinimą iki 14,5 m krovos darbų pobūdis nesikeis, pavojingų krovinių, tokių kaip sprogmenys, radioaktyvios medžiagos ir t.t., krauti nenumatoma.

2.4 Žaliavų naudojimas

Atliekant krantinės Nr. 68 rekonstrukcijos (III etapas) bei gilinimo darbus, nebus naudojamos ar saugomos pavojingos cheminės bei radioaktyvios medžiagos. Visi betonavimo darbai bus atliekami vadovaujantis LST EN 206-1 ir ST 121895674.06:2009 „Betonavimo darbai“ nuostatomis. Jokios pavojingos cheminės medžiagos nebus naudojamos nei krantinės rekonstrukcijos, nei eksploatacijos metu.

2.5 Gamtos išteklių (natūralių gamtos komponentų) naudojimas

Gamtos ištekliai nei krantinės rekonstrukcijos metu, nei ją eksploatuojant  nebus naudojami.

2.6 Energijos išteklių naudojimo mastas, nurodant kuro rūšį

Atliekant planuojamus rekonstrukcijos ir gilinimo darbus bus naudojami tik statybos darbams reikalingi energijos ištekliai (elektros energija ir kuras agregatų vidaus degimo varikliams).

2.7  Pavojingų, nepavojingų ir radioaktyviųjų atliekų susidarymas

Vykdant krantinės rekonstrukciją ir gilinimą bei ją eksploatuojant nesusidarys jokių pavojingų ir radioaktyvių atliekų. Rekonstrukcijos metu susidariusios statybinės atliekos (pvz. smėlis, sukietėjęs ir nepanaudotas cementas, metalo laužas ir t.t.) bus pašalinamos iš teritorijos rangovo, laikantis „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių“ (Žin., 2007, Nr. 10-403).

2.8  Nuotekų susidarymas, preliminarus jų kiekis, jų tvarkymas

Atliekant krantinės Nr. 68 rekonstrukcijos (III etapas) darbus yra suplanuota esamo gaisrinio vandentiekio bei lietaus nuotekų surinkimo sistemų rekonstrukcija. Gaisrinio vandentiekio rekonstrukcija numatoma dėl naujai įrengiamo gelžbetoninio krantinės pamato. Vamzdynas bus įrengiamas iš plastikinių PN10 DN100 vandentiekio vamzdžių, kurie po krantinės pamatu montuojami plieniniame apsauginiame dėkle, įrengimo gylis yra apie 2,10 m (Krantinių Nr.67 ..., 2015). Lietaus nuotekų surinkimo sistema suprojektuota atsižvelgiant į skersinius krantinės nuolydžius, suprojektuotus pagal geležinkelio kelių, o taip pat į pokranino kelio bėgių išdėstymą. Lietaus nuotekų surinkimo sistema susideda iš trijų latakų eilių, išilgai besitęsiančių per visą rekonstruojamos krantinės ilgį. Numatomi latakų pločiai 100 mm, 150 mm, juos apjungia plastikiniai DN315, gelžbetoniniai DN700, DN1000 lietaus nuvedimo šuliniai ir juos jungiantis plastikinis vamzdynas. Gelžbetoniniai šuliniai DN1000 komplektuojami su transporto apkrovai pritaikytomis perdengimo plokštėmis. Plastikiniai DN315 skersmens šulinėliai iš išorės armuojami ir apibetonuojami, bei su lietaus surinkimo latakais sudaro vientisą gelžbetoninę konstrukciją. Lietaus nuotekų sistema suprojektuota taip, kad lietaus nuotekos patektų į 68 krantinės 40 l/s našumo valymo įrenginius. Suprojektuota, jog lietaus nuotekos patenka į esamus 68 krantinės valymo įrenginius. Išvalytas lietaus vanduo nuvedamas į Kuršių marių akvatoriją (Krantinių Nr.67 ..., 2015).

2.9  Cheminės taršos susidarymas ir jos prevencija

Visi rekonstrukcijos darbai bus atliekami laikantis STR „Specialieji geotechniniai darbai“ bei „Betonavimo darbai“ nuostatų. Susidariusios atliekos bus tvarkomos laikantis „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių“ (Žin., 2007, Nr. 10-403), todėl statybos darbams naudojamos medžiagos, kuriose yra cheminių junginių (pvz. betonas), nepateks į aplinką. Vykdant  planuojamus  darbus, nebus gaminama  produkcija, nebus  naudojamos žaliavos ir tirpiklių turinčios medžiagos. Darbai vyks atvirame lauke, todėl higienos norma HN 35:2007 (Žin., 2007, Nr. 55-2162) „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“ netaikoma. Vadovaujantis „Ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių tipo patvirtinimo ir teršalų išmetimo ribojimo tvarka“ (Žin., 2005, Nr. 68-2458) bei Centrinės komisijos dėl Laivybos Reinu rezoliucija (2001-05-31 d. protokolas Nr. 21) dėl planuojamos ūkinės veiklos, emisijos neturi viršyti reglamentuotų ribinių verčių, kurių krantinės rekonstrukciją atliekančios kompanijos privalo neviršyti. Šie reikalavimai turi būti keliami parenkamam rangovui, kuris atliks rekonstrukcijos bei gilinimo darbus.

2.10   Fizikinės taršos susidarymas ir jos prevencija

Atliekant krantinės  Nr. 68 rekonstrukcijos bei gilinimo darbus (III etapas), yra galimybė susidaryti fizikinei taršai (pvz., triukšmas, vibracija). Pagrindiniai triukšmo šaltiniai – įvairi statybinė technika, poliakalė, žemsiurbė bei statybas aptarnaujantis transportas. Remiantis higienos norma HN 33:2011, triukšmas gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje įvertinamas matavimo ir (ar) modeliavimo būdu gautus rezultatus palyginant su atitinkamais higienos normos pateikiamais didžiausiais leidžiamais triukšmo ribiniais dydžiais gyvenamuosiuose bei visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje (Žin., 2011, Nr. 75-3638). Planuojamiems darbams, kurie plačiau aprašyti 2.3 ir 2.15 skyriuose, lauko sąlygomis naudojama technika turės atitikti STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“ reikalavimus.

UAB „Sweco Lietuva“, ruošdama Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos kanalo maksimalaus gilinimo ir platinimo galimybių plėtros planą, sumodeliavo poliakalės skleidžiamo triukšmo sklaidą nesiejant su konkrečia vieta ir nevertinant nei dirbtinių, nei natūralių galimų triukšmo ekranų (Klaipėdos valstybinio ..., 2013).  Gautos reikšmės palygintos su Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomenės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ reikšmėmis (2.1 lentele).

2.1 lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo lygiai gyvenamoje aplinkoje (Žin., 2011, Nr. 75-3638).

| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas | Paros laikas, val. | Ekvivalentinis garso slėgio lygis (LAeqT), dBA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gyvenamieji pastatai (namai) ir visuomeninės paskirties pastatai (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo | 6–18 18–22 22–6 | 65 60 55 |
| 2. | Gyvenamieji pastatai (namai) ir visuomeninės paskirties pastatai (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą triukšmą | 6–18 18–22 22–6 | 55 50 45 |

Remiantis ankščiau atliktais tyrimais priimta, kad poliakalės smūgio metu susidaro 123 dBA triukšmo lygis. Už 365 m šis triukšmas sumažėja iki 65 dBA, už 650 m – 55 dBA, o už 1160 m – 45 dBA (didžiausias leidžiamas triukšmo lygis nakties metu, 2.1 lentelė, Klaipėdos valstybinio ..., 2013). UAB „Sweco hidroporojektas“, ruošdamas Krantinių Nr. 67 ir Nr. 68 Nemuno g. 2, Klaipėdoje, rekonstrukcijos projektą (Krantinių Nr. 67 ..., 2014), išanalizavo poliakalės keliamo triukšmo poveikį visuomenės sveikatai pramoniniais statiniais užstatytoje teritorijoje. Modeliavimui buvo panaudota CadnaA (Computer Aided Noise Abatement) programa. Pagal ataskaitoje pateiktus duomenis nustatyta, kad pramoniniais statiniais užstatytoje teritorijoje poliakalės keliamas ekvivalentinis triukšmo lygis ribinę vertę (45dBA pagal higienos normos HN 33:2011, 2.1 lentelė) pasiekia apytiksliai už 380 m.  2.3 pav.  atvaizduota raudona punktyrine linija  apjuosta 380 m atstumu nuo krantinės  Nr. 68 nutolusi teritorija. Kadangi šiuo  atstumu nuo krantinės Nr. 68 nėra gyvenamųjų namų, todėl ekvivalentinis triukšmo lygis dienos metu bus mažesnis už normą, pateiktą 2.1 lentelėje.

2.3 pav. Poliakalės keliamo triukšmo sklaida planuojamos rekonstruoti krantinės  Nr. 68 teritorijoje (paruošta pagal www.maps.lt, 2015–2017 m. orto-foto).

Uosto teritorijoje esantys pastatai tarnaus kaip ekranas skleidžiamam triukšmui ir slopins jo patekimą į artimiausias gyvenamąsias teritorijas. Atsižvelgiant į tyrimų rezultatus (Krantinių Nr. 67 ..., 2014), kurie gauti atlikus triukšmo sklaidos modeliavimą pažangia programine įranga (CadnaA – Computer Aided Noise Abatement) leisti poliakalėms dirbti  tik darbo dienomis nuo 8 val. ryto iki 17 val. vakaro.

Šiuo metu gilinimo darbams yra naudojamos grunto kasimo įrengimai, kurių keliamas triukšmas yra tolygus laivo ar ekskavatoriaus keliamam triukšmui. Be to, grunto kasimas vykdomas etapais: iš pradžių gruntas iškasamas ir po to vežamas į dampingo rajoną. Iškasto grunto išvežimas užtrunka ne mažiau 2 val., todėl gilinimo darbai vykdomi su pertraukomis. Kaip papildomą apsaugos priemonė  yra numatytas reikalavimas, jog gilinimo darbus atliksianti kompanija turėtų įsipareigoti savo darbus organizuoti taip, kad gyvenamuosiuose rajonuose gilinimo darbų keliamas triukšmo lygis vakare bei nakties metu neviršintų leistinų verčių pagal Lietuvos higienos normą HN 33:2011 (plačiau 4.11 skyrius). Atsižvelgiant į šiuos argumentus siūlytume leisti gilinimo darbus vykdyti ir nakties metu, su sąlyga, kad triukšmo lygis gyvenamųjų namų rajone nebus didesnis nei leidžiamas pagal Lietuvos higienos normas.

2.11  Biologinės taršos susidarymas ir jos prevencija

Vykdant planuojamus rekonstrukcijos ir gilinimo darbus bei eksploatuojant rekonstruotas krantines biologinės taršos nebus.

2.12  Planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremalių įvykių bei susidariusių ekstremalių situacijų ir jų prevencija

Planuojamai ūkiniai veiklai įtakos gali turėti meteorologinės sąlygos (vėjas, rūkas). Klaipėdos regiono klimatas yra pereinamojo pobūdžio iš jūrinio į kontinentinį, jam būdinga staigi orų kaita bet kuriuo metų laiku. Cikloninė cirkuliacija stebima apie 200 dienų per metus. Vyrauja vakarinė oro masių pernaša. Vakariniai ciklonai sukelia stiprius vėjus, padidina debesuotumą, žiemos metu sukelia atlydžius, atneša liūtis ir rūkus. Pagrindinių meteorologinių elementų, apibūdinančių daugiametį orų režimą Klaipėdoje, dydžius pateikiame pagal Klaipėdos jūrinės meteorologijos stoties duomenis. Vėjas yra vienas nepastoviausių meteorologinių elementų ir labai priklauso nuo sezoninės ciklonų ir anticiklonų veiklos, todėl pajūryje labai ryški vyraujančių vėjo krypčių metinė eiga. Pagal Klaipėdos jūrinės meteorologinės stoties duomenis, vyraujančios vėjų kryptys ir vidutiniai greičiai pateikiami 2.2 lentelėje.

2.2 lentelė. Vidutinis vėjo greitis ir vyraujanti kryptis  Klaipėdos jūrinėje stotyje

| Parametras | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Metai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Greitis, m/s | 5,7 | 5,1 | 4,9 | 4,4 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,3 | 5,1 | 5,5 | 6,1 | 5,9 | 5,0 |
| Vyraujanti kryptis | PR | PR | PR | PV- ŠV | ŠV-Š | V-ŠV | V-ŠV | V | V | V-PV | PR-V | PR-V |  |

Vasaros metu dažniausiai pučia palyginti silpni 4,0–4,5 m/s V–ŠV krypties vėjai, pavasarį – 4,0–4,9 m/s nepastovios krypties vėjai. Didžiausi vidutiniai daugiamečiai vėjo greičiai 5,5–6,1 m/s stebimi rudens–žiemos mėnesiais, rudens pradžioje vyrauja V, PV, o pabaigoje PR krypties vėjai, žiemos metu dažniausiai pučia PR vėjai. Klaipėda atvira vyraujančios krypties vėjams, todėl čia stebima didelė vėjo greičių kaita  (2.3 ir 2.4 lentelės).

2.3 lentelė. Įvairių vėjo greičių pasikartojimas,

| Greitis, m/s | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Metai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | 10,1 | 13,6 | 16,4 | 17,1 | 18,5 | 20,1 | 16,9 | 20,5 | 15,6 | 11,1 | 9,6 | 11,0 | 15,1 |
| 2-3 | 17,3 | 23,6 | 27,9 | 32,8 | 33,0 | 32,3 | 27,4 | 26,1 | 24,7 | 20,3 | 20,4 | 20,7 | 25,5 |
| 4-5 | 15,5 | 23,1 | 23,7 | 23,2 | 24,2 | 25,3 | 25,4 | 22,6 | 15,0 | 19,5 | 22,0 | 18,6 | 21,5 |
| 6-7 | 24,2 | 24,9 | 21,1 | 17,8 | 17,5 | 16,6 | 21,9 | 19,2 | 23,0 | 22,3 | 23,5 | 23,4 | 21,3 |
| 8-9 | 15,1 | 9,1 | 6,6 | 6,2 | 3,7 | 3,4 | 5,2 | 8,0 | 12,0 | 14,1 | 13,5 | 14,2 | 9,2 |
| 10-11 | 6,8 | 2,1 | 2,7 | 2,4 | 2,0 | 1,3 | 2,6 | 2,0 | 6,1 | 7,5 | 5,7 | 6,0 | 3,9 |
| 12-13 | 6,3 | 1,6 | 1,1 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 2,3 | 3,5 | 2,6 | 3,7 | 2,0 |
| 14-15 | 2,7 | 0,8 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 0,3 |  | 0,3 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 1,7 | 0,9 |
| 16-17 | 1,4 | 0,8 | 0,1 |  | 0,1 | 0,1 |  |  | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 0,4 |
| 18-20 | 0,6 | 0,4 | 0,1 |  |  | 0,04 |  |  | 0,04 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 |
| 21-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 | 0,2 | 0,04 | 0,02 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,04 | 0,01 |

2.4 lentelė. Vidutinis dienų skaičius pučiant stipriems vėjams

| Greitis, m/s | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Metai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 24,3 | 18,4 | 20,4 | 18,3 | 17,8 | 18,2 | 20,9 | 20,1 | 21,3 | 24,6 | 22,8 | 24,4 | 252 |
| 10 | 21,4 | 13,9 | 14,9 | 11,7 | 8,5 | 8,4 | 12,7 | 13,7 | 18,0 | 19,6 | 18,4 | 20,0 | 181 |
| 15 | 12,1 | 5,0 | 5,7 | 2,4 | 0,6 | 1,5 | 2,6 | 3,9 | 8,2 | 10,5 | 9,0 | 11,3 | 73 |
| 20 | 3,9 | 1,3 | 1,7 | 0,2 |  | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 2,2 | 3,2 | 2,9 | 3,0 | 20 |
| 30 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,3 |

Vėjo greitis Klaipėdoje turi ryškią paros eigą. Silpniausi vėjai stebimi naktį ir paryčiui, o stipriausi po pietų, apie 14–15 val. Stiprūs vėjai pajūryje dažnai pasižymi gūsingumu, kai momentinis vėjo greitis staiga padidėja 20–70. Klaipėdoje štorminiai vėjai stebimi gana dažnai šaltuoju metų laiku pučiant P,PV,V,ŠV vėjams.

Pagal Klaipėdos kranto meteorologijos stoties duomenis, per metus Klaipėdoje stebimi vidutiniškai 35 stiprių vėjų įvairios trukmės laikotarpiai. Vidutinė štormų trukmė yra  25 val.,  maksimali – 106 val. Vidutinis štormo vėjo greitis  buvo 8–14 m/s, o 1999.12.04 „Anatolijaus“ uragano metu ištisų 17 valandų vidutinis greitis buvo 17–25 m/s ir pučiant V krypties vėjui gūsiuose pasiekė 38 m/s greitį.

Prie uosto veiklą apsunkinančių pavojingų meteorologinių reiškinių priskiriami rūkai, kurie Klaipėdoje stebimi gana dažnai (2.5 lentelė).

2.5 lentelė. Vidutinis dienų su rūku skaičius Klaipėdoje

|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Metai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dienų skaičius | 3,4 | 4,0 | 5,9 | 6,0 | 5,7 | 3,6 | 2,4 | 1,9 | 2,7 | 3,4 | 3,5 | 4,4 | 47,0 |
| Vidutinė rūko trukmė val. | 39 | 33 | 44 | 40 | 42 | 17 | 17 | 9 | 11 | 24 | 31 | 33 | 335 |

Metų eigoje stebimi du rūkų pasikartojimo maksimumai – žiemos pradžioje gruodžio mėnesį ir pavasarį balandžio mėnesį. Dažniausiai rūkai stebimi pučiant V krypties vėjams (2.6 lentelė).

2.6 lentelė. Vidutinis rūkų pasikartojimas Klaipėdoje pučiant skirtingos krypties vėjams.

| Vėjo kryptis | Š | ŠR | R | PR | P | PV | V | ŠV | Štilius |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atvejų skaičius: Vidutiniškai | 236 5,9 | 77 1,9 | 246 6,1 | 341 8,5 | 392 9,8 | 266 5,7 | 485 12,1 | 169 4,1 | 89 2,2 |

Gaisrų ir kitų nelaimių, susijusių su rekonstrukcijos darbus atliekančių darbuotojų aplaidumu, galima išvengti laikantis „Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo“ (Žin., 2003, Nr. 70-3170).

2.13  Planuojamos ūkinės veiklos rizika žmonių sveikatai

Fizinė tarša neturėtų viršyti normų artimiausioje gyvenamojoje teritorijoje (plačiau 2.10 skyrius), o cheminės ir biologinės taršos nebus (plačiau 2.9 ir 2.11 skyriuose). Visa rizika žmonių sveikatai yra minimali ir galima tik rekonstrukcijos darbus vykdantiems žmonėms. Tačiau laikantis „Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo“ (Žin., 2003, Nr. 70-3170) bei rekonstrukcijos darbus atliekant pagal techninėje užduotyje pateiktus reikalavimus, šios rizikos bus galima išvengti.

2.14  Planuojamos ūkinės veiklos sąveika su kita vykdoma ūkine

Krantinės Nr. 68 rekonstrukcija  bei gilinimas iki 14,5 m (III etapas) turi būti atliekamas griežtai laikantis UAB „Sweco hidroprojektas“ parengto techninio projekto (Krantinės Nr. 68 ..., 2015). Rekonstrukcijos darbai turi būti vykdomi srautiniu būdu, pasitelkiant maksimalų statybinės technikos kiekį ir vadovaujantis LR statybos reglamentų nuostatomis.

Rekonstrukcijos bei gilinimo darbai planuojami sąlyginai uždaroje, dviem pirsais apribotoje  akvatorijoje (2.1 pav.). Didesnėje šios teritorijos dalyje jau yra pasiektas 14,5 m gylis (I ir II krantinių Nr. 67 ir Nr. 68 rekonstrukcijos etapai). Planuojamų gilinimo darbų metu bus iškasta 127000 m3 grunto. Sąsiaurio skerspjūvis ties krantine Nr. 68 pasikeis nežymiai (2.2 pav., c). Pagal Klaipėdos sąsiaurio hidrodinaminio modeliavimo rezultatus (Šiaurinio ir pietinio …, 2016) nustatyta, jog Klaipėdos sąsiauriu tekant retos tikimybės dideliems debitams (4000 m3/s debitui iš Kuršių marių į Baltijos jūrą ir 3100 m3/s debitui iš Baltijos jūros į Kuršių marias), srovės greičiai planuojamoje gilinti akvatorijos dalyje šalia krantinės Nr. 68 būna mažesni nei 0,05 m/s, kai tuo tarpu farvateryje šalia šios akvatorijos srovės greičiai siekia 0,7–1,1 m/s (2.2 pav., a–b). Tėkmių pasiskirstymas skerspjūvyje A–B ties krantine Nr. 68 parodo, kad planuojamoje gilinti akvatorijoje tėkmių greičiai yra maži (2.2 pav., d).  Iš to galima daryti išvadą, kad net tekant retos tikimybės dideliems debitams Klaipėdos sąsiauriu, pirsais apribotos akvatorijos vandens apykaita su aplinkinėmis akvatorijomis vyksta labai lėtai. Numatyti gilinimo darbai nepakeis sąsiaurio pralaidumo, nes skerspjūviuose aukščiau ir žemiau planuojamų gilinimo darbų vandens gyliai (o tuo pačių ir skerspjūvių plotai) nesikeis. Todėl planuojama krantinės Nr. 68 rekonstrukcija bei jos gilinimas neturės sąveikos su gretimoje aplinkoje planuojamais ir vykdomais akvatorijos gilinimo ir krantinių rekonstrukcijos darbais, nes nekeis sąsiaurio pralaidumo bei tėkmių struktūros.

Atsižvelgus į techniniame projekte pateiktą informaciją galime daryti išvadą, kad visi rekonstrukcijos darbai bus lokalūs ir atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais reglamentais, nedarant įtakos krovos darbams (vienintelei šioje teritorijoje vykdomai ūkinei veiklai) ir maksimaliai optimizuojant rekonstrukcijos laiką.

Taip pat pabrėžtina, kad planuojama ūkinė veikla bus vykdoma Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijoje ir ši veikla uostui yra būdinga. Planuojamos ūkinės veiklos sprendiniai neprieštarauja patvirtintiems teritorijų planavimo dokumentams.

2.15  Veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas

Krantinės Nr. 68 rekonstrukcija (III etapas) planuojama pradėti 2018 m. ir jie turėtų užtrukti iki 1 metų, priklausys nuo rangovo parinkimo. Akvatorijos gilinimo darbus planuojama pradėti 2018 m. pabaigoje. Krantinės  Nr. 68 (III etapas) rekonstrukcijos darbus galima suskirstyti į dvi pagrindines dalis (pagal UAB „Sweco hidroprojektas“ paruoštą techninį projektą, Krantinės Nr. 68 ..., 2015). Pirma – krantinės Nr. 68 rekonstrukcija. Antra – šalia krantinės Nr. 68 akvatorijos gilinimas iki 14.5 m (plačiau 2.3 skyrius).

3 PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA

3.1 Planuojamos ūkinės veiklos vieta (adresas)

Krantinė Nr. 68 yra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste, UAB „Bega“ nuomojamoje teritorijoje, kurios adresas: Nemuno g. 2, Klaipėda, Lietuva (3.1 pav.).

3.1 paveikslas. Planuojamos rekonstruoti krantinės Nr. 68 vieta (paruošta pagal www.maps.lt, 2015–2017 m. orto-foto)

Kompanijos specializacija – birių ir skystų krovinių krova ir sandėliavimas. Įmonėje sukurta visa reikiama uostinė infrastruktūra, įdiegtos modernios automatizuotos krovinių iškrovimo/pakrovimo, transportavimo, sandėliavimo technologijos, skirtos apdoroti palaidus birius ir skystus chemijos, statybos, maisto pramonės, žemės ūkio ir kitus produktus. UAB „Bega“ teikia krovinių vežimo geležinkeliais ir autotransportu paslaugas ir veikia kaip krovinių paskirstymo bei krovinių perkrovimo iš laivo į laivą centras.

3.2 Planuojamos ūkinės veiklos sklypo ir gretimų žemės sklypų ar teritorijų funkcinis
zonavimas ir teritorijos naudojimo reglamentas

Uosto akvatorija – Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų ribų vandens plotas (897 ha), kuriame yra laivybos kanalas, plūdrieji statiniai ir vidinis bei išorinis reidai. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijos ribas nustato LRV 1993-11-03 nutarimas Nr. 822 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijos teisinio įregistravimo“ ir jo priedo „Klaipėdos valstybiniam jūrų uostui priskirta žemė ir akvatorija“ pakeitimas, patvirtintas LRV nutarimu 2016-01-20 Nr. 54 „Klaipėdos valstybiniam jūrų uostui priskirta žemė ir akvatorija“ (Žin., 1993, Nr. 59-1154; 2016, Nr. 54). Planuojama rekonstruoti krantinė Nr. 68 patenka į uosto akvatorijos ribas ir atlikus planuojamus rekonstrukcijos darbus uosto akvatorijos ribos ir naudojimo būdas nesikeis. Uosto teritorijos bendrasis planas (su žemės naudojimo brėžiniais) pateiktas 3 priede.

3.3  Informacija apie eksploatuojamus ir išžvalgytus žemės gelmių telkinių  išteklius

Remiantis uosto bendruoju planu (Esama būklė. Gamtinė aplinka) (4 priedas), prie krantinės Nr. 68 nėra naudingųjų iškasenų.

3.4 Informacija apie kraštovaizdį, gamtinį karkasą ir vietovės reljefą

Teritorijos, kurioje yra krantinė Nr. 68, apibūdinimas pagal Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairoves ir jos tipų identifikavimas yra pateiktas 3.1 lentelėje (Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo studiją. I ir II dalys. 2013; http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=13398).

3.1 lentelė. Aplinkos prie krantinės Nr. 68 apibūdinimas

| Apibūdinimas pagal: | Lietuvos kraštovaizdžio fiziomorfotopas | Kraštovaizdis apibūdinamas indeksu – P/u/6>A3 Gamtinis kraštovaizdžio pobūdis – Pamario lygumos kraštovaizdis (P). Vyraujantys medelynai – uosis (u). Kraštovaizdžio sukultūrinimo pobūdis – agrarinis urbanizuotas (6). Papildančios architektūrinės kraštovaizdžio savybės – urbanistinių kompleksų aukštingumas (A3) |
| --- | --- | --- |
|  | Lietuvos kraštovaizdžio vizualinę struktūrą | Ši teritorija nepatenka į estetiniu požiūriu vertingiausias Lietuvos kraštovaizdžio vizualines struktūras ir yra žymima indeksu V3H3-a (Vidutinės ir ypač raiškios vertikaliosios sąskaidos atvirų ir pusiau atvirų erdvių kraštovaizdis). |
|  | Lietuvos kraštovaizdžio biomorfotopus | Pagal vertikaliąją biomorfotopų struktūrą krantinė Nr. 68 patenka į užstatytą teritoriją, kurioje vyrauja mozaikinė smulkioji biomorfotopų struktūra. |
|  | Lietuvos kraštovaizdžio technomorfotopus | Pagal politinės technogenizacijos skirstymą krantinė Nr. 68 yra pramoninio–gyvenamojo užstatymo teritorijoje, kurios infrastruktūros tinklo tankumas 2,001–7,381 km/kv.km. |
|  | Lietuvos kraštovaizdžio geocheminę toposistemą | Teritorija pagal buferiškumo laipsnį yra mažo buferiškumo. Pagal migracinę struktūrą yra išsklaidančio tipo. |

3.5  Informacija apie saugomas teritorijas

Planuojamos rekonstruoti krantinė Nr. 68 nepatenka į saugomų ar ekologinio tinklo NATURA 2000 teritorijų ribas. Artimiausios saugomos teritorijos yra (3.2 pav.):

- Kuršių nerijos nacionalinis parkas – NATURA 2000 (atstumas – 570 m);

- Kuršių nerija – NATURA 2000, (atstumas – 570 m);

- Hageno gūbrio geomorfologinis draustinis (atstumas – 660 m);

- Alksnynės kraštovaizdžio draustinis (atstumas – 1300 m).

3.2 paveikslas. Saugomos teritorijos šalia krantinės Nr.68 (paruošta pagal http://stk.vstt.lt/stk/)

Kuršių nerijos nacionalinis parkas įsteigtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo 1991 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. I-1244 „Dėl Dzūkijos, Kuršių nerijos, Žemaitijos nacionalinių parkų, Trakų istorinio nacionalinio parko ir Viešvilės valstybinio rezervato įsteigimo“ (Žin., 1991, Nr. 13-332) vertingiausiam gamtiniu bei kultūriniu požiūriu Lietuvos pajūrio kraštovaizdžio kompleksui su unikaliu Europoje kopagūbriu ir etnokultūriniam paveldui išsaugoti, tvarkyti bei tausojamai naudoti. Nacionalinio parko paskirtis – išsaugoti Kuršių nerijos didįjį kopagūbrį, jo senąsias parabolines kopas ties Juodkrante, pilkąsias kopas Agilos – Naglių ruože, pustomas Parnidžio kopas, užpustytus senuosius dirvožemius, taip pat pajūrio ir pamario palvės, kupstynės gamtinius kompleksus, apsauginį pajūrio kopagūbrį, savitą Kuršių nerijos augaliją, taip pat miškus su sengirės fragmentais, gyvūniją; išsaugoti savitą kultūros paveldą, iš jo autentiškas pamario nekilnojamąsias kultūros vertybes, etnografines žvejų sodybas, senąsias vilas Nidos, Juodkrantės, Preilos, Pervalkos gyvenvietėse, užpustytų senųjų gyvenviečių kultūrinius sluoksnius, memorialines vietas, puoselėti būdingas medinės architektūros tradicijas. Nacionalinio parko teritorijoje esantys draustiniai užima 68,3% visos teritorijos, ekologinės apsaugos prioriteto zonos – 18,6%, rezervatai – 7,1%, rekreacinio prioriteto zonos – 5,8% ir kitos paskirties zonos – 0,2% (Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, 2018).

Kuršių nerija – pusiasalis su smėlio kopomis, skiriantis Kuršių marias nuo Baltijos jūros. Kuršių nerija susiformavo prieš 3 tūkstančius metų prieš mūsų erą. Kuršių nerija – Europos ekologinio tinklo NATURA 2000 buveinių apsaugai svarbi teritorija (kodas LTNER0005) patenka į Kuršių nerijos nacionalinį parką (dalis nacionalinio parko). Plotas - 9986 ha. Šiaurinė nerijos pusė priklauso Lietuvos Respublikai (šiaurinis pakraštys – Klaipėdos miesto, o likusi dalis – Neringos miesto savivaldybėms). Kita dalis, kurioje yra Pilkopa, Rasytė, Šarkuva ir kai kurios kitos mažesnės gyvenvietės, priklauso Rusijos Federacijos Kaliningrado sričiai.

Hageno gūbrio geomorfologinis draustinis (Identifikavimo kodas: 0210200000112). Šis draustinis įsteigtas LRS 2010 m. gruodžio 22 nutarimas Nr. XI-1248 (Žin., 2010, Nr. 153-7802). Tikslas – išsaugoti geomorfologiškai vertingo apželdinto nerijos didžiojo kopagūbrio smaigalį su Hageno kalnu. Saugomos teritorijos plotas – 159,4 ha.

Alksnynės kraštovaizdžio draustinis (Identifikavimo kodas: 0230100000195). Šis draustinis įkurtas LRV 1994 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1269 (Žin., 1994, Nr. 99-1977). Tikslas – išsaugoti Alksnynės kraštovaizdžio apylinkės gamtinį kompleksą su apželdintu volinės formos didžiuoju kopagūbriu, kauburiuotosios ir duburiuotos pamario bei mišku apaugusio pajūrio palvės kauburynu, pajūrio apsauginiu kopagūbriu ir smėlynais, į Lietuvos Raudonąją knygą įrašytų augalų ir gyvūnų rūšių radavietes, Europos bendrijos svarbos buveines. Alksnynės kraštovaizdžio draustinio plotas – 2112,36 ha.

3.6  Informacija apie biotopus

Planuojama rekonstruoti krantinė yra Klaipėdos uosto urbanizuotoje teritorijoje (3–4 priedas). Šalia jos nėra vertingų biotopų su apsaugos zonomis. Artimiausia teritorija su saugomomis rūšimis yra Kuršių nerijos nacionalinis parkas (įskaitant jame esančius draustinius), kuris nuo krantinės  Nr. 68 nutolęs 570 m (plačiau 3.5 skyriuje) ir yra kitame Klaipėdos sąsiaurio krante, Kuršių nerijoje.

3.7  Informacija apie jautrias aplinkos apsaugos požiūriu teritorijas

Planuojamų rekonstruoti krantinės Nr. 68 teritorijoje nėra aplinkosauginių požiūriu jautrių teritorijų. Artimiausia saugoma teritorija (Kuršių nerijos nacionalinis parkas kartu su jame esančiais draustiniais) yra už 570 m esančiame kitame Kuršių marių krante (plačiau 3.5 skyriuje). Klaipėdos miesto pirmoji vandenvietė (Liepų g.49a), kuri tiekia vandenį šiaurinei Klaipėdos miesto daliai iki Danės upės yra nutolusi 2500 m atstumu, o trečioji vandenvietė (Kairių g. 13), kuri tiekia vandenį pietinei Klaipėdos miesto daliai nuo Danės upės, yra nutolusi 6400 m atstumu.

3.8  Informacija apie vandens ir grunto cheminę sudėtį bei taršą

Planuojama rekonstruoti krantinė Nr. 68 yra vidurinėje Klaipėdos sąsiaurio dalyje. Vandens taršą lemia Klaipėdos miestas (buitinės nuotekos, lietaus kanalizacija, miesto pramonės įmonės, laivai (ir jų remontas)) bei į sąsiaurį patenkantis Nemuno nuotėkis. Taršos šaltiniu laikytinos  ir uosto dugno nuosėdos, kai dugno gilinimo metu dumblas bei ištirpusios medžiagos pasklinda vandens tėkmės kryptimi. Šis poveikis laikinas ir labai lokalus dėl nedidelių tėkmės greičių prie krantinių. Tačiau žuvų neršto ir migracijos  laikotarpiais būtina gilinimo darbus vykdyti esant tik gamybiniam būtinumui.

Šalia krantinės Nr. 68 yra viena Klaipėdos valstybinio jūrų uosto aplinkos monitoringo stotis B13. Šioje stotyje atliekamo monitoringo vidutinės 2015–2017 m. reikšmės pateiktos 3.2 lentelėje.

3.2 lentelė. Vandens taršos rodikliai pagal Klaipėdos valstybinio jūrų uosto aplinkos monitoringo B13 stoties duomenis.

| Rodiklis | Kaitos ribos | DLK vandens telkinyje |
| --- | --- | --- |
| pH | 7,7–8,8 | 6,0–9,0 |
| ChDS mgO2/l | 20,1–66,6 | 125 |
| BDS7, mgO2/l | 0,9–4,3 | ≤6 |
| NH43+, mg/l | 0,015–0,356 | – |
| NO2-, mg/l | 0,006–0,223 | – |
| NO3-, mg/l | 0,149–11,8 | – |
| Bendrasis azotas, mg/l | 0,7–7,25 | 2,5 |
| Bendrasis fosforas, mg/l | 0,015–0,157 | 0,1 |
| Zn, μg/l | a<40 | 100 |
| Naftos angliavandeniliai, mg/l | a<0,1 | 0,2 |

Čia: a< – mažiau tyrimo metodo aptikimo ribos

Planuojant krantinės Nr. 68 rekonstrukcijos bei gilinimo iki 14,5 m (III etapas) darbus Klaipėdos valstybinio jūrų uosto užsakymu buvo ištirtas gruntas šalia krantinių (3.3 pav,, Nr.3–Nr.5).

3.3 paveikslas. Grunto mėginių bei Klaipėdos valstybinio jūrų uosto aplinkos monitoringo stoties vietos (paruošta pagal www.maps.lt, 2015–2017 m. orto-foto)

Atlikus mėginių analizę nustatyta, kad didesnėje dalyje rastas gruntas priskiriamas II užterštumo klasei ir tik trečdalyje teritorijos rastas gruntas priskiriamas III užterštumo klasei.  Mėginių, paimtų šalia krantinės Nr. 67–70, analizė pateikta 3.3 lentelėje.

3.3 lentelė. Grunto cheminė analizė (grunto mėginiai paimti 2017-10-03)

| Mėginio Nr. | Grunto tipas | Užterštumo klasė | Kenksmingų medžiagų koncentracija mg/kg sausos masės |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NP | As | Cd | Cr | Cu | Ni | Pb | Zn | Hg | PCB | PAA | TBA |
| LAND-46A-2002 | Smėlis | I | <100 | <3 | <0,5 | <30 | <10 | <10 | <20 | <60 | <0,1 | <0,007 | <1,0 | <0,01 |
|  | Smėlis | II | 100-200 | 3-5 | 0,2-1,0 | 30-50 | 10-40 | 10-20 | 20-50 | 60-100 | 0,1-0,2 | 0,007-0,01 | 1,0-1,15 | 0,01 |
|  | Dumblas | II | <500 | <10 | <2 | <100 | <100 | <50 | <100 | <300 | <0,05 | <0,02 | <2,0 | 0,01 |
|  | Smėlis | III | 200-1500 | 5-29 | 1-5 | 50-200 | 40-200 | 20-100 | 50-200 | 100-400 | 0,2-1,2 | 0,01-0,03 | 1,5-3,0 | 0,01-0,1 |
|  | Dumblas | III | 500-1500 | 10-29 | 2-5 | 100-200 | 100-200 | 50-100 | 100-200 | 300-400 | 0,5-1,2 | 0,02-0,03 | 2,0-3,0 | 0,01-0,1 |
|  | Smėlis, dumblas | IV | >15000 | >29 | >5 | >200 | >200 | >100 | >200 | >400 | >1,2 | >0,03 | >3,0 | >0,1 |
| 3 | Smėlingas dumblas | II | <50 | 5 | 0,24 | 24 | 78 | 18 | 5 | 68 | <0,05 | <0,02 | <2,0 | 0,01 |
| 4 | Aliauritinis smėlis | III | <50 | 5 | 0,40 | 28 | 15 | 22 | 6 | 84 | <0,05 | <0,007 | <1,0 | 0,01 |
| 5 | Aliauritinis dumblas | II | <50 | 4 | 0,27 | 27 | 13 | 17 | 5 | 200 | <0,05 | <0,02 | <2,0 | 0,01 |

Užterštumo klasės yra nustatomos pagal LAND 46A-2002. Pagal šį dokumentą yra išskiriamos keturios grunto užterštumo klasės: I, II, III ir IV. Gruntas, priskirtas I klasei yra mažiausiai užterštas, o priskirtas IV klasei – daugiausiai užterštas. II užterštumo klasės gruntą leidžiama gramzdinti jūroje už priekrantės zonos (giliau negu 30 m) esančiuose teritoriniuose vandenyse, iš anksto numatytose vietose. III užterštumo klasei priskirtą gruntą leidžiama gramzdinti jūroje už priekrantės zonos (giliau negu 30 m) esančiuose teritoriniuose vandenyse tik tuo atveju, jeigu pagal LAND 46A–2002 II priede esantį 2-ąjį sąrašą nustatytų kenksmingų medžiagų koncentracijos neviršija ribinių verčių. Atsižvelgiant į tyrimų rezultatus ir vadovaujantis LAND 46A–2002 iškastas gruntas bus gramzdinamas III tolimajame dampinge, kurio keturių kampų koordinatės (pagal UTM 34 N zoną) yra:

1) 484926,87 ir 6165653,41; 2) 486939,82 ir 6166435,69; 3) 487650,74 ir 6164455,03; 4) 485672,03 ir 6163687,76.

3.9  Informacija apie tankiai apgyvendintas teritorijas ir jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos

Planuojama rekonstruoti krantinė Nr. 68 yra pramoniniame Klaipėdos miesto rajone ir nutolusios 150–200 m nuo Nemuno gatvės. Duomenų apie atskiruose miesto gyvenamuosiuose rajonuose gyvenančių asmenų skaičių Lietuvos statistikos departamentas neteikia. Statistikos departamento duomenimis 2017 metais visoje Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje gyveno 149 701 gyventojas, o jų kaita 2010–2017 m. pateikta 3.4 paveiksle.

3.4 paveikslas. Gyventojų skaičiaus kaita Klaipėdos miesto savivaldybėje (pagal  Lietuvos statistikos departamento duomenis)

3.10  Informacija apie vietovėje esančias nekilnojamąsias kultūros vertybes

Krantinė Nr. 68 neįtraukta į Nekilnojamų kultūros vertybių registrą. Šalia jos yra šios kultūros vertybės: 1) Klaipėdos celiuliozės fabriko pastatų kompleksas (270 m); 2) Namas (610 m); 3) Klaipėdos kino teatras „Aurora“ (800 m). Kultūros vertybių atstumai bei kodai yra pateikti 3.5 paveiksle.

3.5 paveikslas. Kultūros vertybės šalia krantinės Nr. 68 (paruošta pagal http://kvr.kpd.lt)

4  GALIMO POVEIKIO APLINKAI RŪŠIS IR APIBŪDINIMAS

4.1 Poveikis gyventojams ir visuomenės sveikatai, įskaitant galimą neigiamą poveikį
gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei aplinkai, vietos darbo rinkai bei vietovės gyventojų demografijai, gyventojų saugai ir visuomenės sveikatai dėl fizikinės, cheminės, biologinės taršos ir kvapų

Planuojami krantinės Nr. 68 rekonstrukcijos ir gilinimo iki 14,5 m (III etapas) darbai neturės neigiamo poveikio vietos gyventojams, jų demografijai ir visuomenės sveikatai bei rekreacijai, nes veikla vykdoma trumpai, o rekonstrukcijos darbai planuojami pramoniniame rajone ir yra labai lokalūs, bus rekonstruojama dalis krantinės Nr. 68 (125,27 m) bei iškasama 12 700 m3 grunto. Jei rekonstrukcijos darbus atliks Lietuvos kompanija, tai bus galimybė plėstis vietos darbo rinkai, priešingu atveju darbo rinkos plėtra nevyks. Tačiau eksploatacijos metu krovos kompanija, plėsdama jūros krovinių pervežimus, sudarys sąlygas plėstis darbo rinkai. Krantinės rekonstrukcija neturės neigiamo poveikio visuomenės sveikatai dar ir dėl šių priežasčių: poliakalių, žemsiurbių bei kitų mechanizmų triukšmas bus trumpalaikis ir, kaip rodo Klaipėdos jūrų uosto praktika, neviršija triukšmo ribinių reikšmių artimoje nuo darbo vietos zonoje; mechanizmų (vilkikų, vilkikų ir kt.) oro tarša prilygsta sunkiasvorio transporto priemonės (sunkvežimio) keliamai taršai, nes jų galia (140–300 kW) ir kuro sunaudojimas  yra panašus. Rekonstrukcijos darbams naudojamo transporto srautai nesukels papildomų spūsčių ir nepadidins oro užterštumo išmetamosiomis dujomis, nes tiek atvykti, tiek išvykti iš statybvietės bus galima aplenkiant pagrindinius miesto rajonus. Planuojami darbai neturės įtakos biologinės taršos bei kvapų susidarymo, o cheminė tarša bus minimali laikantis statybos ir rekonstrukcijos darbus reglamentuojančių teisės aktų bei techninių reglamentų (plačiau apie tai 2.9 ir 2.11 skyriuose). Fizinė tarša (triukšmas) gyvenamuosiuose rajonuose neviršys ekvivalentinio triukšmo lygio (plačiau 2.10 skyriuje).

4.2 Poveikis biologinei įvairovei

Planuojama rekonstruoti krantinė Nr. 68 yra uosto teritorijoje (pagal uosto planą – 3 priedas). Teritorijos užstatymas nesikeis, nes bus atliekami tik rekonstrukcijos darbai. Šalia jos nėra saugomų rūšių augimviečių ar radimviečių. Artimiausia saugoma teritorija yra Kuršių nerijos nacionalinis parkas (kartu su jame esančiais draustiniais) (plačiau apie jį 3.5 skyriuje).

Kuršių marios žuvininkystės požiūriu yra pats vertingiausias šalies vandens telkinys. Lietuvai priklausančioje marių dalyje kasmet sužvejojama 30–50 kg/ha žuvies. Žymią laimikių dalį sudaro vertingos žuvų rūšys, tokios kaip karšis, sterkas, stinta ir kt. Mariose sutinkama daug praeivių žuvų rūšių, kurios migruoja Klaipėdos sąsiauriu. Penkios praeivės rūšys yra ypač svarbios Klaipėdos sąsiauryje bei šiaurinėje Kuršių marių dalyje: lašišos yra įtrauktos į Lietuvos raudonąją knygą, perpelės, žiobriai ir šlakiai priklauso saugomoms žuvų rūšims, stintos yra labai svarbios verslinės žuvų rūšys. Būtent šioms žuvų rūšims yra įvesti Aplinkos ministerijos gilinimo darbų apribojimai migracijų metu. Klaipėdos sąsiauryje dažniausiai sužvejojamos gėlavandenės žuvų rūšys: kuojos, ešeriai, pūgžliai, plakiai, karšiai, sterkai. Praktiškai visų žvejybų metu šios žuvų rūšys sutinkamos eksperimentiniuose laimikiuose. Dalis karšių, sterkų ir ešerių iš Kuršių marių pavasario pabaigoje ir vasaros pradžioje migruoja į Baltijos priekrantę atsiganyti, o grįžta į marias rudens metu, todėl migracijų metu šios rūšys gali būti gausios sąsiauryje, o kitu metų laiku gali būti rečiau sutinkamos. Klaipėdos sąsiaurio vakarinėje dalyje ties Kiaulės nugaros sala bei marių šiaurinėje dalyje iki Alksnynės ir piečiau, daugiamečių stebėjimų duomenimis nustatytos daugelio žuvų rūšių nerštavietės. Iš svarbesnių versliniu požiūriu rūšių minėtuose rajonuose daugiausiai ešerių ir kuojų nerštaviečių.

Atsižvelgiant į tai, kad rekonstrukcijos bei gilinimo darbai buvo ir ankščiau atliekami Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste, kurių metu bioįvairovė Klaipėdos sąsiauryje nesumažėjo, o šiuo metu planuojami darbai palies tik labai nedidelę uosto teritoriją, galima daryti išvadą, kad planuojami krantinės Nr. 68 rekonstrukcijos ir gilinimo iki 14,5 m (III etapas)  darbai neturės reikšmingos įtakos Kuršių marių žuvų populiacijai bei mitybinei bazei.

4.3  Poveikis žemei ir dirvožemiui

Atliekant planuojamą krantinės Nr. 68 rekonstrukciją  bei gilinimą iki 14,5 m (III etapas), poveikis žemei ir dirvožemiui bus minimalus arba jo išviso nebus. Gilinimo iki 14,5 m darbų metu planuojama nusiurbti 1 000 m3 dumblo ir iškasti 11 700 m3 (plačiau 2.3 skyrius). Atliekant rekonstrukcinius darbus, nebus keičiama pagrindinė tikslinė žemės paskirtis.

4.4  Poveikis vandeniui, pakrančių zonoms ir jūrų aplinkai

Atliekant planuojamą krantinės Nr. 68 rekonstrukciją bei gilinimą iki 14,5 m (III etapas)  nebus neigiamo poveikio vandeniui, pakrančių zonai bei jūrinei aplinkai. Neigiamas poveikis gruntiniams vandenims, Klaipėdos I ir III vandenvietėms bei hidrologiniam režimui nenustatytas (plačiau 3.7 skyriuje). Taip pat nebus neigiamo poveikio sportinei žūklei, navigacijai bei rekreacijai.

4.5 Poveikis orui ir vietovės meteorologinėms sąlygoms

Atliekant planuojamą krantinės Nr. 68 rekonstrukciją bei gilinimą iki 14,5 m (III etapas) nebus neigiamo poveikio vietos meteorologinėms sąlygoms. Galimas trumpalaikis neigiamas poveikis oro kokybei dėl rekonstrukcijos ir gilinimo darbams naudojamų mašinų (su vidaus degimo varikliais) išmetamųjų dujų, tokių kaip anglies monoksidas, azoto oksidai, sieros dioksidas ir kietos dalelės, patekimo į aplinką. Oro užterštumo analizė buvo atlikta pagal Aplinkos apsaugos agentūros duomenis (http://oras.gamta.lt/cms/index?rubricId=45be1152-1e5a-4162-a612-e03ba819de98, žiūrėta 2018 05 16) (5 priedas). 2016 m. duomenimis Klaipėdos miesto oro užterštumas CO, NO2, SO2, KD2,5, KD10 buvo didesnis aplinkiniuose gyvenamuosiuose rajonuose aplink miesto centrą, o ne krantinės Nr. 68 teritorijoje (4.1 lentelė). Tačiau šių teršalų vidutinės metinės koncentracijos yra mažesnės už ribines vertes.

4.1 lentelė. Oro užterštumo palyginimas krantinės Nr. 68 ribose su miesto gyvenamajame rajone pagal Aplinkos apsaugos agentūros 2016 m. duomenis

| Teršalai | Vidutinė metinė koncentracija krantinės Nr. 68 teritorijoje | Vidutinė metinė koncentracija Klaipėdos miesto centre | Ribinė vertė |
| --- | --- | --- | --- |
| CO, mg/m3 | 0,21–0,22 | 0,41–0,46 | 10 |
| NO2, µg/m3 | 16–20 | 31–35 | 40 |
| SO2, µg/m3 | 4,6–5,2 | 4,6–5,2 | 20 |
| KD2,5, µg/m3 | 8,1–9,0 | 11–12 | 25 |
| KD10, µg/m3 | 14–16 | 33–40 | 40 |

Remiantis šių duomenų analize galima daryti išvadą, kad rekonstrukcijos ir gilinimo darbams naudojamų mašinų (su vidaus degimo varikliais) išmetamos dujos tik laikinai pablogins oro kokybę, tačiau jos, kartu su aplinkinės teritorijos teršalais, neviršys kitų gyvenamųjų rajonų koncentracijų.

4.6  Poveikis kraštovaizdžiui

Planuojami rekonstrukcijos ir gilinimo darbai neturės neigiamo poveikio kraštovaizdžiui, nes krantinė Nr. 68 nėra kultūros ar kitokia vertybė, o visi statybos darbai bus atliekami nekeičiant reljefo formų. Šios planuojamos veiklos taip pat neturės įtakos rekreacijai, nes krantinės yra pramoniniame miesto rajone uosto ribose.

4.7 Poveikis materialinėms vertybėms

Planuojamos rekonstruoti ir gilinti krantinė Nr. 68 yra Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ribose ir priklauso UAB „Bega“. Jų rekonstrukcija yra suinteresuotas pats uostas, o visi rekonstrukcijos darbai bus atliekami laikantis Statybos techninio reglamento, todėl triukšmas ir vibracija bus minimali ir neturės neigiamos įtakos aplinkinėms teritorijoms.

4.8  Poveikis kultūros paveldui

Planuojamos rekonstruoti krantinė Nr. 68 nėra įtraukta į kultūros paveldo kadastrą. Kadangi artimiausia kultūros vertybė yra Klaipėdos celiuliozės fabriko pastatų kompleksas (Kultūros vertybių registro unikalus objekto kodas 23210), nutolęs nuo krantinių daugiau kaip 270 m, tad kultūros paveldui ši rekonstrukcija neturės įtakos.

4.9  Galimas reikšmingas poveikis analizuotų veiksnių sąveikai

Ekstremalių situacijų tikimybė yra susijusi su poliakalės bei žemsiurbės darbu laivybos metu. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto naudojimo taisyklės (patvirtinta LR Susisiekimo ministerijos įsakymu 2014-02-17 Nr. 3-70-(E), TAR, 2014-02-17, Nr. 1637) numato, jog „Darbai, keliantys grėsmę saugiam laivų plaukiojimui ar stovėjimui uosto akvatorijoje, derinami su uosto kapitonu“. Saugios laivybos reikalavimus nustato LR Saugios laivybos įstatymas (2000, Nr. 75-2264;  2014-10-09 Nr. XII-1218). Laikantis šių reikalavimų, ekstremalių situacijų rizikos (susijusios su laivyba) galima visiškai išvengti.

4.10  Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto  krantinė Nr. 68 yra Lietuvos Respublikos ribose, šiaurinėje Kuršių marių dalyje. Jos rekonstrukcija ir pagilinimas turi vietinę reikšmę ir neturi priežastinio  ryšio su nešmenų pernaša, negali paveikti gretimos valstybės jūrų krantų būklės ir Klaipėdos sąsiaurio vandens apykaitos, lemiančios Kuršių marių hidrologinį režimą. Todėl ši veikla neturės ir jokio neigiamo tarpvalstybinio poveikio.

4.11  Planuojamos ūkinės veiklos charakteristikos ir (arba) priemonės, kurių numatoma imtis siekiant išvengti bet kokio reikšmingo neigiamo poveikio arba užkirsti jam kelią

Siekiant išvengti neigiamo poveikio aplinkai ir visuomenei, kuris gali kilti atliekant Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės Nr. 68 rekonstrukciją ir gilinimą, numatoma:

1. Informuoti kompaniją, kuri atliks gilinimo darbus šalia krantinės Nr. 68, apie Lietuvoje galiojančias triukšmo normas (Lietuvos higienos normą HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“. 2011, Nr. 75-3638). Ši kompanija turėtų įsipareigoti savo darbus organizuoti taip, kad gyvenamuosiuose rajonuose gilinimo darbų keliamas triukšmo lygis vakare bei nakties metu neviršintų leistinų verčių pagal Lietuvos higienos normą HN 33:2011.   2. Krantinės rekonstravimo ir akvatorijos gilinimo darbų metu vadovautis LAND 46A-2002 Grunto kasimo jūrų ir jūrų uostų akvatorijose ir iškastų gruntų tvarkymo taisyklėmis  ir Aplinkos ministro 1997 m. balandžio 17 d. įsakyme Nr. D1-127 „Dėl Klaipėdos uosto gilinimo darbų poveikio žuvininkystei vertinimo“ numatyta tvarka, kompensuojant  žalą žuvų ištekliams.

3. Atliekant planuojamus rekonstrukcijos ir gilinimo darbus, galimas neigiamas poveikis aplinkai bei žmonių sveikatai yra sietinas su įvairiais nelaimingais atsitikimais statybų metu. Laikantis „Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo“ (Žin., 2003, Nr. 70-3170), „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių“ (Žin., 2007, Nr. 10-403), vadovaujantis LST EN 206-1 ir ST 121895674.06:2009 „Betonavimo darbai“ nuostatomis, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto naudojimo taisyklių (patvirtinta LR Susisiekimo ministerijos įsakymu 1997-07-07 Nr. 264, Žin., 2007, Nr.22-853) ir  LR Saugios laivybos įstatymo (pakeitimas 2005-02-15 Nr. X-116, Žin., 2005, Nr. 31-974) nelaimingų atsitikimų, kurie sukeltų reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai, bus galima visiškai išvengti.

LiteratŪra

- Planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodiniai nurodymai, patvirtinti 2010 m. liepos 22 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-639. Pakeista 2014 m. gruodžio 16 d. AM įsakymu Nr. D1-1026.

- Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas (1996-08-15 Nr. I-1495, Žin., 2005, Nr. 84-3105; 2008, Nr. 81-3167; 2011, Nr. 77-3720; 2013 Nr. 76-3835; 2014 Nr. 19959).

- Krantinių Nr.67 ir Nr.68 Nemuno g. 2, Klaipėdoje, rekonstravimo techninis projektas. UAB „Sweco hidroprojektas“,  Kaunas, 2015.

- Šiaurinio ir pietinio bangolaužių rekonstravimas (statybos). Išorinio  ir vidinio laivybos kanalo gilinimo, Kuršių nerijos šlaito tvirtinimo ir pietinių vartų hidrodinaminio modeliavimo ataskaita (vidinis laivybos kanalas). Lietuvos energetikos institutas,   Kaunas, 2016.

- Klaipėdos uosto akvatorijos vandens būklės problemų priežasčių nustatymo bei priemonių vandens būklės problemoms spręsti parinkimo studijos II-oji tarpinė ataskaita. Klaipėdos universitetas, Gamtos tyrimų centras, 2015.

- Valstybės žinios. „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir Šventosios valstybinio jūrų uosto akvatorijų gilinimo projektavimo, gilinimo, dugno valymo ir techninės priežiūros taisyklės“. 2013-09-21, Nr. 100-4961.

- Lietuvos statybininkų asociacija. Statybos taisyklės ST 121895674.06:2009 „Betonavimo darbai“.

- Valstybės žinios. „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“. 2007, Nr. 10-403.

- Lietuvos standartizacijos departamento patvirtinti LST EN 12699:2003 „Specialieji geotechniniai darbai“.

- Valstybės žinios. Lietuvos higienos norma HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“. 2007, Nr. 55-2162.

- Valstybės žinios. „Ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių tipo patvirtinimo ir teršalų išmetimo ribojimo tvarka“. 2005, Nr. 68-2458.

- Valstybės žinios. Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“. 2011, Nr. 75-3638.

- Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos kanalo maksimalaus gilinimo ir platinimo galimybių Plėtros planas. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas. Ataskaita. Knyga 1. UAB „Sweco Lietuva“, Klaipėda, 2013.

- UAB „Sweco Hidroprojektas“. Krantinių Nr. 67 ir Nr. 68 Nemuno g. 2, Klaipėdoje, rekonstravimo projektas. Triukšmo sklaidos vertinimas. Klaipėda, 2014.

- Valstybės žinios. „Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas“. 2003, Nr. 70-3170.

- Valstybės žinios. „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijos teisinio įregistravimo“. 1993, Nr. 59-1154.

- Valstybės žinios. „Klaipėdos valstybiniam jūrų uostui priskirta žemė ir akvatorija“ pakeitimas, patvirtintas LRV nutarimu 2011-09-07 Nr. 1043 „Klaipėdos valstybiniam jūrų uostui priskirta žemė ir akvatorija“. 1993, Nr. 59-1154; 2011, Nr. 22-1056.

- Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo studija (I ir II dalys). Vilnius, 2013.

- Valstybės žinios. „Dėl Dzūkijos, Kuršių nerijos, Žemaitijos nacionalinių parkų, Trakų istorinio nacionalinio parko ir Viešvilės valstybinio rezervato įsteigimo“. 1991, Nr. 13-332.

- Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba. Kuršių nerijos nacionalinis parkas. http://www.vstt.lt/VI/rubric.php?rubric_id=84 (Žiūrėta 2018 05 21).

- Valstybės žinios. „Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko ir jo zonų ribų plano patvirtinimo“. 2010 m., Nr. XI-1248

- Valstybės žinios. „Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko planavimo schemos (generalinio plano)“. 1994, Nr. 99-1977.

- Valstybės žinios. „Grunto kasimo jūrų ir jūrų uostų akvatorijose ir iškastų gruntų tvarkymo taisyklės LAND 46A-2002“. 2002, No. 27-976; 2011, Nr. 43-2050.

- Aplinkos apsaugos agentūra. 2016 metų vidutinės metinės koncentracijos Klaipėdos miesto aplinkos ore. http://oras.gamta.lt/cms/index?rubricId=45be1152-1e5a-4162-a612-e03ba819de98, žiūrėta 2018 05 16.

- Valstybės žinios. „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto naudojimo taisyklės“. 2007, Nr.22-853; 2014-02-17, Nr. 1637.

- Valstybės žinios. „Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymas“. 2000, Nr. 75-2264; 2014-10-09 Nr. XII-1218.

1 priedas

Atrankos išvada (2013–11–19, Nr. (2.6)–A4–4286)

2 priedas

Santrauka iš: Krantinių Nr.67 ir Nr.68 Nemuno g. 2, Klaipėdoje, rekonstravimo projektas, III etapas.

7.3.3 III statybos etapas

Trečiajame statybos etape numatoma rekonstruoti krantinės Nr.68 likusią dalį (rekonstruojamos dalies ilgis - 125,27m.).

Skaičiuojamasis laivas iki DWT 100000 tonų, kurio maksimalus ilgis 250 m. Krantinę eksploatuojant numatoma naudoti portalinį kraną, kurio bėgių planinė padėtis (rekonstravus krantinę atstatoma į pirminę padėtį. Be to, įvertintos apkrovos nuo mobilaus krano LHM 400 (esamo šiuo metu) ir mobilaus krano LHM 600 numatyto naudoti ateityje.

Krantinės ir rostverko viršaus altitudė yra +2,15m. Projektinė dugno alt. -16,00m. (nevertinant leistino gilinimo perviršio). Šio projekto apimtyje gilinimas atliekamas iki altitudės -14,5 m. Leistinas gilinimas ateityje iki -16,0 m, nekeičiant konstrukcijų priimtų šiame III etape.

Krantinė suprojektuota iš kombinuotų plieninių įlaidų spraustasienės, inkaruotos pasvirusiais injekciniais inkarais. Viršutinė dalis – monolitinis gelžbetoninis rostverkas, atremtas į priekinę spraustasienę į dvi eiles gelžbetoninių polių, perduodančių vertikalius krūvius į gilesnius grunto sluoksnius.

Standus ištisinis rostverkas tvirtai išlaiko atstumą tarp pokraninių bėgių. Rostverkas gerai išskirsto prisišvartuojančio laivo smūgio į atmušas jėgą. Krantinių kordonų lūžio vietoje priimta atmuša 250-100 WF, likusioje dalyje įrengiamos atmušos ANP 800 E1 L=2,00 m ilgio. Taip pat įrengiami švartavimo stulpeliai, kurių laikomoji galia – 1500kN.

Įlipimo kopėčios pirmiausia naudojamos priėjimui prie švartavimo įrenginių ir nelaimės atveju sudaryti galimybę į vandenį įkritusiems asmenims išlipti į krantą. Kopėčios yra įrengiamos kas ~40m. Šis atstumas taip pat tenkina darbų saugos reikalavimus, tokius kaip maksimalus evakuacijos kelio ilgis.

Kopėčių apačia įrengta apie 0,45 m aukščiau (žemiausio vandens lygio), kad būtų pasiekiamas išlipimas iš vandens. Kopėčių apačios altitudė: - 0,50 m.

Gelžbetoninio rosverko viršutinei briaunai įrengiama apsauga iš 35 cm aukščio gelžbetonio bortelių. Ši briauna tarnaus teritorijoje eksploatuojamų mobilių transporto priemonių apsaugai ir paviršinio vandens patekimui į Kuršių marias.

Betoninės konstrukcijos išskyrus apsauginį bortelį nedažomos. Apsauginis bortelis dažomas juoda ir geltona spalva. Plieninės konstrukcijos (kopėčios) dažomos šviesiai pilka spalva, švartavimosi stulpeliai dažomi juoda spalva, atmušų dalys taip pat juodos spalvos.

Projekte numatyta pratęsti esamus geležinkelio kelius Nr. 1 ir Nr. 2 į krantinę Nr. 67, o dalį jų perkloti esamose ašyse ištaisant jų geometriją. Įvertinant tai, kad geležinkelio keliai projektuojami portalinių kranų tarpatramyje, atstumas tarp geležinkelio kelių Nr. 1 ir Nr. 2 ašių projekte numatytas 4,30 m.

Geležinkelio keliai Nr. 1 ir Nr. 2 prasideda ties II statybų etapo pabaiga / III statybų etapo pradžia. Trasos pradžia PK 0+00 ir trasos pabaiga PK 1+24,93 žymi projektavimo darbų pradžią ir pabaigą, neatkartojant esamo geležinkelio piketažo, t.y. projektuojamų geležinkelių piketažas nėra pririštas prie jokio esamo geležinkelio kelių piketažo. Geležinkelio kelių piketažas sutampa. Kelio Nr. 1 ir Nr. 2 ilgis – 124,93 m, keliai suprojektuoti tiesėje atkartojant esamą situaciją.

Keliams naudojami nauji R65 bėgiai ant gelžbetoninių pabėgių su elastiniu tvirtinimu, pabėgių epiūra 1600 vnt./km. Projektuojamų kelių prisijungimui į esamus kelius krantinėje Nr. 69 numatyta įrengti naujus 12,5 m ilgio R65 – R50 pereinamuosius bėgius ant gelžbetoninių pabėgių su elastiniu tvirtinimu, pabėgių epiūra 1600 vnt./km. Keliai klojami ant skaldos balasto, kurio sluoksnio storis po pabėgiu ties bėgiu turi būti ne mažesnis kaip 40 cm.

Kelių Nr. 1, 2 išilginio profilio projektinis nuolydis yra 0,50 ‰ Pk 0+00 – Pk 1+00, projektinis aukštis +2.15 m – +2.10 m. Atsižvelgiant į esamą ir numatomą krovos darbų technologiją ir turimus krovimo įrenginius krantinėse Nr. 67 ir Nr. 68, geležinkelio keliai Nr. 1 ir Nr. 2 bus naudojami krovimo, tame tarpe ir perkrovimo iš vieno vagono į kitą darbams atlikti.

Rekonstruojamos krantinės danga suprojektuota iš surenkamo gelžbetoninių plokščių, monolitinio gelžbetonio ir dalis laikinos dangos iš trupinto betono. Sprendimas priimtas, dėl universalumo, ilgaamžiškumo, itin didelių taškinių, momentinių apkrovų ir atsparumo. Betoninės plokštės bus gaminamos pagal specialų užsakymą plokštes išdetalizavus darbo projekto brėžiniuose.

Projekte suprojektuoti keli plokščių tipai KP – kelio plokštės ir GP – geležinkelio plokštės. Komunikacijų kanalo zonoje numatyti du plokščių tipai KP-1 ir KP-3, nes kanalo plotis kintamas (įtakojo geležinkelio kreivės, objekto suskirstymas etapais ir krantinės rostverko konstruktyvas). KP plokštėms suprojektuotas dviatramis tipas, atremiama rostverko ir latako konstrukcijas. Suprojektuotos plokštės – KP-1 (zona – kanalas komunikacijoms), KP-2 (zona – lietaus surinkimo latakas ir darbų riba), KP-3 (zona – kanalas komunikacijoms). Geležinkelio kelių zonose suprojektuoti trys betoninių plokščių tipai GP-1, GP-2 ir GP-3. Plokštės atremiamos ant medinių tašų kurie įrengiami tarp geležinkelio kelio pabėgių. GP-1; GP-2;GP-3. Plokštėms naudojama armatūra S240 ir S500 ir įdėtinės detalės plokštėms eksploatuoti/montuoti (detalizuojama darbo projekte).

Įrengus pokraninį kelią ir dangas geležinkelio kelių zonose bėgių ertmės užpilamos gumos granulių ir prepolimero mišiniu. Mišinio santykis turi būti toks, kad atlaikytų įrenginių ilgametes apkrovas.

Krano kelio bėgių demontavimo darbai numatyti konstrukcijų dalyse. Pokraninį kelią suprojektuota įrengti iš R65 tipo bėgių, 10,50 m atstumu vienas nuo kito. Bėgiai įrengiami ant elastinių padėklų (tipas Gantrex Mk6-RB-200 arba lygiaverčių) turinčių profiliuotą viršutinį paviršių, kurie įrengiami ant plieninių plokštelių 500x20 mm su visomis reikalingomis kiaurymėmis gnybtams ir ankeriams. Pritvirtinimo atstumas – 500 mm. Gnybtai reguliuojami (tipas Gantrex 41/125/BN arba lygiaverčiai), įskaitant varžtus M24x300, 8.8 cinkuotus su veržlėmis ir poveržlėmis. Pokraninio kelio gale įrengiamos atmušos iš plieninės konstrukcijos ir padengiamos antikorozinės apsaugos gruntu ir dviejų spalvų (geltonais ir juodais) dažais. Esamos kranų elektros kolonėlės Nr.7; Nr.8; nr.9 ir jas maitinančios 0,4kV kabelinės linijos patenka į statybos zonos ribas, todėl projekte nuspręsta jas demontuoti. Kabelinės linijos demontuojamos statybos zonos ribose. Visi demontuoti įrenginiai turi būti pristatyti į Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos „Bega“ sandėlį.

Atlikus krantinių konstrukcijų ir dangų remontą bei įrengus inžinerinių komunikacijų kanalą atstatomos krano elektrinės kolonėlės ir jas maitinančios kabelinės linijos. Kadangi demontuotos kolonėlės ir kabelinės linijos yra pasenusios, jų vietoje projektuojamos naujos tokių pačių parametrų el. kolonėlės ir jas maitinančios linijos.

Krano elektros kolonėlėm Nr.7 ir Nr.8 elektros energija tiekiama iš esamos transformatorinės TP-1 0,4kV paskirstymo skydo fiderio Nr.20.

III statybos darbų etape numatoma esamo gaisrinio vandentiekio rekonstravimas. Rekonstravimas numatomas dėl naujai įrengiamo gelžbetoninio krantinės pamato. Vamzdynas įrengiamas iš plastikinių PN10 DN100 vandentiekio vamzdžių, kurie po krantinės pamatu montuojami plieniniame apsauginiame dėkle, įrengimo gylis yra apie 2,10 m. Šulinys RV1-161 rekonstruojamas pagilinant, sureguliuojant liuką pagal naujai įrengiamos dangos altitudę, bei naujai sumontuojant priešgaisrinį hidrantą. Prieigai prie hidranto įrengiamas apvalus F900 klasės liukas.

Pagrindiniai vamzdynų parametrai:

- Skersmuo: DN110;

- Medžiaga: polietilenas.

Lietaus nuotekų nuvedimui III statybų darbų etape projektuojama linijine lietaus surinkimo sistema. Atsižvelgiant į skersinius krantinės nuolydžius suprojektuotus pagal geležinkelio kelių, o taip pat į pokranino kelio bėgių išdėstymą, sistema susideda iš trijų latakų eilių, išilgai besitęsiančių per visą rekonstruojamos krantinės ilgį. Numatomi latakų pločiai 100 mm, 150mm, tikslios jų įrengimo vietos ir atkarpų ilgiai nurodomi VN dalies brėžiniuose. Latakus apjungia plastikiniai DN315, gelžbetoniniai DN700, DN1000 lietaus nuvedimo šuliniai ir juos jungiantis plastikinis vamzdynas. Gelžbetoniniai šuliniai DN1000 komplektuojami su transporto apkrovai pritaikytomis perdengimo plokštėmis. Plastikiniai DN315 skersmens šuliniai iš išorės armuojami ir apibetonuojami, bei su lietaus surinkimo latakais sudaro vientisą gelžbetoninę konstrukciją. Latako konstrukcijoje privalo būti įrengtos deformacinės ir temperatūrinės siūlės apdorotos aukšto cheminio atsparumo sandarinimo priemonėmis. Šulinių ir latakų įrengimas detalizuojamas darbo projekte. Krantinės pamato konstrukcijoje projektuojami polietileniniai slėginiai nuotekų vamzdžiai kurių klasė yra PN10, diametrai DN110, DN160, DN200. Kadangi šie vamzdžiai yra įbetonuojami, jų kiekiai numatyti konstrukcijų dalyje. Už pamato konstrukcijos ribų vamzdynas projektuojamas iš PVC SN8 klasės movinių vamzdžių kurių diametrai DN200, DN250, DN315, DN400. Gelžbetoninių šulinių aptarnavimui numatomi apvalūs DN600 F900 klasės rakinami liukai, DN315 skersmens šulinių priežiūrai įrengiamos rakinamos kvadratinės F900 klasės 500 mm x 500 mm matmenų grotelės. Antro statybos darbų etapo lietaus tinklai yra apjungiami su dalimi trečio etapo tinklų, bei šulinyje L1-19 prijungiami prie esamo lietaus nuotekų vamzdyno. Šio etapo lietaus nuotekos patenka į 68 krantinės 40 l/s našumo valymo įrenginius.

7.3.4 Gilinimo darbai

7.3.4.2 Akvatorijos prieš krantines Nr.67-68 gilinimo teritorija

III – ajame etape išgilinamas ruožas iki alt. -14,5m. Šis ruožas yra akvatorijoje kur numatoma rekonstruoti likusią krantinės Nr.68 atkarpą iki krantinės Nr. 69. Numatytas išgilinti 40 m pločio ruožas prieš rekonstruojamą krantinę. Iškasos šlaitai formuojami nuolydžiu 1:6. Leistinas gilinimo perviršis negali būti didesnis kaip 0,5 m. Kasimo perviršis į plotį leidžiamas – 3 m. Ties esamos krantinės 69 riba perviršis neleidžiamas. III – ajame etape numatoma iškasti 11 700 m3 moreninio priemolio, molio įskaitant ir leistiną kasimo perviršį. Leistinas gilinimas ateityje iki -16,0 m, nekeičiant konstrukcijų priimtų III etape.

3 priedas

Fragmentas iš žemėlapio: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bendrojo plano (Esama būklė. Žemės naudojimo brėžinys)

4 priedas

Fragmentas iš žemėlapio: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bendrojo plano (Esama būklė. Gamtinė aplinka)

5 priedas

2016 metų vidutinės metinės CO, NO2, SO2, KD2,5 ir KD10 koncentracijos Klaipėdoje