UAB „Lazdijų šiluma“ katilinės, esančios Gėlyno g. 10 Lazdijuose, rekonstrukcijos ir eksploatacijos informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo

2018, Kaunas

Turinys

I. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ (UŽSAKOVĄ)	5

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) kontaktiniai duomenys	5

2. Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas	5

II. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS	5

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas	5

4. Planuojamos ūkinės veiklos fizinės charakteristikos	5

5. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: produkcija, technologijos ir pajėgumai	7

6. Žaliavų, pavojingų ir nepavojingų cheminių medžiagų, preparatų (mišinių), radioaktyviųjų medžiagų, pavojingų ir nepavojingų atliekų naudojimas; planuojamos ūkinės veiklos metu numatomas naudoti ir laikyti tokių žaliavų, medžiagų, preparatų (mišinių) ir atliekų kiekis	8

7. Gamtos išteklių naudojimo mastas ir regeneracinis pajėgumas (atsistatymas)	8

8. Energijos išteklių naudojimas	9

9. Atliekų susidarymas	9

10. Nuotekų susidarymas	9

11. Cheminės taršos susidarymas ir jos prevencija	10

11.1. Oro tarša	10

11.2. Dirvožemio tarša	21

11.3. Vandens tarša	22

12. Fizikinės taršos susidarymas (triukšmas, vibracija, šviesa, šiluma, jonizuojančioji ir nejonizuojančioji (elektromagnetinė) spinduliuotė) ir jos prevencija	22

12.1. Triukšmas	22

12.2. Vibracija	24

12.3. Šiluma	25

12.4. Jonizuojančioji ir nejonizuojančioji (elektromagnetinė) spinduliuotė	25

13. Biologinės taršos susidarymas ir jos prevencija	25

14. Planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių, situacijų bei jų tikimybė ir jų prevencija	25

15. Planuojamos ūkinės veiklos rizika žmonių sveikatai	26

16. Planuojamos ūkinės veiklos sąveika su kita vykdoma ar planuojama ūkine veikla	26

17. Veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas	26

III. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA	27

18. Planuojamos ūkinės veiklos vieta	27

19. Planuojamos ūkinės veiklos sklypo ir gretimų žemės sklypų ar teritorijų funkcinis zonavimas ir teritorijos naudojimo reglamentas pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus, taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Informacija apie vietovės infrastruktūrą, urbanizuotas teritorijas, esamus statinius ir šių teritorijų ir (ar) statinių atstumus nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos	27

20. Informacija apie žemės gelmių išteklius, dirvožemį, geologinius procesus ir reiškinius, geotopus	29

21. Informacija apie kraštovaizdį, jo charakteristiką, gamtinį karkasą, vietovės reljefą	31

22. Informacija apie saugomas teritorijas, „Natura 2000“ teritorijas	33

23. Informacija apie biologinę įvairovę	34

24. Informacija apie jautrias aplinkos apsaugos požiūriu teritorijas – vandens telkinių apsaugos zonas ir pakrantės apsaugos juostas, potvynių zonas, karstinį regioną, gėlo ir mineralinio vandens vandenvietes, jų apsaugos zonas	36

25. Informacija apie teritorijos taršą praeityje	36

26. Planuojamos ūkinės veiklos žemės sklypo ar teritorijos išsidėstymas rekreacinių, kurortinių, gyvenamosios, visuomeninės paskirties, pramonės ir sandėliavimo, inžinerinės infrastruktūros teritorijų atžvilgiu	36

27. Informacija apie vietovėje esančias nekilnojamąsias kultūros vertybes	37

IV. GALIMO POVEIKIO APLINKAI RŪŠIS IR APIBŪDINIMAS	38

28. Galimas reikšmingas poveikis aplinkos elementams ir visuomenės sveikatai	38

28.1. Poveikis gyventojams ir visuomenės sveikatai, įskaitant galimą poveikį gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei aplinkai dėl fizinės, cheminės, biologinės taršos, kvapų	38

28.2. Poveikis biologinei įvairovei	38

28.3. Poveikis saugomoms teritorijoms ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms	39

28.4. Poveikis žemei ir dirvožemiui	39

28.5. Poveikis vandeniui, paviršinių vandens telkinių apsaugos zonoms ir (ar) pakrantės apsaugos juostoms, jūrų aplinkai	39

28.6. Poveikis orui ir klimatui	39

28.7. Poveikis kraštovaizdžiui, gamtiniam karkasui	39

28.8. Poveikis materialinėms vertybėms	39

28.9. Poveikis nekilnojamosioms kultūros vertybėms	39

29. Galimas reikšmingas poveikis 28 punkte nurodytų veiksnių sąveikai	39

30. Galimas reikšmingas poveikis 28 punkte nurodytiems veiksniams, kurį lemia planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių	40

31. Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis	40

32. Numatomos priemonės galimam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, užkirsti jam kelią	40

Šaltinių sąrašas	41

PRIEDAI	42

1 PRIEDAS. Kvalifikacijos dokumentai	43

2 PRIEDAS. Nekilnojamo turto registro duomenys	48

3 PRIEDAS. Oro tarša	61

4 PRIEDAS. Triukšmas	78

5 PRIEDAS. UAB „Lazdijų ŠILUMA” Lazdijų katilinės paraiška taršos leidimui gauti	83

6 PRIEDAS. SRIS išrašas	128

7 PRIEDAS. Laisvos formos deklaracija	132

8 PRIEDAS. KD filtro Pulco Air HTV specifikacija	134

I. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ (UŽSAKOVĄ)

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) kontaktiniai duomenys

UAB „Lazdijų šiluma”, įmonės kodas: 165219441, Gėlyno g. 10, LT-67129 Lazdijai, tel. 8 318 51839; faks. 8 318 51787, el. paštas: lazdijust@ismail.lt .

2. Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas

UAB „Infraplanas“, K. Donelaičio g. 55–2, Kaunas LT-44245, tel. (8 37) 40 75 48, faks. (8 37) 40 75 49, el. p. info@infraplanas.lt. Kontaktinis asmuo: Aivaras Braga, mob. tel. (8 698) 70041.

II. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – UAB „Lazdijų šiluma“ Lazdijų katilinės, esančios adresu Gėlyno g. 10 Lazdijai (Lazdijų rajonas), rekonstrukcija vietoje nusidėvėjusių esamų dviejų po 3 MW galios biokurą deginančių katilų KV-Rm-3 įrengiant du naujus 6 MW bendros galios biomasę deginančius katilus ir tolimesnė taip rekonstruotos katilinės eksploatacija.

Bendras katilinės keičiamų šilumą gaminančių įrenginių galingumas viršija 5 MW (o kartu su rezerviniais katilais sudaro 11 MW).

Atranka atliekama vadovaujantis LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 pakeitimo įstatymo 2 – o priedo 14 - punktu „į Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą įrašytos planuojamos ūkinės veiklos (3.1. šiluminių elektrinių bei kitų deginimo įrenginių, įskaitant pramoninius įrenginius elektrai, garui gaminti ar vandeniui šildyti, įrengimas (kai įrenginių vardinė (nominali) šiluminė galia – mažesnė kaip 150 MW, bet didesnė kaip 5 MW) bet koks keitimas ar išplėtimas“.

4. Planuojamos ūkinės veiklos fizinės charakteristikos

Rekonstruotina UAB „Lazdijų šiluma“ katilinė veikia adresu Gėlyno g. 10 Lazdijų m. Katilinės pagaminama šiluma termofikacinio vandens vamzdynais tiekiama miesto įmonėms bei gyventojams ir naudojama pastatų šildymui ir karšto vandens ruošimui. Šilumos gamybai nuo 2002 metų naudojama kuro rūšis - medienos skiedros (taip pat drožlės, pjuvenos) ir skalūno alyva (iki tol pagrindinis kuras buvo mazutas). Medienos skiedromis kūrenami du po 3 MW galios KV-Rm-3 tipo vandens šildymo katilai. Skalūno alyva naudojama viename 5 MW galios DKVR-6,5/13 tipo katile, kuris yra rezervinis. Rezervinis skysto kuro katilas į darbą jungiamas tik tada, kai nepakanka biokuro katilų pagaminamos šilumos arba jie sugenda. Bendra šilumą gaminančių įrenginių šiluminį galia- 11 MW. Dar vienas skalūno alyva kūrenamas garo katilas katilinėje yra užkonservuotas, nenaudojamas ir todėl kaip taršos šaltinis nevertinamas.

Rekonstrukcija bus atliekama įrengiant naujus 6 MW bendros galios biomasę deginančius katilus vietoje dviejų esamų nusidėvėjusių biokurą deginančių katilų KV-Rm-3 (po 3 MW galios). Įgyvendinus rekonstrukciją katilinės padėtis plane, oro taršos šaltinių kiekis, jų padėtis plane bei darbo rėžimas nesikeis. Bus kūrenamas tik biokuras. Per metus Lazdijų katilinėje bus sudeginama apie 6200 tonų medienos skiedrų. Planuojama, kad katilinėje bus pagaminta 12400 MWh šilumos.

Įmonės teritorijoje be katilinės pastato yra biokuro ir skysto kuro sandėliai, medienos džiovykla, mechaninės dirbtuvės, kuriose atliekami technologinių įrenginių remonto darbai, transporto ir technikos garažai, administracinis pastatas. Didesnė dalis šių pastatų nenaudojami arba naudojami dalinai, paversti sandėliais (kaip pvz. medienos džiovykla- Nr. 12 žr. 2 pav.).

UAB “Lazdijų šiluma” Lazdijų katilinės vieta plane

Rekonstrukcijos metu neplanuojama statyti naujų statinių, keisti sklypo ar pastatų padėties plane.

Rekonstruotina Lazdijų katilinė veikia 24 valandas per parą, 8424 val./metus (351 paros per metus). Šios katilinės gamybos veikloje dirba 12 darbuotojų. Operatoriai dirba visą parą, kiti darbuotojai 5 darbo dienas po 8 val. Planuojamas po rekonstrukcijos darbuotojų skaičius išliks toks pats. Lengvųjų automobilių srautas į katilinės teritoriją- apie 45 automobiliai per parą.

Lazdijų katilinės pastatų planas

5. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: produkcija, technologijos ir pajėgumai

Produkcija

Planuojamoje statyti biokuro vandens šildymo katilinėje bus gaminama šilumos energija, kuri bus tiekiama į centralizuotus miesto šilumos tinklus.

Pajėgumai

Įgyvendinus analizuojamą projektą per metus ketinama pagaminti 12400 MWh šilumos energijos.

lentelė. Planuojama pagaminti produkcija

| Pavadinimas | Planuojamas pagaminti produkcijos kiekis |
| --- | --- |
| Šilumos energija | 12400 MWh |

Technologijos

Lazdijų katilinėje yra sumontuoti: du po 3 MW galios vandens šildymo katilai Kv-Rm-3, kūrenami medienos drožlėmis ir rezervinis vandens šildymo katilas DKVR-6,5/13 (5 MW galios), kūrenamas skalūno alyva (dar katilinėje yra užkonservuotas avarinis garo katilas kūrenamas skalūno alyva, kurį galima būtų naudoti avarijų atvejais, bet kadangi šis katilas nėra naudojamas, jis kaip taršos šaltinis nevertinamas). Rezervinis skysto kuro katilas į darbą jungiamas tik tada, kai sugenda biokuro katilai arba jiems nepakanka biokuro (vidutiniškai per metus anksčiau tai sudarydavo 200 katilo darbo val.; modernizavus biokuro katilus tikėtina, kad skystu kuru kūrenamo katilo poreikis sumažės). Suminė katilinės naudojamų šilumą gaminančių įrenginių galia- 11 MW.

lentelė. Planuojama šilumos gamybos įranga

| Katilų tipas, markė | Kuras | Katilų kiekis, vnt. | Instaliuota galia, Mw |
| --- | --- | --- | --- |
| Nauji (analogas- dabartinis KV-Rm-3) | Biokuras | 2 | 6 (suminė) |
| Esamas rezervinis DKVR-6,5/13 | Skalūno alyva | 1 | 5 |
| Esamas užkonservuotas DKVR-6,5/13 | Skalūno alyva | 1 | - |

Rekonstravus katilinę ir pakeitus du esamus kieto kuro katilus į analogiškus, katilinės darbo režimas išliks nepakitęs. Kuro sandėliavimo ir iškrovimo vietos taip pat liks kaip ir dabar. Katilų kūrenimui tinkamas biokuras yra sandėliuojamas stoginėje. Biokurą atvežą sunkusis transportas, kurių srautas priklauso nuo katilinės darbo intensyvumo- žiemą siekia iki 40 sunkvežimių per mėnesį (iki 2 sunkvežimių per darbo dieną; savaitgaliais įprastai kuras nėra atvežamas), vasarą- 5 sunkvežimiai per mėnesį. Biokuras iš sunkvežimių iškraunamas tiesiai į biokuro stoginę. Dalį biokuro (iki 5 proc. nuo bendro sunaudojamo biokuro kiekio) katilinė pasigamina pati iš gyventojų katilinei priduodamų šakų. Medieną atveža miškovežiai (jų srautas įskaičiuotas bendrame sunkaus transporto sraute). Sunkusis transportas teritorijoje užtrunka vidutiniškai apie 30 min. – kol yra pasveriamas ir iškraunamas. Dyzelinis medienos smulkintuvas, gaminantis biokurą, dirba apie 100 val. per metus.

Katilams biokurą tiekia elektrinis transporteris. Transporteris ima biokurą ne iš jo sandėliavimo vietos (stoginės), o iš krūvos, į kurią biokurą iš stoginės sustumia buldozeris. Buldozeris teritorijoje dirba apie 3 val. per dieną. Tiek transporto eismas, tiek motorizuotos technikos darbas katilinės teritorijoje galimas nuo 7:00 iki 22:00 val., intensyviausias- nuo 9:00 iki 17:00 val.

Skystas kuras iš dviejų rezervuarų, esančių prie katilinės pastato, paduodamas į skysto kuro katilą vamzdžiais.

Katilinės pagaminama šiluma termofikacinio vandens vamzdynais tiekiama miesto įmonėms bei gyventojams ir naudojama pastatų šildymui ir karšto vandens ruošimui. Termofikacinis vanduo cirkuliuodamas pro vandens šildymo katilų pakuras pašildomas ir siurblių pagalba šilumos tinklais transportuojamas iki vartotojų šilumos punktų. Patekęs į pastatų šildymo sistemas ir karšto vandens pašildytojus atiduoda šilumą – ataušta, tada cirkuliacinių siurblių pagalba sugražinamas į katilinės katilus pašildymui. Katilinėje termofikacinio vandens, paduodamo į šilumos tinklus, temperatūra reguliuojama pagal išorės lauko temperatūrą. Pavyzdžiui žiemą paduodamo į šilumos tinklus vandens temperatūra reguliuojama pagal temperatūrinį grafiką ir gali siekti iki 70 - 95C.

Vanduo cirkuliuojantis per katilus, esantis šilumos tinklų vamzdynuose ir skirtas šilumos tinklų papildymui yra minkštas ir iš jo atskirta geležis. Jis paruošiamas automatiname minkštinimo ir nugeležinimo įrenginyje. Šie įrenginiai užtikrina nenutrūkstamą minkšto vandens tiekimą. Įrenginio regeneracijos intervalai priklauso nuo vandens kietumo ir įrenginio naudojimo intensyvumo. Periodinei įrenginių regeneracijai naudojamos valgomosios druskos (NaCl) tabletės. Druska atvežama autotransportu ir laikoma katilinėje plastmasinėje taroje.

Šiluminės energijos gamybos žaliava – biokuras (medienos drožlės, skiedros). Per metus planuojama sudeginti iki 6200 t biokuro, t.y. mažiau, nei buvo sudeginama iki rekonstrukcijos (iki 7000 t). Kuro sudeginimo ekonomija bus pasiekta ne tik dėl to, kad nauji kieto kuro katilai dirbs ženkliai efektyviau, su mažesniais šilumos nuostoliais, bet ir dėl smarkiai sumažėjusio gyventojų sunaudojamos šilumos poreikio.

Technologinio ciklo atliekos – katiluose sudeginto kuro degimo produktai, pro kaminą išmetami į atmosferą. Sudegus medienos drožlėms susidaro apie 45,0 t/metus pelenų. Pelenai iš pakuros transporteriu paduodami į metalinį konteinerį iš kurios periodiškai pašalinami į sąvartyną pagal iš anksto sudarytą sutartį su UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centru. Dalis pelenų išnešama iš kūryklos su dūmais. Šių pelenų atskyrimui yra sumontuoti ciklonai, kuriuose dalis kietųjų dalelių yra sugaudoma ir patenką į pelenų kaupimo konteinerį.

6. Žaliavų, pavojingų ir nepavojingų cheminių medžiagų, preparatų (mišinių), radioaktyviųjų medžiagų, pavojingų ir nepavojingų atliekų naudojimas; planuojamos ūkinės veiklos metu numatomas naudoti ir laikyti tokių žaliavų, medžiagų, preparatų (mišinių) ir atliekų kiekis

Numatomos vykdyti šilumos energijos gamybos metu naudojamos įvairios žaliavos, cheminės medžiagos pateikiamos žemiau esančioje lentelėje.

Lentelė. Planuojamas metinis žaliavų sunaudojimas

| Medžiaga | Kiekis | Mato vnt. |
| --- | --- | --- |
| Biokuras (medienos drožlės) | 6200,0 | t |
| Skalūno alyva | 100,0 | t |
| Dyzelinas | 3,5 | t |
| Suvirinimo elektrodai ANO | 200 | kg |
| Propano-butano dujos | 200 | kg |
| Universalus alkidinis emalis | 50 | kg |
| Universalus antikorozinis gruntas | 30 | kg |
| Tirpiklis 646 | 10 | kg |

Nuo 2003 m. pagrindinis Lazdijų kuras yra medienos drožlės, skystas kuras yra rezervinis, jo laikoma nedidelis kiekis apie 40,0 t dviejuose sandariuose rezervuaruose po 30 m3 talpos. Medienos drožles UAB Lazdijų šiluma Lazdijų katilinei tiekia įmonės, biokuro biržoje laimėjusios aukcioną. Dalį reikalingų drožlių katilinė pasigamina iš atvežamų šakų.

Dyzelinis kuras reikalingas skysto kuro katilo įkūrimui ir skalūno alyvos įšildymui avarijos atveju. Kuras laikomas Lazdijų katilinės teritorijoje esančiame 5 kubinių metrų dyzelino rezervuare. Rezervuare nuolatos laikoma apie 3 t dyzelino.

Analizuojamo objekto rekonstrukcijos ir eksploatacijos metu radioaktyvios medžiagos ir pavojingos atliekos nebus naudojamos.

7. Gamtos išteklių naudojimo mastas ir regeneracinis pajėgumas (atsistatymas)

Katilinės eksploatacijos metu bus naudojamas gamtinis išteklius - vanduo. Vanduo į katilinę tiekiamas iš miesto vandentiekio ir yra apskaitomas. Statistiškai Lazdijų katilinėje buvo sunaudojama: 2017 m. - 590,0 m3 vandens, 2016 m. - 468,0 m3 vandens. Vanduo naudojamas šilumos tinklų papildymui, cheminiam vandens paruošimo ūkiui, gaisrinės saugos tikslams ir darbuotojų buitinėms reikmėms. Buitinėms reikmėms sunaudojama apie 30-50 m3 vandens per metus, likusieji 470-540 m3 - cheminiam vandens paruošimui, šilumos tinklų sistemos papildymui ir filtrų plovimui.

Po katilinės rekonstrukcijos vandens suvartojimo mastas ir pobūdis nesikeis.

Kiti gamtos ištekliai, tokie kaip – žemė, dirvožemis, biologinė įvairovė objekto rekonstrukcijos ir eksploatacijos metu nebus naudojami.

8. Energijos išteklių naudojimas

Katilinės veiklos metu planuojami sunaudoti energijos ištekliai ir jų kiekiai per metus pateikti 4 lentelėje. Nurodomi kiekiai yra preliminarūs ir gali būti tikslinami.

lentelė. Numatomi naudoti energetiniai ištekliai, kiekis per metus

| Energetiniai ištekliai | Pavojingumas | Vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| Elektros energija | Nepavojinga | MWh | 210 MWh |

9. Atliekų susidarymas

Katilinės veiklos metu susidarys statybinės, buitinės ir gamybinės atliekos.

Statybinės ir demontavimo atliekos. Planuojamos objekto rekonstrukcijos metu demontuoti du esami kietojo kuro katilai bus priduoti Lietuvos Respublikos Netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo įstatymo (Žin., 2001, Nr. 93-3257; 2002, Nr. 112-4983; 2004, Nr. 60-2126) nustatyta tvarka veikiantiems metalo laužo supirkėjams. Demontavimo metu gali susidaryti ir nedidelis kiekis kitų statybinių-demontavimo atliekų, kurios bus perduotos atliekų tvarkytojams, turintiems teisę verstis atliekų tvarkymo veikla ir turintiems reikiamus leidimus bei licencijas.

Buitinės atliekos. Buitinės atliekos susidarys darbuotojų buitinėse patalpose, jos bus kaupiamos tam skirtuose konteineriuose ir išvežamos centralizuotu būdu pagal iš anksto pasirašytas sutartis su atliekų tvarkytoju- UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centru.

Gamybinės atliekos. Katilinės veiklos metu, deginant biokurą susidarys nepavojinga atlieka – pelenai. Pelenai iš pakuros transporteriu paduodami į metalinį konteinerį iš kurios periodiškai pašalinami į sąvartyną pagal iš sudarytą sutartį su UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centru.

lentelė. Numatomas susidarysiančių atliekų kiekis per metus katilinės eksploatacijos metu

| Kodas | Pavadinimas | Pavojingumas | Kiekis per metus |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 09 04 | Statybinės atliekos | Nepavojingos | - |
| 20 03 01 | Buitinės atliekos | Nepavojingos | 1,2 t |
| 10 01 01 | Pelenai | Nepavojingi | 45,0 t. |

10. Nuotekų susidarymas

Analizuojamo objekto veiklos metu susidarys buitinės, gamybinės ir paviršinės (lietaus ir sniego tirpsmo) nuotekos (metiniai kiekiai pateikti lentelėje).

lentelė. Numatomas nuotekų kiekis per metus

| Pavadinimas | Kiekis m3/metus |
| --- | --- |
| Gamybinės | 250-300 |
| Buitinės | 30-50 |
| Paviršinės | ~2500 |

Buitinės nuotekos. Buitinės nuotekos susidarys darbuotojų buitinėse patalpose. Visos įmonėje susidarysiančios buitinės nuotekos nuvedamos į centralizuotus miesto kanalizacijos tinklus (eksploatuoja UAB “Lazdijų vanduo”).

Gamybinės nuotekos.

Kaip jau buvo minėta, vanduo šilumos tinklams filtruojamas ir ruošiamas automatiname minkštinimo ir nugeležinimo įrenginyje. Periodinei įrenginių regeneracijai naudojamos valgomosios druskos (NaCl) tabletės. Taip pat periodiškai plaunami vandens filtrai. Susidariusios nuotekos (filtrų plovimo vanduo) sąlyginai švarios (užterštos Ca+ ir Mg+ druskomis). Šios nuotekos bus išleidžiamos į esamus miesto kanalizacijos tinklus, kuriuos eksploatuoja UAB “Lazdijų vanduo”.

Paviršinės (lietaus ir sniego tirpsmo) nuotekos.

Lazdijų katilinės teritorijoje (1,98 ha) visos paviršinės nuotekos nuo teritorijos inžinerinių statinių: asfaltuotų, betonuotų dangų ir pastatų stogų, kurių bendras užstatymo plotas - 0,2510 ha, per lietaus kanalizacijos sistemą, apvalytos naftos produktų gaudyklėje NGP-6, išleidžiamos į Kirsnos upelį.

Vidutinis metinis paskaičiuotas lietaus vandens nuotekų kiekis:

Ws = 10  H  Y  F  k = 10  536  0,4  1,15  1,0= 2465,6 m3;

čia:

H - vidutinis metinis kritulių kiekis, mm (priimama pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenis 536 mm);

Y - paviršiaus nuotėkio koeficientas (priimama Y = 0,4);

F - baseino plotas (priimama 1,15 ha);

k - paviršiaus nuotėkio koeficiento pataisa, įvertinanti sniego išvežimą. Jei sniegas išvežamas, k=0,85, jei neišvežamas, k=1.

Pagal paviršinių nuotekų reglamentą [8] į aplinką išleidžiamų paviršinių nuotekų užterštumas negali būti didesnis, kaip:

skendinčiųjų medžiagų vidutinė metinė koncentracija – 30 mg/l, didžiausia momentinė koncentracija – 50 mg/l;

naftos produktų vidutinė metinė koncentracija – 5 mg/l, didžiausia momentinė koncentracija – 7 mg/l.

Pagal UAB “Lazdijų šiluma” Lazdijų katilinės Nr.1 TIPK leidimą Nr.LR-10(II) nustatyti tokie DLK normatyvai (žr. Ataskaitos 5 priedą):

skendinčiųjų medžiagų vidutinė metinė koncentracija – 30 mg/l, didžiausia momentinė koncentracija – 50 mg/l;

naftos produktų vidutinė metinė koncentracija – 2 mg/l, didžiausia momentinė koncentracija – 3

Metinis normatyvas:

skendinčiųjų medžiagų 0,083 t/m;

naftos produktų 0,006 t/metus

11. Cheminės taršos susidarymas ir jos prevencija

11.1. Oro tarša

Oro taršos šaltiniai

Po planuojamos rekonstrukcijos Lazdijų šilumos tinklų katilinėje numatomi tie patys oro taršos šaltiniai, kaip ir prieš rekonstrukciją (kadangi dalis duomenų naudota iš UAB „Lazdijų šiluma” Lazdijų katilinės paskutinės paraiškos taršos leidimui gauti, pagal kurią išduotas galiojantis TIPK, oro taršos šaltinių numeracija atitinka pateiktą tame dokumente):

001 – katilinės kaminas, per kurį į aplinką pateks degimo produktai tiek iš esamo rezervinio skystu kuru kūrenamo katilo (OTŠ 001-01), tiek iš planuojamų dviejų naujų biokuro katilų (OTŠ 001-03 ir OTŠ 001-04), kurie pakeis analogiškus esamus katilus. Degimo metu išsiskirs anglies monoksidas, azoto oksidai, sieros dioksidas ir kietosios dalelės. Dalis kietųjų dalelių prieš patekdamos į aplinką bus nusodintos cikloniniuose filtruose, kurių KD išvalymo minimalus efektyvumas pagal 2014-2017 m. atliktų tyrimų rezultatus sudaro 61 proc.

Katilinės teritorijoje vykdomi dažymo ir metalo suvirinimo (bei pjovimo dujomis) darbai. Šie darbai nėra pririšti prie nuolatinės vietos- dažoma ir virinama gali būti tiek technikos dirbtuvėse (remontuojant įrangą), tiek katilinėje (taisant katilus ir susijusius agregatus), tiek lauke taisant sunkiąją techniką. Teršalai bus išmetami neorganizuotai (dažymo ir virinimo taršos šaltinių numeriai atitinkamai: 601-01 ir 602-02).

Dvi skalūnų alyvos talpos (oro taršos šaltiniai nr. 601 ir 602) po 30 m3. Tarša į aplinką nugaruoja per alsuoklius. Alsuokliai iš kiekvieno rezervuaro yra 50 mm skersmens ir išvesti 4,2 m aukštyje nuo žemės paviršiaus. Šiuose rezervuaruose nuolatos laikoma apie 40 t (iš viso) skalūno alyvos.

Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių padėtis plane

Teršalų emisijos į aplinką kiekiai

Biokuru kūrenami katilai (taršos šaltiniai Nr. 001-03 ir 001-04)

Naujieji 6 MW suminės galios biokuro katilai bus pagrindiniai šilumą gaminantys įrenginiai. Nors greičiausiai dalį laiko veiks tik vienas iš šių katilų, vadovaujantis blogiausio scenarijaus principu taršos skaičiavimuose traktuojama, kad abu katilai veiks nuolatos, t.y. 24 valandas per parą, 8424 val./metus (351 paros per metus) ir kiekvienas sudegins po 3100 tonų biokuro (bendrai- 6200 tonų biokuro). Emisijų kiekiai iš katilų skaičiuojami pagal 1991 m. metodiką „Нормативные показатели удельных выбросов вредных веществ в атмосферу от основных видов технологического оборудования предприятий отрасли“. Pagal apskaičiuotus emisijų kiekius nustatomas atitikimas Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių (KDĮ) normose (patvirtinta LR aplinko ministro 2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. D1-778) nustatytoms teršalų ribinėms vertėms.

Atitikimas Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normoms (Normos)

Naujiems vidutiniams KDĮ taikomos išmetamų teršalų SO2, NOx ir dulkių (kietųjų dalelių) ribinės vertės (mg/Nm3). Teršalai iš abiejų biokurą deginančių įrenginių į aplinką pateks per vieną bendrą kaminą, todėl nustatant atitikimą Normoms, vertinama bendra katilų emisija.

Katilų maksimalus valandinis sunaudojamas kuro kiekis:

- ;

- čia:	Bval – valandinis sudeginto kuro kiekis, kg/val.;

- Qval.max – maksimalus pagamintos šilumos kiekis, 6000 kW;

- Qž– kuro kaloringumas, 10,24 MJ/kg arba 2445,8 kcal/kg;

- - degiklio naudingumo koeficientas 0,86.

- =6000 103 / 2445,8 / 0,86 / 1,163 = 2452,7 kg/val. = 681,3 g/s ;

Maksimalus valandinis degimo produktų tūris (normalizuotas):

;

čia: VD – degimo produktų tūrinis debitas, m³/h;

V – teorinis degimo produktų kiekis, sudegus 1 kg kuro nm³/nm³;

Vo – teorinis oro kiekis, reikalingas sudeginti 1kg kuro nm³/nm³;

t – degimo produktų temperatūra, °C.

- 2452,7 (3,75+(1,4-1) 2,82 (273+141,1)/273) = 18143,9 Nm³/h = 5,04 m3/s;

Sieros dioksido kiekis (mg/Nm3):

- / VD;

- čia: B – sunaudotas kuras, mg/s;

- S – sieros kiekis kure;

- ’SO2 – į pelenus patenkanti sieros dioksido dalis;

- ”SO2 – valymo įrenginiuose sugaunama sieros dioksido dalis.

- VD – degimo produktų tūrinis debitas, Nm³/s;.

- MSO2 = 0,02  681,37  103  0,05  (1-0,02)  1 / 5,04 = 132,48 mg/Nm3.

Azoto oksidų emisijos kiekis (mg/Nm3):

- / VD;

- KNOx – parametras, apibūdinantis susidarančių azoto oksidų kiekį, tenkantį vienam GJ šilumos;

- – koeficientas, įvertinantis azoto oksidų susidarymo sumažėjimą dėl panaudotų techninių priemonių. Jei nenaudojamos jokios priemonės azoto oksidų susidarymui sumažinti;

- MNOx = 10-3  681,37  103  10,24  0,07  (1-0) / 5,04 = 96,90 mg/Nm3

Kietųjų dalelių (dulkių) kiekis (mg/Nm3):

- / VD;

- A – kuro peleningumas, %;

- CH1 – koeficientas priklausantis nuo kūryklos tipo;

- – valymo įrenginių valymo laipsnis (šiuo metu katilinėje sumontuotų cikloninių filtrų minimalus efektyvumas pagal atliktus matavimus- 61,0 proc.);

- MKD = 681,37  103  0,6  0,005  (1-61,0/100) / 5,04 = 158,17 mg/Nm3.

Kadangi nustatytos kietųjų dalelių emisijos iš planuojamų įrengti naujų kurą deginančių įrenginių viršija pagal Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normas nustatytą KD emisijos ribinę vertę, nuspręsta kartu su naujais katilais įdiegti kietųjų dalelių filtrą Pulco Air HTV baghouse dust collector („dulkių maišai“) arba analogišką reikiamą KD išvalymo efektyvumą leisiančią pasiekti įrangą. Pagal gamintojo pateiktą specifikaciją, toks (arba analogiškas) filtras yra pajėgus aptarnauti tokios arba didesnės galios kieto kuro (tame tarp- biokuro) katilus, esant nustatytai ar net didesnei katilų galiai (iki 20 MW galios) bei esant nustatytam ar net didesniam degimo produktų tūriui (iki 34600 m3/val.). KD liekamasis kiekis išmetimuose po išvalymo pagal gamintojo specifikaciją- mažiau kaip 30 mg/nm3 (pilna KD filtro specifikacija pateikta 8 priede).

lentelė. Kurą deginančių įrenginių emisijų kiekių atitikimas Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normoms

| Teršalo pavadinimas | Emisija, mg/Nm3 | Ribinė vertė, mg/Nm3 | Išvada |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 132,48 | 200 | Atitinka |
| NOx | 96,90 | 300 | Atitinka |
| Dulkės (KD) | 158,17 / <30,0 | 30 | Atitinka su papildomu KD filtru |

Metinės ir momentinės emisijos iš kurą deginančių įrenginių

Metinės emisijos apskaičiuojamos pagal kiekvieno įrenginio numatomą sudeginti metinį kuro kiekį, vidutinės momentinės- pagal vidutinį momentinį sudeginamo kuro kiekį.

Anglies monoksido emisijos kiekiai iš vieno biokuro katilo:

- čia:	q3 – šilumos nuostoliai dėl nepilno cheminio degimo;

- Rco – koeficientas įvertinantis šilumos nuostolių dalį dėl nepilno cheminio sudegimo;

- Qž – kuro šiluminė vertė, MJ/kg;

- B – sunaudotas kuras, t/metus;

- q4 – šilumos nuostoliai dėl nepilno mechaninio degimo.

- MCO = 0,001  1  1  10,24  3100 (1-3/100) = 30,792 t/metus = 0,0967 g/s.

Azoto oksidų emisijos kiekiai iš vieno biokuro katilo:

- KNO2 – parametras, apibūdinantis susidarančių azoto oksidų kiekį, tenkantį vienam GJ šilumos, kg/GJ.

- – koeficientas, įvertinantis azoto oksidų susidarymo sumažėjimą dėl panaudotų techninių priemonių. Jei nenaudojamos jokios priemonės azoto oksidų susidarymui sumažinti.

- MNO2 = 10-3  3100  10,24  0,07  (1-0) = 2,222 t/m. = 0,0733 g/s

Sieros dioksido kiekis apskaičiuojamas pagal lygtį:

- ;

- čia: B – sunaudotas kuras, t/metus;

- S – sieros kiekis kure;

- ’SO2 – į pelenus patenkanti sieros dioksido dalis;

- ”SO2 – valymo įrenginiuose sugaunama sieros dioksido dalis.

- MSO2 = 0,02  3100  0,05  (1-0,02)  1 = 3,038 t/metus = 0,1002 g/s .

Kietųjų dalelių emisijų kiekiai iš vieno biokuro katilo:

- ;

- A – kuro peleningumas, %;

- CH1 – koeficientas priklausantis nuo kūryklos tipo;

- – valymo įrenginių valymo laipsnis (taikytas minimalus KD filtrų efektyvumas- 85,0 proc.);

- MKD = 3100  0,6  0,005  (1-85/100)  = 1,395 t/metus = 0,0460 g/s.

lentelė. Stacionarių oro taršos šaltinių skaičiuojamieji parametrai

| Taršos šaltiniai |  |  |  |  | Išmetamųjų dujų rodikliai |  |  | Teršalų išmetimo trukmė, val./m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taršą sukeliantys įrenginiai arba technologiniai procesai | Taršos šaltinio Nr. | Koordinatės (X ; Y) | Šalinamo oro ventiliatorių aukštis nuo žemės paviršiaus, m | Išmetimo angos diametras, m | Srauto greitis, m/s | Temperatūra, °C | Tūrio debitas, Nm3/s |  |
| Katilas DKVR-6,5/13 | 001-01 | 468748; 6011251 | 60 | 1,50 | 4,92 | 135,6 | 1,05 | 200 |
| Naujas k.k. katilas(naudotas katilo KV-Rm-3 analogas) | 001-03 | 468748; 6011251 | 60 | 1,50 | 3,39 | 141,1 | 1,11 | 8424 |
| Naujas k.k. katilas(naudotas katilo KV-Rm-3 analogas) | 001-04 | 468748; 6011251 | 60 | 1,50 | 3,39 | 141,1 | 1,11 | 8424 |
| Dažymas | 601-01 | 468714; 6011229 (atstojamasis taškas) | 10 | 0,50 | 4,00 | 18 | 0,79 | 251 |
| Suvirinimas, pjovimas | 601-02 | 468714; 6011229 (atstojamasis taškas) | 10 | 0,50 | 4,00 | 18 | 0,79 | 1131 |
| Skalūnų alyvos talpa | 602 | 468735; 6011228 | 10 | 0,50 | 4,00 | 18 | 0,79 | 8760 |
| Skalūnų alyvos talpa | 603 | 468739; 6011222 | 10 | 0,50 | 4,00 | 18 | 0,79 | 8760 |

lentelė Išmetamų teršalų skaičiavimo suvestinė

| Taršą sukeliantys įrenginiai arba technologiniai procesai | Taršos šaltinio Nr. | Teršalo pavadinimas | Planuojama tarša |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Emisijos dydis |  |  | Metinė, t/metus |
|  |  |  | Vnt. | Vidutinė | Maksimali |  |
| Katilas DKVR-6,5/13 | 001-01 | Anglies monoksidas | g/s | 1,7375 | 1,7375 | 1,251 |
|  |  | Azoto dioksidas | g/s | 0,5181 | 0,5181 | 0,373 |
|  |  | Sieros dioksidas | g/s | 0,0556 | 0,0556 | 0,040 |
| Naujas kieto kuro (biokuro) katilas | 001-03 | Anglies monoksidas | g/s | 0,0967 | 0,2119 | 2,933 |
|  |  | Azoto dioksidas | g/s | 0,0733 | 0,1607 | 2,223 |
|  |  | Sieros dioksidas | g/s | 0,1002 | 0,2196 | 3,039 |
|  |  | Kietosios dalelės | g/s | 0,0460 | 0,1008 | 3,509 |
| Naujas kieto kuro (biokuro). katilas | 001-04 | Anglies monoksidas | g/s | 0,0967 | 0,2119 | 2,933 |
|  |  | Azoto dioksidas | g/s | 0,0733 | 0,1607 | 2,223 |
|  |  | Sieros dioksidas | g/s | 0,1002 | 0,2196 | 3,039 |
|  |  | Kietosios dalelės | g/s | 0,0460 | 0,1008 | 3,509 |
| Dažymas | 601-01 | Acetonas | g/s | 0,0008 | 0,0008 | 0,001 |
|  |  | Angliavandeniliai | g/s | 0,0237 | 0,0237 | 0,021 |
|  |  | Butanolis | g/s | 0,0043 | 0,0043 | 0,004 |
|  |  | Butilacetatas | g/s | 0,0012 | 0,0012 | 0,001 |
|  |  | Etanolis | g/s | 0,0017 | 0,0017 | 0,002 |
|  |  | Ksilenas | g/s | 0,0119 | 0,0119 | 0,011 |
|  |  | Toluenas | g/s | 0,0058 | 0,0058 | 0,005 |
| Suvirinimas, pjovimas | 601-02 | Azoto oksidai | g/s | 0,0007 | 0,0007 | 0,003 |
|  |  | Geležies oksidai | g/s | 0,0017 | 0,0017 | 0,007 |
|  |  | Mangano oksidai | g/s | 0,0002 | 0,0002 | 0,001 |
| Skalūnų alyvos talpa | 602 | Angliavandeniliai | g/s | <0,0001 | <0,0001 | <0,001 |
| Skalūnų alyvos talpa | 603 | Angliavandeniliai | g/s | <0,0001 | <0,0001 | <0,001 |

Rezervinis skystu kuru kūrenamas katilas (taršos šaltinis Nr. 001-01)

Esamas rezervinis skysto kuro katilas DKVR-6,5/13 001-01 per metus dirbs apie 200 valandų bei sukūrens 100 t skalūno alyvos.

Anglies monoksido išmetamas kiekis apskaičiuojamas pagal sudegintą kurą:

- ;

- čia: Cco – anglies monoksido išeiga kg/kg iš sudeginto kuro;

- B – sunaudotas kuras, t/metus;

- q4 – šilumos nuostoliai dėl nepilno mechaninio degimo;

Katilams, kurių našumas yra iki 30 t/h Cco skaičiuojamas:

- kg/t

- čia: q3 – šilumos nuostoliai dėl nepilno cheminio degimo;

- R – šilumos nuostolius dėl nepilno cheminio degimo įvertinantis koeficientas;

- Qž – kuro šiluminė vertė, MJ/kg.

- t/metus = 1,7375 g/s.

Azoto oksidų, perskaičiuotų į NO2, kiekis mažiems katilams (<30 t/h):

- ;

- B – sunaudotas kuras, t/metus;

- Qž – kuro šiluminė vertė, MJ/kg;

- KNO2 – parametras, apibūdinantis susidarančių azoto oksidų kiekį, tenkantį vienam GJ šilumos, kg/GJ.

- – koeficientas, įvertinantis azoto oksidų susidarymo sumažėjimą dėl panaudotų techninių priemonių. Jei nenaudojamos jokios priemonės azoto oksidų susidarymui sumažinti,  = 0.

- t/metus = 0,5181 g/s .

Sieros dioksido kiekis apskaičiuojamas pagal lygtį:

- ;

- čia: B – sunaudotas kuras, t/metus;

- S – sieros kiekis kure;

- ’SO2 – į pelenus patenkanti sieros dioksido dalis;

- ”SO2 – valymo įrenginiuose sugaunama sieros dioksido dalis.

- MSO2 = 0,02  100  0,02  1  1 = 0,040 t/metus = 0,0556 g/s .

Teršalai, išsiskiriantys suvirinimo, pjovimo dujomis metu

Katilinėje per metus elektrinio suvirinimo darbams sunaudojama iš viso apie 200 kg elektrodų. Suvirinimui naudojami AV-31 tipo elektrodai (skaičiuojant buvo remtasi Leningrad 1986 metų metodika ir joje nurodytais teršalų kiekiais, išsiskiriančiais virinant elektrodais ANO 4, kurių išmetamų teršalų kiekis atitinka AV-31 elektrodų išmetamų teršalų kiekį). Suvirinimo metu į aplinką išsiskiria 6,0 g geležies (III) oksido ir 0,69 g mangano oksido kiekvienam kilogramui sunaudotos suvirinimo vielos:

- Geležies (III) oksidai: 6,0  200 = 1200 g/metus = 0,0012 t/metus = 0,00167 g/s ;

- Mangano oksidai: 0,69  200 = 138 g/metus = 0,000138 t/metus = 0,00020 g/s .

Metalų pjaustymui katilinėje sunaudojama apie 200 kg propano butano dujų. Į aplinką išsiskirs 15,0 g azoto oksidų kiekvienam kg sudegintų dujų:

Azoto oksidai: 15,0  200 = 3000 g/metus = 0,003 t/metus = 0,0007 g/s.

Teršalai, išsiskiriantys dažymo metu

Lazdijų katilinėje remonto darbams per metus sunaudojama apie 50 kg alkidinio emalio, 30 kg universalaus antikorozinio grunto ir 10 kg dažų skiediklio (tirpiklio). Emisijų kiekiai nustatyti vadovaujantis UAB „Lazdijų šiluma” Lazdijų katilinės paskutinės paraiškos taršos leidimui gauti, pagal kurią išduotas galiojantis TIPK, informacija:

Alkidinis emalis – sunaudojama 50 kg/metus:

- Ksilenas – 0,00065 t/m  0,0008 g/s

- LOJ – 0,019 t/m  0,022 g/s

Universalus antikorozinis gruntas – sunaudojama 30kg/metus:

- Ksilenas – 0,0096 t/m  0,0111 g/s

- LOJ – 0,00069 t/m  0,0008 g/s

- Butanolis – 0,0027 t/m  0,0031 g/s

Tirpiklis Nr. 646 – sunaudojama 10 kg/metus:

- Acetonas – 0,0007 t/m  0,0008 g/s

- Butanolis – 0,001 t/m  0,0012 g/s

- Butilacetatas – 0,001 t/m  0,0012 g/s

- Toluenas – 0,005 t/m  0,0058 g/s

- Etanolis – 0,0015 t/m  0,0017 g/s

- LOJ – 0,0008 t/m  0,0009 g/s

Teršalai iš skalūno alyvos rezervuarų

UAB "Lazdijų šiluma“ Lazdijų katilinėje yra dvi skalūno alyvos 30 m3 talpos (taršos šaltiniai 602 ir 603). Kuro laikymo-kvėpavimo metu išmetamas LOJ kiekis kiekvienai talpai nustatytas vadovaujantis UAB „Lazdijų šiluma” Lazdijų katilinės paskutinės paraiškos taršos leidimui gauti, pagal kurią išduotas galiojantis TIPK, informacija - metinis emisijos kiekis sudaro 2,95 10-5 t/m, momentinis- 2,65 10-6 g/s (t.y. <0,0001 g/s). Kadangi kiekiai nykstamai maži, oro taršos sklaidos modeliavime nevertinami.

Transporto ir technikos su vidaus degimo varikliais į orą išmetamų teršalų kiekiai

Automobilių transporto ir technikos su vidaus degimo varikliais generuojama oro tarša vertinama PŪV sklype ir jo prieigose. Atsižvelgiant į transporto eismo organizavimą, sklypo išplanavimą, technikos tipą ir darbo laiką priimta, kad vieno lengvojo automobilio manevravimo kelio ilgis sudarys apie 0,1 km. Manevravimo greitis – 20 km/val. Sunkiojo transporto manevravimo kelio ilgis- 0,4 km, greitis- 10 km/val.

Įvertinant aukščiau pateiktus duomenis ir prielaidas suskaičiuotos teršalų emisijos iš PŪV generuojamo automobilių transporto. Teršalų emisijos kiekio skaičiavimai atlikti naudojant COPERT transporto emisijos faktorius (COPERT koordinuoja Europos aplinkos agentūra EAA; http://www.emisia.com/copert/General.html).

lentelė. Prognozuojami teršalų emisijų kiekiai iš automobilių planuojamoje teritorijoje

| Transporto tipas | Mato vienetai | Teršalas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CO | LOJ | NO2 | KD10 | KD2,5 |
| Lengvasis | g/s | 0,0002 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 |
|  | kg/m. | 1,7454 | 0,0779 | 0,1206 | 0,0448 | 0,0286 |
| Sunkusis | g/s | 0,0068 | 0,0010 | 0,0067 | 0,0008 | 0,0006 |
|  | kg/m. | 55,4992 | 8,1069 | 54,5623 | 6,1651 | 4,7061 |

Aplinkos oro užterštumo prognozė

Poveikis orui (oro kokybei) įvertintas atliekant teršalų sklaidos ir koncentracijos ore matematinį modeliavimą programa „ISC - AERMOD-View“ (toliau- AERMOD). AERMOD programa yra skirta pramoninių ir kitų tipų šaltinių (kelių, geležinkelių) ar jų kompleksų išmetamų teršalų sklaidai aplinkoje skaičiuoti. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. Nr. AV – 200 įsakymu ,,Dėl ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo“ LR Aplinkos ministerija AERMOD įvardina kaip vieną iš modelių, kurie gali būti naudojami atliekant strateginį bei išsamų poveikio aplinkai bei sveikatos vertinimus.

Oro taršos modeliavimui naudoti šie duomenys ir parametrai:

- Plano duomenys. Stacionarių oro taršos šaltinių, taip pat automobilių parkavimo vietų, privažiavimo kelių, iškrovimo vietų, sunkiosios technikos darbo vietų padėtis plane;

- Emisijų kiekiai. Teršalų iš nagrinėtų taršos šaltinių emisijų į aplinkos orą kiekiai;

- Sklaidos koeficientas (urbanizuota/kaimiška). Koeficientas nurodo, kokie šilumos kiekiai yra išmetami nagrinėjamoje teritorijoje.

- Rezultatų vidurkinimo laiko intervalas. Atliekant teršalų sklaidos modeliavimą nagrinėjamam objektui parinkti vidurkinimo laiko intervalai, atitinkantys konkrečiam teršalui taikomos ribinės vertės vidurkinimo laiko intervalams.

- Taršos šaltinių nepastovumo koeficientai. Koeficientai nurodo, ar taršos šaltinis teršalus į aplinką išmeta pastoviai ar periodiškai. Koeficientai nustatyti atsižvelgiant į blogiausio scenarijaus principu sudarytą šaltinių darbo laiką, taip pat į realius katilinėje per mėnesį sudeginamo kuro kiekius (7 lentelė; 9 pav.).

Emisijų iš kieto kuro katilų kiekio kitimas metų laikotarpyje pagal biokuro sunaudojimo patirtį

- Meteorologiniai duomenys. Atliekant teršalų sklaidos matematinį modeliavimą konkrečiu atveju naudojamas arčiausiai nagrinėjamos teritorijos esančios hidrometeorologijos stoties penkerių metų meteorologinių duomenų paketas. Šiuo atveju naudoti Lazdijų hidrometeorologijos stoties duomenys.

2000-2015 metų Lazdijų OKT vėjų rožė

- Reljefas. Analizuojamoje vietovėje vyrauja lygus reljefas (žemės altitudės- 69,5-70,0 m virš jūros lygio).

- Receptorių tinklas. Teršalų koncentracijos skaičiuojamos užsiduotuose taškuose- receptoriuose. Naudotas stačiakampis receptorių tinklelis, apimantis 1,40 x 1,90 km ploto teritoriją, kurios centre- analizuojamas objektas. Atstumas tarp gretimų receptorių abscisių ir ordinačių kryptimis - po 50 m. Bendras receptorių skaičius- 1131 vnt. Receptorių aukštis – 1,5 m virš žemės lygio.

- Procentiliai. Siekiant išvengti statistiškai nepatikimų koncentracijų „išsišokimų“, galinčių iškraipyti bendrą vaizdą, modelyje naudojami procentiliai. Šiuo atveju maksimalios teršalų koncentracijos skaičiavimuose naudoti tokie procentiliai:

  - azoto dioksido NO2 1 val. periodui – 99,8 procentilis;

  - kietųjų dalelių KD10 24 val. periodui – 90,4 procentilis;

  - sieros dioksido SO2 1 val. periodui – 99,7 procentilis;

  - sieros dioksido SO2 24 val. periodui – 99,2 procentilis;

  - acetono, angliavandenilių (LOJ), butanolio, butilacetato, chromo oksidų (CrO3), etanolio, ksileno, mangano oksidų (MnO2), toluenas 1 val. koncentracijos perskaičiavimui į 0,5 val. – 98,5 procentilis.

- Foninė koncentracija. Planuojamas objektas yra teritorijoje, kuri yra toliau nei 2 km spinduliu nutolusi nuo veikiančių OKT stotelių ir kuriai nėra parengti oro taršos žemėlapiai (skelbiami Aplinkos apsaugos agentūros internetiniame tinklapyje). Foninė aplinkos tarša nustatyta atsižvelgiant į 2018 m. santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių metinių koncentracijų vertes (pateikiamos Aplinkos apsaugos agentūros interneto puslapyje).

lentelė. Alytaus RAAD santykinai švarių kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių metinių koncentracijų vertės (šaltinis: www.gamta.lt)

| KD10 (μg/m3) | KD2,5 (μg/m3) | NO2 (μg/m3) | SO2 (μg/m3) | CO (μg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,4 | 6,1 | 1,6 | 2,1 | 190,0 |

- Teršalų emisijos kiekio ir koncentracijos perskaičiavimo (konversijos) faktoriai. Neturint konkretaus nagrinėjamo teršalo emisijų kiekio ir tokiu būdu neturint galimybės suskaičiuoti to teršalo koncentracijų ore, skaičiavimai atlikti naudojant pirminių teršalų (t.y. tų, kurių sudėtyje yra nagrinėjamas teršalas) emisijų kiekius ir/arba koncentracijas. Naudoti tokie konversijos faktoriai:

- Kietųjų dalelių KD2,5 emisijų kiekis ir foninė koncentracija išskaičiuota iš kietųjų dalelių KD10 atitinkamai emisijų kiekio ir koncentracijų pritaikant faktorių 0,5 (remiantis Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymu Nr. AV-14 2012 m. sausio 26 d. dėl aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. liepos mėn. 10 d. įsakymu Nr. A-112 patvirtintos „Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijos“, kuriose apibrėžta KD10 ir KD2,5 koncentracijos aplinkos ore vertinimo tvarka - „Tuose teršalų sklaidos skaičiavimo modeliuose, kuriais tiesiogiai negalima apskaičiuoti KD10 ir KD2,5 koncentracijos aplinkos ore, turi būti naudojamas koeficientas 0,7 kietųjų dalelių koncentracijos perskaičiavimui į KD10 koncentraciją ir koeficientas 0,5 ¬ KD10 koncentracijos perskaičiavimui į KD2,5 koncentraciją“);

- Transporto išmetamas azoto dioksido NO2 emisijos kiekis išskaičiuotas iš NOx emisijos kiekio pritaikant faktorių 0,2. Faktorius nustatytas remiantis DMRB metodika, kuri teigia, kad pagal naujausius atliktus tyrimus (šis DMRB priedas datuojamas 2007 m. gegužės mėn. data) NO2 kiekis bendrame iš automobilių išmetame NOx kiekyje gali siekti iki 20 proc. NO2 emisijos kiekiui iš kitų šaltinių nustatymui pagal NOx kiekį taikytas faktorius 1,0 (t.y. NO2 emisijos kiekis prilygintas visam NOx emisijos kiekiui).

Oro teršalų modeliavimo rezultatai

Didžiausios gautos 0,5 val., 1, 8, 24 val. ir vidutinių metinių teršalų koncentracijų reikšmės lygintos su nustatytomis jų ribinėmis aplinkos oro užterštumo vertėmis.

lentelė. Teršalų ribinės vertės nustatytos žmonių sveikatos apsaugai

| Teršalo pavadinimas | Periodas | Ribinė vertė |
| --- | --- | --- |
| Acetonas | 0,5 valandos | 350 μg/m³ |
| Angliavandeniliai (LOJ) | 0,5 valandos | 1000 μg/m³ |
| Butanolis | 0,5 valandos | 100 μg/m³ |
| Butilacetatas | 0,5 valandos | 100 μg/m³ |
| Etanolis | 0,5 valandos | 1400 μg/m³ |
| Geležies oksidai (Fe2O3) | paros | 40 μg/m³ |
| Ksilenas | 0,5 valandos | 200 μg/m³ |
| Mangano oksidai (MnO2) | 0,5 valandos | 10 μg/m³ |
| Toluenas | 0,5 valandos | 600 μg/m³ |
| Anglies monoksidas (CO) | 8 valandų | 10000 μg/m³ |
| Azoto dioksidas (NO2) | 1 valandos | 200 μg/m³ |
|  | kalendorinių metų | 40 μg/m³ |
| Kietos dalelės (KD10) | paros | 50 μg/m³ |
|  | kalendorinių metų | 40 μg/m³ |
| Kietos dalelės (KD2,5) | kalendorinių metų | 25 μg/m³ |
| Sieros dioksidas (SO2) | 1 valandos | 350 μg/m³ |
|  | paros | 125 μg/m³ |

Objekto išmetamų teršalų sklaidos modeliavimo pažemio sluoksnyje rezultatai pateikiami 12 lentelėje. Detalūs oro taršos sklaidos žemėlapiai (parodantys prognozuojamą PŪV keliamos taršos sklaidą su foninėmis teršalų koncentracijomis) pateikti ataskaitos priede „Oro tarša“.

lentelė. Teršalų pažemio koncentracijų skaičiavimo rezultatų analizė

| Medžiagos pavadinimas | Ribinė vertė, μg/m3 |  | Maksimali pažeminė koncentracija, μg/m3 | Maksimali pažeminė koncentracija ribinės vertės dalimis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Be foninės taršos |  |  |  |  |
| Acetonas | 350 | 0,5 val. | 0,115 | 0,0003 |
| Angliavandeniliai (LOJ) | 1000 | 0,5 val. | 3,591 | 0,0036 |
| Butanolis | 100 | 0,5 val. | 0,618 | 0,0062 |
| Butilacetatas | 100 | 0,5 val. | 0,172 | 0,0017 |
| Etanolis | 1400 | 0,5 val. | 0,245 | 0,0002 |
| Geležies oksidai (Fe2O3) | 40 | 24 val. | 1,034 | 0,0259 |
| Ksilenas | 200 | 0,5 val. | 0,712 | 0,0036 |
| Mangano oksidai (MnO2) | 10 | 0,5 val. | 0,172 | 0,0172 |
| Toluenas | 600 | 0,5 val. | 0,834 | 0,0014 |
| Anglies monoksidas (CO) | 10000 | 8 val. | 31,384 | 0,0031 |
| Azoto dioksidas (NO2) | 200 | 1 val. | 35,157 | 0,1758 |
|  | 40 | (metų) | 1,271 | 0,0318 |
| Kietos dalelės (KD10) | 50 | 24 val. | 0,279 | 0,0056 |
|  | 40 | (metų) | 0,139 | 0,0035 |
| Kietos dalelės (KD2,5) | 25 | (metų) | 0,106 | 0,0042 |
| Sieros dioksidas (SO2) | 350 | 1 val. | 1,167 | 0,0033 |
|  | 125 | 24 val. | 0,556 | 0,0044 |
| Su fonine tarša |  |  |  |  |
| Anglies monoksidas (CO) | 10000 | 8 val. | 221,384 | 0,0221 |
| Azoto dioksidas (NO2) | 200 | 1 val. | 36,757 | 0,1838 |
|  | 40 | (metų) | 2,871 | 0,0718 |
| Kietos dalelės (KD10) | 50 | 24 val. | 9,679 | 0,1936 |
|  | 40 | (metų) | 9,539 | 0,2385 |
| Kietos dalelės (KD2,5) | 25 | (metų) | 6,206 | 0,2482 |
| Sieros dioksidas (SO2) | 350 | 1 val. | 3,267 | 0,0093 |
|  | 125 | 24 val. | 2,656 | 0,0212 |

Išvada:

Atlikus dėl PŪV į aplinkos orą išmetamų teršalų sklaidos modeliavimą, teršalų koncentracijos ore ribinių verčių viršijimo nenustatyta. Teršalų kiekį aplinkos ore PŪV paveiks neženkliai- iki 0,18 vertinant RV dalimis (pagal NO2 vienos val. koncentraciją), dominuojanti išliks foninė tarša.

11.2. Tarša kvapais

PŪV nei Lietuvoje nei užsienio literatūroje nėra įvardijama, kaip kvapą generuojanti veikla ir literatūroje nėra pateikiami tokios veiklos kvapų emisijos faktoriai. Tokia veikla yra maisto pramonės įmonės, biodujų gamyba (SAZ nustatymo taisyklės), taip pat jai priskiriami žemės ūkio objektai, atliekų tvarkymas (Gyvulininkystės kompleksų ir atliekų tvarkymo poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinės rekomendacijos).

Atliktas medžiagų (teršalų), turinčių kvapo slenkstį, koncentracijų aplinkos ore, gautų modeliavimo būdu, palyginimas su jų kvapo slenksčiais. Lietuvoje kvapas reglamentuojamas 2007 m. gegužės 10 d. įsigaliojusia higienos norma HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų patalpų ore“.

Teršalai turintys kvapo slenkstį ir gauta maksimali jų koncentracija aplinkos ore

| Cheminės medžiagos pavadinimas | Kvapo slenksčio vertė, mg/m3 | Nustatyta didžiausia medžiagos koncentracija, mg/m3 | Nustatyta didžiausia kvapo koncentracija, OU/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Acetonas | 13,90 | 0,0001 | < 0,0001 |
| Butanolis | 0,09 | 0,0006 | 0,0067 |
| Butilacetatas | 0,047 | 0,0002 | 0,0043 |
| Etanolis | 0,28 | 0,0002 | 0,0007 |
| Ksilenas | 0,078 | 0,0007 | 0,0090 |
| Toluenas | 0,644 | 0,0008 | 0,0012 |

Vadovaujantis „Kvapų valdymo metodinėmis rekomendacijomis“, kvapo slenkstis atitinka 1 OU/m3 (OU- europinis kvapo vienetas), t.y. tokią kvapo koncentraciją, kuriai esant aplinkoje, žmogus tą kvapą pradeda jausti (užuosti). Kvapo leistina ribinė vertė aplinkos ore yra 8 OU/m3, t.y. 8 kartus didesnė už kvapo slenkstį.

Kvapo įvertinimas pagal chemines medžiagas ir jų kvapo slenksčius, patvirtina, kad šių medžiagų kvapas nebus juntamas aplinkoje, nes yra mažesnis nei 1 OU/m3.  Kvapo pojūčio įmonės teritorijoje nenustatė PAV rengėjai, įmonės darbuotojai. Aplinkinių žmonių skundų dėl blogo kvapo negauta, nors įmonė dirba jau senai.

Išvada

Medžiagų (teršalų), turinčių kvapo slenkstį, koncentracija aplinkos ore, gauta modeliavimo būdu, bus ženkliai mažesnė nei nustatytas kvapo slenkstis ir nesieks 1 OU/m3, kas parodo, kad žmonės kvapo nejaus.

Kvapo pojūčio įmonės teritorijoje nenustatė PAV rengėjai, įmonės darbuotojai. Aplinkinių žmonių skundų dėl blogo kvapo negauta, nors įmonė dirba jau senai.

11.2. Dirvožemio tarša

Katilinės rekonstrukcijos ir eksploatacijos metu dirvožemio tarša nėra numatoma. Katilinė yra veikianti, jos teritorijoje ir ypatingai tuose plotuose, kur vysta transporto ar technikos judėjimas, tam tikri technologiniai procesai ar darbai, padengti dirbtine danga. Susidariusios paviršinės (lietaus ir sniego tirpsmo) nuotekos surenkamos ir apvalomos paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose.

Rekonstrukcijos metu statybos darbai atliekami nebus, intensyvesnis sunkios technikos judėjimas ir darbas teritorijoje nenumatomas.

Po rekonstrukcijos situacija nesikeis.

11.3. Vandens tarša

Katilinės rekonstrukcijos ir eksploatacijos metu vandens tarša nėra numatoma. Katilinė yra veikianti, jos teritorijoje ir ypatingai tuose plotuose, kur vysta transporto ar technikos judėjimas, tam tikri technologiniai procesai ar darbai, padengti dirbtine danga. Susidariusios paviršinės (lietaus ir sniego tirpsmo) nuotekos surenkamos į vietinius lietaus kanalizacijos tinklus ir apvalytos paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose išleidžiamos į Raišupio upelį.

Gamybinių ir buitinių nuotekų kiekiai maži (iki 300 m3/metus ir iki 50 m3/metus atitinkamai) yra išleidžiamos į miesto nuotekų tinklus. Gamybinės nuotekos sąlyginai švarios (užterštos Ca+ ir Mg+ druskomis). Po rekonstrukcijos situacija nesikeis.

Rekonstrukcijos metu statybos darbai atliekami nebus, intensyvesnis sunkios technikos judėjimas ir darbas teritorijoje nenumatomas.

12. Fizikinės taršos susidarymas (triukšmas, vibracija, šviesa, šiluma, jonizuojančioji ir nejonizuojančioji (elektromagnetinė) spinduliuotė) ir jos prevencija

12.1. Triukšmas

Vertinimo metodas

lentelė. Susiję teisiniai dokumentai

| Dokumentas | Sąlygos, rekomendacijos |
| --- | --- |
| Lietuvos Respublikos Triukšmo valdymo įstatymas, 2004 m. spalio 26 d. Nr.IX–2499, (žin., 2004, Nr. 164–5971). | Triukšmo ribinis dydis – Ldienos, Lvakaro arba Lnakties rodiklio vidutinis dydis, kurį viršijus triukšmo šaltinio valdytojas privalo imtis priemonių skleidžiamam triukšmui šalinti ir (ar) mažinti. |
| 2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Komisijos direktyva 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo. | Pramoninis triukšmas: ISO 9613-2: „Akustika. Atvirame ore sklindančio garso slopinimas. 2 dalis. Bendroji skaičiavimo metodika“. Aukščiau paminėtas metodikas taip pat rekomenduoja Lietuvos higienos normos HN 33:2011 dokumentas. |
| Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2011 birželio 13 d. įsakymu Nr. V–604 | Ši higienos norma nustato triukšmo šaltinių skleidžiamo triukšmo ribinius dydžius gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje ir taikoma vertinant triukšmo poveikį visuomenės sveikatai. |

lentelė. Reglamentuojamas triukšmo lygis aplinkoje (HN 33:2011)

| Objekto pavadinimas | Paros laikas, val. | Ekvivalentinis garso slėgio lygis (LAeqT), dBA | Maksimalus garso slėgio lygis (LAFmax), dBA |
| --- | --- | --- | --- |
| Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą triukšmą | 7–19 19–22 22–7 | 55 50 45 | 60 55 50 |

Triukšmo skaičiavimai atlikti kompiuterine programa CADNA A 4.0. taikant lentelėje nurodytus metodus. Skaičiavimuose įvertintas pastatų aukštingumas, garso izoliacijos rodikliai, reljefas, meteorologinės sąlygos ir vietovės triukšmo absorbcinės savybės. Sumodeliuoti triukšmo rodikliai: Ldienos (12 val.) Lvakaro (3 val.) Lnakties (9 val.) ir Ldvn 1,5 m aukštyje.

Nagrinėjama tik prognozinė akustinė situacija, nes esama akustinė situacija nuo projektinės akustinės situacijos nesiskirs.

Gyvenamoji aplinka

Artimiausia gyvenama aplinka nagrinėjamo objekto atžvilgiu yra sklypas adresu Buktos k. 14, nuo analizuojamo objekto teritorijos nutolęs 38 m atstumu. Kitos artimiausios gyvenamosios aplinkos yra adresais Gėlyno g. 15, ir Kauno g. 8 (visuomeninis objektas – VšĮ Lazdijų ligoninė), nutolusios nuo analizuojamo sklypo ribos atitinkamai  ~42 ir ~70 metrų.

Analizuojamas objektas ir arčiausiai esantys gyvenamieji pastatai/sklypų ribos pateikti žemiau esančiame 6 paveiksle.

Situacijos schema

Triukšmo šaltinių analizė

Šiuo metu analizuojamoje teritorijoje stovi visi katilinės įrenginiai, pastatai, kaminas bei biokuro stoginė.

Po projekto įgyvendinimo teritorijoje triukšmo šaltiniai nesikeis. Sunkiojo transporto srautas ir krovos darbai išliks tokie pat. Atvežtas biokuras bus sandėliuojamas atviroje stoginėje, o biokuro krovos darbams bus naudojamas turimas transportas. Krovos metu keliamas triukšmo lygis priimtas vadovaujantis analogu, kurio triukšmo charakteristiką pateikė užsakovas, krovos darbai teritorijoje vyksta nuo 7 iki 22 val. ne daugiau kaip 20 min. per valandą. Taip pat triukšmą kels medienos drožlių stumdymo darbai kurie bus atliekami traktoriumi su primontuotu buldozeriu, darbų trukmė nuo 7 iki 22 val. taip pat ne daugiau kaip 20 min. per valandą. Dominuojantis triukšmo šaltinis teritorijoje yra ir bus būgninis medienos smulkintuvas, kuris dirba darbo dienos metu nuo 8 iki 17 val. viso 100 motovalandų per metus.

Planuojama, kad dienos metu (7-19 val.) bei dalį vakaro metu (19-22 val.) teritorijoje daugiausiai judės iki 2 vnt. sunkiojo transporto priemonių ir maksimaliai 45 lengvojo transporto priemonės 30 stovėjimo vietų aikštelėse. Sunkusis transportas teritorijoje užtruks apie 30 min.

Be paminėtų triukšmo šaltinių, triukšmą kels technologiniai katilinės įrenginiai bei darbai mechaninėse dirbtuvėse. Triukšmo šaltiniai katilinėje ir dirbtuvėse yra: pūtimo ventiliatoriai, dūmsiurbiai, termofikacinio vandens ir kiti technologiniai siurbliai, ventiliacija, galandinimo, grežimo staklių darbas, metalų suvirinimo procesai, įrenginių remonto darbai. Visi šie įrenginiai bus katilinės ir dirbtuvių pastatuose ir dirbs visą parą.

Atliekant triukšmo lygio modeliavimą nuo katilinėje ir mechaninėse dirbtuvėse veikiančių įrenginių, vertinimo metu buvo priimta, kad šiuose statiniuose keliamas 85 dB(A) triukšmo lygis, visame užstatymo plote. Toks vertinimo scenarijus priimtas vadovaujantis DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2005 M. BALANDŽIO 15 D. ĮSAKYMO NR. A1-103/V-265 „DĖL DARBUOTOJŲ APSAUGOS NUO TRIUKŠMO KELIAMOS RIZIKOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2013 m. birželio 25 Nr. A1-310/V-640 Vilnius, įsakymu darbuotojo darbo zonoje negali būti viršijama viršutinė ekspozicijos vertė Lex8, h=85 dB(A).

Katilinės pastatų komplekso sienos yra sudarytos iš mūro arba 120 mm storio „sandwich“ tipo plokščių. Vertinimo metu priimta, kad visų sienų garso izoliacija siekia Rw -  26 dB(A).

Foniniai triukšmo šaltiniai nevertinti, nes duomenų apie juos nėra. Triukšmo vertinimas buvo atliekas pagal higienos normos HN 33:2011 dokumento numatytas ribines vertes skirtas triukšmui nuo pramoninių objektų įvertinti.

lentelė. Triukšmo šaltiniai analizuojamoje teritorijoje

| Triukšmo šaltinis | Triukšmo charakteristika | Darbo laikas | Padėtis, aukštis nuo žemės paviršiaus |
| --- | --- | --- | --- |
| Lengvasis transportas | 45 aut./parą (30 aut. stovėjimo vietų) | 7-22 val. | Lauke |
| Sunkusis transportas | 2 aut./parą | 7-22 val. | Lauke |
| Krovos darbai krautuvu | 105 dB(A) | 7-22 val. | Lauke |
| Drožlių stumdymas buldozeriu | 2 vnt. | 7-22 val. | Lauke ir stoginėje |
| Būgninis medienos smulkintuvas | 110 dB(A) | 8-17 val. | Lauke |
| Darbai katilinėje | 85 dB(A) | 24 val. | Vidaus patalpose |
| Mechaninėse dirbtuvėse | 85 dB(A) | 8-17 val. | Mechaninės dirbtuvės |

Prognozuojama akustinė situacija

Detalūs (dienos, vakaro, nakties ir Ldvn) triukšmo sklaidos žemėlapiai pateikti ataskaitos priede.

Atlikus planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) triukšmo vertinimą, vadovaujantis sklaidos žemėlapiais matyti, jog ūkinė veikla neigiamos įtakos gyvenamosioms aplinkoms neturės. Triukšmo lygiai ties artimiausiomis gyvenamosiomis aplinkomis mažesni kaip Ldvn = 43,5 dB(A), atsižvelgiant į tai nustatyta, kad ribinės vertės atitiks HN 33:2011 nustatytas vertes.

Didžiausi apskaičiuoti triukšmo lygiai ties artimiausiomis gyvenamosiomis aplinkomis pateikti 17 lentelėje.

lentelė. Prognozuojami didžiausi triukšmo lygiai ties artimiausiomis gyvenamosiomis aplinkomis

| Adresas | Skaičiavimo vieta | Skaičiavimo aukštis, m | Triukšmo lygis dB(Ą) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ldiena | Lvakaras | Lnaktis | Ldvn |
| Buktos k. 14 | Saugotina aplinka | 1,5 | 43,8 | 38,7 | <35 | 42,5 |
| Gėlyno g. 15 | Saugotina aplinka | 1,5 | 44 | 39,2 | <35 | 42,7 |
| Kauno g. 8 | Saugotina aplinka | 1,5 | 44,9 | 39,9 | <35 | 43,5 |

Išvados ir rekomendacijos

Įgyvendinus planuojamą ūkinę veikla, prognozuojama, kad triukšmo lygiai ties artimiausiomis gyvenamosiomis aplinkomis nebus didesni kaip Ldvn = 43,5 dB(A), todėl reikšmingas neigiamas akustinis poveikis artimiausiems gyventojams nėra prognozuojamas.

Triukšmo lygis atitiks HN 33:2011 nustatytas ribines vertes.

12.2. Vibracija

Vibracija – kieto kūno pasikartojantys judesiai apie pusiausvyros padėtį. Vibracija perduodama per stovinčio, sėdinčio ar gulinčio žmogaus atramos paviršius į jo kūną. Žmogaus sveikatai pavojingos vibracijos dydžiai reglamentuojami higienos normomis HN 50:2003 ir HN 51:2003. Dėl analizuojamo objekto eksploatacijos neigiamas vibracijos poveikis nenumatomas, kadangi nėra naudojama ir nenumatoma naudoti įranga ir/arba technologiniai procesai, galintys sukelti žmogaus sveikatai ir statiniams pavojingas vibracijas . Rekonstrukcijos metu esama pasenusi įranga bus pakeista į naują, atitinkančią šiuolaikinius reikalavimus.

12.3. Šiluma

Šiluminę taršą gali sąlygoti dideli į aplinką išskiriamos šilumos kiekiai. Tokius šilumos kiekius į aplinką gali išskirti šiluminės ir atominės elektrines, kitos elektros energiją bei šilumą tiekiančios ir naudojančios įmonės. Analizuojamo objekto rekonstrukcijos ir eksploatacijos metu šiluminės taršos susidarymas nenumatomas, kaip nebuvo užfiksuota ir iki šiol. Be to naujieji katilai (kuriais bus pakeisti seni susidėvėję) dirbs efektyviau, naudos mažiau kuro, užtikrins geresnį kuro sudegimą, išmes į aplinką dar mažesnius šilumos kiekius.

12.4. Jonizuojančioji ir nejonizuojančioji (elektromagnetinė) spinduliuotė

Jonizuojančios spinduliuotės nebus, numatomos naudoti įrangos elektromagnetiniai laukai neviršys leistinų DLL dydžių.

13. Biologinės taršos susidarymas ir jos prevencija

Planuojama ūkinė veikla pagal savo pobūdį neturi mikrobiologinės taršos šaltinių ir objekto statybos ir eksploatacijos metu biologinės taršos susidarymas nenumatomas.

14. Planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių, situacijų bei jų tikimybė ir jų prevencija

Remiantis LR aplinkos ministro 1999 m. liepos 19 d. įsakymu Nr.221 patvirtintais “Lietuvos ūkio objektuose naudojamų pavojingų medžiagų ribiniais kiekiais” Lazdijų katilinė Nr.1 nepriskiriama prie pavojingų objektų ir neprivalo sudaryti avarijų likvidavimo plano. UAB “Lazdijų šiluma” yra paruošusi šiuos bendrovės dokumentus, kuriuose nustatoma kaip elgtis darbuotojams nestandartinėse situacijose, kad išvengti avarijų veikiančiuose šilumos įrenginiuose arba kaip elgtis įvykus avarinei situacijai ar įrenginių sutrikimams:

- UAB “Lazdijų šiluma” parengties ekstremaliai padėčiai planas”- čia yra atlikta galimų ekstremalių įvykių įmonėje rizikos analizė ir nustatyti darbuotojų veiksmai ekstremaliomis sąlygomis, yra nustatytas privalomas svarbių įrenginių būtinų katilinėse rezervo sąrašas, nurodyta avarinių brigadų sudėtis, nustatyta kokias įmones planuojama pasitelkti avarijų likvidavimui, sudarytos techninės pagalbos teikimo sutartys;

- “Katilinės priešgaisrinės saugos instrukcija”, šioje instrukcijoje reglamentuoti bendrovės darbuotojų veiksmai kilus gaisrui, apriboti darbuotojų veiksmai atliekant ugnies darbus potencialiai sprogiose zonose;

- Vadovaujantis “Darbuotojų, eksploatuojančių šilumos ir elektros įrenginius prieš avarinių treniruočių taisyklėmis” kiekvienas bendrovės darbuotojas per metus keturis kartus dalyvauja priešgaisrinėse ir prieš avarinėse treniruotėse pagal patvirtintą planą-grafiką. Priešgaisrinėse ir prieš avarinėse treniruotėse yra imituojamos avarinės situacijos;

- „Personalo veiksmų, kai lauko temperatūra nukrinta žemiau skaičiuotinos (-21C) instrukcija EK-49“, joje nustatyti darbuotojų veiksmai stipriai atšalus, kad išvengti avarinių situacijų eksploatuojant šilumos įrenginius;

- UAB “Lazdijų šiluma” savo veikloje vadovaujasi “Energetikos įrenginių avarijų ir veikimo sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatais”, bendrovėje galioja “Bendrovės energetikos įrenginių veikimo sutrikimų, neaptartų “Energetikos įrenginių avarijų ir veikimo sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatų” II skyriuje tyrimo ir apskaitos instrukcija”, kurioje aptarta avarijų ir sutrikimų tyrimo tvarka, suklasifikuoti katilinių įrenginių, šilumos tinklų ir šilumos punktų veikimo sutrikimai pagal mastą.

Paminėtų šiame skyriuje dokumentų, susijusių su avarijų prevencija, kopijas privalo turėti visi bendrovės padaliniai, su šiais dokumentais darbuotojai periodiškai kas metai supažindinami. Nauji darbuotojai apmokymo metu instruktuojami iš šių bendrovės dokumentų. Už įmonės gaisrinį saugumą yra paskirtas atsakingas asmuo. Jis privalo:

Garantuoti nustatytą gaisrinės saugos režimą darbo vietoje;

Žinoti pastatų, statinių, technologinių procesų, įrenginių, naudojamų medžiagų pavojingumo gaisro ir sprogimo atveju charakteristikas;

Parengti darbo vietų gaisrinės saugos instrukcijas ir kontroliuoti, kad jų būtų laikomasi;

Garantuoti, kad įrenginiai būtų tvarkingi;

Neleisti dirbti asmenims, neišklausiusiems gaisrinės saugos instruktavimo;

Nuolat tikrinti teritoriją, pastatus ir patalpas, kontroliuoti evakuacijos kelius ir gaisrinės saugos tarpus;

Žinoti gaisro gesinimo, signalizacijos ir ryšio priemonių naudojimo taisykles.

Darbuotojai privalo:

Žinoti darbo vietos gaisrinės saugos instrukcijas;

Darbo metu naudotis tvarkingais darbo įrankiais;

Griežtai laikytis nustatyto gaisrinės saugos režimo objekte ir darbo vietoje;

Vengti veiksmų ir nesudaryti sąlygų, galinčių sukelti gaisrą;

Žinoti naudojamų medžiagų pagrindines pavojingumo charakteristikas;

Žinoti darbo vietoje esančių gaisro gesinimo, ryšio ir signalizacijos priemonių išdėstymo vietą, mokėti jomis naudotis.

Katilinės teritorijoje priešgaisriniams tikslams yra įrengti hidrantai.

Įmonėje neplanuojama saugoti pavojingų, ypač degių, sprogių atliekų bei pavojingoms medžiagoms priskiriamų medžiagų su pavojingumą lemiančiais medžiagų kiekiais, priskirtais tam tikrai klasifikacijai. Pavojingų medžiagų ir atliekų, kuriose būtų viršytos nustatytos ribinės medžiagų koncentracijos, nebus.

Laikantis visų saugumo reikalavimų gaisrų ar kitų ekstremalių situacijų tikimybė minimali.

15. Planuojamos ūkinės veiklos rizika žmonių sveikatai

Dėl analizuojamo objekto statybos ir eksploatacijos rizika žmonių sveikatai nenustatyta. Pagrindiniai sveikatą įtakojantys veiksniai atitinka žmonių sveikatos apsaugai nustatytas ribines vertes:

Įgyvendinus planuojamą ūkinę veikla, prognozuojama, kad triukšmo lygiai ties artimiausiomis gyvenamosiomis aplinkomis nebus didesni kaip Ldvn = 43,5 dB(A), todėl reikšmingas neigiamas akustinis poveikis artimiausiems gyventojams nėra prognozuojamas. Triukšmo lygis atitiks HN 33:2011 nustatytas ribines vertes.

Atlikus dėl PŪV į aplinkos orą išmetamų teršalų sklaidos modeliavimą, teršalų koncentracijos ore ribinių verčių viršijimo nenustatyta.

Medžiagų (teršalų), turinčių kvapo slenkstį, koncentracija aplinkos ore, gauta modeliavimo būdu, bus ženkliai mažesnė nei nustatytas kvapo slenkstis ir nesieks 1 OU/m3, kas parodo, kad žmonės kvapo nejaus. Kvapo pojūčio įmonės teritorijoje nenustatė PAV rengėjai, įmonės darbuotojai. Aplinkinių žmonių skundų dėl blogo kvapo negauta, nors įmonė dirba jau senai.

Nuotekos ir atliekos yra tvarkomos vadovaujantis teisės aktais.

16. Planuojamos ūkinės veiklos sąveika su kita vykdoma ar planuojama ūkine veikla

Tiesioginis ryšys ar sąveika su kita vykdoma ar planuojama ūkine veikla nėra žinomi.

17. Veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas

Katilinė yra veikianti. Rekonstrukcijos darbai numatomi 2019 metais. Eksploatacijos laikas neribojamas.

III. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA

18. Planuojamos ūkinės veiklos vieta

Planuojama UAB „Lazdijų šiluma“ veikia ir jos rekonstrukcija bus atliekama Lazdijų miesto šiaurės rytinėje dalyje, Lazdijų miesto sen., Gėlyno g. 10. Šio sklypo Kad. Nr. 5923/0001:31 Lazdijų m. k.v. Sklypo registracijos nekilnojamojo turto registre pažymėjimas ir kadastrinis žemėlapis pridedami atrankos dokumento 1 priede.

Teminis žemėlapis su gretimybėmis pateiktas 7 paveiksle.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta

Įvažiavimas į teritoriją iš Gėlyno g. dengtas asfaltbetonio danga. Kitoje Gėlyno gatvės pusėje įsikūrusios bendrovės UAB “Lazdijų komunalinis ūkis” ir UAB “Lazdijų vanduo”.

19. Planuojamos ūkinės veiklos sklypo ir gretimų žemės sklypų ar teritorijų funkcinis zonavimas ir teritorijos naudojimo reglamentas pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus, taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Informacija apie vietovės infrastruktūrą, urbanizuotas teritorijas, esamus statinius ir šių teritorijų ir (ar) statinių atstumus nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos

UAB „Lazdijų šiluma“ katilinės žemės sklypo kadastrinis Nr. 5923/0001:31 Lazdijų m. k.v., unikalus Nr. 4400-3201-7824, pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos. Žemės sklypo plotas yra 1,9828 ha, iš kurių 1,8962 ha – užstatytas plotas, vandens telkinių plotas – 0,0866 ha. Šio sklypo žemės nuosavybės teisės priklauso Lietuvos Respublikai. UAB „Lazdijų šiluma“ pasirašiusi nuomos sutartį, pagal kurią išnuomotas plotas – 1,9828 ha, nuomos sutartis pasirašyta 2015 m. lapkričio 18 d. ir galioja nuo 2015 m. lapkričio 25 d. iki 2061 m. lapkričio 18 d.

Žemės specialiosiose žemės naudojimo sąlygose nurodoma, kad sklype yra:

XLIX. Vandens, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (plotas – 0,8338 ha);

XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos (plotas – 0,139 ha);

XIV. Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos (plotas – 1,9828 ha);

VI. Elektros linijų apsaugos zonos (plotas – 0,2851 ha);

I. Ryšių linijų apsaugos zonos (plotas – 0,0332 ha).

Ištrauka iš Lazdijų r. savivaldybės teritorijos bendrojo plano funkcinių prioritetų ir teritorijos tvarkymo reglamentavimo ypatybių brėžinio

Ūkinės veiklos vieta- Lazdijų miestas. 2018 metų duomenimis Lazdijuose gyvena 3 737 gyventojai. Lazdijų r. savivaldybėje 2018 metų pradžioje gyveno 19 124 gyventojai. Artimiausios kitos apgyvendintos teritorijos:

Bukta, nuo analizuojamo objekto, nutolusi ~0,3 km atstumu pietryčių kryptimi;

Panarvė, nuo analizuojamo objekto, nutolusi ~1,7 km atstumu šiaurės rytų kryptimi;

Padumbliai, nuo analizuojamo objekto, nutolę ~1,5 km atstumu šiaurės rytų kryptimi;

Katkiškė, nuo analizuojamo objekto, nutolusi ~1,6 km atstumu pietų kryptimi.

Artimiausi gyvenamieji pastatai (Buktos k. 14 ir Gėlyno g. 15), nuo analizuojamo objekto sklypo ribos yra nutolę atitinkamai 67 m pietų ir 84 m šiaurės vakarų kryptimi.

Artimiausios gydymo įstaigos:

Šeimos klinika “Gilona”, nuo analizuojamo objekto teritorijos nutolusi apie 0,5 km pietų kryptimi;

Lazdijų r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, nuo analizuojamo objekto teritorijos nutolęs apie 0,4 km pietvakarių kryptimi;

A. Šerėnienės IĮ, nuo analizuojamo objekto teritorijos nutolusi apie 0,1 km vakarų kryptimi;

VšĮ Lazdijų ligoninė, nuo analizuojamo objekto teritorijos nutolusi apie 0,1 km vakarų kryptimi;

VšĮ Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras, nuo analizuojamo objekto teritorijos nutolęs apie 0,1 km vakarų kryptimi;

Biudžetinė įstaiga Vilniaus teritorinė ligonių kasa, atstovas Lazdijuose, nuo analizuojamo objekto teritorijos nutolusi apie 0,1 km vakarų kryptimi;

UAB Lazdijų sveikatos centras, nuo analizuojamo objekto teritorijos nutolęs apie 0,2 km vakarų kryptimi;

A. Vaišnoro IĮ, nuo analizuojamo objekto teritorijos nutolusi apie 0,3 km vakarų kryptimi.

Artimiausios ugdymo įstaigos:

Lazdijų darželis-mokykla “Vyturėlis”, nuo analizuojamo objekto teritorijos nutolusi apie 0,6 km pietvakarių kryptimi;

VĮ Lazdijų švietimo centras, nuo analizuojamo objekto teritorijos nutolęs apie 0,4 km pietvakarių kryptimi;

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija, nuo analizuojamo objekto teritorijos nutolusi apie 0,5 km vakarų kryptimi;

Lazdijų darželis-mokykla “Kregždutė”, nuo analizuojamo objekto teritorijos nutolusi apie 0,4 km šiaurės vakarų kryptimi.

20. Informacija apie žemės gelmių išteklius, dirvožemį, geologinius procesus ir reiškinius, geotopus

Dirvožemis. Vietovėje vyrauja smėlžemiai, pasotinti paprastieji. Dirvožemis nekarboningas, jame vyrauja smėlio frakcija, jo armens pH rūgštus, nesotus bazių, negausu maisto elementų augalams, vidutiniškai humusingas. Norint gauti optimalų derlių, dirvožemį reikia drėkinti, tręšti ir kalkinti. Smėlžemiuose auga spygliuočių miškai.

Geotopas – saugomas ar saugotinas, tipiškas ar unikalus, geomorfologinės ar geoekologinės svarbos erdvinis objektas geosferoje vertingas mokslui ir pažinimui. Artimiausioje analizuojamo objekto gretimybėje geotopų nėra aptinkama. Artimiausias geotopas nuo analizuojamos teritorijos nutolęs daugiau kaip 2,5 km (Baltojo ežero šaltinėlis, Nr.407).

Geologiniai reiškiniai ir procesai (erozija, sufozija, nuošliaužos, karstas). Analizuojamoje teritorijoje ar artimiausioje jos gretimybėje, geologiniai reiškiniai ir procesai nėra fiksuojami. Artimiausias geologinis reiškinys fiksuotas už daugiau kaip 38 km šiaurės rytų kryptimi.

Naudingos iškasenos. Analizuojamas teritorijas gretimybėje yra parengtinai išžvalgytas Buktos žvyro telkinys (Id. Nr. 615). Tokių telkinių 5 km atstumu nuo analizuojamos teritorijos yra ir daugiau: Raišupio durpių telkinys (Id. Nr. 611), Ganiavos durpių telkinys (Id. Nr. 616).

Už daugiau kaip trijų kilometrų yra ir du šiuo metu eksploatuojami telkiniai:  Klapotkės mėlio – žvyro telkinys (Id. Nr. 1195) bei Papalazdijų II Žvyro telkinys (Id. Nr. 1187).

5 kilometrų atstumu nuo analizuojamos teritorijos yra aptikti ir identifikuoti prognostiniai ištekliai: Raistų žvyro ištekliai (Id. Nr. 1186) ir Papalazdijų žvyro ištekliai (Id. 1185).

Esamų ir potencialių naudingųjų išteklių telkinių ribos

Požeminis vanduo. Planuojamai katilinei artimiausia yra naudojama Lazdijų geriamojo gėlo vandens  vandenvietė (Nr. 57) kuri yra nutolusi ~780 m atstumu, o atstumas iki 3B vandenvietės apsaugos zonos yra didesnis kaip 300 m (10 pav.).

Vandenvietės (šaltinis www.lgt.lt)

21. Informacija apie kraštovaizdį, jo charakteristiką, gamtinį karkasą, vietovės reljefą

Reljefas. Teritorijos, kurioje numatoma katilinės rekonstrukcija, reljefas yra limninio tipo, haloceno stadijos. Pagal geomorfologinius rajonus telkinys patenka į aukštumą, susiformavusią paskutinio apledėjimo metu, moreninėje aukštumoje, Sūduvos aukštumoje, Lazdijų fliuvioglacialiniame klonyje.

Kraštovaizdis. Katilinė pastatyta ir savo veiklą vykdo Lazdijų miesto šiaurės rytinėje dalyje, Gėlyno g. 10. Teritorija yra urbanizuotoje miesto teritorijoje. Artimiausioje gretimybėje, jokių kraštovaizdžių draustinių nėra.

5 kilometrų ir didesniu atstumu nuo planuojamos rekonstruoti katilinės yra trys kraštovaizdžio draustiniai: Barčių, Teizų ir Metelių.

Pagal kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo studiją, analizuojama teritorija patenka į V2H2-b pamatinį vizualinės struktūros tipą (žr. 11 pav.), tai reiškia, kad vyrauja vidutinė vertikalioji sąskaida (kalvotas bei išreikštų slėnių kraštovaizdis su 3 lygmenų videotopų kompleksais), horizontaliąja sąskaida vyrauja pusiau atvirų didžiąja dalimi apžvelgiamų erdvių kraštovaizdis. Kraštovaizdžio erdvinėje struktūroje išreikšti tik horizontalūs dominantai.

Analizuojamo objekto vieta pagal Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo studiją (http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=13398). Ištrauka iš Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros brėžinio M 1:400 000

Analizuojamas objektas pagal Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių gamtinio karkaso brėžinį, ribojasi su mikroregioninės svarbos C3 sudėtine gamtinio karkaso migracijos koridorių dalimi, kurios kraštovaizdžio formavimo kryptis yra gražinami ir gausinami kraštovaizdžio natūralumą atkuriantys elementai. Tačiau PŪV savo analizuojamo sklypo ribomis nepersidengia su šia gamtinio karkaso zona, todėl analizuojama veikla neprieštarauja Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniams (žr. 12 pav.).

PŪV ir gamtinis karkasas  (ištrauka iš Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių gamtinio karkaso brėžinio)

22. Informacija apie saugomas teritorijas, „Natura 2000“ teritorijas

Analizuojamas objektas nepatenka į Nacionalinės ar Europinės svarbos saugomas teritorijas. Atstumas iki artimiausios saugomos teritorijos yra didesnis kaip 2 km (žr. 13 pav.).

Artimiausios nacionalinės svarbos saugomos teritorijos, PŪV atžvilgiu:

Metelių regioninis parkas, nuo PŪV nutolęs apie 2 km šiaurės rytų kryptimi. Steigimo tikslas: išsaugoti Didžiųjų Pietų Lietuvos ežerų ir jų apylinkių kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes;

Teizų kraštovaizdžio draustinis, nuo PŪV nutolęs apie 2,8 km šiaurės rytų kryptimi. Steigimo tikslas: išsaugoti unikalų moreninį masyvą šiauriniame Sūduvos aukštumų šlaite su ypač raiškiomis drumlinų formos kalvomis, sausų pievų bendrijomis, Verstaminų ir Giraitės piliakalnius, Verstaminų alkakalnį ir kitas kultūros paveldo vertybes;

Artimiausios europinės svarbos saugomos teritorijos, PŪV atžvilgiu:

Meteliu regioninis parkas (Kodas: LTLAZ0010), nuo PŪV nutolęs apie 2 km šiaurės rytų kryptimi. Steigimo tikslas: 3150, Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis; 3160, Natūralūs distrofiniai ežerai; 6120, Karbonatinių smėlynų smiltpievės; 6210, Stepinės pievos; 6530, Miškapievės; 7110, Aktyvios aukštapelkės; 7140, Tarpinės pelkės ir liūnai; 9050, Žolių turtingi eglynai; 9080, Pelkėti lapuočių miškai; 9160, Skroblynai; 91D0, Pelkiniai miškai; 91E0, Aliuviniai miškai; Balinis vėžlys; Didysis auksinukas; Kūdrinis pelėausis; Niūriaspalvis auksavabalis; Paprastasis kirtiklis; Plačialapė klumpaitė; Plikažiedis linlapis; Pūstoji suktenė; Skiauterėtasis tritonas; Ūdra; Žvilgančioji riestūnė; Mažoji suktenė.

Artimiausios Nacionalinės ir Europinės svarbos saugomos teritorijos (šaltinis: http://www.vstt.lt)

Kitos saugomos teritorijos nuo analizuojamo objekto nutolusios dar didesniais atstumais.

23. Informacija apie biologinę įvairovę

Miškai, kertinės miško buveinės. PŪV yra geografiškai visiškai ne miškingoje teritorijoje, atstumas iki artimiausio IV grupės ūkinių miškų yra didesnis kaip 700 metrų.

Kertinės miško buveinės. Ūkinės veiklos teritorijoje ar arti jos nėra kertinių miško buveinių, atstumas iki artimiausios kertinės miško buveinės yra didesnis kaip 3,3 km. Artimiausia kertinė miško buveinė Nr. 542203, kuri priklauso A1 Eglynų ir mišrių miškų su eglėmis grupei.

Biologinė įvairovė. Vertinant PŪV artimiausias aplinkas matyti, kad analizuojama teritorija yra intensyviai urbanizuota ir apsupta pramoninių objektų, iš pietryčių pusės analizuojamas objektas apsuptas dirbamų laukų ir sukultūrintų šienaujamų pievų kurios nepasižymi didele verte biologinės įvairovės atžvilgiu. Analizuojamo objekto teritorija aptverta tinklo tvora, o veikla jau nuo seno yra vykdoma, todėl objekto gretimybėje nėra nustatyta jokia gyvūnų migracija. Atstumas iki artimiausios Europos bendrijos svarbos natūralios pievų buveinės yra didesnis kaip 900 m. Pagal saugomų rūšių informacinę sistemą (toliau SRIS) analizuojamo objekto teritorijoje ar greta jos saugomų gyvūnų ar augalų rūšių nėra aptinkama, išskyrus 2009 m liepos 1 d. stebėtą praskrendantį jūrinį erelį (Heliaetus albicilla) žiūrėti ataskaitos priedą – SRIS išrašas.

Pelkės ir durpynai. Planuojama ūkinė veikla pagal Lietuvos geologijos tarnybos duomenis rytine sklypo dalimi ribojasi su melioruotos durpingos žemapelkės riba, tačiau į nustatytą jos teritoriją nepatenka. Didžioji šios žemapelkės dalis yra neišlaikiusi žemapelkėms būdingos ekosistemos ir istoriškai pelkė yra paversta dirbamais laukais ir šienaujamomis pievomis. Kitos artimiausios pelkės ar durpynai, įtraukti į Lietuvos pelkių (durpynų) žemėlapį, nuo analizuojamo objekto teritorijos nutolusios didesniu nei 1,1 km atstumu (žr. 14 pav.). Analizuojama veikla šioje teritorijoje yra nuo seno vykdoma, todėl neigiamas poveikis minimai žemapelkei nėra numatomas.

PŪV vieta pelkių ir durpynų atžvilgiu (https://www.lgt.lt/epaslaugos)

Vandens telkiniai ir apsaugos zonos. Išskirtų vandens telkinio pakrančių apsaugos juostų ar vandens telkinio apsaugos zonų projekto aplinkoje nėra. Artimiausias paviršinis telkinys registruotas upių ežerų ir tvenkinių kadastro duomenų bazėje yra upelis pavadinimu Raišupis (Kad. Nr. 15010123), nutolusi ~10 m nuo analizuojamo objekto teritorijos ribos. Kitas artimiausias atviras vandens telkinys yra upė Nemajūnė (Kad. Nr. 15010124) kuri nuo PŪV nutolusi ~360 m (žr. 15 pav.).

Analizuojamoje teritorijoje yra priešgaisrinis vandens telkinys kuris yra neregistruotas upių ežerų ir tvenkinių kadastro duomenų bazėje, taip pat ši teritorija nepatenka į jokias vandens telkinių apsaugos zonas, todėl PŪV neturės neigiamo poveikio artimiausioje gretimybė esantiems vandens telkiniams.

Artimiausi paviršiniai telkiniai PŪV atžvilgiu (šaltinis: LR upių, ežerų ir tvenkinių kadastro)

24. Informacija apie jautrias aplinkos apsaugos požiūriu teritorijas – vandens telkinių apsaugos zonas ir pakrantės apsaugos juostas, potvynių zonas, karstinį regioną, gėlo ir mineralinio vandens vandenvietes, jų apsaugos zonas

PŪV į jautrias aplinkos apsaugos požiūriu teritorijas – vandens pakrančių zonas, potvynių zonas, karstinį regioną, gėlo ir mineralinio vandens vandenvietes, jų apsaugos zonas, juostas ir panašiai - nepatenka.

25. Informacija apie teritorijos taršą praeityje

Informacijos apie teritorijos taršą praeityje nėra.

26. Planuojamos ūkinės veiklos žemės sklypo ar teritorijos išsidėstymas rekreacinių, kurortinių, gyvenamosios, visuomeninės paskirties, pramonės ir sandėliavimo, inžinerinės infrastruktūros teritorijų atžvilgiu

Analizuojamo objekto gretimybėje ir artimoje aplinkoje rekreacinių, kurortinių teritorijų nėra.

Visuomeninės paskirties objektas, VŠĮ „Lazdijų ligoninė“ nutolusi 0,1 km, informacija detaliau išanalizuota 18 skyriuje.

Artimiausi gyvenamieji pastatai (Buktos g. 14 ir Gėlyno g. 15), nuo analizuojamo objekto sklypo ribos nutolęs atitinkamai 67 ir 84 m.

Artimiausias inžinerinis objektas su PŪV sklypu besiribojanti Gėlyno g.

Planuojama rekonstruoti UAB „Lazdijų šiluma“ katilinė yra Lazdijų miesto šiaurės rytinėje dalyje, Lazdijų miesto sen., Gėlyno g. 10, pagal Lazdijų raj. savivaldybės bendrąjį planą, patenka į gyvenamąsias vietoves, turinčias daugiau kaip 100 gyventojų.

Artimiausioje objekto gretimybėje įsikūrusios įmonės:

UAB "Lazdijų vanduo" (Gėlyno g. 21, Lazdijai) nutolusi nuo analizuojamo objekto sklypo ribos apie 0,2 km vakarų kryptimi;

UAB "Elvinta", UAB "Martas Group", UAB "Martas" (Gėlyno g. 17, Lazdijai), nutolusi nuo analizuojamo objekto sklypo ribos apie 0,2 km vakarų kryptimi;

G. Čivinsko IĮ (Draugystės g. 62, Lazdijai) nutolusi nuo analizuojamo objekto sklypo ribos apie 0,95 km vakarų kryptimi;

Lazdijų gydytojų sąjunga, Lazdijų rajono klubas "Diabetas", VŠĮ "Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras", VŠĮ "Lazdijų ligoninė", VŠĮ „Lazdijų socialinių paslaugų centras“, Lietuvos gydytojų sąjungos VŠĮ "Lazdijų ligoninė" skyrius (Kauno g. 8, Lazdijai), nutolusi nuo analizuojamo objekto sklypo ribos apie 0,8 km vakarų kryptimi;

Daugiabučio namo savininkų bendrija "Beržas" (Tiesos g. 8, Lazdijai), nutolusi nuo analizuojamo objekto sklypo ribos apie 0,7 km vakarų kryptimi;

UAB "Lazdijų sveikatos centras" (Gėlyno g. 9, Lazdijai), nutolusi nuo analizuojamo objekto sklypo ribos apie 0,7 km vakarų kryptimi;

A. Vaišnoro IĮ (Gėlyno g. 3, Lazdijai), nutolusi nuo analizuojamo objekto sklypo ribos apie 0,7 km vakarų kryptimi;

Nikolajaus Šukio IĮ (Kauno g. 16-2, Lazdijai) nutolusi nuo analizuojamo objekto sklypo ribos apie 0,3 km šiaurės kryptimi.

PŪV žemės sklypo išsidėstymas pramonės ir sandėliavimo objektų atžvilgiu

27. Informacija apie vietovėje esančias nekilnojamąsias kultūros vertybes

Artimiausi kultūros paveldo objektai:

Lazdijų senosios kapinės, Lazdijų rajono sav., Lazdijų miesto sen., Lazdijų m., Seinų g., Unik. Nr. 24614, nuo analizuojamo objekto teritorijos nutolusios apie 1,2 km pietvakarių kryptimi;

Seinų ,,Žiburio'' gimnazijos pastatas, Lazdijų rajono sav., Lazdijų miesto sen., Lazdijų m., Seinų g. 29, Unik. Nr. 10521, nuo analizuojamo objekto teritorijos nutolęs apie 0,9 km pietvakarių kryptimi;

Poeto Motiejaus Gustaičio namas, Lazdijų rajono sav., Lazdijų miesto sen., Lazdijų m., Seinų g. 31, Unik. Nr. 16998, nuo analizuojamo objekto teritorijos nutolęs apie 0,9 km pietvakarių;

Antrojo pasaulio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta, Lazdijų rajono sav., Lazdijų miesto sen., Lazdijų m., Vilniaus g., Unik. Nr. 11002, nuo analizuojamo objekto teritorijos nutolusi apie 1,1 km pietryčių kryptimi;

Lazdijų žydų senosios kapinės, Lazdijų rajono sav., Lazdijų sen., Buktos k., Unik. Nr. 20816, nuo analizuojamo objekto teritorijos nutolusios apie 0,5 km šiaurės kryptimi.

Artimiausi kultūros paveldo objektai

IV. GALIMO POVEIKIO APLINKAI RŪŠIS IR APIBŪDINIMAS

28. Galimas reikšmingas poveikis aplinkos elementams ir visuomenės sveikatai

28.1. Poveikis gyventojams ir visuomenės sveikatai, įskaitant galimą poveikį gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei aplinkai dėl fizinės, cheminės, biologinės taršos, kvapų

Analizuojamo projekto įgyvendinimas neturės reikšmingos neigiamos įtakos gyvenamajai (artimiausias gyvenamas namas nutolęs apie 67 metrų atstumu), rekreacinei, visuomeninei aplinkai, gyventojų saugai bei visuomenės sveikatos rodikliams. Šios veiklos įtaka vietos gyventojų demografijai nereikšminga.

28.2. Poveikis biologinei įvairovei

Veiklą planuojama vykdytis urbanizuotoje, pramonės objektų, dirbamų laukų ir šienaujamų pievų apsuptoje teritorijoje, kurioje šiuo metu didžioji dangos dalis yra kieta, todėl nėra ir nebus sukeliamas neigiamas poveikis natūralioms buveinėms, hidrologiniam rėžimui, kertinėms miško buveinėms, gyvūnams ir kitiems ekosistemų elementams. Atstumas iki artimiausios Europos bendrijos svarbos natūralios pievų buveinės yra didesnis kaip 900 m ir analizuojamoje teritorijoje remiantis SRIS duomenų baze nėra aptinkama jokių saugomų rūšių augaviečių, radaviečių išskyrus 2009 m liepos 1 d. stebėtą praskrendantį jūrinį erelį (Heliaetus albicilla) žiūrėti ataskaitos priedą – SRIS išrašas,  todėl joks neigiamas poveikis šiems gamtos komponentams nėra prognozuojamas.

28.3. Poveikis saugomoms teritorijoms ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms

Saugomos teritorijos nuo PŪV teritorijos yra nutolusios didesniu nei 2 km atstumu, todėl neigiamas poveikis joms nenumatomas.

28.4. Poveikis žemei ir dirvožemiui

Statybos darbai neplanuojami, dirvožemį galinčių paveikti procesų rekonstrukcija nenumato (darbai bus vykdomi tik pastato viduje). Reikšmingo neigiamo poveikio dėl ūkinės veiklos žemei ir dirvožemiui nėra ir ateityje nenumatoma. Gausus gamtos išteklių naudojimas bei pagrindinės tikslinės žemės paskirties keitimas taip pat nenumatomas.

28.5. Poveikis vandeniui, paviršinių vandens telkinių apsaugos zonoms ir (ar) pakrantės apsaugos juostoms, jūrų aplinkai

Analizuojama teritorija yra nutolusi pakankamu atstumu nuo artimiausių vandenviečių, numatoma veikla bus nesusijusi su jokia chemine ar biologine tarša, visos buitinės ir gamybinės nuotekos yra ir bus surenkamos ir išleidžiamos į centralizuotus miesto nuotekų tinklus. Nuotekos nepateks į dirvožemį ir nesiinfiltruos į giliuosius dirvožemio sluoksnius.

Katilinės teritorija ir ypatingai tie plotai, kuriuose vysta transporto ar technikos judėjimas, tam tikri technologiniai procesai ar darbai, padengti dirbtine danga. Susidariusios paviršinės (lietaus ir sniego tirpsmo) nuotekos surenkamos į vietinės lietaus kanalizacijos tinklus ir po apvalomo paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose išleidžiamos į Raišupio upelį.

Dėl biokuro katilinės rekonstrukcijos ir tolimesnės veiklos neigiamos poveikis nenumatomas.

28.6. Poveikis orui ir klimatui

Katilinės rekonstrukcija numato dviejų pasenusių ir susidėvėjusių kieto kuro katilų pakeitimą į analogiškus pagal galingumą biokuro katilus. Naujieji katilai dirbs efektyviau, naudos mažiau kuro, užtikrins geresnį kuro sudegimą. Todėl, lyginant su esama situacija, numatomas šiek tiek mažesnis taršių degimo produktų išmetimas į aplinką, o kartu- ir mažesnis poveikis orui bei klimatui.

28.7. Poveikis kraštovaizdžiui, gamtiniam karkasui

Analizuojamo objekto rekonstrukcija bus vykdoma Lazdijų miesto šiaurės rytinėje dalyje, jau egzistuojančioje katilinėje, pastato viduje. Jokia intervencija į kraštovaizdį ir jokie esamo kraštovaizdžio pokyčiai nenumatomi.

28.8. Poveikis materialinėms vertybėms

Dėl planuojamos objekto rekonstrukcijos joks poveikis materialinėms vertybėms (išskyrus pačios UAB „Lazdijų šiluma“ materialinį turtą, kurio balansinė vertė dėl planuojamos modernizacijos turėtų padidėti) nenumatomas.

28.9. Poveikis nekilnojamosioms kultūros vertybėms

Dėl planuojamo objekto rekonstrukcijos, neigiamas poveikis kultūros paveldo objektams nenumatomas.

29. Galimas reikšmingas poveikis 28 punkte nurodytų veiksnių sąveikai

Reikšmingas poveikis 28 punkte nurodytiems veiksniams neprognozuojamas, todėl ir reikšmingas poveikis dėl jų sąveikos taip pat nenumatomas.

30. Galimas reikšmingas poveikis 28 punkte nurodytiems veiksniams, kurį lemia planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių

Modernizavus katilinės katilus, ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremalių įvykių sumažės.

31. Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis

Dėl analizuojamo objekto eksploatacijos tarpvalstybinis neigiamas reikšmingas poveikis nenumatomas.

32. Numatomos priemonės galimam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, užkirsti jam kelią

Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai dėl planuojamos UAB „Lazdijų šiluma“ katilinės modernizacijos nebus (tikėtinas teigiamas poveikis- mažesnė oro tarša- žr. 28.6 punktą). Prevencinių priemonių neigiamam poveikiui sumažinti taikyti nenumatoma ir nebūtina.

Šaltinių sąrašas

- Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodika (angl. EMEP/CORINAIR Air pollutant emission inventory guidebook, Part B, chapter 1.A.4. Small combustion 2016);

- Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. AV-112 „Dėl Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo“;

- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 395 (2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1- 378 redakcija) Į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašas;

- LR Aplinkos ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo. 2000 m. spalio 30 d. Nr. 471/582;

- Lietuvos standartas LST ISO 9613-2:2004 (atitinka ISO 9613-2) „Akustika. Atviroje erdvėje sklindančio garso silpninimas. 2 dalis. Bendrasis skaičiavimo metodas“;

- Lietuvos statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybės duomenys: http://www.stat.gov.lt;

- Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“ pakeitimo 2010 m. liepos 7 d. Nr. D1-585/V-611.

- Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas, LR Aplinkos ministro įsakymas 2007.04.02 Nr. D1-193

- Nuotekų tvarkymo reglamentas , LR Aplinkos ministro įsakymas 2006.05.17 Nr. D1-236

- LIETUVOS RESPUBLIKOS PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ĮSTATYMO NR. I-1495 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. birželio 27 d. Nr. XIII-529

- PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ATRANKOS DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS,  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro2017 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. D1-845

PRIEDAI

Su papildomu KD filtru (ne mažesnis kaip 85% KD išvalymo efektyvumas).

Iš kieto kuro (biokuro) katilų išmetamų emisijų kiekiai tiesiogiai priklauso nuo sudeginamo kuro kiekio. Maksimalios momentinės emisijos buvo nustatytos atsižvelgiant į uždokumentuotą realų Lazdijų katilinės sunaudojamo kuro pasiskirstymą (žr. 4 pav.), ir pritaikant vidutinių emisijos kiekių perskaičiavimo į maks. koeficientą K=2,19 .

Turimi 2 vnt. buldozerių Belorus traktoriaus bazėje, tačiau vienu metu dirba tik vienas iš jų

Parengtinė žvalgyba – tai geologinių tyrimo darbų kompleksas, siekiant aptikti naudingosios iškasenos telkinį ir bendrais bruožais nustatyti geologinę jo sandarą, dydį, naudingosios iškasenos kokybę, principinę technologinę schemą, kasybos sąlygas bei gavybos proceso poveikį aplinkai.

Prognozavimas – tai pradinis geologinio tyrimo darbų etapas, siekiant aptikti ir išskirti potencialias naudingųjų iškasenų išplitimo zonas pagal regioninių geologinių tyrimų, geologinio kartografavimo, aerofotonuotraukų dešifravimo ir kitų distancinių tyrimų duomenis.

Pagal specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas ir LR aplinkos ministro įsakymą  2001-11-07 Nr. 540 „Dėl paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo taisyklių pakeitimo“ upeliams yra nustatytos vandens apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos.