UAB „ALVINTA“ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS

PAVOJINGŲ IR NEPAVOJINGŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS

INFORMACIJA DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

ATRANKOS

| Atsakinga institucija | APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS TARŠOS PREVENCIJOS DEPARTAMENTUI |
| --- | --- |
| Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius | UAB „ALVINTA“ |
| Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas | UAB „EKOVERSLAS“ |

2018

Kaunas

Planuojamos ūkinės veiklos atrankos informacijos pavadinimas ir planuojamos ūkinės veiklos vieta (adresas) pagal Lietuvos Respublikos teritorijos administracinius vienetus

Pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymas

Drobės g. 66, Kauno m., Kauno m. sav.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus kontaktiniai duomenys:

UAB „Alvinta“, Drobės g. 66-206, Kaunas, atsakingas asmuo Jonas Plauska, tel. fax.: 8

37 300816, mob. +370 63008942, el. paštas: info@alvinta.lt.

Parašas

PAV dokumento rengėjo kontaktiniai duomenys:

UAB „Ekoverslas“, Partizanų g. 87A, Kaunas, tel. +370 686 33399, el. paštas: info@ekoverslas.lt

Eglė Majauskienė

Parašas

Rengimo metai:

2018

TURINYS

I. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ	5

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė; įmonės pavadinimas; adresas, telefonas, el. paštas).	5

2. Tais atvejais, kai atrankos informaciją teikia PAV dokumentų rengėjas, pateikiami jo kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė; įmonės pavadinimas; adresas, telefonas, el. paštas).	5

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, nurodant atrankos dėl PAV atlikimo teisinį pagrindą (Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo punktą (-us)).	6

4. Planuojamos ūkinės veiklos fizinės charakteristikos: žemės sklypo plotas ir planuojama jo naudojimo paskirtis ir būdas (būdai), funkcinės zonos, planuojamas užstatymo plotas, numatomi statiniai, įrenginiai ir jų paskirtys, reikalinga inžinerinė infrastruktūra (pvz., inžineriniai tinklai (vandentiekio, nuotekų šalinimo, šilumos, energijos ir kt.), susisiekimo komunikacijos, kai tinkama, griovimo darbų aprašymas.	6

5. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: produkcija, technologijos ir pajėgumai (planuojant esamos veiklos plėtrą, nurodyti ir vykdomos veiklos technologijas ir pajėgumus).	7

7. Gamtos išteklių (gyvosios ir negyvosios gamtos elementų) – vandens, žemės (jos paviršiaus ir gelmių), dirvožemio, biologinės įvairovės naudojimo mastas ir regeneracijos galimybės.	11

8. Duomenys apie energijos, kuro ir degalų naudojimą (planuojamas sunaudoti kiekis per metus).	11

9. Pavojingųjų, nepavojingųjų ir radioaktyviųjų atliekų susidarymas, nurodant atliekų susidarymo vietą, kokios atliekos susidaro (atliekų susidarymo šaltinis arba atliekų tipas), planuojamas jų kiekis, jų tvarkymas.	11

10. Nuotekų susidarymas, preliminarus jų kiekis ir užterštumas, jų tvarkymas.	12

11. Cheminės taršos susidarymas (oro, dirvožemio, vandens teršalų, nuosėdų susidarymas, preliminarus jų kiekis ir teršalų skaičiavimai, atitiktis ribiniams dydžiams) ir jos prevencija.	12

12. Taršos kvapais susidarymas (kvapo emisijos, teršalų skaičiavimai, atitiktis ribiniams dydžiams) ir jos prevencija.	13

13. Fizikinės taršos susidarymas (triukšmas, vibracija, šviesa, šiluma, jonizuojančioji ir nejonizuojančioji (elektromagnetinė) spinduliuotė ir stacionarių triukšmo šaltinių emisijos, teršalų skaičiavimai, atitiktis ribiniams dydžiams) ir jos prevencija.	13

14. Biologinės taršos susidarymas (pvz., patogeniniai mikroorganizmai, parazitiniai organizmai) ir jos prevencija.	14

15. Planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių (pvz., gaisrų, didelių avarijų, nelaimių (pvz., potvynių, jūros lygio kilimo, žemės drebėjimų)) ir (arba) susidariusių ekstremaliųjų situacijų, įskaitant tas, kurias gali lemti klimato kaita; ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų tikimybė ir jų prevencija.	14

16. Planuojamos ūkinės veiklos rizika žmonių sveikatai (pvz., dėl vandens, žemės, oro užterštumo, kvapų susidarymo).	15

17. Planuojamos ūkinės veiklos sąveika su kita vykdoma ūkine veikla ir (ar) pagal teisės aktų reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos plėtra (pvz., pagal patvirtintų ir galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius) gretimuose žemės sklypuose ir (ar) teritorijose (tiesiogiai besiribojančiose arba esančiose netoli planuojamos ūkinės veiklos vietos, jeigu dėl planuojamos ūkinės veiklos masto jose tikėtinas reikšmingas poveikis aplinkai). Galimas trukdžių susidarymas (pvz., statybos metu galimi transporto eismo ar komunalinių paslaugų tiekimo sutrikimai).	15

18. Planuojamos ūkinės veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas (pvz., teritorijos parengimas statybai, statinių statybų pradžia, technologinių linijų įrengimas, teritorijos sutvarkymas).	15

III. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA	15

20. Planuojamos ūkinės veiklos teritorijos, gretimų žemės sklypų ar teritorijų funkcinis zonavimas ir teritorijos naudojimo reglamentas pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus, taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Informacija apie vietovės inžinerinę infrastruktūrą, urbanizuotas teritorijas (gyvenamąsias, pramonines, rekreacines, visuomeninės paskirties), esamus statinius ir šių teritorijų ir (ar) statinių atstumus nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).	16

21. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose ar teritorijose esančius žemės gelmių išteklius, dirvožemį; geologinius procesus ir reiškinius (pvz., erozija, sufozija, karstas, nuošliaužos), geotopus, kurių duomenys kaupiami GEOLIS (geologijos informacijos sistema) duomenų bazėje (https://epaslaugos.am.lt/).	19

22. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose ar teritorijose esantį kraštovaizdį, jo charakteristiką (vyraujantis tipas, natūralumas, mozaikiškumas, įvairumas, kultūrinės vertybės, tradiciškumas, reikšmė regiono mastu, estetinės ypatybės, svarbiausios regyklos, apžvalgos taškai ir panoramos (sklypo apžvelgiamumas ir padėtis svarbiausių objektų atžvilgiu), lankytinos ir kitos rekreacinės paskirties vietos), gamtinį karkasą, vietovės reljefą. Ši informacija pateikiama vadovaujantis Europos kraštovaizdžio konvencijos, Europos Tarybos ministrų komiteto 2008 m. rekomendacijų CM/Rec (2008)3 valstybėms narėms dėl Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimo gairių nuostatomis (http:www.am.lt/VI/index.php#a/12929), Lietuvos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1526 „Dėl Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašo patvirtinimo“, Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 2 d. įsakymu. Nr. D1-703 „Dėl Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano patvirtinimo“, sprendiniais ir Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo studija (http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=13398), kurioje vertingiausios estetiniu požiūriu Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros yra išskirtos šioje studijoje pateiktame Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapyje ir pažymėtos indeksais V3H3, V2H3, V3H2, V2H2, V3H1, V1H3, ir kurių vizualinis dominantiškumas yra a, b, c.	21

23. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose ar teritorijose esančias saugomas teritorijas, įskaitant Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas, ir jose saugomas Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines bei rūšis, kurios registruojamos Saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenų bazėje (https://stk.am.lt/portal/) ir šių teritorijų atstumus nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).	24

24. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose ar teritorijose esančią biologinę įvairovę:	26

24.1. biotopus, buveines (įskaitant Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines, kurių erdviniai duomenys pateikiami Lietuvos erdvinės informacijos portale www.geoportal.lt/map): miškus, jų paskirtį ir apsaugos režimą (informacija kaupiama Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastre), pievas (išskiriant natūralias), pelkes, vandens telkinius ir jų apsaugos zonas, juostas, jūros aplinką ir kt., jų gausumą, kiekį, kokybę ir regeneracijos galimybes, natūralios aplinkos atsparumą;	26

25.2. augaliją, grybiją ir gyvūniją, ypatingą dėmesį skiriant saugomoms rūšims, jų augavietėms ir radavietėms, kurių informacija kaupiama SRIS (saugomų rūšių informacinė sistema) duomenų bazėje (https://epaslaugos.am.lt/), jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).	28

26. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose ar teritorijose esančias jautrias aplinkos apsaugos požiūriu teritorijas – vandens telkinių apsaugos zonas ir pakrantės apsaugos juostas, potvynių zonas (potvynių grėsmės ir rizikos teritorijų žemėlapis pateiktas – http://potvyniai.aplinka.lt/potvyniai), karstinį regioną, požeminio vandens vandenvietes ir jų apsaugos zonas.	28

27. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos teritorijos ir gretimų žemės sklypų ar teritorijų taršą praeityje, jeigu jose vykdant ūkinę veiklą buvo nesilaikoma aplinkos kokybės normų (pagal vykdyto aplinkos monitoringo duomenis, pagal teisės aktų reikalavimus atlikto ekogeologinio tyrimo rezultatus).	30

28. Planuojamos ūkinės veiklos žemės sklypo ar teritorijos išsidėstymas rekreacinių, kurortinių, gyvenamosios, visuomeninės paskirties, pramonės ir sandėliavimo, inžinerinės infrastruktūros teritorijų atžvilgiu, nurodomas atstumus nuo šių teritorijų ir (ar) esamų statinių iki planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).	30

29. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos žemės sklype ar teritorijoje esančias nekilnojamąsias kultūros vertybes (kultūros paveldo objektus ir (ar) vietoves), kurios registruotos Kultūros vertybių registre (http://kvr.kpd.lt/heritage), jų apsaugos reglamentą ir zonas, atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).	31

IV. GALIMO POVEIKIO APLINKAI RŪŠIS IR APIBŪDINIMAS	33

30. Apibūdinamas ir įvertinamas tikėtinas reikšmingas poveikis aplinkos elementams ir visuomenės sveikatai, atsižvelgiant į dydį ir erdvinį mastą (pvz., geografinę vietovę ir gyventojų, kuriems gali būti daromas poveikis, skaičių); pobūdį (pvz., teigiamas ar neigiamas, tiesioginis ar netiesioginis); poveikio intensyvumą ir sudėtingumą (pvz., poveikis intensyvės tik paukščių migracijos metu); poveikio tikimybę (pvz., tikėtinas tik avarijų metu); tikėtiną poveikio pradžią, trukmę, dažnumą ir grįžtamumą (pvz., poveikis bus tik statybos metu, lietaus vandens išleidimas gali padidinti upės vandens debitą, užlieti žuvų nerštavietes, sukelti eroziją, nuošliaužas); suminį poveikį su kita vykdoma ūkine veikla ir (arba) pagal teisės aktų reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos plėtra gretimose teritorijose (pvz., kelių veiklos rūšių vandens naudojimas iš vieno vandens šaltinio gali sumažinti vandens debitą, sutrikdyti vandens gyvūnijos mitybos grandinę ar visą ekologinę pusiausvyrą, sumažinti ištirpusio vandenyje deguonies kiekį), ir galimybes išvengti reikšmingo neigiamo poveikio ar užkirsti jam kelią:	33

30.1. gyventojams ir visuomenės sveikatai, įskaitant galimą poveikį gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei aplinkai dėl fizikinės, cheminės (atsižvelgiant į foninį užterštumą), biologinės taršos, kvapų (pvz., vykdant veiklą, susidarys didelis oro teršalų kiekis dėl kuro naudojimo, padidėjusio transporto srauto, gamybos proceso ypatumų ir pan.);	33

30.2. biologinei įvairovei, įskaitant galimą poveikį natūralioms buveinėms dėl jų užstatymo arba kitokio pobūdžio sunaikinimo, pažeidimo ar suskaidymo, hidrologinio režimo pokyčio, miškų suskaidymo, želdinių sunaikinimo ir pan.; galimas natūralių buveinių tipų plotų sumažėjimas, saugomų rūšių, jų augaviečių ir radaviečių išnykimas ar pažeidimas, galimas reikšmingas poveikis gyvūnų maitinimuisi, migracijai, veisimuisi ar žiemojimui;	33

30.3. saugomoms teritorijoms ir Europos ekologinio tinkle „Natura 2000“ teritorijoms. Kai planuojamą ūkinę veiklą numatoma įgyvendinti „Natura 2000“ teritorijoje ar „Natura 2000“ teritorijos artimoje aplinkoje, planuojamos ūkinės veiklos organizatorius ar PAV dokumentų rengėjas, vadovaudamasis Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, turi pateikti Agentūrai Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos ar saugomų teritorijų direkcijos, kurios administruojamoje teritorijoje yra Europos ekologinio inkle „Natura 2000“ teritorija arba kuriai tokia teritorija priskirta Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo nustatyta tvarka (toliau – saugomų teritorijų institucija), išvadą dėl planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio Europos ekologinio inkle „Natura 2000“ teritorijai reikšmingumo;	34

PŪV veikla neigiamo poveikio neturės „Natura 2000“ ir saugomoms teritorijoms.	34

30.4. žemei (jos paviršiui ir gelmėms) ir dirvožemiui, pavyzdžiui, dėl cheminės taršos; dėl numatomų didelės apimties žemės darbų (pvz., kalvų nukasimo, vandens telkinių gilinimo); gausaus gamtos išteklių naudojimo; pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo;	34

30.5. vandeniui, paviršinių vandens telkinių apsaugos zonoms ir (ar) pakrantės apsaugos juostoms, jūros aplinkai (pvz., paviršinio ir požeminio vandens kokybei, hidrologiniam režimui, žvejybai, navigacijai, rekreacijai);	34

30.6. orui ir klimatui (pvz., aplinkos oro kokybei, mikroklimatui);	34

30.7. kraštovaizdžiui, pasižyminčiam estetinėmis, nekilnojamosiomis kultūros ar kitomis vertybėmis, rekreaciniais ištekliais, ypač vizualiniu poveikiu dėl reljefo formų keitimo (pvz., pažeminimo, paaukštinimo, lyginimo), poveikiu gamtiniam karkasui;	34

30.8. materialinėms vertybėms (pvz., nekilnojamojo turto (žemės, statinių) paėmimas visuomenės poreikiams, poveikis statiniams dėl veiklos sukeliamo triukšmo, vibracijos, dėl numatomų nustatyti nekilnojamojo turto naudojimo apribojimų);	34

30.9. nekilnojamosioms kultūros vertybėms (kultūros paveldo objektams ir (ar) vietovėms) (pvz., dėl veiklos sukeliamo triukšmo, vibracijos, žemės naudojimo būdo ir reljefo pokyčių, užstatymo).	35

31. Galimas reikšmingas poveikis Tvarkos aprašo 30 punkte nurodytų veiksnių sąveikai.	35

32. Galimas reikšmingas poveikis Tvarkos aprašo 30 punkte nurodytiems veiksniams, kurį lemia planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių (pvz., didelių pramoninių avarijų ir (arba) ekstremaliųjų situacijų).	35

33. Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis.	35

34. Numatomos priemonės galimam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, užkirsti jam kelią.	35

UAB „Alvinta” PŪV ATRANKOS DĖL PAV INFORMACIJOS PRIEDŲ SĄRAŠAS	36

# I. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ

## 1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė; įmonės pavadinimas; adresas, telefonas, el. paštas).

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) kontaktiniai duomenys:

| Įmonės pavadinimas, įmonės kodas | UAB „ALVINTA“, 300107133 |
| --- | --- |
| Direktorius | Jonas Plauska |
| Registracijos adresas | Drobės g. 66-206, Kaunas |
| Planuojamos ūkinės veiklos adresas | Drobės g. 66, Kaunas |
| Telefonas | +370 63008942 |
| El. paštas | info@alvinta.lt |

## 2. Tais atvejais, kai atrankos informaciją teikia PAV dokumentų rengėjas, pateikiami jo kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė; įmonės pavadinimas; adresas, telefonas, el. paštas).

| Dokumentų rengėjas | UAB „Ekoverslas“ |
| --- | --- |
| Adresas | Partizanų g. 87A, LT-50312 Kaunas |
| Kontaktinis asmuo | Aplinkosaugos vyriausioji specialistė – Eglė Majauskienė |
| Telefonas | Tel: 8 37 314380, Mob. tel.: +370 686 33399 |
| El. paštas | info@ekoverslas.lt |
| Rengimo metai | 2018 |

II. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS

## 3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, nurodant atrankos dėl PAV atlikimo teisinį pagrindą (Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo punktą (-us)).

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) pavadinimas – pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymas.

Įmonės planuojama veikla atitinka Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 11.7.2. pavojingųjų atliekų laikymą, įskaitant jų paruošimą naudoti arba šalinti, kai vienu metu laikoma ne daugiau kaip 10 tonų atliekų ir 11.7.3. pavojingųjų atliekų paruošimą naudoti pakartotinai, įskaitant tokių atliekų laikymą;

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau - PAV) atrankos dokumentai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. D1-845 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2017, Nr. I-1495; aktuali redakcija).

## 4. Planuojamos ūkinės veiklos fizinės charakteristikos: žemės sklypo plotas ir planuojama jo naudojimo paskirtis ir būdas (būdai), funkcinės zonos, planuojamas užstatymo plotas, numatomi statiniai, įrenginiai ir jų paskirtys, reikalinga inžinerinė infrastruktūra (pvz., inžineriniai tinklai (vandentiekio, nuotekų šalinimo, šilumos, energijos ir kt.), susisiekimo komunikacijos, kai tinkama, griovimo darbų aprašymas.

Atliekų tvarkymo veiklą planuojama vykdyti nuomojamuose pramonės paskirties patalpose adresu Drobės g. 66, Kaunas. (1 pav.).

Pagal bendrąjį planą planuojamos ūkinė veiklos teritorija priskiriama verslo ir pramonės teritorijai. Žemės sklypo pagrindinė nuomos paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Planuojamos ūkinės veiklos adresas Kauno m. sav., Kauno m., Drobės g. 66 (kadastro N. 1901/0197:22, unikalus Nr. 4400-0655-3250). Sklypo bendras plotas 1,0630 ha. Ūkinė veikla bus vykdoma pastate esančiame šiame sklype. Lauko aikštelė nebus nuomojama ir naudojama.

Prieš pradedant ūkinę veiklą statybų ir griovimo darbai nenumatomi. Įrenginėti ir eksploatuoti giluminių gręžinių, kurių gylis viršija 300 metrų nenumatoma.

Naujų infrastruktūros įrenginių nenumatoma statyti. Šiuo metu prie įmonės teritorijos yra privažiavimo keliai, elektros energijos tinklai, miesto vandentiekis ir nuotekų surinkimo sistema.

Visa atliekų tvarkymo veikla bus vykdoma uždarose patalpose. Pastato, kurio paskirtis – gamybos, pramonės, unikalus numeris 1995-7006-8027, kurio plotas 10348,09 m2, dalyje, kurios bendras plotas 115 m2. (Priedas  Nr.1).

Patalpos nuomojamos pagal 2018-02-19 sutartį  Nr.  03 iš UAB „Kauno baldai“.  (Priedas Nr.  2).

## 5. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: produkcija, technologijos ir pajėgumai (planuojant esamos veiklos plėtrą, nurodyti ir vykdomos veiklos technologijas ir pajėgumus).

Atliekų tvarkymas (rūšiavimas, presavimas, perpakavimas) bus atliekamas uždarose patalpose, aprašytose 4 punkte.

UAB „Alvinta“ planuoja vykdyti pavojingų ir nepavojingų atliekų surinkimą (S1), vežimą (S2), laikymą (R13, D15), paruošimą naudoti ar šalinti (S5, R12).

Per metus planuojama surinkti iki 1500 t pavojingų atliekų ir iki 1500 t nepavojingų atliekų. Pavojingų atliekų pristatymui į atliekų tvarkymo įrenginį bus naudojamas krovininis automobilis arba mikroautobusas, atitinkantis ADR reikalavimus. Planuojama, kad atliekos į atliekų tvarkymo įrenginį bus pristatomos 1-2 kartus per dieną. Į įrenginį pristatytos atliekos pagal poreikį bus rūšiuojamos rankiniu būdu, esant reikalui planuojama atliekas supresuoti bei sutvirtinti viela ar plėvele, kad būtų sumažintas jų užimamas tūris, ar perpakuoti pagal kiekvienai atliekų grupei keliamus laikymo ar vežimo reikalavimus.

Pavojingos atliekos bus presuojamos tik įsitikinus, kad jose nėra jokių skysčių ar dujų, galinčių išsilieti ar išgaruoti į aplinką. Visos pavojingos atliekos bus laikomos tam skirtose ir atitinkamai paženklintose talpose: skystos, birios ar smulkios pavojingos atliekos bus laikomos sandariose ir laikomų atliekų poveikiui atspariose 60, 100 ir 200 litrų talpos statinėse arba 600, 800 ir 1000 litrų talpos IBC konteineriuose, stambios pavojingosios atliekos – specialiuose sandariuose konteineriuose.

Nepavojingos atliekos bus laikomos supresuotos į ryšulius, didmaišiuose, konteineriuose arba palaidai, sukrautos į tvarkingas krūvas. Visos laikomos atliekos bus atskirtos vienos nuo kitų, kad nesusimaišytų. Taip apdorotas, supakuotas ir paruoštas naudojimui ar šalinimui atliekas planuojama laikyti sandėlyje iki perdavimo galutiniams atliekų tvarkytojams.

Visas mechaninio apdorojimo operacijas (rūšiavimą, presavimą, perpakavimą) bei atliekų laikymą numatoma vykdyti uždarose patalpose su betonuotomis grindimis. Planuojama per metus paruošti naudojimui ir (ar) šalinimui 1500 t pavojingų atliekų ir 1500 t nepavojingų atliekų. Vienu metu planuojama laikyti ne daugiau kaip 33,37 t pavojingų ir 28,85 t nepavojingų atliekų. Patalpų planas su nurodytomis atliekų tvarkymo zonomis pateiktas informacijos atrankai priede Nr. 3.

Technologinio proceso schema:

Atliekų surinkimas ir vežimas

Atliekų svėrimas

Atliekų iškrovimas

Atliekų paruošimas saugojimui

Atliekų saugojimas

Atliekų perdavimas tolimesniam tvarkymui

Tecnologinio proceso aprašymas:

1. Atliekų surinkimas ir vežimas:

Atliekos   renkamos iš klientų nuomojamu automobiliu. Surinktos atliekos yra vežamos į atliekų laikymo sandėlį.

2. Atliekų svėrimas:

Prieš vežant atliekas į sandėlį, jos yra pasveriamos svarstyklėmis. Svėrimo paslauga yra nuomojama pagal sutartį. (Priedas Nr. 4).

3. Atliekų iškrovimas.

Atliekos iškraunamos Atliekų iškrovimo zonoje, kurios plotas 10 m2. Iš šios zonos pagal rūšį atliekos paskirstomos į saugojimo zonas, jei pavojingos į pavojingų atliekų zoną, kurios plotas 45 m2. Jei nepavojingos tai į nepavojingų atliekų zoną, kurios plotas 30 m2.

4. Atliekų paruošimas saugojimui.

Jei iškrovus atliekas matoma, kad jų pakuotė yra nesandari ar apgadinta, jos yra perkraunamos į sandarią pakuotę. Šis procesas vykdomas atliekų paruošimo zonoje, kurios plotas 30 m2.

5. Atliekų saugojimas.

Šioje zonoje atliekos saugomos iki jų perdavimo tolimesniam jų tvarkymui.

6. Atliekų perdavimas.

Atliekos perduodamos atliekų tvarkytojams registruotiems ATVR, tolimesniam jų tvarkymui.

6. Žaliavų naudojimas; cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) naudojimas, įskaitant ir pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų (cheminių mišinių) naudojimą (nurodant jų pavojingumo klasę ir kategoriją); radioaktyviųjų medžiagų naudojimas; pavojingųjų (nurodant pavojingųjų atliekų technologinius srautus) ir nepavojingųjų atliekų (nurodant atliekų susidarymo šaltinį arba atliekų tipą) naudojimas; planuojamos ūkinės veiklos metu numatomas naudoti ir laikyti tokių žaliavų, medžiagų, preparatų (mišinių) ir atliekų kiekis.

PŪV veiklos metu atliekos bus tvarkomos sekančiais tvarkymo būdais: paruošimas naudoti ir (ar) šalinti (S5, R12) bei atliekų laikymas (R13). Atliekų paruošimo naudoti ir šalinti metu, esant poreikiui bus panaudojami absorbentai išsiliejusiems pavojingiems skysčiams surinkti. Planuojamos laikyti bei paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekos (pavojingoms – pagal technologinius srautus, nepavojingoms pagal susidarymo šaltinį) pateikti 1 ir 2 lentelėje. Pavojingųjų cheminių medžiagų ir preparatų, radioaktyviųjų medžiagų ūkinėje veikloje naudoti neplanuojama. Planuojami naudoti ir laikyti žaliavų kiekiai pateikiami 3 lentelėje.

1 lentelė. Numatomi paruošti naudoti ir (ar šalinti) bei laikyti pavojingų atliekų.

| Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas | Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas | Atliekos kodas | Didžiausias vienu metu laikomas kiekies, t |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| TS-02 | Alyvų atliekos | 12 01 09* | 0,3 |
|  |  | 13 02 08* | 1 |
|  |  | 16 07 08* | 0,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| TS-03 | Naftos produktais užteršti dumblai, gruntai ir atliekos | 13 05 02* | 0,25 |
|  |  | 13 05 08* | 0,25 |
|  |  | 13 08 99* | 0,25 |
|  |  | 15 02 02* | 0,35 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| TS-04 | Naftos produktais užteršti skysčiai ir vanduo, naftos mišiniai, lijaliniai vandenys | 13 05 07* | 0,5 |
|  |  | 13 07 03* | 0,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| TS-06 | Baterijų ir akumuliatorių atliekos | 16 06 01* | 0,5 |
|  |  | 16 06 06* | 0,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| TS-08 | Farmacijos atliekos | 07 05 10* | 0,5 |
|  |  | 18 01 08* | 0,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| TS-10 | Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos | 16 01 07* | 0,15 |
|  |  | 16 01 13* | 0,2 |
|  |  | 16 01 14* | 0,2 |
|  |  | 16 01 21* | 0,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| TS-11 | Elektrotechnikos ir elektronikos pavojingos atliekos | 16 02 15* | 0,2 |
|  |  | 20 01 35* | 0,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| TS-13 | Atliekos, kuriose yra gyvsidabrio | 06 04 04* | 0,2 |
|  |  | 20 01 21* | 0,25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| TS-14 | Pesticidų ir augalų apsaugos atliekos | 02 01 08* | 0,35 |
|  |  | 20 01 19* | 0,25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| TS-15 | Kitos halogenintos atliekos | 14 06 02* | 0,25 |
|  |  | 14 06 04* | 0,25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| TS-18 | Rūgštinių tirpalų atliekos, rūgštys, rūgštis išskiriančios atliekos | 06 01 06* | 1,5 |
|  |  | 11 01 05* | 1,2 |
|  |  | 20 01 14* | 0,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| TS-19 | Šarminių tirpalų atliekos, šarmai | 06 02 05* | 0,5 |
|  |  | 11 01 07* | 0,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| TS-22 | Organinių cheminių procesų atliekos, atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių, tirpikliai ir tirpiklių mišiniai (nechlorintos, nehalogenintos) | 07 01 04* | 0,35 |
|  |  | 14 06 03* | 0,35 |
|  |  | 20 01 13* | 0,35 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| TS-23 | Dažų, lakų, stiklo emalių, klijų ir hermetikų atliekos (nechlorintos, nehalogenintos) | 08 01 11* | 0,5 |
|  |  | 08 01 13* | 0,2 |
|  |  | 08 01 17* | 0,25 |
|  |  | 08 01 19* | 0,25 |
|  |  | 08 03 17* | 0,25 |
|  |  | 08 04 09* | 0,4 |
|  |  | 08 04 15* | 0,25 |
|  |  | 20 01 27* | 0,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| TS-24 | Fotografijos pramonės atliekos | 09 01 01* | 0,3 |
|  |  | 09 01 02* | 0,3 |
|  |  | 09 01 03* | 0,2 |
|  |  | 09 01 04* | 0,2 |
|  |  | 20 01 17* | 0,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| TS-27 | Netinkami naudoti chemikalai, cheminės medžiagos | 16 03 03* | 0,5 |
|  |  | 16 03 05* | 0,5 |
|  |  | 16 05 06* | 1 |
|  |  | 16 05 07* | 0,7 |
|  |  | 16 05 08 * | 0,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| TS-30 | Pavojingi pelenai ir šlakai | 10 01 14* | 0,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| TS-31 | Kietosios atliekos, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų | 03 01 04* | 0,4 |
|  |  | 10 01 04* | 0,2 |
|  |  | 15 01 10* | 0,5 |
|  |  | 15 01 11* | 0,3 |
|  |  | 17 02 04* | 0,2 |
|  |  | 17 05 03* | 0,2 |
|  |  | 19 12 11* | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| TS-32 | Skystosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų | 16 10 01* | 1,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| TS-36 | Atliekos, kuriose yra dervų | 17 03 01* | 0,5 |
| Viso: |  |  | 33,37 |

2 lentelė. Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti bei laikyti nepavojingosios atliekos.

| Atliekos kodas | Atliekos pavadinimas | Didžiausias vienu metu laikomas atliekų kiekies, t |
| --- | --- | --- |
| 02 02 03 | vartoti ar perdirbti netinkamos medžiagos | 0,25 |
| 02 03 04 | medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti | 0,25 |
| 04 02 09 | sudėtinių medžiagų (impregnuotų tekstilės gaminių, elastomerų, plastomerų) atliekos | 0,25 |
| 04 02 10 | organinės medžiagos iš natūralių produktų (pvz., riebalai, vaškas) | 0,25 |
| 04 02 21 | neperdirbto tekstilės pluošto atliekos | 0,5 |
| 04 02 22 | perdirbto tekstilės pluošto atliekos | 0,5 |
| 15 01 04 | metalinės pakuotės | 0,15 |
| 16 01 17 | juodieji metalai | 0,15 |
| 16 01 18 | spalvotieji metalai | 0,15 |
| 17 04 01 | varis, bronza, žalvaris | 0,15 |
| 17 04 02 | aliuminis | 0,15 |
| 17 04 03 | švinas | 0,15 |
| 17 04 05 | geležis | 0,15 |
| 17 04 06 | alavas | 0,15 |
| 17 05 04 | gruntas ir akmenys, nenurodyti 17 05 03 | 0,3 |
| 17 06 04 | izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03 | 0,3 |
| 17 09 04 | mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03 | 0,5 |
| 20 01 36 | nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35 | 0,4 |
| 17 04 11 | kabeliai, nenurodyti 17 04 10 | 0,15 |
| 03 01 05 | pjuvenos, drožlės, skiedros, medienos drožlių plokštės ir fanera, nenurodyti 03 01 04 | 1 |
| 08 01 12 | dažų ir lako atliekos, nenurodytos 08 01 11 | 0,3 |
| 08 01 20 | vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų ar lako, nenurodytos 08 01 19 | 0,3 |
| 08 02 01 | dangos miltelių atliekos | 0,3 |
| 08 03 08 | vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra dažų | 0,2 |
| 20 01 28 | dažai, rašalas, klijai ir dervos, nenurodyti 20 01 27 | 0,2 |
| 08 04 10 | klijų ir hermetikų atliekos, nenurodytos 08 04 09 | 0,3 |
| 08 04 16 | vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra klijų ir hermetikų, nenurodytos 08 04 15 | 0,25 |
| 20 01 28 | dažai, rašalas, klijai ir dervos, nenurodyti 20 01 27 | 0,25 |
| 10 01 01 | dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės (išskyrus garo katilų dulkes, nurodytas 10 01 04) | 0,5 |
| 10 01 03 | lakieji durpių ir neapdorotos medienos pelenai | 0,5 |
| 12 01 01 | juodųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos | 0,15 |
| 12 01 02 | juodųjų metalų dulkės ir dalelės | 0,15 |
| 12 01 03 | spalvotųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos | 0,15 |
| 12 01 04 | spalvotųjų metalų dulkės ir dalelės | 0,15 |
| 12 01 05 | plastiko drožlės ir nuopjovos | 1 |
| 15 01 01 | popieriaus ir kartono pakuotės | 0,35 |
| 15 01 02 | Plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas) ) pakuotės | 0,35 |
| 15 01 03 | Medinės pakuotės | 0,4 |
| 15 01 07 | stiklo pakuotės | 0,2 |
| 15 02 03 | absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai, nenurodyti 15 02 02 | 1,5 |
| 16 01 03 | naudotos padangos | 0,7 |
| 16 01 19 | Plastikai | 0,3 |
| 16 01 20 | Stiklas | 0,3 |
| 20 01 39 | plastikai | 0,5 |
| 16 02 16 | sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos, nenurodytos 16 02 15 | 0,4 |
| 16 05 09 | nebereikalingos cheminės medžiagos, nenurodytos 16 05 06, 16 05 07 arba 16 05 08 | 1,5 |
| 17 03 02 | bituminiai mišiniai, nenurodyti 17 03 01 | 0,3 |
| 16 08 01 | panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra aukso, sidabro, renio, rodžio, paladžio, iridžio arba platinos (išskyrus nurodytas 16 08 07 pozicijoje) | 0,2 |
| 18 01 09 | vaistai, nenurodyti 18 01 08 | 0,4 |
| 19 09 04 | naudotos aktyvintos anglys | 0,5 |
| 19 09 05 | prisotintos arba naudotos jonitinės dervos | 0,5 |
| 19 12 12 | kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), nenurodytos 19 12 11 | 6 |
| 20 01 25 | maistinis aliejus ir riebalai | 1 |
| 20 01 32 | vaistai, nenurodyti 20 01 31 | 0,4 |
| 20 01 99 | kitaip neapibrėžtos frakcijos | 1 |
| 20 01 38 | mediena, nenurodyta 20 01 37 | 0,5 |
| 17 02 01 | medis | 1 |
| Viso: |  | 28,85 |

3 lentelė. Planuojami naudoti ir laikyti žaliavų kiekiai

| Eil. Nr. | Žaliavos arba medžiagos pavadinimas | Planuojamas naudoti kiekis, matavimo vnt | Kiekis, vienu metu laikomas vietoje, laikymo būdas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Absorbentai | 0,1 t/m | 0,02 t, laikoma maišuose, atliekų tvarkymo vietoje |
| 2 | Pašluostės, apsauginiai drabužiai | 0,1 t/m | 0,02 t, laikoma maišuose, atliekų tvarkymo vietoje |
| 3 | Viela, plėvelė | 0,1 t/m | 0,02 t, laikoma atliekų tvarkymo įrenginyje |

## 7. Gamtos išteklių (gyvosios ir negyvosios gamtos elementų) – vandens, žemės (jos paviršiaus ir gelmių), dirvožemio, biologinės įvairovės naudojimo mastas ir regeneracijos galimybės.

UAB „Alvinta“ PŪV metu nenaudos gamtos išteklių vykdomiems technologiniams procesams, todėl nekyla grėsmė išteklių išnaudojimui ar prievolė jų regeneracijai.

PŪV metu bus naudojamas vanduo tik buitinėms reikmėms (darbuotojų higienos poreikiams) iki 10 m3 per metus.

## 8. Duomenys apie energijos, kuro ir degalų naudojimą (planuojamas sunaudoti kiekis per metus).

Atliekų tvarkymo metu bus naudojama elektros energija (pagal patalpų nuomos sutartį, ~1500 kWh/metus). Planuojamos degalų (dyzelinio kuro / benzino) sąnaudos apie 10 t/m.

## 9. Pavojingųjų, nepavojingųjų ir radioaktyviųjų atliekų susidarymas, nurodant atliekų susidarymo vietą, kokios atliekos susidaro (atliekų susidarymo šaltinis arba atliekų tipas), planuojamas jų kiekis, jų tvarkymas.

UAB „Alvinta“ atliekų tvarkymo įrenginio veiklos metu planuojamas šių atliekų susidarymas: kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius) (19 12 12), kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų (19 12 11*) ir absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis (15 02 02*), metalinės pakuotės (15 01 04). Šios atliekos bus perduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms. Visos atliekos bus registruojamos atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos žurnaluose, atliekų pervežimui pildomi atliekų lydraščiai. Susidarančių atliekų kiekis pateikiamas 4 lentelėje.

4 lentelė

| Atliekos |  |  | Susidarymas | Atliekų tvarkymo būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodas | Tikslus apibūdinimas | Pavojingumas | Preliminarus kiekis, t/m. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 12 11* | kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų | HP14 - atliekos, kurios kelia ar gali sukelti tuojau pat ar vėliau gresiantį pavojų vienam ar daugiau aplinkos sektorių. | 600 | Perdavimas atliekų tvarkytojams |
| 19 12 12 | kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), nenurodytos 19 12 11 | nepavojinga | 600 |  |
| 15 02 02* | absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis | HP14 - atliekos, kurios kelia ar gali sukelti tuojau pat ar vėliau gresiantį pavojų vienam ar daugiau aplinkos sektorių. | 3 |  |
| 15 01 04 | Metalinė pakuotė | nepavojinga | 2 |  |

## 10. Nuotekų susidarymas, preliminarus jų kiekis ir užterštumas, jų tvarkymas.

UAB „Alvinta“ atliekų tvarkymo įrenginio technologiniame procese gamybinių nuotekų nesusidarys.

Planuojama, jog susidarys tik buitinės nuotekos iki 10 m3 per metus, kurios nuvedamos į centralizuotus miesto nuotekų surinkimo tinklus.

## 11. Cheminės taršos susidarymas (oro, dirvožemio, vandens teršalų, nuosėdų susidarymas, preliminarus jų kiekis ir teršalų skaičiavimai, atitiktis ribiniams dydžiams) ir jos prevencija.

Ūkinės veiklos metu teršalai į aplinkos orą nebus išmetami. Ūkinė veikla – nepavojingų atliekų tvarkymas – numatoma uždarame pastate. Priemonės ir veiksmai dėl teršalų išmetimo nesvarstomi, nes vykdant ūkinę veiklą į aplinka nenumatoma išmesti teršalų, veikloje nenumatomas cheminių medžiagų ar preparatų naudojimas. Į aplinkos orą išmetimai susidarys tik iš mobilių taršos šaltinių:

Išmetamų teršalų iš mobilaus taršos šaltinio kiekiai paskaičiuoti pagal LR AM įsakymą 1998-07-13d. Nr.125 “Dėl teršiančių medžiagų, išmetamų į atmosferą iš mašinų su vidaus degimo varikliais, vertinimo metodikos patvirtinimo”.

Teršiančių medžiagų kiekis skaičiuojamas pagal formulę:

čia:      m – lyginamasis teršiančios medžiagos kiekis sudegus tam tikros rūšies degalams (kg/t);

Q – sunaudotas tam tikros rūšies degalų kiekis (t);

K1 – koeficientas, įvertinantis mašinos variklio, darbo sąlygų įtaką teršiančios medžiagos kiekiui;

K2 – koeficientas, įvertinantis mašinos amžiaus įtaką teršiančios medžiagos kiekiui;

K3 – koeficientas, įvertinantis mašinos konstrukcijos tobulumo įtaką teršiančios medžiagos kiekiui.

Sudeginus 10 tonos kuro, į aplinką bus išmetami šie teršalų kiekiai:

WCO=130x10x0,909x1,1x0,32=0.416 t

WCH=40,7x10x1,01x1,1x0,31=0.140 t

WNOx=31,3x10x0,973x1,05x0,44=0,414 t

WSO2=1,0x10x1,0x1,0x1,0=0,010 t

WK.D=4,3x10x1,231x1,0x0,4=0,021 t.

Kadangi teritorijoje stacionarių taršos šaltinių nėra, oro tarša susidarys tik nuo mobilių taršos šaltinių (Įvažiuojantis - išvažiuojantis transportas). Remiantis analogiškomis veiklomis Lietuvoje,  reikšminga oro tarša nesusidarys. Oro sklaidai modeliuoti duomenų nėra.

## 12. Taršos kvapais susidarymas (kvapo emisijos, teršalų skaičiavimai, atitiktis ribiniams dydžiams) ir jos prevencija.

Planuojamos ūkinės veiklos metu numatomas pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymas. Kvapios, pavojingos, skystos atliekos, taip pat kvapą skleidžiančios medžiagos įmonėje bus sandėliuojamos, uždarose talpose, uždaroje patalpoje, todėl kvapų skleidimo šaltinių planuojamos ūkinės veiklos vykdymo metu nebus ir toliau poveikis kvapų aspektu nenagrinėjamas.

## 13. Fizikinės taršos susidarymas (triukšmas, vibracija, šviesa, šiluma, jonizuojančioji ir nejonizuojančioji (elektromagnetinė) spinduliuotė ir stacionarių triukšmo šaltinių emisijos, teršalų skaičiavimai, atitiktis ribiniams dydžiams) ir jos prevencija.

Visi procesai nuo atliekų iškrovimo iki susidariusių atliekų laikymo vyks uždarose patalpose, todėl triukšmo, vibracijos, šviesos, šilumos susidarymas nenumatomas. PŪV pobūdis nesukels jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios (elektromagnetinės) spinduliuotės poveikio.

Įmonei vykdant veiklą pilnu pajėgumu planuojama, kad per dieną atvažiuos 1-2 sunkiasvorių transporto priemonių, kurios atgabens atliekas.

Vertiname maksimalų triukšmo lygį, kokį galėtų kelti įrenginiai:

sunkvežimis– 80 (dB(A);

Keliamas triukšmo lygis apskaičiuojamas pagal Triukšmo poveikio visuomenės sveikatai vertinimo tvarkos apraše (Žin., 2005 Nr. 93-3484) formulę:

L=10lgi=1n100,1LidB

Kur: n – bendras atskirų sumuojamų triukšmo šaltinių garso lygis

Li – šaltinio triukšmo lygis dBA

L= 80 dB;

b) Jei šis triukšmas sklistų bekliūtėje erdvėje, tai jo lygis skaičiuojamas pagal formulę (Noise Assessment and Control, Environmental Agency, Bristol, 2004):

Lp = Lw – 20log *r-11, kur:

Lp- ekvivalentinis triukšmo lygis taške nutolusiame atstumu r nuo šaltinio.

Lw- šaltinio triukšmo lygis.

Tai:

Lw = 80 dBA

r= 50,5 m  (atstumas iki gyvenamų namų)

Lp = 80 – 20log 50,5-11=34,67 dB(A);

Triukšmas gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje įvertinamas matavimo ir (ar) modeliavimo būdu, gautus rezultatus palyginant su atitinkamais higienos normoje HN 33:2011 pateikiamais didžiausiais leidžiamais triukšmo ribiniais dydžiais gyvenamuosiuose bei visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje.

| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas | Paros laikas, val. | Ekvivalentinis garso slėgio lygis (LAeqT), dBA | Maksimalus garso slėgio lygis (LAFmax), dBA | Apskaičiuotas garso slėgio lygis (LAeqT), dBA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto triukšmą | 700–1900 1900–2200 2200–700 | 65 60 55 | 70 65 60 | 35 - - |

Ataskaitoje išnagrinėti galimi triukšmo poveikio sveikatai aspektai ir numatoma, kad planuojama veikla nesukels triukšmo didesnio, nei reglamentuoja HN 33-2011. Artimiausi gyvenamieji namai yra už 50,5

m.

## 14. Biologinės taršos susidarymas (pvz., patogeniniai mikroorganizmai, parazitiniai organizmai) ir jos prevencija.

UAB „Alvinta“ prieš priimdama atliekas su potencialia biologine tarša (pvz. Gamybinių nuotekų dumblas, septiko dumblas ar kt.) reikalaus atliekų turėtojo pateikti ne senesnį kaip 1 metų, akredituotos laboratorijos tyrimų protokolą, įrodantį, jog atliekose nėra patogeninių/parazitinis mikroorganizmų ar kt. biologinį užterštumą lemiančių faktorių.

## 15. Planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių (pvz., gaisrų, didelių avarijų, nelaimių (pvz., potvynių, jūros lygio kilimo, žemės drebėjimų)) ir (arba) susidariusių ekstremaliųjų situacijų, įskaitant tas, kurias gali lemti klimato kaita; ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų tikimybė ir jų prevencija.

PŪV, kaip ir visos kitos ūkinės veiklos, gali būti pažeidžiama dėl šių ekstremaliųjų įvykių: gaisrų, didelių avarijų, nelaimių ar kitų ekstremalių situacijų. Ekstremalių įvykių ir ekstremalių situacijų tikimybė nėra didelė. Valstybės ir savivaldybių institucijos (įstaigos) bei kiti ūkio subjektai, teikdami pagalbą gyventojams galimų ekstremalių įvykių ar ekstremalių situacijų atvejais, veikia bendrąja tvarka, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Civilinės saugos įstatymu Nr. VIII-971 (Žin., 1998, Nr. 115-3230; aktuali redakcija) ir poįstatyminiais teisės aktais nustatytų kompetencijų ribose.

Ekstremaliųjų situacijų tikimybė minimali, joms išvengti bus imtasi visų įmanomų priemonių: priešgaisrinių, žaibosaugos ir pan. Galimų avarijų ir gaisrų priežastys galimos dėl žmogiškojo ir technologinio faktoriaus. Jų tikimybė nėra didelė. Saugaus darbo užtikrinimui privaloma laikytis technologinio reglamento normų ir įrenginių eksploatavimo instrukcijos, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų reikalavimų. Administracijos, darbų saugos ir kitų atsakingų darbuotojų nuolatinė kontrolė ir priežiūra mažina avarinės situacijos susidarymo galimybę.

Priešgaisrinės priemonės bus parinktos vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005-02-18 įsakymu Nr. 64 patvirtintų Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių (Žin., 2005, Nr. 26-852; 2010, Nr. 99-5167; aktuali redakcija) nustatytais reikalavimais, taikomais tokio pobūdžio objektams. Objekto teritorijoje bus įrengtas priešgaisrinis skydas, kuriame bus 6 kg gesintuvas, smėlio dėžė, kastuvas, kibiras, laužtuvas. Teritorijoje dirbs Europos Sąjungos reikalavimus atitinkanti technika ir savaeigiai mechanizmai, kurie atitinka priešgaisrinius reikalavimus, t.y. turi gaisro gesinimui skirtus 2 kg gesintuvus, kuriais galima gesinti užsidegusią transporto priemonę.

Gaisro pavojaus atveju, nedelsiant bus iškviestos gelbėjimo tarnybos ir panaudotos pirminės priešgaisrinės apsaugos priemonės: gesintuvai, smėlis, kibiras, kirvis ir laužtuvas. Darbuotojai bus supažindinti su saugaus darbo bei pirminės priešgaisrinės saugos instrukcijomis.

## 16. Planuojamos ūkinės veiklos rizika žmonių sveikatai (pvz., dėl vandens, žemės, oro užterštumo, kvapų susidarymo).

UAB „Alvinta“ planuojama ūkinė veikla rizikos žmonių sveikatai nekels. Veiklos metu bus surenkamos ir paruošiamos naudojimui pavojingos ir nepavojingos atliekos, taip sumažinant atliekų keliamą neigiamą (toksišką) poveikį žmonių sveikatai. Darbuotojai bus reguliariai supažindinami

su darbų saugos instrukcijomis, kurių privalės laikytis darbo vietose, dirbant su pavojingomis atliekomis (pvz. LOJ turinčiomis, ar šarminėmis/rūgštinėmis) darbuotojai naudosis individualiomis

apsaugos priemonėmis (dujokaukėmis, respiratoriais, pirštinėmis ir kt.).

Nuo objekto esančioje artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje aplinkos oro, triukšmo ar kitos taršos rodikliai dėl PŪV veiklos neviršys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų ribinių verčių ir nekels rizikos žmonių sveikatai.

## 17. Planuojamos ūkinės veiklos sąveika su kita vykdoma ūkine veikla ir (ar) pagal teisės aktų reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos plėtra (pvz., pagal patvirtintų ir galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius) gretimuose žemės sklypuose ir (ar) teritorijose (tiesiogiai besiribojančiose arba esančiose netoli planuojamos ūkinės veiklos vietos, jeigu dėl planuojamos ūkinės veiklos masto jose tikėtinas reikšmingas poveikis aplinkai). Galimas trukdžių susidarymas (pvz., statybos metu galimi transporto eismo ar komunalinių paslaugų tiekimo sutrikimai).

Planuojama ūkinė veikla sąveikos su kitomis vykdomomis veiklomis neturės, atliekų tvarkymas bus vykdomas uždarose patalpose. Veiklos plėtra gretimose teritorijose nenumatoma, trukdžiai nenumatomi.

## 18. Planuojamos ūkinės veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas (pvz., teritorijos parengimas statybai, statinių statybų pradžia, technologinių linijų įrengimas, teritorijos sutvarkymas).

UAB „Alvinta“ pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo veiklą ketina pradėti atlikus PAV

procedūras, gavus Taršos leidimą ir pakoregavus jau turimą pavojingų atliekų tvarkymo licenciją

bei užsiregistravus papildomus tvarkomų atliekų kodus Atliekų tvarkytojų valstybiniame registre.

# III. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA

19. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (adresas) pagal Lietuvos Respublikos teritorijos administracinius vienetus, jų dalis, gyvenamąsias vietoves (apskritis; savivaldybė; seniūnija; miestas, miestelis, kaimas ar viensėdis) ir gatvę; teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla,

žemėlapis su gretimybėmis ne senesnis kaip 3 metų (ortofoto ar kitame žemėlapyje, kitose grafinės informacijos pateikimo priemonėse apibrėžta planuojamos ūkinės veiklos teritorija, planų mastelis pasirenkamas atsižvelgiant į planuojamos ūkinės veiklos teritorijos ir teritorijų, kurias planuojama ūkinė veikla gali paveikti, dydžius); informacija apie teisę valdyti, naudoti ar disponuoti žemės sklypą ar teritorijas, kuriose yra planuojama ūkinė veikla (privati, savivaldybės ar valstybinė nuosavybė, nuoma pagal sutartį); žemės sklypo planas, jei parengtas

PŪV planuojama vykdyti adresu Drobės g. 66, Šančių sen., Kauno m. sav. Pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo veiklą planuojama vykdyti viename iš Drobės g. 66 pastato esančių sandėlių (plotas 115 m2) (pastato unikalus Nr. 1995-7006-8027). Minėtos patalpos nuosavybės teise priklauso AB „Kauno baldai“ (Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija - priedas Nr. 1).

Žemės sklypo, kuriame planuojama vykdyti pavojingų ir nepavojingų atliekų priėmimo ir tvarkymo veiklą, pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Sklypo plotas – 1,063 ha, sklypas nuosavybės teise priklauso AB „Kauno baldai“.

PŪV patalpas supa AB „Kauno baldai“ gamybos ir sandėliavimo teritorijos, šalia esantys sandėliai išnuomuoti kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims gamybinei ar sandėliavimo veiklai.

Nuo PŪV į pietus už  188 m UAB „Margūnas“ (cheminių medžiagų išpilstymas, maišymas), už 179 m į pietus UAB “Airuslita” (pakavimo medžiagų gamyba), už 162 m. į rytus UAB „Kartlandas“ (pramogų centras).

PŪV vietos ortofoto žemėlapis pateikiamas 2 paveiksle.

2 pav. Ūkinės veiklos vietos ortofoto žemėlapis

## 20. Planuojamos ūkinės veiklos teritorijos, gretimų žemės sklypų ar teritorijų funkcinis zonavimas ir teritorijos naudojimo reglamentas pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus, taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Informacija apie vietovės inžinerinę infrastruktūrą, urbanizuotas teritorijas (gyvenamąsias, pramonines, rekreacines, visuomeninės paskirties), esamus statinius ir šių teritorijų ir (ar) statinių atstumus nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).

PŪV bus vykdoma UAB „Alvinta“ nuomojamose patalpose. Lauko aikštelė nebus eksploatuojama.

Vadovaujantis 1992-05-12 LR Vyriausybės nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ 206 p. planuojamos ūkinės veiklos objektui yra taikoma ne mažesnė kaip 50 m sanitarinė apsaugos zona. Nustatyta SAZ bus įrašyta į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Sklypui, kuriame bus vykdoma planuojama ūkinė veikla, nustatytos šios specialios žemės naudojimo sąlygos (įrašai nuo 2005-08-10):

1. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos;

2. Ryšių linijų apsaugos zonos;

3. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos;

4. Dujotiekių apsaugos zonos;

5. Geležinkelio ir jų įrenginių apsaugos zona;

6. Elektros linijų apsaugos zonos;

7. Saugotini medžių ir krūmų želdiniai augantys ne miško žemėje.

Informacija apie žemės sklypą pateikiama 1 priede pridedamame VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše.

Gretimybėse esančių žemės sklypų duomenys pateikiami 19 punkte ir 2 paveiksle.

Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014-04-10 sprendimu Nr. T1-209, planuojamos ūkinės veiklos teritorija yra vietovėje, kurioje vyrauja mišraus užstatymo teriotojos atlirkančios linijinių centrų funkcijas. Bendrojo plano pagrindinio brėžinio ištrauką žiūr. 3 pav. Pagal Kauno miesto bendrojo plano sprendinius įmonės teritorija patenka į verslo ir pramonės teritorijas, galimos žemės paskirti ir naudojimo būdai pateikiami lentelėje, viena iš jų pramonės ir sandėliavimo (esamoms teritorijoms), todėl veikla nėra ribojama. Ištrauka iš Kauno bendrojo plano.

Artimiausia gyvenamoji aplinka yra šiaurės pusėje, apie 50,5 metrų atstumu nuo aikštelės teritorijos ribų. Objekto teritorijoje ar jo gretimybėse nėra visuomeninės ir rekreacinės paskirties urbanizuotų teritorijų, visuomeninės paskirties pastatų ar statinių.

3 pav. Ištrauka iš Kauno miesto bendrojo plano.

Artimiausi objektai planuojamos ūkinės veiklos atžvilgiu:

Artimiausi gyvenamieji namai nuo PŪV vietos nutolę 51, 50,5 ir 62 m ir tolesniu atstumu šiaurės rytų kyptimi (4 pav.).

4 pav. PŪV vieta gyvenamosios teritorijos atžvilgiu

PŪV teritorijoje Drobės g. 66 yra įsikūrusios tik pramonės ir sandėliavimo veiklą vykdančios įmonės. Artimiausios gydymo, švietimo įstaigos (Kauno Suaugusiųjų mokymo centras, Šančių poliklinika, Respublikinė Kauno ligoninė, Vaižganto progimnazija ir kt.) nutolusios nuo PŪV vietos per 700 metrų šiaurės-vakarų kryptimis. Artimiausia urbanizuota teritorija yra Žemųjų Šančių gyvenamasis mikrorajonas (5 pav.).

5 pav. Ūkinės veiklos objektas visuomeninės paskirties objektų atžvilgiu

Planuojamos ūkinės veiklos objektas į rekreacijos objektų teritorijas nepatenka ir su jomis nesiriboja. Taip pat PŪV objektas nesiriboja ir su lankytinais objektais. Teritorijos, kurios aplinkoje ketinama vykdyti planuojamą ūkinę veiklą, reljefas lygus, už 200 m nuo PŪV vietos Aukštųjų Šančių kalnas.

## 21. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose ar teritorijose esančius žemės gelmių išteklius, dirvožemį; geologinius procesus ir reiškinius (pvz., erozija, sufozija, karstas, nuošliaužos), geotopus, kurių duomenys kaupiami GEOLIS (geologijos informacijos sistema) duomenų bazėje (https://epaslaugos.am.lt/).

Planuojamos ūkinės veiklos vykdymo teritorijoje neeksploatuojama naudingų iškasenų, mineralinio vandens vandenviečių. Aplink ūkinės veiklos vietą nėra geologinių reiškinių bei geotopų. Artimiausias geotopas (Rokų atodanga) nuo PŪV objekto yra nutolęs 2,9 km pietvakarių kryptimi (6 pav.).

Artimiausia požeminio vandens vandenvietė nuo PŪV vietos nutolusi 3,9 km (Rokų vandenvietė). (7 pav.). Artimiausia naudingųjų iškasenų vieta – Vaišvydavos smėlio karjeras nutolęs nuo PŪV vietos 5,8 km atstumu. (8 pav.)

6 pav. Ištrauka iš geotopų žemėlapio, 2018 metai.

7 pav. Ištrauka iš požeminių vandenviečių žemėlapio, 2018 metai.

8 pav. Ištrauka iš naudingųjų iškasenų telkinių žemėlapio, 2018 metai

## 22. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose ar teritorijose esantį kraštovaizdį, jo charakteristiką (vyraujantis tipas, natūralumas, mozaikiškumas, įvairumas, kultūrinės vertybės, tradiciškumas, reikšmė regiono mastu, estetinės ypatybės, svarbiausios regyklos, apžvalgos taškai ir panoramos (sklypo apžvelgiamumas ir padėtis svarbiausių objektų atžvilgiu), lankytinos ir kitos rekreacinės paskirties vietos), gamtinį karkasą, vietovės reljefą. Ši informacija pateikiama vadovaujantis Europos kraštovaizdžio konvencijos, Europos Tarybos ministrų komiteto 2008 m. rekomendacijų CM/Rec (2008)3 valstybėms narėms dėl Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimo gairių nuostatomis (http:www.am.lt/VI/index.php#a/12929), Lietuvos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1526 „Dėl Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašo patvirtinimo“, Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 2 d. įsakymu. Nr. D1-703 „Dėl Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano patvirtinimo“, sprendiniais ir Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo studija (http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=13398), kurioje vertingiausios estetiniu požiūriu Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros yra išskirtos šioje studijoje pateiktame Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapyje ir pažymėtos indeksais V3H3, V2H3, V3H2, V2H2, V3H1, V1H3, ir kurių vizualinis dominantiškumas yra a, b, c.

Pagal Lietuvos fizinį geografinį rajonavimą planuojamos ūkinės veiklos vieta priskiriama lygumų rajonui (Basalykas A.. „Lietuvos TSR fizinė geografija", II, 1965). PŪV objekto vieta yra Kauno mieste, kuris patenka į Pabaltijo žemumos sritį, Nemuno vidurupio ir Neries žemupio plynaukštės rajoną.

Pagal Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo studiją, erdvinės struktūros ir kraštovaizdžio tipų požiūriu PŪV vietos teritorija apibūdinama taip:

- Fiziomorfotopas: teritorija priskiriama agrariniam urbanizuotam, slėnių kraštovaizdžiui (9

pav.);

- Vizualinė struktūra: vietovė priskiriama pamatiniam vizualinės struktūros tipui V3H1, kuri pasižymi ypač raiškia vertikaliąja sąskaida (stipriai kalvotas bei gilių slėnių kraštovaizdis su 4-5 lygmenų videotopų kompleksais), vyraujančių pusiau uždarų, iš dalies pražvelgiamų erdvių kraštovaizdis. Pagal vizualinį dominantiškumą, kraštovaizdžio erdvinėje struktūroje išreikštas vertikalių ir horizontalių dominantų kompleksas (10 pav.).

- Biomorfotopas: vietovė priskiriama užstatytoms teritorijoms su vyraujančia koridorine horizontaliaja biomorfotopų struktūra (11 pav.).

- Technomorfotopas: teritorija priskiriama pramoninio-gyvenamojo užstatymo technogenizacijos tipui, kuriam būdingas akštumo tankumo infrastruktūros tinklas (2,001- 7,381 km/km2) (12 pav.).

- Geocheminė toposistema: būdingas ypač mažas buferiškumas. Pagal migracinės struktūros tipą –teritorija yra sąlyginai išsklaidanti geocheminė toposistema. ( 13 pav.).

9 pav. Fiziomorfotopų žemėlapio ištrauka, 2018 metai.

10 pav. Kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapio ištrauka, 2018 metai

11 pav. Kraštovaizdžio biomorfotopų žemėlapio ištrauka, 2018 metai

12 pav. Kraštovaizdžio technomorfotopų žemėlapio ištrauka, 2018 metai

13 pav. Kraštovaizdžio geocheminės toposistemos žemėlapio ištrauka, 2018 metai.

Kelių kilometrų atstumu nuo PŪV objekto nėra regyklų, apžvalgos bokštų bei panoramų. Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma uždarose, nebus statomi nauji statiniai ir pan., todėl minėtiems objektams planuojama ūkinė veikla jokios įtakos neturės.

PŪV teritorija nepatenka į gamtinio karkaso teritoriją.

## 23. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose ar teritorijose esančias saugomas teritorijas, įskaitant Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas, ir jose saugomas Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines bei rūšis, kurios registruojamos Saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenų bazėje (https://stk.am.lt/portal/) ir šių teritorijų atstumus nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).

Saugomos teritorijos ir Natura 2000 teritorijos PŪV vietos atžvilgiu pateikiamos.

- Kauno marių regioninis parkas – apie 2,521 km Rytų kryptimi nuo PŪV vietos.

- Jiesios upės ir jos slėnis – apie 1,738 km pitų kryptimi nuo PŪV vietos.

- Kauno ornitologinis draustinis – apie 2,431 km į Rytus nuo PŪV vietos.

| Nr. | Pavadinimas | Atstumas, km | Priskyrimo Natura 2000 tinklui tikslas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kauno marios (kodas LTKAU0007) | 2,431 | 5130, Kadagynai; 6210, Stepinės pievos; 7220, Šaltiniai su besiformuojančiais tufais; 8220, Silikatinių uolienų atodangos; 9010, Vakarų taiga; 9050, Žolių turtingi eglynai; 9070, Medžiais apaugusios ganyklos; 9180, Griovų ir šlaitų miškai; Kartuolė; Kūdrinis pelėausis; Niūriaspalvis auksavabalis; Purpurinis plokščiavabalis; Salatis; Ūdra |
| 2 | Jiesios upės ir jos slėnis (LTKAU0014) | 1,807 | 9180, Griovų ir šlaitų miškai; Purpurinis plokščiavabalis; Ūdra |

PŪV vieta pagal savo mastą ir pobūdį pakankamai nutolusi nuo saugomų teritorijų ir Natura 2000 teritorijų, todėl neturės poveikio šioms saugomoms teritorijoms. 14 paveiksle pateiktas Saugomų teritorijų valstybės kadastro žemėlapio fragmentas

PŪV vieta ir aplink ją esanti teritorija nepatenka į NATURA 2000 teritorijų ribas (15 pav.). Arčiausiai planuojamos ūkinės veiklos objektui esančios saugomos teritorijos yra Jiesios upė ir jos slėniai bei Kauno marios. Abi saugomos teritorijos nutolusios nuo PŪV vietos atitinkamai 1,738 km ir 2,521 km.

14 pav. Saugomos teritorijos PŪV atžvilgiu

15 pav. NATURA 2000 teritorijos PŪV vietos atžvilgiu, 2018 metai.

## 24. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose ar teritorijose esančią biologinę įvairovę:

## 24.1. biotopus, buveines (įskaitant Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines, kurių erdviniai duomenys pateikiami Lietuvos erdvinės informacijos portale www.geoportal.lt/map): miškus, jų paskirtį ir apsaugos režimą (informacija kaupiama Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastre), pievas (išskiriant natūralias), pelkes, vandens telkinius ir jų apsaugos zonas, juostas, jūros aplinką ir kt., jų gausumą, kiekį, kokybę ir regeneracijos galimybes, natūralios aplinkos atsparumą;

Pagal SRIS (saugomų rūšių informacinę sistemą), planuojamos ūkinės veiklos vietoje ir arti jos nėra saugomų rūšių buveinių, augaviečių ar radaviečių. Artimiausi miškai esantys nuo PŪV vietos yra Pajiesio miškų masyvas, nuo PŪV vietos pietvakarių kryptimi nutolęs apie 3,5 km, bei Dubravos eksperimentinės mokomosios urėdijos miškų masyvas nuo PŪV vietos pietvakarių kryptimi nutolęs apie 6,5 km. (16 pav.)

Vandens telkiniai (pelkės, ežerai, upės) su sklypu, kuriame bus vykdoma planuojama ūkinė veikla, nesiriboja. Artimiausias vandens telkinys pažymėtas 17 pav. Artimiausias vandens telkinys (upė Nemunas, kodas: 10010001) rytų kryptimi nutolęs apie 0,37 km. Vandens telkinio apsaugos zonų ties PŪV vieta nėra.

Planuojama ūkinė veikla vandens telkiniams įtakos neturės. PŪV metu nesusidarys jokios gamybinės nuotekos. Buitinės nuotekos iš UAB „Alvinta“ administracinių patalpų bus surenkamos ir valomos centralizuotame Kauno miesto tinkle.

16 pav. PŪV vieta artimiausių miškų išsidėstymo atžvilgiu, 2018 metai

Artimiausia pelkė nuo PŪV į pietus už 2,219 km – durpingas pažemėjimas, nuo PŪV į šiaurės rytus už 5,88 km  ir 7,365 km yra du durpingi pažemėjimai, į pietus nuo PŪV už 8,116 yra ežeras pelkė.

17 pav. Pelkių ir pievų žemėlapio fragmentas (www.lgt.lt)

Nuo PŪV vandens telkiniai esantys 5 km atstumu:

- Į pietus už 0,370 km nuo PŪV Nemunas;

Žemėlapis su atstumais nuo PŪV iki vandens telkinių pateikiamas paveiksle Nr. 18

18 pav. Vandens telkinių žemėlapio fragmentas (www.lgp.lt)

Europos Bendrijos svarbos natūralias buveinės nuo PŪV nutolusios į šiaurę už 0,365 km (9180), 0,866 km (9160).

19 pav. Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines (www.geoportal.lt)

## 25.2. augaliją, grybiją ir gyvūniją, ypatingą dėmesį skiriant saugomoms rūšims, jų augavietėms ir radavietėms, kurių informacija kaupiama SRIS (saugomų rūšių informacinė sistema) duomenų bazėje (https://epaslaugos.am.lt/), jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).

Veikla įtakos augalijai, grybijai ir gyvūnijai neturės. Saugomų rūšų PŪV teritorijoje neaptikta.

## 26. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose ar teritorijose esančias jautrias aplinkos apsaugos požiūriu teritorijas – vandens telkinių apsaugos zonas ir pakrantės apsaugos juostas, potvynių zonas (potvynių grėsmės ir rizikos teritorijų žemėlapis pateiktas – http://potvyniai.aplinka.lt/potvyniai), karstinį regioną, požeminio vandens vandenvietes ir jų apsaugos zonas.

PŪV yra pakankamu atstumu nuo aplinkos apsaugos požiūriu jautrių teritorijų, įvertinant veiklos pobūdį ir mąstą. PŪV teritorija nepatenka į potvynių zoną bei karstinių reiškinių regioną.

Vietinių paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juosta zonos nuo PŪV nutolusi daugiau kaip 1 km. Artimiausios vandens telkinio apsaugos zonos pavaizduotos 20 paveiksle, kur rožine ir geltona spalvomis žymimos pakrančių apsaugos juostos ir vandens telkinio apsaugos zonos. PŪV vieta nepatenka į pakrančių apsaugos juostas ir vandens telkinio apsaugos zonos teritorijas.

20 pav. Vandens pakrančių apsaugos zonų bei juostų žemėlapio fragmentas. (www.geoportal.lt)

PŪV teritorija pakankamai nutolusi ir nuo gėlo bei mineralinio vandens vandenviečių. 5 paveiksle pateikiamas požeminio vandens vandenviečių žemėlapio fragmentas.

PŪV nepatenka į požeminio vandens vandenvietės zoną su VAZ ribomis. Žemėlapio fragmentas pateikiamas 21 paveiksle.

21 pav. Požeminio vandens vandenvietės su VAZ ribomis

PŪV teritorija į aplinkos apsaugos požiūriu jautrias teritorijas nepatenka.

## 27. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos teritorijos ir gretimų žemės sklypų ar teritorijų taršą praeityje, jeigu jose vykdant ūkinę veiklą buvo nesilaikoma aplinkos kokybės normų (pagal vykdyto aplinkos monitoringo duomenis, pagal teisės aktų reikalavimus atlikto ekogeologinio tyrimo rezultatus).

PŪV vieta yra pramoninių, gamybinių, sandėliavimo pastatų teritorijoje, apie teritorijos taršą praeityje duomenų nėra (kuriose jau buvo nesilaikoma projektui taikomų aplinkos kokybės normų).

Artimiausios apgyvendintos teritorijos prie PŪV vietos yra Žemieji ir Aukštieji Šančiai (gyventojų skaičius 2014 m. duomenimis ~22 000). Atstumai iki artimiausių gyvenamųjų namų ir visuomeninių objektų nurodyti informacijos PAV atrankai 20 punkte. Sklypas, kuriame planuojama vykdyti ūkinę veiklą, yra šalia Drobės gatvės, jungiančios Juozapavičiaus pr. ir pramoninę Žemųjų Šančių dalį – Švenčionių gatvę bei Šančių rampą. Sklype, kuriame yra PŪV vieta yra nutiesta geležinkelio linija, kuria pristatomos cheminės medžiagos į netoliese esančią cheminių medžiagų gamyklą UAB „Margūnas“, pristatomos žaliavos į UAB „Kauno baldai“ ir kt. Teritorijoje ir su ja besiribojančiuose sklypuose įsikūrę kitos intensyvią veiklą vykdančios sandėliavimo ir gamybos įmonės.

## 28. Planuojamos ūkinės veiklos žemės sklypo ar teritorijos išsidėstymas rekreacinių, kurortinių, gyvenamosios, visuomeninės paskirties, pramonės ir sandėliavimo, inžinerinės infrastruktūros teritorijų atžvilgiu, nurodomas atstumus nuo šių teritorijų ir (ar) esamų statinių iki planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).

Artimiausios apgyvendintos teritorijos prie PŪV vietos yra Žemieji ir Aukštieji Šančiai (gyventojų skaičius 2014 m. duomenimis ~22 000). Atstumai iki artimiausių gyvenamųjų namų ir visuomeninių objektų nurodyti informacijos PAV atrankai 20 punkte.

Sklypas, kuriame planuojama vykdyti ūkinę veiklą, yra šalia Drobės gatvės, jungiančios Juozapavičiaus pr. ir pramoninę Žemųjų Šančių dalį – Švenčionių gatvę bei Šančių rampą. Sklype, kuriame yra PŪV vieta yra nutiesta geležinkelio linija, kuria pristatomos cheminės medžiagos į netoliese esančią cheminių medžiagų gamyklą UAB „Margūnas“, pristatomos žaliavos į UAB „Kauno baldai“ ir kt. Teritorijoje ir su ja besiribojančiuose sklypuose įsikūrę kitos intensyvią veiklą vykdančios sandėliavimo ir gamybos įmonės.

## 29. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos žemės sklype ar teritorijoje esančias nekilnojamąsias kultūros vertybes (kultūros paveldo objektus ir (ar) vietoves), kurios registruotos Kultūros vertybių registre (http://kvr.kpd.lt/heritage), jų apsaugos reglamentą ir zonas, atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).

Kultūros vertybių registro duomenimis, nekilnojamojo turto kultūros paveldo objektai nepatenka į planuojamos ūkinės veiklos teritoriją ir su ja nesiriboja. Arčiausiai PŪV vietos esanti nekilnojamoji kultūros vertybė yra Kauno Žemųjų Šančių karinio miestelio šiaurinės dalies pastatų kompleksas (1) (kodas 32178). Ši kultūros vertybė nuo PŪV vietos nutolusi vakarų kryptimi apie 0,4 km. Nekilnojamojo turto kultūros paveldo objekto aprašymas:

Unikalus objekto kodas 32178

Pilnas pavadinimas Kauno Žemųjų Šančių karinio miestelio šiaurinės dalies pastatų kompleksas

Adresas Kauno miesto sav., Kauno m., Drobės g.

Įregistravimo registre data 2008-07-03

Statusas Registrinis

Objekto reikšmingumo lygmuo yra Vietinis

Rūšis Nekilnojamas

Teritorijos KVR objektas: 40200,00 kv. m.

Vertybė pagal sandarą Kompleksas

Vertingųjų savybių pobūdis

Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas);

Urbanistinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas);

Vertingosios savybės

1.3.1. planavimo sprendiniai - tūrinė erdvinė kompozicija; plano struktūra, kurią sudaro išilgai Drobės g. keliomis lygiagrečiomis eilės taisyklingai išsidėstantys mūriniai ir mediniai pastatai (-; iš dalies pakitę; IP; TRP; FF Nr. 1-12; 2008 m.); išilginės perspektyvos ŠR, ŠV, PR ir PV dalyse (-; -; FF Nr. 4-6, 8-10; 2008 m.);

1.3.3. įvairios išraiškos formos - metalo tvora ŠR, ŠV ir PR dalyse (-; būklė patenkinama; TRP 35; FF Nr. 1, 3, 7; 13; 2008 m.);

1.3.5. dangos - lauko akmenų grindinio fragmentas ŠR dalyje (-; būklė gera; TRP 34; FF Nr. 7; 2008 m.);

1.3.6. želdynai ir želdiniai - apželdinimo lapuočiais ir spygliuočiais medžiais pagal Drobės g perimetrą, pobūdis (-; -; FF Nr. 1, 10; 2008 m.);

1.3.7. hidrotechniniai įrenginiai - raudonų plytų mūro šulinių fragmentai ŠV ir Š dalyse (-; būklė

patenkinama; TRP 33; FF Nr. 14-15; 2008 m.);

2. Pirminė ir istoriškai susiklosčiusi paskirtis - inžinerinė, gamybinė, administracinė, gyvenamoji,

ūkinė, higienos.

Kitos nekilnojamojo turto kultūros vertybės:

3. Kauno pirmasis karinis miestelis, vad. Žemųjų Šančių kareivinėmis (kodas 26902) nuo PŪV vietos yra nutolusi daugiau nei 0,5 km atstumu pietvakarių kryptimi.

4. Žemųjų Šančių kareivinių pirmas pastatų kompleksas (kodas 38837) nuo PŪV vietos yra nutolęs

daugiau nei 0,6 km atstumu pietvakarių kryptimi.

5. Lietuvos karių kapai (kodas 21134) nuo PŪV vietos yra nutolę 0,5 km atstumu pietvakarių

kryptimi.

6. Kauno tvirtovės pionierių kuopos ir oreivystės skyriaus kareivinių pastatų kompleksas (kodas

26905) nuo PŪV vietos yra nutolęs daugiau nei 0,75 km atstumu rytų kryptimi.

7. L. Kairiūnaičio namas (kodas 39907) nuo PŪV vietos yra nutolęs 0,85 km atstumu šiaurės rytų kryptimi.

Grafinis kultūros vertybių išdėstymas pagal numeraciją pateikiamas 22 paveiksle.

22 pav. Nekilnojamų saugomų kultūrų žemėlapio fragmentas (http://kvr.kpd.lt)

# IV. GALIMO POVEIKIO APLINKAI RŪŠIS IR APIBŪDINIMAS

## 30. Apibūdinamas ir įvertinamas tikėtinas reikšmingas poveikis aplinkos elementams ir visuomenės sveikatai, atsižvelgiant į dydį ir erdvinį mastą (pvz., geografinę vietovę ir gyventojų, kuriems gali būti daromas poveikis, skaičių); pobūdį (pvz., teigiamas ar neigiamas, tiesioginis ar netiesioginis); poveikio intensyvumą ir sudėtingumą (pvz., poveikis intensyvės tik paukščių migracijos metu); poveikio tikimybę (pvz., tikėtinas tik avarijų metu); tikėtiną poveikio pradžią, trukmę, dažnumą ir grįžtamumą (pvz., poveikis bus tik statybos metu, lietaus vandens išleidimas gali padidinti upės vandens debitą, užlieti žuvų nerštavietes, sukelti eroziją, nuošliaužas); suminį poveikį su kita vykdoma ūkine veikla ir (arba) pagal teisės aktų reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos plėtra gretimose teritorijose (pvz., kelių veiklos rūšių vandens naudojimas iš vieno vandens šaltinio gali sumažinti vandens debitą, sutrikdyti vandens gyvūnijos mitybos grandinę ar visą ekologinę pusiausvyrą, sumažinti ištirpusio vandenyje deguonies kiekį), ir galimybes išvengti reikšmingo neigiamo poveikio ar užkirsti jam kelią:

## 30.1. gyventojams ir visuomenės sveikatai, įskaitant galimą poveikį gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei aplinkai dėl fizikinės, cheminės (atsižvelgiant į foninį užterštumą), biologinės taršos, kvapų (pvz., vykdant veiklą, susidarys didelis oro teršalų kiekis dėl kuro naudojimo, padidėjusio transporto srauto, gamybos proceso ypatumų ir pan.);

Visi procesai nuo atliekų iškrovimo iki susidariusių atliekų laikymo vyks uždarose patalpose, todėl Fizikinės, cheminės, biologinės taršos, kvapų vykdant veiklą nebus.

Pagrindinis šaltinis bus triukšmas, kujris nekels neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai.

Triukšmo, vibracijos, šviesos, šilumos susidarymas nenumatomas. PŪV pobūdis nesukels jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios (elektromagnetinės) spinduliuotės poveikio.

Įmonei vykdant veiklą pilnu pajėgumu planuojama, kad per dieną atvažiuos 1-2 sunkiasvorių transporto priemonių, kurios atgabens antrines žaliavas.

Triukšmo skaičiavimai pateikiami PAV atrankos 13 punkte.

## 30.2. biologinei įvairovei, įskaitant galimą poveikį natūralioms buveinėms dėl jų užstatymo arba kitokio pobūdžio sunaikinimo, pažeidimo ar suskaidymo, hidrologinio režimo pokyčio, miškų suskaidymo, želdinių sunaikinimo ir pan.; galimas natūralių buveinių tipų plotų sumažėjimas, saugomų rūšių, jų augaviečių ir radaviečių išnykimas ar pažeidimas, galimas reikšmingas poveikis gyvūnų maitinimuisi, migracijai, veisimuisi ar žiemojimui;

Planuojamos ūkinės veiklos sklypas yra išsidėstęs toli nuo gamtinių vertybių, todėl reikšmingas neigiamas poveikis šiam aplinkos komponentui nenumatomas. Biologinių teršalų, numatomos veiklos metu nesusidarys. Pradedant naują veiklą, neplanuojama naujų statybų, hidrologinio rėžimo pokyčio, želdinių sunaikinimo.

## 30.3. saugomoms teritorijoms ir Europos ekologinio tinkle „Natura 2000“ teritorijoms. Kai planuojamą ūkinę veiklą numatoma įgyvendinti „Natura 2000“ teritorijoje ar „Natura 2000“ teritorijos artimoje aplinkoje, planuojamos ūkinės veiklos organizatorius ar PAV dokumentų rengėjas, vadovaudamasis Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, turi pateikti Agentūrai Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos ar saugomų teritorijų direkcijos, kurios administruojamoje teritorijoje yra Europos ekologinio inkle „Natura 2000“ teritorija arba kuriai tokia teritorija priskirta Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo nustatyta tvarka (toliau – saugomų teritorijų institucija), išvadą dėl planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio Europos ekologinio inkle „Natura 2000“ teritorijai reikšmingumo;

## PŪV veikla neigiamo poveikio neturės „Natura 2000“ ir saugomoms teritorijoms.

## 30.4. žemei (jos paviršiui ir gelmėms) ir dirvožemiui, pavyzdžiui, dėl cheminės taršos; dėl numatomų didelės apimties žemės darbų (pvz., kalvų nukasimo, vandens telkinių gilinimo); gausaus gamtos išteklių naudojimo; pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo;

Objekto planuojamos ūkinės veiklos sąlygojamos dirvožemio taršos iš stacionarių ar mobilių taršos šaltinių nebus. Įmonėje bus prižiūrimi, valomi darbo zonų paviršiai, numatoma naudoti specializuota technika bus techniškai tvarkinga, esant poreikiui nedelsiant bus panaudojami sorbentai ir pašluostės protėkiams iš transporto pašalinti. Pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymas bus vykdomas pastate.

## 30.5. vandeniui, paviršinių vandens telkinių apsaugos zonoms ir (ar) pakrantės apsaugos juostoms, jūros aplinkai (pvz., paviršinio ir požeminio vandens kokybei, hidrologiniam režimui, žvejybai, navigacijai, rekreacijai);

Planuojama ūkinė veikla neigiamo poveikio vandeniui, vandens telkinių pakrančių zonoms ar jūrų aplinkai neturės. PŪV vietoje ar gretimybėje nėra upių, ežerų ar tvenkinių, PŪV vieta nepatenka į paviršinio vandens telkinių apsaugos zonas ir apsaugos juostas (žiūr. 20 pav.).

## 30.6. orui ir klimatui (pvz., aplinkos oro kokybei, mikroklimatui);

Planuojama atliekų tvarkymo veikla neturės esminio poveikio orui ir klimat sąlygoms, kadangi į aplinkos orą išsiskirs tik nežymūs teršalų kiekiai (dėl atliekų pristatymo į sandėlį padidėjęs automobilių srautas). Atliekų tvarkymo veikla bus vykdoma uždaroje patalpoje, todėl teršalų iš atliekų išsiskyrimas nenumatomas.

## 30.7. kraštovaizdžiui, pasižyminčiam estetinėmis, nekilnojamosiomis kultūros ar kitomis vertybėmis, rekreaciniais ištekliais, ypač vizualiniu poveikiu dėl reljefo formų keitimo (pvz., pažeminimo, paaukštinimo, lyginimo), poveikiu gamtiniam karkasui;

Poveikio kraštovaizdžiui, pasižyminčiam estetinėmis, nekilnojamosiomis kultūros ar kitomis vertybėmis, rekreaciniais ištekliais, ypač vizualinis, įskaitant poveikį dėl reljefo formų keitimo (pažeminimas, paaukštinimas, lyginimas) nebus. Naujos veiklos metu, naujų pastatų ar reljefo lyginimo darbų nebus vykdoma. PŪV vieta į gamtinį karkasą nepatenka, poveikio nebus.

## 30.8. materialinėms vertybėms (pvz., nekilnojamojo turto (žemės, statinių) paėmimas visuomenės poreikiams, poveikis statiniams dėl veiklos sukeliamo triukšmo, vibracijos, dėl numatomų nustatyti nekilnojamojo turto naudojimo apribojimų);

PŪV reikšmingo neigiamo poveikio materialinėms vertybėms neturės.

Įgyvendinus PŪV planus, bus eksploatuojamas smulkiojo verslo objektas, kuris generuos pajamas į valstybės ir miesto biudžetus įvairių mokesčių pavidalu, sukurs keletą darbo vietų bei užtikrins pajamas šio smulkiojo verslo vystytojams.

## 30.9. nekilnojamosioms kultūros vertybėms (kultūros paveldo objektams ir (ar) vietovėms) (pvz., dėl veiklos sukeliamo triukšmo, vibracijos, žemės naudojimo būdo ir reljefo pokyčių, užstatymo).

PŪV teritorijoje saugotinų vertybių ar jų fragmentų nėra, todėl PŪV neigiamo poveikio kultūros paveldui neturės.

## 31. Galimas reikšmingas poveikis Tvarkos aprašo 30 punkte nurodytų veiksnių sąveikai.

30 punkte nurodytų veiksnių sąveikos sinergetinio poveikio gyventojams ir visuomenės sveikatai, biologinei įvairovei, žemei ir dirvožemiui, vandeniui, orui ir vietovės meteorologinėms sąlygoms, kraštovaizdžiui, materialinėms vertybėms bei kultūros paveldui nebus.

## 32. Galimas reikšmingas poveikis Tvarkos aprašo 30 punkte nurodytiems veiksniams, kurį lemia planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių (pvz., didelių pramoninių avarijų ir (arba) ekstremaliųjų situacijų).

PŪV pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių ir susidariusių ekstremaliųjų situacijų minimali. Galimų avarijų, gaisrų priežastys galimos dėl žmogiškojo ir (ar) technologinio veiksnių, tačiau jų tikimybė maža. Saugios aplinkos užtikrinimui bus laikomasi technologinio reglamento nuostatų, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų reikalavimų.

Reikšmingo poveikio gyventojams ir visuomenės sveikatai, biologinei įvairovei, žemei ir dirvožemiui, vandeniui, orui ir vietovės meteorologinėms sąlygoms, kraštovaizdžiui, materialinėms vertybėms bei kultūros paveldui nebus.

## 33. Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis.

PŪV neturės tarpvalstybinio poveikio.

## 34. Numatomos priemonės galimam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, užkirsti jam kelią.

Poveikio sumažinimo priemonės numatomos sekančios:

- atliekų tvarkymui bus naudojama technika, atitinkanti Europos sąjungos reikalavimus;

- visos ūkinės veiklos metu susidarančios atliekos bus tvarkomos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. Atliekų kiekiai bus registruojami atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos žurnaluose (elektroninės formos lentelėse) bei GPAIS sistemoje;

- Darbai bus vykdomi dienos laikotarpyje, kai leidžiami aukščiausi triukšmo lygiai;

- Atliekos įrenginyje bus saugomos atliekų sandėliavimo vietose, kurios danga yra kieta, nepralaidi lietaus vandeniui.

- Išsiliejusių skysčių nuo kietos dangos surinkimui bus naudojamas absorbentas, absorbento atsargos bus laikomos sandėlyje.

- Panaudotas absorbentas bus laikomas uždaruose konteineriuose ir perduodamas sutavarkyti galutiniams atliekų tvarkytojams.

- Gaisro atvejams išvengti bus parengti ekstremalių situacijų valdymo planai, taip pat teritorijoje yra išdėstyti gesintuvai, dėžės su smėliu.

# UAB „Alvinta” PŪV ATRANKOS DĖL PAV INFORMACIJOS PRIEDŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1 | VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto (statinių) registro centrinio duomenų banko išrašo kopija. | 6 |
| 2 | Patalpų sutartis | 9 |
| 3 | Technologinių zonų schema | 2 |
| 4 | Svėrimo sutartis | 2 |
| 5 | Deklaracija | 1 |
| 6 | Atestatas | 2 |