PARAIŠKA

TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI

[1] [6] [4] [1] [5] [6] [8] [6] [7]

(Juridinio asmens kodas)

AB „Kretingos grūdai“, Tiekėjų g. 41, LT-97123 Kretinga, tel.: +370 445 77066

_

(Veiklos vykdytojo, teikiančio Paraišką, pavadinimas, jo adresas, telefono, fakso Nr., elektroninio pašto adresas)

Kombinuotųjų pašarų gamykla, Tiekėjų g. 41, LT-97123 Kretinga, tel.: +370 445 77066

_

(Ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas, telefonas)

_

(kontaktinio asmens duomenys, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

I. BENDRO POBŪDŽIO INFORMACIJA

1. Informacija apie vietos sąlygas: įrenginio eksploatavimo vieta, trumpa vietovės charakteristika.

AB „Kretingos grūdai“ įsikūrusi vakarinėje Kretingos miesto dalyje. Gamybinė teritorija vakarų pusėje ribojama Tiekėjų gatvės. Šiaurinėje dalyje į teritoriją įeina geležinkelio atšaka. Rytinėje ir pietinėje pusėje ribojasi su UAB „Agrokoncerno grūdai“ teritorija. AB „Kretingos grūdai“ įmonės teritorijos plotas yra 3,9372 ha ploto žemės sklype, kurią iš Lietuvos Respublikos nuomojasi AB „Kretingos grūdai“. Ūkinė veikla vykdoma žemės sklype, kurio unikalus Nr. 4400-5062-5408, kadastrinis Nr. 5634/0010:134. Žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma gamybinėje teritorijoje. Nekilnojamojo turto ir žemės registracijos dokumentai pateikti 1 priede. Įmonėje dirba 52 darbuotojai.

2. Ūkinės veiklos vietos padėtis vietovės plane ar schemoje su gyvenamųjų namų, ugdymo įstaigų, ligoninių, gretimų įmonių, saugomų teritorijų ir biotopų bei vandens apsaugos zonų ir juostų išsidėstymu.

Artimiausia gyvenamojo namo aplinka yra Varnėnų g. 6, Varnėnų g. 10, Kretingoje, kolektyvinių sodų teritorija, nutolusi nuo įmonės gamybinės teritorijos – 120 m atstumu. Arčiausiai esantys daugiabučiai, Klaipėdos g., Kretingoje,  nutolę 340 m atstumu nuo įmonės teritorijos ribos pietų kryptimi. Atstumas iki S. Daukanto vidurinės mokyklos 2 km., VšĮ „Kretingos ligoninė“ – 5 km. Įmonės AB „Kretingos grūdai“ žemės sklype nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos (1 priede). Gamybinė teritorija pagal Kretingos miesto bendrąjį planą patenka į teritoriją, skirtą pramonės ir gamybos įmonių, sandėlių, terminalų bei kitų sandėliavimo objektų statybai. Įmonės gamybinė teritorija neįeina į saugomas teritorijas. Artimiausia saugoma teritorija: 8,2 km vakarų kryptimi Pajūrio regioninis parkas (Šaipių kraštovaizdžio draustinis). Objektas nepatenka į nekilnojamų kultūros paveldo objektų teritorijas, artimiausia nekilnojamo kultūros paveldo vertybė nutolusi 420 m atstumu pietų kryptimi (unikalus kodas 24482) - Bajorų k. evangelikų liuteronų senosios kapinės. Gamybinė teritorija nepatenka į vandenvietės apsaugos zonas, juostas, artimiausia vandenvietė Kluonalių, nutolusi 3,1 km atstumu nuo sklypo ribos. Gamybinė teritorija nepatenka į paviršinių vandens telkinių apsaugos zonas, juostas, artimiausias vandens telkinys- Bajorų tvenkinys (20050013), nutolęs 675 m atstumu rytų kryptimi, kitas Akmenos-Danės upė (20010410) pietryčių kryptimi  700 m atstumu., Tenžės upė (20010580) 880 m atstumu pietvakarių kryptimi. Artimiausia saugoma teritorija Kraštinės miškas, Natūra 200 buveinių apsaugai svarbi teritorija , nutolusi 7 km atstumu pietryčių kryptimi, saugomos gamtinės vertybės  skroblynai (9160), pelkėti lapuočių miškai (9080).

3. Naujam įrenginiui – statybos pradžia ir planuojama veiklos pradžia. Esamam įrenginiui – veiklos pradžia.

Įmonė AB „Kretingos grūdai“ 2017 m. dalį nekilnojamo turto pardavė UAB „Agrokoncerno grūdai“ ir perleido nuomos teisę dalį teritorijos, nutraukdami grūdinių kultūrų laikymo elevatoriuose veiklą ir su ja susijusią veiklą. Šią veiklą  toliau vykdys UAB „Agrokoncerno grūdai“. AB „Kretingos grūdai“ tęsia kombinuotųjų pašarų ir papildų gamybą. Esami įrenginiai veikia efektyviai ir yra techniškai tvarkingi, 2019 m. įrengta nauja grūdų džiovykla, kuri bus pradėta eksploatuoti nuo 2019 m.

4. Informacija apie asmenis, atsakingus už įmonės aplinkos apsaugą.

Įmonėje direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo atsakingas už aplinkos apsaugą (23 priede).

5. Informacija apie įdiegtas aplinkos apsaugos vadybos sistemas.

1998 metais bendrovėje sukurta ir įdiegta kokybės vadybos sistema, atitinkanti ISO 9002 standarto reikalavimus. Nuo 2005 metų bendrovė dirba pagal kokybės vadybos sistemą, atitinkančią ISO 9001 standarto reikalavimus. 2002 m. pradžioje sukurta ir veikia aplinkos apsaugos vadybos sistema, atitinkanti ISO 14001 standarto reikalavimus. Įmonėje įgyvendintų standartų sertifikatas pateiktas 2 priede.

6. Netechninio pobūdžio santrauka (informacija apie įrenginyje (įrenginiuose) vykdomą veiklą, trumpas visos paraiškoje pateiktos informacijos apibendrinimas).

Didėjant kombinuotųjų pašarų rinkai 1983 metais pradėta statyti kombinuotųjų pašarų gamykla. 1994 metais valstybinė Kretingos grūdų perdirbimo įmonė tapo akcine bendrove „Kretingos grūdai“. 1995 metais prasidėjo bendrovės įrengimų ir priemonių modernizavimas, įvyko esminiai pasikeitimai valdyme. Kombinuotųjų pašarų cecho gamybiniai pajėgumai - 50 t/val. pašarų. Ceche įdiegtos naujos technologijos leidžia pagaminti aukščiausios kokybės granuliuotus, trupintus ir palaidus pašarus gyvuliams, paukščiams, naminiams gyvūnams. 1996 metais pradėjo veikti baltyminių vitamininių mineralinių papildų gamybos cechas. Kompiuterizuota dozavimo sistema, skystų komponentų, riebalų įvedimo linijos, pakrovimo ir pakavimo linijos leidžia konkuruoti Lietuvos ir užsienio rinkose.

II. INFORMACIJA APIE ĮRENGINĮ IR JAME VYKDOMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ

7. Įrenginys (-iai) ir jame (juose) vykdomos veiklos rūšys.

Bendrovėje vykdomos šios veiklos: paruoštų pašarų ūkio gyvuliams gamyba, 10.91 klasė pagal Statistikos departamento prie LR Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007-10-31 įsakymą Nr. DĮ-226 (Kombinuotųjų pašarų, papildų ir premiksų gamyba ir prekyba);

1 lentelė. Įrenginyje planuojama vykdyti ir (ar) vykdoma ūkinė veikla

| Įrenginio pavadinimas | Įrenginyje planuojamos vykdyti veiklos rūšies pavadinimas pagal Taisyklių 1 priedą ir kita tiesiogiai susijusi veikla |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Kombinuotųjų pašarų gamykla | 6.4.2. apdorojimo ir perdirbimo veikla (išskyrus atvejus, kai šiame punkte nurodytos perdirbtos ar neperdirbtos žaliavos tik pakuojamos) maisto produktams arba gyvulių pašarams gaminti iš: 6.4.2.1. gyvulinės žaliavos (išskyrus pieną), kai galutinio produkto gamybos pajėgumas didesnis kaip 75 tonos per dieną; 6.4.2.2. augalinės žaliavos, kai galutinio produkto gamybos pajėgumas didesnis kaip 300 tonų per dieną arba 600 tonų per dieną, kai įrenginys veikia ne ilgiau kaip 90 dienų iš eilės bet kuriais metais; 6.4.2.3. gyvulinių ir augalinių žaliavų mišinio tiek kombinuotuose, tiek atskiruose produktuose, kai pagaminamos produkcijos gamybos pajėgumas tonomis per dieną yra: didesnis kaip 75 t, jei galutinės produkcijos gamybos pajėgumo gyvūninės kilmės medžiagos dalis (svorio procentais) yra lygi arba daugiau nei 10; arba [300-(22,5xA)] (kai A yra galutinės produkcijos gamybos pajėgumo gyvūninės medžiagos dalis svorio procentais) visais kitais atvejais. |

8. Įrenginio ar įrenginių gamybos (projektinis) pajėgumas arba vardinė (nominali) šiluminė galia.

AB „Kretingos grūdai“ projektinis pajėgumas – 630 t/val kombinuotųjų pašarų ir papildų, šiuo metu prognozuojami pajėgumai siekia 80 000 t/m kombinuotųjų pašarų, 30 000 t/m pašarų papildų ir 1 000 t/m premiksų.

9. Kuro ir energijos vartojimas įrenginyje (-iuose), kuro saugojimas. Energijos gamyba.

Bendrovėje gaminama šiluminė energija naudojama:

-	karšto oro gamybai ir naudojama grūdinių kultūrų džiovinimui;

-	garų pavidalu ir naudojama pašarų granuliavimui;

-	vandens ir patalpų šildymui bei buities reikmėms.

Grūdinių kultūrų džiovinimui įrengta džiovykla GSI 1226S su dvejais dujiniais degikliais (taršos šaltinis 139), kurių bendra galia 3956 kW. Karštas oras specialiais oro takais tiekiamas į džiovinimo bunkerį, kaitinami grūdai džiovinami, kol pasiekia normalų drėgnumą. Bendrovės administracinio pastato specialioje patalpoje pastatyti dujiniai katilai: U-HD 200 x·10 (1 vnt.), 1330 kW galios, gamina garą kombinuotųjų pašarų bei atrajotojų pašarų technologiniams (granuliavimo) įrenginiams (taršos šaltinis 126), MK–300 (2 vnt.), po 300 kW galios, gamina šiltą vandenį administracinio pastato ir artimų cechų pagalbinių patalpų šildymui (taršos šaltinis 125).

2 lentelė. Kuro ir energijos vartojimas, kuro saugojimas

| Energetiniai ir technologiniai ištekliai | Transportavimo būdas | Planuojamas sunaudojimas, matavimo vnt. (t, m3, KWh ir kt.) | Kuro saugojimo būdas (požeminės talpos, cisternos, statiniai, poveikio aplinkai riziką mažinantys betonu dengti kuro saugyklų plotai ir pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| a) elektros energija | AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros tinklai | 4500000 kWh | Elektros tinklai |
| b) šiluminė energija |  | 2500000 kW | X |
| c) gamtinės dujos | AB „Lietuvos dujų tiekimas“ dujotiekis | 500 000 m3 | - |
| d) suskystintos dujos | - | 20 t | Degalinė UAB „Lukoil Baltija“ servisas |
| e) mazutas |  |  |  |
| f) krosninis kuras |  |  |  |
| g) dyzelinas | - | 38 t | Degalinė UAB „Lukoil Baltija“ servisas |
| h) akmens anglis |  |  |  |
| i) benzinas | - | 20 t | Degalinė UAB „Lukoil Baltija“ servisas |
| j) biokuras: |  |  |  |
| 1) |  |  |  |
| 2) |  |  |  |
| k) ir kiti |  |  |  |

3 lentelė. Energijos gamyba

| Energijos rūšis | Įrenginio pajėgumas | Planuojama pagaminti |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Elektros energija, kWh | - | - |
| Šiluminė energija, kWh | 2500000 | 2500000 |

III. GAMYBOS PROCESAI

10. Detalus įrenginyje vykdomos ir (ar) planuojamos vykdyti ūkinės veiklos rūšių aprašymas ir įrenginių, kuriuose vykdoma atitinkamų rūšių veikla, išdėstymas teritorijoje. Informacija apie įrenginių priskyrimą prie potencialiai pavojingų įrenginių.

Įmonės vykdoma veikla:

Kombinuotųjų pašarų cecho technologiniai procesai;

Atrajotojų pašarų cecho technologiniai procesai;

Baltyminių-vitamininių mineralinių priedų cecho technologiniai procesai.

Bendrovėje gaminamų produktų asortimentas platus: įvairūs pašarai naminiams gyvūnams bei žvėrims, pašarų papildai, premiksai. Detalus gaminamos produkcijos asortimentas pateiktas 3 priede.

Įmonės gamybinių pastatų išsidėstymo planas įmonės teritorijoje pateiktas 4 pav. ir 16 priede.

Grūdinių žaliavų korpuso schema pateikiama 18 priede.  Kitos palaidos žaliavos sandėliuojamos žaliavų korpuso aruoduose prisilaikant joms keliamų reikalavimų:

- rupiniai laikomi 1-10 aruoduose, talpa 1000 t;

- sėlenos laikomos 49-67 aruoduose, talpa 2000 t.

Fasuotos žaliavos sandėliuojamos pirminių žaliavų sandėlyje ir prieš kombinuotųjų pašarų gamybą atvežamos į gamybos cecho tarpinius sandėlius:

- 8 aukštas – druska, spec. priedai;

- 7 aukštas – žuvies miltai, dikalcio fosfatas ir kitos žaliavos;

- 6 aukštas – premiksai ir kiti spec. priedai.

Pašarinis kalkakmenis iškraunamas iš spec. vagonų pneumotransportu į žaliavų korpuso aruodą ir norija paduodamas į dozavimo aruodą.

10.1. Kombinuotųjų pašarų gamybos technologiniai procesai:

- žaliavų išpylimas į dozavimo aruodus;

- grūdinių žaliavų džiovinimas

- grūdinių žaliavų dozavimas ir malimas;

- pagrindinis dozavimas;

- maišymas;

- granuliavimas;

- aušinimas;

- gatavos produkcijos sandėliavimas.

Esant džiovinimo poreikiui grūdai iš žaliavų bunkerio transporteriu per šneką patenką į grūdų džiovyklos kamerą. Džiovyklos projektinis našumas 23 t/val.. Išdžiovinti grūdai iš džiovyklos per iškrovimo šneką, noriją transporteriu transportuojami atgal į bunkerį. Valandinės džiovyklos kuro sąnaudos 0,6-1,1 kg/t, degiklių šiluminis galingumas 3,956 MW. Degikliai yra įrengti ventiliatorių šonuose, degimo produktai kartu su džiovinimui skirtu oru iš aplinkos patenka į džiovinimo kamerą. Po kontakto su drėgnais grūdais panaudotas oras iš džiovinimo kameros kartu su kietosiomis dalelėmis ir deginimo produktais pro abiejuose džiovyklos sienelės šonuose esančias skylutes pašalinamas į aplinkos orą. Taršos šaltiniu Nr. 139 išmetami gamtinių dujų degimo produktai – anglies monoksidas, azoto oksidai bei iš džiovinamų grūdų susidarančios kietosios dalelės. Pagal užduotą receptą kombinuotųjų pašarų gamybai yra išpilamos žaliavos į dozavimo aruodus. Viso yra 15 aruodų. Kiekvienas aruodas yra skirtas tam tikrai žaliavai. Fasuota žaliava ištarinama per ištarinimo kolonėles į tai žaliavai skirtą aruodą. Sumalta žaliava iš smulkintuvų per žaliavų transportavimo linijas paduodama į atitinkamus dozavimo aruodus. Naudojamos žaliavos: grūdai, bulvių baltymai, pašarinės mielės, žuvų miltai, pieno produktai ir jų pakaitalai, žolės miltai, augalinis aliejus, melasa, mineralai (druska, pašarinis kalkakmenis, fosfatai), vitaminai, mikroelementai, amino rūgštys ir jų druskos,  fermentai ir kt. pašarų priedai.

Grūdinės žaliavos, rupiniai, išspaudos dozuojami žaliavų korpuse esančiomis daugiakomponentėmis dozavimo svarstyklėmis. Iš svarstyklių sudozuotas žaliavų kiekis per elektromagnetinius separatorius ES paduodamas į smulkintuvus. Iš smulkintuvų sumaltos žaliavos paduodamos į dozavimo aruodus. Grūdinėse žaliavose esantys įvairūs metalai, metalinės atliekos pašalinamos elektromagnetiniais separatoriais.

Kombinuotųjų pašarų technologinė schema pateikta 19 priede.

Esant dozavimo aruoduose paruoštoms žaliavoms pradedamas pagrindinis dozavimas (kombinuotųjų pašarų mišinio ruošimas). Dozuojama trimis daugiakomponentėmis dozavimo svarstyklėmis. Dozavimas valdomas kompiuteriu.

Sudozuotas žaliavų mišinys, į kurį įeina grūdų mišiniai, premiksai, baltyminiai-vitamininiai papildai, paduodamas į vieną iš dviejų maišytuvų, kurie stovi lygiagrečiai. Maišoma 3-7 min. pagal gaminamo produkto rūšį. Maišymo kiekis – 2,5-3 t. Sumaišyti palaidi kombinuotieji pašarai patenka į granuliavimo aruodus arba į gatavos produkcijos aruodus (jei nereikia granuliuoti).

Iš granuliavimo aruodų palaidi kombinuotieji pašarai patenka į granuliavimo presus. Pagal receptūrą granuliavimo metu įvedami riebalai ar aliejus, melasa ir garas. Granuliuojama presais PTN. Vienai tonai pašarų suvartojama apie 50 kg garų.

Iš granuliavimo presų granulės patenka į aušinimo kolonėles. Jei gaminami trupiniai, granulės eina per trupintuvus. Toliau granulės ar trupiniai paduodami transportavimo įrenginiais į gatavos produkcijos sandėliavimo aruodus.

Gatavos produkcijos korpusas susideda iš 48 aruodų, talpa apie 4000 t. Iš gatavos produkcijos aruodų pagaminta produkcija pakraunama į autotransportą, vagonus arba patenka į pakavimą, kuriame pakuojami į polietileninius maišus po 10, 30 ar 40 kg arba popierinius maišelius po 2-4 kg.

Kombinuotųjų pašarų ceche veikia mikrodozavimo linija, skirta premiksų gamybai, pateikta 20 priede. Premiksų gamybos našumas 1,0 t/val. Premiksai – kombinuotųjų pašarų sudėtinė dalis, todėl kas mėnesį įmonės kombinuotųjų pašarų gamybai yra sunaudojama apie 60 t premiksų. Be to, premiksai yra parduodami rinkoje.

Premiksų gamybai naudojami grūdų miltai, kurie laikomi 14 ir 15 aruoduose kombinuotųjų pašarų žaliavų korpuse (19 priedas). Receptūrą paruošia receptūrų skyrius, remdamasi konkrečiu kombinuotųjų pašarų ir baltyminių vitamininių mineralinių papildų bei premiksų gamybos užsakymu. Pagal receptūrą sudaroma gamybos technologinė kortelė, kurioje fiksuojama:

- maišomo mišinio vertimų kiekis;

- maišymo laikas;

- kokios žaliavos kokiuose aruoduose yra;

- kiekvienos žaliavos dozės kiekis;

- į kokį aruodą gaminamas premiksas;

- technologinės kortelės sudarytojo pavardė ir parašas.

Maišymo laikas nustatomas bandymo būdu ir įforminamas aktu kas pusę metų ar pasikeitus užpildui. Sudaryta gamybos technologinė kortelė įvedama į gamybos kompiuterį. Patikrinama gamybos linijos ir aruodo, į kurį bus gaminamas premiksas, švara. Pagal receptūrą ir gamybos technologinę kortelę (maišymo dozės kiekį) vitaminų, mikroelementų bei vaistinių preparatų saugykloje atliekamas šių žaliavų dozavimas:

- vitaminų;

- mikroelementų;

- vaistinių preparatų.

Pasvertas kiekis skirtas kiekvienam atskiram maišymui. Pasvertas kiekis fiksuojamas registracijos žurnale. Vitaminų, mikroelementų bei vaistinių preparatų saugykloje atliekamas pirminis šių žaliavų sumaišymas. Maišymo laikas nustatomas bandymų būdu ir įforminamas aktu kas pusę metų. Sumaišytos dozės supilamos į indus ir ant indo užrašomas receptūros Nr., maišymo dozės Nr., operatoriaus, atlikusio svėrimą, parašas. Užpildas laikomas 1 ir 2 aruoduose. Pagal technologinę kortelę, įvestą į kompiuterį, atliekamas dozavimas. Užpildas visada dozuojamas pirmas.

Kitos mikrožaliavos pagal technologinę kortelę ištarinamos į aruodus 3, 4, 5, 6, 7, 8 ir užrašoma ant aruodų lentelių žaliavos pavadinimas, ištarintas kiekis. Pagal technologinę kortelę įvedama į kompiuterį ir dozuojama. Iš svarstyklių sudozuotam kiekiui supylus į maišytuvą ir gavus garsinį signalą, supilama į maišytuvą vitaminų dozė ir duodamas signalas maišymui pradėti. Maišymui pasibaigus, išleidžiant premiksą, iš maišytuvo paimamas mėginys, kuris gamybai pasibaigus pristatomas į laboratoriją analizėms bei arbitražinio mėginio saugojimui. Posūkio ratu premiksai nukreipiami tolesnei paskirčiai į:

- pagrindinio dozavimo aruodą;

- pakavimo aruodą pakavimui.

Gamybai pasibaigus atliekamas linijos išvalymas. Kombinuotųjų pašarų gamybos ceche dėl įvairių priežasčių, dažniausiai dėl netinkamo arba labai ilgo pašarų sandėliavimo, per metus susidaro apie 60,0 t grūdinių išvalų, kurios naudojamos pakartotinai gamyboje arba parduodamos biodujų gamintojams ar deginimui. Pašarų granuliavimo garui gaminti ir garo linijų prapūtimui per metus suvartojama 4500 m3 vandens. Garo gamybai katiluose per metus planuojama sudeginti 250,0 tūkst. m3 gamtinių dujų. Technologiniai įrenginiai per metus suvartos 2,5 mln kWh elektros energijos. Kombinuotųjų pašarų cecho (KPC) stacionarūs organizuoti oro taršos šaltiniai – Nr. 057, 058, 065, 068, 070, 071, 130, 131, 133, 136, 137, 138 ir stacionarūs neorganizuoti oro taršos šaltiniai: žaliavų iškrovimo punktai Nr. 607, 615 ir pašarų pakrovimo punktai Nr. 601,614.

10.2. Atrajotojų pašarų cecho technologiniai procesai

Atrajotojų cecho gamybos technologinė linija pateikiama 21 priede. Atrajotojų pašarų gamybos linija yra pastatyta visiškai atskirai nuo pagrindinio kombinuotųjų pašarų cecho korpuso. Cecho pajėgumas 80,0 t/d. Visa atrajotojų pašarų gamybos linija susideda iš 2 dalių. Pirma - grūdinių žaliavų dozavimo ir smulkinimo linija, kuri yra kombinuotųjų pašarų ceche. Su šia linija dozuojama ir smulkinama grūdinė galvijų pašarų dalis ir sandėliuojama 57 ir 69 aruoduose (19 priede.). Ši linija yra skirta dozuoti ir smulkinti tik grūdinėms žaliavoms ir neturi ryšio su kitomis pašarų gamybos linijomis, kuriose yra naudojami žuvies miltai ir kitos žaliavos, nenaudotinos atrajotojams. Antra – nauja atrajotojų pašarų gamybos ir granuliavimo linija, kuri sumontuota atskirame pastate (21 priede). Pagal atrajotojų pašarų gamybos linijos technologinę schemą 21 priede) susmulkintas grūdų mišinys iš aruodų 69 ir 57 transporteriu Tr3 ir norija N3 supilamas į operatyvinį dozavimo aruodą 1A. Premiksai, kurie iš anksto pagaminti premiksų gamybos linijoje, ir kiti priedai supilami tiesiai į aruodus 2A...7A. Automatinė dozavimo sistema pagal užduotą receptūrą šnekų pagalba sudozuos visus reikalingus komponentus į maišytuvą. Dozavimo sistema yra pilnai kompiuterizuota ir visa gamybos eiga saugoma kompiuterio atmintyje, todėl iškilus problemoms dėl kokybinių ar kt. reikalavimų, galima rasti teisingą ir greitą sprendimą. Sumaišyti pašarai per noriją N9 patenka į granuliavimo operatyvinį aruodą OA arba, jei tai negranuliuoti pašarai, per permetimo vožtuvą patenka į gatavos produkcijos aruodus 1 ir 2. Iš aruodo OA pašarai granuliuojami granuliatoriumi G ir ataušinami aušinimo kolonėlėje AK, po to per noriją N13 ir sijoklį patenka į gatavos produkcijos aruodus 1 ir 2. Iš gatavos produkcijos aruodų pašarus galima pakrauti į mašinas arba pateikti į pakavimą. Pakuota produkcija saugoma pakuotos produkcijos sandėlyje. Gamybos metu yra vedamas atrajotojų pašarų gamybos linijos pamainos meistrų žurnalas, kuriame registruojami pagamintų pašarų kiekis, numeris ir daromi kiti įrašai apie pamainos metu atliktus darbus ir gedimus.

Gamybos metu aspiracijos sistema nutraukiamos organinės dulkės ir apvalomos oro valymo įrenginyje – ciklone (oro taršos šaltinis  Nr. 133).  Technologiniuose įrenginiuose (granuliavimo) per metus suvartojama apie 600 m3 vandens garų pavidale iš katilinės, aptarnaujančios kombinuotųjų pašarų cechą. Metinės elektros energijos sąnaudos  - apie 100,0 tūkst. kWh. Ceche grūdų išvalų susidaro labai nedaug.

10.3. Baltyminių-vitamininių mineralinių priedų cecho technologiniai procesai

Baltyminių-vitamininių mineralinių priedų cecho gamybos technologinė schema pateikiama 22 priede. Žaliavos baltyminių-vitamininių priedų (BVP) gamybai priimamos pagal sutarties su pardavėju sąlygas, laikantis „Kokybės kontrolės instrukcijos žaliavų užsakymui ir priėmimui AB „Kretingos grūdai“. Palaidos žaliavos sandėliuojamos žaliavų korpuso aruoduose (žaliavų korpuso bendra aruodų talpa apie 5300 tonų). Žaliavos sandėliuojamos kombinuotųjų pašarų ceche prisilaikant joms keliamų reikalavimų:

- rupiniai laikomi 1 ir 10 aruoduose, talpa 1000 t;

- išspaudos laikomos 2, 14, 61, 70 aruoduose, talpa 2000 t;

- sėlenos laikomos 49 ir 57 aruoduose, talpa 700 t;

- kitos žaliavos ir grūdai laikomi 25, 32, 37 ir 44 aruoduose, talpa 1600 t.

Fasuotos žaliavos sandėliuojamos pirminių žaliavų sandėlyje (talpa 2015 m3), laikantis žaliavų saugojimo techninių sąlygų:

- žuvies miltai – 2 ir 3 aukštuose įrengtuose sandėliuose;

- premiksai, mineralinės žaliavos, druska ir kitos žaliavos – 4 aukšto sandėliuose.

Pašarinis kalkakmenis sandėliuojamas metalinėse talpose prie pašarų žaliavų sandėlio (talpa 200 t) arba sandėlio aruoduose.

Pakuota žaliava iškraunama pirminių žaliavų sandėlyje iš dengtų vagonų bei autotransporto elektriniu krautuvu ir sukeliama į aukštus krovininio lifto ar telferio pagalba. Pašarinis kalkakmenis iškraunamas pneumotransportu iš spec. autotransporto arba iš vagono-grūdovežio.

BVP gamybos cechas susideda iš:

- žaliavų sandėliavimo patalpų, maltų žaliavų aruodų ir 1-14 dozavimo aruodų;

- daugiakomponenčių dozavimo svarstyklių svėrimo registravimo įrangos;

- maišytuvo;

- gatavos produkcijos aruodų 16, 17, 18;

- pakuotos produkcijos sandėliavimo patalpos.

Žaliavų sandėliavimo patalpos, žaliavų aruodai ir dozavimo aruodų pripildymas:

- žuvies miltai laikomi 2, 3 aukštuose pirminių žaliavų sandėlyje ir prieš gamybą ištarinami į ištarinimo duobę ir norija Nr.23, 22 supilami į dozavimo aruodus 1, 4, esant reikalui pilama į aruodus 2 ir 3;

- premiksai, mineralinės žaliavos ir kitos žaliavos laikomos 4 aukšte ir prieš gamybą ištarinamos į ištarinimo duobę ir norija Nr.24 supilamos į dozavimo aruodus 7, 10 ir norija Nr.19 supilamos į dozavimo aruodus 12, 13;

- pašarinis kalkakmenis iš metalinių aruodų pneumotransportu supilamas į dozavimo aruodą Nr.8;

- druska ištarinama 4 aukšte ir sraigtiniu transporteriu Nr.1 paduodama į plaktukinį smulkintuvą ir susmulkinta druska supilama į dozavimo talpą.

Žaliavų dozavimui naudojamos kompiuterizuotos daugiakomponentės dozavimo svarstyklės. Dozavimo aruodų lentoje pažymėta, kokios žaliavos kokiam aruode yra. Pagal pateiktą receptą yra pagaminamas priedas iš žaliavų, kuris recepte sudaro nuo 0,2 iki 1%. Šio priedo gamybai yra paruošiama technologinė kortelė, įvedama į kompiuterį ir vykdoma jo gamyba. Iš maišytuvo pagamintas priedas rezervuose grandininiu transporteriu Nr. 3, norija Nr. 21 supilamas į aruodus Nr.7 , Nr.10 arba Nr.11.

Pagaminus priedą yra sudaroma technologinė kortelė šio recepto pilnam pagaminimui. Technologinėje kortelėje nurodoma, kokios žaliavos iš kurio aruodo bus dozuojama. Pagal technologinės kortelės duomenis gaminamas receptas įvedamas į kompiuterį ir vykdoma jo gamyba. Iš dozavimo aruodų žaliava į svarstykles paduodama sraigtiniais transporteriais, turinčiais dviejų greičių elektros variklius. Pasvertas žaliavų kiekis iš svarstyklių paduodamas į maišytuvą Van Aarsen Multimixer 4000L. Maišoma po 2,0 tonas. Maišymo laikas tikrinamas kas ketvirtį pagal maišymo laiko nustatymo instrukciją. Iš maišytuvo pagaminta produkcija grandininiu transporteriu, norija ir grandininiu transporteriu sukraunama į gatavos produkcijos aruodus Nr.16, 17, 18. Vieno aruodo talpa 24 t.

Aliejaus (riebalų) įterpimo technologinė linija susideda iš šildomos talpos, krumpliaratorinio siurblio NŠ, praleidžiamo kiekio matavimo skaitliuko, purkštuvo, elektrinio pašildytojo. Aliejus (riebalai) šios linijos pagalba paduodamas į maišytuvą. Įvedamas riebalų kiekis reguliuojamas pagal manometro ir skaitliuko parodymus. Kontroliniu bandymu nustatoma, koks riebalų kiekis per tam tikrą laiko tarpą esant tam tikram slėgiui, praeina į maišytuvą.

Iš gatavos produkcijos aruodų 16, 17, 18 produktų savitakiais paduodamas į pakavimo dozatorius. Pakuojama į 10, 25, 40 ir 50 kg propileninius maišus su polietileno įdėklu. Užsiūtas maišas dedamas ant juostinio transporterio ir transportuojamas į pakuotos produkcijos sandėlio 1 aukštą ir kraunama ant padėklų. Iš gatavos produkcijos aruodų 16, 17, 18 produkcija gali būti paduodama permetimo vožtuvo pagalba į grandininį transporterį ir supilama į didmaišius. Gatava produkcija iš sandėlio gali būti sukrauta į dengtus vagonus arba į autotransportą.

Gamybos procesą valdo vienas darbuotojas. Žaliavas išpakuoja ir užpila į dozavimo aruodus 1-2 žmonės. Žaliavas smulkina pamainos smulkinimo operatorius. Gamybos pajėgumas – 10 t per valandą. Vienai tonai produkcijos pagaminti sunaudojama 12 kWh. Riebalų įvedimo kiekis iki 5%. Pakavimo linijos pajėgumas 12-14 t per valandą. Vienu metu galima krauti į du vagonus ir į autotransportą.

4 pav. AB „Kretingos grūdai“ statinių ir oro taršos šaltinių išsidėstymo schema

11. Planuojama naudoti technologija ir kiti gamybos būdai, skirti teršalų išmetimo iš įrenginio (-ių) prevencijai arba, jeigu tai neįmanoma, išmetamų teršalų kiekiui mažinti.

Grūdinių kultūrų atvežimas, iškrovimas (t. š. Nr. 607, 615),

102 000 t/m

Grūdinių kultūrų atvežimas, iškrovimas (t. š. Nr. 607, 615),

102 000 t/m

Papildomos žaliavos

100 t/m

Papildomos žaliavos

100 t/m

Papildomos žaliavos

12 000 t/m

Papildomos žaliavos

12 000 t/m

Papildomos žaliavos

10 000 t/m

Papildomos žaliavos

10 000 t/m

Pašarinių papildų gamyba (t. š. Nr. 137)

30 000 t/m

Pašarinių papildų gamyba (t. š. Nr. 137)

30 000 t/m

Kombinuotųjų pašarų gamyba (t. š. Nr. 057, 058, 065, 068, 070, 071, 130, 131, 133, 136, 138, 139)

80 000 t/m

Kombinuotųjų pašarų gamyba (t. š. Nr. 057, 058, 065, 068, 070, 071, 130, 131, 133, 136, 138, 139)

80 000 t/m

Premiksų gamyba

1 000 t/m

Premiksų gamyba

1 000 t/m

Premiksai  pakuoti

1 000 t/m

Premiksai  pakuoti

1 000 t/m

Kombinuoti pašarai birūs

Kombinuoti pašarai birūs

Kombinuoti pašarai pakuoti

Kombinuoti pašarai pakuoti

Pašariniai papildai pakuoti

30 000 t/m

Pašariniai papildai pakuoti

30 000 t/m

Grūdinių kultūrų, kombinuotųjų pašarų, pašarinių papildų (birūs) – pakrovimas į automašinas, geležinkelio vagonus (taršos šaltinis Nr. 601, 614)

Grūdinių kultūrų, kombinuotųjų pašarų, pašarinių papildų (birūs) – pakrovimas į automašinas, geležinkelio vagonus (taršos šaltinis Nr. 601, 614)

5 pav. AB „Kretingos grūdai“ pagrindinių įmonės procesų schema

Produkcijos gamybai žaliavos naudojamos tik patikrintos kokybės kontrolės tarnybos ir gavus jos leidimą. Žaliava prieš gamybą supilama į dozavimo aruodus prisilaikant recepte nurodyto kiekio. Gamybos eigoje mechaniniu pavyzdžių paėmėju imamas pavyzdys iš po maišytuvu esančios talpos. Vidutinis gamybos eigoje paimtas pavyzdys perduodamas į kokybės kontrolės laboratoriją. Pakavimo metu kas 20-25 maišas sveriamas ant kontrolinių svarstyklių. Esant paklaidai, didesnei nei ± 100g, koreguojamas pakavimo dozatorius. Pagamintas produktas atkraunamas pirkėjui tik gavus leidimą iš kokybės kontrolės tarnybos, jai nustačius, kad kokybiniai rodikliai atitinka esančius recepte. Kas metai kalibruojamos dozavimo svarstyklės. Kas ketvirtį tikrinamas maišymo laikas (pagal maišytuvo tikrinimo instrukciją). Kas pusę metų (birželis/lapkritis) arba pasikeitus riebalams, tikrinamas riebalų įterpimo įrenginys.

Baltyminių-vitamininių mineralinių priedų gamyboje yra stacionarus organizuotas oro taršos šaltinis Nr. 137. Gamyboje vanduo nevartojamas. Technologiniai įrenginiai per metus suvartoja 500,0 tūkst. kWh elektros energijos. Naudojamų gamybai žaliavų bei produkcijos atliekų susidaro nedaug. Gamybos metu susidaro pakuočių atliekos, kurios patenka į bendrą įmonės pakuočių atliekų tvarkymo sistemą.

Kartą per mėnesį dozavimo ir gatavos produkcijos aruodai, norijos, pakavimo dozatoriai, ištarinimo kolonėlės pilnai iškraunamos ir išvalomos. Paruoštas mišinys su „Konservantu“ (200 kg konservanto ir 800 kg kvietinių sėlenų) per ištarinimo kolonėles į norijas,  susmulkintų produktų aruodus paduodamas į dozavimo aruodus, iš jų per sraigtinius transporterius, svarstykles, maišytuvus, transporterius į gatavos produkcijos aruodus. Kiekvieną kartą keičiant aruode žaliavą, aruodas yra išvalomas ir šis aruodas išpurškiamas koncentratu. Gatavos produkcijos aruodai yra valomi po kiekvieno recepto gamybos partijos. Kasdien atliekamas drėgnas cecho patalpų valymas. Sandėlyje žaliavos sandėliuojamos prisilaikant joms keliamų reikalavimų. Sandėlių patalpose pastoviai palaikoma švara. Susidarančios atliekos bei panaudota tara sandėliuojami tam skirtose vietose. Technologinių įrenginių bei aruodų dezinfekciją atlieka UAB „Remtarna“, kuri naudoja šalyje įregistruotus preparatus.

Kombinuotųjų pašarų gamybos pradžioje žaliavų korpuse svarstyklėmis pagal receptą sveriamos reikiamos grūdinės kultūros: kviečiai, rugiai, miežiai, avižos, kukurūzai. Pasvertas produktas sumalamas smulkintuvais, grūdinis mišinys supilamas į atskirus bunkerius, esančius virš dozavimo svarstyklių. Po to pagal receptą šnekų pagalba pagal procentinę sudėtį dozuojamas grūdinis mišinys ir sveriami likusieji komponentai, tai yra sojos, saulėgrąžų rūpiniai, kalkakmenis, sėlenos, vitaminų užpilai ir t.t. Visas šis mišinys granuliuojamas garų pagalba įvedant melasą, riebalus atsižvelgiant į recepto sudėtį. Granuliuoti pašarai yra ataušinami, sijojami ir granulių ar trupinių pavidalu keliauja į gatavos produkcijos sandėlį.

Gaminant baltyminius vitamininius mineralinius papildus, žaliavos (žuvų miltai, kalkakmenis, druska, sojos rupiniai, premiksas) pagal receptą dozuojamos į svarstykles ir sumaišomos maišytuvu. Vėliau paruoštas mišinys supilamas į maišus.

Pašarai atrajotojams atrajotojų pašarų gamybos ceche gaminami analogiškai kaip ir kombinuotųjų pašarų ceche.

AB „Kretingos grūdai“ visi technologiniai įrenginių procesai yra valdomi kompiuterių. Aspiracijos šaltinių darbo laikas skaičiuojamas kompiuteriniu būdu.

Įmonėje kasmet sudaromas ir įgyvendinamas įrengimų bei technologijų modernizavimas, patalpų remontas, siekiant taupyti energetinius ir žaliavų išteklius, padidinti gamybos našumą, gaminių kokybę, savikainą bei gerinant darbo sąlygas.

Bendrovei tiekiamas vanduo ir bendrovės veiklose susidarančios buitinės nuotekos pagal sutartį su UAB „Kretingos vandenys“ be valymo kanalizuojamos į miesto kanalizacijos tinklus. Sutartis su UAB „Kretingos vandenys“ pateikta 11 priede. Bendrovėje gaminamų žaliavų, produkcijos kokybę bei kanalizuojamų nuotekų sudėtį tiria UAB „Labtesta“. Sutartis su UAB „Labtesta“ pateikta 5 priede. Bendrovės technologinių įrenginių higieninę priežiūrą (dezinfekciją ir kt.) atlieka UAB „Remtarna“, sutartis su UAB „Remtarna“ pateikta 6 priede. Bendrovė degalais bei gamtinėmis dujomis apsirūpina pagal sutartis su UAB „Lukoil Baltija“ servisas ir UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ Sutartys dėl degalų ir gamtinių dujų aprūpinimo pateiktos 7 ir 8 prieduose. Bendrovėje susidarančios trečios klasės grūdų išvalos perduodamos pagal sutartį UAB „Tiekesta“ žr. 10 priede. Bendrovė visuose procesuose kontroliuoja atliekų susidarymą ir jų tvarkymą. Bendrovėje susidarančios atliekos perduodamos atliekų tvarkytojams pagal sutartis. Sutartys su atliekų tvarkytojais pateiktos 9 priede.

12. Pagrindinių alternatyvų pareiškėjo siūlomai technologijai, gamybos būdams ir priemonėms aprašymas, išmetamųjų teršalų poveikis aplinkai arba nuoroda į PAV dokumentus, kuriuose ši informacija pateikta.

13. Kiekvieno įrenginio naudojamų technologijų atitikimo technologijoms, aprašytoms Europos Sąjungos geriausiai prieinamų gamybos būdų (GPGB) informaciniuose dokumentuose ar išvadose, palyginamasis įvertinimas. 4 lentelė. Įrenginio atitikimo GPGB palyginamasis įvertinimas

| Eil. Nr. | Aplinkos komponentai, kuriems daromas poveikis | Nuoroda į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas | GPGB technologija | Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt. | Atitikimas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Aplinkos apsaugos vadyba | BENDRIEJI GERIAUSI PRIEINAMI GAMYBOS BUDAI VISAM MAISTO,GĖRIMŲ IR PIENO SEKTORIUI (5.1 skyrius) | 1) mokyti darbuotojus ir užtikrinti, kad jie žinotų savo asmenines atsakomybes ir aplinkos apsaugos aspektus, kuriuos sukelia įmonės veikla | Įmonė periodiškai vykdo darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, įtraukiant ir aplinkos apsaugos klausimus | Atitinka |  |
| 2. | Įrenginių optimizavimas taršai mažinti |  | 2) sukonstruoti/parinkti įrenginį, kuris optimizuotų santykį tarp suvartojimo ir taršos bei palengvintų priimti sprendimus, susijusius su procesais ir jų priežiūra | Įmonė nuolat ieško technologinių procesų ir įrenginių darbo optimizavimo galimybių | Atitinka |  |
| 3. | Triukšmo kontrolė |  | 3) kontroliuoti keliamą triukšmą projektuojant, parenkant, valdant ir prižiūrint įrenginį: - įskaitant transporto priemones, - įskaitant triukšmingo įrenginio aptvėrimą | Transporto parkas įmonėje nėra didelis, ženklaus triukšmo įmonėje nekelia. Gamyboje triukšmingos zonos izoliuotos nuo išorinės aplinkos pastato sienų, darbuotojai triukšmingose zonose aprupinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis. | Atitinka |  |
| 4. | Aplinkos apsaugos vadyba |  | 4) naudoti reguliarias priežiūros programas | Įmonė periodiškai vykdo technologinės įrangos ir gamybos priemonių planinį remontą | Atitinka |  |
| 5. | Išteklių ir taršos mažinimas |  | 5) valdyti metodologiją, nukreiptą išvengti ir sumažinti vandens ir energijos suvartojimą bei susidarančių atliekų kiekį | Įmonė vadovaujasi sisteminiu požiūriu, ieškant naujų technologinių procesų, taupančių energetinius resursus ir gamtos išteklius. | Atitinka |  |
|  |  |  | 5.1) gauti vadovybės pritarimą valdymo, vadovavimo ir planavimo klausimais |  |  |  |
|  |  |  | 5.2) analizuoti gamybos procesus, įskaitant atskirų procesų etapus, kad identifikuoti vietas, kur daugiausiai suvartojama vandens ir energijos bei didžiausia tarša, kad nustatyti galimybes sumažinti tai, atsižvelgiant į vandens kokybės, higienos ir maisto saugos reikalavimus |  |  |  |
|  |  |  | 5.3) atlikti tikslų, užduočių ir sistemos ribų įvertinimą |  |  |  |
|  |  |  | 5.4) atlikti galimybių identifikavimą, siekiant sumažinti vandens ir energijos suvartojimą, ir atliekų susidarymą, naudojant sisteminį požiūrį, tokį kaip „pinč“ technologija |  |  |  |
|  |  |  | 5.5) atlikti įvertinimą ir įgyvendinamumo tyrimą |  |  |  |
|  |  |  | 5.6) sekti programos įgyvendinimą, siekiant sumažinti vandens ir energijos suvartojimą bei atliekų susidarymą |  |  |  |
|  |  |  | 5.7) vykdyti nuolatinį monitoringą dėl vandens ir energijos suvartojimo; atliekų susidarymo, emisijų ir matavimų kontrolės efektyvumo |  |  |  |
| 6. | Monitoringas |  | 6) Įgyvendinti monitoringo sistemą ir peržiūrėti medžiagų, žaliavų ir energijos suvartojimo ir teršalų išskyrimo lygius tiek atskiriems gamybos procesams, tiek gamybos lygiu, siekiant optimizuoti esamus veiksmingumo lygius. | Įmonė vykdo nuotekų ir stacionarių taršos šaltinių laboratorinę kontrolę bei gamtinių ir energetinių išteklių apskaitą ir analizuoja įmonės įėjimų ir išėjimų srautus, siekiant sumažinti aplinkos taršą. | Atitinka |  |
| 7. | Apskaita |  | 7) Naudoti duomenų rinkimui kalibruotą inventorių visose proceso stadijose nuo žaliavų gavimo iki produktų išsiuntimo įskaitant ir „vamzdžio galo“ technologijas | Įmonė naudoja tik kalibruotus ir patikrintus matavimo prietaisus | Atitinka |  |
| 8. | Atliekų mažinimas |  | 8) Planuoti gaunamos produkcijos apimtis, kad sumažinti atliekų susidarymą ir patalpų bei įrangos valymo ir plovimo dažnumą | Produkcijos apimtys atsižvelgiant į planuojamą paklausą, gamybos procese yra automatizuotai valdomos ir optimizuojamos žaliavų atsargos. Įmonė įsidiegusi žaliavų optimizavimo kompiuterinę programą. | Atitinka |  |
| 9. | Vandens išteklių mažinimas |  | 9) Gabenti kietas žaliavas, produktus, subproduktus, šalutinius produktus ir atliekas sausas, ypač transportuojant jas vamzdynais, išskyrus tuos atvejus, kai toks transportavimas kombinuojamas su plovimu arba jis yra būtinas, kad nepažeisti transportuojamas medžiagas | Įmonė žaliavas, produktus, subproduktus, šalutinius produktus ir atliekas gabena kietame pavidale. | Atitinka |  |
| 10. | Išteklių taupymas, atliekų mažinimas |  | 10) Sumažinti greitai gendančių produktų laikymo trukmę | Įmonėje žaliavos ir produktai nėra gretai gendantys, realizuojami per galimą trumpiausią laiką. | Atitinka |  |
| 11. | Išteklių taupymas, taršos mažinimas |  | 11) Atskirti srautus, kad optimizuoti vartojimą, pakartotinį naudojimą, regeneravimą, perdirbimą ir tvarkymą ir sumažinti nuotekų užterštumą | Visi žaliavų, gamybos srautai yra įmonėje yra atskirti | Atitinka |  |
| 12. | Medžiagų taupymas |  | 12) Apsaugoti medžiagas nuo nukritimo ant grindų, pvz., optimaliai išdėstyti ir naudoti apsauginius skydus, pertvaras, lašėjimo latakus ir lovius | Avarinio išsipylimo atveju numatytos surinkimo talpos, naudojami grūdų aruoduose lygio kontrolės davikliai. Tranporteriuose persipylus grūdams, transporteriai automatiškai išjungiami. | Atitinka |  |
| 13. | Vandens išteklių taupymas |  | 13) Optimizuoti ir atskirti jei būtina vandens srautus, kad būtų galima pakartotinai naudoti vandenį ir lengviau galima būtų išvalyti susidariusias nuotekas | Vanduo naudojamas garo gamyboje ir sunaudojamas gamybiniuose procese, gamybinių nuotekų nesusidaro. | Atitinka |  |
| 14. |  |  | 14) Surinkti vandens srautus, tokius kaip kondensatas ir aušinimo vanduo atskirai, kad optimizuoti pakartotinį jų panaudojimą | Neaktualu, nes dėl vietovės specifikos, didelio atstumo tarp katilinės ir gamybinių procesų vietos, įmonėje neįdiegta atidirbusio garo (kondensato) surinkimo ir grąžinimo į gamybą sistema, nes aplinkosauginiu požiūriu neefektyvu | Atitinka |  |
| 15. | Energijos taupymas |  | 15) Išvengti didesnės nei reikalinga energijos sunaudojimo šildymo ir šaldymo procesams, nesugadinant produkcijos | Energija gamybiniuose procesuose naudojama efektyviai | Atitinka |  |
| 16. | Išteklių taupymas, atliekų mažinimas |  | 16) Taikyti gero ūkininkavimo praktiką | Įmonė taiko gero ūkininkavimo praktiką | Atitinka |  |
| 17. | Triukšmo mažinimas |  | 17) Sumažinti transporto priemonių keliamą triukšmą | Įmonės transporto priemonių parkas nedidelis, techniškai tvarkingas, teritorija išasfaltuota, transportas važinėja dienos metu netrikdo gyventojų, iškrovimas vykdomas uždarose patalpose. | Atitinka |  |
| 18. | Aplinkos apsaugos vadyba |  | 18) Taikyti sandėliavimo ir priežiūros metodus kaip aprašyta Geriausiuose laikymo ir sandėliavimo GPGB | Produktai saugomi griežtai prisilaikant technologijos, sandariuose, uždaruose aruoduose | Atitinka |  |
| 19. | Išteklių ir energijos taupymas |  | 19) Optimizuoti procesų kontrolės pritaikomumą ir naudojimą, kad išvengti ir sumažinti energijos ir vandens suvartojimą bei atliekų susidarymą: | Procesai valdomi automatiškai optimizuojant energijos, vandens ir atliekų suvartojimą. |  |  |
|  |  |  | 19.1) Ten, kur taikomi šildymo procesai ir/arba medžiagos yra laikomos ar perkeliamos į kritines temperatūras ar kritinių temperatūrų zonas, kontroliuoti temperatūrą atliekant matavimus ir koregavimus | Visus technologinius procesus valdo automatinė valdymo kontrolės sistema | Atitinka |  |
|  |  |  | 19.2) Kai medžiagos yra pumpuojamos ar nešamos srauto, kontroliuoti srautą ir/arba lygį, atliekant slėgio matavimus ir/arba atliekant lygio matavimus ir naudojant kontrolės priemones, tokias kaip vožtuvus | Visus technologinius procesus valdo automatinė valdymo kontrolės sistema | Atitinka |  |
|  |  |  | 19.3) Kai skysčiai yra laikomi arba reaguoja talpose ar induose, taip pat gamybos ir valymo procesų metu, naudoti skysčio lygio nustatymo daviklius | Įmonėje skysčio lygio davikliai nenaudojami, nes technologiniuose procesuose naudojami nedideli skysčių kiekiai | Atitinka |  |
|  |  |  | 19.4) Naudoti analitinius matavimus ir kontrolės metodus, kad sumažinti medžiagų atliekas, vandens sunaudojimą bei nuotekų susidarymą perdirbimo ir valymo metu, būtent: |  |  |  |
|  |  |  | 19.4.1 Matuoti pH, norint kontroliuoti rūgščių ir šarmų pusiausvyrą ir tikrinti nuotekų srautus, kad kontroliuoti susimaišymą ir neutralizavimą prieš tolimesnį valymą ar išleidimą | Įmonė samdo laboratoriją ir kontroliuoja lietaus nuotekas. Gamybinės nuotekos nesusidaro. | Atitinka |  |
|  |  |  | 19.4.2 Matuoti specifinį laidumą, kad kontroliuoti ištirpusių druskų kiekius prieš vandens pakartotinį naudojimą ir nustatyti detergentų kiekį prieš detergentų pakartotinį naudojimą | Vanduo naudojamas gamyboje sunaudojamas technologiniame procese ir pakartotinis panaudojimas nėra aktualus. | - |  |
|  |  |  | 19.4.3 Kur skysčiai gali būti drumzlini ar nepermatomi dėl suspenduotų medžiagų buvimo, išmatuoti drumstumą, kad kontroliuoti tirpalų kokybės procesą ir optimizuoti medžiagų/produktų regeneraciją iš vandens ir taikyti plovimo vandens pakartotinį panaudojimą | Neaktualu. Įmonė naudoja automatizuotą gamybos proceso valdymo sistemą ir griežtai laikosi technologinių reikalavimų. Tirpalai procesuose nenaudojami. | - |  |
| 20. | Vandens išteklių taupymas |  | 20) Kontroliuoti vandens tiekimo procesus, naudojant automatizuotą vandens tiekimą/nutraukimą, kai tai reikalinga | Įmonė naudoja automatizuotą gamybos proceso valdymo sistemą, įskaitant ir vandens paruošimą bei tiekimą | Atitinka |  |
| 21. | Atliekų mažinimas |  | 21) Parinkti žaliavas ir medžiagas, kurios sumažina atliekų kiekį ir kenksmingas išlakas į orą ir vandenį | Įmonė naudoja žaliavas ir medžiagas, kurios sumažina atliekų kiekį ir kenksmingas išlakas į orą ar vandenį | Atitinka |  |
| 22. | Aplinkos apsaugos vadyba |  | 22) Aplinkos apsaugos politikos nustatymas įrenginiams, ir tai atlieka aukščiausia vadovybė | Įmonė turi sertifikuotą aplinkos vadybos sistemą ISO 14001:2015 bei kokybės valdymo sistema ISO 9001:2015. Įmonėje už aplinkos apsaugą yra paskirti atsakingi darbuotojai, kurie užtikrina aplinkos apsaugos reikalavimų įgyvendinimą. | Atitinka |  |
| 23. |  |  | 23) Būtinų procedūrų planavimas ir sukūrimas |  |  |  |
| 24. |  |  | 24) Procedūrų įgyvendinimas, kreipiant ypatingą dėmesį į: 24.1) struktūrą ir atsakomybę 24.2) apmokymus, supratimą ir kompetenciją 24.3) bendravimą (tarpusavio ryšius) 24.4) darbuotojų dalyvavimą 24.5) dokumentaciją 24.6) proceso efektyvumo kontrolę 24.7) priežiūros programas 24.8) pasirengimą avarinėms situacijoms ir atsakomybę 24.9) apsaugos priemonių atitikimą aplinkos apsaugos įstatymams |  |  |  |
| 25. |  |  | 25) Įvykdymo patikrinimas ir koregavimo veiksmų atlikimas, atkreipiant ypatingą dėmesį į: 25.1) monitoringą ir matavimus 25.2) koregavimo ir prevencinius veiksmus 25.3) duomenų įrašų priežiūrą 25.4) nepriklausomą (kur įgyvendinama) vidaus auditą, kad nustatyti, ar aplinkos apsaugos vadybos sistema atitinka planuotus susitarimus, ar tinkamai įgyvendinta ir prižiūrima |  |  |  |
| 26. |  |  | 26) Vadybinė analizė |  |  |  |
| 27. |  |  | 27) Aplinkos apsaugos vadybos sistemos ir audito procedūros įgyvendinimas, patikrintos ir patvirtintos akredituotos sertifikavimo organizacijos arba išorinio aplinkos apsaugos vadybos sistemos tikrintojo |  |  |  |
| 28. |  |  | 28) Reguliarus aplinkos apsaugos ataskaitos rengimas ir publikavimas |  |  |  |
| 29. |  |  | 29) Įgyvendinimas ir griežtas laikymasis tarptautiniu mastu pripažintos savanoriškos aplinkosaugos vadybos sistemos, tokios kaip EMAS arba EN ISO 14001:2004 |  |  |  |
| 30. |  |  | 30) Atkreipti dėmesį į galimą poveikį aplinkai, projektuojant naują įrenginį | Įmonė laikosi planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūrų | Atitinka |  |
| 31. |  |  | 31) Skirti ypatingą dėmesį švaresnių technologijų diegimui | Įmonė skiria dėmesį švaresnių technologijų diegimui | Atitinka |  |
| 32. |  |  | 32. Reguliariai įvertinti šiuos pramonės sektoriaus rodiklius: energijos efektyvumą, energijos sunaudojimą, žaliavų sąnaudas, išlakas į orą, nuotekų kiekius, vandens suvartojimą ir atliekų generavimą | Įmonė periodiškai apskaito ir vertina energijos efektyvumą, energijos sunaudojimą, žaliavų sąnaudas, išlakas į orą, nuotekų kiekius, vandens suvartojimą ir atliekų generavimą. | Atitinka |  |
| 33. | Įrangos valymas |  | 33) Pašalinti žaliavų likučius po operacijų kaip galima greičiau ir dažnai valyti medžiagų laikymo vietas | Žaliavų ir technologiniai produktų likučiai pašalinami arba perdirbami | Atitinka |  |
| 34. |  |  | 34) Naudoti surinkimo indus ir talpas prieš patenkant medžiagoms į kanalizaciją ir garantuoti, kad jie yra tinkami ir valomi dažnai, siekiant išvengti medžiagų patekimo į nuotekas | Pašarų produktų likučiai į kanalizacijos sistemą nepatenka, nes yra surenkami atskirai ir pašalinami arba atiduodami perdirbimui | Atitinka |  |
| 35. |  |  | 35) Optimizuoti įrangos sauso valymo naudojimą, įskaitant vakuumo sistemas ir valymą po išsiliejimų ir prieš atliekant drėgną valymą, kuris būtinas pagal higienos reikalavimus | Įranga valoma optimizuotai, vadovaujantis rizikos veiksnių analizės ir svarbių valdymo taškų sistemą (RVASTV). Taip pat įmonei patvirtinta HACCP vadybos sistema. | Atitinka |  |
| 36. |  |  | 36) Drėkinti grindis ir atidaryti įrangą, kad būtų galima lengviau pašalinti sukietėjusius, prikepusius ar pridegusius nešvarumus prieš atliekant drėgną valymą | Įmonėje šlapiu būdu pašalinami sukietėję nešvarumai, dulkės. | Atitinka |  |
| 37. |  |  | 37) Valdyti ir mažinti vandens, energijos ir detergentų suvartojimą | Technologijose įdiegta automatinė valdymo sistema, detergentai nenaudojami. | Atitinka |  |
| 38. |  |  | 38) Naudoti valdomas žarnas, valymui su ranka valdomu srauto uždarymu | Neaktualu, valymas atliekamas šepečiu rankiniu būdu | - |  |
| 39. |  |  | 39) Naudoti purkštukus plaunant ir reguliuoti vandens slėgį juose | Neaktualu, valymas atliekamas šepečiu rankiniu būdu | - |  |
| 40. |  |  | 40) Optimizuoti šilto vandens pakartotinį panaudojimą, pvz., valymui | Neaktualu, nes panaudoto šilto vandens susidaro minimalūs kiekiai. | - |  |
| 41. |  |  | 41) Parinkti ir naudoti valymo bei dezinfekavimo priemones, kurios sukelia mažiausiai žalos aplinkai, atlikti efektyvią higienos kontrolę | Dezinfekavimą atlieka įmonė UAB „Remtarna“ pagal sutartinius įsipareigojimus. | - |  |
| 42. |  |  | 42) Naudoti įrangą, valomą vietoje (CIP įranga) ir garantuoti, kad valymas yra atliekamas optimaliausiu būdu, pvz., atliekant drumstumo, specifinio laidumo ar pH matavimus ir automatiškai dozuoti chemikalus reikiamomis koncentracijomis | Neaktualu, valymas atliekamas šepečiu rankiniu būdu | - |  |
| 43. |  |  | 43) Naudoti atskiras valymo sistemas mažiems ar retai naudojamiems įrenginiams, arba kur tirpalas po valymo tampa labai užterštas | Neaktualu, valymas atliekamas šepečiu rankiniu būdu | - |  |
| 44. |  |  | 44) Esant atitinkamoms nuotekų srauto pH variacijomis iš CIP sistemos ir kitų šaltinių, atlikti šarmingų ir rūgščių nuotekų srautų neutralizavimąsi neutralizacijos talpose | Neaktualu, valymas atliekamas šepečiu rankiniu būdu | - |  |
| 45. |  |  | 45)Sumažinti EDTA naudojimą: naudoti jį tik ten, kur be šios medžiagos apsieiti neįmanoma, mažinti jo naudojimą, pvz., pakartotinai naudojant valymo tirpalus | Įmonė EDTA nenaudoja. | - |  |
| 46. | Cheminių medžiagų naudojimo optimizavimas |  | 46) Vengti halogenintų oksiduojančių biocidų naudojimo, išskyrus atvejus, kai alternatyvos yra neefektyvios | Neaktualu, valymas atliekamas šepečiu rankiniu būdu | - |  |
| 47. | Išteklių taupymas ir taršos mažinimas |  | 47) Kai transporto priemonės yra pastatomos, pakraunamos ir iškraunamos, išjungiamas transporto priemonių variklis ir šaldymo įrenginys. Šaldymo įrenginys tuo metu aprūpinamas alternatyvia energija | Transporto priemonės su šaldymo įrenginiais nenaudojamos, o kai transporto priemonės pastatomos, pakraunamos ir iškraunamos, išjungiamas transporto priemonių variklis | Atitinka |  |
| 48. | Medžiagų taupymas |  | 48) Naudoti centrifugas, kad sumažinti produkcijos praradimus su atliekų srautais | Neaktualu, centrifugos technologiniuose procesuose nenaudojamos | - |  |
| 49. | Taršos mažinimas |  | 49) Pasiekti emisijose į orą mažiau nei 50 mg/Nm3 BOA (bendroji organinė anglis) | Gaminių rūkymas nevykdomas. Katilinės išlakose BOA nenormuojamas. | - |  |
| 50. | Išteklių taupymas ir taršos mažinimas |  | 50) Priverstinė dujų cirkuliacija ir jų sudeginimas | Garo generatoriuje naudojama gamtinių dujų automatizuota pakura. | Atitinka |  |
| 51. | Medžiagų taupymas |  | 51) Naudoti automatizuotą talpų, butelių ir stiklinių indų užpildymo sistemą, išlietus skysčius pakartotinai panaudojant | Neaktualu, nes birūs produktai pakuojami popierinėse, plastikinėse pakuotėse. | - |  |
| 52. | Išteklių taupymas |  | 52) Naudoti talpų, butelių ir stiklinių indų plovimo talpas su plūduriuojančio aliejaus sluoksnio regeneravimu | Neaktualu, nes birūs produktai pakuojami plastikinėse, popierinėse pakuotėse. | - |  |
| 53. |  |  | 53) Naudoti daugiapakopio garinimo garintuvus, optimizuojant garų pakartotinį suspaudimą, susijusį su įrenginyje turima šiluma ir galia, kad surinkti susidariusį skystį | Neaktualu, nes dėl vietovės specifikos, didelio atstumo tarp katilinės ir gamybinių procesų vietos, įmonėje neįdiegta atidirbusio garo (kondensato) surinkimo ir grąžinimo į gamybą sistema, nes aplinkosauginiu požiūriu neefektyvu | - |  |
| 54. | Taršos mažinimas |  | 54) Užkirsti kelią medžiagų emisijoms, kurios ardo ozono sluoksnį, pvz., halogenintos šaldymo medžiagos | Neaktualu, nes medžiagos kurios ardo ozono sluoksnį technologiniuose procesuose nenaudojamos | Atitinka |  |
| 55. | Išteklių taupymas |  | 55) Vengti laikymo šalčiau, negu būtina kondicionavimo ir užšaldymo vietose | Neaktualu, nes įmonė šaldymo įrenginių neturi | - |  |
| 56. |  |  | 56) Optimizuoti slėgį, susijusį su skysčio kondensavimusi | Neaktualu, nes įmonė šaldymo įrenginių neturi | - |  |
| 57. | Taršos mažinimas |  | 57) Reguliariai atšildyti visą sistemą | Neaktualu, nes įmonė šaldymo įrenginių neturi | - |  |
| 58. |  |  | 58) Prižiūrėti, kad kondensatoriai būtų švarūs | Neaktualu, nes įmonė šaldymo įrenginių neturi | - |  |
| 59. | Išteklių taupymas, energijos mažinimas |  | 59) Garantuoti, kad oras patenkantis į kondensatorius, yra kiek įmanoma šaltesnis | Neaktualu, nes įmonė šaldymo įrenginių neturi | - |  |
| 60. |  |  | 60) Optimizuoti kondensacijos temperatūrą | Neaktualu, nes įmonė šaldymo įrenginių neturi | - |  |
| 61. |  |  | 61) Naudoti automatizuotą garintuvų atšildymą, kai ant jo paviršiaus susiformuoja šerkšno sluoksnis | Neaktualu, nes įmonė šaldymo įrenginių neturi | - |  |
| 62. |  |  | 62) Be automatizuoto atšildymo dirbti tik tuomet, kai gamyba nutraukiama trumpam | Neaktualu, nes įmonė šaldymo įrenginių neturi | - |  |
| 63. |  |  | 63) Sumažinti nuostolius, susijusius su transportavimu ir ventiliavimu iš šaldymo ir šaldiklių patalpų | Neaktualu, nes įmonė šaldymo įrenginių neturi | - |  |
| 64. | Vandens išteklių taupymas |  | 64) Optimizuoti vandens aušinimo sistemos procesus, siekiant išvengti pernelyg didelio vandens kiekio aušinimo bokšte | Neaktualu, nes įmonė šaldymo įrenginių neturi | - |  |
| 65. |  |  | 65) Prieš galutinį vandens su ledu ataušinimą talpose su garintuvu, turinčio gyvatuko tipo šildymo kamerą, įrengti plokštelių tipo šilumokaitį tokio vandens išankstiniam ataušinimui amoniako pagalba | Neaktualu, nes įmonė šaldymo įrenginių neturi | - |  |
| 66. | Energijos taupymas |  | 66) Regeneruoti šilumą iš aušinimo įrenginio. Vandens temperatūra gali siekti nuo 50 iki 60oC | Neaktualu, nes technologijoje tokie procesai nenumatyti | - |  |
| 67. | Žaliavų taupymas ir atliekų mažinimas |  | 67) Optimizuoti pakavimo dizainą, įskaitant medžiagų svorį ir tūrį ir pakartotinai panaudojamą kiekį, siekiant sumažinti žaliavų ir atliekų kiekius | Pakavimo dizainas optimalus pagal medžiagų svorį ir tūrį | Atitinka |  |
| 68. | Medžiagų taupymas ir atliekų mažinimas |  | 68) Pirkti medžiagas dideliais kiekiais | Medžiagos perkamos dideliais kiekiais, suderintų kiekių ribose. | Atitinka |  |
| 69. |  |  | 69) Surinkti pakavimo medžiagas atskirai | Pakavimo atliekos (medžiagos) surenkamos atskirai, išrūšiuojamos ir perduodamos tolesniems atliekų tvarkytojams. | Atitinka |  |
| 70. |  |  | 70) Sumažinti pakavimo taros perpildymą | Pakavimo metu maišai sveriami ant svarstyklių. Esant paklaidai didesnei nei 100 g, koreguojamas pakavimo dozatorius. | Atitinka |  |
| 71. | Energijos išteklių taupymas |  | 71) Įrenginiams, kuriems reikalinga pagaminti šiluma ir energija, naudoti kombinuotą šilumos ir energijos gamybą naujuose arba modernizuotuose įrenginiuose arba tuose, kurie atnaujina savo energijos sistemą | Įmonėje technologinėms reikmėms gaminamas garas, naujų įrenginių nenumatoma, todėl kombinuoto ciklo jėgainės statyba nėra aktuali. | - |  |
| 72. |  |  | 72) Naudoti šilumos siurblius šilumos regeneravimui iš įvairių šaltinių | Neaktualu, nes technologiškai nenumatyti | - |  |
| 73. |  |  | 73) Išjungti įrengimą, kai jis nėra naudojamas | Įmonė išjungia įrenginius, kai jie nėra naudojami | Atitinka |  |
| 74. |  |  | 74) Sumažinti variklių apkrovimą | Įmonė pastoviai diegia naujas technologijas, kurios užtikrina apkrovų mažinimą ir energijos taupymą | Atitinka |  |
| 75. |  |  | 75) Sumažinti variklių nuostolius |  |  |  |
| 76. |  |  | 76) Naudoti greičio/ jėgos keitimą pavarose, siekiant sumažinti siurblių ir ventiliatorių apkrovimą | Įmonė diegia dažnio keitiklius elektros variklių valdymui | Atitinka |  |
| 77. |  |  | 77) Naudoti šilumos izoliaciją, pvz., vamzdžiams, indams ir įrenginiams, kurie naudojami medžiagų transportavimui, laikymui ar naudojimui didesnėje nei aplinkos temperatūroje arba atvirkščiai, ir įrenginiams, kurie naudojami šildymo ir šaldymo procesuose | Įmonėje karšti ir šalti vamzdynai izoliuoti termoizoliacinėmis medžiagomis | Atitinka |  |
| 78. |  |  | 78) Naudoti dažnio reguliatorius varikliams | Įmonė diegia dažnio keitiklius elektros variklių valdymui | Atitinka |  |
| 79. | Vandens išteklių ir energijos taupymas |  | 79) Jeigu naudojamas požeminis vanduo, GPGB yra pripumpuoti vandens tokius kiekius, kurie tikrai yra reikalingi | Įmonė yra UAB „Kretingos vandenys“ abonentas ir vandens naudoja pagal atitinkamą poreikį | Atitinka |  |
| 80. | Išteklių taupymas |  | 80) Patikrinti slėgio parodymus ir sumažinti juos, jeigu tai galima | Įmonė tikrina slėgio parodymus ir sumažina juos, jeigu tai leidžia technologiniai reikalavimai | Atitinka |  |
| 81. |  |  | 81) optimizuoti tiekiamo oro srauto temperatūrą | Į džiovyklą tiekiamas optimalios temperatūros oras, optimizuotas tiekiamo oro srautas, procesai valdomi kompiuterine programa | Atitinka |  |
| 82. | Triukšmo mažinimas |  | 82) Įtaisyti slopintuvus oro tiekimo ir išleidimo vietose, kad sumažinti keliamą triukšmą | Įmonėje įdiegti triukšmo slopintuvai | Atitinka |  |
| 83. | Vandens išteklių taupymas |  | 83) Siekti kuo daugiau susigrąžinti kondensato | Neaktualu, nes dėl vietovės specifikos, didelio atstumo tarp katilinės ir gamybinių procesų vietos įmonėje neįdiegta atidirbusio garo (kondensato) surinkimo ir grąžinimo į gamybą sistema, nes neekonomiška ir aplinkosauginiu požiūriu neefektyvu | - |  |
| 84. |  |  | 84) Vengti garo nuostolių surenkant ir grąžinant kondensatą | Neaktualu, nes dėl vietovės specifikos, didelio atstumo tarp katilinės ir gamybinių procesų vietos įmonėje neįdiegta atidirbusio garo (kondensato) surinkimo ir grąžinimo į gamybą sistema, nes neekonomiška ir aplinkosauginiu požiūriu neefektyvu | - |  |
| 85. | Išteklių taupymas |  | 85) Izoliuoti vamzdynus | Įmonėje karšti ir šalti vamzdynai izoliuoti termoizoliacinėmis medžiagomis | Atitinka |  |
| 86. | Vandens išteklių taupymas |  | 86) Pagerinti garų surinkimą | Neaktualu, nes dėl vietovės specifikos, didelio atstumo tarp katilinės ir gamybinių procesų vietos, įmonėje neįdiegta atidirbusio garo (kondensato) surinkimo ir grąžinimo į gamybą sistema, nes aplinkosauginiu požiūriu nenaudingas | - |  |
| 87. |  |  | 87) Užtaisyti plyšius, dėl kurių prarandamas garas | Įmonė nuolat sandarina ir prižiūri garo tiekimo sistemą, kad išvengtų nuostolių | Atitinka |  |
| 88. |  |  | 88) Sumažinti katilo prapūtimo trukmę | Neaktualu, nes įmonė neeksploatuoja katilų, kurie būtų prapučiami | - |  |
| 89. | Oro taršos mažinimas |  | 89) Įgyvendinama ir peržiūrima išmetimų į orą kontrolės strategija, kuri apima: 89.1 problemos nustatymą 89.2 išmetimų į orą inventorizaciją, įskaitant neatitiktinius išmetimus 89.3 pagrindinių išmetimų į orą matavimus 89.4 išmetimų į orą kontrolės metodų įvertinimą ir parinkimą | Įmonėje garo generatorius kūrenamas gamtinėmis dujomis – švariausia kuro rūšimi, vykdoma periodinė laboratorinė išlakų kontrolė, atliekama stacionarių oro taršos šaltinių inventorizacija teisės aktų nustatyta tvarka. | Atitinka |  |
| 90. |  |  | 90) Išmetamos dujos, kvapai ir dulkės šaltinyje surenkamos ir nuvedamos į valymo ar utilizavimo įrenginį | Įmonėje išmetamos dulkės surenkamos ir nuvedamos į valymo įrenginius (ciklonus), kurio darbo laikas optimizuotas ir suderintas su esančiomis technologijomis | Atitinka |  |
| 91. |  |  | 91) Išlakų į orą utilizavimo įrenginyje optimizuojamos jo paleidimo ir sustabdymo operacijos, garantuojant, kad jis visada dirba efektyviai |  |  |  |
| 92. |  |  | 92) Jei kitaip nenurodyta, jei į perdirbimo procesą integruoti GPGB, kurie mažina išmetimus į orą tinkamai pasirenkant ir naudojant medžiagas ir taikant kitus būdus, o taip pat teršalų utilizavimą, užtikrinami tokie išmetamų medžiagų kiekiai: - sausų dulkių 5-20 mg/Nm3 - šlapių/lipnių dulkių 35-60 mg/Nm3 - BOA <50 mg/Nm3 | Į orą užtikrinami nurodyti teršalų išmetimai (šlapios dulkės ir BOC nenormuojami) | Atitinka |  |
| 93. |  |  | 93) Kai proceso geriausia prieinama technologija nepašalina nemalonaus kvapo, taikomi valymo metodai | Neaktualu, nes pašarų gamybos metu nemalonūs kvapai neišsiskiria | - |  |
| 94. | Medžiagų taupymas |  | 94) Atlikti pirminį kietų medžiagų rūšiavimą | Neaktualu | - |  |
| 95. | Nuotekų taršos mažinimas |  | 95) Pašalinti riebalus, naudojant riebalų gaudykles, jeigu nuotekos turi gyvūninių ar augalinių aliejų, riebalų ir taukų | Neaktualu, nes gamybinės nuotekos nesusidaro, o lietaus nuotekos neužterštos riebalais | - |  |
| 96. |  |  | 96) Naudoti srauto ir apkrovos suvienodinimą | Buitinės nuotekos kanalizuojamos į miesto fekalinės kanalizacijos tinklus. | Atitinka |  |
| 97. |  |  | 97) Naudoti neutralizaciją labai rūgščioms ir šarminėms nuotekoms | Nesusidaro labai rūgščios ar šarminės nuotekos. | - |  |
| 98. |  |  | 98) Taikyti sedimentaciją nuotekoms, turinčioms suspenduotų kietųjų medžiagų | Buitinės nuotekos nepasižymi dideliu suspenduotų medžiagų kiekiu, paviršinės nuotekos valomos paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose, kuriuose vyksta sedimentacija | Atitinka |  |
| 99. |  |  | 99) Atlikti flotaciją ištirpusiu deguonimi | Neaktualu, nes buitinės nuotekos įmonėje nėra valomos | - |  |
| 100. |  |  | 100) Atlikti biologinį valymą |  |  |  |
| 101. |  |  | 101) Naudoti metano dujas, kurios susidaro anaerobinio valymo metu, šilumos ir/ar energijos gamybai |  |  |  |
| 102. |  |  | 102) Jei kitaip nenurodyta, taikant aukščiau aprašytus būdus galima pasiekti tokius nuotekų užterštumo rodiklius - BDS5 <25 mg/l - ChDS <125 mg/l - Iš viso SM <50 mg/l - pH 6-9 - Aliejus ir taukai <10 mg/l - Bendras azotas <10 mg/l - Bendras fosforas 0,4-5 Galima pasiekti geresnius BDS5 ir ChDS kiekius. Dėl vietos sąlygų pasiekti bendrą azoto ir fosforo kiekį ne visuomet yra įmanoma arba ekonomiškai apsimoka | Neaktualu, nes buitinės nuotekos įmonėje nėra valomos; sudaryta sutartis su miesto fekalinės kanalizacijos tinklus eksploatuojančia įmone, kurioje nustatyti nuotekų priėmimo kriterijai ir kuriuos įmonė tenkina: Teršalas; Kiekis, mg/l. BDS7; 350. Suspenduotos medžiagos; 350. Bendras azotas; 50. Bendras fosforas; 10. | - |  |
| 103. |  |  | 103) Kai yra reikalingas papildomas valymas, norint pasiekti šiuos lygius ar atitikti specialius išleidimo apribojimus, yra taikomi šie metodai: 103.1 azotas pašalinamas biologiškai 103.2 taikomas nusodinimas, siekiant pašalinti fosforą, tuo pat metu valant aktyvų dumblą 103.3 nuotekų išvalymui naudojama filtracija 103.4 pašalinamos pavojingos ir prioritetinės pavojingos medžiagos 103.5 taikoma membraninė filtracija |  |  |  |
| 104. | Vandens išteklių taupymas, nuotekų kiekio mažinimas |  | 105) Pakartotinai panaudoti vandenį po sterilizavimo ar dezinfekavimo procesų, vengiant aktyvaus chloro naudojimo ir kuris atitinka Direktyvos 98/83/EC reikalavimus | Aktyvus chloras dezinfekcijai nėra naudojamas | Atitinka |  |
| 105. | Nuotekų užterštumo mažinimas |  | 105) GPGB yra valyti nuotekų dumblą, naudojant vieną ar keletą sekančių metodų: - Stabilizaciją - Tirštėjimą - Vandens pašalinimą - Džiovinimą, jeigu gali būti naudojama natūrali ar regeneruota šiluma iš procesų įrenginiuose | Neaktualu, nes buitinės nuotekos įmonėje nėra valomos, o perduodamos kitiems nuotekų tvarkytojams, paviršinių nuotekų valyklą perduota kitai įmonei | - |  |
| 106. | Avarijų prevencija |  | 106) Nustatyti avarijų/atsitiktinių išleidimų potencialius šaltinius, kurie galėtų pakenkti aplinkai | Įmonė vykdo avarijų prevenciją, nuolatinę įrenginių priežiūrą, turi parengusi avarijų prevencijos ir avarijų likvidavimo planus. | Atitinka |  |
| 107. |  |  | 107) Įvertinti galimų avarijų/ atsitiktinių išleidimų tikimybes ir jų mastus, atlikti rizikos vertinimą |  |  |  |
| 108. |  |  | 108) Nustatyti tas potencialias avarijas/atsitiktinius išleidimus, kuriems papildoma kontrolė yra reikalinga, kad užkirsti kelią jiems įvykti |  |  |  |
| 109. |  |  | 109) Nustatyti ir įgyvendinti reikalingus tikrinimus ir matavimus, siekiant išvengti avarijų ir sumažinti jų žalą aplinkai |  |  |  |
| 110. |  |  | 110) Rengti, įgyvendinti ir reguliariai peržiūrėti avarijų planus |  |  |  |
| 111. |  |  | 111) Tirti visas avarijas, taršos incidentus ir artimas joms situacijas bei saugoti su jais susijusius įrašus |  |  |  |
|  | Biogeninių teršalų (N, P) sankaupos gyvūnų ekskrementuose mažinimas | GERIAUSI PRIEINAMI GAMYBOS BŪDAI INTENSYVIOS GYVULININKYSTĖS ĮRENGINIAMS (SKYRIUS 5.2.1) | Baltymų ir fosforo kiekio pašaruose kontrolė | Baltymų ir P kiekis pašare, % | Atitinka |  |
| 1 | baltymų ir P kiekis pašare paršeliams <25 kg |  | 17,5 - 19,5 % proteinų, 0,60 - 0,70 % P | ≤19,5 % proteinų, ≤0,70 % P | Atitinka |  |
| 2 | baltymų ir P kiekis pašare penimoms kiaulėms >25 kg <60 kg |  | 15 - 17 % proteinų, 0,45 - 0,55 % P | ≤17 % proteinų, ≤0,55 % P | Atitinka |  |
| 3 | baltymų ir P kiekis pašare penimoms kiaulėms >60 kg <100 kg |  | 15 - 17 % proteinų, 0,45 - 0,55 % P | ≤17 % proteinų, ≤0,55 % P | Atitinka |  |
| 4 | baltymų ir P kiekis pašare paršingoms kiaulėms |  | 13 - 15 % proteinų, 0,43 - 0,51 % P | ≤15 % proteinų, ≤0,51 % P | Atitinka |  |
| 5 | baltymų ir P kiekis pašare žindančioms paršavedėms |  | 16 - 17 % proteinų, 0,57 - 0,65 % P | ≤17 % proteinų, ≤0,65 % P | Atitinka |  |
|  | Biogeninių teršalų (N, P) sankaupos paukščių ekskrementuose mažinimas | GERIAUSI PRIEINAMI GAMYBOS BŪDAI INTENSYVIOS GYVULININKYSTĖS ĮRENGINIAMS (SKYRIUS 5.2.1) | Baltymų ir fosforo kiekio pašaruose kontrolė | Baltymų ir P kiekis pašare, % | Atitinka |  |
| 6 | baltymų ir P kiekis pašare jauniems viščiukams |  | 20 - 22 % proteinų, 0,65 - 0,75 % P | ≤22 % proteinų, ≤0,75 % P | Atitinka |  |
| 7 | baltymų ir P kiekis pašare augantiems viščiukams |  | 19 - 21 % proteinų, 0,6 - 0,7 % P | ≤21 % proteinų, ≤0,7 % P | Atitinka |  |
| 8 | baltymų ir P kiekis pašare suaugusiems viščiukams |  | 18 - 20 %proteinų, 0,57 - 0,67 % P | ≤20 %proteinų, ≤0,67 % P | Atitinka |  |
| 9 | baltymų ir P kiekis pašare kalakutams < 4 savaičių |  | 24 - 27 % proteinų, 1,0 – 1,1 % P | ≤27 % proteinų, ≤1,1 % P | Atitinka |  |
| 10 | baltymų ir P kiekis pašare kalakutams 5-8 savaičių |  | 22 - 24 % proteinų, 0,95 – 1,05 % P | ≤24 % proteinų, ≤1,05 % P | Atitinka |  |
| 11 | baltymų ir P kiekis pašare kalakutams 9-12 savaičių |  | 19 - 21 %proteinų, 0,85 – 0,95 % P | ≤21 %proteinų, ≤0,95 % P | Atitinka |  |
| 12 | baltymų ir P kiekis pašare kalakutams 13-15 savaičių |  | 16 - 19 % proteinų, 0,8 – 0,9 % P | ≤19 % proteinų, ≤0,9 % P | Atitinka |  |
| 13 | baltymų ir P kiekis pašare kalakutams 16+ savaičių |  | 16 - 19 % proteinų, 0,75 – 0,85 % P | ≤19 % proteinų, ≤0,85 % P | Atitinka |  |
| 14 | baltymų ir P kiekis pašare vištoms dedeklėms 18-40 savaičių |  | 15,5 – 16,5 %proteinų, 0,45 – 0,55 % P | ≤16,5 %proteinų, ≤0,55 % P | Atitinka |  |
| 15 | baltymų ir P kiekis pašare vištoms dedeklėms 40+ savaičių |  | 14,5 – 15,5 % proteinų, 0,41 – 0,51 % P | ≤15,5 % proteinų, ≤0,51 % P | Atitinka |  |
| HORIZONTALŪS GERIAUSI PRIEINAMI GAMYBOS BŪDAI |  |  |  |  |  |  |
|  | Išteklių taupymas | INFORMACINIS DOKUMENTAS APIE GERIAUSIUS PRIEINAMUS GAMYBOS BŪDUS VYKSTANT TERŠALŲ IŠMETIMUI IŠ SAUGOJIMO VIETŲ (5.1 SKYRIUS) | Sausųjų medžiagų uždaras saugojimas | Grūdinės kultūros, žaliavos laikompos aruoduose, apsaugomos nuo neigiamų aplinkos veiksnių | Atitinka |  |
| 1. | Oro taršos mažinimas |  | Mažinti dulkes ir laikytis su GPGB siejamo dulkių emisijos lygio, t.y. 1–10 mg/m3, priklausomai nuo saugojamos medžiagos pobūdžio (rūšies).. | Nuo įrenginių dulkės nutraukiamos ventiliatoriais ir valomos ciklonuose, filtruose ir emisijos neviršija leistinų koncentracijų | Atitinka |  |
| 2. |  |  | Jei silosinėje saugomos organinės sausosios medžiagos, GPGB yra sprogimui atspari silosinė, turinti apsauginį vožtuvą, kuris po sprogimo greitai užsidaro, neleisdamas deguoniui patekti į silosinę. | Aruoduose yra įrengti priešsprogiminiai apsauginiai vožtuvai | Atitinka |  |
| 3. | Oro taršos mažinimas |  | Neleisti atvirame ore išsisklaidyti dulkėms, susidarančioms pakrovimo ir iškrovimo metu, kiek įmanoma numatant atlikti perkėlimo veiksmus tuo metu, kada vėjo greitis yra nedidelis. Tačiau, taip pat atsižvelgiant ir į vietos padėtį, ši priemonių rūšis negali tapti bendrąja taisykle, taikoma visoje ES ir visose situacijose, nepaisant galimų didelių sąnaudų. | Iškrovimas ir pakrovimas dažniausiai vyksta uždarose patalpose,jei iškrovimas vyksta lauke, iškrovimo postas apsuptas pastatų, kas sumažina dulkių išsisklaidymą, konvejeriuose tranportuojamos grūdinės kultūros taip pat apsaugotos nuo vėjo. | Atitinka |  |
| 4. | Oro taršos mažinimas |  | Nenuolatinio veikimo transportas (pvz., krautuvai ar sunkvežimiai) paprastai sukelia daugiau dulkių negu nuolatinio veikimo transportas, pvz., konvejeriai. GPGB yra kuo trumpesni pervežimo atstumai ir, jei įmanoma, naudoti nuolatinio veikimo transportą. Ši priemonė gali labai brangiai kainuoti, jei įranga jau eksploatuojama. | Krautuvai naudojami sandėliuose, sunkvežimiai važinėja, o teritorijoje dažniausiai veikia transporteriai, juostiniai transporteriai, norijos. | Atitinka |  |
| 5. | Oro taršos mažinimas |  | Važiuodamos, transporto priemonės sukelia dulkes nuo žemėje išsimėčiusių sausųjų medžiagų. GPGB yra pasirinkti tokį transporto priemonės greitį vietoje, kad nebūtų sukeliama dulkių arba jų būtų kuo mažiau. | Greitis įmonės teritorijoje yra ribojamas iki 10 km/val | Atitinka |  |
| 6 | Oro taršos mažinimas |  | GPGB, taikomi keliams, kuriais važiuoja tik sunkvežimiai ir automobiliai, yra padengti tuos kelius kieta danga, pvz., betonu arba asfaltu, kadangi tokia danga gali būti lengvai nuvaloma ir transporto priemonės nesukels dulkių | Įmonės įvažiavimo keliai ir teritorija yra asfaltuota, periodiškai valoma | Atitinka |  |
| 7 | Oro taršos mažinimas |  | GPGB yra valyti kelius, padengtus kieta danga. | Teritorijoje keliai yra periodiškai valomi | Atitinka |  |
| 8 | Oro taršos mažinimas |  | Transporto priemonių padangų valymas yra GPGB. Kaip dažnai valyti ir kokias valymo priemones naudoti turi būti nusprendžiama kiekvienu konkrečiu atveju. | Keliai vedantys į įmonės teritoriją, įmones privažiuojamieji keliai ir teritorija asfaltuoti, padangų plovimas neaktualus. | - |  |
| 9 | Išteklių taupymas |  | Jei tai neturi neigiamos įtakos produkto kokybei, įrangos saugumui ar vandens ištekliams, GPGB, taikomi pakraunant ir iškraunant medžiagas, kurias gali nunešti vėjas ir kurios sugeria drėgmę, yra sudrėkinti produktą, Rizika sušaldyti produktą, rizika paslysti, kadangi ant kelio gali susidaryti ledas arba nukristi šlapia medžiaga, bei vandens trūkumas – tai pavyzdžiai, kuomet šie GPGB gali būti netaikomi. | Neaktualu, drėkinti grūdinių kultūrų negalima | - |  |
| 10 | Oro taršos mažinimas |  | Pakraunant ir iškraunant, GPGB yra iki minimumo sumažinti produkto pakėlimo greitį ir laisvo kritimo aukštį. Pakėlimo greitis gali būti sumažinamas tokiomis priemonėmis, kurios yra GPGB: • pripildymo vamzdžių viduje įtaisant reflektorines pertvaras, • vamzdžio ar tūbos gale įtaisant krovimo antgalį, kuris reguliuotų pralaidumo greitį, • naudojant kaskadinį metodą (pvz., kaskadinį vamzdį ar hoperį), • naudojant mažiausią nuolydžio kampą, pvz., latakais. | Iškrovimas ir pakrovimas vykdomas iš žemo aukščio, nuolydžių kampai, latakai atitinka technologinės įrangos reikalavimus. Vamzdžio gale įtaisyti krovimo antgaliai, kuriais reguliuojamas pralaidumo greitis | Atititinka |  |
| 11 | Oro taršos mažinimas |  | Siekiant iki minimumo sumažinti produkto laisvo kritimo aukštį, išsrovėjo anga turi siekti krovinio dugną arba jau sukrautą medžiagą. Krovimo technika, galinti įvykdyti šiuos reikalavimus ir laikoma GPGB, yra tokia: • reguliuojamo aukščio pripildymo vamzdžiai, • reguliuojamo aukščio pripildymo tūbos ir • reguliuojamo aukščio kaskadiniai vamzdžiai. Ši technika yra GPGB, išskyrus tuomet, kai pakraunamos ar iškraunamos medžiagos, kurių negali nunešti vėjas; šioms medžiagoms laisvo kritimo aukštis nėra labai svarbus. | Neaktualu, nes pakrovimas ir iškrovimas vyksta uždarose patalpose ir jų negali nunešti vėjas. | - |  |
| 12 | Išteklių taupymas |  | GPGB yra suprojektuoti konvejerius ir perkėlimo latakus taip, kad iki minimumo būtų sumažinamas nutekėjimas. Egzistuoja modeliavimo procesas, kurio metu sudaromi detalieji planai naujoms ir esamoms perkėlimo vietoms. | Konvejeriniai transporteriai, latakai yra sandarūs, nuolatos atliekama jų hermetizacija | Atitinka |  |
| 13 | Išteklių taupymas |  | Produktams, kurių negali arba praktiškai negali nunešti vėjas (S5), ir produktams, kurių nelabai gali nunešti vėjas ir kurie sugeria drėgmę (S4), GPGB yra naudoti atvirą juostinį konvejerį ir, priklausomai nuo vietinių aplinkybių, vieną iš toliau nurodytų technologijų (arba tinkamą jų derinį): • šoninę apsaugą nuo vėjo; • vandens purškimą arba purškimą čiurkšle perkėlimo vietose; • juostų valymą. | Neaktualus, tranportavimas vykdomas vidaus patalpose ir jų negali nunešti vėjas | - |  |
| 14 | Energijos taupymas |  | Siekiant sumažinti konvejerio juostų suvartojamą energiją, GPGB yra: • geras konvejerio modelis, įskaitant kreipiamuosius ritinėlius ir tarpus tarp jų, • tiksli montavimo tolerancija ir • juosta, turinti nedidelį atsparumą riedėjimui. Sausųjų birių medžiagų dispersijos klasės (S1–S4) | Juostiniai transporteriai nuolatos atnaujinami pagal naujausias technologijas | Atitinka |  |

14. Informacija apie avarijų prevencijos priemones (arba nuoroda į Saugos ataskaitą ar ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, jei jie pateikiami paraiškoje).

Bendrovėje parengtas dokumentas „Parengtis avarijoms ir atsakomieji veiksmai“. Dokumentas saugomas pas įmonės atstovą aplinkosaugai Arūną Kazlauską. Pateikiamos įmonėje galimos avarinės situacijos, pateikiamas veiksmų planas joms iškilus (14 priede).

IV. ŽALIAVŲ IR MEDŽIAGŲ NAUDOJIMAS, SAUGOJIMAS

15. Žaliavų ir medžiagų naudojimas, žaliavų ir medžiagų saugojimas.

5 lentelė. Naudojamos ir (ar) saugomos žaliavos ir papildomos (pagalbinės) medžiagos

| Eil. Nr. | Žaliavos arba medžiagos pavadinimas (išskyrus kurą, tirpiklių turinčias medžiagas ir mišinius) | Planuojamas naudoti kiekis, matavimo vnt. (t, m3 ar kt. per metus) | Transportavimo būdas | Kiekis, vienu metu saugomas vietoje, matavimo vnt. (t, m3 ar kt. per metus) | Saugojimo būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Grūdinės kultūros gamybai | 102 000 | Autotransportas, geležinkelio transportas | 7 000 | aruodai |
| 2. | Bulvių baltymai | 200 | Autotransportas, geležinkelio transportas | 100 | sandėlyje |
| 3. | Pašarinės mielės | 500 | Autotransportas, geležinkelio transportas | 100 | sandėlyje |
| 4. | Žuvų miltai | 1000 | Autotransportas, geležinkelio transportas | 1 00 | sandėlyje |
| 5. | Pieno produktai ir jų pakaitalai | 350 | Autotransportas, geležinkelio transportas | 50 | sandėlyje |
| 6. | Žolės miltai | 250 | Autotransportas, geležinkelio transportas | 50 | sandėlyje |
| 7. | Augalinis aliejus | 1 500 | Autotransportas, geležinkelio transportas | 200 | cisternose |
| 8. | Melasa | 700 | Autotransportas, geležinkelio transportas | 100 | cisternose |
| 9. | Mineralai (druska, pašarinis kalkakmenis, fosfatai) | 4 000 | Autotransportas, geležinkelio transportas | 500 | sandėlyje |
| 10. | Vitaminai | 500 | Autotransportas, geležinkelio transportas | 100 | sandėlyje |
| 11. | Mikroelementai | 300 | Autotransportas, geležinkelio transportas | 50 | sandėlyje |
| 12. | Aminorūgštys ir jų druskos | 900 | Autotransportas, geležinkelio transportas | 100 | sandėlyje |
| 13. | Fermentai ir kiti pašarų priedai | 300 | Autotransportas, geležinkelio transportas | 50 | sandėlyje |

6 lentelė. Tirpiklių turinčių medžiagų ir mišinių naudojimas ir saugojimas

AB „Kretingos grūdai“ tirpiklių turinčių medžiagų ir preparatų savo veikloje nenaudoja.

V. VANDENS IŠGAVIMAS

16. Informacija apie vandens išgavimo būdą (nuoroda į techninius dokumentus, statybos projektą ar kt.).

Bendrovė iš Kretingos miesto vandentiekio tinklų suvartos iki 7005 m3 geriamojo vandens. Sutartis su UAB „Kretingos vandenys“ pateikiama 11 priede. Vandens įvado vieta, pažymėta KGVS, pateikiama 16 priede. Bendrovė buitinėms reikmėms suvartoja 2300 m3 vandens. Bendrovės darbuotojai naudojasi 10 vnt. dušų kabinų. Bendrovės darbuotojų buities reikmėms pagal suvartojimo normas per metus suvartojamo vandens kiekis yra QB = (365 x 0,025 x 52) + (365 x 10 x 0,5) = 475 + 1825 = 2300 m3/m. Bendrovėje įsikūrusi produkcijos ir aplinkos kontrolę bei tyrimus atliekanti laboratorija UAB „Labtesta“ per metus suvartoja 205 m3 vandens (8 darbuotojai 0,025 × 255) + (5 lab. pietaisai × 0,112 × 255). Bendrovėje vandens garų gamybai bus sunaudojama 4500 m3 vandens, kuris visas sunaudojamas pašarų gamybai.

7 lentelė. Duomenys apie paviršinį vandens telkinį, iš kurio numatoma išgauti vandenį, vandens išgavimo vietą ir planuojamą išgauti vandens kiekį

Vandens iš paviršinio vandens telkinio neišgaunama, todėl 7 lentelė nepildoma.

8 lentelė. Duomenys apie planuojamas naudoti požeminio vandens vandenvietes

Vandens iš požeminio vandens vandenvietės neišgaunama, todėl 8 lentelė nepildoma.

VI. TARŠA Į APLINKOS ORĄ

17. Į aplinkos orą numatomi išmesti teršalai

Kombinuotųjų pašarų ceche gamybos metu aspiracijos sistemomis nutraukiamos kietosios dalelės (C)  ir išmetamos oro taršos šaltiniai – Nr. 057, 058, 065, 068, 070, 071, 130, 131, 136, 137, 138. Atrajotojų ceche gamybos metu aspiracijos sistema nutraukiamos kietosios dalelės, oras apvalomos oro valymo įrenginyje – ciklone ir per taršos šaltinį Nr. 133 šalinamas į aplinką. Grūdai atvežami autotransportu, geležinkelio vagonais ir priimamos žaliavų iškrovimo vietose, kuriose neorganizuotais oro taršos šaltiniais Nr. 615 ir Nr. 607 išmetamos kietosios dalelės (C). Dalis produkcijos pakuojama, kita dalis parduodama biriame pavidale ir iš gatavos produkcijos aruodų pagaminta biri produkcija pakraunama į autotransportą, geležinkelio vagonus, kuriose neorganizuotais oro taršos šaltiniais Nr. 601ir Nr. 614 išmetamos kietosios dalelės (C). Grūdų džiovinimui įrengta grūdų džiovykla "GSI 1226 S" (taršos šaltinis 616), kurios galia 3956 kW. Karštas oras tiekiamas į džiovinimo kamerą, kaitinami grūdai džiovinami, kol pasiekia normalų drėgnumą. Dujų deginimo metu išmetamas anglies monoksidas (B) ir azoto oksidas (B) ir kietosios dalelės (C).

Bendrovėje gaminama šiluminė energija naudojama:

-	karšto oro gamybai ir naudojama grūdų džiovinimui;

-	garų pavidalu ir naudojama pašarų granuliavimui;

-	vandens ir patalpų šildymui bei buities reikmėms.

Bendrovės administracinio pastato specialioje patalpoje pastatyti dujiniai katilai: U-HD 2000·10 (1 vnt.), 1330 kW galios, gamina garą kombinuotųjų pašarų bei atrajotojų pašarų technologiniams (granuliavimo) įrenginiams (taršos šaltinis 126), MK–300 (2 vnt.), po 300 kW galios, gamina šiltą vandenį administracinio pastato ir artimų cechų pagalbinių patalpų šildymui (taršos šaltinis 125). Dujų deginimo metu išmetamas anglies monoksidas (A) ir azoto oksidai (A).

UAB „Ekopaslauga“ 2012 m. atliko AB „Kretingos grūdų“ ūkinės veiklos metu į aplinkos orą išmetamų teršalų sklaidos modeliavimą. Lyginant su ankstesniais kiekiais AB „Kretingos grūdai“ į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekis nepadidėjo. Dalis fizinių oro taršos šaltinių pasikeitė, tačiau jų veiklos pobūdis nepasikeitė. Pagal aplinkos oro taršos šaltinių fizinius parametrus ir iš jų išmetamų teršalų kiekius, aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo rezultatai, kartu įvertinant aplinkos oro foninį užterštumą, parodė, kad AB „Kretingos grūdai“ išmetamų teršalų kiekiai neviršijo anglies monoksido, azoto dioksido ir kietųjų dalelių (KD10 ir KD2,5) ribinių aplinkos oro užterštumo verčių įmonės teritorijoje. Išmetamų teršalų kiekiai dėl vykdomos ir planuojamos veiklos neviršys anglies monoksido, azoto dioksido ir kietųjų dalelių (KD10 ir KD2,5) ribinių aplinkos oro užterštumo verčių artimiausių gyvenamų namų aplinkoje.

9 lentelė. Į aplinkos orą numatomi išmesti teršalai ir jų kiekis

| Teršalo pavadinimas | Teršalo kodas | Numatoma (prašoma leisti) išmesti, t/m. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Anglies monoksidas (A) | 177 | 0,6173 |
| Anglies monoksidas (B) | 5917 | 0,0344 |
| Azoto oksidai (A) | 250 | 1,5752 |
| Azoto oksidai (B) | 5872 | 0,0878 |
| Kietosios dalelės (C) | 4281 | 25,1907 |
|  | Iš viso: | 27,5050 |

10 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys

Įrenginio pavadinimas       Kombinuotųjų pašarų gamykla

| Taršos šaltiniai |  |  |  | Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje |  |  | Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė, val./m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | koordinatės | aukštis, m | išėjimo angos matmenys, m | srauto greitis, m/s | temperatūra, ° C | tūrio debitas, Nm3/s |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 125 | 6196506; 325883 | 18 | 0,3 | 6,9 | 37,7 | 0,435 | 8760 |
| 126 | 6196504; 325887 | 18 | 0,3 | 11,6 | 87,1 | 0,628 | 8760 |
| 057 | 6196501; 325937 | 44 | 0,32 | 16,16 | 11 | 1,232 | 1500 |
| 058 | 6196503; 325934 | 44 | 0,32 | 12,14 | 10,4 | 0,928 | 1500 |
| 065 | 6196529; 325952 | 44 | 0,45 | 12,42 | 20,5 | 1,832 | 3000 |
| 068 | 6196529; 325952 | 44 | 0,63 | 4,85 | 13 | 1,457 | 2000 |
| 070 | 6196520; 325956 | 44 | 0,63 | 7,75 | 43,6 | 2,101 | 3500 |
| 071 | 6196517; 325955 | 44 | 0,63 | 4,63 | 34,8 | 1,293 | 3000 |
| 130 | 6196521; 325942 | 8,5 | 0,3 | 16,38 | 20,2 | 1,092 | 3000 |
| 131 | 6196519; 325941 | 8,5 | 0,3 | 7,19 | 40,2 | 0,31 | 3500 |
| 133 | 6196484; 325898 | 7 | 0,55x0,35 | 15,97 | 18,4 | 1,874 | 1500 |
| 136 | 6196484; 325941 | 7 | 0,55 | 8,47 | 8,47 | 1,972 | 1500 |
| 137 | 6196447; 325918 | 7 | 0,4 | 7,49 | 5,2 | 0,941 | 1000 |
| 138 | 6196514; 325954 | 38 | 0,1 | 10,29 | 7,6 | 0,081 | 1506 |
| 601 | 6196579; 325977 | 10 | 0,5 | 5 | 0 | 0,98 | 950 |
| 607 | 6196425; 325928 | 10 | 0,5 | 5 | 0 | 0,98 | 510 |
| 614 | 6196517; 325961 | 10 | 0,5 | 5 | 0 | 0,98 | 67 |
| 615 | 6196475; 325941 | 10 | 0,5 | 5 | 0 | 0,98 | 1190 |
| 616 | 6196472; 325915 | 10 | 0,5 | 5 | 0 | 0,98 | 1435 |

11 lentelė. Tarša į aplinkos orą

Įrenginio pavadinimas 	Kombinuotųjų pašarų gamykla

| Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr. | Taršos šaltiniai | Teršalai |  | Numatoma (prašoma leisti) tarša |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr. | pavadinimas | kodas | vienkartinis dydis |  | metinė, t/m. |
|  |  |  |  | vnt. | maks. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Katilinė Nr. 1 | 125 | Anglies monoksidas (A) | 177 | mg/Nm3 | nenormuojamas | 0,1852 |
|  |  | Azoto oksidai (A) | 250 | mg/Nm3 | 340 | 0,4726 |
|  | 126 | Anglies monoksidas (A) | 177 | mg/Nm3 | nenormuojamas | 0,4321 |
|  |  | Azoto oksidai (A) | 250 | mg/Nm3 | 340 | 1,1027 |
| KPC 8 a. aspiracijos sistema | 057 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | g/s | 0,30899 | 1,6419 |
| KPC 8 a. aspiracijos sistema | 058 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | g/s | 0,0722 | 0,3743 |
| KPC. PTN aušinimo kolonėlės asp. sistema | 065 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | g/s | 0,33984 | 3,4901 |
| KPC. 8 a. aspiracijos sistema. | 068 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | g/s | 0,62054 | 4,4112 |
| KPC. PTN aušinimo kolonėlės asp. sistema | 070 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | g/s | 0,09412 | 1,1568 |
| KPC 8 a. aspiracijos sistema. | 071 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | g/s | 0,12102 | 1,2512 |
| KPC 3 a. aspiracijos sistema | 130 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | g/s | 0,09293 | 0,9907 |
| KPC 3 a. aspiracijos sistema | 131 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | g/s | 0,01392 | 0,1625 |
| Atrajotojų cechas. Aspiracijos sistema | 133 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | g/s | 0,12706 | 0,6405 |
| Grūdų valymo įrenginio RIELA 2 a. aspiracijos sistema | 136 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | g/s | 0,46165 | 2,4567 |
| Grūdų valymo įrenginio 2 a. aspiracijos sistema | 137 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | g/s | 0,29067 | 0,9821 |
| Mikrodozavimo patalpos 7 a. aspiracijos sistema | 138 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | g/s | 0,01714 | 0,0910 |
| Pakrovimo postas | 601 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | g/s | 0,026 | 0,0280 |
| Iškrovimo postas | 607 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | g/s | 0,0483 | 0,0887 |
| Pakrovimo postas | 614 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | g/s | 0,2023 | 0,0488 |
| Iškrovimo postas | 615 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | g/s | 0,0795 | 0,3406 |
| Džiovykla "GSI 1226 S" | 616 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,0067 | 0,0344 |
|  |  | Azoto oksidai (B) | 5872 | g/s | 0,0170 | 0,0878 |
|  |  | Kietosios dalelės (C) | 4281 | g/s | 1,3621 | 7,0356 |
|  |  |  |  |  | Iš viso įrenginiui: | 27,5050 |

12 lentelė. Aplinkos oro teršalų valymo įrenginiai ir taršos prevencijos priemonės

Įrenginio pavadinimas                Kombinuotųjų pašarų gamykla

| Taršos šaltinio, į kurį patenka pro valymo įrenginį praėjęs dujų srautas, Nr. | Valymo įrenginiai |  | Valymo įrenginyje valomi (nukenksminami) teršalai |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pavadinimas ir paskirties apibūdinimas | kodas | pavadinimas | kodas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 057 | Ciklonas 4UC-600 | 30 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| 058 | Ciklonas 3UC-600 | 30 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| 065 | Ciklonas COL-9 | 30 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| 068 | Ciklonai 4BCŠ-450 (2 vnt.) | 30 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| 070 | ciklonas 4BCŠ-450 | 30 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| 071 | Ciklonai 4BCŠ-450 (2 vnt.) | 30 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| 130 | Ciklonas COL-6 | 30 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| 131 | Ciklonas | 30 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| 133 | Ciklonas | 30 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| 136 | Ciklonas | 30 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| 137 | Ciklonas | 30 | Kietosios dalelės (C) | 4281 |
| Taršos prevencijos priemonės: |  |  |  |  |

13 lentelė. Tarša į aplinkos orą esant neįprastoms (neatitiktinėms) veiklos sąlygoms

Teršalų išsiskyrimas neatitiktinėmis sąlygomis nenumatomas, todėl 13 lentelė nepildoma.

VII. ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIOS DUJOS

18. Šiltnamio efektą sukeliančios dujos.

Veiklos metu šiltnamio efektą sukeliančios dujos nebus išskiriamos.

14 lentelė. Veiklos rūšys ir šaltiniai, iš kurių į atmosferą išmetamos ŠESD, nurodytos Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priede.

Veiklos metu šiltnamio efektą sukeliančių dujų neišskiriama, todėl 14 lentelė nepildoma.

VIII. TERŠALŲ IŠLEIDIMAS SU NUOTEKOMIS Į APLINKĄ

19. Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką.

Buitinių nuotekų bendrovėje susidaro 2300 m3/metus (6,3 m3/d), bendrovės įmonės laboratorijos UAB „Labtesta“ buitinėse ir laboratorijos patalpose - 205 m3/m (0,8 m3/d). Garų gamybai skirtas vanduo sunaudojamas technologinių procesų metu ir nuotekų nesusidaro. Visos bendrovėje susidarančios buitinės nuotekos (iš viso 2505 m3/m) kanalizuojamos į buitinių nuotekų kanalizaciją ir per kontrolinį šulinį KGB (16 priede) išleidžiamos į Kretingos miesto kanalizacijos tinklus ir valomos Kretingos miesto nuotekų valymo įrenginiuose. Sutartis su UAB „Kretingos vandenys“ pateikta 11 priede. Nuotekų apskaita atliekama pagal įvadinio vandens skaitliuko bei vandens, suvartojamo garo gamybai, skaitliuko rodmenis (22 lentelė).

Paviršinės nuotekos per grotelėmis dengtus šulinius patenka į lietaus kanalizacijos kolektorių, kuris nuvestas į valymo įrenginius. Valymo įrenginiai pastatyti 1987 metais pagal tipinį „Giproautotrans“ projektą 902-2-299. Valymo įrenginių našumas 30 l/s (975 m3/d), paviršinės nuotekos iš kolektoriaus patenka į požeminį debito reguliavimo rezervuarą 300 m3 talpos. Iš šios talpos į valymo įrenginių bloką nuotekos tiekiamos siurbliais. Valymo įrenginių bloką sudaro trys horizontalūs sėsdintuvai, filtrai, išvalyto vandens kamera, naftos produktų talpa bei smėlio-purvo aikštelės. Išvalytos paviršinės nuotekos iš išvalytos vandens kameros siurbliu pumpuojamos į Tenžės upelį. Paviršiniai nuotekų valymo įrenginiai priklauso UAB „Agrokoncerno grūdai“ ir juos prižiūri UAB „Remtarna“ žr. priede Nr. 24).

Nuo UAB „Kretingos grūdai“ susidarantys paviršinių nuotekų kiekiai yra nustatomi skaičiavimo būdu pagal LR aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. D1-193 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ formulę:

Wf = 10 x Hf x ps x F x K = (10 x 825 x 0,83 x 3,1671 x 0,85) + (10 x 825 x 0,85 x 0,6992 x 1) = 18434+4903 = 23337 m3/m (63,9 m3/d),

kur, Hf – vidutinis daugiametis kritulių kiekis tam tikroje teritorijoje, mm (pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos duomenis vidutinis metinis kritulių kiekis Kretingai – 800-850 mm. Standartinė klimato norma, 1981–2010 m.);

ps – paviršinio nuotėkio koeficientas:

ps=0,85 – stogų dangoms;

ps=0,83 – kietoms, vandeniui nelaidžioms, dangoms;

ps=0,78 – akmenų grindiniui;

ps=0,4 – iš dalies vandeniui laidiems paviršiams (pavyzdžiui, sutankintas gruntas, žvyras, skalda, ir pan.);

ps=0,2 – žaliesiems plotams (pavyzdžiui, pievos, vejos, gėlynai ir pan.), kuriuose įrengta vandens surinkimo infrastruktūra;

ps=0,8 – koeficientas taikomas, kuomet teritorija yra planuojama ir (ar) nėra žinomas paviršiaus tipas;

F – teritorijos plotas, išskyrus žaliuosius plotus, kuriuose neįrengta vandens surinkimo infrastruktūra, ir žemės ūkio naudmenas (pastatų užstatymo plotas 0,6922 ha, asfaltuotų ir kitų vandeniui nelaidžių dangų plotas 3,1671 ha);

K – paviršinio nuotėkio koeficientas, atsižvelgiant į tai, ar sniegas iš teritorijos pašalinamas. Jei sniegas pašalinamas, – K=0,85, jei nešalinamas, – K=1.

15 lentelė. Informacija apie paviršinį vandens telkinį (priimtuvą), į kurį planuojama išleisti nuotekas

| Eil. Nr. | Vandens telkinio pavadinimas, kategorija ir kodas | 80% tikimybės sausiausio mėnesio vidutinis debitas, m3/s (upėms) | Vandens telkinio plotas, ha (stovinčio vandens telkiniams) | Vandens telkinio būklė |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Rodiklis | Esama (foninė) būklė |  | Leistina vandens telkinio apkrova |  |  |
|  |  |  |  |  | mato vnt. | reikšmė | Hidraulinė, m3/d. | teršalais |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | mato vnt. | reikšmė |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Nr.1 | Upė Tenžė, 20010580 | 0,0107 | - |  |  |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |

16 lentelė. Informacija apie nuotekų išleidimo vietą/priimtuvą (išskyrus paviršinius vandens telkinius), į kurį planuojama išleisti nuotekas

| Eil. Nr. | Nuotekų išleidimo vietos / priimtuvo aprašymas | Juridinis nuotekų išleidimo pagrindas | #### Leistina priimtuvo apkrova |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | #### hidraulinė |  | #### teršalais |  |  |
|  |  |  | m3/d | m3/metus | parametras | mato vnt. | reikšmė |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Nr.2 | Nuotekos išleidžiamos į Kretingos m. kanalizacijos tinklus, kuriuos eksploatuoja UAB „Kretingos vandenys“ | Sutartis su UAB „Kretingos vandenys“ 2014-01-10 Nr. VN-1354/140110-3 | - | - | BDS7 | mg/lO2 | 350 |
|  |  |  |  |  | SM | mg/l | 350 |
|  |  |  |  |  | Nb | mg/l | 50 |
|  |  |  |  |  | Pb | mg/l | 10 |

17 lentelė. Duomenys apie nuotekų šaltinius ir / arba išleistuvus

| Eil. Nr. | Koordinatės | Priimtuvo numeris | Planuojamų išleisti nuotekų aprašymas | Išleistuvo tipas / techniniai duomenys | Išleistuvo vietos aprašymas | Numatomas išleisti didžiausias nuotekų kiekis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | m3/d. | m3/m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | X6196338; Y325999 | 1 | Paviršinės | Krantinis | Atstumas iki Tenžės upės žiočių 1,6 km, kordinatės pateikiamos UAB „Agrokoncerno grūdai“ teritorijoje, kur toliau teką į išleistuvą | 63,9 | 23337 |
| 2 | Y325833, X6196335 (LKS) | 2 | Buitinės | Išleistuvas į Kretingos m. kanalizacijos tinklus | Įmonės teritorijoje (pažymėta KGB 16 priede) | 7,1 | 2505 |

18 lentelė. Į gamtinę aplinką planuojamų išleisti nuotekų užterštumas

Paviršinių nuotekų į gamtinę

| Eil. Nr. | Teršalo pavadinimas | Didžiausias numatomas nuotekų užterštumas prieš valymą |  |  | Didžiausias leidžiamas ir planuojamas nuotekų užterštumas |  |  |  |  |  |  |  | Numatomas valymo efektyvumas, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mom., mg/l | vidut., mg/l | t/metus | DLK mom., mg/l | Prašoma LK mom., mg/l | DLK vidut., mg/l | Prašoma LK vid., mg/l | DLT paros, t/d | Prašoma LT paros, t/d | DLT metų, t/m. | Prašoma LT metų, t/m. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | BDS7 | 78 | 52 | 1,2135 | 57,5 | - | 29 | - | 0,0037 | - | 0,6709 | - | 90 |
|  | SM | 365 | 252 | 5,8809 | 50 | - | 30,0 | - | 0,0032 | - | 0,7001 | - | 98 |
|  | Nafta | 88 | 71 | 1,6569 | 7 | - | 5 | - | 0,0004 | - | 0,1167 | - | 99 |

19 lentelė. Objekte / įrenginyje naudojamos nuotekų kiekio ir taršos mažinimo priemonės

Objekte / įrenginyje nenaudojamos nuotekų kiekio ir taršos mažinimo priemonės, todėl 19 lentelė nepildoma.

20 lentelė. Numatomos vandenų apsaugos nuo taršos priemonės

Papildomos vandenų apsaugos priemonės nuo taršos nenumatomos, todėl 20 lentelė nepildoma.

21 lentelė. Pramonės įmonių ir kitų abonentų, iš kurių planuojama priimti nuotekas (ne paviršines), sąrašas ir planuojamų priimti nuotekų savybės

Iš kitų įmonių priimti nuotekas neplanuojama, todėl 21 lentelė nepildoma.

22 lentelė. Nuotekų apskaitos įrenginiai

| Eil. Nr. | Išleistuvo Nr. | Apskaitos prietaiso vieta | Apskaitos prietaiso registracijos duomenys |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Buitinių nuotekų kiekis nustatomas pagal įvadinio skaitliuko parodymus. Įvadinis skaitliukas POWOGAZ JS10 Įvadinis priešgaisrinis skaitliukas POWOGAZ MWN150 (esant didesniems vandens sunaudojimams). Įvadinių skaitliukų vieta KGVS pažymėta 16 priede. | Nr.15302813 Nr. 12601800 |
|  |  | Buitinių nuotekų kiekis nustatomas pagal skaitliuko, įrengto garą gaminančioje katilinėje parodymus. Garų skaitliukai: MNK-RP-N8ZR | Nr. 1714627090 |

IX. DIRVOŽEMIO IR POŽEMINIO VANDENS APSAUGA

20. Dirvožemio ir gruntinių vandenų užterštumas. Duomenys apie žinomą įmonės teritorijos dirvožemio ir (ar) požeminio vandens taršą, nurodant galimas priežastis, kodėl šis užteršimas įvyko arba vyksta tiek dirvos paviršiuje, tiek gilesniuose dirvos sluoksniuose, jei nerengiama užterštumo būklės ataskaita. Galima žemės tarša esant neįprastoms (neatitiktinėms) veiklos sąlygoms ir priemonės galimai taršai esant tokioms sąlygoms išvengti ar ją riboti.

Pagrindinė gamybinė ūkinė veikla vykdoma uždarose patalpose, paviršinės, buitinės nuotekos surenkamos, todėl dirvožemio tarša nenumatoma.

X. TRĘŠIMAS

21. Informacija apie biologiškai skaidžių atliekų naudojimą tręšimui žemės ūkyje.

Netaikoma.

22. Informacija apie laukų tręšimą mėšlu ir (ar) srutomis.

Netaikoma.

XI.  NUMATOMAS ATLIEKŲ SUSIDARYMAS, APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR LAIKYMAS

23. Atliekų susidarymas. Numatomos atliekų prevencijos priemonės ir kitos priemonės, užtikrinančios įmonėje susidarančių atliekų (atliekos pavadinimas, kodas) tvarkymą laikantis nustatytų atliekų tvarkymo principų bei visuomenės sveikatos ir aplinkos apsaugą.

Įmonė yra atliekų darytoja, gamybos, teritorijos tvarkymo metu susidariusias atliekas perduoda atliekų tvarkytojams turintiems teisę tvarkyti tokias atliekas.

Visų technologinių procesų metu susidaro pakuotės atliekos (popieriaus, kartono, polietileniniai maišai), kurios susidaro daugiausia išpakuojant žaliavas reikalingas produktų gamybai, bei nežymūs kiekiai pakuojant paruoštus produktus sandėliavimui ir prekybai. Transportuojant, perkraunant, saugant žaliavą ir produkciją ant medinių padėklų, dalis jų lūžta ir tampa netinkamomis naudoti medienos atliekomis bei atiduodamos tolesniems atliekų tvarkytojams. Susidariusios pakuotės, medienos atliekos saugomos gatavos produkcijos, atrajotojų pašarų ir kituose tarintos produkcijos sandėliuose. Visų technologinių procesų metu valant įrenginius susidaro medžiagos netinkamos vartoti ar perdirbti, kurios saugomos konteineriuose ir toliau perduodamos atliekų tvarkytojams.

Atliekos susidaro, tvarkant ir prižiūrint įmonės patalpas, teritoriją, kur susidaro liuminescencinės lempos, metalo laužas, elektronikos atliekos, buitinės atliekos. Buitinės atliekos laikomos konteineriuose, kurias išvežamos į atliekų tvarkytojų į komunalinių atliekų sąvartyną, metalo laužas atiduodamas antrinių žaliavų supirkėjams. Liuminescencinės lempos laikomos uždarose patalpose, joms specialiai skirtuose konteineriuose kol atiduodamos pavojingų atliekų tvarkytojams.

24. Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas

24.1. Nepavojingosios atliekos

23 lentelė. Numatomos naudoti nepavojingosios atliekos.

Nepavojingų atliekų naudoti nenumatoma, todėl 23 lentelė nepildoma.

24 lentelė. Numatomos šalinti nepavojingosios atliekos.

Nepavojingų atliekų šalinti nenumatoma, todėl 24 lentelė nepildoma.

25 lentelė. Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios atliekos.

Nepavojingų atliekų paruošti naudoti nenumatoma, todėl 25 lentelė nepildoma.

26 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis.

Įrenginio pavadinimas  Kombinuotųjų pašarų gamykla

| Atliekos |  |  | Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas |  | Planuojamas tolimesnis atliekų apdorojimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodas | Pavadinimas | Patikslintas pavadinimas | Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15) | Didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarančių atliekų, kiekis, t |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 01 02 | Plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotės | Polietileniniai maišai | R13 | 100 | R12 |
| 20 03 01 | Mišrios komunalinės atliekos | Buitinės atliekos | R13 |  | R12 |
| 17 04 05 | Geležis ir plienas | Metalo laužas | R13 |  | R12 |
| 12 01 10 | Sintetinės mašininės alyvos | Sintetinės mašininės alyvos | R13 |  | R12 |
| 15 01 03 | Medinės pakuotės | Medienos atliekos | R13 |  | R12 |
| 15 01 01 | Popieriaus ir kartono pakuotės | Popieriaus ir kartono atliekos | R13 |  | R12 |
| 02 03 04 | Medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti | Medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti | R13 |  | R12 |
| 17 09 04 | Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03 | Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03 | R13 |  | R12 |
| 20 01 36 | Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35 pozicijose | Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35 pozicijose | R13 |  | R12 |

27 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8).

Nepavojingų atliekų laikyti susidarymo vietoje iki surinkimo (S8) nenumatoma, todėl 27 lentelė pildyti nenumatoma.

24.2. Pavojingosios atliekos

28 lentelė. Numatomos naudoti pavojingosios atliekos.

Pavojingų atliekų naudoti nenumatoma, todėl 28 lentelė nepildoma.

30 lentelė. Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti pavojingosios atliekos.

Pavojingų atliekų paruošti naudoti nenumatoma, todėl 30 lentelė nepildoma.

31 lentelė. Didžiausiais numatomas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis.

Įrenginio pavadinimas Kombinuotųjų pašarų gamykla

| Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas | Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas | Atliekos kodas | Atliekos pavadinimas | Patikslintas atliekos pavadinimas | Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas |  | Planuojamas tolimesnis atliekų apdorojimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15) | Didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarančių atliekų, kiekis, t |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TS-13 | Atliekos, kuriose yra gyvsidabrio | 20 01 21* | Dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio | Liuminescencinės lempos | R13, D15 | 0,2 | S5, R12 |
| TS-11 | Elektrotechnikos ir elektronikos pavojingos atliekos | 20 01 35* | Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23, kurioje yra pavojingųjų sudedamųjų dalių | Kompiuterinė įranga | R13, D15 | 1 | R12 |

32 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8).

Pavojingų atliekų laikyti susidarymo vietoje iki surinkimo (S8) nenumatoma, todėl 32 lentelė pildyti nenumatoma.

25. Papildomi duomenys pagal Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699 „Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“, 8, 81 punktuose nustatytus reikalavimus.“

Netaikoma.

26. Papildomi duomenys pagal Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444 „Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo“, 50, 51 ir 52 punktų reikalavimus.

Netaikoma.

XII. TRIUKŠMO SKLIDIMAS IR KVAPŲ KONTROLĖ

27. Informacija apie triukšmo šaltinius ir jų skleidžiamą triukšmą.

AB „Kretingos grūdai“ įsikūrusi vakarinėje Kretingos miesto dalyje. Gamybinė teritorija vakarų  pusėje yra ribojama Tiekėjų gatvės. Šiaurinėje dalyje į teritoriją įeina geležinkelio atšaka. Rytinėje ir pietinėje pusėje ribojasi su UAB „Agrokoncerno grūdai“ teritorija. Artimiausia gyvenamojo namo aplinka yra Varnėnų g. 6, Varnėnų g. 10, Kretingoje, kolektyvinių sodų teritorija, nutolusi nuo įmonės gamybinės teritorijos – 120 m atstumu. Arčiausiai esantys daugiabučiai, Klaipėdos g., Kretingoje,  nutolę 340 m atstumu nuo įmonės teritorijos ribos pietų kryptimi. Atstumas iki S. Daukanto vidurinės mokyklos 2 km., VšĮ „Kretingos ligoninė“ – 5 km. Įmonės AB „Kretingos grūdai“ žemės sklype nustatyta ir įteisinta sanitarinė apsaugos zona (1 priede). Gamybinė teritorija pagal Kretingos miesto bendrąjį planą patenka į teritoriją, skirtą pramonės ir gamybos įmonių, sandėlių, terminalų bei kitų sandėliavimo objektų statybai. Įprastai veikla vykdoma pirmadieniais-penktadieniais, 07.30-16.30 val., esant poreikiui gali būti dirbama ir keliomis pamainomis visą parą.

Pagrindiniai triukšmo šaltiniai įmonėje gali būti apibendrinti į triukšmą sklindantį iš kombinuotųjų pašarų, atrajotojų pašarų, baltyminių vitamininių papildų  cechų. Su vykdoma veikla susiję triukšmo šaltiniai, kurie triukšmą skleidžia į aplinką, buvo įvertinti matavimo būdu. Įmonėje susidarantis triukšmo lygis sklinda nuo įvairių įrenginių: smulkintuvų, granuliatorių, transporterių, norijų, ventiliatorių, ekstruderių. Triukšmo šaltiniai pateikiami akustinio triukšmo matavimo protokoluose 12 priede. Triukšmo lygio matavimai prie triukšmo šaltinių buvo atlikti anksčiau, tačiau įmonės gamybinė veikla nesikeičia, triukšmo lygis prie įrenginių išliks nepakitęs. Triukšmo šaltinių matavimo protokoluose nurodyti šiuose pastatuose esantys įrenginiai su ekvivalentiniais garso lygiais. Įmonėje darbuotoji aprūpinti personalinėmis triukšmo apsaugos priemonėmis. Triukšmo šaltiniai yra uždarose patalpose, todėl nesudaro reikšmingos įtakos triukšmo lygiui įmonės teritorijoje ar už jos ribų.

Matematiniais skaičiavimais buvo įvertintas galimas aptarnaujančio autotransporto keliamas triukšmo lygis. Buvo nustatyta, kad autotransporto, kuriuo aptarnaujantis transportas atvažiuos/išvažiuos į/iš įmonės, keliamas triukšmo lygis, įvertinus važiavimo greitį bei transporto srautą, gyvenamojoje aplinkoje (Varnėnų g.) dėl įmonės vykdomos veiklos gali siekti iki 43,6 dBA. Autotransporto sukeliamo triukšmo skaičiavimai pridedami 13 priede. Geležinkelio atšaka skirta traukinių įvažiavimui nuo gyvenamųjų namų Varnėnų g. 6, Varnėnų g. 10, Kretingoje nutolusi 240 m atstumu. Geležinkelio transporto keliamas triukšmas dėl įmonės vykdomos veiklos gyvenamųjų namų aplinkai neturi reikšmingos įtakos, nes pakankamas atstumas iki gyvenamųjų namų, nedidelis įvažiuojančio traukinio sąstato greitis, pagrindinis grūdinių kultūrų transportavimas bus vykdomas autotransportu. Geležinkelio transporto krovos darbai vykdomi uždarose patalpose geležinkelio sąstatui įvažiavus į patalpas ir reikšmingo triukšmo gyvenamųjų namų aplinkoje nesudarys.

2019 m. atlikti triukšmo matavimai įmonės gamybinėje teritorijoje (T1), ties gamybinės teritorijos riba (T2) ir artimiausio gyvenamojo namo aplinkoje (T3), Varnėnų g. 10, Kretinga, kolektyvinių sodų teritorija. Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ reglamentuoja, kad gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje triukšmo, išskyrus transporto sukeliamą triukšmą, dienos metu ribinis ekvivalentinis garso slėgio lygis yra 55 dBA, ribinis maksimalus triukšmo lygis yra 60 dBA, vakaro metu ribinis ekvivalentinis garso slėgio lygis yra 50 dBA, ribinis maksimalus triukšmo lygis yra 55 dBA, nakties metu ribinis ekvivalentinis garso slėgio lygis yra 45 dBA, ribinis maksimalus triukšmo lygis yra 50 dBA. Matavimų duomenimis nustatyta, kad ekvivalentinis triukšmo lygis dienos metu įmonės vidaus teritorijoje (taške T1) yra 53,7 dB(A), ties įmonės teritorijos riba (taške T2) yra 50,9 dB(A), o šalia artimiausių gyvenamųjų namų (taške T3) – 53,0 dBA (RV – 55 dBA), vakaro metu įmonės vidaus teritorijoje (taške T1) yra 48,8 dB(A), ties įmonės teritorijos riba (taške T2) – 47,6 dB(A), šalia artimiausių gyvenamųjų namų (taške T3, SAZ ribose) – 48,2 dB(A) (RV – 50 dBA), nakties metu įmonės vidus teritorijoje (taške T1) – 44,8 dB(A), ties įmonės teritorijos riba (taške T2) – 43,8 dB(A), šalia artimiausių gyvenamųjų namų (taške T3, SAZ ribose) – 41,3 dB(A) (RV – 45 dBA). Maksimalus triukšmo lygis šalia artimiausių gyvenamųjų namų (taške T3, SAZ ribose) dienos metu – 47,8 dB(A) (RV – 60 dBA), vakaro metu – 46,6 dB(A) (RV – 55 dBA), nakties metu – 36 dB(A) (RV – 50 dBA) (triukšmo matavimų protokolai pridedami 12 priede).

Remiantis triukšmo matavimo protokolais, skaičiavimais bei palyginus su galiojančiomis higienos normomis HN 33:2011 galima daryti išvadą, kad artimiausioje gyvenamoje aplinkoje dėl vykdomos, planuojamos ūkinės veiklos ekvivalentiniai ir maksimalūs triukšmo lygiai ribinių triukšmo verčių neviršija.

UAB „Ekopaslauga“ 2012 m. atliko AB „Kretingos grūdų“ ūkinės veiklos metu į aplinkos orą išmetamų teršalų sklaidos modeliavimą. Lyginant su ankstesniais kiekiais AB „Kretingos grūdai“ į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekis nepadidėjo. Dalis fizinių oro taršos šaltinių pasikeitė, tačiau jų veiklos pobūdis nepasikeitė. Pagal aplinkos oro taršos šaltinių fizinius parametrus ir iš jų išmetamų teršalų kiekius, aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo rezultatai, kartu įvertinant aplinkos oro foninį užterštumą, parodė, kad AB „Kretingos grūdai“ išmetamų teršalų kiekiai neviršijo anglies monoksido, azoto dioksido ir kietųjų dalelių (KD10 ir KD2,5) ribinių aplinkos oro užterštumo verčių įmonės teritorijoje. Išmetamų teršalų kiekiai dėl vykdomos ir planuojamos veiklos neviršys anglies monoksido, azoto dioksido ir kietųjų dalelių (KD10 ir KD2,5) ribinių aplinkos oro užterštumo verčių artimiausių gyvenamų namų aplinkoje.

28. Triukšmo mažinimo priemonės.

Papildomos triukšmo mažinimo priemonės nenumatomos, kadangi artimiausių gyvenamų namų aplinkoje triukšmo ekvivalentiniai ir maksimalūs triukšmo lygiai neviršija HN 33:2011 nurodytų ribinių verčių nei vienu paros periodu.

29. Įrenginyje vykdomos veiklos metu skleidžiami kvapai.

Įmonėje AB „Kretingos grūdai“ pagal naudojamą technologiją nemalonūs kvapai neišsiskiria bei artimiausių gyvenamųjų namų aplinkos ore neviršijamos kvapų koncentracijų ribinės vertės.

30. Kvapų sklidimo iš įrenginių mažinimo priemonės, atsižvelgiant į ES GPGB informaciniuose dokumentuose pateiktas rekomendacijas kvapams mažinti.

Papildomos kvapų mažinimo priemonės nenumatomos.

XIII. Aplinkosaugos veiksmų planas

28 lentelė. Aplinkosaugos veiksmų planas

Aplinkosaugos veiksmų planas nerengiamas, todėl 28 lentelė nepildoma.

XIV. PARAIŠKOS DOKUMENTAI, KITI PRIEDAI, INFORMACIJA IR DUOMENYS

- Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo dokumentai;

- Įmonėje įgyvendintų ISO standartų sertifikatas;

- Gaminamos produkcijos asortimentas;

- 2019-04-01 elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 522-2019 su UAB „Energijos tiekimas“;

- 2003-08-01 sutartis Nr. 2/632 su UAB „Labtesta“;

- 2012-12-30 sutartis Nr. 121230-1/121230-1 su UAB „Remtarna“;

- 2000-01-01 sutartis Nr. 5157/7 su UAB „Lukoil Baltija“ servisas;

- 2016-12-22 gamtinių dujų pirkimo-pardavimo ir paslaugų teikimo sutartis Nr. LDT-2017-236 su UAB „Lietuvos dujų tiekimas“;

- Sutartys 2018-10-29 Nr. F5-BA-413/03387-0011 su SĮ „Kretingos komunalininkas“, 2018-05-03 Nr. 20180503/0764 su UAB „Ekonovus“, 2018-12-01 Nr. 181203-1/2019/113 su VšĮ „Gamtos ateitis“, 2018-06-20 Nr. KL-18/06/20/180620-1 su UAB „Žalvaris“;

- 2018-06-28 sutartis Nr. 180628-2 su UAB „Tiekesta“;

- Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis 2014-01-10 Nr. VN-1354/140110-3 su UAB „Kretingos vandenys“;

- Akustinio triukšmo bandymo protokolas Nr. 0603530 ir autotransporto triukšmo sukeliamo lygio skaičiavimai;

- Akustinio triukšmo matavimo protokolas Nr. U19 46;

- Parengtis avarijoms ir atsakomieji veiksmai;

- Stacionarių organizuotų ir neorganizuotų oro taršos šaltinių išmetimų į aplinkos orą skaičiavimai;

- Žemės sklypo planas M 1:1000;

- AB „Kretingos grūdai“ kombinuotųjų pašarų gamyklos stacionarių organizuotų ir neorganizuotų oro taršos šaltinių išsidėstymo schema;

- Grūdinių žaliavų korpuso technologinė schema;

- Kombinuotųjų pašarų cecho technologinė schema;

- Mikrodozavimo linijos technologinė schema;

- Atrajotojų pašarų gamybos cecho technologinė schema;

- Baltyminių – vitamininių papildų gamybos technologinė schema;

- Įmonės direktoriaus įsakymo kopija dėl atsakingo už aplinkosaugą paskyrimo.

- 2017-09-28 infrastruktūros sutartis su UAB „Agrokoncerno grūdai“;

DEKLARACIJA

Teikiu paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui gauti (pakeisti).

Patvirtinu, kad šioje paraiškoje pateikta informacija yra teisinga, tiksli ir visa.

Neprieštarauju, kad leidimą išduodanti institucija paraiškos ar jos dalies kopiją, išskyrus informaciją, kuri šioje paraiškoje nurodyta kaip komercinė (gamybinė) paslaptis, pateiktų bet kuriam asmeniui.

Įsipareigoju nustatytais terminais:

1) deklaruoti per praėjusius kalendorinius metus į aplinkos orą išmestą ir su nuotekomis išleistą teršalų kiekį;

2) raštu pranešti apie bet kokius įrenginio pobūdžio arba veikimo pakeitimus ar išplėtimą, kurie gali daryti neigiamą poveikį aplinkai;

3) kiekvienais kalendoriniais metais iki balandžio 30 d. atsisakyti tokio ŠESD apyvartinių taršos leidimų kiekio, kuris yra lygiavertis per praėjusius kalendorinius metus išmestam į atmosferą anglies dioksido kiekiui, išreikštam tonomis, ir (ar) anglies dioksido ekvivalento kiekiui.

Parašas ____________________________________	Data _____________

(veiklos vykdytojas ar jo įgaliotas asmuo)

_

(pasirašančiojo vardas, pavardė, parašas, pareigos; pildoma didžiosiomis raidėmis)

- NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠO DOKUMENTAI;

- ĮMONĖJE ĮGYVENDINTŲ ISO STANDARTŲ SERTIFIKATAS;

- GAMINAMOS PRODUKCIJOS ASORTIMENTAS;

- 2019-04-01 ELEKTROS ENERGIJOS PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. 522-2019 SU UAB „ENERGIJOS TIEKIMAS“;

- 2003-08-01 SUTARTIS NR. 2/632 SU UAB „LABTESTA“;

- 2012-12-30 SUTARTIS NR. 121230-1/121230-1 SU UAB „REMTARNA“;

- 2000-01-01 SUTARTIS NR. 5157/7 SU UAB „LUKOIL BALTIJA“ SERVISAS;

- 2016-12-22 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO IR PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. LDT-2017-236 SU UAB „LIETUVOS DUJŲ TIEKIMAS“;

- SUTARTYS 2018-10-29 NR. F5-BA-413/03387-0011 SU SĮ „KRETINGOS KOMUNALININKAS“, 2018-05-03 NR. 20180503/0764 SU UAB „EKONOVUS“, 2018-12-01 NR. 181203-1/2019/113 SU VŠĮ „GAMTOS ATEITIS“, 2018-06-20 NR. KL-18/06/20/180620-1 SU UAB „ŽALVARIS“;

- 2018-06-28 SUTARTIS NR. 180628-2 SU UAB „TIEKESTA“;

- GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SUTARTIS 2014-01-10 NR. VN-1354/140110-3 SU UAB „KRETINGOS VANDENYS“;

- AKUSTINIO TRIUKŠMO BANDYMO PROTOKOLAS NR. 0603530 IR AUTOTRANSPORTO TRIUKŠMO SUKELIAMO LYGIO SKAIČIAVIMAI;

- AKUSTINIO TRIUKŠMO MATAVIMO PROTOKOLAS NR. U19 46;

- PARENGTIS AVARIJOMS IR ATSAKOMIEJI VEIKSMAI;

- STACIONARIŲ ORGANIZUOTŲ IR NEORGANIZUOTŲ ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETIMŲ Į APLINKOS ORĄ SKAIČIAVIMAI;

- ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:1000;

- AB „KRETINGOS GRŪDAI“ KOMBINUOTŲJŲ PAŠARŲ GAMYKLOS STACIONARIŲ ORGANIZUOTŲ IR NEORGANIZUOTŲ ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠSIDĖSTYMO SCHEMA;

- GRŪDINIŲ ŽALIAVŲ KORPUSO TECHNOLOGINĖ SCHEMA;

- KOMBINUOTŲJŲ PAŠARŲ CECHO TECHNOLOGINĖ SCHEMA;

- MIKRODOZAVIMO LINIJOS TECHNOLOGINĖ SCHEMA;

- ATRAJOTOJŲ PAŠARŲ GAMYBOS CECHO TECHNOLOGINĖ SCHEMA;

- BALTYMINIŲ – VITAMININIŲ PAPILDŲ GAMYBOS TECHNOLOGINĖ SCHEMA;

- ĮMONĖS DIREKTORIAUS ĮSAKYMO KOPIJA DĖL ATSAKINGO UŽ APLINKOSAUGĄ PASKYRIMO;

- 2017-09-28 INFRASTRUKTŪROS SUTARTIS SU UAB „AGROKONCERNO GRŪDAI“;