TVIRTINU

Fizinių ir technologijos mokslų centro Direktorius

Gintaras Valušis

2020 m. 03 mėn.     d.

#### UŽSAKOMOJO DARBO

TOLIMŲJŲ ORO TERŠALŲ PERNAŠŲ IŠ KITŲ VALSTYBIŲ POVEIKIO BENDRAM LIETUVOS ORO BASEINO UŽTERŠTUMO LYGIUI ĮVERTINIMAS

2020 m. sausio mėn. 31 d. Sutartis Nr. 28T-2020-10

ATASKAITA

(I dalis)

Vilnius 2020

###### VYKDYTOJŲ SĄRAŠAS

m. d. Dalia Jasinevičienė, darbų vadovė

vyr. m. d. Steigvilė Byčenkienė

m.d. Inga Garbarienė

m. d. Jelena Andriejauskienė

m. d. Darius Valiulis

vyr. laborantas Arūnas Andriejauskas

vyr. laborantas Jonas Didžbalis

TURINYS

1. DUJINIŲ IR AEROZOLINIŲ PRIEMAIŠŲ ORE TYRIMAI PAGAL EMEP IR ICP IM PROGRAMAS	4

SANTRAUKA	4

ĮVADAS	5

DARBO METODIKA	6

TYRIMŲ REZULTATAI	7

IŠVADOS	23

LITERATŪRA	24

2. PAGRINDINIŲ CHEMINIŲ PRIEMAIŠŲ FONINIŲ KONCENTRACIJŲ BEI FIZINIŲ PARAMETRŲ ATMOSFEROS IŠKRITOSE IR POLAJINIUOSE KRITULIUOSE TYRIMAI PAGAL EMEP IR ICP IM PROGRAMAS	25

SANTRAUKA	25

ĮVADAS	26

DARBO METODIKA	27

2.1 PAGRINDINIŲ CHEMINIŲ PRIEMAIŠŲ FONINIŲ KONCENTRACIJŲ BEI FIZINIŲ PARAMETRŲ ATMOSFEROS IŠKRITOSE TYRIMAI	29

TYRIMŲ REZULTATAI	29

IŠVADOS	43

2.2 PAGRINDINIŲ CHEMINIŲ PRIEMAIŠŲ BEI FIZINIŲ PARAMETRŲ POLAJINIUOSE KRITULIUOSE TYRIMAI PAGAL ICP IM PROGRAMĄ.	45

TYRIMŲ REZULTATAI	45

IŠVADOS	59

3. PAŽEMINIO OZONO TYRIMAI PAGAL EMEP PROGRAMĄ	60

SANTRAUKA	60

ĮVADAS	61

METODIKA	64

REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS	66

IŠVADOS	79

LITERATŪRA	80

4. SUNKIŲJŲ METALŲ IR POLICIKLINIŲ AROMATINIŲ ANGLIAVANDENILIŲ ATMOSFEROS IŠKRITOSE TYRIMAI	81

SANTRAUKA	81

ĮVADAS	82

DARBO METODIKA	83

TYRIMŲ REZULTATAI	85

IŠVADOS	93

LITERATŪRA	94

# 1. DUJINIŲ IR AEROZOLINIŲ PRIEMAIŠŲ ORE TYRIMAI PAGAL EMEP IR ICP IM PROGRAMAS

### SANTRAUKA

Atmosferos užterštumo lygį sieros ir azoto junginiais virš Lietuvos lemia šių teršalų emisijos iš vietinių taršos šaltinių ir, dėl tolimų oro teršalų pernašų, iš taršos šaltinių Vakarų bei Pietų Europos valstybėse. Dujinių ir aerozolinių priemaišų koncentracijos atmosferoje kinta dėl atmosferos dinamiškumo ir nuolat vykstančių atmosferos valymosi nuo teršalų procesų. Be to, teršalų koncentracijos atmosferoje kinta laike ir erdvėje dėl dujinių ir aerozolinių teršalų nevienodos atmosferoje buvimo trukmės, kurią nulemia fizinės bei cheminės teršalų savybės. Rūgštėjimo ir eutrofikacijos procesai gamtinėse ekosistemose daugiausiai siejami su sieros ir azoto junginiais, todėl ir šių junginių koncentracijų tyrimai atmosferoje yra būtini vykdant kompleksinius ekosistemų tyrimus.

2019 metais Aukštaitijos IMS (LT01), Žemaitijos IMS (LT03) ir Atmosferos tyrimų stotyje Preiloje (LT15) buvo tęsiami sieros dioksido (SO2, dujos), azoto dioksido (NO2, dujos), sulfatų (SO42- aerozolinės dalelės), sumos nitratų (HNO3, dujinė azoto rūgštis ir NO3-,  aerozolinės dalelės) ir sumos amonio (NH3, dujinis amoniakas ir NH4+, aerozolinės dalelės) koncentracijų tyrimai. Dideli koncentracijų kaitos intervalai yra būdingi visiems tirtiems atmosferos ore sieros ir azoto junginiams. Azoto dioksido ir sumos nitratų koncentracijoms stebima sezoninė eiga: azoto dioksido vidutinės šaltojo periodo koncentracijos apie 2 kartus Aukštaitijos IMS, Žemaitijos IMS ir  Preiloje buvo didesnės už šiltojo metų periodo vidutines koncentracijas. Didesnes koncentracijų nei vidutinės 2019 m. vertės per žiemos mėnesius ir mažesnės per birželio – spalio gali lemti spartesnė NO2 fotocheminė oksidacija per pavasario ir vasaros mėnesius. Preiloje didesnes NO2 koncentracijas nei IM stotyse, galima sieti su emisija NOx iš laivų Baltijos jūroje ir didesniu autotransporto srautu Neringoje nei IM stočių aplinkoje. Analizuojant sieros junginių mėnesio vidutinių koncentracijų kaitą matome, kad nei sieros dioksido, nei aerozolinių sulfatų koncentracijų metinei dinamikai nebūdingas sezoniškumas. Nors per vasaros mėnesius yra tendencija mažesnių už metų vidutines arba artimų joms koncentracijoms. Mažesnes šių teršalų koncentracijas atmosferoje per vasaros mėn., lemia mažesnė SO2 emisija, spartesnis atmosferos vertikalusis maišymasis. Preiloje vidutinės 2019 m. visų teršalų metinės koncentracijos yra ženkliai didesnės nei Aukštaitijos ir Žemaitijos stotyse. Visų tirtų teršalų  (SO2, aerSO4, NO2, sumNO3 ir sumNH4) 2019 m. vidutinės metinės koncentracijos Preiloje yra apie 1,8 – 2 kartus didesnės nei Aukštaitijos ir 1,2–1,6 karto didesnės nei Žemaitijos IM stotyse. Mažesnis skirtumas yra tarp teršalų metinių koncentracijų Žemaitijoje ir Aukštaitijoje. Sieros dioksido, azoto dioksido, aerozolinių sulfatų, sumNO3 ir sumNH4 metinės koncentracijos Žemaitijoje yra atitinkamai 32, 23, 21, 31 ir 36 procentų didesnės nei Aukštaitijoje. Vidutiniškai 25% sulfatų koncentraciją Preiloje lėmė jų įnašas iš Baltijos jūros. Įvertinus šį įnašą, aerSO4 metinė koncentracija yra 0,38 gS/m3. Tyrimų duomenys rodo, kad teršalų koncentracijoms atmosferos ore IM stotyse ir Preiloje didžiausią poveikį 2019 metais darė SO2 ir NO2 emisijos šaltiniai, kurie yra centrinėje, vakarinėje ir pietiniuose Europos regionuose. Nepertraukiami nuo 1994 metų atmosferos taršos tyrimų duomenys Preiloje, Aukštaitijos ir Žemaitijos integruoto monitoringo stotyse rodo didelę pagrindinių sieros ir azoto junginių koncentracijų atmosferoje laikinę kaitą. Visose tyrimų stotyse stebima sieros ir azoto junginių metinių koncentracijų mažėjimo tendencija per 1994 – 2019 metus.

### ĮVADAS

Vystantis pramonei ir žemės ūkiui nuolat didėja energijos sąnaudos. Tam tikslui deginama daugiau kuro, o kartu didėja į atmosferą išlekiančių teršalų kiekis. SO2 ir NOx emisijų vertinimai rodo [1, 2], kad apie 1940 m. jų antropogeninės emisijos apie kelis kartus viršijo gamtines. Neigiamos pasekmės Europos gamtinėse sistemose pradėjo ypatingai ryškėti 1960 – 1970 metais. Masinius pažeidimus miškų bei ežerų ekosistemose didelėse Vakarų ir Šiaurinės Europos teritorijose, kurios buvo nutolusios per 1000 km ir daugiau nuo intensyvios taršos šaltinių [3], sukėlė “rūgštūs lietūs”, kurių pH vertė dėl didelių sieros ir azoto junginių kiekių juose tapo mažesnė nei 4.0. Vykdydamos 1979 m. Ženevoje pasirašytos konvencijos ”Dėl tolimų atmosferos teršalų pernašų” (“Convention on Long-range Transboundary Air Pollution” – CLRTAP) reikalavimus, valstybės pastebimai mažina sieros ir azoto junginių antropogeninę emisiją į atmosferą. Europoje vis dar didžiausi SO2 ir NOx emisijos šaltiniai yra Lenkijoje, Ispanijoje, Bulgarijoje, Vokietijoje, D. Britanijoje, Graikijoje, Italijoje, Turkijoje ir Ukrainoje [4].

Labiausiai teršalų koncentracijų kaitą atmosferoje veikia teršalų emisijos dydis, meteorologiniai bei klimatiniai faktoriai ir teršalų cheminės-fizinės savybės. Sieros ir azoto junginiais atmosferos užterštumo lygį virš Lietuvos lemia šių teršalų emisijos iš lokalių taršos šaltinių ir daugiausia iš Vakarų bei Pietų Europos valstybių. Esant dujinių ir aerozolinių teršalų buvimo atmosferoje nevienodai trukmei, kurią nulemia fizinės bei cheminės teršalų savybės ir dėl atmosferos dinamiškumo, nuolat vykstančių atmosferos valymosi nuo teršalų procesų (šlapiojo – su atmosferos krituliais ir sausojo – nesant kritulių), teršalų koncentracijos atmosferoje kinta ir laike, ir erdvėje.

Teršalų atmosferoje tyrimams skiriamas ypatingas dėmesys, nes jų koncentracijos atspindi ne tik oro užterštumą regione, bet naudojamos įvertinimui teršalų sausųjų iškritų iš atmosferos į žemės ekosistemas. Sieros ir azoto junginių koncentracijų tyrimai atmosferoje yra būtini vykdant sąlygiškai natūralių ekosistemų kompleksinius tyrimus, nes rūgštėjimo ir eutrofikacijos procesai žemės ekosistemose daugiausiai siejami su šiais junginiais.

Teršalų koncentracijų tyrimai ore Aukštaitijos IMS (LT01), Žemaitijos IMS (LT03) ir atmosferos užterštumo tyrimo stotyje Preiloje (kodas Europos monitoringo tinkle – LT15) buvo tęsiami 2019 m.

### DARBO METODIKA

Remiantis darbo užduotimi, sieros dioksido (SO2, dujos), azoto dioksido (NO2, dujos), sulfatų (aerSO42-, t.y.  aerozolinėse dalelėse), suma nitratų (SumNO3, t.y. dujinė azoto rūgštis ir nitratai aerozolinėse dalelėse) ir suma amonio (SumNH4, t.y. dujinis amoniakas ir amonis aerozolinėse dalelėse), rinkti kiekvienos savaitės mėginiai IM stotyse (LT01 ir LT03), o Preiloje (LT15) – kiekvienos paros mėginiai. Aerozolinių SO4, NO3-, NH4+,  Cl-, Na+, K+ ir Ca2+,  SO2, SumNO3, SumNH4 mėginių paėmimui naudojamas EK mėginių paėmimo įrenginys (Sequential Air Sampler, type EK NILU, Norway), NO2 mėginių paėmimui naudojama dujinių priemaišų mėginių paėmimo įranga SS2000 (Sequential Air Sampler, Type SS2000 NILU, Norway). Teršalų koncentravimui iš atmosferos oro naudoti tefloniniai, celiulioziniai filtrai “Whatman 40” ir rinktuvai su specialiai gaminamais stiklo filtrais. Vadovaujantis EMEP paruoštomis rekomendacijomis [5], ruošiami ekspozicijai filtrai ir atliekama ant filtrų surinktų teršalų cheminė analizė. Naudojant trijų pakopų NILU sistemos filtrų laikiklius, aerozoliniai teršalai, t.y. SO42- , NO3-, NH4+,  Cl-, Na+, K+ ir Ca2+ koncentruojami ant pirmoje pakopoje esančio tefloninio filtro, kuris yra atviras atmosferai, sieros dioksido ir sumos nitratų (sumNO3) koncentravimui naudojamas antroje filtro laikiklio pakopoje šarmu impregnuotas “Whatman 40” filtras. Sumos amonio (sumNH4) junginių koncentravimui iš atmosferos naudojamas trečioje filtro laikiklio pakopoje rūgštimi impregnuotas “Whatman 40” filtras. Azoto dioksido koncentravimui stiklo filtrai paruošiami laboratorijoje juos impregnuojant šarminiu natrio jodido tirpalu. Visi filtrų impregnavimo darbai atliekami cheminėje laboratorijoje specialioje išvalyto atmosferos oro kameroje.

Dujinių ir aerozolinių teršalų mėginiai iš Aukštaitijos ir Žemaitijos IM stočių atvežami į Aplinkos apsaugos agentūros aplinkos tyrimų departamentą ir, atlikus cheminę oro mėginių analizę, tyrimų rezultatai perduodami Fizinių ir technologijos mokslų centrui. Kiekvienos paros oro mėginiai, surinkti Preilos atmosferos užterštumo tyrimo stotyje, analizuojami Fizinių ir technologijos mokslų centre, ekstrahuojant 24 valandas 20 – 30 ml dejonizuotu vandeniu, kurio varža >15 M/cm. Jonų mainų chromatografas “DIONEX 2011i” (kolonėlės AG4A-SC ir AS4A-SC) naudojamas sulfatų, nitratų ir chloridų jonų koncentracijų tyrimams vandeniniuose tirpaluose iš tokių atmosferos oro bandinių:SO2 ir aerozolinių SO42-, Cl-, NO3- ir sumNO3-. Spektrofotometras “SPECORD 210 PLUS” naudojamas spektrofotometriniam amonio jonų koncentracijų tyrimui indofenoliniu metodu ir azoto dioksido koncentracijų trietanolamino vandeniniame tirpale tyrimui. Siekiant įvertinti naudojamų teršalų koncentravimui iš atmosferos filtrų ir impregnavimui bei analizei naudojamų reagentų užterštumą tiriamaisiais komponentais, kiekvieną mėnesį visoms stotims ruošiami ir analizuojami “tušti”, t.y. eksponavimui paruošti bet neeksponuoti filtrai. Atmosferoje teršalų radimo ribos yra tokios: SO2 – 0,02 gS/m3, NO2 – 0,08 gN/m3, SO42- – 0,02 gS/m3, NO3- ir sumNO3- – 0,014 gN/m3, NH4+ ir sumNH4+ – 0,027 gN/m3, Cl- – 0,07 g/m3, Na+ – 0,02 g/m3, K+ – 0,01 g/m3, Ca2+ – 0,02 g/m3. Tiriamųjų dujinių ir aerozolinių teršalų cheminės analizės paklaidos yra mažesnės nei 10%.

### TYRIMŲ REZULTATAI

1 lentelėje pateikti tyrimų duomenys rodo visų tirtų teršalų koncentracijų didelius kaitos intervalus IM stotyse ir Preiloje: SO2 nuo 0,02 iki 0,25 gS/m3 (Aukštaitijos IMS), nuo 0,03 iki 0,38 gS/m3 (Žemaitijos IMS) ir Preiloje nuo 0,05 iki 0,65 gS/m3 (savaitės vidutinės), nuo 0,01 iki 1,14 gS/m3 (paros); NO2 nuo 0,20 iki 1,20 gN/m3 (Aukštaitijos IMS), nuo 0,22 iki 1,30 gN/m3 (Žemaitijos IMS) ir Preiloje nuo 0,17 iki 1,59 gN/m3 (savaitės vidutinės), nuo 0,02 iki 3,53 gN/m3 (paros); sulfatai nuo 0,02 iki 0,84 gS/m3 (Aukštaitijos IMS), nuo 0,01 iki 1,20 gS/m3 (Žemaitijos IMS) ir Preiloje nuo 0,21 iki 1,34 gS/m3 (savaitės vidutinės), nuo 0,04 iki 2,18 gS/m3 (paros); sumNO3 nuo 0,07 iki 0,72 gN/m3 (Aukštaitijos IMS), nuo 0,03 iki 1,20 gN/m3 (Žemaitijos IMS) ir Preiloje nuo 0,11 iki 1,43 gN/m3 (savaitės vidutinės), nuo 0,02 iki 3,82 gN/m3 (paros); sumNH4 nuo 0,02 iki 1,10 gN/m3 (Aukštaitijos IMS), nuo 0,07 iki 2,10 gN/m3 (Žemaitijos IMS) ir Preiloje nuo 0,15 iki 2,29 gN/m3 (savaitės vidutinės), nuo 0,04 iki 5,60 gN/m3 (paros).

1 lentelė. Dujinių ir aerozolinių teršalų koncentracijų 2019 m. ore statistinės vertės Aukštaitijos IMS ir Žemaitijos IMS, atmosferos tyrimų stotyje Preila; a - skliaustuose aerSO42- be jūros įtakos.

| Komponentė, matavimo vienetas | Vertė | Vieta |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Aukštaitijos IMS | Žemaitijos IMS | Preila |  |
|  |  | savaitės |  | savaitės | paros |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| SO2 gS/m3 | min max vidutinė standart. nuokrypis | 0,02 0,25 0,09 0,06 | 0,03 0,38 0,14 0,09 | 0,05 0,65 0,17 0,12 | 0,01 1,14 0,17 0,17 |
| NO2 gN/m3 | min max vidutinė standart. nuokrypis | 0,20 1,20 0,41 0,23 | 0,22 1,30 0,53 0,27 | 0,17 1,59 0,81 0,33 | 0,02 3,53 0,82 0,54 |
| aerSO42- gS/m3 | min max vidutinė standart. nuokrypis | 0,02 0,84 0,26 0,17 | 0,01 1,20 0,34 0,23 | 0,21 (0,09)a 1,34 (1,31)a 0,50 (0,38) a 0,21 (0,24) a | 0,04 (0,01) a 2,18 (2,17) a 0,50 (0,39) a 0,32 (0,35) a |
| sumNO3- gN/m3 | min max vidutinė standart. nuokrypis | 0,07 0,72 0,27 0,15 | 0,03 1,20 0,39 0,24 | 0,11 1,43 0,51 0,29 | 0,02 3,82 0,51 0,46 |
| sumNH4+ gN/m3 | min max vidutinė standart. nuokrypis | 0,05 1,10 0,45 0,28 | 0,07 2,10 0,72 0,45 | 0,15 2,29 0,87 0,44 | 0,04 5,60 0,87 0,75 |
| aerNO3- gN/m3 | min max vidutinė standart. nuokrypis | – | – | – | 0,01 3,70 0,48 0,46 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| aerNH4+ gN/m3 | min max vidutinė standart. nuokrypis | – | – | – | 0,02 4,87 0,62 0,62 |
| Na+ g/m3 | min max vidutinė standart. nuokrypis | – | – | – | 0,07 9,85 1,60 1,53 |
| K+ g/m3 | min max vidutinė standart. nuokrypis | – | – | – | 0,02 1,57 0,20 0,16 |
| Ca2+ g/m3 | min max vidutinė standart. nuokrypis | – | – | – | 0,02 1,69 0,23 0,25 |

Iš pateiktų 1 – 6 paveiksluose 2019 m. sieros ir azoto junginių koncentracijų kaitos duomenų matomi didesnių nei 2019 metų vidutinės SO2, NO2, SO4, SumNO3 ir SumNH4 koncentracijos, epizodai. Oro masių judėjimo trajektorijų analizė rodo, kad oro masės kilmė yra viena iš priežasčių, veikiančių teršalų koncentracijas. Vyravusios oro masių pernašos į Lietuvą iš pietinių, vakarinių ir centrinės Europos rajonų lėmė teršalų didelių koncentracijų epizodus sausio, vasario, balandžio, lapkričio ir gruodžio mėnesiais. 7 – 11 pav. paveiksluose pateiktos oro masių judėjimo atgalinės 72 val. trajektorijos, kurioms, judant link Lietuvos virš pietinių, vakarinių ir centrinės Europos valstybėse esančių emisijos šaltinių, kaupėsi teršalai ir tai lėmė matuojamų SO2, NO2, SO4, sumNO3 ir sumNH4  koncentracijų tyrimų stotyse padidėjimą.

Nustatyta, kad teršalų koncentracijos, kurios yra mažesnės arba labai artimos 2019 m. vidutinėms koncentracijoms, matuojamos tiek žiemos, tiek vasaros mėn. esant oro masių pernašai daugiausiai iš šiaurinių ir šiaurės vakarinių rajonų, t.y. nuo Atlanto vandenyno per Skandinaviją ir Baltijos jūrą.

1 pav. Sieros dioksido savaitės vidutinių koncentracijų dinamika Aukštaitijos IMS, Žemaitijos IMS ir atmosferos tyrimų stotyje Preiloje.

2 pav. Azoto dioksido savaitės vidutinių koncentracijų dinamika Aukštaitijos IMS, Žemaitijos IMS ir atmosferos tyrimų stotyje Preiloje.

3 pav. Sieros dioksido ir azoto dioksido vienos paros koncentracijų dinamika atmosferos tyrimų stotyje Preiloje.

4 pav. Sulfatų aerozolio dalelėse savaitės vidutinių koncentracijų dinamika Aukštaitijos IMS, Žemaitijos IMS ir Atmosferos tyrimų stotyje Preiloje (SO4-Snss – nejūrinės kilmės sulfatai).

5 pav. Sumos nitratų junginių savaitės vidutinių koncentracijų dinamika Aukštaitijos IMS, Žemaitijos IMS ir Atmosferos tyrimų stotyje Preiloje.

6 pav. Sumos amonio junginių savaitės vidutinių koncentracijų dinamika Aukštaitijos IMS, Žemaitijos IMS ir Atmosferos tyrimų stotyje Preiloje.

7 pav. Oro masių judėjimo 72 val. atgalinės trajektorijos 2019 m. sausio mėn. 8 – 11 d. į IM stotis ir Preilą. Šaltinis: http://ready.arl.noaa.gov/HYSPLIT_traj.php

8 pav. Oro masių judėjimo 72 val. atgalinės trajektorijos 2019 m. vasario mėn. 8 – 19 d. į IM stotis ir Preilą. Šaltinis: http://ready.arl.noaa.gov/HYSPLIT_traj.php

9 pav. Oro masių judėjimo 72 val. atgalinės trajektorijos 2019 m. balandžio mėn. 4 –7 d. į IM stotis ir Preilą. Šaltinis: http://ready.arl.noaa.gov/HYSPLIT_traj.php

10 pav. Oro masių judėjimo 72 val. atgalinės trajektorijos 2019 m. lapkričio mėn. 22 – 25 d. į IM stotis ir Preilą. Šaltinis: http://ready.arl.noaa.gov/HYSPLIT_traj.php

Teršalų koncentracijų metinė dinamika, vertinant teršalų vidutines kiekvieno mėnesio koncentracijas, pateikiama 2–4 lentelėse ir 12 paveiksle. Analizuojant sieros junginių mėnesio vidutinių koncentracijų kaitą matome, kad nei sieros dioksido, nei aerozolinių sulfatų koncentracijų metinei dinamikai nebūdingas sezoniškumas. Nors per vasaros mėnesius yra tendencija mažesnių už metų vidutines arba artimų joms koncentracijoms. Mažesnes šių teršalų koncentracijas atmosferoje per vasaros mėn., lemia mažesnė SO2 emisija, spartesnis atmosferos vertikalusis maišymasis. Vidutiniškai 25% sulfatų koncentraciją Preiloje lėmė jų įnašas iš Baltijos jūros. Įvertinus šį įnašą, aerSO4 metinė koncentracija yra 0,38 gS/m3.

Azoto dioksido ir sumos nitratų koncentracijoms stebima sezoninė eiga: azoto dioksido vidutinės šaltojo periodo koncentracijos apie 2 kartus Aukštaitijos IMS, Žemaitijos IMS ir  Preiloje buvo didesnės už šiltojo metų periodo vidutines koncentracijas. Didesnes koncentracijų nei vidutinės 2019 m. vertes per žiemos mėnesius ir mažesnes per birželio – spalio gali lemti spartesnė NO2 fotocheminė oksidacija per pavasario ir vasaros mėnesius. Preiloje didesnes NO2 koncentracijas nei IM stotyse, galima sieti su emisija NOx iš laivų Baltijos jūroje ir didesniu autotransporto srautu Neringoje nei IM stočių aplinkoje.

2 lentelė. Teršalų vidutinės mėnesio koncentracijos ore Aukštaitijos IMS.

| Metai, mėnuo | SO2 | aerSO4 | NO2 | SumNO3 | SumNH4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | µgS/m3 |  | µgN/m3 |  |  |
| 2019.01 | 0,10 | 0,34 | 0,76 | 0,32 | 0,52 |
| 2019.02 | 0,15 | 0,43 | 0,64 | 0,54 | 0,66 |
| 2019.03 | 0,07 | 0,23 | 0,37 | 0,42 | 0,49 |
| 2019.04 | 0,18 | 0,38 | 0,28 | 0,29 | 0,71 |
| 2019.05 | * | * | 0,26 | 0,16 | 0,83 |
| 2019.06 | 0,09 | 0,30 | 0,24 | 0,22 | 0,70 |
| 2019.07 | 0,06 | 0,19 | 0,30 | 0,12 | 0,27 |
| 2019.08 | 0,07 | 0,25 | 0,23 | 0,18 | 0,35 |
| 2019.09 | 0,08 | 0,20 | 0,28 | 0,18 | 0,23 |
| 2019.10 | 0,09 | 0,20 | 0,45 | 0,28 | 0,28 |
| 2019.11 | 0,11 | 0,32 | 0,70 | 0,33 | 0,34 |
| 2019.12 | 0,02 | 0,04 | 0,43 | 0,13 | 0,07 |

* – nėra duomenų

3 lentelė. Teršalų vidutinės mėnesio koncentracijos ore Žemaitijos IMS.

| Metai, mėnuo | SO2 | aerSO4 | NO2 | SumNO3 | SumNH4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | µgS/m3 |  | µgN/m3 |  |  |
| 2019.01 | 0,14 | 0,51 | 0,85 | 0,55 | 0,85 |
| 2019.02 | 0,19 | 0,48 | 0,93 | 0,62 | 0,74 |
| 2019.03 | 0,07 | 0,29 | 0,57 | 0,61 | 0,66 |
| 2019.04 | 0,29 | 0,40 | 0,36 | 0,34 | 1,31 |
| 2019.05 | * | * | 0,42 | 0,23 | 1,15 |
| 2019.06 | 0,17 | 0,26 | 0,37 | 0,25 | 0,89 |
| 2019.07 | 0,14 | 0,29 | 0,29 | 0,20 | 0,40 |
| 2019.08 | 0,16 | 0,46 | 0,39 | 0,41 | 0,83 |
| 2019.09 | 0,10 | 0,28 | 0,41 | 0,31 | 0,46 |
| 2019.10 | 0,13 | 0,27 | 0,30 | 0,39 | 0,33 |
| 2019.11 | 0,10 | 0,41 | 0,69 | 0,49 | 0,68 |
| 2019.12 | 0,05 | 0,07 | 0,65 | 0,25 | 0,21 |

* – nėra duomenų

4 lentelė. Teršalų vidutinės mėnesio koncentracijos ore atmosferos tyrimų stotyje Preiloje

| Metai, mėnuo | SO2 | aerSO4 | NO2 | SumNO3 | SumNH4 | Cl | Na | K | Ca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | µgS/m3 |  | µgN/m3 |  |  | µg/m3 |  |  |  |
| 2019.01 | 0.23 | 0.76 | 1.04 | 0.69 | 1.08 | 3.05 | 1.55 | 0.29 | 0.12 |
| 2019.02 | 0.22 | 0.55 | 1.27 | 0.90 | 1.16 | 3.43 | 2.20 | 0.20 | 0.17 |
| 2019.03 | 0.15 | 0.37 | 0.74 | 0.61 | 0.88 | 3.90 | 2.49 | 0.11 | 0.20 |
| 2019.04 | 0.35 | 0.44 | 0.81 | 0.48 | 1.40 | 0.55 | 0.85 | 0.18 | 0.66 |
| 2019.05 | 0.13 | 0.48 | 0.62 | 0.46 | 0.70 | 1.81 | 1.10 | 0.13 | 0.18 |
| 2019.06 | 0.17 | 0.50 | 0.75 | 0.42 | 0.88 | 1.14 | 1.08 | 0.13 | 0.27 |
| 2019.07 | 0.10 | 0.35 | 0.55 | 0.20 | 0.43 | 3.21 | 1.80 | 0.28 | 0.23 |
| 2019.08 | 0.17 | 0.44 | 0.82 | 0.36 | * | 1.43 | 0.86 | * | 0.28 |
| 2019.09 | 0.11 | 0.54 | 0.40 | 0.32 | 0.67 | 4.76 | 2.66 | 0.26 | 0.24 |
| 2019.10 | 0.12 | 0.47 | 0.69 | 0.54 | 0.62 | 3.44 | 1.97 | 0.24 | 0.16 |
| 2019.11 | 0.08 | 0.66 | 1.00 | 0.57 | 1.10 | 1.28 | 0.71 | 0.19 | 0.10 |
| 2019.12 | 0.20 | 0.49 | 1.13 | 0.62 | 0.71 | 3.90 | 2.03 | 0.21 | 0.13 |

* – nėra duomenų

12 pav. Dujinių ir aerozolinių teršalų mėnesio vidutinių koncentracijų ore dinamika 2019 m. Aukštaitijos IMS, Žemaitijos IMS ir Atmosferos tyrimų stotyje Preiloje.

Palyginus atmosferos teršalų metines vidutines 2019 m. koncentracijas trijose vietose (13 pav.) matyti, kad Preiloje visų teršalų metinės koncentracijos yra apie 1,8 – 2 kartus didesnės nei Aukštaitijos ir 1,2–1,6 karto didesnės nei Žemaitijos IM stotyse. Mažesnis skirtumas yra tarp teršalų metinių koncentracijų Žemaitijoje ir Aukštaitijoje. Sieros dioksido, azoto dioksido, aerozolinių sulfatų, sumNO3 ir sumNH4 metinės koncentracijos Žemaitijoje yra atitinkamai 32, 23, 21, 31 ir 36 procentų didesnės nei Aukštaitijoje.

12 pav. Dujinių ir aerozolinių teršalų 2019 metų vidutinės koncentracijos Aukštaitijos IMS, Žemaitijos IMS ir Atmosferos tyrimų stotyje Preiloje

Vertinant dujinių ir aerozolinių teršalų koncentracijų atmosferoje ilgalaikę dinamiką, naudotos vidutinės (aritmetinės) metų koncentracijos. Nepertraukiami nuo 1994 metų atmosferos taršos tyrimų duomenys Preiloje, Aukštaitijos ir Žemaitijos integruoto monitoringo stotyse rodo didelę pagrindinių sieros ir azoto junginių koncentracijų atmosferoje laikinę kaitą. Sieros dioksido, azoto dioksido, sulfatų, sumos nitratų ir sumos amonio metinių koncentracijų ore kaita nuo 1994 m. iki 2019 m. IM stotyse ir Preiloje pateikiama 14 – 18 paveiksluose. Teršalų koncentracijų atmosferoje ilgalaikės kaitos tendencijų ir pokyčių vertinimui naudotas neparametrinis Mann-Kendalio statistinis metodas [6]. Analizuojant sieros dioksido vidutinių metinių koncentracijų kaitą per 26 metų laikotarpį (14 pav.), stebime jų ryškų mažėjimą visose tyrimo vietose: Preiloje sumažėjo nuo 2,55 (1994 m.) iki 0,17 μgS·m-3 (2019 m.), Aukštaitijoje – nuo 2,73 (1994 m.) iki 0,09 μgS·m-3 (2019 m.) ir Žemaitijoje – nuo 2,22 (1995 m.) iki 0,14 μgS·m-3 (2019 m.). Nuo 1994 m. iki 2019 m. SO2 metinės koncentracijos sumažėjo 95, 94 ir 93 procentais, atitinkamai Aukštaitijos IMS, Žemaitijos IMS ir Atmosferos tyrimų stotyje Preiloje. Visose trijose tyrimo stotyse ypatingai ryškus sieros dioksido metinių koncentracijų mažėjimas buvo nuo 1994 m. iki 2000 m. ir ženkliai lėtesnis per pastarąjį dešimtmetį. To priežastimi gali būti SO2 emisijos mažinimo tempai [4]: nuo 1990 m. iki 2017 m. –91 % ir –93 % , o nuo 2016 m. iki 2017 m. –1,3 % ir –12,8 % , atitinkamai EU-28 ir Lietuvoje.

14 pav. SO2 metinių koncentracijų atmosferos ore kaita IM stotyse ir Preiloje

15 pav. NO2 metinių koncentracijų atmosferos ore kaita IM stotyse ir Preiloje

16 pav. aerSO42- metinių koncentracijų atmosferos ore kaita IM stotyse ir Preiloje

Azoto dioksido vidutinės metinės koncentracijos 1999 – 2019 m. (15 pav.)  Aukštaitijos IMS kito nuo 0,66 μgN/m3 (1999 m.) iki 0,41 μgN/m3 (2019 m.).  Nors ir nėra aiškios kryptingos tendencijos NO2 koncentracijų  kaitoje Aukštaitijos IMS, Mann-Kendalio statistinis metodas skaičiuoja jų 37 % mažėjimą per 20 metų. Žemaitijos IMS NO2 koncentracijų  kaitoje statistinio metodo rezultatai rodo tik 14% mažėjimą per 1999 – 2019 metų laikotarpį. Preiloje azoto dioksido vidutinių metinių koncentracijų kaitos intervalas yra nuo 2,20 μgN/m3 (1999 m.) iki 0,81 μgN/m3 (2019 m.). Statistinis metodas skaičiuoja jų 56 % mažėjimą per 26 metus. Šioje tyrimų vietoje ryškus azoto dioksido koncentracijų mažėjimas buvo nuo 1994 m. iki 1999 m., o per pastaruosius 19 metų, kaip ir IM stotyse, metinės NO2 koncentracijos kinta be vienpusės tendencijos. Tokia NO2 koncentracijų ore kaitos tendencija gali būti dėl pokyčių NO2 emisijoje: nuo 1990 m. iki 2017 m. –58 % ir  –61 %,  o nuo 2016 m. iki 2017 m. –1,8 % ir –7,1 % , atitinkamai EU-28 ir Lietuvoje. Aerozolinių sulfatų metinių koncentracijų kaita rodo (16 pav.) jų mažėjimą nuo 3,32 iki 0,26 μgS·m-3 (–80%) Aukštaitijos IMS, nuo 2,03 iki 0,34 μgS·m-3 (–70 %) Žemaitijos IMS ir Atmosferos tyrimų stotyje Preiloje nuo 1,39 iki 0,50 μgS·m-3 (–66 %). 17 paveiksle pateikti duomenys rodo sumos nitratų metinių koncentracijų nevienareikšmę kaitos tendenciją Aukštaitijos bei Žemaitijos stotyse ir Preiloje. Per 26 metų laikotarpį vidutinės metų sumNO3 koncentracijos Aukštaitijoje kito nuo 0,57 iki 0,27 µgN·m-3             (–45 %), Žemaitijoje nuo 0,66 iki 0,39 µgN·m-3 (–40 %) ir Preiloje kito nuo 1,10 iki 0,51 µgN·m-3 (–32 %).

17 pav. SumNO3 metinių koncentracijų atmosferos ore kaita IM stotyse ir Preiloje

18 pav. SumNH4 metinių koncentracijų atmosferos ore kaita IM stotyse ir Preiloje

Vidutinė metinė sumNH4 koncentracija ore Aukštaitijoje kito nuo 2,23 iki 0,45µgN/m3, Žemaitijoje nuo 3,29 iki 0,72 µgN/m3, Preiloje – nuo 1,65 iki 0,87 µgN/m3 (18 pav.). Visose stotyse stebima sumNH4 metinių koncentracijų mažėjimo tendencija per 1994 – 2019 m.: –80, –60 ir –67 procentų, atitinkamai Aukštaitijos ir Žemaitijos IM stotyse ir Atmosferos tyrimų stotyje Preiloje.

### IŠVADOS

Vertinant atmosferos oro taršos tyrimų duomenis Aukštaitijos IMS, Žemaitijos IMS ir Atmosferos tyrimų stotyje Preiloje 2019 m., daromos tokios išvados:

- Visiems tirtiems atmosferos ore sieros ir azoto junginiams būdingas didelis koncentracijų kaitos intervalas.

- Vertinant vidutines kiekvieno mėnesio matuotų atmosferos teršalų koncentracijas ryškiausia sezoninė koncentracijų kaita gauta azoto junginiams (NO2, sumNO3).  Dėl spartesnės NO2 fotocheminės oksidacijos per pavasario ir vasaros mėnesius didesnės šių teršalų koncentracijos atmosferos ore matuotos per šaltąjį metų laikotarpį. Kodėl?

- 2019 m. oro masių judėjimo trajektorijų analizė rodo, kad vyravusios oro masių pernašos į Lietuvą iš pietinių, vakarinių ir centrinės Europos rajonų lėmė didesnes nei 2019 metų vidutinės SO2, NO2, SO4, SumNO3 ir SumNH4 koncentracijas. Taigi, teršalų koncentracijoms atmosferos ore IM stotyse ir Preiloje didžiausią poveikį daro SO2 ir NO2 emisijos šaltiniai, kurie yra centrinėje, vakarinėje ir pietiniuose Europos regionuose.

- Visų tirtų teršalų  (SO2, aerSO4, NO2, sumNO3 ir sumNH4) 2019 m. vidutinės metinės koncentracijos Preiloje yra apie 1,8 – 2 kartus didesnės nei Aukštaitijos ir 1,2–1,6 karto didesnės nei Žemaitijos IM stotyse. Mažesnis skirtumas yra tarp teršalų metinių koncentracijų Žemaitijoje ir Aukštaitijoje. Sieros dioksido, azoto dioksido, aerozolinių sulfatų, sumNO3 ir sumNH4 metinės koncentracijos Žemaitijoje yra atitinkamai 32, 23, 21, 31 ir 36 procentų didesnės nei Aukštaitijoje. Kodėl? Didesnes koncentracijas vakarų Lietuvoje lemia šių teršalų emisijos šaltinių V. Europoje (Lenkijoje, Čekijoje, Vokietijoje) artumas. Taip pat ir mažesnį metinį kritulių kiekį Preiloje nei Žemaitijoje ir Aukštaitijoje, matyt, galima laikyti teršalų didesnių koncentracijų priežastimi.

- SO2 ir aerSO4 koncentracijų atmosferos ore mažėjimas Lietuvoje labiausiai yra siejamas su ženkliu 91% SO2 emisijos mažėjimu per 1990–2017 metų laikotarpį daugumoje centrinės Europos valstybių ir Skandinavijoje.

- Visose stotyse stebima sieros ir azoto junginių (SO2, aerSO4, NO2, sumNO3 ir sumNH4)  metinių koncentracijų mažėjimo tendencija per 1994 – 2019 metų laikotarpį.

- Dujinių ir aerozolinių sieros ir azoto junginių koncentracijų tyrimų apimtys (tiriami parametrai ir stebėjimo dažnis) IM stotyse (Aukštaitijos IMS ir Žemaitijos IMS) ir EMEP stotyje (Preilos atmosferos užterštumo tyrimo stotyje) atitinka keliamus programų reikalavimus. Tolimų oro teršalų pernešimo į Lietuvą vertinimui, IM stotyse teršalų koncentracijų stebėjimo dažnis turėtų būti nedidesnis nei 24 valandos. Vertinant ir prognozuojant sąlygiškai natūralių ekosistemų būklę bei ilgalaikius pokyčius jose, yra būtinas oro baseino užterštumo tyrimų tęstinumas.

### LITERATŪRA

  - Mylona S. (1996) Sulphur dioxide emissions in Europe 1880-1991 and their effect on sulphur concentrations and depositions. Tellus, 48B, 662-689.

  - Rodhe H., Langner J., Gallardo L. and Kjellstrom E. (1995) Global scale transport of acidifying pollutants. Water, Air, and Soil Pollution, 85, 37-50.

  - EEA Report No 08/2019. European Union emission inventory report 1990–2017 under the UNECE Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (LRTAP)  ISSN 1977-8449

  - EMEP Manual for Sampling and Chemical Analysis, EMEP/CCC-Report 1/95, Norwegian Institute for Air Research; Kjeller.

  - Draxler, R.R. and Rolph, G.D., 2003. HYSPLIT (HYbrid Single-Particle Lagrangian Integrated Trajectory) Model access via NOAA ARL READY Website http://www.arl.noaa.gov/ready/hysplit4.html). NOAA Air Resources Laboratory, Silver (Spring, MD).

  - T. Salmi, A. Maatta, P. Anttila, T. Ruoho-Airola. and T. Amnell, Detecting trends of annual values of atmospheric pollutants by the Mann-Kendall test and Sen’s slope estimates – the excel template application MAKESENS, Finnish Meteorological Institute, Helsinki, 2002, 31.

# 2. PAGRINDINIŲ CHEMINIŲ PRIEMAIŠŲ FONINIŲ KONCENTRACIJŲ BEI FIZINIŲ PARAMETRŲ ATMOSFEROS IŠKRITOSE IR POLAJINIUOSE KRITULIUOSE TYRIMAI PAGAL EMEP IR ICP IM PROGRAMAS

### SANTRAUKA

Krituliams tenka svarbus vaidmuo pernešant chemines priemaišas iš atmosferos į žemės paviršių ir todėl jie yra potencialūs neigiamų efektų sukėlėjai žemės ir vandens ekosistemose. Sąlygiškai natūraliose ekosistemose destrukcijų mastus lemia patenkantis į jas cheminių priemaišų kiekis ir pačių ekosistemų buferinė geba. Tiriant cheminių priemaišų koncentracijas atmosferos krituliuose, įvertinami cheminių priemaišų srautų dydžiai, kurie priklauso nuo priemaišų koncentracijų ore ir krituliuose, o taip pat ir nuo kritulių kiekio. Krituliams krentant per medžių lają, dėl abipusės sąveikos tarp kritulių ir lajos, kinta jų cheminė sudėtis ir tuo pačiu cheminių priemaišų kiekiai iškritose į miško paklotę. Atmosferos kritulių tyrimai 2019 m. vykdyti Aukštaitijos integruoto monitoringo stotyje (LT01), Žemaitijos integruoto monitoringo stotyje (LT03) ir Atmosferos užterštumo tyrimo stotyje Preiloje (LT15). Atmosferos krituliuose, o taip pat ir po miško laja rinktuose krituliuose, tirtos tokių pagrindinių cheminių priemaišų koncentracijos: sulfatų (SO42-), nitratų (NO3-), chloridų (Cl-), amonio (NH4+), natrio (Na+), kalio (K+), magnio (Mg2+), kalcio (Ca2+), pH ir kritulių savitasis laidis.

Visoms pagrindinėms cheminėms priemaišoms nustatytas didelis koncentracijų krituliuose kaitos intervalas. pH kritulių metinės vertės tokios: Aukštaitijos IMS – 4,95, Žemaitijos IMS – 5,12, Preiloje – 5,09 ir tai rodo, kad 2019 m. rūgščiausi krituliai buvo Aukštaitijos IMS. Nedideli skirtumai visose tyrimų stotyse matomi tarp amonio, kalio koncentracijų. Preiloje sulfatų, chloridų, natrio ir magnio koncentracijos yra ženkliai didesnės nei Aukštaitijoje ir Žemaitijoje. Natrio ir chlorido koncentracijos Preiloje dėl Baltijos jūros įtakos yra atitinkamai 13 ir 15 kartų didesnės nei Aukštaitijoje ir apie 6 ir 9 kartų nei Žemaitijoje. Didesnės magnio koncentracijos Preiloje nei Aukštaitijoje ir Žemaitijoje taip pat gali būti siejamos su jų išnešimu iš Baltijos jūros. Mažėjimo tendencija rytų kryptimi matoma sulfatų, nitratų, chloridų, natrio, magnio  jonų metinių koncentracijų erdvinėje kaitoje.

Taikant neparametrinį Mann-Kendalio statistinį metodą teršalų metinių koncentracijų ir šlapiųjų srautų kaitos per 26 metus (1994 – 2019 m.) vertinimui gauta, kad sulfatų koncentracijos krituliuose sumažėjo Aukštaitijoje ir Žemaitijoje 87% ir Preiloje –60%. Sulfatų šlapiasis srautas sumažėjo 73%, 87% ir 60%, atitinkamai Aukštaitijos, Žemaitijos IM stotyse ir Preiloje. Nitratinio azoto metinių koncentracijų ir šlapiųjų srautų eigoje nėra vienareikšmės kaitos tendencijos. Aukštaitijos IMS ir Žemaitijos IMS nitratų koncentracijos krituliuose sumažėjo atitinkamai 60% ir 64%, Preiloje – tik 36%. Aukštaitijoje ir Žemaitijoje šio teršalo srautas sumažėjo 45 ir 60%, o Preiloje – 9%. Analizuojant amonio azoto koncentracijų ir šlapiųjų srautų kaitos tendencijas per 1994 – 2019 m. IM stotyse ir Preiloje stebimas amonio koncentracijos mažėjimas:  Aukštaitijos IMS – 28%, Žemaitijos IMS – 33% ir  Preiloje – 38%. Amonio azoto šlapieji metiniai srautai sumažėjo Aukštaitijos IMS –24%, Žemaitijos IMS – 37% ir Preiloje – 32%.

Nustatyta, kad krentant atmosferos krituliams per medžių lają, cheminių priemaišų, išskyrus azoto junginius, kiekiai iškritose į polajį yra iki 21 karto didesni nei atviroje vietoje. Abiejose IMS didelis padidėjimas iškritose kalio (K+) rodo šio elemento išplovimą krituliais iš lajos. Azoto junginių absorbcija lajoje gali būti priežastimi mažesnių azoto junginių kiekių iškritose į miško paklotę nei atviroje vietoje. Pagrindinių cheminių priemaišų srautai į miško paklotę abiejose IM stotyse 2019 m. yra netolygūs kritulių kiekiui; esant 5% didesniam polajinių kritulių metiniam kiekiui Aukštaitijoje nei Žemaitijoje, į polajį Žemaitijoje šiais metais pateko apie 46 % daugiau sieros, 9% daugiau nitratinio azoto ir 26% daugiau amonio azoto, 29 % magnio, apie 68% chloridų, 2,6 karto daugiau kalio, 2,8 karto natrio, 1,4 karto kalcio. Palyginus iškritų rūgštingumą gauta, kad H+ metinis srautas į polajį buvo 33 %  didesnis Aukštaitijoje nei Žemaitijoje ir tai gali būti siejama su didesniais kalcio, amonio bei magnio kiekiais iškritose Žemaitijoje. Šie stebimi pokyčių skirtumai tarp Aukštaitijos ir Žemaitijos IM stočių gali būti dėl lajos skirtingos struktūros: Aukštaitijos IMS vyrauja pušys su ažūrinėmis lajomis ir mažu lapijos ploto indeksu, o Žemaitijos IMS – eglės su tankiomis lajomis ir dideliu lapijos ploto indeksu.

### ĮVADAS

Sąlygiškai natūraliose ekosistemose destrukcijų mastus lemia patenkantis į jas cheminių priemaišų kiekis ir pačių ekosistemų buferinė geba. Koncentruodami atmosferoje esančias vandenyje tirpias chemines priemaišas, krituliai grąžina jas sausumos ir vandens ekosistemoms. Tiriant cheminių priemaišų koncentracijas atmosferos krituliuose, įvertinami teršalų srautų dydžiai iš atmosferos į ekosistemas, kurie priklauso nuo priemaišų koncentracijų ore ir krituliuose, o taip pat ir nuo kritulių kiekio. Atmosferos kritulių žemas pH vertes daugiausiai lemia oksiduoti sieros ir azoto junginiai.

Atmosferos kritulių tyrimai 2019 m. vykdyti Aukštaitijos integruoto monitoringo stotyje (LT01), Žemaitijos integruoto monitoringo stotyje (LT03) ir atmosferos užterštumo tyrimo stotyje Preiloje, kurios kodas Europos monitoringo tinkle yra LT15. Kritulių cheminės sudėties tyrimo tikslai tokie: gauti informaciją apie teršalų koncentracijas krituliuose, nustatyti erdvinius ir laikinius teršalų koncentracijų pokyčius, teršalų atmosferinius srautus į sąlygiškai natūralias ekosistemas ir miško paklotę. Krituliuose atviroje vietoje ir krituliuose po miško laja, tirtos tokių pagrindinių cheminių priemaišų koncentracijos: sulfatų (SO42-), nitratų (NO3-), chloridų (Cl-), amonio (NH4+), natrio (Na+), kalio (K+), magnio (Mg2+) ir kalcio (Ca2+). Matuotas kritulių savitasis laidumas ir pH. Vandenilio (H+) jonų koncentracija skaičiuota iš matuotų pH verčių.

### DARBO METODIKA

Siekiant sumažinti teršalų sausųjų iškritų iš atmosferos patekimą į kritulių rinktuvą, Integruoto Monitoringo stotyse (IMS)  ir Preiloje krituliai buvo renkami į rinktuvus su dangčiais, kurie automatiškai atsidaro prasidėjus lietui ar sniegui ir užsidaro, pasibaigus krituliams. Preiloje kritulių rinkimui naudojamas automatinis rinktuvas ARS 1500 (MTX Italija).

IM stotyse krituliai rinkti iškritę per savaitę, o Preiloje – per parą. Vykdant atmosferos iškritų tyrimus Aukštaitijos IM stotyje surinkta 49 ir Žemaitijos IM stotyje – 42 atmosferos kritulių savaitiniai bandiniai per 2019 m. ir Preiloje – 114 atmosferos kritulių paros bandinių. Polajinių kritulių monitoringas Lietuvoje vykdytas dviejose IM stotyse: Aukštaitijos IMS ir Žemaitijos IMS. Atmosferos krituliai rinkti kiekvieną mėnesį į penkis rinktuvus pastatytus vienoje linijoje kas 10 m po miško laja ir į vieną rinktuvą atviroje vietoje. Apjungiant tyrimų duomenis iš penkių po laja esančių rinktuvų mažinama kurio nors vieno medžio lajos įtaka rezultatų tikslumui ir gaunami rezultatai atspindi tiriamojo miško lajos poveikį atmosferos kritulių cheminei sudėčiai ir teršalų srautams į miško paklotę. Tęsiant polajinių kritulių tyrimus per 2019 m. Aukštaitijos IMS surinkta 72 (60 bandinių po laja ir 12 – atviroje vietoje) ir Žemaitijos IM stotyje – 66 kritulių bandiniai (55 bandiniai po laja ir po 11 – atviroje vietoje).

Atmosferos ir polajinių kritulių bandiniai, surinkti Aukštaitijos ir Žemaitijos IM stotyse, buvo tiriami Aplinkos apsaugos agentūros aplinkos tyrimų departamente. Krituliai, kurie buvo renkami Preiloje, analizuoti Fizinių ir technologijos mokslų centro Aplinkotyros skyriuje. Anijonų (sulfatų, nitratų ir chloridų) koncentracijos krituliuose nustatomos jonų chromatografijos metodu, naudojant jonų mainų chromatografą “DIONEX 2011i” su kolonėlėmis AG4A-SC ir AS4A-SC, konduktometrinį detektorių. Amonio koncentracijų nustatymui indofenoliniu metodu naudotas spektrofotometras “SPECORD 210 PLUS”,  pH matavimams naudotas laboratorinis skaitmeninis pH-metras 320 PerpHecT su kombinuotu PerpHecT Ross elektrodu, kalibruojant jį su standartais pH = 4,0 ir pH = 7,0. Natrio ir kalio koncentracijų tyrimui naudotas liepsnos fotometras PAŽ 2, magnio ir kalcio koncentracijos nustatytos Perkin-Elmer firmos atominiu absorbciniu spektrofotometru Zeeman/3030.

Cheminių priemaišų radimo ribos atmosferos krituliuose yra tokios: SO42- – 0,02 mgS/l, NO3- – 0,013 mgN/l, Cl- – 0,01 mg/l, NH4+ – 0,04 mgN/l, Na+ – 0,02 mg/l, K+ – 0,02 mg/l, Ca2+ – 0,002 mg/l, Mg2+ – 0,001 mg/l. Atmosferos kritulių bandiniai rinkti ir pagrindinių cheminių teršalų koncentracijos juose tirtos pagal EMEP bei WMO/GAW rekomendacijas. Įvertintas kiekvienos tiriamos krituliuose cheminės komponentės koncentracijos matavimo patikimumas ir tikslumas, analizuojant sintetinį lietų (EMEP ir WMO tinklo standartai) su žinomomis komponenčių koncentracijomis. Analizuojamų komponenčių koncentracijų nuokrypis nuo tikrosios jų vertės neviršijo 10 %. Kiekvieno bandinio cheminės analizės kokybė įvertinta pagal teigiamų ir neigiamų jonų koncentracijų (µekv/l) balansą.

Nagrinėjant SO42- koncentracijas Preiloje buvo įvertinamas šio teršalo įnašas iš Baltijos jūros. Jūrinės kilmės sulfatų kiekis krituliuose skaičiuojamas naudojant atitinkamus koeficientus pagal Na+ arba Cl– koncentracijas kritulių bandinyje. Atėmus jūrinės kilmės SO42-–Ssea kiekį iš matuoto SO42-–Stot kiekio kritulių bandinyje, gauname nejūrinės kilmės sulfatų koncentracijas, kurias žymime SO42-–Snss. Šioje ataskaitoje pateikiamos teršalų savaitės ir mėnesių vidutinės tūrinės koncentracijos, kurios skaičiuotos pagal kiekvienos savaitės (IM stotyse) ir dienos (Preiloje) teršalo koncentraciją krituliuose ir kritulių kiekį, o taip pat ir vidutinės 2019 m. metinės koncentracijos, įvertinant metinį kritulių kiekį.

# 2.1 PAGRINDINIŲ CHEMINIŲ PRIEMAIŠŲ FONINIŲ KONCENTRACIJŲ BEI FIZINIŲ PARAMETRŲ ATMOSFEROS IŠKRITOSE TYRIMAI

### TYRIMŲ REZULTATAI

Pagrindinių cheminių priemaišų koncentracijų savaitės kritulių mėginiuose Aukštaitijos IM stotyje kaita pateikta 1 ir 2 pav. Cheminių komponenčių koncentracijos kito tokiuose intervaluose: sulfatai nuo 0,07 iki 1,10 mgS/l, nitratai nuo 0,01 iki 0,89 mgN/l, amonis nuo 0,04 iki 2,30 mgN/l, chloridas nuo 0,08 iki 1,70 mg/l, natris nuo 0,04 iki 1,20 mg/l, kalis nuo 0,04 iki 0,48 mg/l, kalcis nuo 0,06 iki 2,50 mg/l ir magnis nuo 0,05 iki 0,79 mg/l. Šią gan ryškią pagrindinių cheminių priemaišų koncentracijų kaitą per 2019 m. daugiausia lėmė kritulių kiekis. Pateiktų pagrindinių cheminių priemaišų koncentracijų kaitoje ženkliai didesnės sulfatų, nitratų ir amonio koncentracijos nei 2019 m. vidutinės koncentracijos (atitinkamai 0,20 mgS/l, 0,22 mgN/l ir  0,34 mgN/l) matuotos  sausio 28 – vasario 4 d., liepos 29 – rugpjūčio 5 d., rugpjūčio 26 – rugsėjo 2 d., spalio 11 – 18 d., spalio 25 – gruodžio 2d. esant mažam kritulių kiekiui, atitinkamai 7,2 mm/sav., 1,7 mm/sav., 3,6 mm/sav., 11,6 mm/sav ir 3,7 mm/sav. Mažiausios sulfatų, nitratų ir amonio koncentracijos nustatytos liepos 8 –15 d., rugsėjo 16 – 23 d., esant kritulių kiekiui atitinkamai 21,0 ir 26,1 mm/sav. Kitų  pagrindinių cheminių priemaišų (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-) koncentracijų kaita savaitės mėginiuose analogiška SO42-, NO3-, NH4+.

1 pav. SO42-, NO3-, Cl-, NH4+ koncentracijų ir kritulių kiekio kaita savaitės mėginiuose Aukštaitijos IMS.

2 pav. Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl- koncentracijų ir kritulių kiekio kaita savaitės mėginiuose Aukštaitijos IMS.

3 pav.  pH ir kritulių kiekio kaita savaitės mėginiuose Aukštaitijos IMS.

Aukštaitijos IM stotyje kritulių pH vertės savaitės mėginiuose kito nuo 3,99 iki 7,08 (3 pav.). Rūgštūs krituliai, kurių pH vertės buvo mažesnės nei 5,0, vyravo sausio – kovo,  spalio mėn. Per kitus metų mėnesius kritulių pH kito nuo 5,00 iki 7,08.  Pagrindinių cheminių priemaišų koncentracijų krituliuose kaita savaitės mėginiuose Žemaitijoje (4 ir 5 pav.) gauta tokia: sulfatams nuo 0,06 iki 0,41 mgS/l, nitratams nuo 0,01 iki 1,00 mgN/l, amoniui nuo 0,05 iki 1,40 mgN/l, chloridui nuo 0,13 iki 4,10 mg/l, natriui nuo 0,06 iki 2,0 mg/l, kaliui nuo 0,07 iki 0,48 mg/l, kalciui nuo 0,06 iki 4,0 mg/l ir magniui nuo 0,04 iki 0,29 mg/l. Didelių koncentracijų epizodai, SO42-, NO3- ir NH4+ koncentracijos buvo kelis kartus didesnės nei 2019 m. vidutinės, atitinkamai 0,15 mgS/l, 0,21 mgN/ ir 0,30 mgN/l, ypatingai sausio mėn. 21 – 28 d., vasario mėn. 4 – 11d., birželio mėn. 23 – liepos mėn. 1 d., kritulių per šias savaites buvo atitinkamai 2,0, 4,3 ir 1,7 mm. Mažiausios sulfatų, nitratų ir amonio koncentracijos nustatytos liepos mėn. 8 – 15 ir spalio 4 – 11 dienomis, esant kritulių kiekiui atitinkamai 29, ir 35,6 mm/sav.

4 pav. SO42-, NO3-, NH4+, Cl-  koncentracijų ir kritulių kiekio kaita savaitės mėginiuose Žemaitijos IMS.

5 pav. Na+, K+, Ca2+, Mg2+, koncentracijų ir kritulių kiekio kaita savaitės mėginiuose Žemaitijos IMS.

Žemaitijos IMS stotyje kritulių pH vertės savaitės mėginiuose kito nuo 4,32  iki 6,55 (6 pav.) Krituliai, kurių pH vertės buvo mažesnės nei 5,0, nustatytos sausio – kovo, gruodžio mėn. Per kitus metų mėnesius iškritusių kritulių pH vertė kito nuo 5,04 iki 6,55.

6 pav.  pH ir kritulių kiekio kaita savaitės mėginiuose Žemaitijos IMS.

Preiloje (7 ir 8 pav.) cheminių priemaišų koncentracijos krituliuose  kito gan dideliame intervale: sulfatai nuo 0,03 iki 6,61 mgS/l, nitratai nuo 0,03 iki 2,62 mgN/l, amonis nuo 0,02 iki 6,85 mgN/l, chloridas nuo 0,12 iki 84,36 mg/l, natris nuo 0,02 iki 43,0 mg/l, kalis nuo 0,02 iki 1,80 mg/l,  kalcis nuo 0,02 iki 4,89 mg/l ir magnis nuo 0,01 iki 6,73 mg/l. Gretindami kritulių kiekį ir teršalų koncentracijas galime matyti, kad kelis kartus didesnės nei 2019 m. vidutinės tiriamų komponenčių koncentracijos matuotos sausio mėn. 22 – 23, 26 – 27 d., kovo mėn. 8 – 9 d., 25 – 26 d., birželio mėn. 16 – 17 d., spalio mėn. 5 – 6 d. 28 – 29 dienomis, esant kritulių kiekiui mažesniam nei 5 mm per dieną.

7 pav. SO42-, NO3-, NH4+ koncentracijų ir kritulių kiekio kaita vienos paros mėginiuose atmosferos tyrimų stotyje Preiloje.

8 pav. Na+, Ca2+, Cl-, Mg2+ koncentracijų ir kritulių kiekio kaita vienos paros mėginiuose atmosferos tyrimų stotyje Preiloje.

Preiloje kritulių pH vertės paros mėginiuose kito nuo 4,21 iki 6,65 (9 pav.). Rūgštūs krituliai (pH < 5,0) vyravo sausio – vasario ir spalio – gruodžio mėn. Per kitus metų mėnesius iškritusių kritulių pH vertės daugeliu lietaus atvejų kinto 5,0 iki 6,65.

9 pav. pH ir kritulių kiekio kaita vienos paros mėginiuose atmosferos tyrimų stotyje Preiloje.

10 pav. Kritulių kiekio sezoninė kaita Aukštaitijos IMS, Žemaitijos IMS ir atmosferos tyrimų stotyje Preiloje.

Didelią įtaką cheminių priemaišų koncentracijoms krituliuose ir jų kiekiams šlapiosiose iškritose daugiausiai daro jų koncentracijos ore ir kritulių kiekis bei jų pobūdis. Pateikti 10 pav. duomenys rodo, kad didžiausias kritulių kiekis 2019 m. Žemaitijoje iškrito per rugsėjo mėnesį – 143 mm.  Aukštaitijoje  lietingiausias buvo  liepos mėnuo – 110 mm ir Preiloje daugiausiai kritulių iškrito spalio mėn. 124 mm. Balandžio mėnesį Žemaitijoje ir Preiloje kritulių nebuvo, Aukštaitijoje iškrito 11,2 mm/mėn. Metinis kritulių kiekis 2019 m. buvo Aukštaitijos IMS –651 mm, Žemaitijos IMS – 887 mm ir Preiloje – 560 mm.

Pagrindinių priemaišų koncentracijų ir jų atmosferinių iškritų į sąlygiškai natūralias ekosistemas erdvinių ir laikinių pokyčių vertinimui, skaičiavome svertines pagal kritulių kiekį kiekvieno mėnesio vidutines koncentracijas. Tyrimų duomenys rodo, kad (11 ir 12 pav.) sulfatų koncentracijos didesnės nei 2019 m. vidutinė 0,20 mgS/l Aukštaitijos IMS matuotos per vasario, rugpjūčio, spalio mėnesius. Per kitus mėnesius jos buvo mažesnės ar labai artimos vidutinei metinei sulfatų koncentracijai. Žemaitijos IMS sulfatų koncentracijos didesnės nei 2019 m. vidutinė 0,15 mgS/l nustatytos vasario, birželio, spalio mėnesiais, kitais mėnesisiais jos mažai skyrėsi nuo metų vidutinių koncentracijų. Preiloje šios komponentės koncentracijos didesnės nei 2019 m. vidutinė 0,54 mgS/l nustatytos sausio – kovo, liepos gruodžio mėnesiais.  Įvertinus Baltijos jūros įnašą, kuris kito nuo 2 iki 98%, SO4-Snss metinė koncentracija yra 0,30 mgS/l.

11 pav. SO42-, NO3-, NH4+ koncentracijų ir pH sezoninė kaita Aukštaitijos IMS, Žemaitijos IMS ir atmosferos tyrimų stotyje Preiloje.

Nitratinio azoto koncentracijų sezoninėje kaitoje (11 pav.) didesnės nei 2019 m. vidutinės koncentracijos gautos per sausio – kovo mėnesius Aukštaitijoje, Žemaitijoje – per sausio – gegužės ir gruodžio mėnesius. Per sekančius mėnesius NO3- koncentracijos kito nuo 0,05 iki 0,18 mgN/l, esant metų vidutinei koncentracijai šiose tyrimų vietose, atitinkamai 0,22 mgN/l ir 0,21 mgN/l. 2019 m. vidutinė nitratų koncentracija Preiloje yra 0,41 mgN/l ir sezoninėje kaitoje didesnės už vidutinę koncentraciją gautos sausio – kovo, ir gruodžio mėnesiais.

Didžiausios per 2019 m. amonio azoto koncentracijos Aukštaitijos IMS buvo kovo (0,61 mgN/l), gegužės (0,48 mgN/l), birželio (0,52 mgN/l),  mėnesiais, Žemaitijos IMS – vasario (0,77 mgN/l), kovo (0,45 mgN/l), gegužės  (0,65 mgN/l), birželio (0,42 mgN/l),  mėnesiais, Preiloje – sausio (0,46 mgN/l),  kovo (1,03 mgN/l),  gruodžio  (0,52mgN/l), mėnesiais, esant metų vidutinei koncentracijai  Aukštaitijos IMS – 0,34 mgN/l, Žemaitijos IMS – 0,30 mgN/l ir Preiloje – 0,39 mgN/l. Krituliai, kurių pH vertės mažesnės nei 5,0, Aukštaitijoje buvo sausio – kovo ir lapkričio – gruodžio mėnesiais, Preiloje – sausio – kovo, lapkričio – gruodžio mėnesiais, o Žemaitijoje  sausio – vasario mėnesiais.

12 pav. Na+, Cl-, Ca2+ ir K+ koncentracijų sezoninė kaita Aukštaitijos IMS, Žemaitijos IMS ir atmosferos tyrimų stotyje Preiloje.

12 pav. pateikti duomenys rodo, kad Na+ir Cl- vidutinės mėnesio koncentracijos Preiloje yra ženkliai didesnės nei Aukštaitijos ir Žemaitijos IMS. Stiprus teigiamas koreliacinis ryšys tarp Na ir Cl jonų Preiloje (0,98) ir Žemaitijos IMS (0,96), ir šiek tiek silpnesnis (0,80) Aukštaitijos IMS, patvirtina šių jonų krituliuose jūrinę kilmę. Tai siejama su intensyvesniu šių cheminių komponenčių išnešimu iš Baltijos jūros. Akivaizdi Baltijos jūros įtaka ir Žemaitijos regionui. Na+ ir Cl- mėnesio vidutinių koncentracijų sezoninėje kaitoje (12 pav.) didesnės nei 2019 m. vidutinės gautos per šaltąjį laikotarpį. 2019 m. vidutinės koncentracijos Na+ ir Cl- gautos tokios: Aukštaitijos IMS – 0,21, ir 0,37 mg/l, Žemaitijos IMS – 0,43 ir 0,63 mg/l, Preiloje – 2,78 ir 5,41 mg/l. Kalio jonų vidutinių mėnesio koncentracijų krituliuose eigoje stebimas mažesnis kaitos intervalas nei kitoms komponentėms, esant metų vidutinei 2019 metų koncentracijai  Aukštaitijos IMS – 0,12 mg/l, Žemaitijos IMS – ir Preiloje – 0,19 mg/l. Duomenys 13 pav. rodo pagrindinių cheminių priemaišų vidutinių metinių, svertinių pagal kritulių kiekį, koncentracijų

Cl 5.41

Na 2.78

atmosferos krituliuose erdvinę kaitą.

13 pav. Pagrindinių cheminių priemaišų vidutinių metinių koncentracijų, svertinių pagal kritulių kiekį, erdvinė kaita.

Nedideli skirtumai visose tyrimų stotyse matomi tarp amonio, kalio koncentracijų. Preiloje sulfatų, chloridų, natrio ir magnio koncentracijos yra ženkliai didesnės nei Aukštaitijoje ir Žemaitijoje. Natrio ir chlorido koncentracijos Preiloje dėl Baltijos jūros įtakos yra atitinkamai 13 ir 15 kartų didesnės nei Aukštaitijoje ir apie 6 ir 9 kartų nei Žemaitijoje. Didesnės magnio koncentracijos Preiloje nei Aukštaitijoje ir Žemaitijoje taip pat gali būti siejamos su jų išnešimu iš Baltijos jūros. Metinės vidutinės pagal kritulių kiekį H+ koncentracijos (ekv/l) buvo tokios: 11,25 (Aukštaitijos IMS), 7,64 (Žemaitijos IMS) ir 8,15 (Preila) ir atitinkamai pH vertės yra 4,95, 5,12 ir 5,09. Duomenys rodo, kad rūgščiausi krituliai buvo  Aukštaitijos IMS.

Cheminių priemaišų kiekiai krituliuose įvertinti pagal priemaišų koncentracijas krituliuose ir kritulių kiekius. Pagrindinių cheminių priemaišų šlapiųjų srautų sezoninė kaita pateikiama 1, 2 ir 3 lentelėse. Duomenys rodo, kad priemaišų dydžių kaitą lėmė ir cheminių priemaišų koncentracijos krituliuose, ir kritulių kiekis. Didžiausias kiekis per mėnesį su krituliais į ekosistemas Aukštaitijoje pateko sulfatų, nitratų ir amonio rugpjūčio mėn., atitinkamai   24,7 mgS/m2, 17,7 mgN/m2 ir 31,1 mgN/m2 ; Žemaitijoje – sulfatų 27,0 mgS/m2 per spalio mėn, nitratų 38,2 mgN/m2 ir amonio 45,8 mgN/m2 vasario mėn.; Preiloje – sulfatų 37,8 mgS/m2 ir nitratų 40,4 mgN/m2 per spalio mėn., amonio 36,6 mgN/m2 – per kovo mėn.

1 lentelė. Pagrindinių cheminių priemaišų šlapiųjų srautų sezoninė kaita Aukštaitijos IMS.

| Metai, mėnuo | Kritulių kiekis, mm | Šlapiasis srautas, mg m-2 mėn.-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SO4-S | NO3-N | NH4-N | Cl | Na | K | Ca | Mg |
| 2019.01 | 50,5 | 7,8 | 13,2 | 11,8 | 41,0 | 30,4 | 12,2 | 3,6 | 2,6 |
| 2019.02 | 22,4 | 11,9 | 9,8 | 8,5 | 9,0 | 4,8 | 2,6 | 14,3 | 3,4 |
| 2019.03 | 43,1 | 8,2 | 13,7 | 26,4 | 26,7 | 15,9 | 4,7 | 29,0 | 6,1 |
| 2019.04 | 11,2 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 2019.05 | 48,3 | * | 8,4 | 23,2 | * | * | * | * | * |
| 2019.06 | 32,0 | 5,6 | 8,0 | 16,6 | 5,2 | 1,5 | 4,2 | 11,6 | 4,0 |
| 2019.07 | 109,7 | 14,1 | 13,0 | 20,3 | 16,9 | 8,1 | 11,4 | 17,7 | 10,0 |
| 2019.08 | 78,8 | 24,7 | 17,7 | 31,1 | 46,3 | 26,3 | 14,4 | 95,6 | 23,4 |
| 2019.09 | 73,9 | 9,4 | 10,8 | 12,5 | 30,1 | 15,0 | 7,0 | 12,4 | 6,8 |
| 2019.10 | 60,3 | 5,8 | * | * | 14,2 | 8,4 | 5,0 | 7,7 | 6,0 |
| 2019.11 | 64,0 | 23,7 | 16,5 | 25,2 | 12,8 | 4,6 | 7,2 | 10,7 | 7,7 |
| 2019.12 | 56,7 | 5,6 | 16,1 | 19,2 | 10,4 | 4,7 | 3,5 | 3,4 | 3,0 |
| Metinis | 651 | 117 | 127 | 195 | 213 | 120 | 72 | 206 | 73 |

* – Nėra duomenų

2 lentelė. Pagrindinių cheminių priemaišų šlapiųjų srautų sezoninė kaita Žemaitijos IMS.

| Metai, mėnuo | Kritulių kiekis, mm | Šlapiasis srautas, mg m-2 mėn.-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SO4-S | NO3-N | NH4-N | Cl | Na | K | Ca | Mg |
| 2019.01 | 93,0 | 16,0 | 21,1 | 19,3 | 85,5 | 60,9 | 20,8 | 11,6 | 7,6 |
| 2019.02 | 59,1 | 17,6 | 38,2 | 45,8 | 34,8 | 23,6 | 9,7 | 12,3 | 7,1 |
| 2019.03 | 80,6 | 14,5 | 20,2 | 36,2 | 99,8 | 61,1 | 12,2 | 11,8 | 8,9 |
| 2019.04 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019.05 | 66,2 | * | 21,3 | 43,2 | * | * | * | * | * |
| 2019.06 | 41,6 | 11,0 | 7,5 | 17,6 | 4,4 | 2,4 | 2,2 | 14,4 | 3,3 |
| 2019.07 | 94,5 | 10,8 | 5,0 | 7,4 | 49,0 | 38,2 | 13,4 | 9,2 | 6,2 |
| 2019.08 | 35,4 | 4,9 | 5,8 | 7,9 | 10,4 | 15,8 | 11,7 | 2,7 | 1,8 |
| 2019.09 | 142,9 | 10,1 | 10,3 | 23,4 | 53,5 | 29,1 | 14,0 | 12,5 | 7,5 |
| 2019.10 | 122,9 | 27,4 | * | * | 93,4 | 59,6 | 46,3 | 43,4 | 24,0 |
| 2019.11 | 85,6 | 9,1 | 12,8 | 14,2 | 22,1 | 14,3 | 11,7 | 38,5 | 10,7 |
| 2019.12 | 65,3 | 5,4 | 17,6 | 16,4 | 31,4 | 25,6 | 11,2 | 5,2 | 4,9 |
| Metinis | 887 | 127 | 160 | 232 | 484 | 331 | 153 | 162 | 82 |

* – Nėra duomenų

3 lentelė. Pagrindinių cheminių priemaišų šlapiųjų srautų sezoninė kaita atmosferos tyrimų stotyje Preiloje.

| Metai, mėnuo | Kritulių kiekis, mm | Šlapiasis srautas, mg m-2 mėn-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SO4-S | SO4-Snss | NO3-N | NH4-N | Cl | Na | K | Ca | Mg |
| 2019.01 | 29,5 | 53,8 | 33,9 | 22,0 | 13,4 | 459,3 | 241,9 | 13,1 | 30,9 | 37,9 |
| 2019.02 | 23,0 | 16,7 | 12,9 | 10,9 | 7,5 | 79,7 | 46,5 | 3,5 | 5,9 | 3,4 |
| 2019.03 | 35,7 | 29,7 | 12,2 | 26,9 | 36,6 | 425,9 | 208,9 | 9,2 | 20,6 | 17,3 |
| 2019.04 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019.05 | 60,7 | 20,6 | 18,7 | 16,0 | 24,7 | 50,8 | 23,0 | 7,4 | 12,0 | 3,0 |
| 2019.06 | 26,9 | 7,6 | 6,9 | 8,0 | 10,4 | 15,0 | 8,7 | 2,9 | 7,5 | 1,4 |
| 2019.07 | 42,5 | 31,4 | 12,2 | 14,1 | 14,0 | 461,9 | 234,6 | 14,8 | 31,9 | 39,2 |
| 2019.08 | 77,2 | 17,3 | 12,9 | 26,5 | 23,5 | 94,4 | 52,8 | 9,9 | 23,0 | 8,0 |
| 2019.09 | 50,8 | 29,2 | 11,1 | 15,5 | 18,6 | 378,3 | 191,3 | 10,4 | 21,8 | 24,9 |
| 2019.10 | 123,7 | 37,8 | 15,8 | 40,4 | 27,1 | 487,4 | 254,0 | 17,4 | 27,5 | 26,6 |
| 2019.11 | 54,2 | 28,7 | 22,3 | 20,1 | 22,9 | 148,9 | 78,4 | 6,4 | 11,9 | 7,0 |
| 2019.12 | 36,1 | 28,6 | 10,7 | 29,4 | 18,6 | 428,3 | 219,2 | 12,5 | 26,2 | 20,2 |
| Metinis | 560 | 302 | 170 | 230 | 217 | 3030 | 1559 | 107 | 219 | 189 |

Nagrinėjant pagrindinių cheminių priemaišų kiekius šlapiose iškritose 2019 m. erdvinę kaitą (14 pav.) akivaizdu, kad skirtumai tarp stočių yra nedideli, išskyrus SO42-, Na+, Cl- ir Mg2+. Šių cheminių priemaišų šlapieji srautai Preiloje yra didesni nei IM stotyse daugiausiai dėl įnašo iš Baltijos jūros. Baltijos jūros įtaka stebima ir Žemaitijoje rinktiems atmosferos krituliams. Nejūrinės kilmės sulfatams Preiloje  teko 56%.

14 pav. Pagrindinių cheminių priemaišų šlapiųjų srautų erdvinė kaita.

Kritulių kiekio, kritulių pH, sieros ir azoto junginių koncentracijų ir šlapiųjų iškritų kiekio kaita nuo 1994 m. iki 2019 m. Aukštaitijoje, Žemaitijoje ir Preiloje pateikiama 15, 16, 17, 18 ir 19 paveiksluose. Stebima metinio kritulių kiekio didėjimo tendencija (15 pav.) visose tyrimų vietose. Kritulių kiekio didėjimas darė įtaką daugumos cheminių priemaišų šlapiesiems srautams. Per 1994 – 2019 m. kritulių kiekis Aukštaitijoje padidėjo 31%, Žemaitijoje 21% ir Preiloje – 33%. Teršalų šlapiųjų srautų ilgalaikės kaitos tendencijų ir pokyčių vertinimui naudotas neparametrinį Mann-Kendalio statistinis metodas. Iš pateiktų 16 pav. duomenų matyti, kad Aukštaitijoje 1994 – 1999 m. kritulių pH didėjo nuo 4,39 iki 5,43, per sekančius metus iki 2002 m. sumažėjo iki 4,80, 2003 – 2005 m. krituliai vėl buvo mažiau rūgštus ir pH kilo iki 5,11. Žemaitijoje per 1995 – 2000 m. laikotarpį kritulių pH pakilo nuo 4,68 iki 5,69, per sekančius dvejus metus sumažėjo iki 4,74 (2002 m.) ir  iki 2005 m. pakilo iki 4,88. Panaši kritulių pH metinių verčių kaita matoma ir Preiloje: didėjimas nuo 4,31 (1994 m.) iki 5,22 (1998 m.), o per sekančius metus iki 2005 m. nėra pastovios kaitos tendencijos. 2005 – 2011 m. metų laikotarpyje metinės pH vertės nežymiai didėjo. Nuo 2012 metų iki 2015 metų Aukštaitijos, Žemaitijos IM ir Preilos stotyse stebimas nežymus pH vertės sumažėjimas: Aukštaitijoje – nuo 5,21 (2011 m.) iki 4,97 (2015 m.), Žemaitijoje  – nuo 5,08 (2011 m.) iki 4,72 (2015 m.) ir Preiloje – nuo 5,01 (2011 m.) iki 4,88 (2015 m.).  2016 – 2017 metais visose tyrimo vietose vėl stebimas kritulių pH pakilimas. 2018 metais Aukštaitijos IMS pH sumažėjo ir metinė vertė – 4,72, Žemaitijos IMS ir Preiloje nežymiai pakilo ir metinės vertės, atitinkamai – 5,05 ir 5,10. Rūgščiausi krituliai 2019 m. buvo Aukštaitijoje. Tai rodo metinės pH kritulių vertės: Preiloje – 5,09, Žemaitijoje – 5,12 ir Aukštaitijoje – 4,95.

15 pav. Kritulių kiekio metinė kaita.

16 pav. Kritulių pH metinė kaita.

Pateikti 17 – 19 paveiksluose pagrindinių cheminių priemaišų koncentracijų ir šlapiųjų srautų metinės kaitos duomenys Aukštaitijoje ir Preiloje per pastaruosius 26 metus, o Žemaitijoje per 25 metus, rodo sulfatų, amonio ir nitratų koncentracijų ir šlapiųjų srautų  mažėjimo tendenciją. Sulfatų kiekio šlapiose iškritose mažėjimas Lietuvoje, be abejonės, labiausiai yra siejamas su ženkliu SO2 emisijos mažėjimu daugumoje C. Europos valstybėse ir Skandinavijoje, o taip pat ir Lietuvoje, ypatingai per 1994 – 2004 m. laikotarpį. Mažesnę mažėjimo tendenciją azoto junginiams šlapiose iškritose, matyt, lemia mažesni NOx ir NH3 emisijos mažinimo tempai. Tyrimai rodo, kad sieros ir azoto junginių šlapiosios iškritos žymiu mastu visumoje yra antropogeninės kilmės ir šių teršalų koncentracijos krituliuose yra 2 – 3 kartus didesnės, kai oro masės keliavo į Lietuvą virš centrinės, vakarinės ir pietinių Europos valstybių nei krituliuose su oro masėmis iš šiaurės vakarų ir šiaurės.

17 pav. Sulfatų koncentracijos (mgS/l) krituliuose ir šlapiųjų srautų (mgS/m2) metinė kaita.

18 pav. Nitratų koncentracijos (mgN/l) krituliuose ir šlapiųjų srautų (mgN/m2) metinė kaita.

19 pav. Amonio koncentracijos (mgN/l) krituliuose ir šlapiųjų srautų (mgN/m2) metinė kaita.

Taikant neparametrinį Mann-Kendalio statistinį metodą teršalų metinių koncentracijų ir šlapiųjų srautų kaitos per 26 metus vertinimui gauta, kad sulfatų koncentracijos krituliuose sumažėjo Preiloje 60%, Aukštaitijoje ir Žemaitijoje 87%. Sulfatų šlapiasis srautas sumažėjo 73%, 87% ir 60%, atitinkamai Aukštaitijos, Žemaitijos IM stotyse ir Preiloje. Nitratinio azoto metinių koncentracijų ir šlapiųjų srautų eigoje nėra vienareikšmės kaitos tendencijos. Aukštaitijos IMS ir Žemaitijos IMS nitratų koncentracijos krituliuose sumažėjo 60%, Preiloje – tik 36%. Aukštaitijoje ir Žemaitijoje šio teršalo srautas sumažėjo atitinkamai 45 ir 60%, o Preiloje – tik 9%. Analizuojant amonio azoto koncentracijų ir šlapiųjų srautų kaitos tendencijas per 1994 – 2019 m. IM stotyse ir Preiloje stebimas amonio koncentracijos mažėjimas:  Aukštaitijos IMS – 28%, Žemaitijos IMS – 33% ir  Preiloje – 38%. Amonio azoto šlapieji metiniai srautai sumažėjo Aukštaitijos IMS –24%, Žemaitijos IMS – 37% ir Preiloje – 32%.

### IŠVADOS

Vertinant cheminių priemaišų foninių koncentracijų atmosferos šlapiose iškritose 2019 m. tyrimų duomenis Aukštaitijos integruoto monitoringo stotyje, Žemaitijos integruoto monitoringo stotyje ir atmosferos užterštumo tyrimo stotyje Preiloje, daromos tokios išvados:

- Tirtoms cheminėms priemaišoms yra būdingas didelis koncentracijų kaitos intervalas kritulių savaitės bandiniuose IM stotyse ir kritulių paros bandiniuose Preiloje.

- Metinė sulfatų (SO42- -Stot) koncentracija Preiloje gauta beveik 3,6 karto didesnė nei Aukštaitijoje ir 2,7 karto didesnė nei Žemaitijoje. Tai lėmė didesnė  sulfatų ir sieros dioksido koncentracija atmosferos ore Preiloje, o taip pat ir kritulių kiekis. Kodėl? Sulfatų metinės koncentracijos Aukštaitijoje ir Žemaitijoje nežymiai skiriasi.

- Dėl Baltijos jūros įtakos ir didesnių sieros ir azoto junginių koncentracijų atmosferos ore Vakarų Lietuvoje mažėjimo tendencija rytų kryptimi matoma sulfatų, nitratų, chloridų, natrio, magnio  jonų metinių koncentracijų erdvinėje kaitoje. Kodėl?

- Rūgščiausi krituliai 2019 m. buvo Aukštaitijos IMS dėl rūgštis neutralizuojančio teršalo, amonio, ženkliai mažesnės koncentracijos Aukštaitijos IMS atmosferos ore nei Žemaitijoje ir Preiloje. Kodėl? pH kritulių metinės vertės tokios: Aukštaitijos IMS – 4,95, Žemaitijos IMS – 5,12 ir Preiloje – 5,09.

- Pagrindinių cheminių priemaišų šlapiųjų iškritų 2019 m. erdvinė kaita rodo, kad Žemaitijos ir Aukštaitijos IM stotyse skirtumai tarp stočių yra nedideli, išskyrus natrio, chlorido ir magnio. Šių cheminių priemaišų šlapieji srautai yra kelis kartus didesni Preiloje: chlorido, natrio ir magnio šlapieji srautai yra kelis kartus didesni daugiausia dėl įnašo iš Baltijos jūros.

- Sulfatų, nitratų ir amonio azoto metinių koncentracijų ir jų šlapiųjų srautų kaitoje per 1994–2019 m. laikotarpį stebima mažėjimo tendencija. Sulfatų koncentracijos krituliuose sumažėjo Preiloje – 60%, Aukštaitijoje ir Žemaitijoje – 87% ir šlapieji sulfatų srautai – atitinkamai 60%, 73% ir 87%. Amonio azoto koncentracijos Aukštaitijos IMS, Žemaitijos IMS ir Preiloje krituliuose sumažėjo atitinkamai 28%, 33%  ir 38%, šlapieji metiniai srautai – atitinkamai 24%, 37% ir 32%. Nitratinio azoto metinių koncentracijų ir šlapiųjų srautų eigoje per 1994–2019 m. laikotarpį nėra vienareikšmės kaitos tendencijos. Aukštaitijos IMS ir Žemaitijos IMS nitratų koncentracijos krituliuose sumažėjo atitinkamai 60% ir 64%, Preiloje – 36%. Aukštaitijoje ir Žemaitijoje šio teršalo srautas sumažėjo 45% ir 60%, Preiloje –9%. Priežastys? Sulfatų kiekio šlapiose iškritose mažėjimas Lietuvoje, labiausiai yra siejamas su ženkliu SO2 emisijos mažėjimu daugumoje C. Europos valstybėse ir Skandinavijoje, o taip pat ir Lietuvoje. Mažesnę mažėjimo tendenciją azoto junginiams šlapiose iškritose, matyt, lemia mažesni NOx ir NH3 emisijos mažinimo tempai.

- Pagrindinių cheminių priemaišų foninių koncentracijų bei fizinių parametrų atmosferos iškritose tyrimų apimtys (tiriami parametrai ir stebėjimo dažnis) IM stotyse (Aukštaitijoje ir Žemaitijoje) ir EMEP stotyje (Preiloje) atitinka keliamus EMEP ir ICP IM programų reikalavimus. Tolimų oro teršalų pernešimo į Lietuvą vertinimui, EMEP monitoringo stotyje (Preiloje) vykdoma kritulių tyrimo programa tenkina Europos monitoringo paruoštos strategijos 2010 – 2019 m. reikalavimus: cheminių priemaišų foninių koncentracijų bei fizinių parametrų krituliuose stebėjimo dažnis turi būti ne didesnis nei 24 val. Be to, pageidaujamas tyrimo duomenų ilgalaikis tęstinumas, Preiloje gaunami tyrimo duomenys kaupiami EMEP duomenų banke nuo 1980 m. Vertinant ir prognozuojant sąlygiškai natūralių ekosistemų būklę bei ilgalaikius pokyčius jose, yra būtinas pagrindinių cheminių priemaišų foninių koncentracijų bei fizinių parametrų atmosferos iškritose tyrimų tęstinumas.

# 2.2 PAGRINDINIŲ CHEMINIŲ PRIEMAIŠŲ BEI FIZINIŲ PARAMETRŲ POLAJINIUOSE KRITULIUOSE TYRIMAI PAGAL ICP IM PROGRAMĄ.

### TYRIMŲ REZULTATAI

Vykstanti biologinė sąveika tarp krituliuose bei atmosferoje esančių teršalų ir lajos, keičia kritulių cheminę sudėtį jiems krentant per medžių lają, o taip pat ir teršalų srautus į miško paklotę. Cheminiai elementai (azoto junginiai, kalis, natris, magnis), kurie dalyvauja medžių lajos biologiniuose procesuose, gali būti ir paimami iš kritulių, ir išplaunami jais iš lajos. Tuo pačiu metu vyksta cheminių priemaišų nuplovimas, kurios sausai nusėdo iš atmosferos ant lajos. Todėl duomenys apie azoto, sieros ir šarminių katijonų atmosferinius srautus yra būtini tiriant biogeocheminius ciklus miško ekosistemose.

Pagrindinių cheminių priemaišų koncentracijos krituliuose ir srautai po medžių laja ir atviroje vietoje, matuoti 2019 m. Aukštaitijos IM stotyje, pateikti 4 ir 5 lentelėse. Kritulių pH rodo, kad rūgščiausi krituliai (pH < 5,0) po laja buvo per sausio – kovo, rugsėjo – gruodžio mėnesius, o per likusius metų mėnesius vyravo krituliai, kurių pH kito nuo 5,22 iki 5,90. Atviroje vietoje kritulių pH kito – nuo 4,55 iki 6,65. Įvertinus kritulių kiekį, metinė pH vertė po laja ir yra 4,99, atviroje vietoje – 5,44.

Nagrinėjant sulfatų, nitratų ir amonio koncentracijų ir iškritų sezoninę kaitą matyti, kad didesnės sulfatų koncentracijos polajiniuose krituliuose rastos per žiemos ir pavasario mėnesius dėl didesnių nei per vasaros mėnesius sieros junginių koncentracijų atmosferos ore. 4 ir 5 lentelėse pateikti duomenys rodo, kad nitratų koncentracija gegužės – rugsėjo mėn. ir amonio koncentracija birželio – rugsėjo mėn. polajiniuose krituliuose ženkliai sumažėjo ir tai lėmė mažesnį nei kitais mėnesiais iškritusio į polajį azoto kiekį. Pagrindinių cheminių priemaišų koncentracijų krituliuose sezoninę kaitą iliustruoja ir duomenys, pateikti 20 paveiksle. Sulfatų koncentracija krituliuose po laja kovo, birželio, rugpjūčio – lapkričio mėn. buvo nežymiai mažesnė nei krituliuose atviroje vietoje (santykis po laja/atviroje vietoje buvo 0,79–0,98). Per likusius metų mėnesius šis santykis (po laja/atviroje vietoje) kito nuo 1,1 iki 1,7 (vasario mėn.). Tai rodo, kad polajiniai krituliai praturtinami sulfatais dėl sausai nusėdusių sieros junginių (SO2 ir aerozolinių SO42-) nuplovimo nuo lajos. Nitratų koncentracijų santykis (po laja/atvira vieta) kinta nuo 0,06 iki 2,71 su vidutine reikšme 0,72 rodo, kad nitratai buvo nuplaunami nuo lajos arba iš jos išplaunami.

Amonio koncentracijų santykis (po laja/atvira vieta) per visus mėnesius, išskyrus balandžio – gegužės, rugpjūčio mėn., kintantis nuo 0,06 iki 0,67 su vidutine reikšme 0,49 rodo, kad azotas šioje cheminėje formoje yra lajos absorbuojamas geriau nei kitos maistinės medžiagos.

4 lentelė. pH ir pagrindinių cheminių priemaišų vidutinės (svertinės pagal kritulių kiekį) koncentracijos (mg/l) krituliuose po laja ir atviroje vietoje Aukštaitijos IMS

| Po medžių laja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metai, mėnuo | pH | SO4-S | NO3-N | NH4-N | Cl | Na | K | Ca | Mg |
| 2019.01 | 4,58 | 0,23 | 0,22 | 0,49 | 0,11 | 0,30 | 0,58 | 0,38 | 0,13 |
| 2019.02 | 4,61 | 0,72 | 0,28 | 1,73 | 0,04 | 0,82 | 1,40 | 1,17 | 0,44 |
| 2019.03 | 4,95 | 0,24 | 0,30 | 2,73 | 0,22 | 1,13 | 1,24 | 0,99 | 0,35 |
| 2019.04 | 5,73 | 0,44 | 0,87 | 2,02 | 1,29 | 1,03 | 2,22 | 3,12 | 0,67 |
| 2019.05 | 5,90 | * | 0,02 | * | 0,34 | * | * | * | * |
| 2019.06 | 5,52 | 0,17 | 0,01 | 0,64 | 0,03 | 0,21 | 2,94 | 0,82 | 0,31 |
| 2019.07 | 5,22 | 0,15 | 0,01 | 0,60 | 0,02 | 0,28 | 2,02 | 0,69 | 0,30 |
| 2019.08 | 5,76 | 0,29 | 0,08 | 0,54 | 0,25 | 0,25 | 1,12 | 1,56 | 0,40 |
| 2019.09 | 4,98 | 0,13 | 0,03 | 1,64 | 0,01 | 0,75 | 1,91 | 0,77 | 0,36 |
| 2019.10 | * | 0,11 | * | 0,71 |  | 0,39 | 1,31 | 0,44 | 0,27 |
| 2019.11 | 4,58 | 0,46 | 0,29 | 0,39 | 0,36 | 0,30 | 1,03 | 0,42 | 0,15 |
| 2019.12 | 4,59 | 0,22 | 0,25 | 0,50 | 0,07 | 0,31 | 0,47 | 0,30 | 0,18 |
| vidutinė | 4,99 | 0,21 | 0,12 | 0,79 | 0,15 | 0,38 | 1,34 | 0,74 | 0,27 |
| Atvira vieta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Metai, mėnuo | pH | SO4-S | NO3-N | NH4-N | Cl | Na | K | Ca | Mg |
| 2019.01 | 4,55 | 0,18 | 0,24 | 0,18 | 0,92 | 0,50 | 0,08 | 0,17 | 0,09 |
| 2019.02 | 6,04 | 0,42 | 0,51 | 0,67 | 0,73 | 0,58 | 0,36 | 0,28 | 0,20 |
| 2019.03 | 6,34 | 0,24 | 0,41 | 0,77 | 0,84 | 0,63 | 0,27 | 0,15 | 0,12 |
| 2019.04 | 6,20 | 0,31 | 0,32 | 0,90 | 0,16 | 0,21 | 0,39 | 1,00 | 0,45 |
| 2019.05 | 6,03 | * | 0,17 | 0,10 | * | * | * | * | * |
| 2019.06 | 5,50 | 0,22 | 0,25 | 0,22 | 0,24 | 0,20 | 0,84 | 0,54 | 0,24 |
| 2019.07 | 6,25 | 0,13 | 0,12 | 0,18 | 0,24 | 0,26 | 0,48 | 0,07 | 0,07 |
| 2019.08 | 6,39 | 0,32 | 0,22 | 0,19 | 0,27 | 0,32 | 0,43 | 0,60 | 0,21 |
| 2019.09 | 6,65 | 0,16 | 0,22 | 0,16 | 0,57 | 0,64 | 0,30 | 0,07 | 0,07 |
| 2019.10 | * | 0,14 | * | * | 0,34 | 0,51 | 0,39 | 0,07 | 0,09 |
| 2019.11 | 5,84 | 0,50 | 0,43 | 0,54 | 0,28 | 0,42 | 0,48 | 0,17 | 0,20 |
| 2019.12 | 6,09 | 0,17 | 0,41 | 0,40 | 0,28 | 0,54 | 0,21 | 0,06 | 0,06 |
| vidutinė | 5,44 | 0,21 | 0,23 | 0,26 | 0,40 | 0,41 | 0,34 | 0,20 | 0,12 |

* – Nėra duomenų

5 lentelė. Kritulių kiekio ir pagrindinių cheminių priemaišų srautai (mg/m2) po laja ir atviroje vietoje Aukštaitijos IMS

| Po medžių laja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metai, mėnuo | Krituliai, mm/mėn. | SO4-S | NO3-N | NH4-N | Cl | Na | K | Ca | Mg |
| 2019.01 | 55,0 | 12,7 | 12,3 | 5,9 | 27,2 | 16,3 | 31,7 | 20,7 | 7,0 |
| 2019.02 | 12,2 | 8,8 | 3,4 | 0,5 | 21,1 | 10,1 | 17,1 | 14,2 | 5,4 |
| 2019.03 | 24,9 | 5,9 | 7,4 | 5,5 | 68,1 | 28,2 | 30,9 | 24,7 | 8,8 |
| 2019.04 | 10,5 | 4,7 | 9,1 | 13,6 | 21,2 | 10,9 | 23,4 | 32,9 | 7,0 |
| 2019.05 | 34,7 | * | 0,7 | 11,8 | * | * | * | * | * |
| 2019.06 | 43,9 | 7,6 | 0,6 | 1,3 | 28,2 | 9,4 | 129,0 | 36,0 | 13,5 |
| 2019.07 | 69,3 | 10,1 | 0,8 | 1,5 | 41,4 | 19,7 | 140,1 | 48,1 | 20,9 |
| 2019.08 | 69,7 | 20,0 | 5,8 | 17,4 | 37,6 | 17,2 | 78,2 | 108,6 | 27,6 |
| 2019.09 | 46,3 | 6,1 | 1,2 | 0,6 | 75,8 | 34,6 | 88,5 | 35,4 | 16,8 |
| 2019.10 | 72,6 | 8,1 | * | * | 51,4 | 28,7 | 95,3 | 32,1 | 19,5 |
| 2019.11 | 41,0 | 19,0 | 12,0 | 14,9 | 15,9 | 12,1 | 42,4 | 17,4 | 6,0 |
| 2019.12 | 37,1 | 8,3 | 9,2 | 2,5 | 18,5 | 11,7 | 17,6 | 11,3 | 6,5 |
| Metinis | 517 | 111 | 63 | 75 | 407 | 199 | 694 | 381 | 139 |
| Atvira vieta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Metai, mėnuo | Krituliai, mm/mėn. | SO4-S | NO3-N | NH4-N | Cl | Na | K | Ca | Mg |
| 2019.01 | 76,0 | 13,7 | 18,2 | 13,7 | 69,9 | 38,0 | 6,2 | 12,9 | 6,9 |
| 2019.02 | 21,7 | 9,1 | 11,0 | 14,5 | 15,8 | 12,6 | 7,8 | 6,1 | 4,3 |
| 2019.03 | 37,7 | 9,1 | 15,5 | 29,0 | 31,7 | 23,8 | 10,2 | 5,7 | 4,5 |
| 2019.04 | 11,0 | 3,4 | 3,5 | 9,9 | 1,8 | 2,3 | 4,3 | 11,0 | 5,0 |
| 2019.05 | 46,7 | * | 7,9 | 4,7 | * | * | * | * | * |
| 2019.06 | 28,3 | 6,2 | 7,1 | 6,2 | 6,8 | 5,7 | 23,8 | 15,3 | 6,8 |
| 2019.07 | 105,5 | 13,7 | 12,7 | 17,9 | 25,3 | 27,4 | 50,6 | 7,1 | 7,1 |
| 2019.08 | 95,2 | 30,5 | 20,9 | 18,1 | 25,7 | 30,5 | 40,9 | 57,1 | 20,0 |
| 2019.09 | 81,2 | 13,0 | 17,9 | 13,0 | 46,3 | 52,0 | 24,4 | 5,4 | 5,8 |
| 2019.10 | 85,1 | 11,9 | * | * | 28,9 | 43,4 | 33,2 | 6,3 | 7,3 |
| 2019.11 | 61,2 | 30,6 | 26,3 | 33,1 | 17,1 | 25,7 | 29,4 | 10,4 | 12,2 |
| 2019.12 | 56,5 | 9,6 | 23,2 | 22,6 | 15,8 | 30,5 | 11,9 | 3,4 | 3,5 |
| Metinis | 706 | 151 | 164 | 183 | 285 | 292 | 243 | 141 | 84 |

* – Nėra duomenų

20 pav. Pagrindinių cheminių priemaišų koncentracijų santykio (po laja/atvira vieta) sezoninė kaita Aukštaitijos IMS.

Priešingai azoto junginiams, tyrimai rodo kelis kartus didesnes Na+, Cl-, Ca2+, Mg2+ ir K+ koncentracijos krituliuose po laja nei atviroje vietoje. K+ koncentracijų santykis (po laja/atvira vieta) kito nuo 2,2 iki 7,0, Cl- – nuo 0,5 iki 12,6, Ca2+ – nuo 1,5 iki 11,6 ir Mg2+ – nuo 0,7 iki 5,0. Toks žymus šių komponenčių koncentracijų padidėjimas polajiniuose krituliuose gali būti siejamas tiek su nuplovimu nuo lajos, tiek su išplovimu iš lajos, ypatingai kalio atveju. Apibendrinti pagrindinių cheminių priemaišų koncentracijų ir iškritų tyrimų krituliuose po miško laja ir miške atviroje vietoje Aukštaitijoje duomenys pateikti 21 ir 22 pav. Polajiniai krituliai labiausiai praturtinami K+, Cl-, Ca2+, mažiau Mg2+. Mažesnės yra nitratinio ir amoniakinio azoto koncentracijos polajiniuose krituliuose nei atviroje vietoje rinktuose krituliuose. Kritulių kiekio santykis (po laja/atvira vieta) kito nuo 0,6 iki 1,6. 2019 m. Aukštaitijos IMS po laja iškrito 517 mm ir atviroje vietoje  706 mm kritulių. Todėl galima sakyti, kad lajoje susilaikė apie 27 % kritulių kiekio. Tyrimai rodo, kad su krituliais į miško paklotę Aukštaitijoje iškrito apie 3 kartus daugiau kalio jonų, 2,7 karto daugiau kalcio, 1,7 karto daugiau magnio ir 1,4 karto daugiau chloridų nors polajinių kritulių kiekis buvo mažesnis nei atviroje vietoje. Aukštaitijoje į miško paklotę sulfatinės sieros iškrito apie 26 % mažiau nei atviroje vietoje. Dėl azoto intensyvesnės absorbcijos lajoje metinis amonio azoto jonų srautas rastas 2,4 karto, o nitratinio azoto – 2,6 karto didesnis atviroje vietoje nei į miško paklotę. Visumoje, 2019 m. į miško paklotę pateko 138 mgN/m2, tai yra  beveik 60 % azoto mažiau nei su krituliais atviroje vietoje (347 mgN/m2).

21 pav. Pagrindinių cheminių priemaišų vidutinės koncentracijos, svertinės pagal kritulių kiekį, po laja ir atviroje vietoje Aukštaitijos IMS.

22 pav. Pagrindinių cheminių priemaišų srautai po laja ir atviroje vietoje Aukštaitijos IMS.

6 ir 7 lentelėse pateikiami duomenys apie cheminių priemaišų koncentracijų krituliuose, rinktuose po laja ir atviroje vietoje ir srautų kaitą 2019 m. Žemaitijos IMS. Kritulių pH rodo, kad rūgščiausi krituliai (pH < 5,0) po laja buvo per vasario, gegužės mėnesius, o atviroje vietoje – per sausio – kovo, gruodžio mėnesius.

6 lentelė. pH ir pagrindinių cheminių priemaišų vidutinės (svertinės pagal kritulių kiekį) koncentracijos  (mg/l) krituliuose po laja ir atviroje vietoje Žemaitijos IMS

| Po medžių laja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metai, mėnuo | pH | SO4-S | NO3-N | NH4-N | Cl | Na | K | Ca | Mg |
| 2019.01 | 5,14 | 0,43 | 0,13 | 0,06 | 1,58 | 0,86 | 2,82 | 0,50 | 0,20 |
| 2019.02 | 4,87 | 1,85 | 0,70 | 0,29 | 2,89 | 1,73 | 5,49 | 1,53 | 0,60 |
| 2019.03 | 5,11 | 0,54 | 0,13 | 0,06 | 5,40 | 2,02 | 4,37 | 1,20 | 0,57 |
| 2019.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019.05 | 4,01 | * | 0,22 | 2,02 | * | * | * | * | * |
| 2019.06 | 6,26 | 0,44 | 0,07 | 2,96 | 4,11 | 1,22 | 12,74 | 3,94 | 0,79 |
| 2019.07 | 5,78 | 0,20 | 0,09 | 0,52 | 3,92 | 1,30 | 8,56 | 2,33 | 0,71 |
| 2019.08 | 6,36 | 0,29 | 0,13 | 0,26 | 3,22 | 1,16 | 9,63 | 3,24 | 0,98 |
| 2019.09 | 5,67 | 0,22 | 0,02 | 0,02 | 3,88 | 1,67 | 4,77 | 1,48 | 0,58 |
| 2019.10 | * | 0,14 | * | * | 1,82 | 0,85 | 2,56 | 0,73 | 0,28 |
| 2019.11 | 5,43 | 0,26 | 0,03 | 0,09 | 1,26 | 0,53 | 2,25 | 1,80 | 0,40 |
| 2019.12 | 5,14 | 0,30 | 0,19 | 0,09 | 2,90 | 1,21 | 2,43 | 0,48 | 0,39 |
| vidutinė | 5,07 | 0,42 | 0,14 | 0,21 | 2,59 | 1,14 | 3,69 | 1,06 | 0,40 |
| Atvira vieta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Metai. mėnuo | pH | SO4-S | NO3-N | NH4-N | Cl | Na | K | Ca | Mg |
| 2019.01 | 4,55 | 0,18 | 0,24 | 0,92 | 0,18 | 0,50 | 0,08 | 0,17 | 0,09 |
| 2019.02 | 4,74 | 0,40 | 0,62 | 1,00 | 1,40 | 0,61 | 0,13 | 0,24 | 0,12 |
| 2019.03 | 4,5 | 0,24 | 0,30 | 1,50 | 0,52 | 0,80 | 0,11 | 0,19 | 0,12 |
| 2019.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019.05 | 5,96 | 0,00 | 0,78 | * | 0,96 | * | * | * | * |
| 2019.06 | 5,68 | 0,30 | 0,16 | 0,25 | 0,42 | 0,14 | 0,19 | 1,30 | 0,11 |
| 2019.07 | 5,53 | 0,15 | 0,10 | 0,67 | 0,12 | 0,38 | 0,12 | 0,22 | 0,08 |
| 2019.08 | 6,24 | 0,16 | 0,16 | 0,60 | 0,02 | 0,24 | 0,04 | 0,26 | 0,17 |
| 2019.09 | 5,27 | 0,17 | 0,19 | 0,92 | 0,19 | 0,53 | 0,14 | 0,23 | 0,15 |
| 2019.10 | * | 0,19 | * | 0,69 | * | 0,43 | 0,38 | 0,36 | 0,16 |
| 2019.11 | 5,24 | 0,15 | 0,26 | 0,34 | 0,41 | 0,17 | 0,23 | 0,62 | 0,16 |
| 2019.12 | 4,63 | 0,22 | 0,48 | 2,50 | 0,41 | 1,30 | 0,26 | 0,27 | 0,25 |
| vidutinė | 4,99 | 0,18 | 0,24 | 0,84 | 0,33 | 0,47 | 0,18 | 0,31 | 0,13 |

* – Nėra duomenų

7 lentelė. Kritulių kiekio ir pagrindinių cheminių priemaišų srautai (mg/m2) po laja ir atviroje vietoje Žemaitijos IMS

| Po medžių laja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metai, mėnuo | Krituliai, mm/mėn. | SO4-S | NO3-N | NH4-N | Cl | Na | K | Ca | Mg |
| 2019.01 | 127,4 | 54,2 | 16,5 | 7,5 | 200,8 | 110,0 | 359,5 | 63,6 | 25,6 |
| 2019.02 | 33,2 | 61,4 | 23,3 | 9,8 | 96,0 | 57,5 | 182,1 | 50,8 | 20,0 |
| 2019.03 | 45,8 | 24,7 | 5,9 | 2,9 | 247,2 | 92,7 | 200,3 | 55,0 | 26,3 |
| 2019.04 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019.05 | 16,3 | * | 3,6 | 33,0 | * | * | * | * | * |
| 2019.06 | 7,5 | 3,3 | 0,5 | 22,2 | 30,8 | 9,1 | 95,3 | 29,5 | 5,9 |
| 2019.07 | 24,4 | 5,0 | 2,2 | 12,6 | 95,8 | 31,8 | 209,0 | 56,8 | 17,3 |
| 2019.08 | 9,8 | 2,8 | 1,3 | 2,6 | 31,7 | 11,4 | 94,8 | 31,9 | 9,6 |
| 2019.09 | 51,0 | 11,2 | 0,8 | 0,9 | 197,8 | 85,0 | 243,5 | 75,6 | 29,5 |
| 2019.10 | 58,0 | 8,3 | * | * | 105,3 | 49,3 | 148,4 | 42,6 | 16,4 |
| 2019.11 | 44,3 | 11,4 | 1,3 | 3,9 | 55,9 | 23,4 | 99,9 | 79,6 | 17,6 |
| 2019.12 | 73,3 | 21,7 | 13,8 | 6,3 | 212,3 | 88,9 | 178,2 | 34,9 | 28,3 |
| Metinis | 491 | 204 | 69 | 102 | 1274 | 559 | 1811 | 520 | 196 |
| Atvira vieta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Metai, mėnuo | Krituliai, mm/mėn. | SO4-S | NO3-N | NH4-N | Cl | Na | K | Ca | Mg |
| 2019.01 | 123,9 | 22,30 | 29,7 | 114 | 22,3 | 62,0 | 10,2 | 21,1 | 11,3 |
| 2019.02 | 40,1 | 16,0 | 24,9 | 40,1 | 56,1 | 24,5 | 5,2 | 9,6 | 4,8 |
| 2019.03 | 73,9 | 17,7 | 22,2 | 111 | 38,4 | 59,1 | 8,1 | 14,0 | 8,9 |
| 2019.04 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019.05 | 82,8 | * | 64,6 | * | 79,5 | * | * | * | * |
| 2019.06 | 41,4 | 12,4 | 6,6 | 10,4 | 17,4 | 5,8 | 7,9 | 53,8 | 4,6 |
| 2019.07 | 95,9 | 14,4 | 1,1 | 64,3 | 11,5 | 36,4 | 11,5 | 21,1 | 8,1 |
| 2019.08 | 35,4 | 5,7 | 0,6 | 21,2 | 0,7 | 8,5 | 1,3 | 9,2 | 6,0 |
| 2019.09 | 142,7 | 24,3 | 27,1 | 131 | 27,1 | 75,6 | 20,0 | 32,8 | 21,4 |
| 2019.10 | 179,3 | 34,1 | * | 124 | * | 77,1 | 68,1 | 64,5 | 28,7 |
| 2019.11 | 108,9 | 16,3 | 28,3 | 37,0 | 44,6 | 18,5 | 25,0 | 67,5 | 17,4 |
| 2019.12 | 76,1 | 16,7 | 36,5 | 190 | 31,2 | 98,9 | 19,8 | 20,5 | 19,0 |
| Metinis | 1000 | 180 | 242 | 843 | 329 | 466 | 177 | 314 | 130 |

* – Nėra duomenų

Per likusius metų mėnesius pH krituliuose po laja kito nuo 5,14 iki 6,36, o atviroje vietoje – nuo 5,24 iki 6,24. Įvertinus kritulių kiekį, metinės pH vertės: po laja – 5,07 ir atviroje vietoje – 4,99, t.y., krituliai buvo rūgštesni atviroje vietoje. Analizuojant sulfatų koncentracijų ir iškritų metinę kaitą matyti, kad didžiausia sulfatų koncentracija krituliuose po laja buvo 1,85 mgS/l (vasario mėn.). Per likusius mėnesius kito nuo 0,14 mgS/l (spalio mėn.) iki 0,54mgS/l (kovo mėn.). Didžiausias sieros kiekis 61,4 mgS/m2 į miško paklotę po laja pateko taip pat vasario mėnesį. Iš pateiktų 6 ir 7 lentelėse ir 23 paveiksle duomenų matyti, kad nuo birželio iki spalio mėnesio nitratų koncentracija krituliuose po miško laja buvo ženkliai mažesnė nei per kitus mėnesius. Tokia nitratų koncentracijų krituliuose po laja metinė kaita gali būti siejama su nitratinio azoto absorbcija laja.

23 pav. Pagrindinių cheminių priemaišų koncentracijų santykio (po laja/atvira vieta) sezoninė kaita Žemaitijos IMS.

Analizuojant sulfatų koncentracijų ir iškritų metinę kaitą matyti, kad sulfatų koncentracija šaltuoju metų laiku 2 – 5 kartus buvo didesnė krituliuose po laja nei atviroje vietoje. Tai rodo, kad polajiniai krituliai praturtinami sulfatais dėl sausai nusėdusių ant lajos sieros junginių (SO2 ir aerSO42-) nuplovimo. Tiriant azoto junginių koncentracijų kaitą, nustatyta, kad koncentracijų santykis (po laja/atvira vieta) nitratams kito nuo 0,08 iki 1,1 ir amoniui – nuo 0,02 iki 11,9. Vasario mėn. šio santykio vertės nitratams, o birželio mėn. – amoniui, didesnės nei 1,0 rodo, kad polajiniai krituliai Žemaitijoje buvo praturtinami nitratinio ir amonio azotu, juos nuplaunant nuo lajos arba iš jos išplaunant. Stebimos kelis kartus didesnės K+, Na+, Cl–, Ca2+ ir Mg2+ koncentracijos krituliuose po laja nei atviroje vietoje: K+ koncentracijų santykis po laja/atvira vieta kito nuo 7 iki 268, Cl– – nuo 2 iki 153, Mg2+ – nuo 1  iki 8, Ca2+ – nuo 2 iki 12 ir Na+ – nuo 0,9 iki 9. Toks žymus šių komponenčių koncentracijų padidėjimas polajiniuose krituliuose gali būti siejamas su šių elementų išplovimu iš lajos, o taip pat ir nuplovimu nuo lajos.

Apibendrinant 2019 m. visų mėnesių duomenis (7 lentelė) gauta, kad į polajį nitratinio azoto metinis kiekis iškritose buvo 69 mgN/m2, o atviroje vietoje – 242 mgN/m2. Amonio koncentracijos krituliuose po laja per visus mėnesius, išskyrus birželį, buvo ženkliai mažesnės nei krituliuose atviroje vietoje. Tai rodo, kad laja absorbuoja azotą ir jo iškritos į miško paklotę buvo mažesnės nei atviroje vietoje. Metinis amoniakinio azoto srautas po laja buvo 102 mgN/m2, o atviroje vietoje – 843 mgN/m2.

24 pav. Pagrindinių cheminių priemaišų vidutinės koncentracijos, svertinės pagal kritulių kiekį, po laja ir atviroje vietoje Žemaitijos IMS.

Pagrindinių cheminių priemaišų, išskyrus NH4+  ir NO3- metinės koncentracijos (24 pav.) po laja rinktuose krituliuose buvo kelis kartus didesnės nei krituliuose atviroje vietoje. Tyrimai rodo 4 kartus mažesnes amonio azoto koncentracijas polajiniuose krituliuose nei krituliuose atviroje vietoje. SO42- koncentracija krituliuose po laja gauta 2 kartus didesnė nei krituliuose atviroje vietoje. K+ koncentracijų santykis po laja/atvira vieta yra didžiausias – 20. Toks ryškus kalio koncentracijų padidėjimas krituliuose po laja rodo šio elemento išplovimą atmosferos krituliais iš lajos, nes nuplovimas nuo lajos yra nereikšmingas dėl mažų kalio koncentracijų atmosferos ore.

25 pav. Pagrindinių cheminių priemaišų srautai po laja ir atviroje vietoje Žemaitijos IMS.

Duomenys, pateikti 25 pav., rodo, kad Žemaitijos IMS 2019 m. polajinių kritulių metinis kiekis  mažesnis nei atviroje vietoje: po laja iškrito 491 mm, o atviroje vietoje – 1000 mm. Taigi, šioje vietoje vyraujant eglėms, laja sulaikė apie 51 % metinio kritulių kiekio. Nustatyta, kad į miško paklotę Žemaitijoje iškrito 12% daugiau sulfatinės sieros, 17% daugiau natrio, 1,7 karto – kalcio, 1,5 karto – magnio ir 10 kartų daugiau kalio nei atviroje vietoje. Dėl azoto junginių absorbcijos laja, metinis amonio azoto srautas į miško paklotę gautas 88 %, o  nitratinio azoto – 71 % mažesnis nei atviroje vietoje.  Visumoje, 2019 m. į miško paklotę pateko 171 mgN/m2, tai yra  84 % azoto mažiau nei su krituliais atviroje vietoje (1085 mgN/m2). Dėl žymiai didesnių Ca2+ koncentracijų polajiniuose krituliuose ir Ca2+ kiekio srautuose, iškritos į polajį buvo mažiau rūgščios nei atviroje vietoje: H+ metinio srauto santykis (po laja/atvira vieta) gautas 0.4.

8 lentelė. pH ir pagrindinių cheminių priemaišų 2019 m. vidutinės koncentracijos, svertinės pagal kritulių kiekį, po laja ir atviroje vietoje IM stotyse

| Komponentė | Po laja |  | Atvira vieta |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aukštaitijos IMS | Žemaitijos IMS | Aukštaitijos IMS | Žemaitijos IMS |
| pH | 4,99 | 5,07 | 5,44 | 4,99 |
| SO42-, mgS/l | 0,21 | 0,42 | 0,21 | 0,18 |
| NO3-, mgN/l | 0,12 | 0,14 | 0,21 | 0,24 |
| NH4+, mgN/l | 0,15 | 0,21 | 0,23 | 0,84 |
| Cl-, mg/l | 0,79 | 2,59 | 0,40 | 0,33 |
| Na+, mg/l | 0,38 | 1,14 | 0,23 | 0,47 |
| K+, mg/l | 1,34 | 3,69 | 0,34 | 0,18 |
| Ca2+, mg/l | 0,74 | 1,06 | 0,20 | 0,31 |
| Mg2+, mg/l | 0,27 | 0,40 | 0,12 | 0,13 |

Iš apibendrintų 8 lentelėje duomenų matyti, kad Žemaitijoje visų pagrindinių cheminių priemaišų koncentracijos polajiniuose krituliuose yra didesnės nei Aukštaitijoje. Vertinant abiejose stotyse teršalų kiekius iškritose į miško paklotę su polajiniais krituliais matome, kad jie pakito netolygiai kritulių kiekiui. Pateikti duomenys rodo, kad, esant 5% didesniam polajinių kritulių metiniam kiekiui Aukštaitijoje nei Žemaitijoje, į polajį Žemaitijoje šiais metais pateko apie 46 % daugiau sieros, 9% daugiau nitratinio azoto ir 26% daugiau amonio azoto, 29 % magnio, apie 68% chloridų, 2,6 karto daugiau kalio, 2,8 karto natrio, 1,4 karto kalcio. Palyginus iškritų rūgštingumą gauta, kad H+ metinis srautas į polajį buvo 33 %  didesnis Aukštaitijoje nei Žemaitijoje ir tai gali būti siejama su didesniais kalcio, amonio bei magnio kiekiais iškritose Žemaitijoje. Šie stebimi pokyčių skirtumai tarp stočių LT01 ir LT03 gali būti dėl lajos skirtingos struktūros: Aukštaitijos IMS vyrauja pušys su ažūrinėmis lajomis ir mažu lapijos ploto indeksu, o Žemaitijos IMS – eglės su tankiomis lajomis ir dideliu lapijos ploto indeksu.

9 lentelė. Kritulių kiekis ir pagrindinių cheminių priemaišų metiniai srautai su krituliais po laja ir atviroje vietoje IM stotyse, 2019 m.

| Komponentė | Po laja |  | Atvira vieta |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aukštaitijos IMS | Žemaitijos IMS | Aukštaitijos IMS | Žemaitijos IMS |
| Krituliai, mm | 517 | 491 | 706 | 1000 |
| H+, ueq/m2 | 5268 | 4168 | 2569 | 10216 |
| SO42-, mgS/m2 | 111 | 204 | 151 | 180 |
| NO3-, mgN/m2 | 63 | 69 | 164 | 242 |
| NH4+, mgN/m2 | 75 | 102 | 183 | 843 |
| Cl-, mg/m2 | 407 | 1274 | 285 | 329 |
| Na+, mg/m2 | 199 | 559 | 292 | 466 |
| K+, mg/m2 | 694 | 1811 | 243 | 177 |
| Ca2+, mg/m2 | 381 | 520 | 141 | 314 |
| Mg2+, mg/m2 | 139 | 196 | 83 | 130 |

Apibendrinti 1995 – 2019 metų pagrindinių cheminių priemaišų tyrimų duomenys (26 – 28 pav.) krituliuose po miško laja ir miške atviroje vietoje Aukštaitijos IM stotyje rodo, kad didžiausi sieros  ir azoto junginių (NO3 ir NH4) srautai į miško paklotę buvo nustatyti 1995 – 1998 m. laikotarpiu. Vėliau jie gerokai sumažėjo  ir pastaruoju metu sieros srautas yra apie septynis kartus, o azoto junginių – apie du kartus mažesni palyginti su metiniais srautais 1995 –1998 m. Kaip ir Aukštaitijos IM stotyje, Žemaitijoje didžiausi sieros ir amonio azoto junginių srautai į miško paklotę buvo nustatyti 1995 – 1998 m. (29 – 31 pav.). Pastaraisiais metais sieros  ir azoto junginių srautas į miško paklotę yra atitinkamai devynis ir aštuonis kartus mažesni nei 1995–1998 metais.

26 pav. Sulfatų srautų ir koncentracijų kaita atmosferos krituliuose atviroje vietoje ir po medžių lajomis Aukštaitijos IMS.

27 pav. Nitratų srautų ir koncentracijų kaita atmosferos krituliuose atviroje vietoje ir po medžių lajomis Aukštaitijos IMS.

28 pav. Amonio srautų ir koncentracijų kaita atmosferos krituliuose atviroje vietoje ir po medžių lajomis Aukštaitijos IMS.

29 pav. Sulfatų srautų ir koncentracijų kaita atmosferos krituliuose atviroje vietoje ir po medžių lajomis Žemaitijos IMS.

30 pav. Nitratų srautų ir koncentracijų kaita atmosferos krituliuose atviroje vietoje ir po medžių lajomis Žemaitijos IMS.

31 pav. Amonio srautų ir koncentracijų kaita atmosferos krituliuose atviroje vietoje ir po medžių lajomis Žemaitijos IMS.

### IŠVADOS

Vertinant 2019 m. pagrindinių cheminių priemaišų koncentracijų polajiniuose krituliuose IM stotyse tyrimo duomenis, daromos tokios išvados:

- Atmosferiniams krituliams krentant per medžių lają, cheminių priemaišų, išskyrus azoto junginius, koncentracijos ir jų kiekiai iškritose į polajį yra didesni nei atviroje vietoje.

- Azoto junginių koncentracijų pokyčiai polajiniuose krituliuose gali būti siejami su jų išplovimu iš lajos, nuplovimu nuo lajos, o taip pat ir dėl azoto junginių absorbcijos laja.

- Didžiausias koncentracijų ir srautų padidėjimas abiejose IM stotyse rastas kaliui. Tai rodo šio elemento išplovimą iš lajos.

- Žemaitijoje visų pagrindinių cheminių priemaišų koncentracijos polajiniuose krituliuose yra didesnės nei Aukštaitijoje. Kodėl? To priežastimi visais apykaitos tarp lajos ir atmosferinių kritulių atvejais yra tankesnė laja Žemaitijoje nei Aukštaitijoje.

- Pagrindinių cheminių priemaišų srautai į miško paklotę abiejose IM stotyse 2019 m. yra netolygūs kritulių kiekiui; esant 1,1 karto didesniam polajinių kritulių metiniam kiekiui Aukštaitijoje nei Žemaitijoje, į polajį Žemaitijoje šiais metais pateko apie 46% daugiau sieros, 29 % magnio, apie 68% chloridų, 2,6 karto daugiai kalio, 2,8 karto natrio, 1,4 karto kalcio. Palyginus iškritų rūgštingumą gauta, kad H+ metinis srautas į polajį buvo 1,3 karto didesnis Aukštaitijoje nei Žemaitijoje. 2019 metais azoto junginių (NO3 ir NH4) srautas į miško paklotę taip pat buvo apie 19 % didesnis Žemaitijoje nei Aukštaitijoje. Šie stebimi pokyčių skirtumai tarp stočių LT01 ir LT03 gali būti dėl lajos skirtingos struktūros: Aukštaitijos IMS vyrauja pušys su ažūrinėmis lajomis ir mažu lapijos ploto indeksu, o Žemaitijos IMS – eglės su tankiomis lajomis ir dideliu lapijos ploto indeksu.

# 3. PAŽEMINIO OZONO TYRIMAI PAGAL EMEP PROGRAMĄ

### SANTRAUKA

Ataskaitoje pateikta ozono koncentracijos atmosferos pažemio sluoksnyje kaitos ir kitimo tendencijos EMEP stotyje Preiloje 2019 metais analizė.

Didžiausia ozono koncentracija (164,9 g/m3) 2019 metais Preilos stotyje buvo išmatuota birželio 26 dieną, kurios kilmė yra sietina su lėtai judančia užteršto oro masių pernaša iš pietų Europos per Lenkijos vakarinę dalį, kur tuo metu buvo panaši ozono koncentracija.

Apskaičiuotos AOT40 vertės miškų apsaugai stotyje (17436 µg/m3 x h ir 17523 µg/m3 x h perskaičiuotasis) neviršijo 2002/3/EB direktyvos III priede pateikto leistino lygio, t.y., 20000 µg/m3 x h, bet buvo didesnės nei 2018 metais. Tai sąlygojo karštas ir sausas Lietuvoje šiltasis laikotarpis.

Per 2019 metus gyventojų informavimo (180 μg/m3) slenkstis nebuvo viršytas; pavojaus (240 μg/m3) slenkstis nebuvo pasiektas. Siektina žmonių sveikatos apsaugai vertė, t.y., kad didžiausias paros 8 valandų vidurkis 120 μg/m3 nebūtų viršijamas daugiau nei 25 paras per kalendorinius metus, imant trejų metų vidurkį, stotyje nebuvo viršytas. Ilgalaikis tikslas 2019 metais nebuvo pasiektas, t.y., užregistruoti atvejai, kai paros didžiausias 8 valandų koncentracijos vidurkis viršijo 120 g/m3. Tokie atvejai 2019 metais kaip ir ankstesniais metais buvo stebimi, kai užterštos oro masės pasiekė Lietuvą iš pietinių-vakarinių Europos regionų. AOT60 reikšmės 2019 metais neviršijo leistinos absoliučios 5800 μg/m3 x h ribos, tačiau viršijo žmonių sveikatai nustatytą kritinį lygį AOT 60 = 0.

Per pastaruosius 5 metus nustatyta didžiausios (pikinės) ozono koncentracijos svyravimai 120-165 μg/m3 intervale. Vertinant ozono koncentracijos pokyčius Preiloje ir kitose Europos regionuose per 2015-2019 metus didelių (>160 μg/m3) koncentracijų didelio padažnėjimo neturėtų būti per ateinančius artimiausius metus, nes visose šalyse yra stengiamasi sumažinti ozono pirmtakų emisijas, kurios ir yra labiausiai siejamos su didelių ozono koncentracijų susidarymu.

### ĮVADAS

Ozonas yra stiprus fotocheminis oksidatorius, kuris gali sukelti rimtus žmogaus sveikatos sutrikimus ir pažeisti  žemės ūkio kultūras bei įvairias medžiagas. Tokios ozono koncentracijos yra stebimos visoje Europoje. Troposferoje yra tik apie 10 % viso atmosferos ozono kiekio, tačiau jis vaidina didžiulį vaidmenį ne tik augmenijos, bet ir gyvūnijos bei žmonių gyvenime. Neigiamus efektus ozonas sukelia dėl savo ypatingo cheminio aktyvumo.

Ozonas troposferoje yra taip pat labai svarbus daugelyje atmosferos vyksmų: oksidacijoje, aplinkos rūgštėjime, “šiltnamio” efekte, antrinių kietųjų dalelių susidaryme ir panašiai. Ozonas yra natūraliai egzistuojanti atmosferos priemaiša ir turi du pagrindinius šaltinius. Pirmasis yra natūralus - stratosfera, kurio indėlis į ozono kiekį troposferoje metai iš metų mažai kinta ir yra glaudžiai susijęs su atmosferos dinamika. Ozono srautas iš stratosferos į troposferą yra apie 1010-1011 cm-2s-1. Antrasis antropogeninis fotocheminis šaltinis yra pačioje troposferoje, kuris labai kinta priklausomai nuo ozono pirmtakų (pagrindiniai yra lakūs organiniai junginiai ir azoto oksidai) koncentracijos lygio, saulės ultravioletinės spinduliuotės intensyvumo, sinoptinės situacijos, oro masių pernašos bei vietinių meteorologinių sąlygų. Todėl bendra ozono koncentracija atmosferos pažemio sluoksnyje metai iš metų labai kinta. Fotocheminis ozono susidarymas troposferoje tampa problema, kadangi jis gali padidinti ozono koncentraciją keletą kartų ir jo lygis gali pasiekti jau pavojingą ribą. Didelė ozono koncentracija atmosferoje ardo daugelį medžiagų bei yra žalinga augmenijai, gyvūnų ir žmogaus sveikatai, tačiau maža ozono koncentracija ore pasižymi dezinfekuojančiomis savybėmis.

Atmosferos ozono monitoringas yra neatsiejama dalis daugumos tarptautinių programų, susijusių su bendru atmosferos monitoringu, pvz., EMEP, Pasaulinės Meteorologų Organizacijos (WMO) programa GAW ir kt.

Šiais metais ozono koncentracijos aplinkos ore normas Lietuvoje reglamentavo Europos parlamento ir Tarybos direktyva 2008/50/EB  dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje direktyva [1], bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. D1-585/V-611 [2] ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 04 06 įsakymas Nr D1-279 [3].

2008/50/EB direktyvos tikslas:

a) nustatyti Bendrijoje ilgalaikius tikslus, siektinas vertes, pavojaus ir informavimo slenksčius, susijusius su ozono koncentracija aplinkos ore, kurie skirti išvengti, užkirsti kelią arba sumažinti žalingą poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai kaip visumai;

b) užtikrinti, kad aplinkos ore esančio ozono koncentracijai ir atitinkamai ozono pirmtakams (azoto oksidams ir lakiesiems organiniams junginiams) vertinti valstybėse narėse būtų taikomi bendri metodai ir kriterijai;

c) užtikrinti, kad būtų gaunama pakankamai informacijos apie ozono lygius aplinkoje ir kad ji būtų prieinama visuomenei;

d) užtikrinti, kad aplinkos oro kokybė ozono atžvilgiu būtų išlaikoma, jeigu ji yra gera, o kitais atvejais – ji būtų gerinama;

e) skatinti didesnį bendradarbiavimą tarp valstybių narių ozono lygių mažinimo srityje, panaudoti tarpvalstybinių priemonių galimybes ir susitarimus dėl tokių priemonių.

Direktyvoje nurodytos siektinos ozono koncentracijos ir AOT40 vertės aplinkos ore nuo 2010 metų (1 lentelė) bei ilgalaikiai tikslai (2 lentelė). Ilgalaikiai tikslai turi būti keičiami, atskaitos tašku imant 2020 m. bei atsižvelgiant į pažangą, padarytą siekiant sumažinti nacionalinius išmetamųjų teršalų kiekius. AOT40 (išreikštas μg/m3 x h yra skirtumo tarp valandinių koncentracijų, didesnių už 80 μg/m3 (= 40 ppb) ir 80 μg/m3 suma per nustatytą laikotarpį, naudojant vienos valandos vertes, matuotas nuo 8:00 iki 20:00 val. Vidurio Europos laiku kiekvieną dieną.

1 lentelė

SIEKTINOS VERTĖS

| Tikslas | Parametrai | 2010 m. siektina vertė |
| --- | --- | --- |
| Žmonių sveikatos apsauga | Didžiausias paros 8 valandų vidurkis | 120 μg/m3 neturi būti viršijama daugiau nei 25 paras per kalendorinius metus, imant trejų metų vidurkį |
| Augmenijos apsauga | AOT40, apskaičiuotas pagal 1 valandos vertes nuo gegužės iki liepos mėn. | 18000 μg/m3 x h, imant penkerių metų vidurkį |

2 lentelė

OZONO ILGALAIKIAI TIKSLAI

| Tikslas | Parametrai | Ilgalaikius tikslus atitinkanti vertė |
| --- | --- | --- |
| Žmonių sveikatos apsauga | Didžiausias paros 8 valandų vidurkis per kalendorinius metus | 120 μg/m3 |
| Augmenijos apsauga | AOT40, apskaičiuotas pagal 1 valandos vertes nuo gegužės iki liepos mėn. | 6000 μg/m3 x h |

Pagal direktyvos reikalavimus privaloma užtikrinti, kad naujausia informacija apie ozono koncentraciją aplinkos ore būtų reguliariai pateikiama visuomenei. Šioje informacijoje nurodomos visos koncentracijos, viršijančios užterštumo lygius, nurodytus ilgalaikiuose sveikatos apsaugos tiksluose, ir pavojaus slenksčius per atitinkamą vidurkinimo laiką (3 lentelė).

3 lentelė

GYVENTOJŲ INFORMAVIMO IR PAVOJAUS SLENKSČIAI

|  | Parametrai | Vertė |
| --- | --- | --- |
| Informavimo slenkstis | 1 valandos vidurkis | 180 μg/m3 |
| Pavojaus slenkstis | 1 valandos vidurkis* | 240 μg/m3 |

*slenksčius viršijančios vertės turi būti matuojamos arba numatomos iš eilės tris valandas

Pažemio ozono kritinis lygis žmonių sveikatai nusakomas indikatoriumi AOT60, kurio vertė yra didesnių nei 120 g/m3 (= 60 ppb) ir 120 g/m3 pažemio ozono 1 valandos koncentracijų, matuotų metus skirtumų suma. Be to, pažemio ozono apkrova bet kuriame 150 km x 150 km plote neturi viršyti absoliučios 5800 g/m3 x h (2,9 ppm x h) ribos. Pažemio ozono apkrova, didesnė negu pasėliams ir natūraliai augančiai augmenijai nustatytas (2 lentelė) kritinis lygis AOT 40 = 6000 g/m3 x h (3 ppm x h). Be to, pažemio ozono apkrova bet kuriame 150 km x 150 km plote neturi viršyti absoliučios 20000 g/m3 x h  (10 ppm x h) ribos.

Ozono koncentracijos atmosferos pažemio sluoksnyje monitoringas leidžia nustatyti ozono lygio pokyčius per ilgą laikotarpį, ozono kitimo tendenciją bei šaltinius, nustatyti kritinius jo lygius bei įvertinti galimą poveikį ekosistemoms.

Pagrindinis darbo tikslas – ozono koncentracijos duomenų, gautų Preilos foninio monitoringo stotyje, įvertinimas, jų apdorojimas ir analizė, didžiausių ozono koncentracijų atsikartojimo dažnio ir šaltinio įvertinimas. Ozono parametrų pokyčių per 2019 metų laikotarpį analizė ir palyginimas su 1993-2018 metų duomenimis. Indikatorių AOT40 ir AOT60 verčių apskaičiavimas ir įvertinimas.

### METODIKA

Ozono koncentracija atmosferos pažemio sluoksnyje Lietuvoje pagal EMEP (Oro taršos tolimųjų pernašų Europoje monitoringo ir įvertinimo kooperatyvinė programa) programos reikalavimus [4] matuojama Preilos foninėje stotyje LT15 Neringos nacionaliniame parke. Ozono koncentracija matuojama nenutrūkstamai ultravioletinių spindulių fotometriniu metodu aprašytu LST EN 14625:2005 „Oro kokybė. Standartinis ozono koncentracijos matavimo metodas, taikant ultravioletinę fotometriją“. Matavimams naudojami komerciniai UV absorbcijos ozono analizatoriai.

UV absorbcijos ozono analizatorių veikimas paremtas ozono sugebėjimu absorbuoti 254 nm bangos ultravioletinius spindulius. Spinduliuotės šaltinis prietaise yra gyvsidabrio garų lempa, o detektorius - vakuuminis fotodiodas. Aplinkos ozono koncentracijos matavimas vyksta per du ciklus kas 20 sek. Pirmuoju - oras su ozonu praeina absorbcinę celę ir išmatuojamas šviesos intensyvumas I. Antru etapu - oras, jau išvalytas nuo ozono, patenka į celę ir vėl išmatuojamas šviesos intensyvumas I0. Pagal Bero - Lamberto dėsnį išmatuota ozono koncentracija apskaičiuojama

,			                   (1)

čia

[O3] - ozono koncentracija , ppm (1 ppm = 2000 g/m3),

a = absorbcijos koeficientas,

l = optinio kelio ilgis, cm

T = pavyzdžio temperatūra , 0K

P = pavyzdžio slėgis, tor

L = ozono nuostoliai prietaise.

Prietaisų matavimo ribos 0 - 40000 g/m3, jutos riba -1 g/m3, matavimo trukmė - 20 s. Prietaisai turi analoginį išėjimą.

AOT40 reikšmės apskaičiuojamos pagal formulę:

(2)

kur i = 0, jeigu ozono koncentracija žemiau ribinės reikšmės T (80g/m3) ir  I=1, kai viršija T, N yra visų galimų matavimų per nustatyta periodą skaičius. AOT40 vertė augmenijos apsaugai skaičiuota iš ozono koncentracijos duomenų per gegužę-liepą, o miškų apsaugai per balandį-rugsėjį.

Kadangi gauti ozono koncentracijos duomenys nėra pilni, t.y., sudaro mažiau 100 procentų, buvo pritaikyta apskaičiavimas pagal formulę (3), kai duomenų skaičius buvo tarp 90 ir 100 procentų.

,            		     (3)

kur (AOT40)0 yra apskaičiuota vertė, h0 yra realiai matuotų valandų skaičius ir h visų galimų valandų skaičius.

Ozono koncentracijos duomenų analizei naudojama papildoma informacija pateikta Rhenish Institute for Environmental Research at the University of Cologne, European Environment Information and Observation Network, EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme) bei National Oceanic and Atmospheric administration (NOAA) Air Resources laboratory (ARL) Real-time Environmental Applications and Display sYstem (READY)  internetiniuose puslapiuose.

Matavimų kokybės užtikrinimas ir kokybės kontrolė buvo vykdomas pagal LST EN ISO/IEC 17025:2005 55.6.2.2 skirsnyje nustatytus reikalavimus. Ozono analizatorius buvo kalibruotas pagal Aplinkos apsaugos agentūroje naudojamais Lietuvos aplinkos oro monitoringo tarpinius ozono standartus.

### REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS

Lietuvoje šiuo metu yra viena monitoringo stotis, kuri veikia pagal EMEP programos reikalavimus – tai Preilos foninio monitoringo stotis. Ozono koncentracija stotyje buvo matuota nenutrūkstamai. Vienok, dėl įvairių priežasčių, pavyzdžiui, elektros energijos sutrikimai, aparatūros gedimai ir kt., dalies duomenų nėra. 4 lentelėje pateikiamas gautų patikimų ozono valandinių duomenų kiekio 2019 metais monitoringo stotyje įvertinimas.

Vienas iš pagrindinių monitoringo reikalavimų yra duomenų patikimumas bei jų visuma. Ozono koncentracijos matavimai turi būti nenutrūkstami, minimalus ozono duomenų kiekis privalo būti nemažesnis kaip 75 % visų galimų žiemą ir 90 % vasarą. Šie reikalavimai 2019 metais buvo išpildyti. Šiais kaip ir ankstesniais metais pagrindinė duomenų nebuvimo priežastis buvo elektros tinklo trikdžiai pajūrio krašte dėl labai stiprių vėjų ir kitų ekstremalių situacijų bei prietaisų gedimai.

4 lentelė

Ozono koncentracijos patikimų duomenų kiekis (valandų skaičius ir procentai) Preilos stotyje 2019 metais

| ###### Mėnuo | Valandų skaičius | % |
| --- | --- | --- |
| ###### Sausis | 708 | 95,2 |
| Vasaris | 654 | 97,3 |
| Kovas | 744 | 100 |
| Balandis | 720 | 100 |
| Gegužė | 721 | 96,9 |
| Birželis | 720 | 100 |
| Liepa | 744 | 100 |
| Rugpjūtis | 744 | 100 |
| Rugsėjis | 720 | 100 |
| Spalis | 744 | 100 |
| Lapkritis | 720 | 100 |
| Gruodis | 742 | 99,7 |

Vidutinių ir didžiausių ozono koncentracijų sezoninė eiga 2019 metais monitoringo stotyje pateikta 1 paveiksle. Vidutinės ozono koncentracijos sezoninė eiga stotyje pasižymi aiškiu pavasariniu padidėjimu balandžio - gegužės mėnesiais ir antruoju mažesniu rugpjūčio mėnesį. Didžiausia valandinė reikšmė 164,9 g/m3 užregistruota birželio mėnesį.

1 pav. Vidutinių ir didžiausių mėnesio ozono koncentracijų sezoninės eigos

Preilos stotyje 2019 metais

2019 metais didelių ozono koncentracijų, t.y. viršijančių gyventojų informavimo slenkstį 180 g/m3, monitoringo stotyje nebuvo užregistruota. Preliminarūs duomenys rodo, kad analogiška situacija, t.y., ozono koncentracijos nesiekė 180 g/m3, buvo stebėta ir kaimyninėse šalyse – Latvijoje, Lenkijoje, Švedijoje, Suomijoje, Estijoje ir kt. Ozono koncentracijos didesnės 180 g/m3 paprastai ir yra stebimos Europos pietiniuose regionuose. Lietuvoje ir kitose šiaurės šalyse tokios koncentracijos neregistruojamos jau daugelį metų.

Didžiausia ozono koncentracija (164,9 g/m3) 2019 metais Preilos stotyje buvo išmatuota birželio 26 dieną. Pagal EURAD modelio prognozę tą dieną ozono koncentracija didelėje Europos teritorijoje turėjo būti panašiame lygyje (2 pav.). Sinoptinė situacija ir meteorologinės sąlygos buvo palankios padidintos ozono koncentracijos pernašai bei vietiniam fotocheminiam ozono susidarymui. Atgalinės oro masių pernašos trajektorijos rodo (3 pav.), kad Preilos stotį pasiekė lėtai judančios oro masės iš pietų Europos per Lenkijos vakarinę dalį, kur tuo metu buvo panaši ozono koncentracija.

2 pav. Didžiausios valandinės ozono koncentracijos Europoje 2019 m. birželio 26 d.

Šaltinis: http://db.eurad.uni-koeln.de

3 pav. Oro masių pernašos atgalinės trajektorijos, 2019 metų birželio 26 d.

Šaltinis: http://ready.arl.noaa.gov/HYSPLIT_traj.php

4 pav. Didžiausios valandinės ozono koncentracijos Europoje 2019 m. liepos 01 d.

Šaltinis: http://db.eurad.uni-koeln.de

5 pav. Oro masių pernašos atgalinės trajektorijos, 2019 metų liepos 01 d.

Šaltinis: http://ready.arl.noaa.gov/HYSPLIT_traj.php

Liepos mėnesį didžiausia ozono koncentracija 154,7 g/m3  buvo išmatuota nakties metu. Tuo metu kaip tik prie Lietuvos vakarinės dalies priartėjo oro masė su padidintomis ozono koncentracijomis (4 pav.). Jos per Baltijos jūrą atkeliavo iš užterštų Vakarų Europos regionų prie Baltijos jūros (5 pav.)

6 pav. Padidintos ozono koncentracijos epizodas 2019 metų balandžio 23 d.

Šaltinis: http://db.eurad.uni-koeln.de

7 pav.  Oro masių pernašos atgalinės trajektorijos 2019 metų balandžio 23 d.

Šaltinis: http://ready.arl.noaa.gov/HYSPLIT_traj.php

Didelė ozono koncentracija  138,8 g/m3  buvo išmatuota ir balandžio 23 dieną (6 pav.). Šią dieną užterštos oro masės Preilos stotį pasiekė prėjusios Ukrainą, Baltarusijos pietvakarius, Kaliningrado sritį (7 pav.).

8 pav. Didžiausios valandinės ozono koncentracijos Europoje 2019 m. rugpjūčio 30 d

Šaltinis: http://db.eurad.uni-koeln.de

Šiek tiek mažesnė (130,8 g/m3 ) ozono koncentracija nustatyta ir rugpjūčio mėnesio 30 dienos naktį (8 pav.). Labai panaši situacija buvo ir liepos 1 dieną (4 pav.), kai nakties metu oro masės su padidinta ozono koncentracija pasiekė stotį praėjusios jūrą atkeliavo iš užterštų Vakarų Europos regionų prie Baltijos jūros (9 pav.).

9 pav.  Oro masių pernašos atgalinės trajektorijos 2019 metų rugpjūčio 30 dieną.

Šaltinis: http://ready.arl.noaa.gov/HYSPLIT_traj.php

Trumpalaikis padidintos ozono koncentracijos (124,78 g/m3) epizodas užregistruotas rugsėjo 2 dieną ryte (10 pav.), kada oro masės su padidinta ozono koncentracija per Baltijos jūrą praėjo Preilos stoties rajoną (11 pav.).

10 pav. Didžiausios valandinės ozono koncentracijos Europoje 2019 m. rugsėjo 2 d.

Šaltinis: http://db.eurad.uni-koeln.de

11 pav.  Oro masių pernašos atgalinės trajektorijos 2019 metų rugsėjo 2 dieną.

Šaltinis: http://ready.arl.noaa.gov/HYSPLIT_traj.php

5 lentelėje pateikiama ozono koncentracijos statistika Preilos stotyje už 2019 metus. Apskaičiuotos AOT40 vertės augmenijos apsaugai (5 lentelė) stotyje neviršijo 2008/50/EB direktyvos VII priede pateiktos siektinos vertės, t.y., 18000 g/m3x h., tuo pačiu ir 5-ių metų vidurkis neviršijo šio lygio (5 lentelė).

Vertinant ozono poveikį žmogaus sveikatai yra naudojami du indikatoriai: pagal 2008/50/EB direktyvą (3 lentelė) bei Pasaulio sveikatos organizacijos siūlomas bei direktyvoje 2001/81/EB priimtas AOT60. Remiantis pažemio ozono koncentracijos duomenimis nustatyta, kad pavojingas poveikis žmogaus sveikatai per 2019 metus nebuvo stebėtas.

6 lentelė

Atskiri ozono slenkstinių verčių viršijimo atvejai:

Sveikatos apsaugos ozono ilgalaikio tikslo

(maksimalus 8 valandų vidurkis > 120 µg/m3) viršijimas

| Stotis | Mėnuo ir diena | Didžiausia paros 8 h vidutinė ozono koncentracija, g/m3 |
| --- | --- | --- |
| Preila | Balandžio 22 Balandžio 23 Balandžio 24 Balandžio 27 Birželio 14 Birželio 20 Birželio 21 Birželio 26 Birželio 27 Rugpjūčio 30 | 120,7 134 123,9 122,7 121,2 122 129,2 148,6 148,5 123,8 |

Gyventojų informavimo slenkstis (180 μg/m3) nebuvo viršytas. Siektina žmonių sveikatos apsaugai vertė, t.y., kad didžiausias paros 8 valandų vidurkis 120 μg/m3 nebūtų viršijamas daugiau nei 25 paras per kalendorinius metus, imant trejų metų vidurkį, taip pat nebuvo viršytas. Tačiau ilgalaikis tikslas nebuvo pasiektas, t.y., užregistruoti atvejai, kai paros didžiausias 8 valandų vidurkis viršijo 120 μg/m3. Visi atvejai, kai stotyje buvo viršytas šis lygis pateikti 6 lentelėje. AOT60 reikšmės (907 μg/m3 x h) 2019 metais neviršijo leistinos absoliučios 5800 μg/m3 x h ribos, tačiau viršijo žmonių sveikatai nustatytą kritinį lygį AOT 60 = 0.

5 lentelė

Pažemio ozono koncentracijos statistiniai parametrai Preilos monitoringo stotyje 2019 metais

| Parametras | Vertė | Vienetai | Laikotarpis | Direktyva | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Metinis vidurkis | 66,1 | g/m3 |  | 2008/50/EB |  |
| Patikimų duomenų skaičius: |  |  |  |  |  |
| kalendoriniai metai | 8681 (99,1%) | valandų skaičius | sausis -gruodis | 2008/50/EB | ne daugiau kaip 8760 |
| vasaros metas | 4369 (99,5 %) | valandų skaičius | balandis-rugsėjis | 2008/50/EB | ne daugiau kaip 4392 |
| žiemos metas | 4312 (98,7 %) | valandų skaičius | sausis-kovas ir spalis-gruodis | 2008/50/EB | ne daugiau kaip 4368 |
| Didžiausia mėnesio reikšmė: |  |  |  |  |  |
| balandis | 138,4 | g/m3 |  |  |  |
| gegužė | 114,3 | g/m3 |  |  |  |
| birželis | 164,9 | g/m3 |  |  |  |
| liepa | 154,7 | g/m3 |  |  |  |
| rugpjūtis | 130,8 | g/m3 |  |  |  |
| rugsėjis | 124,7 | g/m3 |  |  |  |
| Žmonių sveikatos apsauga |  |  |  |  |  |
| Maksimalus 8 valandų vidurkis >120 g/m3 | 10 | dienų skaičius | kalendoriniai metai | 2008/50/EB |  |
| Informavimo slenkstinės vertės - valandos vidurkis >180 g/m3 - viršijimas | 0 | valandų skaičius |  | 2008/50/EB |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pavojaus slenkstinės vertės - valandos vidurkis >240 g/m3 - viršijimas | 0 | valandų skaičius |  | 2008/50/EB |  |
| AOT60 | 907 | g/m3 x h | sausis-gruodis | 2001/81/EB | ne daugiau kaip 5800 |
| #### AOT40 miškų apsaugai | 17436 (17523) | g/m3 x h | balandis-rugsėjis | 2008/50/EB | Skliaustuose pateiktos reikšmės perskaičiuotos pagal 3 formulę |
| Patikimų duomenų skaičius | 2185 | valandų skaičius | balandis-rugsėjis, 8-20 val. |  | ne daugiau kaip 2196 |
| AOT40 augmenijos apsaugai | 8250 (8337) | g/m3 x h | gegužė-liepa | 2001/81/EB 2008/50/EB | Skliaustuose pateiktos reikšmės perskaičiuotos pagal 3 formulę |
| Patikimų duomenų skaičius | 1093 | valandų skaičius | gegužė-liepa, 8-20 val. |  | ne daugiau kaip 1104 |

12 pav. Ozono koncentracijos vidutinių reikšmių kaita per 1993–2019 metus Preilos stotyje atskirais laikotarpiais: šiltuoju (balandis-rugsėjis), šaltuoju (spalis-kovas) ir kalendoriniais metais

OZONO KONCENTRACIJOS APŽVALGA SKIRTINGAIS METAIS IR PROGNOZĖ

Palyginus 2019 metų vidutinę metinę ozono koncentraciją (66,1 g/m3) su 2018 metų (63 g/m3) yra stebimas jos padidėjimas. Vertinant atskirai šilto ir šalto laikotarpių koncentracijos lygius padidėjimas nustatytas abiem laikotarpiais. Išmatuota didžiausia ozono valandinė reikšmė 2019 metais palyginus su 2018 metais buvo didesnė, t.y., atitinkamai 164,9 ir 147,3 g/m3. Vidutinė metinė ozono koncentracija per 1993-2019 metų laikotarpį buvo šiek tiek didesnė už 1993-2018 metų laikotarpį, t.y., atitinkamai 57,8 ir 58,1 g/m3. Didžiausia koncentracija (77,4 g/m3) šiltojo laikotarpio (balandis - rugsėjis) buvo nustatyta 2006 metais, o mažiausia šaltuoju laikotarpiu (spalis – kovas) (37,2 g/m3)  1995 metais (12 pav.).

Apskaičiuotos AOT40 vertės augmenijos apsaugai Preilos stotyje neviršijo 2008/50/EB direktyvos VII priede pateiktos siektinos 5 metų vidutinės vertės gegužės - liepos mėnesiais, t.y., 18000 g/m3 x h. Penkerių metų (2015-2019) vidurkis  buvo 6462 g/m3 x h, t.y., ilgalaikis tikslas - 6000 μg/m3 x h per šį laikotarpį nebuvo pasiektas.

Siektina žmonių sveikatos apsaugai vertė, t.y., kad didžiausias paros 8 valandų vidurkis 120 g/m3 nebūtų viršijamas daugiau nei 25 paras per kalendorinius metus, imant trejų metų vidurkį, per 2017-2019 metų laikotarpį nebuvo viršyta. Ilgalaikis tikslas 2019 metais nebuvo pasiektas, t.y., užregistruoti atvejai, kai paros didžiausias 8 valandų vidurkis viršijo 120 g/m3. Tokie atvejai 2019 metais kaip ir ankstesniais metais buvo stebimi, kai užterštos oro masės pasiekė Lietuvą iš pietinių-vakarinių Europos regionų. Todėl, vertinant  pernašų iš kitų šalių indėlį į bendrą Lietuvos oro baseino užterštumo lygį yra būtina nuolatinai matuoti ozono koncentraciją vakarinėje Lietuvos dalyje esančioje stotyje, neužterštoje vietovėje ir kurioje yra vykdoma plati kitų teršalų monitoringo programa.

Kadangi duomenų analizė rodo, kad didelės ozono koncentracijos dažniausiai yra susijusios su užteršto oro pernaša iš kitų regionų, tai tolimesnis ozono ir su jo koncentracija susijusių kitų parametrų (AOT40, AOT60 ir panašiai) lygiai ir ateityje priklausys labiausiai nuo išmestų į atmosferą ozono pirmtakų kiekio kitose regionuose, nes Lietuvos indėlis į fotocheminį ozono susidarymą yra nedidelis. Pastaruosius penkerius metus ozono koncentracijos lygis vasaros mėnesiais mažai keitėsi ir kitose Europos foninėse stotyse [5], tačiau, kadangi ozono lygis labai priklauso ir nuo meteorologinių sąlygų pokyčių atskirais metais, tai ozono koncentracijos matavimai foninėse stotyse yra labai svarbūs.

### IŠVADOS

Vidutinė metinė ozono koncentracija 2019 metais EMEP stotyje Preiloje buvo 66.1 g/m3, t.y., didesnė nei 2018 metais 63 g/m3), bet dar nepasiekė didžiausios vidutinės metinės koncntracijos išmatuotos 2006 metais (68,2 g/m3).

Didžiausia ozono koncentracija (164,9 g/m3) 2019 metais Preilos stotyje buvo išmatuota birželio 26 dieną, kurios kilmė yra sietina su lėtai judančia užteršto oro masių pernaša iš pietų Europos per Lenkijos vakarinę dalį, kur tuo metu buvo panaši ozono koncentracija.

Apskaičiuotos AOT40 vertės miškų apsaugai stotyje (17436 µg/m3 x h ir 17523 µg/m3 x h perskaičiuotos) neviršijo 2002/3/EB direktyvos III priede pateikto leistino lygio, t.y., 20000 µg/m3 x h, bet buvo didesnės nei 2018 metais. Tai sąlygojo karštas ir sausas Lietuvoje šiltasis laikotarpis.

Apskaičiuotos AOT40 vertės augmenijos apsaugai Preilos stotyje neviršijo 2008/50/EB direktyvos VII priede pateiktos siektinos 5 metų vidutinės vertės gegužės - liepos mėnesiais, t.y., 18000 g/m3 x h. Penkerių metų (2015-2019) vidurkis  buvo 6275 g/m3 x h, t.y., ilgalaikis tikslas - 6000 μg/m3 x h per šį laikotarpį nebuvo pasiektas.

Per 2019 metus gyventojų informavimo (180 μg/m3) slenkstis nebuvo viršytas; pavojaus (240 μg/m3) slenkstis nebuvo pasiektas. Siektina žmonių sveikatos apsaugai vertė, t.y., kad didžiausias paros 8 valandų vidurkis 120 μg/m3 nebūtų viršijamas daugiau nei 25 paras per kalendorinius metus, imant trejų metų vidurkį, stotyje nebuvo viršytas. Ilgalaikis tikslas 2019 metais nebuvo pasiektas, t.y., užregistruoti atvejai, kai paros didžiausias 8 valandų vidurkis viršijo 120 g/m3. Tokie atvejai 2019 metais kaip ir ankstesniais metais buvo stebimi, kai užterštos oro masės pasiekė Lietuvą iš pietinių-vakarinių Europos regionų. AOT60 reikšmės 2019 metais neviršijo leistinos absoliučios 5800 μg/m3 x h ribos, tačiau viršijo žmonių sveikatai nustatytą kritinį lygį AOT 60 = 0.

Vertinant ozono koncentracijos pokyčius Preiloje ir kitose Europos regionuose per 2013-2019 metus staigių pikinių koncentracijų padidėjimų neturėtų būti per ateinančius artimiausius metus, nes visose šalyse yra stengiamasi sumažinti ozono pirmtakų emisijas, kurios ir yra labiausiai siejamos su didelių ozono koncentracijų susidarymu.

Padidėjus vietinei teršalų emisijai (šaltiniai - gaisrai, transportas ir panašiai) ir esant palankioms meteorologinėms sąlygoms, sietinomis su prognozuojamu klimato šiltėjimu, gali atsirasti dažnesni vietiniai padidintų ozono koncentracijų epizodai.

### LITERATŪRA

- Europos Parlamento Tarybos direktyva 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:152:0001:0044:LT:PDF

- Lietuvos Respublikos Aplinkos ir Sveikatos apsaugos ministrų įsakymas Nr. D1-585/V-611 “Dėl aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo”. Valstybės žinios, 2010-07-13, Nr. 82-4364.

- Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-279 "Dėl aplinkos oro kokybės vertinimo". Valstybės žinios, 2010, Nr.42-2042.

- EMEP Manual for Sampling and Analysis. http://tarantula.nilu.no/projects/ccc/manual/index.html

- EEA. Air quality in Europe — 2019 report.

# 4. SUNKIŲJŲ METALŲ IR POLICIKLINIŲ AROMATINIŲ ANGLIAVANDENILIŲ ATMOSFEROS IŠKRITOSE TYRIMAI

### SANTRAUKA

Krituliai dėl savo nereguliarumo tik iš dalies atspindi atmosferos užterštumą, tačiau tiriant teršalų koncentraciją krituliuose, galima žymiai tiksliau nei iš koncentracijos ore įvertinti jų srautą į žemės paviršių.

Žemės paviršiaus apkrova Cr, Ni, Cd, As ir B(a)P buvo didesnė vakarinėje Lietuvos dalyje (Žemaitijos IMS) nei rytinėje Lietuvos dalyje (Aukštaitijos IMS). Aukštaitijos IM stotyje nustatytos didesnės, iškritusių su krituliais, Pb, Zn ir Cu kiekių vertės. Tai galima paaiškinti didele oro masių trajektorijų kaita bei kritulių nereguliarumu.

Lyginant Žemės paviršiaus apkrovą sunkiaisiais metalais 2006÷2018 ir 2019 metais pastebėta bendra abiems stotims tolimesnė Pb mažėjimo tendencija. Pastebėtas žymus Ni, Cu bei Cd koncentracijos krituliuose bei sraute į žemės paviršių sumažėjimas Žemaitijos IMS. Žemės paviršiaus apkrovos kitais elementais pokyčiai dėl didelio mėnesinių verčių išsibarstymo yra nereguliarūs.

Darbe nustatyta, kad benz(a)pireno srautas į žemės paviršių 2019 m. kito nuo 0,134 µg m-2 mėn.-1 iki 0,801 µg m-2 mėn.-1 Aukštaitijos IMS ir nuo 0,35 µg m-2mėn-1 iki 1,53 µg m- 2mėn-1 Žemaitijos IMS. Abejose stotyse benz(a)pireno srautas į žemės paviršių turėjo sezoninę eigą. Benz(a)pireno koncentracija krituliuose ir jo srautas į žemės paviršių buvo didesnis Žemaitijos IMS. Tai rodo intensyvesnių benz(a)pireno šaltinių įtaką šios stoties aplinkai.

### ĮVADAS

Vystantis industrijai ir energijos gamybai didėja ir išmetamų į atmosferą teršalų kiekis. Ant žemės ir vandens paviršių teršalai nusėda tiek sausu būdu, tiek ir yra išplaunami krituliais, todėl svarbūs ne vien tik jų sklidimo ir nusėdimo procesų tyrimai, bet taip pat svarbu nustatyti ir jų koncentraciją atmosferoje bei žemės paviršiaus apkrovos teršalais kiekius. Labai svarbu yra įvertinti jų kitimo tendencijas. Tarp labiausiai paplitusių aplinkoje toksinių teršalų, svarbią vietą užima sunkieji metalai ir policikliniai aromatiniai angliavandeniliai (PAA).

Metalai į atmosferą patenka ir iš antropogeninių ir iš natūralių šaltinių. Daugelis metalų pasižymi toksinėmis savybėmis, todėl yra pavojingi žmogui ir gyvajai gamtai. Iš bendro antropogeninės kilmės sunkiųjų metalų kiekio, nusėdusio Lietuvos teritorijoje ant žemės paviršiaus, 7090  jų nusėda su krituliais [1]. Sunkiųjų metalų koncentracijos ore bei krituliuose, o taip pat ir samanose stebėjimai parodė, kad antropogeninės kilmės metalų emisija pačioje Lietuvos teritorijoje yra nedidelė – maždaug 70÷90  teršalų yra atnešama tolimosios oro masių pernašomis iš Vakarų bei Centrinės Europos ir tik apie 10÷30 % teršalų kiekio, esančio ore, yra išplaunama krituliais Lietuvos teritorijoje [1,2,3]. Pažangesnių technologijų bei valymo įrenginių gamyboje įdiegimas Europoje turi didelės įtakos teršalų koncentracijos sumažėjimui Lietuvos oro baseine, ką rodo ir sunkiųjų metalų koncentracijos samanose mažėjimo tendencijos [4].

Praktiškai visi sunkieji metalai, išskyrus gyvsidabrį, atmosferoje būna aerozolio dalelių sudėtyje. Didžioji gyvsidabrio dalis atmosferoje yra dujinėje būsenoje, ir tik apie 5÷10 % yra aerozolio dalelių sudėtyje. Gyvsidabrio antropogeniniai šaltiniai sudaro daugiau nei 70% visų šaltinių, likusi dalis yra gamtinės kilmės [5]. Atmosferoje aptinkamos įvairios gyvsidabrio formos: elementinis gyvsidabris (Hg (0)), neorganiniai (HgCl2) bei organiniai gyvsidabrio junginiai (CH3Hg). Nuo to, kokioje formoje atmosferoje yra gyvsidabris, priklauso jo išsiplovimo iš atmosferos ypatumai.

Benz(a)pirenas (B(a)P) yra stipriausias kancerogenas PAA junginių  grupėje, todėl jo migracijos dėsningumų ir koncentracijų žinojimas įvairiuose biosferos objektuose padeda gyvų organizmų vėžinių susirgimų profilaktikai [6]. Benz(a)pireno koncentracijos nenutrūkstami tyrimai aplinkos tyrimo stotyje Preiloje nuo 1980 metų leido išnagrinėti benz(a)pireno kitimo tendencijas ir priežastis atmosferos ore foninėje stotyje [7]. Benz(a)pireno srautas į žemės paviršių tiek Lietuvoje, tiek ir pasaulyje, net iki praėjusio dešimtmečio, buvo tiriamas gana epizodiškai, tačiau paskutiniaisiais dešimtmečiais šie tyrimai suintensyvėjo, kas leido nustatyti jo išsivalymo iš atmosferos ypatumus, bei įvertinti žemės paviršiaus apkrovas kancerogeniškai aktyviais junginiais netgi regioninėje plotmėje [8,9]. Nustatyta, kad benz(a)pireno išsivalymo iš atmosferos procesui didelę įtaką turi atmosferos oro temperatūra ir kritulių pobūdis bei intensyvumas [10].

Krituliai dėl savo nereguliarumo nors ir ne visiškai, bet iš dalies atspindi ir atmosferos užterštumą, tačiau tiriant teršalų koncentraciją krituliuose, galima žymiai tiksliau nei iš jų koncentracijos ore įvertinti jų srautą į žemės paviršių.

### DARBO METODIKA

Kritulių bandiniai Aukštaitijos ir Žemaitijos IM stotyse buvo renkami 2019 metų laikotarpyje. Aukštaitijos IM stotis yra rytų Lietuvoje Utenos rajono Rūgšteliškio kaime, 55°27'47.97" šiaurės platumos ir 26°00'14.79" rytų ilgumos. Žemaitijos IM stotis yra šiaurės vakarų Lietuvoje, Plungės rajono Plokštinės kaime, 56°00'30.52" šiaurės platumos ir 21°53'12.55" rytų ilgumos. Tiriant sunkiuosius metalus šiose stotyse buvo įrengta po tris atmosferos iškritų rinktuvus. Kritulių bandiniai iš rinktuvų buvo imami kas savaitę ir kaupiami trijuose lygiagrečiuose, kiekvienam rinktuvų laikikliui priskirtuose induose visą mėnesį – t.y. kas mėnesį per abi stotis susidarė po šešis bandinius. Laikikliui buvo skirta po du rinktuvus – vienas eksponuojamas savaitę, o kitas ruošiamas. Taip surinktuose bandiniuose buvo nustatyta Pb, Zn, Cr, Ni, Cu, Cd, As, ir Hg koncentracija. Išanalizavus bandinius, matavimo iš lygiagrečių indų duomenys, atmetus išsišokusias vertes, buvo vidurkinami. Tai buvo daroma siekiant išvengti atsitiktinio užterštumo įtakos analizės rezultatams.

Kritulių rinktuvus sudarė 1000 ml plastmasiniai buteliai, į kuriuos buvo įsukti 8.15 cm skersmens (52.17 cm2 ploto) piltuvėliai. Prieš naudojimą tiek piltuvėliai, tiek ir buteliai buvo pamerkti į 5 HNO3 vandeninį tirpalą ir laikomi tris paras, po to pamerkiami į 1 HNO3 vandeninį tirpalą ir laikomi savaitę, po ko praplaunami dejonizuotu vandeniu. Po ekspozicijos rinktuvai laikikliuose buvo keičiami. Nuėmus rinktuvus, į juos buvo įpilama ypatingai švarios HNO3 tiek, kad rūgšties koncentracija bandinyje būtų lygi 0,2.  Rinktuvai laikomi parą, o po to bandiniai supilami į kiekvienam laikikliui priskirtą butelį. Rinktuvai buvo sveriami su krituliais ir išpylus kritulių vandenį – iš masių skirtumo buvo įvertinamas kritulių tūris. Vėliau buteliai buvo dedami į šaldytuvą ir laikomi ne aukštesnėje kaip 5ºC temperatūroje. Panaudoti rinktuvai buvo ruošiami eilinei pamainai: dviem paroms pamerkiami į 5 HNO3 vandeninį tirpalą, po to trims paroms į 1 HNO3 vandeninį tirpalą, ir  praplaunami dejonizuotu vandeniu. Sunkiųjų metalų analizės kokybė užtikrinama naudojant etaloninius “Merck” firmos standartus.

Sunkieji metalai kritulių bandiniuose buvo analizuojami induktyviai susietos plazmos masių spektrometrijos metodu (Inductyvely coupled plasma mass spectrometry, ICP-MS), masių spektrometru “Element 2” pagal standartą LST EN ISO 17294:2004. Gyvsidabris buvo analizuojamas šaltų garų atominės absorbcijos spektrometrijos gyvsidabrio analizatoriumi GARDIS-5 (Cold vapour atomic absorbtion spectrometry, CVAAS) pagal standartą LST EN ISO 12846:2012.

Benz(a)pireno srautui į žemės paviršių įvertinimui suminiai atmosferos krituliai (sausos iškritos, lietus bei sniegas) buvo renkami į 5 litrų talpos 0.024m2 paviršiaus ploto polietileninį indą. Indas buvo keičiamas kas mėnesį. Suminės iškritos buvo filtruojamos per popierinį filtrą “Filtrak” (skirtas smulkiausioms nuosėdoms). Benz(a)pirenas buvo nustatomas skystoje (vandenyje) ir kietoje fazėse (filtre). Filtrai su kietomis nuosėdomis buvo džiovinami kambario temperatūroje (20oC), vėliau užpilami 25 ml n-heksenu ir paliekami mirkti 12÷15 val.  Benz(a)pireno ekstrakcija  iš nuosėdų buvo atliekama vibracijos aparatu, esant 8Hz dažnumui, 1 val. laikotarpyje. Gautas ekstraktas buvo chromatografiškai frakcionuojamas, o kiekybinė B(a)P analizė atlikta spektrofluorescensiniu metodu, skysto azoto temperatūroje (77oK), fluorescenciją sužadinant 298 nm bangos ilgio šviesa, o registruojant šviesos, kurios bangos ilgis lygus 403 nm, intensyvumą. Suminių iškritų filtratas buvo padalintas į kelias porcijas po 0.5 l. ir ekstrahuojamas 3 kartus 20-čia ml. n-hekseno. Metodikos procedūrą yra detaliai aprašytą straipsnyje [8].

Benz(a)pireno analizei spektrofluorescenciniu metodu buvo naudotas spektrometras DFS-12, kuris buvo kalibruotas paruoštais standartiniais benz(a)pireno tirpalais 1ng ml-1 ir 10 ng ml-1 (96% HPLC, Sigma, Vokietija) pagal standartą LST EN 15980:2011.

### TYRIMŲ REZULTATAI

Sunkiųjų metalų bei benz(a)pireno koncentracijos krituliuose vertės gautos 2019 m. Aukštaitijos ir Žemaitijos IM stotyse yra pateiktos 1 lentelėje. Iš lentelės matyti, kad Cr, Ni, As ir B(a)P koncentracijų krituliuose vertės didesnės Žemaitijos IM stotyje, o Pb, Zn,  Cu  ir Hg didesnės koncentracijų krituliuose vertės buvo registruotos Aukštaitijos IM stotyje. Tai galima paaiškinti kritulių nereguliarumu bei skirtingu oro masių pasiskirstymu pagal kryptis rytinėje (Aukštaitijos IMS) ir vakarinėje (Žemaitijos IMS) Lietuvos dalyje.

1 lentelė. Vidutinė mėnesinė sunkiųjų metalų ir benz(a)pireno koncentracija krituliuose.

| Metai, mėnuo | Pb | Zn | Cr | Ni | Cu | Cd | As | Hg | B(a)P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C, µg· l-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Žemaitijos IM stotis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 01 | 0,768 | 7,61 | 0,347 | 0,565 | 2,20 | 0,044 | 0,256 | 0,00306 | 0,00855 |
| 2019 02 | 1,53 | 22,3 | 0,762 | 2,626 | 4,83 | 0,097 | 0,163 | 0,00367 | 0,0127 |
| 2019 03 | 1,009 | 16,3 | 0,851 | 2,720 | 4,24 | 0,075 | 0,541 | 0,00343 | 0,01941 |
| 2019 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 05 | 1,087 | 24,9 | 0,519 | 1,76 | 3,84 | 0,120 | 0,076 | 0,00513 | 0,00674 |
| 2019 06 | 0,883 | 9,495 | 0,202 | 0,72 | 2,12 | 0,036 | 0,112 | 0,00720 | 0,0122 |
| 2019 07 | 0,233 | 6,72 | 0,103 | 1,24 | 1,41 | 0,024 | 0,117 | 0,0140 | 0,00446 |
| 2019 08 | 1,064 | 17,9 | 0,640 | 4,33 | 5,69 | 0,044 | 0,184 | 0,0174 | 0,0157 |
| 2019 09 | 0,508 | 7,15 | 0,193 | 0,696 | 2,15 | 0,023 | 0,198 | 0,0165 | 0,00831 |
| 2019 10 | 0,771 | 9,02 | 0,133 | 0,281 | 1,66 | 0,041 | 0,385 | 0,00667 | 0,0106 |
| 2019 11 | 0,558 | 6,79 | 0,138 | 0,551 | 2,200 | 0,031 | 0,192 | 0,00573 | 0,0158 |
| 2019 12 | 0,643 | 8,46 | 0,083 | 0,397 | 1,54 | 0,028 | 0,321 | 0,0107 | 0,00802 |
| Vidurkis* | 0,759 | 11,1 | 0,314 | 1,13 | 2,57 | 0,048 | 0,251 | 0,0083 | 0,0107 |
| Aukštaitijos IM stotis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 01 | 1,69 | 24,0 | 0,228 | 0,524 | 18,09 | 0,066 | 0,152 | 0,0159 | 0,00991 |
| 2019 02 | 5,18 | 36,9 | 0,712 | 1,76 | 11,13 | 0,096 | 0,122 | 0,0146 | 0,00793 |
| 2019 03 | 1,036 | 13,5 | 0,136 | 0,267 | 6,20 | 0,035 | 0,089 | 0,0098 | 0,0125 |
| 2019 04 | 0,750 | 15,4 | 0,123 | 0,169 | 4,77 | 0,025 | 0,033 | 0,0465 | 0,0177 |
| 2019 05 | 1,54 | 19,7 | 0,191 | 0,418 | 7,42 | 0,054 | 0,054 | 0,0149 | 0,00350 |
| 2019 06 | 1,23 | 59,0 | 0,260 | 1,44 | 10,24 | 0,072 | 0,067 | 0,0125 | 0,00592 |
| 2019 07 | 0,73 | 24,3 | 0,128 | 0,364 | 4,76 | 0,030 | 0,030 | 0,0095 | 0,00507 |
| 2019 08 | 0,937 | 16,6 | 0,143 | 0,453 | 4,14 | 0,045 | 0,093 | 0,0140 | 0,00657 |
| 2019 09 | 0,907 | 31,3 | 0,163 | 0,851 | 5,23 | 0,030 | 0,083 | 0,00356 | 0,00985 |
| 2019 10 | 0,989 | 36,5 | 0,194 | 0,668 | 9,40 | 0,068 | 0,097 | 0,0143 | 0,01045 |
| 2019 11 | 1,18 | 45,8 | 0,252 | 0,671 | 5,79 | 0,072 | 0,146 | 0,0120 | 0,01053 |
| 2019 12 | 2,25 | 53,0 | 0,227 | 0,667 | 9,47 | 0,074 | 0,108 | 0,0163 | 0,01303 |
| Vidurkis* | 1,28 | 30,6 | 0,198 | 0,611 | 7,73 | 0,0533 | 0,0902 | 0,0129 | 0,0087 |

*vidurkiai skaičiuoti atsižvelgiant į kritulių kiekius.

Teršalų įtaką žemės ekosistemai svarbiau yra vertinti pagal iškritusį su krituliais sunkiųjų metalų kiekį. 2 lentelėje yra pateikti kritulių kiekiai ir su krituliais ant žemės paviršiaus iškritę sunkiųjų metalų kiekiai per mėnesį. Kritulių kiekiai buvo įvertinti dalinant inde surinkto kritulių tūrio vertę iš piltuvo viršutinės dalies ploto skaitinės vertės.

Iš duomenų pateiktų 2 lentelėje matyti, kad iškritusių su krituliais Cr, Ni, Cd, As ir B(a)P kiekių vertės didesnės Žemaitijos IM stotyje. 2019 m. bendras iškritusio su krituliais Hg kiekis Žemaitijos ir Aukštaitijos IM stotyse buvo panašus. Aukštaitijos IM stotyje nustatyti didesni Pb, Zn ir Cu, iškritusių su krituliais, kiekiai į kvadratinį metrą per mėnesį. Tai iš dalies irgi galima paaiškinti kritulių nereguliarumu. Rytinėje Lietuvos dalyje, kuri toliau jūros, kritulių iškrito mažiau negu vakarinėje Lietuvos dalyje.

2 lentelė. Kritulių kiekiai ir sunkiųjų metalų ir benz(a)pireno, iškritusių su krituliais, kiekiai į kvadratinį metrą per mėnesį.

| Metai, mėnuo | h, mm | Pb | Zn | Cr | Ni | Cu | Cd | As | Hg | B(a)P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iškritęs kiekis, µg·m-2mėn.-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Žemaitijos IM stotis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 01 | 106,8 | 82,0 | 813 | 37,0 | 60,3 | 234 | 4,70 | 27,4 | 0,327 | 0,913 |
| 2019 02 | 49,6 | 50,1 | 1104 | 37,8 | 130 | 239 | 4,79 | 8,07 | 0,182 | 0,63 |
| 2019 03 | 77,4 | 78,1 | 1262 | 65,9 | 210 | 328 | 5,82 | 41,9 | 0,266 | 1,50 |
| 2019 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 05 | 69,8 | 61,6 | 1735 | 36,2 | 123 | 267 | 8,38 | 5,3 | 0,358 | 0,47 |
| 2019 06 | 35,8 | 8,3 | 340 | 7,2 | 25,9 | 75,9 | 1,28 | 4,02 | 0,258 | 0,439 |
| 2019 07 | 78,4 | 83,4 | 526 | 8,1 | 97,2 | 110 | 1,88 | 9,17 | 1,097 | 0,35 |
| 2019 08 | 31,4 | 16,0 | 560 | 20,1 | 136 | 178 | 1,40 | 5,79 | 0,546 | 0,493 |
| 2019 09 | 122,3 | 94,4 | 875 | 23,6 | 85,1 | 263 | 2,83 | 24,2 | 2,017 | 1,02 |
| 2019 10 | 144,1 | 80,4 | 1300 | 19,2 | 40,5 | 238 | 5,87 | 55,4 | 0,963 | 1,53 |
| 2019 11 | 92,0 | 59,2 | 624 | 12,7 | 50,7 | 202 | 2,85 | 17,7 | 0,527 | 1,45 |
| 2019 12 | 59,8 | 38,5 | 505 | 5,0 | 23,7 | 91,8 | 1,68 | 19,2 | 0,641 | 0,48 |
| Σ= | 867,5 | 651,9 | 9649 | 272,8 | 983,4 | 2232 | 41,5 | 218,1 | 7,18 | 9,28 |
| Aukštaitijos IM stotis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 01 | 58,3 | 98,4 | 1399 | 13,3 | 30,6 | 1054 | 3,87 | 8,85 | 0,928 | 0,578 |
| 2019 02 | 16,9 | 87,4 | 623 | 12,0 | 29,7 | 187 | 1,61 | 2,06 | 0,247 | 0,134 |
| 2019 03 | 34,7 | 36,0 | 469 | 4,7 | 9,3 | 215 | 1,21 | 3,07 | 0,341 | 0,436 |
| 2019 04 | 11,8 | 8,9 | 182 | 1,5 | 2,0 | 56,4 | 0,29 | 0,39 | 0,550 | 0,209 |
| 2019 05 | 43,2 | 66,5 | 852 | 8,2 | 18,0 | 320 | 2,31 | 2,34 | 0,645 | 0,151 |
| 2019 06 | 27,3 | 33,5 | 1612 | 7,1 | 39,2 | 279 | 1,96 | 1,82 | 0,342 | 0,162 |
| 2019 07 | 93,4 | 67,9 | 2270 | 12,0 | 34,0 | 444 | 2,77 | 2,81 | 0,890 | 0,473 |
| 2019 08 | 83,6 | 78,3 | 1389 | 11,9 | 37,9 | 346 | 3,77 | 7,81 | 1,169 | 0,550 |
| 2019 09 | 61,1 | 55,4 | 1910 | 10,0 | 52,0 | 319 | 1,86 | 5,07 | 0,218 | 0,602 |
| 2019 10 | 76,6 | 75,8 | 2799 | 14,8 | 51,2 | 720 | 5,23 | 7,43 | 1,10 | 0,801 |
| 2019 11 | 57,0 | 67,3 | 2608 | 14,4 | 38,2 | 329 | 4,12 | 8,31 | 0,686 | 0,599 |
| 2019 12 | 49,9 | 112,4 | 2645 | 11,3 | 33,3 | 472 | 3,69 | 5,40 | 0,815 | 0,650 |
| Σ= | 613,9 | 788 | 18763 | 121,3 | 375,3 | 4747 | 32,69 | 55,34 | 7,93 | 5,34 |

Sunkiųjų metalų bei benz(a)pireno kiekiai, iškritę ant žemės paviršiaus, į kvadratinį metrą per parą pateikti 2a lentelėje. Duomenys pateikti atsižvelgiant į dienų skaičių mėnesyje.

2a lentelė. Sunkiųjų metalų bei benz(a)pireno kiekiai, iškritę ant žemės paviršiaus, į kvadratinį metrą per parą.

| Metai, mėnuo | h, mm | Pb | Zn | Cr | Ni | Cu | Cd | As | Hg | B(a)P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iškritęs kiekis, g·m-2para-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Žemaitijos IM stotis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 01 | 3,45 | 2,65 | 26,25 | 1,19 | 1,95 | 7,58 | 0,152 | 0,883 | 0,0105 | 0,0295 |
| 2019 02 | 1,77 | 1,79 | 39,45 | 1,35 | 4,65 | 8,55 | 0,171 | 0,288 | 0,0065 | 0,0225 |
| 2019 03 | 2,50 | 2,52 | 40,74 | 2,13 | 6,79 | 10,59 | 0,188 | 1,35 | 0,0086 | 0,0485 |
| 2019 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 05 | 2,25 | 1,99 | 55,97 | 1,17 | 3,97 | 8,64 | 0,270 | 0,171 | 0,0116 | 0,0152 |
| 2019 06 | 1,20 | 0,28 | 11,35 | 0,24 | 0,86 | 2,53 | 0,043 | 0,134 | 0,0086 | 0,0146 |
| 2019 07 | 2,53 | 2,69 | 17,0 | 0,26 | 3,14 | 3,57 | 0,061 | 0,296 | 0,0354 | 0,0113 |
| 2019 08 | 1,013 | 0,52 | 18,1 | 0,65 | 4,39 | 5,77 | 0,045 | 0,187 | 0,0176 | 0,0159 |
| 2019 09 | 4,08 | 3,15 | 29,2 | 0,79 | 2,84 | 8,78 | 0,094 | 0,807 | 0,0672 | 0,0339 |
| 2019 10 | 4,65 | 2,59 | 42,0 | 0,62 | 1,31 | 7,71 | 0,189 | 1,79 | 0,0321 | 0,0494 |
| 2019 11 | 3,07 | 1,97 | 20,8 | 0,42 | 1,69 | 6,75 | 0,095 | 0,590 | 0,0176 | 0,0484 |
| 2019 12 | 1,93 | 1,24 | 16,31 | 0,16 | 0,7657 | 2,96 | 0,054 | 0,618 | 0,0207 | 0,0155 |
| Vidurkis | 2,58 | 1,94 | 28,8 | 0,82 | 2,94 | 6,67 | 0,124 | 0,787 | 0,021 | 0,028 |
| Aukštaitijos IM stotis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 01 | 1,88 | 3,17 | 45,2 | 0,429 | 0,986 | 34,0 | 0,125 | 0,286 | 0,0299 | 0,0186 |
| 2019 02 | 0,60 | 3,12 | 22,3 | 0,429 | 1,06 | 6,71 | 0,058 | 0,0735 | 0,0088 | 0,0048 |
| 2019 03 | 1,12 | 1,16 | 15,2 | 0,152 | 0,299 | 6,94 | 0,039 | 0,0992 | 0,0110 | 0,0141 |
| 2019 04 | 0,39 | 0,30 | 6,07 | 0,049 | 0,066 | 1,88 | 0,0097 | 0,0129 | 0,0183 | 0,0070 |
| 2019 05 | 1,39 | 2,15 | 27,5 | 0,266 | 0,582 | 10,3 | 0,0747 | 0,0753 | 0,0208 | 0,0049 |
| 2019 06 | 0,91 | 1,12 | 53,7 | 0,236 | 1,31 | 9,32 | 0,0652 | 0,0606 | 0,0114 | 0,0054 |
| 2019 07 | 3,01 | 2,19 | 73,2 | 0,387 | 1,10 | 14,3 | 0,0894 | 0,0906 | 0,0287 | 0,0153 |
| 2019 08 | 2,70 | 2,53 | 44,8 | 0,385 | 1,22 | 11,2 | 0,122 | 0,252 | 0,0377 | 0,0177 |
| 2019 09 | 2,04 | 1,85 | 63,7 | 0,332 | 1,73 | 10,6 | 0,062 | 0,169 | 0,0073 | 0,0201 |
| 2019 10 | 2,47 | 2,45 | 90,3 | 0,479 | 1,65 | 23,2 | 0,169 | 0,240 | 0,0354 | 0,0258 |
| 2019 11 | 1,90 | 2,24 | 87,0 | 0,479 | 1,27 | 11,0 | 0,137 | 0,277 | 0,0229 | 0,0200 |
| 2019 12 | 1,61 | 3,63 | 85,3 | 0,365 | 1,07 | 15,3 | 0,119 | 0,174 | 0,0263 | 0,0210 |
| Vidurkis | 1,67 | 2,16 | 51,2 | 0,33 | 1,03 | 12,91 | 0,089 | 0,151 | 0,0215 | 0,0146 |

Koreliacijos tarp mėnesinių kritulių kiekių ir vidutinės mėnesinės sunkiųjų metalų bei benz(a)pireno koncentracijos krituliuose koeficientų vertės pateiktos 3 lentelėje. Daugumai metalų koreliacinio ryšio nėra dėl oro masių pernašų bei kritulių nereguliarumo.

3 lentelė. Koreliacijos tarp mėnesinių kritulių kiekių ir vidutinės mėnesinės sunkiųjų metalų bei benz(a)pireno koncentracijos krituliuose koeficientų vertės.

| Elementas | Pb | Zn | Cr | Ni | Cu | Cd | As | Hg | B(a)P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žemaitijos IMS | -0,451 | -0,473 | -0,403 | -0,592 | -0,537 | -0,257 | 0,359 | -0,103 | -0,244 |
| Aukštaitijos IMS | -0,442 | -0,111 | -0,437 | -0,348 | -0,175 | -0,218 | 0,041 | -0,504 | -0,391 |

Koreliacijos tarp mėnesinių kritulių kiekių ir vidutinių mėnesinių sunkiųjų metalų bei benz(a)pireno kiekių, iškritusių ant žemės paviršiaus į kvadratinį metrą per mėnesį koeficientų vertės pateiktos 4 lentelėje. Iš lentelės matyti, kad daugeliui elementų  iškritę kiekiai didesni esant didesniems kritulių kiekiams.

4 lentelė. Koreliacijos tarp mėnesinių kritulių kiekių ir vidutinių mėnesinių sunkiųjų metalų bei benz(a)pireno kiekių, iškritusių ant žemės paviršiaus į kvadratinį metrą per mėnesį.

| Elementas | Pb | Zn | Cr | Ni | Cu | Cd | As | Hg | B(a)P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žemaitijos IMS | 0,832 | 0,349 | 0,091 | -0,227 | 0,449 | 0,363 | 0,769 | 0,566 | 0,683 |
| Aukštaitijos IMS | 0,437 | 0,672 | 0,660 | 0,598 | 0,520 | 0,707 | 0,627 | 0,714 | 0,716 |

Šiose ir kitose lentelėse tamsiau pažymėtos vertės rodo patikimesnį nei 95% koreliacinį ryšį ( r > 0,576, kai n = 12).

5 ir 6 lentelėse yra pateiktos tarpusavio koreliacijos koeficientų vertės tarp sunkiųjų metalų bei benz(a)pireno koncentracijos krituliuose bei iškritusių su krituliais sunkiųjų metalų kiekiuose.

5 lentelė. Koreliacijos koeficientų tarp sunkiųjų metalų bei benz(a)pireno koncentracijos krituliuose vertės.

| Žemaitijos IMS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pb | Zn | Cr |  | Ni | Cu | Cd | As | Hg | B(a)P |  |
| Pb | 1,000 | 0,846 | 0,809 |  | 0,600 | 0,798 | 0,781 | 0,027 | -0,443 | 0,444 |  |
| Zn |  | 1,000 | 0,811 |  | 0,706 | 0,835 | 0,925 | -0,137 | -0,258 | 0,226 |  |
| Cr |  |  | 1,000 |  | 0,826 | 0,909 | 0,733 | 0,229 | -0,302 | 0,570 |  |
| Ni |  |  |  |  | 1,000 | 0,937 | 0,448 | 0,002 | 0,195 | 0,498 |  |
| Cu |  |  |  |  |  | 1,000 | 0,637 | -0,004 | -0,033 | 0,560 |  |
| Cd |  |  |  |  |  |  | 1,000 | -0,073 | -0,544 | 0,127 |  |
| As |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 | -0,272 | 0,491 |  |
| Hg |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 | -0,249 |  |
| B(a)P |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
| Aukštaitijos IMS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pb | Zn | Cr | Ni |  | Cu | Cd | As | Hg |  | B(a)P |
| Pb | 1,000 | 0,265 | 0,958 | 0,717 |  | 0,438 | 0,726 | 0,410 | -0,057 |  | -0,109 |
| Zn |  | 1,000 | 0,355 | 0,658 |  | 0,276 | 0,672 | 0,310 | -0,258 |  | -0,085 |
| Cr |  |  | 1,000 | 0,833 |  | 0,409 | 0,766 | 0,425 | -0,097 |  | -0,164 |
| Ni |  |  |  | 1,000 |  | 0,363 | 0,724 | 0,305 | -0,303 |  | -0,307 |
| Cu |  |  |  |  |  | 1,000 | 0,622 | 0,578 | -0,064 |  | -0,048 |
| Cd |  |  |  |  |  |  | 1,000 | 0,665 | -0,196 |  | -0,196 |
| As |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 | -0,315 |  | 0,107 |
| Hg |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  | 0,613 |
| B(a)P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |

6 lentelė. Koreliacijos koeficientų tarp kritulių, iškritusių su krituliais sunkiųjų metalų bei benz(a)pireno kiekių vertės.

| Žemaitijos IMS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | h | Pb | Zn | Cr | Ni | Cu | Cd | As | Hg | B(a)P |
| h | 1,000 | 0,832 | 0,349 | 0,091 | -0,227 | 0,449 | 0,363 | 0,769 | 0,566 | 0,683 |
| Pb |  | 1,000 | 0,450 | 0,367 | 0,179 | 0,583 | 0,456 | 0,580 | 0,515 | 0,506 |
| Zn |  |  | 1,000 | 0,675 | 0,477 | 0,798 | 0,968 | 0,358 | -0,101 | 0,329 |
| Cr |  |  |  | 1,000 | 0,801 | 0,857 | 0,690 | 0,343 | -0,316 | 0,398 |
| Ni |  |  |  |  | 1,000 | 0,639 | 0,397 | 0,012 | -0,189 | 0,106 |
| Cu |  |  |  |  |  | 1,000 | 0,766 | 0,494 | 0,026 | 0,624 |
| Cd |  |  |  |  |  |  | 1,000 | 0,367 | -0,244 | 0,349 |
| As |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 | 0,214 | 0,828 |
| Hg |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 | 0,115 |
| B(a)P |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |
| Aukštaitijos IMS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h | Pb | Zn | Cr | Ni | Cu | Cd | As | Hg | B(a)P |
| h | 1,000 | 0,437 | 0,672 | 0,660 | 0,598 | 0,520 | 0,707 | 0,627 | 0,714 | 0,716 |
| Pb |  | 1,000 | 0,499 | 0,803 | 0,452 | 0,621 | 0,692 | 0,602 | 0,468 | 0,461 |
| Zn |  |  | 1,000 | 0,730 | 0,786 | 0,469 | 0,794 | 0,595 | 0,460 | 0,746 |
| Cr |  |  |  | 1,000 | 0,757 | 0,636 | 0,865 | 0,761 | 0,517 | 0,609 |
| Ni |  |  |  |  | 1,000 | 0,415 | 0,654 | 0,568 | 0,228 | 0,577 |
| Cu |  |  |  |  |  | 1,000 | 0,724 | 0,704 | 0,595 | 0,597 |
| Cd |  |  |  |  |  |  | 1,000 | 0,854 | 0,771 | 0,758 |
| As |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 | 0,621 | 0,814 |
| Hg |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 | 0,574 |
| B(a)P |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |

Tamsiau pažymėtos vertės lentelėse rodo patikimesnį nei 95% koreliacinį ryšį.

Išplovimo intensyvumas priklauso nuo aerozolio dalelių dydžio [11], metalai aerozolio dalelėse pasiskirstę nevienodai, todėl ir koreliacinis ryšys tarp elementų koncentracijos pakinta, jei lyginame koncentraciją ore ir iškritose.

Koreliacijos koeficientai atskirai paimtų vienerių metų eigai yra skirtingi, todėl apie patikimesnį koreliacinį ryšį galima spręsti tik iš ilgamečių stebėjimų [12].

1 paveiksle pateikta sunkiųjų metalų bei benz(a)pireno koncentracijos krituliuose metinė eiga, o 2 paveiksle  pateikta sunkiųjų metalų bei benz(a)pireno kiekių į m2 per mėnesį, iškritusių su krituliais, metinė eiga.

Matyti, kad atskiriems elementams sunkiųjų metalų koncentracijos krituliuose mėnesinės vertės išsidėsčiusios gana netolygiai tiek laiko, tiek ir stočių atžvilgiu, kai, tuo tarpu, toks nesutapimas tarp sunkiųjų metalų kiekių, iškritusių į m2 per mėnesį yra šiek tiek mažesnis. Lemiamą įtaką žemės paviršiaus apkrovai sunkiaisiais metalais turi krituliai, o tai rodo ir darbo [13] duomenys.

Pav.1. Vidutinė mėnesinė Pb, Zn, Cr, Ni, Cu, Cd, As, Hg ir B(a)P koncentracija (C, g·l-1) krituliuose Žemaitijos ir Aukštaitijos integruoto monitorinio stotyse 2019 m.

Pav. 2. Iškritę Pb, Zn, Cr, Ni, Cu, Cd, As, Hg ir B(a)P mėnesiniai kiekiai bei kritulių kiekiai (mm) į žemės paviršiaus kvadratinį metrą Žemaitijos ir Aukštaitijos integruoto monitorinio stotyse 2019 m.

Kaip matoma iš atliktų tyrimų rezultatų benz(a)pireno koncentracija krituliuose kito intervale nuo 0,0035µg l-1 iki 0,0177 µg l-1 Aukštaitijos IMS ir nuo 0,0044µg l-1 iki 0,0194µg l-1 Žemaitijos IMS. Benz(a)pireno srautas i žemės paviršių 2019 m. kito nuo 0,134 µg m-2 mėn.-1 iki 0,801 µg m-2 mėn.-1 Aukštaitijos IMS ir nuo 0,35 µg m-2mėn-1 iki 1,53 µg m-2mėn-1 Žemaitijos IMS.

Abejose stotyse buvo išreikštas benz(a)pireno koncentracijos krituliuose kaitos sezoniškumas: mažiausias jo srautas į žemės paviršių buvo nustatytas vasaros metu (gegužės-rugsėjo mėnesiais), o didžiausias žiemos metu (spalio-balandžio mėnesiais), kas yra susiję su policiklinių aromatinių angliavandenilių (PAA) taršos šaltinių suintensyvėjimu kūrenimo sezono metu. Benz(a)pireno srauto į žemės paviršių kaita priklausomai nuo sezoniškumo yra pateikta 7 lentelėje. Matoma, kad Žemaitijos IMS benz(a)pireno mėnesinis srautas, o tuo pačiu ir žemės paviršiaus apkrova dėl namų šildymo šalto sezono metu yra padidėjusi apie 48 %, o Aukštaitijos IMS tik apie 23 %, kas rodo tų stočių neadekvatų išsidėstymą policikliniu aromatinių angliavandenilių taršos šaltinių atžvilgiu. Matyti, kad Žemaitijos IMS yra pakankamai intensyviai įtakojama įvairių taršos šaltinių, net ir šiltojo sezono metu.

7 lentele. Benz(a)pireno srautas į žemės paviršių ( µg.m-2mėn-1) šaltu ir šiltu metų periodu.

| Šaltas periodas (spalis - balandis) |  | Šiltas periodas (gegužė - rugsėjis) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aukštaitijos IMS | Žemaitijos IMS | Aukštaitijos IMS | Žemaitijos IMS |
| 0.487±0.242 | 1.085±0.471 | 0.388±0.215 | 0.554±0.264 |

Nagrinėjant benz(a)pireno išsivalymo iš atmosferos dėsningumus, reikia pabrėžti, kad PAA yra aerozoliniai, atmosferoje susiję su dalelėmis mažesnėmis nei 1µm, be to, aerozoliniai PAA yra praktiškai netirpūs vandenyje. Atliktas B(a)P iškritų tyrimas Preilos foninių tyrimų stotyje parodė, kad atmosferos kritulių kiekis neturi esminės įtakos benz(a)pireno srauto į žemės paviršių intensyvumui, išskyrus liūtinį lietų ir sniegą [10].

Ankstesnių 2006÷2018 m. ir 2019 m. tyrimo duomenų palyginimas pateiktas 8 lentelėje. Lyginant Žemės paviršiaus apkrovą benz(a)pirenu ir sunkiaisiais metalais 2006÷2018 ir 2019 metais, pastebėta bendra abiems stotims tolimesnė Pb mažėjimo tendencija. Pastebėtas žymus Ni, Cu bei Cd koncentracijos kritulių vandenyje bei sraute į žemės paviršių sumažėjimas Žemaitijos IMS. Žemės paviršiaus apkrovos kitais elementais pokyčiai nereguliarūs – panašūs arba kiekvienai stočiai skirtingi ir neturi bendros abiem stotims tendencijos. Apkrovos dydis priklauso tiek nuo elementų koncentracijos ore, tiek ir nuo kritulių kiekio, kuris yra labai nereguliarus, todėl ir apie patikimas tendencijas sunku spręsti iš šio stebėjimų laikotarpio.

8 lentelė. 2006÷2018 m. ir 2019 m. tyrimo duomenų palyginimas.

|  | Vidutinė koncentracija krituliuose, µg l-1 |  |  |  | Vidutiniai mėnesiniai iškritę kiekiai, µg m-2 mėn.-1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Žemaitijos IMS |  | Aukštaitijos IMS |  | Žemaitijos IMS |  | Aukštaitijos IMS |  |
|  | 2006/17 m. | 2019 m. | 2006/17 m. | 2019 m. | 2006/17 m. | 2019 m. | 2006/17 m. | 2019 m. |
| Pb | 4.51 | 0.823 | 2.44 | 1.53 | 386 | 59.27 | 127 | 65.67 |
| Zn | 36.5 | 12.4 | 27.3 | 31.34 | 3145 | 877.25 | 1498 | 1563 |
| Cr | 0.522 | 0.361 | 0.374 | 0.230 | 43.9 | 24.80 | 19.54 | 10.1 |
| Ni | 3.44 | 1.45 | 0.825 | 0.687 | 294 | 89.40 | 44.22 | 31.3 |
| Cu | 6.21 | 2.90 | 3.35 | 8.053 | 535 | 202.92 | 183 | 395 |
| Cd | 0.144 | 0.051 | 0.10 | 0.055 | 12.3 | 3.77 | 5.27 | 2.72 |
| As | 0.687 | 0.231 | 0.308 | 0.089 | 55.2 | 19.83 | 16.8 | 4.61 |
| Hg | 0.009 | 0.0085 | 0.010 | 0.0153 | 0.713 | 0.653 | 0.557 | 0.661 |
| B(a)P | 0.013 | 0.011 | 0.015 | 0.0094 | 0.624 | 0.843 | 0.334 | 0.445 |

### IŠVADOS

Žemės paviršiaus apkrova Cr, Ni, Cd, As ir B(a)P buvo didesnė vakarinėje Lietuvos dalyje (Žemaitijos IMS) nei rytinėje Lietuvos dalyje (Aukštaitijos IMS). Rytinėje Lietuvos dalyje 2019 m. nustatyti didesni Pb, Zn ir Cu, iškritusių su krituliais, kiekiai į kvadratinį metrą per mėnesį. Pagrindinė priežastis – didelė oro masių trajektorijų kaita bei kritulių nereguliarumas.

Tyrimo metu nustatyta, kad benz(a)pireno srautas i žemės paviršių 2019 m. kito nuo 0,134 µg m-2 mėn.-1 iki 0,801 µg m-2 mėn.-1 Aukštaitijos IMS ir nuo 0,35 µg m-2mėn-1 iki 1,53  µg m- 2mėn-1 Žemaitijos IMS. Žemaitijos IMS benz(a)pireno srautas į žemės paviršių turėjo labiau išreikštą sezoninę kaitą. Benz(a)pireno koncentracija krituliuose ir jo srautas į žemės paviršių buvo didesnis Žemaitijos IMS, kas rodo intensyvesnių benz(a)pireno šaltinių įtaką šios stoties aplinkai.

Lyginant Žemės paviršiaus apkrovą benz(a)pirenu ir sunkiaisiais metalais 2006÷2018 ir 2019 metais pastebėta bendra abiems stotims tolimesnė Pb mažėjimo tendencija. Pastebėtas ir žymus Ni, Cu bei Cd koncentracijos kritulių vandenyje bei sraute į žemės paviršių sumažėjimas Žemaitijos IMS. Žemės paviršiaus apkrovos kitais elementais pokyčiai nereguliarūs.

REKOMENDACIJA

Atsižvelgiant į sunkiųjų metalų ir benz(a)pireno atliktus tyrimus Žemaitijos ir Aukštaitijos integruoto monitoringo stotyse 2006-2019 m. bei siekiant patikimai nustatyti taršos kitimo tendencijas rekomenduojame juos tęsti abiejose stotyse analizuojant šiuos teršalus tiek atmosferos iškritose, tiek ir ore, nes abi stotys yra skirtingose Lietuvos dalyse ir abi vietovės dažnai yra įtakojamos skirtingų taršos šaltinių bei meteorologinių sąlygų.

### LITERATŪRA

- D.Čeburnis. (1999) Atmospheric trace metal deposition in Lithuania: metods and estimation // Ed. D. A. Lovejoy. Heavy Metals in the Environment: an Integrated Approach, Vilnius, Lithuania, 5-15.

- D.Čeburnis, D.Valiulis, J.Šakalys. (1999) The influence of local processes on trace metal concentrations in long-range transported air masses. Environmental and Chemical Physics, (Vilnius), 21 (1), 31-36.

- Čeburnis D., Ruhling A. and  Kvietkus K. (1997) Extended study of atmospheric heavy metal deposition in Lithuania based on moss analysis. Environmental Monitoring & Assessment, 47, 135-152.

- J.Šakalys, K.Kvietkus, J.Sucharova, I.Suchara, D.Valiulis. (2009) Changes in total concentrations and assessed background concentrations of heavy metals in moss in Lithuania and the Czech Republic between 1995 and 2005. Chemosphere, Vol. 76(1), 91-97.

- P.Schuster, D.Krabbenhoft, D.Naftz et al. (2002) Atmospheric mercury deposition during the last 270 years: a Glacial ice core record of natural and anthropogenic sources.

- A.Milukaite, L. Griciute, 2004. Differential assessment of population health risk due to appearance of polycyclic aromatic hydrocarbons in the human environment and meal. Fresenius Environmental Bulletin, 13, p. 21-24.

- A.Milukaite, 2006. Long-term trends of benzo(a)pyrene concentration on the eastern coast of the Baltic Sea. Atmospheric Environment,  40, 2046-2057.

- Milukaitė. Flux of benzo(a)pyrene to the ground surface and its distribution in the ecosystem. - J. Water, Air and Soil Pollution, 1998, 105, p. 471-480.

- Shatalov V., Malanichev A., Vulykh N., Berg T., Mano S., 2001. Assessment of POPs transport and accumulation in the environment. EMEP Report 2001/4. Meteorological synthesizing centre-East, Moscow.

- Milukaitė, A. Mikelinskienė, 1999. The influence of meteorological and physico-chemical factors on benzo(a)pyrene washout from the atmosphere.- Proceedings of EUROTRAC Symposium'98, Garmisch-Partenkirchen, Germany, p. 390-394 .

- J.Šakalys, J.Švedkauskaitė and D.Valiulis. (2003) Estimation of heavy metal wach-out from the atmosphere. Environmental and Chemical Physics (Vilnius), 25 (1), 16-22.

- K.Kvietkus, J.Šakalys and D.Valiulis. (2011) Trends of atmospheric heavy metal deposition in Lithuania. Lithuanian Journal of Physics (Vilnius), Vol. 51, No. 4. 306-316.

- Šakalys J., Kvietkus K.  and  Valiulis D. (2004). Variation tendencies of heavy metal concentration in the air and precipitation. Environmental and Chemical Physics, 26, 2, 61-67.