Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių

4 priedas

PARAIŠKA

TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS

LEIDIMUI Nr. (11.2)-30-124A/2008/T-KL.1-4/2014 PAKEISTI

[3] [0] [2] [9] [0] [1] [3] [5] [2]

(Juridinio asmens kodas)

UAB “RUVIS” registruota: Dūkšto kelias 7, Karlų k., Visagino sav.

Tel: +370 659 22367, el. paštas: ruvisvilnius@gmail.com

(Veiklos vykdytojo, teikiančio Paraišką, pavadinimas, jo adresas, telefono, fakso Nr., elektroninio pašto adresas)

UAB “RUVIS” Minijos g. 180, LT-93269 Klaipėda, tel. +370 659 22367

_

(Ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas, telefonas)

UAB „RUVIS“ direktorė galina Laurinaitienė,

tel: +370 659 22367, el. paštas: ruvisvilnius@gmail.com

_

(kontaktinio asmens duomenys, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

PARAIŠKOS RENGIMO IR DUOMENŲ KEITIMO PAAIŠKINIMAS

Ši UAB „RUVIS“ paraiška Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui gauti parengta atsižvelgiant į Aplinkos apsaugos agentūros 2021-05-042 atrankos išvadą dėl UAB „RUVIS“ planuojamos ūkinės veiklos – metalo laužo ir atliekų tvarkymo, adresu Minijos g. 180, Klaipėdos m., poveikio aplinkai vertinimo Nr. (30.1)-A4(e)-5477 ir atsižvelgiant į Aplinkos apsaugos agentūros 2021-07-31 sprendime Nr. (30.1)-A4E-6719 nurodytas pastabas.

I. BENDRO POBŪDŽIO INFORMACIJA

1. Informacija apie vietos sąlygas: įrenginio eksploatavimo vieta, trumpa vietovės charakteristika.

Veiklą numatoma vykdyti pramoninėje Klaipėdos miesto dalyje - AB “Vakarų laivų gamykla” komplekso teritorijoje, Minijos g. 180, Klaipėda, kurios tikslinė naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos (žr. 1. pav.). Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-05-24 sprendimu Nr. T2-160 „Dėl žemės sklypo Minijos g. 180 detaliojo plano patvirtinimo“ PŪV teritorijai buvo patvirtintas žemės sklypo, Minijos g. 180, Klaipėda, detalusis planas, kuris nustatė valstybinės 1076,9886 ha uosto žemės sklypo, unikalus Nr. 2101-0010-0001, naudojimo reglamentą – nustatytas naudojimo būdas ir kiti naudojimo reglamentai daliai žemės sklypo – 45,8851 ha. PŪV teritorijai nėra patvirtinta kitų teritorijų planavimo dokumentų, keičiančių esamą žemės naudojimo pagrindinę tikslinę paskirtį, naudojimo būdą ir pobūdį. Žemės sklypui, kuriame numatoma PŪV, nustatyta bendra teritorijai sanitarinės apsaugos zona (SAZ) – 100 m, prie šiaurinio sklypo ribos – 80 m. Suplanuotos ir esamos gyvenamosios teritorijos randasi už uosto sanitarinės zonos ribos, todėl nei viena gyvenamosios ar visuomeninės paskirties esama ar planuojama teritorija nepatenka į PŪV vietos sanitarinės apsaugos zonos ribas. Į PŪV teritoriją nepatenka gretimuose žemės sklypuose nustatytos (ir įteisintos) sanitarinės apsaugos zonos, todėl SAZ režimai PŪV vietai nebus taikomi. PŪV teritorijoje, Minijos g. 180, Klaipėda, nėra įregistruotų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų. Arčiausiose PŪV vietai gretimose teritorijose yra įregistruotos kelios specialiosios naudojimo sąlygos su nustatytomis sanitarinėmis apsaugos zonomis, kurios nepersidengia su PŪV vieta.

Veiklą numatoma vykdyti 8495,29 m2 ploto atviroje aikštelėje, kuri bus naudojama metalų laužo krovai, tvarkymui ir laikymui. Aikštelėje numatoma vykdyti metalo laužo ir metalų turinčių atliekų apdorojimą ir susidarančių bei atgabenamų atliekų laikymą. Tarp metalų laužo kaupų paliekamos 10-15 m pločio pravažos transporto, krovos įrangos pravažiavimui ir manevravimui, kas užtikrina pakankamą plotą veiklavietės aptarnavimui. Aikštelė pilnai įrengta ir pajungta prie teritorijoje esančių elektros, vandentiekio, lietaus nuotekų tinklų, ir transporto (geležinkelio ir atutotransporto) susisiekimo sistemos. Nauja pastatų ar statinių statyba nenumatoma, pastatai nebus naudojami. Aikštelė padengta nelaidžia skysčiams geros būklės betono plokščių sandaria danga o tarpai tarp jų yra užpildyti vientiso betono skiediniu, kas užtikrina, kad ant aikštelės susidarančios paviršinės nuotekos nepatektų į aplinką, o būtų nukreiptos į paviršinių nuotekų surinkimo latakus.

Veiklavietė yra AB ,,Vakarų laivų gamykla“ komplekso teritorijoje - pietinėje Klaipėdos miesto dalyje, Minijos g. 180, Klaipėda. Atliekos tvarkomos ir sandėliuojamos vienoje atviroje aikštelėje.

1. Pav. Veiklavietės vietos išsidėstymas AB „VLG“ teritorijos plane

Šaltinis: www.geoportal.lt

2. Ūkinės veiklos vietos padėtis vietovės plane ar schemoje su gyvenamųjų namų, ugdymo įstaigų, ligoninių, gretimų įmonių, saugomų teritorijų ir biotopų bei vandens apsaugos zonų ir juostų išsidėstymu.

Arčiausiose gretimybėse (1-1,5 km spinduliu, ties PŪV vieta) identifikuotas 41 objektas ir teritorijos, įskaitant ir nesuformuotus žemės sklypus. Arčiausiai esanti gyvenamoji teritorija randasi už 750 m - gyvenamasis kvartalas, apribotas Jurbarko ir Vilnelės gatvėmis. Greta planuojamos veiklos vietos iš viso randasi iki 10 gyvenamųjų teritorijų – gyvenamųjų kvartalų ir pavienių namų, kur vyrauja mažaaukščiai namai – privačios namų valdos, arčiausiai esantys daugiabučiai namai (Jūrininkų pr. 144 ir 146) yra nutolę 1,02 km nuo planuojamos veiklavietės. Ties planuojama veiklaviete esančių urbanizuotų teritorijų bendras namų ūkių skaičius – apie 400. Visos gyvenamosios teritorijos išsidėsčius šiaurinėje ir šiaurės rytų kryptimis. Vakarų, pietų ir pietvakarių kryptimis vyrauja pramoniniai, komerciniai ir uosto infrastruktūros objektai.

Pagal Lietuvos Geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos geologijos informacijos sistemos (GEOLIS) duomenų bazės informaciją, PŪV vietoje ir artimiausiose gretimybėse (1 km spinduliu) jokių eksploatuojamų ir išžvalgytų žemės gelmių telkinių išteklių (naudingų iškasenų, gėlo ir mineralinio vandens vandenviečių), nėra. PŪV vietai ir gretimose teritorijose išduotų išteklių plotų naudojimams pasų nėra. PŪV teritorijoje ir gretimybėse dirvožemio nėra, kadangi teritorija tankiai užstatyta statiniais ir inžinerinėmis komunikacijomis. Pagal Lietuvos Geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos geologijos informacijos sistemos (GEOLIS) duomenų bazės informaciją, planuojamos ūkinės veiklos vietoje ir gretimose teritorijose jokių požeminio vandens vandenviečių ir jų apsaugos zonų nėra. Taip pat nėra gėlo ir mineralinio vandens vandenviečių gręžinių bei jų apsaugos zonų. Arčiausia požeminio vandens vandenvietė – Klaipėdos III (geologinis indeksas mIV, registro Nr. 51) geriamojo gėlo vandens vandenvietė randasi 1,4 km nuo PŪV vietos. Kitos vandenvietės (Rimkų gėlo vandens vandenvietės, Geoterma mineralinio vandens vandenvietė ir kt.) randasi toliau nei 4 km nuo PŪV vietos.

Planuojamos ūkinės veiklos vykdymo vietoje saugomų teritorijų, apsaugos zonų nėra, įmonės teritorija su jomis nesiriboja. Ūkinės veiklos vietoje natūralių saugomų gamtinių ar dirbtinių biotopų (buveinių) nėra. Pagal Valstybinės saugomų teritorijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenis, ties planuojamos ūkinės veiklos vieta 2 km spinduliu randasi septynios saugomos teritorijos, iš kurių: 1 – valstybinis draustinis, 1 nacionalinis parkas, 2 – funkcinių prioritetų zonos, 1 – biosferos poligonas ir 2 – Natura 2000 tinklo teritorijos. Arčiausiai esanti saugoma teritorija – Smeltės botaninis draustinis, kuris randasi vakarų kryptimi už 0,75 km nuo planuojamos veiklavietės. Pagal saugomų rūšių informacinės sistemos (SRIS) duomenų bazės (https://epaslaugos.am.lt/) duomenis, PŪV vietoje ir gretimuose žemės sklypuose augalijos, grybijos ir gyvūnijos, saugomų rūšių augaviečių ir radaviečių nėra. Biotopų - miškų, upių ar ežerų teritorijoje nėra. Objekto teritorijoje žemės gelmių išteklių nėra. Kraštovaizdžio elementų nėra, teritorija neturi ištisinės želdinių dangos, auga pavieniai želdiniai (medžiai, krūmai). Kraštovaizdžio apsaugos zonų nustatyta nėra, objekto teritorija su jomis nesiriboja. Biotopų buveinių nėra.

Pagal Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro duomenis, ties PŪV vieta arčiausiai esančios nekilnojamosios kultūros vertybės yra 0,6 km atstumu. 2,5 km spinduliu nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos yra šešios nekilnojamosios kultūros vertybės, į kurių individualiai nustatytas apsaugos zonas planuojama veiklavietė nepatenka.

Atstumas tarp atokiausio AB „Vakarų laivų gamykla“ teritorijos ribos Šiaurės-Rytų taško iki artimiausios mokymo įstaigos - Klaipėdos moksleivių saviraiškos centras, adresu Smiltelės g. 22, Klaipėda yra didesnis nei 1,1 km. Atstumas tarp AB “Vakarų laivų gamykla“ teritorijos Šiaurinės ribos ir artimiausių gyvenamojo namo Jurbarko g. 65, Klaipėda yra didesnis nei 100 m.

Valstybinio jūrų uosto bendrojo plano gamtinės aplinkos brėžinyje pažymėti atstumai nuo bendrovės atliekų tvarkymo teritorijos iki artimiausios gamtinio karkaso teritorijos:

•	Vietinės svarbos migracijos koridorius nutolęs 100 m į vakarus.

•	Nacionalinės svarbos Pajūrio geoekologinė takoskyra nutolusi apie 950 m į šiaurės vakarus.

•	Vietinės svarbos migracijos koridorius nutolęs 735 m į rytus.

•	Tarptautinės svarbos Pajūrio geoekologinė takoskyra nutolusi apie 600 m į pietus.

Kitos gamtinio karkaso teritorijos nutolusios daugiau kaip 1 km.

Artimiausios saugomos teritorijos:

•	Valstybinis Smeltės botaninis draustinis nutolęs apie 0,9 km į šiaurės vakarus,

•	Kuršių marių biosferos poligonas nutolęs apie 1,6 km į pietvakarius,

•	Alksnynės kraštovaizdžio draustinis nutolęs apie 1,8 km į vakarus,

•	Kuršių nerijos nacionalinis parkas nutolęs apie 2,3 km į vakarus.

AB „Vakarų laivų gamykla“ teritorija nepatenka į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas. Artimiausios „Natura 2000“ teritorijos:

| „Natura 2000“ teritorijos pavadinimas ir tipas | Vietovės identifikatorius (ES kodas) | Plotas | Buveinių tipai ir rūšys | Atstumas iki „Natura 2000“ teritorijos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kuršių marios (BAST) | LTSIU0012 | 37909,95 ha | 1130, Upių žiotys; 1150, Lagūnos; Baltijos lašiša; Kartuolė; Ožka; Paprastasis kirtiklis; Perpelė; Salatis; Upinė nėgė | 1,6 km |
| Kuršių marios (PAST) | LTKLAB010 | 6648,17 ha | Migruojančių mažųjų gulbių (Cygnus columbianus), smailiauodegių ančių (Anas acuta), didžiųjų dančiasnapių (Mergus merganser), mažųjų dančiasnapių (Mergus albellus), mažųjų kirų (Larus minutus), jūrinių erelių (Haliaeetus albicilla) sankaupų vietų apsaugai | 1,6 km |
| Kuršių nerija (BAST) | LTNER0005 | 9985,84 ha | 2110, Užuomazginės pustomos kopos; 2120, Baltosios kopos; 2130, Pilkosios kopos; 2140, Kopų varnauogynai; 2170, Kopų gluosnynai; 2180, Medžiais apaugusios pajūrio kopos; 2190, Drėgnos tarpkopės; 2320, Pajūrio smėlynų tyruliai; Didysis auksinukas; Pajūrinė linažolė; Perpelė | 2,1 km |
| Kuršių nerijos nacionalinis parkas (PAST) | LTKLAB001 | 23859,13 ha | Jūrinių erelių (Haliaeetus albicilla), ligučių (Lullula arborea), dirvoninių kalviukų (Anthus campestris); migruojančių mažųjų kirų (Larus minutus) ir upinių žuvėdrų (Sterna hirundo) sankaupų vietų Kuršių mariose ir Baltijos jūroje ir žiemojančių nuodėgulių (Melanitta fusca) ir alkų (Alca torda) sankaupų vietų Baltijos jūroje, taip pat paukščių migracinių srautų susiliejimo vietų apsaugai | 2,1 km |

Artimiausia geriamojo gėlo vandens vandenvietė – Klaipėdos III (registro Nr. 51) nuo bendrovės atliekų tvarkymo vietos nutolusi apie 1,4 km į pietryčius. AB „Vakarų laivų gamykla“ teritorija nepatenka į vandenviečių apsaugos zonas. Atstumas nuo minėtos vandenvietės apsaugos zonos 3 juostos yra apie 435 m.

AB „Vakarų laivų gamykla“ teritorija nepatenka į paviršinių vandens telkinių (pakrančių) apsaugos zonas ir juostas. Artimiausias vandens telkinys yra 1 km atstumu į pietryčius nutolęs tvenkinys, kuriam nėra suteiktas pavadinimas.

3. Naujam įrenginiui – statybos pradžia ir planuojama veiklos pradžia. Esamam įrenginiui – veiklos pradžia.

Nauji įrenginiai nebus statomi, veikla bus vykdoma inžinerine infrastruktūra aprūpintoje teritorijoje. Veiklos pradžia numatoma 2021 m III ketvirtis, t.y. gavus TIPK leidimą.

4. Informacija apie asmenis, atsakingus už įmonės aplinkos apsaugą.

Už įmonės aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą atsakingas įmonės vadovas – direktorė arba jos paskirtas įmonės darbuotojas.

Už AB „Vakarų laivų gamykla“ teritorijos, akvatorijos ir atmosferos oro taršos kontrolę atsakingas AB „Vakarų laivų gamykla“ vyriausiasis ekologas, kuris administraciškai pavaldus Kokybės direktoriui ir generaliniam direktoriui.

Visi darbuotojai savo darbe vadovaujasi galiojančiais LR aplinkos apsaugos teisės aktais, Klaipėdos  valstybinio  jūrų uosto naudojimo taisyklėmis, Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime bei kituose norminiuose dokumentuose nustatytais reikalavimais, BLRT Grupp AS koncerno / AB “Vakarų laivų gamykla” integruota kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politika, vadybos procedūromis, darbo instrukcijomis, kitais gamyklos vidiniais dokumentais. Išmetami teršalai ir naudojami gamtos ištekliai bei mokesčiai už juos apskaitomi nustatyta tvarka.

UAB „Ruvis“ klientų ir darbų rangovų atsakomybė nustatyta sutartyse, papildomuose susitarimuose.

5. Informacija apie įdiegtas aplinkos apsaugos vadybos sistemas.

BLRT Grupp AS koncerno ir AB “Vakarų laivų gamykla” diegiamoje aplinkos apsaugos vadybos sistemoje UAB „Vakarų krova“ vertinama kaip bendros aplinkos apsaugos vadybos sistemos dalyvė ir yra neatsiejama šios sistemos dalis. Aplinkos apsaugos vadybos sistema AB „Vakarų laivų gamykla“ grupės bendrovėse, t. sk. ir UAB „Vakarų krova“, įdiegta nuo 2005 m. gegužės mėnesio pagal standartą EN ISO 14001 atitinkančią aplinkos apsaugos vadybos sistemą. Atnaujinto Lloyd‘s Register vadybos sistemų sertifikato kopija pateikta šios paraiškos 9 priede.

6. Netechninio pobūdžio santrauka (informacija apie įrenginyje (įrenginiuose) vykdomą veiklą, trumpas visos paraiškoje pateiktos informacijos apibendrinimas).

UAB „Vakarų krova“ vykdo įvairių krovinių ir atliekų krovos, pakavimo, sandėliavimo paslaugas AB „Vakarų laivų gamykla“ teritorijoje.

II. INFORMACIJA APIE ĮRENGINĮ IR JAME VYKDOMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ

7. Įrenginys (-iai) ir jame (juose) vykdomos veiklos rūšys.

1 lentelė. Įrenginyje planuojama vykdyti ir (ar) vykdoma ūkinė veikla

| Įrenginio pavadinimas | Įrenginyje planuojamos vykdyti veiklos rūšies pavadinimas pagal Taisyklių 1 priedą ir kita tiesiogiai susijusi veikla |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Atliekų deginimo pelenų krova, pakavimas, laikymas ir eksportas | 5.6. laikinasis pavojingųjų atliekų laikymas, kuriam netaikomas 5.5 punktas, prieš atliekant bet kurios 5.1, 5.2, 5.5 ir 5.7 punktuose išvardytos rūšies veiklą, kai bendras pajėgumas yra didesnis kaip 50 tonų, išskyrus laikinąjį laikymą atliekų susidarymo vietoje prieš surenkant |

8. Įrenginio ar įrenginių gamybos (projektinis) pajėgumas arba vardinė (nominali) šiluminė galia.

| Pavadinimas (asortimentas) | Mato vnt., t,m3,vnt. ir kt./m. | Projektinis pajėgumas | Planuojama pagaminti 2021-2025 m. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ūkinės veiklos priskiriamos Taisyklių 1 priede išvardintoms veiklos rūšims: |  |  |  |
| Kitos ūkinės veiklos |  |  |  |
| Didmaišiuose ir maišuose supakuotų krovinių (šlako, medžio drožlių, trąšų, cemento, kakavos pupelių, t.t.), kitų generalinių krovinių krova ir sandėliavimas | t/metus | 100000 | 100000 |
| Šaldytų produktų krova ir sandėliavimas | t/metus | 100000 | 100000 |
| Negabaritinių krovinių (namų modulių, traktorių, vėjo jėgainių, kt.) krova ir sandėliavimas | t/metus | 50000 | 50000 |
| Kitų su AB „Vakarų laivų gamykla“ grupės bendrovių veikla susijusių krovinių krova | t/metus | 180000 | 180000 |
| Melasos krova ir sandėliavimas skystų medžiagų terminale | t/metus | 90000 | 90000 |

9. Kuro ir energijos vartojimas įrenginyje (-iuose), kuro saugojimas. Energijos gamyba.

2 lentelė. Kuro ir energijos vartojimas, kuro saugojimas

| Energetiniai ir technologiniai ištekliai | Transportavimo būdas | Planuojamas sunaudojimas, matavimo vnt. (t, m3, KWh ir kt.) | Kuro saugojimo būdas (požeminės talpos, cisternos, statiniai, poveikio aplinkai riziką mažinantys betonu dengti kuro saugyklų plotai ir pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| a) elektros energija | Elektros tinklai | 1250000 kWh | X |
| b) šiluminė energija | Garo tinklai | 3255000 kWh | X |
| c) gamtinės dujos | Dujotiekis | 350000 m3 |  |
| d) suskystintos dujos |  |  |  |
| e) mazutas |  |  |  |
| f) krosninis kuras |  |  |  |
| g) dyzelinas | Autocisterna | 420 t | Kuro degalinės |
| h) akmens anglis |  |  |  |
| i) benzinas | Autocisterna | 7,13 t | Kuro degalinės |
| j) biokuras: |  |  |  |
| 1) |  |  |  |
| 2) |  |  |  |
| k) dujos automobiliams | Autocisterna | 3 t | Kuro degalinės |

3 lentelė. Energijos gamyba

| Energijos rūšis | Įrenginio pajėgumas | Planuojama pagaminti |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Elektros energija, kWh |  |  |
| Šiluminė energija, kWh | 3255000 | 3255000 |

III. GAMYBOS PROCESAI

UAB „Vakarų krova“ teikiamos paslaugos: laivų, geležinkelių vagonų ir kelių transporto priemonių krovos darbai; krovinių sandėliavimas (skystų, birių ir generalinių); geležinkelio vagonų apdorojimas; negabaritinių krovinių perkrovimas; krovinių komplektavimas, rūšiavimas ir paketavimas; krovinių žymėjimas; krovinio dengimas; technikos nuoma; uosto paslaugos laivams (švartavimas, elektros energijos tiekimas, aprūpinimas vandeniu); muitinės paslaugos.

UAB „Vakarų krova“ eksploatuoja krovos terminalus:

- Skystų krovinių (RRME, aliejaus ir kitų augalinės kilmės skysčių) terminalą, kurio talpa - 9000 m3;

- Birių krovinių terminalą, kurio sandėliavimo plotas - 20000 m2.

- Skystų krovinių (melasos) terminalą, kurio talpa - 6000 m3.

UAB „Vakarų krova“ vykdomų krovos technologinių procesų aprašymas

| Krovinių rūšys | Krovos variantai |
| --- | --- |
| UAB „Vakarų krova“ vykdomos ūkinės veiklos, kurioms vykdyti reikalinga turėti Leidimą |  |
| Pelenų krova, pakavimas ir laikymas | 1) autocisterna – talpykla – dozatorius – pakavimas į didmaišius – sandėlis |
|  | 2) sandėlis – vilkikas – kranas – laivo triumas |
| Metalų laužo (įskaitant spalvotą metalą) krova ir laikymas | 1) autotransportas / geležinkelio vagonas – hidromanipuliatorius – aikštelė |
|  | 2) aikštelė – hidromanipuliatorius – autotransportas – kaupiamasis kaušas – krantinės/ mobilus kranas – laivo triumas |
|  | 3) aikštelė – hidromanipuliatorius – autotransportas – kaupiamasis kaušas – laivo kranas – laivo triumas |
|  | 4) aikštelė – hidromanipuliatorius – autotransportas – hidromanipuliatorius – laivo triumas |
|  | 5) laivo triumas –hidromanipuliatorius – autotransportas–hidromanipuliatorius – aikštelė |
|  | 6) autotransportas/ geležinkelio vagonas – hidromanipuliatorius – laivo triumas |
|  | 7) aikštelė – krantinės/ mobilus kranas – laivo triumas |
|  | 8) laivo triumas – krantinės/ mobilus kranas – aikštelė |
|  | 9) autotransportas – kaupiamasis kaušas – laivo kranas – laivo triumas |
| Kitos UAB „Vakarų krova“ vykdomos ūkinės veiklos |  |
| Rąstų/ popiermedžių krova | 1) autotransportas/ geležinkelio vagonas – hidromanipuliatorius/ autokrautuvas – aikštelė; |
|  | 2) aikštelė – hidromanipuliatorius – autotransportas – hidromanipuliatorius – laivo triumas. |
| Mineralinių medžiagų (durpės, akmens anglis, lignitas) krova | 1) geležinkelio vagonas – hidromanipuliatorius – autotransportas – sandėlis/aikštelė; |
|  | 2) sandėlis/aikštelė – kaušinis krautuvas/ hidromanipuliatorius – autotransportas – kranas – laivo triumas. |
| Birių krovinių (medžio ir žemės ūkio produktų granulės, skiedros, išspaudos, rūpiniai, grūdai, t.t.) krova | 1) autotransportas – sandėlis; |
|  | 2) geležinkelio vagonas – vagonų krautuvas – autotransportas – sandėlis/aikštelė; |
|  | 3) sandėlis/aikštelė – kaušinis krautuvas – autotransportas – kranas – laivo triumas; |
|  | 4) laivo triumas - kaušinis krautuvas – autotransportas – sandėlis/aikštelė – autotransportas/ vagonas. |
| Birių krovinių (asfalto, skaldos, kalkakmenio ir kitų statybinių žaliavų) krova | 1) autotransportas – aikštelė; |
|  | 2) aikštelė – kaušinis krautuvas – autotransportas – kranas – laivo triumas; |
|  | 3) laivo triumas - kaušinis krautuvas/ kranas – autotransportas – aikštelė – kaušinis krautuvas – autotransportas/ vagonas. |
| Trąšų ir techninės (jūros) druskos krova | 1) sandėlis – vilkikas – kranas – laivo triumas |
|  | 2) laivo triumas – kranas – vilkikas – sandėlis – fasavimas arba ne į didmaišius - autotransportas |
| Birios žemės ūkio produkcijos krova | 1) sandėlis – vilkikas – kranas – laivo triumas (konteineriu, greiferiu) |
| Sieros krova | 1) autotransportas/ geležinkelio vagonas – sandėliavimo aikštelė – pakavimas į didmaišius/konteinerius – vilkikas – kranas – laivo triumas |
| Birių krovinių krova birių medžiagų terminale | 1) geležinkelio vagonų iškrovimo postas – transporteris – sandėlis; |
|  | 2) geležinkelio vagonų iškrovimo postas – transporteris – laivas; |
|  | 3) autotransporto iškrovimo postas – transporteris – sandėlis; |
|  | 4) autotransporto iškrovimo postas – transporteris – – laivas; |
|  | 5) birių medžiagų sandėlis – kaušinis krautuvas – transporteris – laivas. |
| Naftos produktų (dyzelino, mazuto ir bitumo) krova | 1) autocisterna – tanklaivis |
| Bazinės alyvos krova | 1) laivas – autocisterna |
| Skystų (aliejaus, riebalų rūgščių metilo esterio, kt. augalinės kilmės) krovinių krova skystų medžiagų terminale. | 1) autocisterna – skystų krovinių iškrovimo aikštelė – talpykla; |
|  | 2) autocisterna – skystų krovinių iškrovimo aikštelė – laivas; |
|  | 3) talpykla – laivas; |
|  | 4) autocisterna – mobilus siurblys – laivas; |
|  | 5) laivas – talpykla; |
|  | 6) laivas - skystų krovinių iškrovimo aikštelė – autocisterna; |
|  | 7) talpykla - skystų krovinių iškrovimo aikštelė – autocisterna. |
| Didmaišiuose ir kitaip supakuotų krovinių krova | 1) vagonas/autotransportas – kranas/hidromanipuliatorius – sandėlis/aikštelė – kranas/hidromanipuliatorius – laivas; |
|  | 2) laivas – kranas – autotransportas – sandėlis/aikštelė – šakinis autokrautuvas/hidromanipuliatorius – autotransportas/vagonas. |
| Lakštinio plieno krova | 1) pusvagonis – hidromanipuliatorius/ autokrautuvas/ kranas – autotransportas – kranas/ autokrautuvas – sandėlis; |
|  | 2) pusvagonis – kranas – autotransportas – kranas – laivo triumas – autokrautuvas; |
|  | 3) laivas – kranas – sandėlis/ aikštelė – hidromanipuliatorius/ autokrautuvas/ kranas – autotransportas/ vagonas; |
|  | 4) sandėlis/ aikštelė – kranas – laivo triumas – autokrautuvas; |
|  | 5) sandėlis/ aikštelė – autokrautuvas – autotransportas – kranas – laivo triumas – autokrautuvas. |
| Armatūros krova | 1) pusvagonis – kranas – sandėlis/ aikštelė; |
|  | 2) pusvagonis – kranas – autotransportas – autokrautuvas – sandėlis; |
|  | 3) sandėlis/ aikštelė – kranas – laivo triumas – autokrautuvas; |
|  | 4) sandėlis – autokrautuvas – autotransportas – kranas – laivo triumas – autokrautuvas. |
| Melasos krova skystų produktų terminale | 1) geležinkelio cisternos – talpyklos – tanklaivis |
|  | 2) geležinkelio cisternos – talpyklos – autocisternos |
|  | 3) geležinkelio cisternos – autocisternos |
|  | 4) talpykla – talpykla |
|  | 5) tanklaivis – talpyklos |

UAB „Vakarų krova“ krovinių krovos ir laikymo sandėliai, aikštelės, terminalai ir krantinės pažymėti plane (10 priedas)

Metalų laužo krova

UAB „Vakarų krova“ suteikia gamyklos teritorijoje Minijos g. 180, Klaipėda esančias krovos aikšteles, geležinkelio atšakas, privažiavimo kelius ir krantines UAB „Metruna“ ir kitiems klientams atvežti, laikinai laikyti, tvarkyti bei išvežti metalų laužą rašytinių sutarčių ir papildomų susitarimų pagrindu, kuriose šalys sutaria metalų laužo krovos, laikymo ir kitas sąlygas. Kiti klientai – tai metalų laužo atliekų tvarkytojai, kurie neturi galimybės pavieniais atvejais krantinėse pakrauti į laivus išvežamą iš Lietuvos Respublikos arba iš laivų iškrauti įvežamą į Lietuvos Respubliką metalų laužą, todėl naudojasi UAB „Vakarų krova“ paslaugomis. UAB „Vakarų krova“ atlieka atvežto ir išvežamo metalų laužo krovos, geležinkelio vagonų paruošimo, laivų švartavimo ir kitas su krovinių krova susijusias paslaugas. UAB „Vakarų krova“, priklausomai nuo UAB „Metruna“ ir kitų klientų planuojamo pristatyti metalų laužo kiekio, suteikia atitinkamas krovos aikšteles ar aikštelių dalis.

UAB „Metruna“ ir kitų klientų savivarčiais automobiliais atvežtą metalų laužą UAB „Vakarų krova“ pasveria automobilių svarstyklėmis ir nurodo metalų laužo laikymo aikštelėse vietas, į kurią klientas išverčia atvežtą metalų laužą. UAB „Metruna“ ir kitų klientų krovininiais automobiliais, geležinkelio vagonais ir laivais atvežtą metalų laužą UAB „Vakarų krova“ iškrauna hidromanipuliatoriumi su daugiažiauniu greiferiu, pernešant krovinį į atitinkamą sandėliavimo vietą aikštelėje ar krantinėje, į savivartį kaušą arba į sukaupimo dėžę. Esant būtinybei, krovininiais automobiliais ir geležinkelio vagonais atvežto metalų laužo svorį UAB „Vakarų krova“ patikrina metrologiškai patikrintomis automobilinėmis ir geležinkelio svarstyklėmis. UAB „Vakarų krova“ metalų laužo likučius iš krovininių automobilių, geležinkelio vagonų ir laivų iškrauna hidromanipuliatoriumi su elektromagnetu, o vagone ir laivų triumuose likusias rūdis ir nuobiras išvalo sausu būdu.

UAB „Vakarų krova“ hidromanipuliatoriumi su daugiažiauniu greiferiu sukrauna aikštelėje į rietuves klientų atvežtą ir numatomą laikyti metalų laužą. Kartais iš geležinkelio ir pravažiuojamo kelio pusės UAB „Vakarų krova“ paremia metalų rietuves tvirtomis atramomis. Jeigu atramų nėra, tai UAB „Vakarų krova“ rietuves formuoja su šlaitais, o šlaitų nuolydis priklauso nuo krovinio birumo (vidutiniškai – 45 laipsniai). Metalų laužo krūvos formuojamos krovinį pradedant krauti nuo rietuvės krašto centro link. Išformuojant rietuvę – atvirkštine tvarka.

Aikštelėje kliento sandėliuotas metalų laužas gali būti išvežamas keliais būdais.

UAB „Vakarų krova“ metalų laužą pakrauna hidromanipuliatoriumi su daugiažiauniu greiferiu ir elektromagnetu į kliento parūpintus krovininius automobilius ir geležinkelio vagonus, o klientas išveža iš UAB „Vakarų krova“ teritorijos metalų laužą.

UAB „Vakarų krova“ metalų laužą pakrauna į savivartį kaušą ar į sukaupimo dėžę, juos transportuoja į krantinę, jei būtina, dar prieš tai pasveria. Į krantinę atvežtą metalų laužą hidromanipuliatoriumi su daugiažiauniu greiferiu perkrauna iš sukaupimo dėžės į laivą. Į didelius laivus UAB „Vakarų krova“ metalo laužą  krauna krantinių kranais su 30 t keliamosios galios savivarčiais kaušais. Kranas perneša kaušą į laivą, išverčia laivo triume ir grąžina ant krantinės tuščią kaušą. Kartu su krantinės kranu ir atskirai laivo kranai gali savarankiškai krauti metalų laužą į laivą.

Laivo triume metalo laužas kraunamas nuo diametralinės plokštumos bortų link, tolygiai, sluoksniais, be šulinių, iškilimų ir nuokalnių. Kraunant nesmulkintą laužą, stengiamasi pakrauto triumo viršuje nepalikti didelių metalo gabalų, kurie laivo supimosi metu galėtų trenktis į triumo bortų apkalą. Jeigu klientas reikalauja, krovinio trombavimo laivo triumuose, metalų laužo trombavimui UAB „Vakarų krova“ naudoja vikšrinius traktorius, kurie kranu įkeliami į laivo triumus ir kaušais stumdydami triume pakrautą krovinį, supresuoja ir išlygina paviršių.

Baigus krovos darbus, UAB „Vakarų krova“ nuvalo laivo denį ir triumų dangčius, sutvarko krovos darbo zonas krantinėse, surenka ir sumeta į laivo triumą metalų laužo nuobiras, sušluoja rūdis, šiukšles ir sukrauna į atliekų konteinerius. Taip pat išvalo atlaisvintas metalų laužo sandėliavimo aikšteles. Klientas atitinkamai pasirūpina metalų laužo krovos procesuose susidariusių atliekų sutvarkymu ir prikrautų laivų išplukdymu.

UAB „Metruna“ ir kiti klientai atsako už jų atvežto metalų laužo teisėtų pirkimų–pardavimų faktus patvirtinančių apskaitos dokumentų turėjimą, už draudžiamų supirkti netauriųjų metalų laužo ir atliekų sąraše nurodytų daiktų, pavojingų cheminių medžiagų ir jonizuojančiosios spinduliuotės nebūvimą metalų lauže, laikymo aikštelėse metu susidariusių teršalų ir jais užterštų vietų operatyvų išvalymą, už didesnį nei leistiną susidariusių paviršinių nuotekų ir požeminio vandens užterštumą, metalų laužo, jo likučių ir kitų atliekų tvarkingą surinkimą, rūšiavimą ir perdavimą atliekų tvarkytojams, naudojamų aikštelių sutvarkymą, metalų laužo ir kitų atliekų tvarkymo bei perdavimo duomenų suvedimą į GPAIS savo pajėgomis ir lėšomis, privalo laikytis sutartyse nustatytų sąlygų ir reikalavimų bei besąlygiškai atsakyti už pažeidimus nustatyta tvarka.

Atliekų naudojimo ar šalinimo technologinio proceso schema ir eigos aprašymas

1. Netauriųjų metalų laužo ir atliekų srauto tvarkymo technologinis procesas

Metalų laužo tvarkymas apima du technologinius procesus:

1 – Netaurieji metalai tvarkomi mechaniškai apdorojant, bet neprarandant (nepakeičiant) galutinio atliekų statuso. Šiuo atveju, po apdorojimo metalų laužas lieka ir toliau atliekomis (keičiantis tik atliekų sąrašo kodui).

2 – Juodieji metalai ir aliuminio laužas perdirbamas į antrines žaliavas pagal Europos Sąjungos Tarybos reglamento Nr. 333/2011 (toliau – Reglamentas Nr. 333/2011), kuriuo nustatomi kriterijai, pagal kuriuos nustatoma, kada tam tikrų rūšių metalų laužas nebelaikomas atliekomis pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/98/EB) reikalavimus. Šiuo atveju, metalo laužas po perdirbimo netenka atliekų teisinio statuso ir tampa antrinėmis žaliavomis (turinčiomis prekių kombinuotosios nomenklatūros kodą).

1 pav. Netauriųjų metalų laužo ir atliekų tvarkymo technologinio proceso schema

Įvairios frakcijos ir skirtingų rūšių metalai atgabenami į atvirą aikštelę ir sandėliuojami maišant arba į bendrą srautą, arba pagal atskiras metalų rūšis, kategorijas ar pirkėjus, jeigu tam yra poreikis. Į metalų laužo krovos ir sandėliavimo aikštelę metalų laužas patenka geležinkelio (atvirais vagonais - pusvagoniais), automobiliniu (sunkvežimiais) ir vandens transportu (laivais), kur krova vykdoma kranais (greiferio arba magneto antgaliais). Metalų laužas sandėliuojamas atviroje aikštelėje su tvirta skysčiams nelaidžia danga (pagrindas – betono plokštės). Metalų laužas kraunamas ir laikomas formuojant kaupo pavidalo kūgius.

Naudojama viena atvira aikštelė, kurios plotas – 8100,87 m2 (0,81 ha). Aikštelėje vykdomas metalo laužo ir metalų turinčių atliekų apdorojimas ir susidarančių bei atgabenamų atliekų laikymas. Aikštelės funkcinių zonų aprašymas pateiktas 9. lentelėje.

Prieš priimant metalų laužo krovinį į aikštelę, atliekamas siuntos patikrinimas pagal keturis kriterijus: 1 - dėl draudžiamų ir pavojingų priimti atliekų ar medžiagų, 2 – dėl radioaktyviosios taršos, 3 – dėl kokybės reikalavimų atitikimo ir 4 – dėl pristatomos metalų laužo siuntos svorio (aprašymą žr. 2.2.2. punkte). Metalo laužas iškraunamas, pakraunamas ir sandėliuojamas pagal tris technologines schemas, priklausomai nuo transportavimo būdo: 1. automašina – aikštelė,   2. vagonas – aikštelė,    3. laivas – aikštelė, aikštelė – laivas (aprašymą žr. 2.2.3. punkte). Aikštelėje dalis metalo laužo ir metalo turinčių atliekų mechaniškai smulkinamos mobiliu prešrederiu „Titan VZ950“ ir šrederiu „THOR1616K“ (aprašymą žr. 2.2.4. punkte).

Metalų laužo (juodųjų metalų ir aliuminio) galutinio perdirbimo į antrines žaliavas procesas yra papildantis įprastinį metalo laužo apdorojimo procesą (proceso aprašymą žr. 2.2.5. punkte). Laužo perdirbimo į antrines žaliavas procesą reglamentuoja Reglamentas Nr. 333/2011, kurio tinkamo vykdymo procedūra aprašoma žemiau. Laužo perdirbimo į antrines žaliavas procedūra vykdoma pagal poreikį – tuomet, kai yra paklausa perdirbtą metalo laužą realizuoti būtent kaip antrines žaliavas, o ne atliekas.

Įprastai sandėliuojamos metalų laužo rietuvės (kaupai) aptveriami betoniniais 2,8 m (arba 5,6 m) aukščio moduliniais atitvarais (žr. 15 pav.), taip užtikrinant formuojamo kaupo pagrindo fizinį stabilumą, tuo pačiu atliekų pasklidimo prevenciją. Betoniniai moduliniai atitvarai perkeliami krano pagalba statant vieną greta kito, taip sustatant atitvarų „gardą“ (rietuvę), kurioje ir kraunamas metalo laužas. Rietuvės gali būti nestatomos tuo atveju, kai numatomo sukrauti metalo laužo kaupas yra santykinai nedidelis – mažo aukščio, ploto (t.y. – nedidelio tonažo), dėl ko fizinis stabilumas išliktų nenaudojant atitvarus. Formuojant kaupą, metalo laužas pradedamas krauti nuo rietuvės centro kraštų link. Kaupiamas metalo laužas gali būti sustumiamas ratiniu traktoriumi išlyginant kaupo kraštus. Išformuojant rietuvę (t.y. – nukraunant krovinį), krovos darbų eiga vykdoma kaušiniu kranu kraunant nuo aukštesnių rietuvės sluoksniu link žemesnių, taip išvengiant kaupo griūties, kuomet iš apatinės dalies nukrovus krovinį, viršutinė dalis netenka stabilumo. Tarp metalų laužo kaupų paliekamos 10-15 m pločio pravažos transporto, krovos įrangos pravažiavimui ir manevravimui, kas užtikrina pakankamą plotą veiklavietės aptarnavimui. Metalų laužo konstrukcijos dujomis nepjaustomos.

2.2.2. Metalų laužo patikros procedūros

Prieš priimant metalų laužo krovinį į veiklavietę, atliekamas siuntos patikrinimas pagal keturis kriterijus: 1 - dėl draudžiamų ir pavojingų priimti atliekų ar medžiagų, 2 – dėl radioaktyviosios taršos, 3 – dėl kokybės reikalavimų atitikimo ir 4 – dėl pristatomos metalų laužo siuntos svorio.

Patikra dėl draudžiamų ir pavojingų priimti atliekų ar medžiagų Atliekamas vizualus patikrinimas dėl užterštumo pavojingomis atliekomis ar medžiagomis bei dėl draudžiamų supirkti medžiagų buvimo, pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002-02-28 įsakymu Nr. 77 (su pakeitimais) patvirtintą draudžiamų supirkti netauriųjų metalų laužo ir atliekų sąrašą. Vizualiai nustačius, kad priimame metalų lauže yra pavojingų atliekų ar medžiagų bei lauže yra daiktų, įrašytų į draudžiamų supirkti medžiagų sąrašą, siunta nepriimama ir grąžinama atgal siuntėjui.

Patikra dėl radioaktyviosios taršos

Atgabenamos ir (ar) išgabenamo metalų laužo jonizuojančiosios (radioaktyviosios taršos) spinduliuotės patikra atliekama keliais lygiais, priklausomai nuo metalų laužo transportavimo būdo (automobiliais, laivais ar geležinkeliu) bei metalų laužo judėjimo krypties (atgabenimo ar išgabenimo). Priklausomai nuo šių veiksnių, radioaktyvumo kontrolė vykdoma tiek stacionaria dozimetrinės kontrolės įranga (automobiliniuose ar geležinkelio vartuose įmontuotais dozimetrai) arba nešiojamai (portatyviniais) dozimetrais. Jonizuojančiosios spinduliuotės (radioaktyvumo) patikros procedūros atgabenant ir išgabenant metalų laužą etapai pateikiami 2. pav.

2. Pav. Jonizuojančiosios spinduliuotės (radioaktyvumo) patikros procedūros atgabenant ir išgabenant metalų laužą

Dokumentinė atgabenamo metalų laužo radioaktyvumo patikra atliekama tik laivais atgabenamam metalų laužui. Pagal tarptautinius teisės aktus, laivais gabenami kroviniai, įskaitant ir metalų laužą, privalo būti patikrinti dėl radioaktyvumo krovinio išsiuntimo uoste ir siuntai turi būti išduodamas tarptautinis neradioaktyvumo sertifikatas (angl. k. – „certificate of non-radioactivity“) (žr. pav. žemiau). Ruošiamų gabenti laivais krovinių radioaktyvumo patikrą atlieka survejerių (jūrinių krovinių kontrolės) įstaigos.

|  | Neradioaktyvumo (sertifikatą) pažymėjimą (angl. k. – „certificate of non-radioactivity“) išduoda survejerio paslaugas teikiančios bendrovės, turinčios teisę atlikti laivais transportuoti ruošiamo krovinio radioaktyvumo lygio matavimus. Matavimai atliekami nešiojamais dozimetrais, kuriais nustatomas faktinis jonizuojančiosios spinduliuotės lygis radioaktyvumo vienetais – mikrosivertais per valandą (µ Sv/h). 1996-05-13 Europos komisijos direktyva 96/29/Euroatomas nustato, kad krovinio radioaktyvumo lygis negali viršyti 0,7 µ Sv/h. Neradioaktyvumo pažymėjime įrašomi privalomi rekvizitai – išsiuntimo šalies uostas, krantinės Nr., gavėjo uostas, laivo pakrovimo data ir kt. rekvizitai. Krovinio, įsktaitant metalų laužą, radioaktyvumo matavimus survejerio įstaigos specialistai atlieka prieš pradedant krauti laivą. Įprastai krovinys dėl radioaktyvumo tikrinamas paruošto į laivą pakrauti krovinio aikštelėje. Neradioaktyvumo pažymėjime įrašomi faktiškai survejerio įstaigos išmatuotas krovinio radioaktyvumo lygis – įprastai kelių matavimų intervalo reikšmė, kuri palyginama su nustatytąja EK direktyvoje 96/29/Euratomas ribine verte. |
| --- | --- |

Atplukdomas laivais metalo laužas įprastai jau būna praėjęs radioaktyvios spinduliuotės patikrą pakrovimo uoste, kurią patvirtina kartu su krovinio dokumentais pridedamas patvirtinimas, kad laužas nėra radioaktyvus (angl. k. – „non-radiation certificate“). Šiame patvirtinime sertifikuota patikros institucija – survejerio įstaiga -  patvirtina, kad metalo laužas nėra radioaktyvus. Patvirtinime nurodomas atplaukusio laivo pavadinimas, atplukdomo metalo rūšis, kiekis, išplaukimo iš siuntėjo uosto datą ir pakrovimo uosto pavadinimą.

Patikrinus laivu atgabento metalų laužo siuntos neradioaktyvumo sertifikatą, todėl atliekama privaloma radioaktyvumo patikra stacionaria dozimetrinės kontrolės įranga – automobiliniuose arba geležinkelio patikros vartuose įrengtais dozimetrais (iškrovus metalų laužą į autotransporto ar geležinkelio transporto priemones ir vežant krovinį į veiklos vykdytojo aikštelę). Ši privalomos kontrolės procedūra aktuali tuo atveju, jeigu pažeidžiant tarptautinės teisės normas atgabentai metalų laužo siuntai nėra išduota neradioaktyvumo pažyma arba kyla pagrįstų abejonių dėl atgabentos siuntos neradioaktyvumo.

Išimtiniais atvejais, papildoma patikra dėl radioaktyvumo gali būti atliekama atplaukusio dar neiškrauto laivo triumuose. Šiuo atveju, į laivo triumą nusileidžia priimamos siuntos šalies (šiuo atveju – veiklos vykdytojo) survejerio atstovas su nešiojamu radiometru ir apeina triumo perimetru matuodamas radioaktyvumą. Šiuo atveju, procedūra tapati, kaip ir sausumoje ant kranto, tačiau procedūros patikimumą mažiną itin didelis metalų laužo kiekis, kur nešiojamieji dozimetrai laivo triumuose negali užfiksuoti gilesniuose triumo sluoksniuose esančio metalų laužo radioaktyvumą. Todėl pagrindinė laivais atgabenamos metalų laužo siuntos radioaktyvumo kontrolė atliekama, kai iš laivo nuosekliai iškraunamas krovinys autotransporto ar geležinkelio transporto priemonėmis vežamas į veiklos vykdytojo aikštelę per automobilinius ar geležinkelio vartus su stacionaria dozimetrinės patikros įranga.

Radioaktyvumo patikra stacionaria dozimetrinės kontrolės įranga. AB „Vakarų laivų gamykla“ komplekso teritorijoje (kurioje randasi ir Veiklos vykdytojas) yra įrengti automobilių, pėsčiųjų ir geležinkelio jonizuojančios spinduliuotės patikros vartai. Autotransporto ir pėsčiųjų patikros vartai įrengti prie AB „Vakarų laivų gamykla“ komplekso įvažiavimo ir išvažiavimo vartų, o geležinkelio patikros vartai yra įrengti už AB „Vakarų laivų gamykla“ komplekso ribų, prieš patekimą į uosto teritoriją, kur krovinių srautas perskirstytas taip, kad pereitų radiacinės kontrolės vartus (žr. 3 pav.).

3. Pav. Automobilinių ir geležinkelio jonizuojančios spinduliuotės patikros vartai

Krovinių ar pravažiuojančių pro vartus, jonizuojančiosios spinduliuotės kiekį skenuoja vartuose sumontuoti gama ir neutronų spinduliuotės detektoriai. Užfiksavę spinduliuotę, jie automatiškai siunčia įspėjamąjį signalą į centrinę pavojaus signalo stotį , įrengtą Valstybinės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Pakrančių apsaugos rinktinės Uosto užkardoje. Kroviniui, transporto priemonei viršijus nustatytus parametrus, įdiegta speciali įranga padaro pažeidėjo nuotraukas, nustato, kur įvyko pažeidimas, kelių transporto priemonėms užtvarais blokuoja kelią ir ją sustabdo bei pateikia visą informaciją centrinei pavojaus signalo stočiai.

Nustačius padidintos jonizuojančiosios spinduliuotės atvejį, tokią transporto priemonę su kroviniu sustabdo AB „Vakarų laivų gamykla“ apsaugos tarnybos darbuotojai, kol į įvykio vietą atvyks VSAT pareigūnai bei perima sulaikytą objektą.

Pažymėtina, kad AB „Vakarų laivų gamykla“ teritorijoje esančiomis automobilinėmis svarstyklėmis sveriami, tuo pačiu ir patikrinami dėl radioaktyvumo, tik tie kroviniai, kurie vežami autotransporto priemonėmis, kurios į veiklavietę patektų (ar iš jos išvyktų) sausumos keliais iš išorinės nei AB „Vakarų laivų gamykla“ teritorijos. Autotransporto priemonės, kuriomis metalų laužas vežamas iš laivų į veiklavietę (t.y. – autotransportas judėtų vidinėje AB „Vakarų laivų gamykla“ teritorijoje) sveriamos ir tikrinamos dėl radioaktyvumo veiklos vykdytojo automobilinėmis svarstyklėmis (su įrengta stacionaria dozimetrine kontrolės įranga). Metalų laužą priimant iš laivų į autotransportą, pastarasis prieš iškraunant veiklavietėje, sveriamas automobilinėmis svarstyklėmis, kurias numatoma įrengti veiklavietėje - automobilines svarstykles „Mettler Toledo Cougar 8530, T2391“ (ar analogiškos), svėrimo ribos nuo 0,4-60 t. Svarstyklės įrengtos ties aikštelės įvažiavimu.

Radioaktyvumo patikra nešiojamais dozimetrinės kontrolės prietaisais. Priimamo (atgabenamo) metalų laužo į veiklavietę jonizuojančiosios spinduliuotės patikra gali būti papildomai atliekama jau atgabenus krovinį į aikštelę, jo dar iš transporto priemonių neiškrovus arba iškrovus (atskiroje vietoje, kad vėliau būtų galima identifikuoti siuntėją, tačiau dar neperėmus krovinio nuosavybės teise). Metalų laužo ir atliekų radioaktyvioji tarša nustatoma nešiojamu radiacijos lygio matavimo prietaisu dozimetru-radiometru pagal Radiacinės saugos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2004-02-05 įsakymu Nr. 8 patvirtintą metalo laužo, atliekų ir jas perdirbus gautos metalo produkcijos radioaktyvios taršos kontrolės jų supirkimo ir perdirbimo vietose tvarką bei pagal Radiacinės saugos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014-06-10 įsakymu Nr. V-41 patvirtintas dozimetrinių matavimų, atliekamų aptikus (įtariant) transporto priemonę, krovinį, metalų laužą ar asmenį, skleidžiančius padidėjusią jonizuojančiąją spinduliuotę, rekomendacijas.

Įmonėje turi būti parengtos darbo instrukcijos, kaip kontroliuoti metalo laužo, atliekų radioaktyviąją taršą. Su šiomis instrukcijomis turi būti supažindinti šią kontrolę atliekantys asmenys. Informacija apie fotoninės jonizuojančiosios spinduliuotės foninį lygį (matavimo priemonės rodomais vienetais) bei metalo laužo, atliekų radioaktyviosios taršos matavimus (matavimų data, trumpas metalo laužo, atliekų arba metalo produkcijos apibūdinimas) bei matavimų rezultatai (dozės galios arba jonizuojančiosios spinduliuotės intensyvumo visuose matavimų taškuose reikšmių intervalas (matavimo priemonės rodomais vienetais) registruojami specialiame laisvos formos žurnale.

Metalo laužo ir atliekų radioaktyvioji tarša įprastai nustatoma dozės galios matuokliu - radiacijos matavimo prietaisu „RDS-200“  (ar kitu analogu) arba jonizuojančiosios spinduliuotės intensyvumo matuokliu, kur prietaisai turi atitikti nustatytus reikalavimus (nurodyti žemiau).

Siekiant užtikrinti asmenų, atliekančių matavimus, radiacinę saugą, rekomenduojama matavimus atlikti, kai gama dozės galia 1 metro atstumu nuo objekto yra mažesnė už 0,1 mSv/h (100 μSv/h, 10 mR/h). Jeigu gama dozės galia 1 metro atstumu didesnė nei 0,1 mSv/h, reikia kreiptis į Radiacinės saugos centrą dėl detalesnio ištyrimo ir tolesnių veiksmų.

|  | Reikalavimai radiacijos matuokliams: - radioaktyviosios taršos kontrolės įranga turi būti veikianti, tinkama matavimams; - įrangos energijų diapazonas turi būti ne mažesnis kaip 60 keV – 1,25 MeV, mažiausia registruojama dozės galia – 0,1 µGy/h, 0,1 µSv/h arba 10 µR/h.; - jonizuojančiosios spinduliuotės intensyvumo matuoklio jautrumas turi būti pakankamas foniniam jonizuojančiosios spinduliuotės intensyvumui matuoti; - įranga turi turėti galiojančią metrologinę patikrą. |
| --- | --- |

Prieš pradedant matuoti, reikia nustatyti foninį dozės galios arba jonizuojančiosios spinduliuotės intensyvumo lygį. Foninį lygį reikia matuoti ne mažesniu kaip 5 m atstumu nuo metalo laužo, atliekų toje pačioje patalpoje ar aikštelėje, kur yra tiriamas metalo laužas, atliekos.

4. Pav. Metalų laužo patikra nešiojamu radiometru

|  | Matavimai nešiojamu radiometru turi būti atliekami 5–10 cm atstumu nuo tikrinamo (priimamo) metalo laužo ir atliekų paviršiaus ir ne toliau kaip 1 m atstumu nuo bet kurio taško metalo laužo ir atliekų masėje. Atstumas tarp matavimo taškų turi būti ne didesnis kaip 1 m. Vieno matavimo trukmė ne mažesnė kaip 5 sekundės. Prieš pradedant matuoti, nustatomas foninis dozės galios arba jonizuojančiosios spinduliuotės intensyvumo lygis. Foninį lygis matuojamas ne mažesniu kaip 5 m atstumu nuo metalo laužo ir atliekų, kurių radioaktyvioji tarša matuojama. Esant dideliam metalų laužo kiekiui, matuojama sluoksniais, atskiriant radioaktyviosiomis medžiagomis neužterštas dalis nuo bendros metalų laužo krūvos. |
| --- | --- |

5. Pav. Krovininio transporto patikra nešiojamu radiometru

|  | Gama dozės galios matavimai atliekami aplink transporto priemonę, matavimo taškus pasirenkant ne rečiau nei 1 metras 10 cm atstumu nuo transporto priemonės paviršiaus taip, kad kiekviename taške matuoklis parodytų matuojamąją vertę. Jei matuoklis su teleskopiniu kotu, prie kurio tvirtinamas detektorius, matavimai po transporto priemonės dugnu atliekami apeinant ratu, o matavimo taškai pasirenkami ne rečiau nei 1 metras 10 cm atstumu nuo transporto priemonės dugno. |
| --- | --- |

Jeigu matuojant metalo laužo ir atliekų radioaktyviąją taršą nustatoma, jog metalų laužo siuntos radioaktyvumo lygis neviršija 0,7 µSv/h (ši ribinė vertė nustatyta 1996-05-13 Europos komisijos direktyvoje 96/29/Euratomas) arba fotoninės jonizuojančiosios spinduliuotės dozės galia arba intensyvumas foninį lygį viršija ne daugiau kaip 1,5 karto, jokių priemonių imtis nereikia. Jeigu fotoninės jonizuojančiosios spinduliuotės dozės galia arba intensyvumas ties metalų laužu (0,1-1 m) atstumu viršija 0,7 µSv/h arba, kaip nors neviršija 0,7 µSv/h, tačiau foninį lygį viršija daugiau kaip 1,5 karto, sekantys veiksmai:

- patikrinama, ar gerai veikia matuoklis atliekant pagal matuoklio naudojimosi instrukcija;

- įsitikinti, kad signalas nėra klaidingas (objektai turėtų būti tikrinami dar kartą, matavimus pakartojant analogiškomis sąlygomis arba kitu to paties tipo prietaisu);

- įsitikinus, kad signalas nėra klaidingas, objektą, skleidžiantį padidėjusią jonizuojančiąją spinduliuotę, atskirti nuo bendro objektų srauto;

- jeigu matuoklis veikia gerai, nustatoma, ar dėl kokių nors priežasčių nepadidėjęs fotoninės jonizuojančiosios spinduliuotės dozės galios arba intensyvumo foninis lygis, atliekant matavimus ne arčiau kaip 5 m atstumu nuo metalo laužo ir atliekų, kurių radioaktyvioji tarša matuojama. Jeigu fotoninės jonizuojančiosios spinduliuotės dozės galia arba intensyvumas irgi yra padidinti, metalo laužas yra neužterštas (įmanomi atvejai, kad dozės galia arba jonizuojančiosios spinduliuotės intensyvumas yra padidėję dėl galingo šaltinio, esančio už keliolikos arba keliasdešimties metrų, pavyzdžiui, užterštu metalo laužo pakrauto sunkvežimio).

Apie padidėjusią fotoninės jonizuojančiosios spinduliuotės dozės galią arba intensyvumą turi būti nedelsiant pranešama Bendruoju pagalbos telefonu 112 ar informuojamas Radiacinės saugos centro Klaipėdos radiacinės saugos priežiūros skyrius tel. (8 46) 383308 arba el. paštu klaipeda@rsc.lt

Patikra dėl kokybės atitikimo Priimamo metalų laužo patikros dėl kokybės atitikimo tikslas – užtikrinti tinkamą atliekų identifikavimą pagal laužo kategorijas ir priemaišų dydį. Atitinkamos metalų laužo kategorijos kokybė priklauso nuo krovinio frakcijos grynumo, tai yra – nuo priemaišų apimčių. Metalo laužo priemaišos – tai nemetalinės priemaišos lauže, prieš jo apdorojimą. Atliekos, likusios po iškrovimo, nelaikomos priemaišomis. Priemaišų buvimas nustatomas vizualiai, tikrinant kiekvieną pristatymą. Vizuali laužo patikra gali būti atliekama dar iki laužą atgabenant į įmonės aikštelę. Šiuo atveju numatoma siunta tikrinama pagal potencialaus siuntėjo atsiųstas foto nuotraukas, pagal kurias apytiksliai galima identifikuoti metalų lauže vyraujančią kategoriją bei priemaišų apimtis. Po vizualinės apžiūros, metalo laužo kokybę įvertina turintis žinių ir patirties darbuotojas. Esant reikalui, atitikimas kokybės standartams gali būti nustatomas naudojant matavimo įrenginį – rūšiavimo magnetą.

Po patikros procedūrų, priimtos metalų atliekos identifikuojamos pagal atliekų sąrašo kodus, kur neužterštas ir į draudžiamų supirkti medžiagų sąrašą nepatenkantis metalų laužas sveriamas automobilinėmis svarstyklėmis, esančiomis ties atliekų priėmimo ir patikros postu.

Patikra dėl pristatomo metalų laužo siuntos svorio

Transportuojant krovinius laivais, pagal tarptautinius teisės aktus, vienas iš krovinio svorio įvertinimo metodų yra svorio įvertinimas pagal pasikeitusią laivo grimzlę (prieš pakraunant krovinį ir pakrovus). Grimzlės pokyčiai įvertinami fiksuojant laivo priekinėje ir galinėje korpuso dalyse sužymėtus grimzlės duomenis ir nustatant grimzlės pokyčio skirtumus bei įvertinant pagal metodiką kitus laivo grimzlės aspektus. Atlikus svorio įvertinimą, survejerio įstaiga išduoda grimzlės matavimo pažymėjimą (angl. k. – „Certificate if draught survey“). Pagal siuntėjo ir gavėjo susitarimą, krovinio svoris pagal laivo grimlės skirtumus gali būti nustatomas tiek siuntėjo uoste, tiek gavėjo uoste, priklausomai nuo šalių tarpusavio susitarimo.

|  | Survejerio įstaigos išduotas grimzlės matavimo pažymėjimas (angl. k. – „Certificate if draught survey“). Šiame dokumente registruojami išsiuntimo šalies uosto ir gavėjo šalies uosto rekvizitai, laivo pakrovimo arba iškrovimo data ir laikas, krovinio apibūdinimas bei laivo rekvizitai. Survejeris šiame dokumente registruoja krovinio svorį metrinėmis tonomis, taip pat krovnio apimtis kubiniais metrais. Grimzlės matavimo pažymėjimas yra griežtos atskaitomybės dokumentas, turintis savo atskirą identifikavimo numeraciją bei išdavimo datą ir survejerio įstaigos bei laivo kapitono antspaudais bei parašais tvirtinimo grafas. |
| --- | --- |

Veiklos vykdytojas atgabentos metalų laužo siuntos svorį be siuntėjo uosto survejerio išduoto grimzlės matavimo pažymėjime nurodytų svorio duomenų, papildomai krovinį sveria automobilinėmis arba geležinkelio svarstyklėmis, priklausomai nuo to, į kokio tipo transporto priemones iš laivo iškraunamas metalų laužas. Geležinkelio transportu (vagonais) gabenamas metalų laužas sveriamas AB „Vakarų laivų gamykla“ komplekso teritorijoje įrengtose geležinkelio transporto svarstyklėmis sutartiniais pagrindais. Metalų laužą priimant iš laivų į autotransportą, pastarasis prieš iškraunant veiklavietėje, sveriamas automobilinėmis svarstyklėmis, kurias numatoma įrengti veiklavietėje - automobilines svarstykles „Mettler Toledo Cougar 8530, T2391“ (ar analogiškos), svėrimo ribos nuo 0,4-60 t. Svarstykles numatyta įrengti ties aikštelės įvažiavimu.

Pažymėtina, kad AB „Vakarų laivų gamykla“ teritorijoje esančiomis automobilinėmis svarstyklėmis sveriami tik tie kroviniai, kurie vežami autotransporto priemonėmis, kurios į veiklavietę patenka (ar iš jos išvyktų) sausumos keliais iš išorinės nei AB „Vakarų laivų gamykla“ teritorijos. Autotransporto priemonės, kuriomis metalų laužas būtų vežamas iš laivų į veiklavietę (t.y. – autotransportas juda vidinėje AB „Vakarų laivų gamykla“ teritorijoje) sveriamos veiklos vykdytojo automobilinėmis svarstyklėmis. Metalų laužą priimant iš laivų į autotransportą, pastarasis prieš iškraunant veiklavietėje, sveriamas automobilinėmis svarstyklėmis, kurias numatoma įrengti veiklavietėje - automobilines svarstykles „Mettler Toledo Cougar 8530, T2391“ (ar analogiškos), svėrimo ribos nuo 0,4-60 t.

Atgabento ir iškaunamo iš laivų metalų laužo svoris nustatomas ir registruojamas pagal laivų iškrovos rezultatus – siuntėjo uosto survejerio išduotą grimzlės matavimo pažymėjimą (Certificate of draught survey) bei pagal atskirai pasvertų transporto (automobilinio ir/ar geležinkelio) priemonių rezultatus, bendrą priimtą metalų laužo siuntos kiekį įforminant generaliniais aktais.

Tuo atveju, kai laivu atgabento krovinio skirtumas atsirastų dėl skirtingų iškrauto ir pakrauto krovinio svorio nustatymo būdų arba nustatant skirtingais matavimo prietaisais, atliekų apskaitoje registruojamas tas svoris, kuris nustatytas instrumentiniais matavimais – automobilinėmis ir/ar geležinkelio svarstyklėmis.

2.2.3. Atliekų transportavimo procesas

Metalo laužas iškraunamas, pakraunamas ir sandėliuojamas pagal tris technologines schemas, priklausomai nuo transportavimo būdo:

1. auto mašina – aikštelė, 2. vagonas – aikštelė, 3. laivas – aikštelė, aikštelė – laivas.

1. Automašina – aikštelė

Automašinos metalų laužą į aikštelę atgabena Perkėlos gatve (toliau per Minijos g. iki veiklavietės). Automobilio iškrovimas trunka iki 30 min., kur atvykęs į bendrovės teritoriją, automobilis su metalo laužu pasveriamas automobilinėse svarstyklėse. Krovinys iš automašinos į sandėliavimo aikštelę iškraunamas išpilant tiesiai iš kėbulo šalia jau formuojamo kūgio arba semiant krovinį iš kėbulo hidrauliniu krautuvu. Iškrautas iš automašinos metalo laužas hidrauliniu krautuvu perkeliamas į formuojamas metalų laužo rietuves (žr. 6. pav. žemiau).

6. Pav. Technologinė schema: auto mašina – aikštelė

7. Pav. Metalų laužo iškrovimas iš autotransporto ir geležinkelio vagonų atviroje aikštelėje

8. Pav. Metalų laužo krovai naudojamų atvirų griebtuvų vaizdas

2. Vagonas – aikštelė

Metalų laužo atliekos iki bendrovės teritorijos atvežamos geležinkelio transportu - šilumvežio atviruose vagonuose (pusvagoniuose). Per mėnesį metalo atliekos atgabenamos vidutiniškai 65 vagonais, kur vieno vagono iškrovimas vyksta iki 45 minučių. Manevriniu šilumvežiu atvaryti iškrovai vagonai pasveriami geležinkelio svarstyklėmis, kur svėrimo paslaugą teikia sutartiniais pagrindais AB „Vakarų krova“. Metalo laužas iš pusvagonio iškraunamas hidrauliniu krautuvu, įrengtu elektromagnetu arba daugiažiauniu greiferiu. Jeigu iškraunama daugiažiauniu greiferiu, likęs neiškrautas krovinys iškraunamas elektromagnetu. Perkraunant metalo laužą daugiažiauniu greiferiu, ar elektromagneto pagalba, hidraulinio krautuvo operatorius nuleidžia greiferį (elektromagnetą) ant krovinio ir pasemia krovinį. Pakelia krovinį į 0,3 – 1 m. aukštį nuo paviršiaus. Krovinys tolygiai iškraunamas per visą pusvagonio plotą. Išvalomas vagonas nuo metalo likučių. Iškrauti vagonai vėl pasveriami geležinkelio svarstyklėmis. Metalo laužas sukraunamas į rietuves (kūgius) (žr. 9. pav. žemiau).

9. Pav. Technologinė schema vagonas - aikštelė

Aikštelėje rietuvių aukštis formuojamas iki 14,5 m., o krovinio aukštis prie sienelės atramos, įvertinus natūralaus šlaito kampą, yra 20-30 cm žemiau sienelės. Rietuvė formuojama ir išformuojama pasluoksniui. Jeigu metalo laužo atliekos yra labai smulkios, byrančios (drožlės ar pan.), rietuvės perimetru išstatomos gabaritinės betoninės sienelės, kad rietuvė nesugriūtų. Formuojant rietuvę, kranas atidaro greiferį, atjungia magnetą ir išpila krovinį į rietuvę.

3. Laivas – aikštelė, aikštelė - laivas

Iki uosto krantinės metalo laužo atliekos atplukdomos laivais (žr. 10. Pav.). Laivas iškraunamas įprastai iki 3 parų, kur vienos paros krovos pajėgumas – 2500 - 5500 t, o vienos siuntos – iki 15000-20000 t. Metalo laužas iš laivo triumo iškraunamas uostiniu kranu, kur krovos paslaugas sutartiniais pagrindais atlieka AB „Vakarų krova“. Krovinys iškraunamas tolygiai per visą triumo liuko prošvaistę iki pajolo. Kranininkas nuleidžia atidarytą greiferį į triumą, pasemia krovinį ir iškelia greiferiu iš triumo. Pakraunant laivą (metalo išvežimui), greiferis atidaromas ne didesniame kaip 1 m aukštyje nuo krovinio paviršiaus. Krovinio rietuvė triume formuojama tolygiai per visą krovininės patalpos plotą, tik pagal triumo liuko prošvaistės perimetrą krovinys sukraunamas iki 1 m aukščio didesnėmis krūvomis, kad krovinio tankinimo metu būtų galima greičiau ir lengviau krovinį perkelti į triumo dalį po viršutiniu deniu.

Metalo laužas į laivą gali būti kraunamas krovininės dėžės pagalba. Krovimui naudojamas uosto portalinis kranas arba laivo kranas. Krovininės dėžes talpa – 35 t arba 12 t. Hidraulinis krautuvas greiferiu pasemia krovinį iš rietuvės ir perkelia į krovininę dėžę. Dėžės perkeliamos į laivo triumą, kur pagal signalizuotojo nurodymus krovinys išpilamas į laivo triume nurodytą vietą.

10. Pav. Technologinė schema: laivas - aikštelė, aikštelė – laivas.

Metalų laužas gali būti tiesiai sukraunamas į uždarus jūrinius 20-25 t talpos konteinerius, kurie toliau perkraunami į laivą (žr. 11. pav. žemiau). Ties laivu jūriniai konteineriai gali būti privežami ant autotransporto.

11. Pav. Metalų laužo pakrovimas į laivus

Susmulkintas mobiliu smulkintuvu (šrederiu) iki tinkamų transportavimui gabaritų juodųjų metalų laužas ruošiamas tolimesniam transportavimui – kraunamas aikštelėje į kūgius. Metalų laužas iš sandėliavimo vietos gali būti transportuojamas tiesiai į laivus, todėl laužas kaupiamas iki tokių apimčių, kad būtų rentabilu ekonomiškai pakrauti į laivus. Sukauptas pakankamai tinkamų apimčių pakrauti į laivus juodųjų metalų laužas toliau iš aikštelės autotransportu arba pakrovus į atvirus jūrinius konteinerius, pritvirtintus ant krovinių automobilių, išvežamas.

2.2.4. Metalų laužo mechaninio apdorojimo ir perdirbimo procesas

Metalų laužas mechaniškai smulkinamas dviejų lygių šrederiais: 1 – stambaus smulkinimo prešrederis „Titan VZ950“ ir 2 – smulkaus smulkinimo šrederio sistema „THOR1616K“. Prešrederį „Titan VZ950“ sudaro vienas mobilus įrenginys (žr. 13. pav.), kuriuo smulkinamos negabaritinio dydžio metalų frakcija (2,5x2 m). Atsižvelgiant į tai, kad smulkinimo įrenginiuose gali būti smulkinamas ribotų išmatavimų (iki 2,5x2m) metalų laužas, metalų laužas prieš smulkinimo įrenginius formuojamas atskiroje 4 zonoje (funkcinių zonų išdėstymą žr. 18 pav.). Tinkamų gabaritų laužas (t.y. – ar laužo matmenys nėra didesni, nei galimi įkrauti į smulkinimo įrenginį) užtikrinamas dar prieš atgabenant į paruošimo smulkinti 4 zoną. Metalų laužo prekybos sektoriuje laužas yra klasifikuojamas pagal tarptautiniais standartais nustatytas kokybines rūšis, priklausomai nuo metalo matmenų (storio, ilgio, pločio), pobūdžio (pvz. skardos, vamzdžiai ir pan.) ir kitas fizines ypatybes. Gabaritinis metalų laužas (identifikuojamas kokybiniu indeksu „3A“) atitinka fizines ypatybes: konstrukcijų matmenys iki 1,5x0,5 m (ilgis x plotis). Apdorojimui metalų laužas tiekiamas išimtinai iš kitų metalų laužą tvarkančių subjektų, kurie savo tvarkymo įrenginiuose rūšiuoja metalų laužą pagal reikiamas kokybines rūšis (gabaritinis/negabaritinis metalų laužas). Todėl prieš atgabenant smulkinimui metalų laužą, iš anksto suderinamas kokybinių kriterijų (pagal matmenis) atitikimas, kad laužas tilptų į smulkinimo įrenginių pakrovimo kameras. Tuo būdu, Veiklos vykdytojas išvengia poreikio atskiro metalų laužo paruošimui prieš paduodant į smulkinimo įrenginius (nereikėtų atskiro pjaustymo dujomis ir pan.).

Smulkaus smulkinimo sistemą „THOR1616K“ sudaro keli moduliniai elementai (žr. 14. pav.), kurie sustatyti į nuoseklią technologinę grandinę ir vienas su kitu sujungti padavimo konvejeriais. Smulkinimas vykdomas nuosekliu eiliškumu: paruoštas smulkinimui atliekų kiekis (2345 t) smulkinamos prešrederiu, kur po pirminio (stambaus) smulkinimo prešrederiu, susidarančios atliekos kaupiamos tarpiniame kaupe tarp prešrederio ir šrederio moduliais. Į tarpinį kaupą, be jau esančių 2345 t po smulkinimo susidariusių atliekų, papildomai gali būti perkeliama (papildoma) santykinai nedidelės frakcijos atliekomis, kurių nereikia smulkinti prešrederiu, pvz., metalinės statinės ir kt. konstrukcijos, neviršijančios 0,5 m. Tarpinio kaupo (ovalo formos) kaupo (zona Nr. 12) pagrindo dydis: 25x25m, aukštis – iki 14 m. Bendras tarpiniame kaupe laikomų atliekų svoris – 3663 t, įskaitant ir po smulkinimo prešrederiu susidarančias 2345 t frakciją. Papildomas (be jau esančių 2345 t) atliekų kiekis iki maksimalaus kaupo svorio (3663 t) galimas iki 1318 t. Papildomai perkeliamos į tarpinį kaupą atliekos (1318 t) gali būti perkraunamos iš kitų laikymo vietų arba tiesiogiai vežamas iš siuntėjų.

Prešrederio ir šrederio blokai yra ir procesai iš esmės yra tapatūs, skiriasi tik priimamų smulkinimui ir susmulkintų atliekų. Prešrederyje vykdomas „stambus smulkinimas“, kuomet smulkinamos didesnių gabaritų atliekos į santykinai stambaus dydžio frakciją. Ši stambaus dydžio frakcija toliau gali būti smulkinama jau šrederyje, kuriame smulkinama iki santykinai smulkios frakcijos dydžių bei papildomai separuojant spalvotuosius metalus bei nemetalines priemaišas.

12. Pav. Prešrederio ir šrederio sistemos technologinė schema (vaizdas iš viršaus)

Vienu metu dirbtų tik vienas iš dviejų šrederio modulių: prešrederis (žr. 13. pav.), o jam baigus stambaus smulkinimo darbus – smulkaus malimo šrederis (žr. 14. pav.).

Metalų laužo paruošimas apdorojimui prešrederyje ir šrederyje. Apdorojimui į prešrederio ir šrederio (malimo kameras) gali būti įkraunamas ribotų išmatavimų metalų laužas (į prešrederio kamerą - 2,5x2 m; į šrederio kamerą – 2x1 m), todėl apdorojimui paruoštas nustatytų matmenų metalų laužas kaupiamas atskiruose kaupuose: ties prešrederiu (4 funkcinėje zonoje, žr. 18. pav.), o ties šrederiu – 12 zonoje. Kadangi Veiklos vykdytojas metalų laužą gauna iš esmės tik iš metalų laužą tvarkančių įmonių (atliekų tvarkytojų), tai metalų laužą iki nustatytų matmenų įprastai paruošia laužo tiekėjai, todėl papildomai metalų laužo veiklavietėje paruošti nėra poreikio. Dėl nustatytų matmenų metalų laužo paruošimo Veiklos vykdytojas iš anksto susitaria su tiekėjais (pvz., numato sutartyse arba atskirose užsakymų techninėse specifikacijose). Pažymėtina, kad metalų laužo matmenys aktualūs tik juos apdorojant šrederiais. Tačiau ne visas metalų laužas apdorojamas šrederiais, kadangi didžioji dalis laužo yra tik perkraunama transportavimui, kur metalo matmenys neturi svarbos. Tais atvejais, kai į apdoroti šrederiais numatytas vietas dėl kokių nors priežasčių iškraunamas metalų laužas, kurio dalis (ar visas) neatitinka nustatytų matmenų (yra per stambūs pakrovimui į smulkinimo kameras), tai per stambios metalų laužo konstrukcijos tiesiog turi būti perkraunamos (perstumiamos) į kitas metalų laužo laikymo zonas (pvz., į 2, 3 ar 15 funkcines zonas, žr. 18. pav.). Atsitiktinai į prešrederio ar šrederio įkrovos kamerą įkraunama per didelė metalo konstrukcija, paprasčiausiai į kamerą neįkrenta, o lieka greta šrederio, kur toliau perstumiama į kitas metalų laužo laikymo zonas.

Smulkinimas mobiliu prešrederiu. Prešrederio „Titan VZ950“ veikimo principas – į 2,51 x 2,06 m. išmatavimų viršutinę kamerą greiferio pagalba įkraunamas iki 2,5x2 m. gabaritų metalų laužas (skardos,  kėbulai, vamzdžiai ir pan.), kuris iškarto patenka ant besisukančių kūjinių velenų. Metalo laužas malimo kameroje yra mechaniškai „suplėšomas“ į 0,2 - 0,5 m dydžio gabalus, kur toliau per išmetimo konvejerį išbyra žemyn (žr. 13. pav.).

13. Pav. Prešrederio „Titan VZ 950“ darbo proceso vaizdas

| Žymėjimas schemoje | Prešrederio sistemos segmentai | Vykstantis procesas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Malimo kamera (kūjinis fragmentatorius) | Atviroje malimo kameroje dviejų hidraulinių velenų smūgine jėga mechaniškai smulkinamas įkrautas metalo laužas (2,5x2 m gabaritų) |
| 2 | Susmulkintos metalų frakcijos iškrovos konvejeris | Atviru konvejerius smulkintų metalų frakcija nukreipiama ant žemės, kur išbyra į kūgio formos kaupus. |
| 3 | Nemetalinių priemaišų išmetamasis konvejeris | Magnetiniu separatoriumi atskirta nemetalinė frakcija nukreipiama į konvejerį, kuriuo išbyra žemyn. |

1. Lentelė. Prešrederio (plaktukinio malūno - smulkintuvo) „Titan VZ950“ techniniai parametrai

(Šaltinis: https://marketing-production.s3.amazonaws.com/products/files/125/Flyer-Arjes-VZ950-2019-06-LR.pdf)

| Techninis parametras | Parametro dydis |
| --- | --- |
| Ilgis | 11,5 m |
| Plotis | 3,0 m |
| Aukštis | 4,3 m |
| Svoris | 32,3 t |
| Tiekimo kameros matmenys | 2,51 x 2,06 m |
| Elektros variklio galia | 522 kW/h |

Smulkinimas mobiliu šrederiu (plaktukiniu malūnu - smulkintuvu) Aikštelėje dalis metalų laužo ir metalų turinčios atliekos mechaniškai smulkinamos mobilia šrederio „THOR1616K“ linija, gamintojas  ZB GROUP (Ispanija) (žr. 14. pav. žemiau).

14. Pav. Mobilaus smulkintuvo (šrederio) „THOR1616K“ kartu su moduliniais segmentais vaizdas

(Šaltinis: www.zbgroup.es)

Smulkinimo šrederio linija skirta mechaniškai smulkinti santykinai nedidelių gabaritų (atskirai priimamų arba jau po smulkinimo stambaus smulkinimo šrederyje) įvairių frakcijų metalų laužą ir metalų turinčias atliekas (tokias, kaip skardos ir pan.) išgaunant susmulkintos frakcijos atskirtą juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, taip pat atskiriant metalų laužą nuo nemetalinių priemaišų.

Mobilus šrederis (plaktukinis-malūnas smulkintuvas) THOR 1616 KP yra savarankiškas įrenginys, veikiantis autonomiškai, kurio eksploatacijai reikalinga elektros energija. Šrederis (fragmentatorius) „THOR1616KP“ skirtas mechaniškai smulkinti plieninius laidus, kurių skersmuo iki kaip 6 mm; nedidesnes nei 2x1 m (ilgis x plotis) metalų konstrukcijas; strypus iki kaip 30 mm skersmens ir (arba) neilgesnius nei 1 m; plieno gabalus iki 6 mm storio ir (arba) nedidesnius nei 1 m; ketų iki 25 mm storio; laužo rulonus, kurių tankis nedidesnis kaip 0,3 t/m3.

| Medžiagų grupės | Smulkinamos medžiagos |
| --- | --- |
| Aliuminio atliekos | Aliuminės skardinės |
|  | Palaidas aliuminio laužas |
|  | Mišrus lengvos frakcijos aliuminio laužas |
|  | Aliuminio profiliai |
|  | Aliuminio vamzdžiai |
|  | Dalinai presuotos aliuminio laužo pakuotės |
|  | Aliuminio turinčio variklių blokai |
| Juodų metalų laužo atliekos | Metalinės statinės |
|  | Lengvos frakcijos geležies/plieno laužas |
|  | Metalinės statinės |
|  | Automobilių dalys |
|  | Automobiliai (presuoti) |
|  | Automobiliai (nepresuoti) |
|  | Geležies/plieno pakuotės (juosto, strypai ir pan.) |
| Elektros ir elektroninės įrangos atliekos | Nedidelių gabaritų buitinės EEĮ atliekos |
| Kitos medžiagos | Betonas |
|  | Armuotas betonas |
|  | Betoniniai geležinkelio pabėgiai |

Vienas iš pagrindinių ZB GROUP kūjinio fragmentatoriaus pranašumų, palyginti su kito tipo smulkintuvais, yra tas, kad ZB GROUP kūjiniai fragmentatoriai padidina medžiagos tankį. ZB GROUP kūjinių fragmentatorių tankio santykis yra 2:1 (jei įkraunamų juodųjų metalų laužo tankis yra 0,4 t/m3 (birus laužas), juodųjų metalų susmulkintos frakcijos tankis būna apytiksliai 0,8 t/m3). Juodojo susmulkinto metalo tankis (jį perdirbus kūjiniu fragmentatoriumi ir magnetiniu atskyrimo įrenginiu) būna nuo 0,8 t/m3 iki 1,12 t/m3 ir yra didesnis, atsižvelgiant į smulkinamos frakcijos tankį, kūjinio fragmentatoriaus grotelių skylių dydį ir kt.

Mobilus metalo laužo šrederis (plaktukinis malūnas – smulkintuvas) susideda iš pagrindinių modulinių segmentų (žr. 15. pav.), kurie tarpusavyje sujungti konvejeriais:

• malimo kameros (kūjinio fragmentatoriaus) kartu su dulkių ir priemaišų šalinimo ciklonu (žr. 15. pav. 1);

- magnetinio atskirtuvo (separatoriaus) kartu su priešpriešiniu oro separatoriumi ZBOX-Cyclone CIZB-1000 (žr. 15. pav. 4 ir 6.1);

- būgninio separatoriaus TRZB-1245 (žr. 15. pav. 7);

- metalų atskyrimo bloko (sukūrinės srovės atskirtuvo) (žr. 15. pav. 8).

Smulkinimui paruošta frakcija hidrauliniu kranu arba frontaliniu pakrautuvu kraunama ant pakreipiamosios rampos, kur toliau patenka iki tiekimo volo. Tiekimo volas (valdomas nuotoliniu valdymo pultu) leidžia lengvai ir intuityviai reguliuoti kūjinį fragmentatorių (smulkintuvą) (žr. 15. pav. 1). Tiekimo volas pakeliamas ir nuleidžiamas bei pasukamas abiem posūkiais, kad būtų reguliuojamas medžiagų srautas, einantis į kūjinį fragmentatorių. Kūjinis fragmentatorius susmulkina medžiagą iki norimo dydžio ir tankio. Kūjiniame fragmentatoriuje įtaisytos atmetimo durelės, kad iš smulkinimo kameros (kuri valdoma nuotoliniu valdymo pultu nenutraukiant eksploatavimo), būtų galima pašalinti bet kokias nesmulkinamas medžiagas (pvz., per didelių apimčių). Smulkinamas laužas, kurį apdirba kūjinis fragmentatorius, patenka tiesiai į vibracinį tiektuvą, pastatytą po apačia, kuris jį perkelia ant kūjinio fragmentatoriaus iškrovimo konvejerio. Kūjinio fragmentatoriaus iškrovimo konvejeris susmulkintą metalą perneša į nemetalinių priemaišų atskyrimo įrenginį - „ZBox-Cyclone“ (žr. 15. pav. 4), kur nuo likusios susmulkintos medžiagos atskiriamos mažo dydžio bei tankio medžiagos (atliekos): mažo tankio frakcijos (plastikai, kempinės ir kt.) įtraukiamos ciklono (kur dėl cikloninio poveikio patenka į sukamąjį vožtuvą, esantį po apačia), kurios per išmetamąjį konvejerį (žr. 15. pav. 5) nukreipiamos į greta įrenginio esančią krūvą. Susmulkintas metalas (atskirtas nuo mažo dydžio ir tankio nemetalinių priemaišų), toliau patenka per „ZBox“, kuris yra pastatytas ant elektromagnetinio būgno vibracinio tiektuvo (padėto po „ZBox“). Elektromagnetinis būgnas (žr. 15 pav. 4) atskiria geležies susmulkintą frakciją nuo spalvotojo metalo susmulkintos frakcijos: juodųjų metalų frakcija (ištraukiant elektromagnetiniu būgnu) nukreipiama ant susmulkinto juodojo metalo frakcijos radialinio konvejerio, kuriuo iškraunamas aikštelėje per radialinį krovimo konvejerį (žr. 15. pav. 6.3). Spalvotojo metalo susmulkinta frakcija (metalai ir atliekos, kurių netraukia elektromagnetinis būgnas) yra nukreipiama ant spalvotojo metalo frakcijos konvejerio (žr. 15. pav. 6.5), kuriuo gabenama į būgninį atskirtuvą (tinklinio būgno separatorių) (žr. 15. pav. 7). Būgninis atskirtuvas atskiria susmulkintą spalvotųjų metalų frakciją į du srautus pagal dalelių dydį: iki 10 mm skersmens frakcijų, kurios iškrenta ant žemės ir 10-85 mm skersmens frakcijos, kuri iškrenta ant konvejerio, kuriuo pernešama į metalų atskirtuvo bloką (sūkurinės srovės separatorių/atskirtuvą) (žr. 15. pav. 8).

Metalų atskirtuve atsiskiria spalvotųjų metalų susmulkinta frakcija nuo nemetalinių priemaišų (mišri frakcija). Metalų atskirtuve atskiriami spalvotųjų metalų elektros srovei laidūs metalai, kurie sūkurinės srovės atbloškiami iškrenta ant žemės bei nemetalinės priemaišos, kurios iškrenta ant žemės atskirai nuo metalų. Nemetalinės frakcijos atliekos ir smulkios frakcijos metalų laužas, kurio negalėtų paimti greiferio griebtuvas, kraunamos naudojant kaušinį ekskavatorių.

Pagrindinė mobiliojo šrederio (plaktukinio malūno – smulkintuvo) problema yra dulkių emisija, ši problema sprendžiama su purškiamuoju purkštukų rinkiniu, kuris yra skirtas dulkėms nusodinti. Vandens purškimo sistema yra valdoma iš valdymo bloko ir ją pagrinde sudaro šie elementai: vandens vamzdžiai, praleidžiantys vandenį iš talpyklos ir purškimo purkštukai, nukreipiantys purškiamo vandens srovę į konvejerį iš malimo kameros į magnetinį separatorių (15. pav. 3).

Detalus mobilaus smulkintuvo „THOR1616“ technologinės sistemos aprašymas pateikiamas 15. pav. ir 2 lentelėje.

15. Pav. Smulkintuvo „THOR 1616“ technologinės sistemos (linijos) segmentų išsidėstymas

1 - Mobilus kūjinis fragmentatorius (smulkintuvas); 2 - Kūjinio fragmentatoriaus dulkių šalinimo sistema (ciklonas ir rankovinis filtras); 3 - Kūjinio fragmentatoriaus iškrovimo konvejeris; 4 - Priešpriešinis oro separatorius (ZBOX-CYCLONE); 5 - Nemetalinių priemaišų išmetamasis konvejeris iš ciklono; 6.1 - Susmulkinto metalo magnetinio atskyrimo blokas; 6.2. - Juodųjų metalų atskyrimo elektromagnetinis būgnas; 6.3.  - Vibracinis tiektuvas; 6.4. - Susmulkinto juodųjų metalų laužo frakcijos radialinis konvejeris; 6.5. - Susmulkinto spalvotųjų metalų laužo frakcijos konvejeris; 7 - Spalvotųjų metalų atskyrimo pagal dydį blokas (būgninis separatorius); 8 - Metalų atskyrimo blokas.

2. Lentelė. Smulkintuvo „THOR 1616“ technologinės sistemos (linijos) segmentų aprašymas

(Šaltinis: Mobilaus smulkintuvo „THOR1616“ gamintojo ZB Group pateiktas techninis aprašymas)

| Žymėjimas schemoje | Technologinės sistemos segmentai ir jų aprašymas | Vizualizacija |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mobilus kūjinis fragmentatorius (smulkintuvas) Kranais arba autogreiferiais smulkinimui paruoštos medžiagos pakraunamos į įkrovos bunkerį, kurio atviros zonos (ertmės) matmenys - šrederio bunkerio: 2,85 x 1,52 m. Įkrovos bunkeris gali turėti nuleidžiamąją rampą, kuri hidraulinių stūmoklių pagalba pakreipia bunkerį į smulkinimo kamerą, kad įkrauta medžiaga lengviau patektų. Smulkinimo kameroje, kurioje įtaisytas rotorius su 14 kūjų, sukantis mechaniškai smulkinamas metalo laužas. Pagrindinėje dalyje, šalia kūjinio fragmentatorius tiekimo rampa, įrengtas lieto mangano priekalas, kur laužas slegiamas smūgiais ir pjaustomas žirklėmis. Iš plieno plokščių ir sustiprinto legiruotojo plieno pagamintos atmetimo durys (skirtos pašalinti nesmulkinamas medžiagas iš smulkinimo kameros). Susmulkintas metalas išstumiamas per viršutines groteles (reguliuojamo išeinančio dydžio), pro atmetamųjų durų groteles (reguliuojamo išeinančio dydžio) ir per groteles, esančias po atmetimo durelėmis (reguliuojamo išeinančio dydžio). Po kūjiniu fragmentatoriumi dedamas vibracinis tiektuvas kuriuo tiekiama susmulkinta frakcija iš kūjinio fragmentatoriaus į iškrovimo konvejerį. Valdymo pultas yra integruotas į mobilųjį kūjinį fragmentatorių. Pagrindiniai darbiniai valdymo įtaisai, skirti naudoti THOR 1616 KP, yra centralizuoti nuotolinio valdymo pulte, kad būtų galima eksploatuoti ir valdyti visą smulkinimo procesą unikaliu valdymo bloku. |  |
| 2 | Kūjinio fragmentatoriaus dulkių šalinimo sistema (ciklonas ir rankovinis filtras) Kūjinio fragmentatoriaus dulkių pašalinimo sistema skirta sumažinti smulkinimo metu susidarančias dulkes. Ją daugiausia sudaro ciklonas (smulkios frakcijos dalelių atskyrimui) ir rankovių tipo medžiaginis dulkių nusodinimo filtras (dulkėto oro valymui). Smulkinimo proceso metu susidarančios dulkės ir mažo tankio elementai išsiurbiami iš kūjinio fragmentatoriaus ventiliatoriumi, kur toliau juda į cikloną, kuriame patenka į besisukantį vožtuvą (esantį po ciklonu), o dulkėtą orą filtruoja rankovių tipo medžiaginis dulkių nusodinimo filtras. Ciklono skersmuo: 1200 mm., oro srautas: apie 12 000 Nm3/h. Dulkėtas, oras, kurį įsiurbia ventiliatorius, patenka į rankovių tipo medžiaginį dulkių nusodinimo filtrą, ir toliau sausu būdu filtruojamas. Išvalytas oro srautas išstumiamas į cikloną, o nusėdusios dulkės patenka į keičiamą nuosėdų maišą arba konteinerį, kad būtų galima pašalinti susidariusias. Filtro rankovių ilgis - 2500 mm., skersmuo - 130 mm., oro srauto debitas: 12000 m3/h. Filtruojančio darbinio paviršiaus plotas – 100 m2. Rankovių filtro dėžės išmatavimai: 2200mm x 2200mm x 8900mm (plotis, ilgis, aukštis). |  |
| 3 | Kūjinio fragmentatoriaus iškrovimo konvejeris Konvejeriu surenkamas susmulkintas metalas iš vibracinio tiektuvo, padėto po kūjiniu fragmentatorimi, kur toliau transportuojamas į „ZBox“ įrenginį. Konvejeris pagamintas iš elektromechaniškai suvirintų plieno plokščių ir sustiprintas plieninėmis konstrukcinėmis sijomis. Ilgis: 14,00 m., diržo plotis: 1200 mm., diržo greitis: 1,00 m/s, įkrovimo zonoje yra papildomi smūgį švelninantys ritiniai. |  |
| 4 | Priešpriešinis oro separatorius (ZBOX-CYCLONE) Norint atskirti ypač švarų juodųjų metalų susmulkintą frakciją, gali nepakakti magnetinio atskyrimo, todėl virš susmulkinto metalo srauto sumontuojama priešpriešinės oro srovės atskyrimo sistema. Priešpriešinės oro srovės atskyrimo sistema susideda iš „Zbox“, „Cyclone“ ir atitinkamų konvejerių. Atskyrimo priešpriešinės oro srove sistema („ZBox-Cyclone“) yra priešpriešinės oro srovės įtaisas, kuriame iš susmulkinto metalo atskiriamos mažo dydžio ir mažo tankio dalelės. Susmulkintas metalas, apdirbtas malimo kameroje (1) konvejeriu (3) transportuojamas į „ZBox-Cyclone“ krenta pro „ZBox“, kol jį veikia priešingos srovės oro srautas. Tuo būdu švarus susmulkintas metalas (švarus nuo mažo dydžio mažo tankio medžiagų, t. y. atliekų) patenka į „ZBox“ dugną (ten, kur dedamas magnetinio atskyrimo vibracinis tiektuvas). Mažo tankio elementai (kempinės, dulkės, guma ir pan.) įtraukiami ciklono (kur dėl cikloninio poveikio patenka į sukamąjį vožtuvą, esantį po apačia) konvejeriu. „ZBox-Cyclone“ ciklono skersmuo: 1 000 mm. |  |
| 5 | Nemetalinių priemaišų išmetamasis konvejeris iš ciklono Iš ciklono surinktos atliekos ir dulkės (smulkių nemetalinių priemaišų srautas) nukreipiamos į išmetamą angą, per kurią konvejeriu išbyra greta ciklono. Konvejerio ilgis: 6 m, diržo plotis: 650 mm, diržo greitis: 1,00 m/s. |  |
| 6 | Magnetinio atskyrimo blokas, iš kurio: |  |
|  | 6.1. Susmulkinto metalo magnetinio atskyrimo blokas yra zona, kurioje juodųjų metalų susmulkinta frakcija yra atskiriamas nuo spalvotųjų metalų susmulkintos frakcijos (metalų ir atliekų). Juodųjų metalų frakcija pritraukiama elektromagnetiniu būgnu, kur toliau nukreipiama į surinkimo konvejerio. Spalvotojo metalo susmulkinta frakcija (metalai ir dulkės, kurių netraukia elektromagnetinis būgnas) yra surenkama ant spalvotojo metalo susmulkinto frakcijos konvejerio, kuris jį gabena į tinklinio būgno ekraną (būgninį separatorių). Susmulkintos medžiagos (apdorotos kūjiniu fragmentatoriumi) magnetinį atskyrimo įrenginį sudaro 1000x1000 mm. skersmens elektromagnetinis būgnas (su atskiru vibraciniu tiektuvu), juodųjų metalų susmulkintos frakcijos radialinio krovimo konvejeris ir spalvotojo metalo susmulkintos frakcijos konvejeris. |  |
|  | 6.2. Juodųjų metalų atskyrimo elektromagnetinis būgnas Metalų atskyrimo būgne (separatoriuje), susmulkinta metalų frakcija elektromagnetinio lauko pagalba atskiriama į juodųjų ir spalvotųjų metalų frakcijas. Elektromagnetinio būgno skersmuo: 1200 mm, būgno plotis: 1200 mm. |  |
|  | 6.3. Vibracinis tiektuvas Vibracinis tiektuvas yra už elektromagnetinio būgno ir tiekia iš jo į radialinį konvejerį juodųjų metalų frakciją. Ilgis: 2,50 m, plotis: 1,00 m. |  |
|  | 6.4. Susmulkinto juodųjų metalų laužo frakcijos radialinis konvejeris Konvejeris yra pasukamasis konvejeris skirtas didesnių susmulkinto juodųjų metalų frakcijos surinkimui ir išvertimui ant žemės į kūgio formos kaupus. Konvejeris yra pasukamas, todėl juodųjų metalų frakcija gali būti iškraunama keliuose kaupuose. Ilgis: 9 m, diržo plotis: 650 mm, diržo greitis: 1,00 m/s. |  |
|  | 6.5. Susmulkinto spalvotųjų metalų laužo frakcijos konvejeris Konvejeris surenka susmulkintą spalvotųjų metalų frakciją, kurios nepritraukė elektromagnetinis būgnas ir transportuoja jį į tinklinio būgno ekraną (būgninį separatorių). Konvejeris pagamintas iš elektromechaniškai suvirintų plieno plokščių ir sustiprintas plieninėmis konstrukcinėmis sijomis. Ilgis: 13 m, diržo plotis: 650 mm, diržo greitis: 1,00 m/s. |  |
| 7 | Spalvotųjų metalų atskyrimo pagal dydį blokas (būgninis separatorius) Būgninis separatorius (atskyrimo pagal dydį blokas – tinklinio būgno TRZB-1245 tinklinis būgno ekranas). Susmulkinta spalvotųjų metalų frakcija išcentrinės jėgos pagalba separuojama pagal dalelių dydį. Apdorojama medžiaga (susmulkinta spalvotųjų metalų frakcija, gabenama susmulkinto spalvotųjų metalų frakcijos konvejeriu) įpilama į besisukantį būgną, kur spiralės dėka yra paskirstoma visame būgne. Pats būgnas susideda iš tinklelio, pro kurį per mažo dydžio medžiaga (mažesnė už ekrano angas) praeina per ekraną, o per didelė medžiaga nuolat sukasi išilgai tinklinio būgno, kol išeis pro kitą būgno galą. TRZB-1245 vielinio būgno ekraną sudaro tinklinio būgno rėmas ir kanalas pagamintas iš elektromechaniškai suvirintų plieno plokščių ir sustiprintas plieninėmis konstrukcinėmis sijomis. Besisukantis būgnas dedamas viduje ant keturių ratų (2 varomieji ratai ir du palaikantys). Būgno skersmuo: 1200 mm, ilgis: 4500 m, tinklo skylių dydis: 10 mm. Dalelės iki 10 mm skersmens pro separatoriaus tinklą išbyra žemyn, o didesnės nei 10 mm – patenka ant konvejerio, kuriuo pernešamos į sūkurinės srovės separatorių. Būgninis separatorius montuojamas ant betoninių sienų, sudarančių gardus, kad būtų atskirtų skirtingų dydžių frakcijoms kaupti. |  |
| 8 | Metalų atskyrimo blokas Iš būgninio separatoriaus (6 m konvejeriu, judančiu 1m/s) patekusi 10-85 mm dydžio spalvotųjų metalų frakcija yra atskiriama nuo nemetalinių priemaišų (mišrios frakcijos aiškiai neidentifikuojamos pagal vyraujančią medžiagą). Spalvotųjų metalų laidūs metalai sūkurinės srovės atbloškiami krenta žemyn, o nemetalinės priemaišos – nukreipiamos į greta esančią vietą. Metalo atskyrimo bloką sudaro sūkurinių srovių separatorius su atskiru vibraciniu tiektuvu. Be to, jis turi savo tiekimo sistemą (surinktuvą ir vibracinį tiektuvą) bei konvejerį. Sūkurinės srovės separatorius montuojamas ant betoninių sienų, sudarančius gardus, kuriuose atskirai kaupiamos spalvotųjų metalų frakcija ir nemetalinės priemaišos. |  |

Per metus maksimalus galimas atliekų perdirbimas šrederio technologine linija siektų 18315 t/m. (žr. Reglamento 13. lent.).

2.2.5. Metalų laužo perdirbimas į antrines žaliavas pagal Europos Sąjungos Tarybos reglamento Nr. 333/2011 reikalavimus

Geležies ir plieno bei aliuminio laužas, apdorojus supirktą juodųjų metalų ir aliuminio laužą, metalinių pakuočių atliekas, laikomas žaliavomis ir perdirbamas pagal Europos Sąjungos Tarybos reglamento Nr. 333/2011, kuriuo nustatomi kriterijai, pagal kuriuos nustatoma, kada tam tikrų rūšių metalų laužas nebelaikomas atliekomis pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/98/EB, reikalavimus. Reglamentu Nr. 333/2011 nustatomi kriterijai, pagal kuriuos nustatoma, kada geležies, plieno ir aliuminio laužas, įskaitant aliuminio lydinių laužą, nebelaikomas atliekomis. Perdirbamas juodųjų metalų ir aliuminio laužas klasifikuojamas pagal pirkėjų specifikacijas, pramonės standartus arba pagal reikalavimus dėl tiesioginio naudojimo liejyklose. Bendri reikalavimai metalų laužui nustatomi pagal ISRI (Institute of Scrap Recycling Industries) sąvadą.

Reikalavimai pagal reglamento Nr. 333/2011 reikalavimus apima užterštumo, radioaktyviosios taršos kontrolę, apdorojimo procesus, deklaracijos apie produkto atitiktį reglamento reikalavimus pateikimą pirkėjui (žr. 3. ir 4. lent.). Procedūros vykdomos po atskirai superkamo ar tvarkant kitas atliekas juodųjų metalų ir aliuminio laužo pirminio apdorojimo.

3. Lentelė. Juodųjų metalų laužo perdirbimo ir kontrolės procedūros pagal Europos Sąjungos Tarybos reglamento Nr. 333/2011 reikalavimus

| Eil. Nr. | Geležies ir plieno laužui taikomi reikalavimai (kriterijai) | Kontrolės procesas |
| --- | --- | --- |
| I | Kokybės reikalavimai po pirminio perdirbimo prieš klasifikuojant į žaliavas: |  |
| I.1 | Bendras svetimkūnių kiekis sudaro nedaugiau nei 2 % metalų masės: Svetimkūniai: 1. Spalvotieji metalai (išskyrus legiravimo elementus bet kokiame metalų substrate) ir ne metalo medžiagos (žemė, dulkės, izoliacinės medžiagos ir stiklas). 2. Degiosios ne metalo medžiagos, tokios kaip guma, plastikas, audinys, mediena ir kitos cheminės ar organinės medžiagos. 3. Didesnės dalys (plytos dydžio), kurios nėra elektros laidininkai (pvz., padangos ir vamzdžiai, užpildyti cementu, mediena arba betonu). 4. Likučiai, pavyzdžiui, šlakas, nuodegos, frezavimo dulkės, nuosėdos, kurie susidaro lydant plieną, jį kaitinant, paruošiant paviršių (įskaitant apipjaustymą), atliekant šlifavimo, pjovimo, suvirinimo ir pjaustymo plazminiu degikliu operacijas. | Turi būti atliekamas Auditas, kurio metu vertinamos kontrolinės siuntos dėl atitikimo Reglamento reikalavimams (geležies ir plieno lauže svetimkūniai neturėtų viršyti ≤ 2% masės). Kvalifikuoti įmonės darbuotojai turi atlikti kiekvienos skirtos kvalifikuoti į žaliavas juodųjų metalų siuntos vizualinę apžiūrą. Ne rečiau kaip kas 6 mėnesius turi būti analizuojami kiekvienos klasifikuojamos juodųjų metalų laužo rūšies mėginiai juos sveriant, magnetiniu ir rankiniu būdu atskiriant geležies ir plieno dalis, po to, vertinant mėginyje esančius svetimkūnius juos apžiūrint, nustatant jų rūšį ir kilmę bei sveriant. Vertinimui naudojamas juodųjų metalų laužo kiekis negali būti mažesnis nei 100 kilogramų. Mėginys turi būti atrenkamas paimant metalų laužą iš kelių skirtingų ruošiamo realizuoti juodųjų metalų laužo siuntos vietų. Mėginių analizė turi būti dažnesnė negu 6 mėnesiai, jeigu: 1 – tam tikros rūšies juodųjų metalų laužo kokybė (mėginių rezultato atžvilgiu) gali kisti per laiką; 2 – yra požymių, kad keičiasi superkamo ir apdorojamo metalų laužo ir atliekų kokybė; 3 – tam tikros rūšies juodųjų metalų laužo mėginių rezultatai siekia arba yra artimi apribojimui, pagal kurį svetimkūniai gali sudaryti ne daugiau kaip 2 % juodųjų metalų laužo masės. Sprendimą dėl dažnesnio nei 6 mėnesiai mėginių tyrimo priima aikštelės vedėjas su direktoriaus sutikimu, sprendimą dokumentuojant. |
| I.2 | Lauže negali būti pernelyg daug jokios formos geležies oksido, išskyrus įprastinį kiekį, susidariusį paruoštą metalo laužą laikant lauke normaliomis oro sąlygomis. | Kvalifikuoti darbuotojai turi atlikti kiekvienos apdorojimui skirtos metalo laužo siuntos vizualinę apžiūrą, tikrinant, ar nėra oksidų. |
| I.3 | Metalo lauže negali būti matomų alyvų, aliejinių emulsijų, tepalų arba plastiškųjų tepalų, išskyrus nedidelį jų kiekį, kurio nėra tiek daug, kad jis lašėtų. | Kvalifikuoti darbuotojai turi atlikti kiekvienos apdorojimui skirtos metalo laužo siuntos apžiūrą, ypač atkreipdami dėmesį į tas dalis, kur labiausiai tikėtina, kad gali lašėti alyvos. |
| I.4 | Radioaktyvumas. Negali būti viršijamas leistinas radioaktyvumo lygis. | Kvalifikuoti darbuotojai turi stebėti kiekvienos metalų laužo siuntos radioaktyvumą. Kartu su kiekviena laužo siunta turi būti pateikiamas pažymėjimas, parengtas pagal Radiacinės saugos centro direktoriaus įsakyme „Dėl metalo laužo, atliekų ir jas perdirbus gautos metalo produkcijos radioaktyviosios taršos kontrolės jų supirkimo vietose“ pateiktus nurodymus. Pažymėjimas turi būti įtraukiamas į dokumentus, kurie pateikiami su juodųjų metalų laužo siunta. |
| I.5 | Laužas negali turėti jokių pavojingųjų savybių ir negali viršyti nacionalinės ir tarptautinės teisės aktuose nustatytų koncentracijos ribų. | Kvalifikuoti darbuotojai turi atlikti kiekvienos metalų laužo siuntos apžiūrą. Jeigu per apžiūrą kyla įtarimų, kad siunta gali turėti pavojingųjų savybių, turi būti imtasi tinkamų tolesnių stebėsenos priemonių, tokių kaip mėginių ėmimas ir jų tyrimas. Darbus turi atlikti darbuotojai išklausę pavojingų atliekų tvarkymo mokymus. Pavojingųjų medžiagų identifikavimo lauže procedūra pagrindžiama dokumentais. |
| I.6 | Lauže negali būti jokių suslėgtų, uždarytų ar nepakankamai atidarytų talpyklų, kurios metalo lydymo krosnyse galėtų sukelti sprogimą. | Kvalifikuoti darbuotojai turi atlikti kiekvienos siuntos vizualinę apžiūrą. |
| II | Atliekos, naudojimo operacijose panaudotos kaip žaliavos |  |
| II.1 | Atliekos, klasifikuojamos kaip žaliavos, turi būti tik geležies arba plieno turinčios atliekos, kurias galima panaudoti kaip žaliavas. | Turi būti tikrinamos laužo fizinės/cheminės savybės (laužo gabaritų apimtys, vyraujanti metalų rūšis, metalo pobūdis, kilmė ir kt.) pagal potencialaus pirkėjo pateiktas technines specifikacijas ar nurodytus kokybės reikalavimus. Kontrolė vykdoma prieš perkeliant laužą į antrinių žaliavų zoną – atsižvelgus į pirkėjo pateiktus kokybės reikalavimus, formuojamas atitinkamų savybių laužas. Papildomai kontrolė vykdoma jau suformavus antrinių žaliavų laužą – išrenkamos atsitiktinai patekusios netinkamų savybių laužo dalys. |
| II.2 | Pavojingos atliekos nenaudojamos kaip žaliavos, išskyrus tuos atvejus, kai pateikiami įrodymai, kad buvo taikyti procesai ir metodai, skirti pašalinti visas pavojingas savybes. | Pavojingos atliekos į antrinių žaliavų zoną nėra perkeliamos iš viso. Potencialiai galinčių patekti į antrinių žaliavų zoną pavojingųjų atliekų nesusidaro, kadangi Veiklos vykdytojas netvarko šių atliekų. Įmonės atsakingas darbuotojas, tinkamai apmokytas ir išklausęs pavojingų atliekų tvarkymo kursą, kontroliuoja, kad antrinių žaliavų zonoje nebūtų ENTP. Kontroliuojama, kad iš apdorojamo šrederyje metalo laužo į antrinių žaliavų zoną patektų tik neužterštas pavojingomis atliekomis/medžiagomis apdorojimo metu susidaręs metalas. Taip pat metalų lauže gali būti stambios nemetalinės priemaišos (lentos ir pan.), kurios taip pat išrenkamos iš laužo, prieš perkeliant laužą į antrinių žaliavų zoną. |
| III.3 | Šios atliekos nenaudojamos kaip žaliavos: a) šlifavimo ir tekinimo atliekos, kuriose yra skysčių, tokių kaip alyvos arba aliejinės emulsijos; b) statinės ir talpyklos, kuriose yra arba buvo alyvų arba dažų, išskyrus įrangą iš eksploatuoti netinkamų transporto priemonių. | Įmonės atsakingas asmuo kontroliuoja, kad į antrinių žaliavų laužą nepatektų šlifavimo ir tekinimo atliekos, kuriose yra skysčių (alyvos, emulsijos) bei metalinės statinės ir talpyklos, kuriose yra arba buvo alyvų arba dažų. Ši kontrolė vykdoma prieš perkeliant apdorotą laužą į antrinių žaliavų zoną. Papildomai kontrolė vykdoma jau suformavus antrinių žaliavų laužą – apžiūrint laužą ir reikalui esant – užtikrinant, kad iš antrinių žaliavų laužo būtų išrenkamos patekusios minėtos atliekos. |
| III | Apdorojimo procesų ir metodų reikalavimai: |  |
| III.1 | Juodųjų metalų laužas apdorojamas taip, kad būtų atskirtos sudedamosios dalys, kurios nėra metalas ir kurios neturi geležies ir plieno. | Įmonės atsakingas asmuo – aikštelės vedėjas ar jo paskirtas darbų vykdytojas vizualiai atlieka po pirminio apdorojimo susidarančio metalo laužo apžiūrą. Apžiūra atliekama apeinant laužo kūgį visu perimetru. Kreipiamas dėmesys į metalo laužo masyve dažnai pasitaikančias nemetalines priemaišas – medienos, gumos ir plastikų liekanas, padangas, nemetalinę tarą, tekstilę ir kt. Ypatingas dėmesys kreipiamas į lauže galimai likusias stambias nemetalines priemaišas ar jų dalis. Vizualiai nustačius, kad lauže yra likusios nemetalinės sudedamosios dalys, pastarosios rankiniu ar mechanizuotu būdų yra išrenkamos. Tuo atveju, kai lauže galimai yra didelė dalis likusių nemetalinių dalių, tai laužas kaušiniu autogreiferiu praskleidžiamas aikštelės paviršiuje ir apdorojamas iš naujo. |
| III.2 | Užbaigiamos visos mechaninio apdorojimo operacijos (pjaustymas, rūšiavimas), reikalingos paruošti juodųjų metalų laužą, kad jis taptų galutinio panaudojimo žaliavomis, naudojamomis liejyklose. | Kontroliuojama, kad būtų atskirti neapdoroto ir apdoroto laužo srautai - po mechaninio apdorojimo likęs metalų laužas perkeliamas į atskirą sandėliavimo vietą aikštelėje, kuri atskirta pakankamu atstumu, kad nesusimaišytu su neapdorotu laužu ar kitomis atliekomis ar daiktais. Metalų laužas apdorojamas smulkinant šrederyje iki gabaritų, kokie nustatyti potencialių pirkėjų specifikacijose, pramonės standartuose ar liejyklų nurodymuose. Nesant pateiktų specifikacijų, metalų laužas smulkinimas iki gabaritų (iki 2 m dydžio), telpančių į jūrinius konteinerius, geležinkelio vagonus ar krovininius automobilius. Atsakingieji aikštelės darbuotojai po kiekvienos laužo apdorojimo procedūros atlieka apžiūrą ir reikalui esant duoda nurodymus darbuotojams papildomai susmulkinti negabaritines konstrukcijas šrederyje. |
| III.3 | Atliekoms, turinčioms pavojingų sudedamųjų dalių, taikomi šie reikalavimai: a) kaip žaliavos naudojamos medžiagos iš elektros ir elektroninės įrangos atliekų arba eksploatuoti netinkamų transporto priemonių yra apdorotos visais būdais, kurių reikalaujama pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus; b) nuo laidų pašalintos izoliacinės medžiagos arba jie susmulkinti; c) statinės ir talpyklos yra ištuštintos ir išvalytos. | Į antrines žaliavas ruošiamo priskirti metalų laužo krūvą iš apdorojamo metalų laužo susidaro tik metalo frakcija, atskirta nuo nemetalinių priemaišų. Atsakingas įmonės darbuotojas vizualiai apžiūri paruoštą klasifikavimui į žaliavas laužo kūgį dėl kabelių ar pavojingų medžiagų. Aptikus šias medžiagas, jos išrenkamos iš laužo. Statinės ir talpyklos, jeigu jos nesupresuotos, pasirinktinai tikrinamos, ar neturi medžiagų/skysčių likučių. Jeigu nėra galimybės nustatyti statinių ar talpyklų vidaus turinio (yra supresuotos ir neįmanoma vizualiai apžiūrėti iš vidaus), tai šios frakcijos į ruošiamą antrinių žaliavų srautą nėra perkeliamos. |

4. Lentelė. Aliuminio laužo perdirbimo ir kontrolės procedūros pagal Europos Sąjungos Tarybos reglamento Nr. 333/2011 reikalavimus

| Eil. Nr. | Aliuminio laužui taikomi reikalavimai (kriterijai) | Kontrolės procesas |
| --- | --- | --- |
| I | Kokybės reikalavimai po pirminio perdirbimo prieš klasifikuojant į žaliavas: |  |
| I.1 | Bendras svetimkūnių kiekis sudaro nedaugiau nei 5 % metalų masės: Svetimkūniai: 1. metalai, išskyrus aliuminį ir aliuminio lydinius; 2. ne metalo medžiagos, tokios kaip žemė, dulkės, izoliacinės medžiagos ir stiklas; 3. degiosios ne metalo medžiagos, tokios kaip guma, plastikas, audinys, mediena ir kitos cheminės ar organinės medžiagos; 4. didesnės dalys (plytos dydžio), kurios nėra elektros laidininkai, pavyzdžiui, padangos ir vamzdžiai, užpildyti cementu, mediena arba betonu; 5. likučiai, pavyzdžiui, šlakas, nuodegos, lengvosios frakcijos, frezavimo dulkės, šlifavimo dulkės, nuosėdos, kurie susidaro lydant aliuminį ir aliuminio lydinius, jį kaitinant, paruošiant paviršių (įskaitant apipjaustymą), atliekant šlifavimo, pjovimo, suvirinimo ir pjaustymo suvirinimo degikliu operacijas. | Atliekamas auditas, kurio metu vykdomas kontrolinis siuntų įvertinimas dėl atitikimo Reglamento reikalavimams (aliuminio lauže svetimkūniai neturėtų viršyti ≤ 5% masės). Ruošiant realizavimui aliuminio laužą, nebelaikomą atliekomis, tikrinama, kaip laikomasi nustatytų reikalavimų ir stebimas svetimkūnių kiekis. Kvalifikuoti darbuotojai atlieka kiekvienos realizuoti skirtos aliuminio laužo siuntos apžiūrą. Ne rečiau kaip kas 6 mėnesiai analizuojami kiekvienos rūšies (pagal kilmę ir pobūdį) aliuminio laužo kiekybinės sudėties mėginiai, kad būtų galima nustatyti bendrą svetimkūnių kiekį lauže. Mėginiui tirti imamas ne mažesnis kaip 100 kg aliuminio laužo kiekis, kuris surenkamas iš kelių realizuoti skirtos aliuminio laužo rūšies siuntos tam, kad užtikrinti tikslesnį įvertinimą. Bendras svetimkūnių kiekis nustatomas pagal svorį svetimkūnius iš mėginio išrenkant rankiniu būdu ar naudojant magnetą. Iš mėginio taip pat rankiniu būdu atskiriamos aliuminio dalys nuo betarpiškai sukibusių svetimkūnių. Aliuminio laužo mėginiai kokybės tyrimams imami dažniau nei kas 6 mėnesius šiais atvejais: 1 –tam tikros rūšies aliuminio laužo mėginių rezultatai yra linkę per laiką kisti; 2 – yra požymių, kad keičiasi superkamo (susidarančio) ir apdorojamo metalų laužo ir atliekų kokybinė sudėtis, ypač didėjant svetimkūnių daliai; 3 – tam tikros rūšies aliuminio laužo mėginių rezultatai siekia arba yra artimi apribojimui, pagal kurį svetimkūniai gali sudaryti daugiau kaip 5 % aliuminio laužo masės. Sprendimą dėl dažnesnio negu 6 mėnesiai mėginių tyrimo priima aikštelės vedėjas su įmonės direktoriaus sutikimu. Sprendimas dokumentuojamas įmonėje kartu su atliekų apskaitos dokumentais. |
| I.2 | Aliuminio laužo dangoje, dažuose ar plastike negali būti polivinilo chlorido (PVC). Pastaba: Polivinilchloridas (sutrumpintai PVC) – paplitęs plastikas. Iš jo dažnai gamina pastatų ir automobilių vidinės apdailos detales, vamzdžius, elektros laidų izoliuojančias dangas ir t. t. | Aliuminio laidai, kurių izoliaciniame plastiko sluoksnyje gali būti polivinilo chlorido (PVC), nėra perkeliami į kaupiamą antrinių žaliavų aliuminio siuntą, kadangi Veiklos vykdytojas aliuminio laidų ir/ar kabelių nenumato priimti. Apžiūros metu vizualiai aptikus aliuminio lauže bet kokius laidus ar kabelius, pastarieji iš laužo turi būti išimami. |
| I.3 | Aliuminio lauže negali būti matomų alyvų, aliejinių emulsijų, tepalų arba plastiškųjų tepalų, išskyrus nedidelį jų kiekį, kurio nėra tiek daug, kad jis lašėtų. | Prieš priimant (iš siuntėjų) į tvarkymo įrenginį aliuminio laužą, pastarasis vizualiai tikrinamas, ar nėra užterštas alyvomis, tepalais ar kt. galimai pavojingomis medžiagomis. Užterštas pavojingomis medžiagomis aliuminio laužas nėra priimamas taip išvengiant jo patekimo į antrinių žaliavų siuntą. Papildomai, kvalifikuoti darbuotojai atlieka kiekvienos siuntos apžiūrą, ypač atkreipdami dėmesį į tas dalis, kur labiausiai tikėtina, kad gali lašėti alyvos. |
| I.4 | Radioaktyviosios taršos kontrolė. | Kvalifikuoti darbuotojai stebi kiekvienos metalų laužo siuntos radioaktyvumą. Kartu su kiekviena laužo siunta pateikiamas pažymėjimas, parengtas pagal Radiacinės saugos centro direktoriaus įsakyme „Dėl metalo laužo, atliekų ir jas perdirbus gautos metalo produkcijos radioaktyviosios taršos kontrolės jų supirkimo vietose“ pateiktus nurodymus. Pažymėjimas įtraukiamas į dokumentus, kurie pateikiami su aliuminio laužo siunta. |
| I.5 | Aliuminio laužas negali turėti jokių pavojingųjų savybių. Laužas privalo atitikti nacionalinės ir tarptautinės teisės aktuose nustatytas pavojingųjų medžiagų koncentracijos ribas. Atskirų elementų, esančių aliuminio lydiniuose, savybėms šis reikalavimas netaikomas. | Kvalifikuoti darbuotojai atlieka vizualinę kiekvienos siuntos apžiūrą. Jeigu apžiūros metu kyla įtarimų, kad siunta gali turėti pavojingųjų savybių, turi būti imtasi tinkamų tolesnių stebėsenos priemonių, tokių kaip papildomų mėginių ėmimas ir jų tyrimas siekiant nustatyti kokybinę tiriamos laužo dalies sudėtį. Nustačius laužo siuntoje pavojingųjų savybių turinčius objektus, pastarieji išimami iš laužo. Apžiūros darbus atlieka darbuotojai, išklausę pavojingų atliekų tvarkymo kursus. |
| I.6 | Lauže negali būti jokių suslėgtų, uždarytų ar nepakankamai atidarytų talpyklų, kurios metalo apdirbimo krosnyse galėtų sukelti sprogimą. | Įmonės atsakingi darbuotojai prieš perkeliant į ruošiamą antrinių žaliavų aliuminio laužą aliuminio suslėgtus balionus ar talpyklas, turi įsitikinti, kad pastarieji būtų mechaniškai išhermetinami, atidaromi ar prakiurdomi. Ventilius turintys balionai (pvz., suslėgto oro) turi būti išhermetinami atsukant ar atskiriant ventilius. Kiekviena siunta apžiūrima, ar nėra balionų ir talpyklų, kur aptikus galimai uždarytus (neišhermetintus) balionus, pastarieji turi būti perkeliami į metalo laužo mechaninio apdorojimo zoną. |
| II | Atliekos, naudojimo operacijose panaudotos kaip žaliavos |  |
| II.1 | Atliekos, klasifikuojamos kaip žaliavos, turi būti tik aliuminio arba aliuminio lydinių turinčios atliekos, kurias galima panaudoti kaip žaliavas. | Tikrinamos laužo fizinės/cheminės savybės (laužo gabaritų apimtys, vyraujanti metalų rūšis, metalo pobūdis, kilmė ir kt.) pagal potencialaus pirkėjo pateiktas technines specifikacijas ar nurodytus kokybės reikalavimus. Kontrolė vykdoma prieš perkeliant laužą į antrinių žaliavų zoną – atsižvelgus į pirkėjo pateiktus kokybės reikalavimus, formuojamas atitinkamų savybių laužas. Papildomai kontrolė vykdoma jau suformavus antrinių žaliavų laužą – išrenkamos atsitiktinai patekusios netinkamų savybių laužo dalys. |
| II.2 | Pavojingos atliekos nenaudojamos kaip žaliavos, išskyrus tuos atvejus, kai pateikiami įrodymai, kad buvo taikyti procesai ir metodai, skirti pašalinti visas pavojingas savybes. | Pavojingos atliekos į antrinių žaliavų zoną neperkeliamos iš viso, kadangi Veiklos vykdytojas pavojingų atliekų priėmimo ir/ar tvarkymo nevykdo. Įmonės atsakingas darbuotojas, tinkamai apmokytas ir išklausęs pavojingų atliekų tvarkymo kursą, kontroliuoja, kad antrinių žaliavų zonoje nebūtų aliuminio atliekų, užterštų ar turinčių užterštų sudėtinių dalių. Kontroliuojama, kad į antrinių žaliavų zoną patektų tik tas laužas, kuris neturi pavojingų savybių. |
| II.3 | Šios atliekos nenaudojamos kaip žaliavos: a) šlifavimo ir tekinimo atliekos, kuriose yra skysčių, tokių kaip alyvos arba aliejinės emulsijos; b) statinės ir talpyklos, kuriose yra arba buvo alyvų arba dažų, išskyrus įrangą iš eksploatuoti netinkamų transporto priemonių. | Įmonės atsakingas asmuo kontroliuoja, kad į antrinių žaliavų laužą nepatektų šlifavimo ir tekinimo atliekos, kuriose yra skysčių (alyvos, emulsijos) bei metalinės statinės ir talpyklos, kuriose yra arba buvo alyvų arba dažų. Ši kontrolė vykdoma prieš perkeliant apdorotą laužą į antrinių žaliavų zoną. Papildomai kontrolė vykdoma jau suformavus antrinių žaliavų laužą – apžiūrint laužą ir reikalui esant – užtikrinant, kad iš antrinių žaliavų laužo būtų išrenkamos patekusios minėtos atliekos. |
| III | Apdorojimo procesų ir metodų reikalavimai: |  |
| III.1 | Aliuminio laužas apdorojamas taip, kad būtų atskirtos sudedamosios dalys, kurios nėra metalas ir kurios neturi aliuminio. | Įmonės atsakingas asmuo – aikštelės vedėjas ar jo paskirtas darbų vykdytojas vizualiai atlieka po pirminio apdorojimo susidarančio metalo laužo apžiūrą. Apžiūra atliekama apeinant laužo kūgį visu perimetru. Kreipiamas dėmesys į aliuminio laužo masyve dažnai pasitaikančias nemetalines priemaišas – medienos, gumos ir plastikų liekanas, padangas, nemetalinę tarą, tekstilę ir kt. Ypatingas dėmesys kreipiamas į lauže galimai likusias stambias nemetalines atliekas ar jų dalis – (keramikos/plastikų dalimis ir pan.). Vizualiai nustačius, kad lauže yra likusios nemetalinės sudedamosios dalys, pastarosios rankiniu ar mechanizuotu būdu išrenkamos. Tuo atveju, kai lauže galimai yra didelė dalis likusių nemetalinių dalių, tai laužas kaušiniu autogreiferiu turi būti praskleidžiamas aikštelės paviršiuje ir apdorojamas iš naujo. |
| III.2 | Turi būti pilnai užbaigtos visos mechaninio apdorojimo operacijos (rūšiavimas, atskyrimas, valymas, pavojingų sudedamųjų dalių ir teršalų atskyrimas), reikalingos paruošti aliuminio laužą, kad jis taptų tiesioginėmis galutinio panaudojimo žaliavomis. | Kontroliuojama, kad būtų atskirti neapdoroto ir apdoroto laužo srautai - po mechaninio apdorojimo likęs metalų laužas perkeliamas į atskirą sandėliavimo vietą aikštelėje, kuri atskirta pakankamu atstumu, kad nesusimaišytu su neapdorotu laužu ar kitomis atliekomis ar daiktais. Metalų laužas apdorojamas šrederiu iki gabaritų, kokie nustatyti potencialių pirkėjų specifikacijose, pramonės standartuose ar liejyklų nurodymuose. Nesant pateiktų specifikacijų, metalų laužas smulkinamas iki gabaritų (iki 2 m dydžio), telpančių į jūrinius konteinerius, geležinkelio vagonus ir krovininius automobilius. Atsakingieji aikštelės darbuotojai po kiekvienos laužo apdorojimo procedūros atlieka apžiūrą ir reikalui esant turi duoti nurodymus darbuotojams papildomai susmulkinti negabaritines konstrukcijas prieš jas perkeliant į antrinių žaliavų aliuminio laužą. Iš aliuminio laužo siuntos turi būti išrenkami aliumininiai suslėgtų dujų buitiniai purškikliai, taip pat galimai esančios pavojingos medžiagos ir atliekos. |
| III.3 | Atliekoms, turinčioms pavojingų sudedamųjų dalių, taikomi šie konkretūs reikalavimai: 1. Kaip žaliavos naudojamos medžiagos iš EEĮ arba ENTP yra apdorotos visais būdais, kurių reikalaujama pagal nacionalinės ir tarptautinės teisės aktų reikalavimus. 2. Chlorfluorangliavandeniliai iš nebenaudojamos įrangos surenkami taikant kompetentingų institucijų patvirtintą procesą. 3. Nuo laidų pašalinamos izoliacinės medžiagos arba jie susmulkinti. 4. Statinės ir talpyklos yra ištuštintos ir išvalytos. | Atsakingas įmonės darbuotojas vizualiai apžiūri paruoštą klasifikavimui į žaliavas laužo kūgį dėl kabelių ir laidų. Aptikus šias medžiagas, jos išrenkamos iš laužo. Statinės ir talpyklos, jeigu jos nesupresuotos, pasirinktinai patikrinamos, ar neturi medžiagų/skysčių likučių. Jeigu nėra galimybės nustatyti statinių ar talpyklų vidaus turinio (yra supresuotos ir neįmanoma vizualiai apžiūrėti iš vidaus), tai šios frakcijos į ruošiamą antrinių žaliavų srautą nėra perkeliamos. Įmonė į atliekų tvarkymo įrenginį negali priimti įrangos, turinčios chlorfluorangliavandenilių (pvz., šaldymo ir kondicionavimo įranga), kas užtikrina, kad chlorfluorangliavandeniliai į aplinką nepatektų. |

Paaiškinimai:

3. ir 4. lentelėse vartojamos sąvokos pagal Reglamentą Nr. 333/2011:

geležies ir plieno laužas – metalo laužas, kurį sudaro daugiausia geležis ir plienas (Reglamento 2 str. a) punktas).

aliuminio laužas – metalo laužas, kurį sudaro daugiausia aliuminis ir aliuminio lydiniai (Reglamento 2 str. b) punktas).

turėtojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris turi metalo laužo (Reglamento 2 str. c) punktas).

gamintojas – turėtojas, kuris pirmą kartą perduoda metalo laužą kitam turėtojui kaip metalo laužą, nebelaikomą atliekomis (Reglamento 2 str. d) punktas).

kvalifikuoti darbuotojai – darbuotojai, kurie yra kompetentingi stebėti ir vertinti metalo laužo savybes, nes turi patirtį arba yra išėję mokymus (Reglamento 2 str. f) punktas).

apžiūra – visų metalo laužo siuntos dalių patikrinimas remiantis pojūčiais arba naudojant nespecializuotą įrangą (Reglamento 2 str. g) punktas).

siunta – metalo laužo partija, pristatoma iš gamintojo kitam turėtojui vienu ar keliais transporto vienetais, pavyzdžiui, konteineriais (Reglamento 2 str. h) punktas).

3. ir 4. lentelėse nurodytos atliekų pavojingosios savybės nustatomos pagal direktyvos 2008/98/EB III priedą „savybės, dėl kurių atliekos tampa pavojingos“. Atliekų pavojingosios savybės (direktyvos 2008/98/EB III priedas) išdėstytos įmonės darbuotojams parengtoje mokymų medžiagoje „Europos Sąjungos Tarybos reglamento Nr. 333/2011, kuriuo nustatomi kriterijai, pagal kuriuos nustatoma, kada tam tikrų rūšių metalų laužas nebelaikomas atliekomis pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/98/EB, reikalavimai“.

3. ir 4. lentelėse vartojamos sąvokos pagal Reglamentą Nr. 333/2011:

geležies ir plieno laužas – metalo laužas, kurį sudaro daugiausia geležis ir plienas (Reglamento 2 str. a) punktas).

aliuminio laužas – metalo laužas, kurį sudaro daugiausia aliuminis ir aliuminio lydiniai (Reglamento 2 str. b) punktas).

turėtojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris turi metalo laužo (Reglamento 2 str. c) punktas).

gamintojas – turėtojas, kuris pirmą kartą perduoda metalo laužą kitam turėtojui kaip metalo laužą, nebelaikomą atliekomis (Reglamento 2 str. d) punktas).

kvalifikuoti darbuotojai – darbuotojai, kurie yra kompetentingi stebėti ir vertinti metalo laužo savybes, nes turi patirtį arba yra išėję mokymus (Reglamento 2 str. f) punktas).

apžiūra – visų metalo laužo siuntos dalių patikrinimas remiantis pojūčiais arba naudojant nespecializuotą įrangą (Reglamento 2 str. g) punktas).

siunta – metalo laužo partija, pristatoma iš gamintojo kitam turėtojui vienu ar keliais transporto vienetais, pavyzdžiui, konteineriais (Reglamento 2 str. h) punktas).

5. lentelė. Veiklos vykdytojo atitikimas Europos Sąjungos Tarybos reglamento Nr. 333/2011

5 straipsnio „atitikties pareiškimai“ reikalavimams

| Procedūriniai reikalavimai pagal Reglamentą Nr. 333/2011 | Atitikimas Reglamento reikalavimams |
| --- | --- |
| Gamintojas privalo išduoti kiekvienos metalo laužo siuntos atitikties pareiškimą pagal Reglamento III priede nustatytą modelį (Reglamento 5 str. 1 d.). | Atitinka. Įmonė rengia atitikties deklaracijas, kurios išduodamos perduodant juodųjų metalų ir aliuminio laužą liejykloms, pavyzdinę formą (blanką) pagal Reglamento Nr. 333/2011 III priedą. Atitikties deklaracijos pavyzdinės formos ir jos pateikimo pirkėjams tvarka nustatoma įmonės procedūroje „Metalo laužo supirkimas ir perdirbimas“. |
| Gamintojas privalo perduoti atitikties pareiškimą būsimam metalo laužo siuntos turėtojui. Gamintojas saugo atitikties pareiškimo kopiją ne trumpiau kaip vienerius metus po jos išdavimo dienos ir pateikia ją kompetentingoms institucijoms, joms to paprašius (Reglamento 5 str. 2 d.). | Atitinka. Atitikties deklaracijos pateikimo pirkėjams tvarka nustatoma įmonės procedūroje „Metalo laužo supirkimas ir perdirbimas“. Procedūroje nustatoma, kad nepavojingųjų atliekų apskaitos dokumentai ir kiti su nepavojingųjų atliekų laikymu, surinkimu, vežimu ar apdorojimu susiję dokumentai, saugomi organizacijoje ne trumpiau kaip 3 metus. |
| Atitikties pareiškimas gali būti pateikiamas elektronine forma (Reglamento 5 str. 3 d.). | Atitiks. Įmonė atitikties deklaracijas įprastai pateikia rašytinėje formoje, tačiau gali pateikti ir elektronine forma. Atitikties deklaracijos pateikimo pirkėjams tvarka nustatoma įmonės procedūroje „Metalo laužo supirkimas ir perdirbimas“. |

Veiklos vykdytojo procedūroje „Metalo laužo supirkimas ir perdirbimas“ numatomos organizacinės dokumentinio proceso priemonės, atsižvelgiant į Reglamento Nr. 333/2011 5 straipsnio reikalavimus.

6. Lentelė. Veiklos vykdytojo atitikimas Europos Sąjungos Tarybos reglamento Nr. 333/2011

6 straipsnio „kokybės valdymas“ reikalavimams

| Procedūriniai reikalavimai pagal Reglamentą Nr. 333/2011 | Atitikimas Reglamento reikalavimams |
| --- | --- |
| (Reglamento 6 str. 1 d.) Gamintojas įgyvendina kokybės valdymo sistemą, tinkamą įrodyti atitiktį atitinkamai 3 ir 4 straipsniuose nurodytiems kriterijams. | Atitinka. Veiklos vykdytojas (gamintojas) numato įsidiegti ir įgyvendinti kokybės vadybos sistemas: ISO 9001:2008 ir ISO 14001:2004. Taip pat pasitelkus akredituota bendrovę turi būti atliktas Metalų laužo, parduodamo kaip žaliavos, gaminamo pagal Tarybos (ES) reglamentą 333/2011, kokybės valdymo sistemos auditą, kurio metu patvirtinama, kad Veiklos vykdytojo kokybės valdymo vadyba atitinka Tarybos Reglamento (ES) 333/2011 reikalavimus. |
| (Reglamento 6 str. 2 d.) Kokybės valdymo sistemą turi sudaryti dokumentais pagrįstų procedūrų, susijusių su kiekvienu iš šių aspektų, rinkinys: a) atliekų, naudojimo operacijose naudotų kaip žaliavos, priėmimo kontrolė, kaip nustatyta I ir II priedų 2 skirsnyje; b) I ir II priedų 3.3 skirsnyje apibūdintų apdorojimo procesų ir metodų stebėsena; c) metalo laužo, gauto po naudojimo operacijų, kokybės stebėsena (įskaitant mėginių ėmimą ir analizę), kaip nustatyta I ir II priedų 1 skirsnyje; d) I ir II priedų 1.5 skirsnyje nustatytos radiacijos stebėsenos veiksmingumas; e) pirkėjų atsiliepimai apie metalo laužo kokybę; f) pagal a–d punktus vykdytos stebėsenos rezultatų įrašų saugojimas; g) kokybės valdymo sistemos peržiūra ir tobulinimas; h) darbuotojų mokymas. | Atitinka. Įmonės kokybės valdymo sistemą sudaro dokumentais pagrįstų procedūrų rinkinys, privalomas įgyvendinant kokybės vadybos sistemas: ISO 9001:2008 ir ISO 14001:2004. Rengiama įmonės procedūra „Metalo laužo supirkimas ir perdirbimas“, reglamentuojanti Reglamento I ir II priedų 3.3 skirsnyje apibūdintų apdorojimo procesų ir metodų stebėseną; metalo laužo, gauto po naudojimo operacijų, kokybės stebėseną (įskaitant mėginių ėmimą ir analizę), kaip nustatyta I ir II priedų 1 skirsnyje; I ir II priedų 1.5 skirsnyje nustatytos radiacijos stebėsenos veiksmingumą; pirkėjų atsiliepimų apie metalo laužo kokybę registravimo tvarką; vykdomos stebėsenos rezultatų įrašų saugojimą; kokybės valdymo sistemos peržiūrą ir tobulinimą. Darbuotojų mokymai vykdomai reguliariai pagal parengtą darbuotojų mokymo medžiagą - “Europos Sąjungos Tarybos reglamento Nr. 333/2011, kuriuo nustatomi kriterijai, pagal kuriuos nustatoma, kada tam tikrų rūšių metalų laužas nebelaikomas atliekomis pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/98/EB, reikalavimai”. |
| (Reglamento 6 str. 3 d.) Kokybės valdymo sistemoje taip pat numatomi konkretūs kiekvieno kriterijaus stebėsenos reikalavimai, nustatyti I ir II prieduose. | Atitinka. Konkretūs kiekvieno kriterijaus stebėsenos reikalavimai, nustatyti Reglamento Nr. 333/2011 I ir II prieduose numatomi parengtoje įmonės procedūroje „Metalo laužo supirkimas ir perdirbimas“. |
| (Reglamento 6 str. 4 d.) Jeigu I priedo 3.3 skirsnyje arba II priedo 3.3 skirsnyje nurodytą apdorojimą atlieka ankstesnis turėtojas, gamintojas užtikrina, kad tiekėjas įgyvendintų šio straipsnio reikalavimus atitinkančią kokybės valdymo sistemą. | Neaktualu. Veiklos vykdytojas pagal Reglamento Nr. 333/201 apibrėžtis nėra priskiriamas ankstesniam turėtojui, o priskiriamas – gamintojui. Reglamento I priedo 3.3 skirsnyje arba II priedo 3.3 skirsnyje nurodytą apdorojimą atliks pats gamintojas – Veiklos vykdytojas“, o ne ankstesnis turėtojas. |
| (Reglamento 6 str. 5 d.) 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 765/2008, nustatančiame su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ( 1 ), apibrėžta atitikties vertinimo įstaiga, gavusi akreditaciją pagal tą reglamentą, arba bet kuris kitas 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. saugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo ( 2 ) 2 straipsnio 20 dalies b punkte apibrėžtas aplinkosaugos vertintojas, įvertina, ar kokybės valdymo sistema atitinka šio straipsnio reikalavimus. Turėtų būti vertinama kas trejus metus. | Atitinka. Aplinkosaugos vertintojas (akredituota audito bendrovė, periodiškai (kas trejus metus) įvertina, ar Veiklos vykdytojo kokybės valdymo sistema atitinka šio straipsnio reikalavimus. Vertinama kas trejus metus. |
| (Reglamento 6 str. 6 d.) Importuotojas reikalauja, kad jo tiekėjai įgyvendintų kokybės valdymo sistemą, kuri atitinka šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nustatytus reikalavimus ir kurią patikrino nepriklausomas išorės vertintojas. | Neaktualu. Veiklos vykdytojas pagal Reglamento Nr. 333/2011 apibrėžtis nėra priskiriamas importuotojams, o priskiriamas gamintojams. Veiklos vykdytojas nenumato vykdyti importo, t.y. - įvežimo metalo laužo, nebelaikomo atliekomis, į ES muitų teritoriją. |
| (Reglamento 6 str. 7 d.) Kompetentingoms institucijoms paprašius, gamintojas leidžia susipažinti su kokybės valdymo sistema. | Atitinka. Veiklos vykdytojas sudaro visas sąlygas kompetentingoms institucijoms susipažinti su kokybės valdymo sistema. |

Veiklos vykdymas iš esmės atitinka visus Reglamento Nr. 333/2011 6 straipsnyje nustatytus reikalavimus, privalomus gamintojui, kaip turėtojui, kuris pirmą kartą perduoda metalo laužą kitam turėtojui kaip metalo laužą, nebelaikomą atliekomis.

Vadovaujantis Reglamento Nr. 333/2011 3 straipsnio 1 dalies ir 4 straipsnio 1 dalies nuostatomis, geležies ir plieno laužas bei aliuminio laužas nebelaikomas atliekomis, jei perduodant iš gamintojo (šiuo atveju – Veiklos vykdytojui) kitam turėtojui įvykdomos privalomosios sąlygos (žr. 7. lent.):

7. lentelė. Veiklos vykdytojo atitikimas Europos Sąjungos Tarybos reglamento Nr. 333/2011

3 straipsnio „geležies ir plieno laužui taikomi kriterijai“ ir 4 straipsnio „aliuminio laužui taikomi kriterijai“ reikalavimams

| Reglamento Nr. 333/2011 sąlygos | Sąlygų atitikimas |
| --- | --- |
| Geležies ir plieno laužui taikomi kriterijai |  |
| Atliekos, naudojimo operacijose naudotos kaip žaliavos, atitinka I priedo 2 skirsnyje nustatytus kriterijus. (Reglamento 3 str. 1 d. a) p.) | Atitinka. Žr. 3. lent. II skirsnį. |
| Atliekos, naudojimo operacijose naudotos kaip žaliavos, apdorotos pagal I priedo 3 skirsnyje nustatytus kriterijus. (Reglamento 3 str. 1 d. b) p.) | Atitinka. Žr. 3. lent. III skirsnį. |
| Geležies ir plieno laužas, gautas po naudojimo operacijų, atitinka I priedo 1 skirsnyje nustatytus kriterijus. (Reglamento 3 str. 1 d. c) p.) | Atitinka. Žr. 3. lent. I skirsnį. |
| Gamintojas atitinka 5 ir 6 straipsniuose nustatytus reikalavimus. (Reglamento 3 str. 1 d. d) p.) | Atitinka. Žr. 5. ir 6. lent. |
| Aliuminio laužui taikomi kriterijai |  |
| Atliekos, naudojimo operacijose naudotos kaip žaliavos, atitinka II priedo 2 skirsnyje nustatytus kriterijus. (Reglamento 4 str. 1 d. a) p.) | Atitinka. Žr. 4. lent. II skirsnį. |
| Atliekos, naudojimo operacijose naudotos kaip žaliavos, apdorotos pagal II priedo 3 skirsnyje nustatytus kriterijus. (Reglamento 4 str. 1 d. b) p.) | Atitinka. Žr. 4. lent. III skirsnį. |
| Aliuminio laužas, gautas po naudojimo operacijų, atitinka II priedo 1 skirsnyje nustatytus kriterijus. (Reglamento 4 str. 1 d. c) p.) | Atitinka. Žr. 4. lent. I skirsnį. |
| Gamintojas atitinka 5 ir 6 straipsniuose nustatytus reikalavimus. (Reglamento 4 str. 1 d. d) p.) | Atitinka. Žr. 5. ir 6. lent. |

Įmonės įdiegtos ir naudojamos geležies ir plieno bei aliuminio laužo perdirbimo procedūros iš esmės atitinka visus Reglamento Nr. 333/2011 reikalavimus, nustatytus metalo laužo, nebelaikomo atliekomis, gamintojams. Veiklos vykdytojas pasitelkus akredituotą bendrovę reguliariai (kas trejus metus) turi atlikti Metalų laužo, parduodamo kaip žaliavos, gaminamo pagal Tarybos (ES) reglamentą 333/2011, kokybės valdymo sistemos auditą, kurio metu įvertinamas Veiklos vykdytojo gaminamo metalų laužo, parduodamo kaip žaliavos, kokybės valdymo sistemos atitikimas Tarybos reglamento (ES) 333/2011 reikalavimams. Audito bendrovei patvirtinus audito ataskaitą, gaunama ataskaitos išvada, kurioje nurodoma, kad Veiklos vykdytojo kokybės valdymo vadyba atitinka Tarybos Reglamento (ES) 333/2011 reikalavimus.

Pagal Reglamentą Nr. 333/2011, metalo laužo perdirbimo procedūros vykdomos po atskirai superkamo ar tvarkant kitas atliekas juodųjų metalų ir aliuminio laužo pirminio apdorojimo. Metalo laužo pirminio apdorojimo procesas aprašytas techreglamento 2.2.4. punkte.

16. Pav. Metalų laužo perdirbimo pagal Reglamento Nr. 333/2011 reikalavimus proceso schema

Metalų laužo apdorojimas baigiamas metalų laužo smulkinimu bei nemetalinių priemaišų ir atskyrimu. Po pirminio apdorojimo vykdomas laužo perdirbimas laikantis kokybės reikalavimų, nustatytų Reglamente Nr. 333/2011 ir pirkėjų pateiktose techninėse specifikacijose. Potencialių pirkėjų techninės specifikacijos pateikiamos dar prieš pradedant perdirbti metalų laužą, todėl specifikacijose pateikti reikalavimai darbuotojams yra pranešami iš anksto. Įprastai kiekviena antrinių žaliavų siunta būtų formuojama vienam pirkėjui pagal jo pateiktus laužo kokybės reikalavimus (laužo sudėtį, kilmę, gabaritų apimtis ir kt.). Pagrindinė kontrolė dėl Reglamento Nr. 333/2011 ir gavėjų pateiktų techninių specifikacijų vykdoma laužo perdirbimo metu (t.y. – prieš perkeliant laužą į formuojamą antrinių žaliavų zoną). Iš perdirbamo laužo atskirai turi būti išrenkami laidai ir kabeliai su izoliaciniu sluoksniu. Iš perdirbamo laužo, vadovaujantis Reglamentu Nr. 333/2011, turi būti išrenkamos suslėgtos, uždarytos ar nepakankamai uždarytos talpyklos, kurios perkeliamos atgal į laužo pirminio apdorojimo zoną. Taip pat iš laužo turi būti išrenkamos nemetalinės priemaišos ir pavojingos medžiagos, kurios nebūtų iki galo išrinktos laužo pirminio apdorojimo metu. Pagal Reglamento nuostatas, taip pat turi būti išrenkamos iš laužo metalinės statinės ir talpyklos, kuriose buvo ar yra alyvų ar dažų. Šios statinės ir talpyklos įprastai atskiriamos prieš perkeliant laužą į antrinių žaliavų zoną, tačiau turi būti papildomai apžiūrima ir suformuota (paruošta) siunta. Apžiūrima vizualiai iš talpyklų vidaus arba identifikuojant pagal užrašus ant talpyklų išorės. Neturint pakankamai duomenų apie talpyklų turinio likučius, šios talpyklos prevenciškai turi būti išimamos iš perdirbamo laužo. Iš perdirbamo laužo ir suformuotos (paruoštos) siuntos išrenkamos šlifavimo ar tekinimo atliekos, kurios perkeliamos į kitas metalų laikymo zonas.

Įmonės apmokyti darbuotojai perdirbtą metalų laužą (t.y. – suformavus siuntą) pakartotinai (papildomai) vizualiai tikrina pagal Reglamento Nr. 333/2011 ir pagal papildomai gavėjų pateiktas technines specifikacijas. Atliekama patikra dėl pavojingumo savybių – tikrinama, ar lauže nėra daiktų ir medžiagų, užterštų pavojingais skysčiais ar jų likučiais (alyvomis, dažais, ir kt.). Taip pat pakartotinai apžiūrima pagal aukščiau aprašytus parametrus. Reikalui esant, atliekamas papildomas laužo perrūšiavimas atskiriant nepageidautinas medžiagas. Ruošiamo perduoti ne kaip atliekas juodųjų metalų ir aliuminio laužo sudėčiai nustatyti turi būti naudojamas svorio metodas. Metalų laužo sudėties nustatymo tyrimai turi būti vykdomi ne rečiau kaip kas 6 mėnesiai kiekvienai ruošiamai parduoti juodųjų metalų ir aliuminio laužo rūšiai. Metalų laužo sudėties nustatymo tyrimus turi atlikti įmonės direktoriaus įsakymu paskirtas darbų vadovas į pagalbą pasitelkiant pagalbinius darbininkus. Atlikus tyrimus, atsakingas asmuo gautus rezultatus turi įforminti dokumentiškai.

Siunčiant juodųjų metalų ir aliuminio laužą kaip antrines žaliavas (t.y. –jau ne kaip atliekas), kartu su kitais dokumentais turi būti užpildomas metalų laužo nebelaikymo atliekomis atitikties pareiškimą (Atitikties pareiškimą) ir radioaktyviosios taršos kontrolės pažymėjimas.

Vadovaujantis Reglemento Nr. 333/2011 5 straipsnio 1 dalimi, metalo laužo nebelaikymo atliekomis atitikties pareiškimą kiekvienai metalo laužo siuntai išduoda gamintojas – „turėtojas, kuris pirmą kartą perduoda metalo laužą kitam turėtojui kaip metalo laužą, nebelaikomą atliekomis“, t.y. – metalo laužą apdorojusi ir atlikusi procedūras pagal Reglamento Nr. 333/2011 nuostatas įmonė – šiuo atveju – Veiklos vykdytojas. Metalo laužo nebelaikymo atliekomis atitikties pareiškimo forma nustatyta Reglamento Nr. 333/2011 III priede. Reglamento Nr. 333/2011 nuostatos nereglamentuoja konkretaus laiko momento, kuomet metalo laužo siuntai turi būti išduodamas metalo laužo nebelaikymo atliekomis atitikties pareiškimas (Reglamento Nr. 333/2011 III priedas). Kadangi Atitikties pareiškimas yra susietas su konkrečiu būsimu gavėju (t.y. – metalo laužo, kaip antrinių žaliavų, pirkėju) ir konkrečia metalo laužo siunta (skirta būsimam gavėjui), tai Atitikties pareiškimas turi būti išduodamas ir perduodamas gavėjui dar prieš tai, kol gavėjas fiziškai gautų suderėtą metalo laužo siuntą. Vadovaujantis Reglamento Nr. 333/2011 5 straipsnio 3 dalimi, Atitikties pareiškimas gali būti pateikiamas elektronine forma, todėl šis dokumentas gali būti išduodamas ir perduodamas gavėjui prieš pradedant paruoštos metalo laužo siuntos vežimo procedūras. Įprastai tokio pobūdžio dokumentai perduodami gavėjui prieš 3 darbo dienas iki metalo laužo siuntos vežimo pradžios. Vadovaujantis Reglamento Nr. 333/2011 5 straipsnio 2 dalimi, Atitikties pareiškimo kopiją Veiklos vykdytojas privalo saugoti ne trumpiau kaip vienerius metus po dokumento išdavimo dienos ir privalo jo kopiją pateikti kompetentingoms institucijoms, joms to paprašius. Už metalų laužo nebelaikymo atliekomis atitikties pareiškimą (Atitikties pareiškimą) ir radioaktyviosios taršos kontrolės pažymėjimo išdavimą ir savalaikį perdavimą gavėjui atsakingas yra Veiklos vykdytojo direktoriaus atskiru įsakymu paskirtas asmuo. Metalo laužo, susidarančio po pirminio apdorojimo ir nukreipiamo į antrinių žaliavų zoną, radiacinės patikros kontrolė atliekama tuomet, kai galutinai suformuojama realizavimui skirta siunta. Po kiekvienos siuntos radioaktyvumo matavimų atliekami įrašai apie kiekvienos siuntos radioaktyvumą, kaip reikalaujama Radiacinės saugos direktoriaus 2004 m. vasario 5 d įsakyme Nr. 8 „Dėl metalo laužo, atliekų ir jas perdirbus gautos metalo produkcijos radioaktyviosios taršos kontrolės jų supirkimo ir perdirbimo vietose tvarkos“. Siuntų radioaktyvumo įrašams atlikti numatyta papildoma grafa važtaraščių registre. Atlikus radiacinio lygio matavimus (tuo atveju, kai radioaktyvumas neviršija nustatytų normų) išduodamas radioaktyviosios taršos kontrolės atlikimo deklaracija pagal pavyzdinę formą, kuri būtų įtraukta į įmonės parengtos procedūros „Metalo laužo supirkimas ir perdirbimas“ priedą.

Antrinėms žaliavoms paruošto priskirti metalo laužo laikymo vietos, laikomi kiekiai ir šių kiekių pagrindimas aprašomas Reglamento 2.3.4. punkte. Metalo laužas, paruoštas priskirti antrinėms žaliavoms, veiklavietėje laikomas iki tinkamo dydžio siuntos suformavimo (t.y. – su būsimu gavėju suderėto kiekio ir išsiuntimo datos). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ir vadovaujantis Reglamento Nr. 333/2011 nuostatomis, antrinėms žaliavoms paruoštas priskirti metalo laužas veiklavietėje laikomas santykinai trumpą laiko tarpą – nuo Atitikties pareiškimo išdavimo (įprastai prieš 3 darbo dienas iki vežimo procedūrų pradžios) iki faktinio išvežimo iš veiklavietės, t.y. – apie 3 darbo dienas. Tuo atveju, jeigu dėl kokių nors priežasčių, suformuota metalo laužo (priskirta) siunta nebūtų išsiųsta gavėjui (pvz., gavėjas nutrauktų sutartį ar kt.), Atitikties pareiškimas būtų neišduodamas, o išduotas ir persiųstas gavėjui Atitikties pareiškimas būtų atšauktas atskirai įspėjus gavėją. Šiuo atveju, laikoma metalo laužo siunta nebūtų pripažinta antrinėmis žaliavomis, o būtų laikoma atliekomis, identifikuojant atliekų sąrašo kodais: juoduosius metalus (laikomus 5 zonoje) -191202, spalvotuosius (laikomus 9 zonoje) – 191203.

Prieš perduodant juodųjų metalų ir aliuminio laužą (kaip antrines žaliavas) liejykloms, pildoma ir perduodama iš anksto bei kartu su kroviniu siunčiama Atitikties deklaracija, nurodanti, kad siunčiamas metalų laužas nebelaikomas atliekomis. Atitikties deklaracija pildoma pagal nustatytą pavyzdinę formą, pridedamą įmonės procedūros „Metalo laužo supirkimas ir perdirbimas“ priede. Veiklos vykdytojo atsakingas asmuo kontroliuodamas metalų laužo realizavimo proceso eigą, perduoda galutinę informaciją reikalingą metalų laužo nebelaikymo atliekomis Atitikties deklaracijos užpildymui.

Atlikus visus aukščiau aprašytus procedūrinius veiksmus, geležies, plieno bei aliuminio laužas gali būti nebelaikomas atliekomis ir tampa antrinėmis žaliavomis, turinčiomis prekių kombinuotosios nomenklatūros (KN) kodus (žr. 8. lent.).

8. Lentelė. Po metalų laužo perdirbimo pagal Reglamento Nr. 333/2011 reikalavimus gaunamų žaliavų identifikavimas pagal kombinuotąją nomenklatūrą

| Kombinuotosios nomenklatūros (KN) kodas* | Pavadinimas pagal klasifikatorių |
| --- | --- |
| 7204 | Juodųjų metalų atliekos ir laužas; geležies arba plieno laužo liejiniai, perlydyti. |
| 7602 00 | Aliuminio atliekos ir laužas |

Pastaba: * - kombinuotosios nomenklatūros kodai pagal 2016 m. spalio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 1821/2016.

2.3. Atliekoms naudoti ar šalinti skirtų įrenginių aprašymas ir išdėstymo teritorijoje planas

2.3.1. Naudojami įrenginiai ir įranga - metalų laužą mechaniškai smulkinti naudojami dviejų lygių šrederiais: 1 – stambaus smulkinimo prešrederis „Titan VZ950“ ir 2 – smulkaus smulkinimo šrederis „THOR1616K“. Prešrederiu „Titan VZ950“ mechaniškai smulkinamos santykinai stambių frakcijų (didesnių nei 1,5 m, bet nedidesnių kaip 2,5x2 m.) metalų konstrukcijos. Prešrederio darbinis našumas (pagal techninius aprašymus) – 23 t/val. Šrederiu „THOR1616K“ mechaniškai smulkinamas santykinai nedidelės frakcijos (iki 2x1,5m gabaritų) metalų laužas. Šrederio darbinis našumas (pagal techninius aprašymus) – 23 t/val. Smulkintuvo sistemą „THOR1616K“ sudaro keli moduliniai elementai, sustatyti į nuoseklią technologinę grandinę ir vienas su kitu sujungti padavimo juostiniais konvejeriais. Šrederio skleidžiamam dulkėtumui sumažinti naudojami sudėtiniai valymo įrenginiai – ciklonas su rankoviniu filtru. Cikloną su rankoviniu filtru naudojamas užtikrinant 12000 m3/val. oro srauto išvalymą, kur valymo įrenginys sumontuotas kaip modulinis segmentas ties šrederio smulkinimo kamera. Įrenginių techniniai parametrai pasirinkti pagal šrederio gamintojo rekomendacijas, atsižvelgiant į gamintojo turimus bandymų duomenis. Ties šrederio smulkinimo kamera įrengtas oro surinktuvas (nusiurbimas), kur surenkamas oras iš šrederio nukreipiamos į valymo įrenginius – pirmiausia į cikloną, o po to iš ciklono į rankovinį filtrą. Valymo įrenginio veikimui naudojama elektros energija (variklio galia - 22,1 kW). Atskiras oro surinkimo ortakis įrengtas ir ties šrederio magnetinio separatoriaus kamera, iš kurio nutraukiamas dulkėmis užterštas perduodamas į tą patį ties šrederiu esantį cikloną su rankoviniu filtru. Metalų laužo ir jo tvarkymo metu susidarančių atliekų svėrimui bei radioaktyvumo patikrai įrengtos automobilinės svarstyklės (svėrimo ribos nuo 0,4-60 t). Metalų laužo ir jų tvarkymo metu susidarančių atliekų krovai naudojama mobili įranga ir transportas - mobilūs hidrauliniai kranai/autogreiferiai, frontaliniai krautuvai, sunkvežimiai. Dulkių, susidarančių kraunant ir sandėliuojant metalų laužą bei jų tvarkymo metu susidarančių nemetalinių atliekų, sumažinimui naudojamos dvi kilnojamosios (t.y. - mobilios) vandens patrankos.

2.3.2. Funkcinės zonos ir jų išsidėstymas

Veiklavietė yra AB ,,Vakarų laivų gamykla“ komplekso teritorijoje - pietinėje Klaipėdos miesto dalyje, Minijos g. 180, Klaipėda. Atliekos tvarkomos ir sandėliuojamos vienoje atviroje aikštelėje (žr. 17. pav.).

17. Pav. Veiklavietės vietos išsidėstymas AB „VLG“ teritorijos plane

Šaltinis: www.geoportal.lt

Naudojamos aikštelės plotas – 8100,87 m2 (0,81 ha) (žr. 18. pav.). Aikštelė padengta tvirta, krituliams nepralaidžia danga – betono plokštėmis. Aikštelėje vykdomas metalo laužo ir metalų turinčių atliekų apdorojimas ir susidarančių bei atgabenamų atliekų laikymas. Tarp metalų laužo kaupų paliekamos 10-15 m pločio pravažos transporto, krovos įrangos pravažiavimui ir manevravimui, kas užtikrina pakankamą plotą veiklavietės aptarnavimui. Aikštelės funkcinių zonų aprašymas pateiktas 9. lentelėje.

18. pav. Naudojamos aikštelės funkcinių zonų išdėstymo schema

1 – personalo ir administracinės patalpos, automobilinės svarstyklės ir atliekų priėmimo/patikros zona; 2 - juodųjų metalų laikymo kaupas; 3 – juodųjų metalų laikymo kaupas; 4 – juodųjų metalų laužo laikymo kaupas prieš šrederį; 5 - juodųjų metalų laužo, paruošto pripažinti antrinėms žaliavomis, laikymo zona; 6 - metalų laužo iškrovimo/pakrovimo postai geležinkelio atšakoje (iš geležinkelio vagonų); 7 - nemetalinės frakcijos atliekų, susidarančių smulkinant juodųjų metalų atliekas šrederiu, zona ties ciklono šachta; 8 – spalvotųjų metalų laužo laikymo ir apdorojimo zona; 9 – spalvotųjų metalų (aliuminio) laužo, paruošto pripažinti antrinėmis žaliavomis, laikymo zona; 10 – prešrederio darbo zona; 11 - nemetalinės frakcijos atliekų, susidarančių smulkinant juodųjų metalų atliekas prešrederiu, zona; 12 – juodųjų metalų laužo tarpinio kaupo (tarp prešrederio ir šrederio) zona; 13 - nemetalinės frakcijos atliekų (191212), susidarančių po metalų laužo apdorojimo laikymo zona; 14 - metalinių pakuočių, atrinktų iš priimto metalų laužo arba atskirai priimtų, laikymo zona; 15 – juodųjų metalų laikymo zona; 16 – šrederio darbo zona; 17 - spalvotųjų metalų laužo, susidarančio smulkinant juodųjų metalų atliekas šrederyje, laikymo zona; 18 - nemetalinės frakcijos atliekų, susidarančių smulkinant juodųjų metalų atliekas šrederiu, zona; 19 - spalvotųjų metalų laužo, susidarančio smulkinant juodųjų metalų atliekas šrederyje, laikymo zona; 20 - nemetalinės frakcijos atliekų, susidarančių smulkinant juodųjų metalų atliekas šrederiu, zona; 21 - juodųjų metalų laužo ties šrederio galiniu konvejeriu, zona; 22 – veiklos metu susidarančių atliekų (tiesiogiai nesusijusių su atliekų tvarkymu) laikymo zona.

9. Lentelė. Veiklavietės funkcinės zonos ir jų aprašymas

| Funkcinės zonos pavadinimas | Zonos plotas, m2 | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1 – personalo ir administracinės patalpos, automobilinės svarstyklės ir atliekų priėmimo/patikros zona. | 60 | Personalo ir administracinės patalpos įrengtos kilnojamuose moduliniuose 1-2 konteineriuose, kuriuose taip pat įrengtas svarstyklių valdymo punktas. Patalpose laikomi dokumentai, susiję su atliekų tvarkymu ir apskaita. Administracinėse patalpose yra nešiojamas jonizuojančiosios spinduliuotės matavimo prietaisas (radiacinės paieškos dozimetras), kuris naudojamas priimamo metalų laužo papildomai radioaktyvumo patikrai. Greta administracinės paskirties patalpų įrengtos automobilinės svarstyklės. Šioje zonoje taip pat atliekama atliekų patikra dėl užterštumo ir kokybės. |
| 2 - juodųjų metalų laikymo kaupas | 471 | Metalų laužo kaupas atviroje aikštelėje formuojamas ovalo formos kūgiu, kur maksimalūs kaupo pagrindo matmenys: 30x20m, maksimalus aukštis – iki 14,5 m (kranų maksimalus darbinis aukštis). Kaupo kraštai sutvirtinami 2 aukštų betoniniais atitvarais, kurių bendras aukštis – 5,6 m. Ovalaus kaupo pagrindo užimamas plotas – 471 m2, tūris – 6155 m3. Vidutinis pakankamai suslėgto palaido gabaritinio metalo laužo (išmatavimai 1,5 x 0,5 x 0,5 m., turinčiam iki 1 % priemaišų) santykinis svoris – iki 0,8 t/m3. Vienu metu laikomas metalų laužo kiekis – 4924 t. |
| 3 – juodųjų metalų laikymo zona (rezervinis kaupas) | 314 | Atliekos kaupiamos vienu ovalo formos kaupu, kurio pagrindo išmatavimai 20x20m, ovalo pagrindo plotas – 314 m2, kaupimo aukštis – iki 14 m. Laikant, kad metalo santykinis svoris 0,8 t/m3, kaupo maksimalus svoris sudaro – 2345 t. |
| 4 – juodųjų metalų laužo laikymo kaupas prieš šrederį | 314 | Atliekos kaupiamos vienu ovalo formos kaupu, kurio pagrindo išmatavimai 20x20m, ovalo pagrindo plotas – 314 m2, kaupimo aukštis – iki 14 m. Laikant, kad metalo santykinis svoris 0,8 t/m3, kaupo maksimalus svoris sudaro – 2345 t. |
| 5 - juodųjų metalų laužo, paruošto pripažinti antrinėms žaliavomis, laikymo zona | 1500 | Zonos bendras plotas – 1500 m2 (ovalo formos kaupas 50x30m). Metalo laužas, paruoštas priskirti antrinėms žaliavoms, perkeliams formuojant ovalaus kaupo pavidalo kūgį, kurio užpildymo aukštis iki 14,5 m. Kaupo kraštai sutvirtinami 2 aukštų betoniniais atitvarais, kurių bendras aukštis – 5,6 m. Apdoroto metalo laužo tankis – 1,12 t/m3. Metalo laužo kaupo tūris – 15387 m3, kaupe metalo laužo svoris būtų – apie 17233 t. Pirminis atliekos kodas – 191202. |
| 6 - metalų laužo iškrovimo/pakrovimo postai geležinkelio atšakoje (iš geležinkelio vagonų) | Neapibrėžta | Ties naudojama aikštele yra nutiesta geležinkelio atšakos linija, kuria pristatomas arba išgabenamas metalų laužas šilumvežiais su vagonais. Geležinkelio linija eina lygiagrečiai aikštelės kraštinei ribai, ties kuria vyksta metalų laužo krova iš vagonų į aikštelę arba iš aikštelės į vagonus. Geležinkelio krovos vietos nėra tiksliai apibrėžiamos, bet gali būti pasirenkamos ties formuojamų metalų kaupų centrais, kad patogiau techniškai būtų perkrauti metalų laužą. Galimi iki 4 krovos postų. |
| 7 - nemetalinės frakcijos atliekų, susidarančių smulkinant juodųjų metalų atliekas šrederiu, zona ties ciklono šachta | 13 | Zonoje surenkami iš šrederio ciklono nusodintos dulkės ir smulkios mišrios nemetalinės priemaišos. Zonos išmatavimai: 4x4m ovalo formos kaupas (arba atitinkamų matmenų metalinis konteineris), kurio pagrindo užimamas plotas – 13 m2, aukštis – iki 3 m, tūris – 25 m3, svoris – iki 10 t (laikant, kad santykinis svoris – 0,415 t/m3). |
| 8 – spalvotųjų metalų laužo laikymo ir apdorojimo zona | 472 | Zoną sudaro dvi greta esančios 20x15m stačiakampio formos betoninėmis pertvaromis atskirtos zonos po 236 m2. Kaupo kraštai sutvirtinami 2 aukštų betoninėmis pertvaromis, kurių bendras aukštis – 5,6 m. Šioje zonoje laikomas ir apdorojamas priimtas spalvotųjų metalų laužas. Kaupai užpildomi iki 14,5 m aukščio, spalvotųjų metalų laužo kaupų tūriai – po 3077 m3. Santykinis tankis – 0,6 t/m3. Abiejuose spalvotųjų metalų laužo kaupuose laikomas svoris būtų apie 3692 t (po 1846 t kiekviename). |
| 9 – spalvotųjų metalų (aliuminio) laužo, paruošto pripažinti antrinėmis žaliavomis, laikymo zona | 177 | Zonos bendras plotas – 177 m2 (15m x 15m), kuri atskirta betoninėmis pertvaromis. Kaupo kraštai sutvirtinami 2 aukštų betoninėmis pertvaromis, kurių bendras aukštis – 5,6 m. Užpildyto iki 10 m aukščio metalo laužo kaupo tūris – 3077 m3, spalvotųjų metalų lyginamasis svoris – 0,6 t/m3. Pirminis atliekos kodas – 191203, kur pripažinus metalą antrinėms žaliavoms, suteikiamas kombinuotosios nomenklatūros kodas. Laikomas metalų kiekis 9 zonoje – 1067 t. |
| 10 – prešrederio darbo zona | 255 | Įrenginio gabaritai: ilgis – 16 m, plotis – 4,5 m. Darbo zona, pagal gamintojo technines specifikacijas, nustatoma apskritimu, kurio skersmuo lygus didžiausiam darbiniam atstumui nuo įrenginio toliausių taškų pridedant po 2 m atsargos atstumą. Atsižvelgiant į tai, įrenginio darbo zonos skersmuo – 18 m (16 m +2 m), kas sudaro 255 m2 (3,14x92). |
| 11 - nemetalinės frakcijos atliekų, susidarančių smulkinant juodųjų metalų atliekas prešrederiu, zona | 20 | Zonos išmatavimai: 5x5m ovalo formos kaupas, kurio pagrindo užimamas plotas – 20 m2, aukštis – iki 6 m, tūris – 79 m3, svoris – iki 33 t (laikant, kad santykinis svoris – 0,415 t/m3). |
| 12 – juodųjų metalų laužo tarpinio kaupo (tarp prešrederio ir šrederio) zona | 707 | Metalų laužo kaupas atviroje aikštelėje formuojamas ovalo formos kūgiu, kur maksimalūs kaupo pagrindo matmenys: 25x25m, maksimalus aukštis – iki 14 m. Kaupo pagrindo užimamas plotas – 707 m2, tūris – 6594 m3. Vidutinis pakankamai suslėgto palaido gabaritinio metalo laužo (išmatavimai 1,5 x 0,5 x 0,5 m., turinčiam iki 1 % priemaišų) santykinis svoris – iki 0,8 t/m3. Vienu metu laikomo metalų laužo kiekis – 3663 t. |
| 13 - nemetalinės frakcijos atliekų (191212), susidarančių po metalų laužo apdorojimo laikymo zona | 177 | Zonos išmatavimai: 15x15m ovalo formos kaupas, kurio pagrindo užimamas plotas – 177 m2, aukštis – iki 7-9 m (vid. – 8 m), svoris – iki 391 t (laikant, kad santykinis svoris – 0,415 t/m3). Kaupas pildomas (sustumiamas arba užpildomas iš viršaus žemyn) frontaliniais pakrautuvais. |
| 14 - metalinių pakuočių, atrinktų iš priimto metalų laužo arba atskirai priimtų, laikymo zona | 177 | Metalinės pakuotės frontaliniais krautuvais kraunamos į vieną ovalo 15x15m formos kaupą, aukštis iki 6 m, pagrindo plotas – 177 m2, tūris – 707 m3. Santykinis tankis – 0,8 t/m3. Laikomas metalinių pakuočių kiekis – iki 565 t. |
| 15 – juodųjų metalų laikymo zona | 400 | Metalų laužo kaupas atviroje aikštelėje formuojamas ovalo formos kūgiu, kur maksimalūs kaupo pagrindo matmenys: 40x10m, maksimalus aukštis – iki 8 m. Kaupo pagrindo užimamas plotas – 400 m2, tūris – 1675 m3. Vidutinis pakankamai suslėgto palaido gabaritinio metalo laužo (išmatavimai 1,5 x 0,5 x 0,5 m., turinčiam iki 1 % priemaišų) santykinis svoris – iki 0,8 t/m3. Vienu metu laikomo metalų laužo kiekis – 1340 t. |
| 16 – šrederio darbo zona | 936 | Šrederio darbo zona įskaitant visus modulinius elementus (konvejerius, separatorius, cikloną ir kt.). Įrenginio darbo zonos minimalūs gabaritai pagal gamintojo technines specifikacijas: ilgis – 52 m, plotis – 18 m, kas sudaro 936 m2 plotą. Kaupai prieš smulkinimą ir po smulkinimo skaičiuojami kaip atskiros funkcinės zonos, todėl į įrenginio darbo zoną nepatenka. |
| 17 - spalvotųjų metalų laužo, susidarančio smulkinant juodųjų metalų atliekas šrederyje, laikymo zona | 20 | Per šoninį konvejerį išmetamas spalvotųjų metalų laužas yra biraus pavidalo smulkios frakcijos metalas, kuris palaidas krenta į ovalo formos kaupą, kurio išmatavimai: 5x5m, aukštis – iki 4-6 m (vid. – 5 m), pagrindo plotas – 20 m2, tūris – 52 m3. Kaupe spalvotųjų metalų svoris gali siekti iki 31 t (laikant, kad spalvotųjų metalų laužo santykinis svoris – 0,6 t/m3). |
| 18 - nemetalinės frakcijos atliekų, susidarančių smulkinant juodųjų metalų atliekas šrederiu, zona | 20 | Zonos išmatavimai: 5x5m ovalo formos kaupas, kurio pagrindo užimamas plotas – 20 m2, aukštis – iki 6 m, tūris – 79 m3, svoris – iki 33 t (laikant, kad santykinis svoris – 0,415 t/m3). |
| 19 - spalvotųjų metalų laužo, susidarančio smulkinant juodųjų metalų atliekas šrederyje, laikymo zona | 20 | Per šoninį konvejerį išmetamas spalvotųjų metalų laužas yra biraus pavidalo smulkios frakcijos metalas, kuris palaidas krenta į ovalo formos kaupą, kurio išmatavimai: 5x5m, aukštis – iki 4-6 m (vid. – 5 m), pagrindo plotas – 20 m2, tūris – 52 m3. Kaupe spalvotųjų metalų svoris gali siekti iki 31 t (laikant, kad spalvotųjų metalų laužo santykinis svoris – 0,6 t/m3). |
| 20 - nemetalinės frakcijos atliekų, susidarančių smulkinant juodųjų metalų atliekas šrederiu, zona | 20 | Zonos išmatavimai: 5x5m ovalo formos kaupas, kurio pagrindo užimamas plotas – 20 m2, aukštis – iki 6 m, tūris – 79 m3, svoris – iki 33 t (laikant, kad santykinis svoris – 0,415 t/m3). |
| 21 - juodųjų metalų laužo ties šrederio galiniu konvejeriu, zona | 116 | Ties šrederio galiniu pasukamu konvejeriu metalų laužas kaupiamas iki 4 kaupų, kurių išmatavimai: 6x6m, aukštis iki 6 m, vieno kaupo pagrindo plotas – 29 m2, 4 kaupų bendras plotas – 116 m2, tūris – 113 m3, svoris – 126,5 t (laikant, kad santykinis tankis po perdirbimo – 1,12 t/m3). Bendras 4 kaupų svoris (4x126,5 t) – 506 t. |
| 22 – veiklos metu susidarančių atliekų (tiesiogiai nesusijusių su atliekų tvarkymu) laikymo zona | 40 | Zonos išmatavimai: 10x4 m., plotas – 40 m2. Zonoje (ties ) atskirai laikomos nemetalinės frakcijos atliekos, susidarančios veiklos metu, tiesiogiai nesusijusių su atliekų tvarkymu. Laikomos atliekos (pagal atliekų sąrašo kodus): 150109 (tekstilinės pakuotės (bigbag maišų) atliekos, santykinis tankis 0,3 t/m3) – 1,5 t, laikomos 5 m3 talpos metaliniame konteineryje, kurio plotas – 8,5 m2; 130208* (panaudota alyva, santykinis tankis 0,75 t/m3) - 0,75 t, laikoma 1000 litrų talpos IBC talpykloje – 1 vnt., kas sudaro 1,5 m2; 150202* (tepaluoti sorbentai, santykinis tankis 0,3 t/m3) - 0,4 t, laikomos 1,33 m3 talpos didmaišyje – 1 vnt., kas sudaro 1,2 m2; 150203 (neužteršta tekstilė, sorbentai, santykinis tankis 0,3 t/m3) - 0,4 t, laikomos 1,33 m3 talpos didmaišyje – 1 vnt., kas sudaro 1,2 m2. |

Naudojama technika ir įranga

| Technika ir įrengimai |  |  |
| --- | --- | --- |
| Technikos/priemonių rūšis | Kiekis | Naudojimo paskirtis |
| Mobilūs hidrauliniai kranai/autogreiferiai (FUCHS MHL340, ATLAS 350 MH). | 2 vnt. | Metalų laužo ir kitų atliekų pakrovimui/iškrovimui į transporto priemones arba atliekų perkrovimui atviroje aikštelėje. |
| Frontaliniai krautuvai (Kamatsu) | 2 vnt. | Metalo laužo ir kitų atliekų pakrovimui/iškrovimui į autotransporto priemones, metalo laužo perkrovimui iš vienos aikštelės vietos į kitą. Taip pat formuojant atliekų kaupus – sustumiant. |
| Sunkvežimiai (Mercedes-Benz 510 arba Volvo analogai) | 2 vnt. | Metalų laužo ir kitų atliekų transportavimui iš/į veikalvietės arba veiklavietėje iš vienos vietos į kitą. |
| Mobilus prešrederis „Titan VZ950“ | 1 vnt. | Metalo laužo ir metalų turinčių atliekų mechaniniam smulkinimui. Smulkinamos stambios konstrukcijos. |
| Mobilus šrederis „THOR1616K“ | 1 vnt. | Metalo laužo ir metalų turinčių atliekų mechaniniam smulkinimui. Šrederio sistemą sudaro keli moduliniai blokai (smulkintuvas, magnetinis separatorius ir kt.) kurie sustatyti į nuoseklią technologinę grandinę, kur atliekų smulkinimas vykdomas nuosekliu eiliškumu. Smulkinamos po prešrederiu susmulkinta frakcija. |
| Automobilinės svarstyklės „Mettler Toledo Cougar 8530, T2391“ ser. Nr. 5131069-5CB, svėrimo ribos nuo 0,4-60 t. | 1 vnt. | Metalų laužo ir metalų turinčių atliekų, pristatomų arba išvežamų svėrimui. |

11. Planuojama naudoti technologija ir kiti gamybos būdai, skirti teršalų išmetimo iš įrenginio (-ių) prevencijai arba, jeigu tai neįmanoma, išmetamų teršalų kiekiui mažinti.

Aplinkos oro taršos mažinimo priemonės nurodytos šios paraiškos 12 lentelėje.

12. Pagrindinių alternatyvų pareiškėjo siūlomai technologijai, gamybos būdams ir priemonėms aprašymas, išmetamųjų teršalų poveikis aplinkai arba nuoroda į PAV dokumentus, kuriuose ši informacija pateikta.

Paraiškoje TIPK leidimui gauti panaudoti duomenys iš šių dokumentų:

- Planuojamos ūkinės veiklos „UAB „Vakarų krova“ perkraunamų birių krovinių – pelenų kiekio didinimo poveikio aplinkai vertinimo atrankos informacija, kuriai gauta Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento 2014-02-17 atrankos išvada Nr. (4)-LV4-507.

- Informacija planuojamos ūkinės veiklos (skystų medžiagų talpyklos statybos ir eksploatacijos) atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo, kuriai gauta Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Klaipėdos skyriaus 2014-12-02 atrankos išvada Nr. (15.3)-A4-7850.

- Planuojamos ūkinės veiklos – perkraunamų birių krovinių – pelenų kiekio didinimo poveikio aplinkai vertinimo atrankos informacija, kuriai gauta Aplinkos apsaugos agentūros 2020-06-02 atrankos išvada Nr. (30.1)-A4(e)-4775 (žr. šios paraiškos 2 priedą).

- Aplinkos apsaugos agentūros 2020-06-12 raštas Nr. (30.1)-A4E-5166 dėl numatomo UAB „Vakarų krova“ veiklos dalinio pakeitimo (žr. šios paraiškos 3 priedą).

13. Kiekvieno įrenginio naudojamų technologijų atitikimo technologijoms, aprašytoms Europos Sąjungos geriausiai prieinamų gamybos būdų (GPGB) informaciniuose dokumentuose ar išvadose, palyginamasis įvertinimas.

4 lentelė. Įrenginio atitikimo GPGB palyginamasis įvertinimas

UAB „Vakarų krova“ vykdoma pavojingų atliekų pakavimo, laikymo ir krovos veikla palyginta su „European Commission Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries August 2006“ dokumente, „Europos komisijos Taršos integruota prevencija ir kontrolė (TIPK) Informaciniame dokumente apie atliekų apdorojimo geriausius prieinamus gamybos būdus (GPGB)“ ir „Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1147 2018 m. rugpjūčio 10 d., kuriame Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES pateikiamos geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) išvados dėl atliekų apdorojimo“ dokumente nurodytais vertinimo kriterijais, emisijų ir veiksmingumo vertėmis.

Įrenginio pavadinimas (pildoma tik 1 priedo įrenginio atveju) UAB „Vakarų krova“ pelenų perpakavimas, laikymas, krova ir eksportas

| Eil. Nr. | Aplinkos komponentai, kuriems daromas poveikis | Nuoroda į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas | GPGB technologija | Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt. | Atitikimas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries: |  |  |  |  |  |
|  | 5. GERIAUSI PRIEINAMI GAMYBOS BŪDAI 5.1. BENDRIEJI GPGB (513psl.) | European Commission Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries http://193.219.53.9/aaa/Tipk/tipk200702/atlieku%20apdorojimas%20%28en%29.pdf ir Europos komisijos Taršos integruota prevencija ir kontrolė (TIPK) Informacinis dokumentas apie atliekų apdorojimo geriausius prieinamus gamybos būdus (GPGB) http://193.219.53.9/aaa/Anotacijos%20%28LT%29/atlieku%20apdorojimui.pdf |  |  |  |  |
|  | 1. Aplinkos valdymas |  | 1. įgyvendinti ir laikytis AVS, apimančios, atsižvelgiant į individualias aplinkybes, tokias savybes: |  | Atitinka | Įdiegta ISO 9001, ISO 14001 ir ISO 45001 standartus atitinkanti integruota kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema. |
|  |  |  | a. vyriausios administracijos priimta aplinkosaugos politika konkrečiam įrenginiui (vyriausios administracijos pasiryžimas laikomas būtina sėkmingo kitų AVS funkcijų taikymo sąlyga); |  | Atitinka | Patvirtinta integruota kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politika. |
|  |  |  | b. reikiamų procedūrų planavimas ir sukūrimas; |  | Atitinka | Rengiamos būtinos procedūros pagal aktualius teisės aktų reikalavimus. |
|  |  |  | c. procedūrų įgyvendinimas |  | Atitinka | Procedūros įdiegtos, periodiškai koreguojamos, atsižvelgiant į teisės aktų ir standartų reikalavimų pakeitimus, kontroliuojamas jų vykdymas. |
|  |  |  | d. veiksmingumo tikrinimas ir taisomieji veiksmai |  | Atitinka | Veiksmingumo tikrinimas ir korekciniai veiksmai vykdomi procedūrose aprašyta tvarka. |
|  |  |  | e. vyriausios administracijos atliekama peržiūra. |  | Atitinka | Administracija kontroliuoja veiklos rodiklius, rengia vadovybės analizės ataskaitas. |
|  |  |  | f. valdymo sistemą ir audito procedūrą turi patikrinti ir patvirtinti akredituota sertifikavimo įstaiga arba išorinis tikrintojas; |  | Atitinka | Lloyd‘s Register (LR) du kartus per metus atlieka išorinį auditą. |
|  |  |  | g. turi būti rengiama ir skelbiama (ir galbūt tvirtinama išorinio tikrintojo) reguliari aplinkosauginė ataskaita, aprašanti visus su aplinkosauga susijusius įrenginio aspektus bei taip leidžianti kasmet atlikti palyginimą su aplinkosaugos tikslais ir siekiais bei su sektoriui taikomomis gairėmis, jei taikoma; |  | Atitinka | Rengiamos vadovybinės analizės ataskaitos, kurias tikrina auditoriai. Taip pat rengiamos ūkio subjekto aplinkos monitoringo ir metinės statistinės ataskaitos, kurias tikrina AAA ir AAD darbuotojai. |
|  |  |  | h. turi būti įgyvendinta ir išlaikoma tarptautiniu mastu pripažįstama savanoriška sistema, pvz., EMAS arba EN ISO 14001:1996. |  | Atitinka | Įdiegta ISO 9001, ISO 14001 ir ISO 45001 standartus atitinkanti integruota kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema. |
|  |  |  | i. atsižvelgti į poveikį aplinkai, daromą galiausiai įvyksiančio įrenginio uždarymo, naujo įrenginio projektavimo etapu; |  | Atitinka | Galimi poveikiai aplinkai įvertinti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos informaciniame dokumente, šioje paraiškoje TIPK leidimui atnaujinti ir atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plane. |
|  |  |  | j. atsižvelgti į švaresnių technologijų kūrimą |  | Atitinka | Pavojingų atliekų pakavimui naudojama nauja technologinė įranga su užteršto oro valymo įrengimais. |
|  |  |  | k. jei įgyvendinama, reikia reguliariai nustatyti gaires sektoriui, įskaitant energetinį efektyvumą ir energijos taupymo veiklą, naudojamų medžiagų pasirinkimą, emisijas į orą, į vandenį išmetamas atliekas, vandens naudojimą ir atliekų generavimą. |  | Atitinka | Pavojingos atliekos pakuojamos tam, kad sumažinti palaidų ir birių pavojingų atliekų kenksmingą poveikį aplinkai, jų sandėliavimo ir krovos į laivus metu. |
|  |  |  | 2. užtikrinti pateikimą išsamios informacijos apie vietoje atliekamą veiklą: a. atliekų tvarkymo metodų ir procedūrų, naudojamų įrenginyje, aprašymai; |  | Atitinka | Parengtas atliekų naudojimo ir šalinimo techninis reglamentas, atliekų tvarkymo procedūros, darbo technologinė kortelė. |
|  |  |  | b. pagrindinių įrenginio elementų diagramos, jei jie svarbūs aplinkosaugai, kartu su proceso sekos diagramomis (scheminėmis); |  | Atitinka | Parengta pelenų sandėliavimo ir dozavimo į didmaišius įrenginių schema. |
|  |  |  | c. išsamus cheminių reakcijų ir jų reakcijos kinetinės / energinės pusiausvyros aprašymas; |  | Neaktualu | Pakuojamos, sandėliuojamos ir kraunamos pavojingos atliekos yra biokuro ir rūšiuotų komunalinių atliekų deginimo pelenai. Kadangi šios atliekos yra termiškai apdorotos, tai cheminės reakcijos šiose atliekose nevyksta. |
|  |  |  | d. kontrolės sistemos filosofijos aprašymas ir kaip kontrolės sistema apima aplinkos stebėjimo informaciją; |  | Atitinka | Kontrolės tvarka aprašyta atliekų naudojimo ir šalinimo techniniame reglamente ir darbo technologinėje kortelėje. |
|  |  |  | e. išsami informacija apie tai, kaip vykdoma apsauga esant nenormalioms veikimo sąlygoms, pvz., trumpalaikiams sustabdymams, paleidimams ir išsijungimams; |  | Neaktualu | Pelenų priėmimo talpykla ir dozatorius yra nesudėtingi įrenginiai. Be to pakavimo metu susidarantis perteklinis oras patenka į užteršto oro valymo įrengimus. Todėl trumpalaikiai sustabdymai, paleidimai ir išsijungimai neįtakoja didesnės aplinkos taršos. |
|  |  |  | f. naudojimo instrukcija; |  | Atitinka | Parengta darbo technologinė kortelė. |
|  |  |  | g. veikimo dienoraštis; |  | Atitinka | Atliekų tvarkymo operacijos registruojamos atliekų tvarkymo apskaitos žurnale. |
|  |  |  | h. kasmetinė atliktų veiksmų ir apdorotų atliekų ataskaita; |  | Atitinka | Rengiama atliekų tvarkymo apskaitos ataskaita. |
|  |  |  | 3. turi veikti gera ruošos procedūra, taip pat apimanti priežiūros procedūrą, bei adekvati mokymo programa, apimanti prevencinius veiksmus, kurių darbuotojai turi imtis dėl sveikatos ir saugos bei pavojų aplinkai |  | Atitinka | Ruošos darbai ir priežiūra aprašyti darbo technologinėje kortelėje. Darbuotojai periodiškai siunčiami į pavojingų atliekų tvarkytojų mokymus. |
|  |  |  | 4. reikia stengtis išlaikyti glaudžius santykius su atliekų gamintoju / savininku, kad kliento darbo vietoje būtų įgyvendinamos priemonės, leidžiančios pasiekti reikalaujamos atliekų kokybės, kuri būtina, kad būtų galima vykdyti atliekų tvarkymo procesą |  | Atitinka | Su atliekų gamintoju / savininku – UAB „Fortum Klaipėda“ bei gamintojais – UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“ ir UAB „Vilniaus kogeneracine jėgainė“ yra sudarytos sutartys, kuriose apibrėžtos būtinos sąlygos. |
|  |  |  | 5. nuolat turi būti prieinamas ir budėti pakankamas reikiamos kvalifikacijos personalas. Visi darbuotojai turi būti apmokyti atlikti konkrečius darbus ir toliau kelti savo kvalifikaciją. |  | Atitinka | Darbo laiku pelenų pakavimo ir laikymo sandėlyje dirba operatorius/ sandėlininkas ir dokininkas-mechanizatorius. Be to, bendrovė turi reikiamos kvalifikacijos darbuotojus. Taip pat gamykloje visą parą dirba budintys darbuotojai. Darbuotojai periodiškai siunčiami į pavojingų atliekų tvarkytojų mokymus. |
|  | 2. Tiekiamos atliekos |  | 6. turėti konkrečių žinių apie atliekų pristatymą. Tokios žinios turi apimti atliekų pašalinimą, atliksimus tvarkymo darbus, atliekų tipą, atliekų kilmę, aptariamą procedūrą ir riziką (susijusią su atliekų pašalinimu ir tvarkymu). |  | Atitinka | Atliekų rūšys ir jų pavojingumas aprašyti planuojamos ūkinės veiklos, numatant krauti pelenus, poveikio aplinkai vertinimo atrankos informaciniame dokumente. Tikslesnę informaciją apie atliekų sudėtį nustato ir teikia UAB „Fortum Klaipėda“, UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“ ir UAB „Vilniaus kogeneracine jėgainė“, kaip šių atliekų gamintojai. Bendrovėje pelenai pakuojami ir laikinai sandėliuojami, kol bus eksportuoti į atliekų šalinimo įmonę. |
|  |  |  | 7. įgyvendinti pirminio priėmimo procedūrą, kurią sudarytų bent toliau išvardyti elementai: a. atgabenamų atliekų testai atsižvelgiant į planuojamą tvarkymo metodą; |  | Atitinka | Bendrovė pakuoja, laiko ir krauna vienos rūšies atliekas – biokuro ir rūšiuotų atliekų deginimo atliekas, užterštas pavojingomis medžiagomis. Šios atliekos tvarkomos tuo pačiu metodu. |
|  |  |  | b. reikia užtikrinti, kad būtų gaunama visa reikalinga informacija apie procesą (procesus), kuriame susidaro atliekos, įskaitant proceso kintamumą. Personalas, dirbantis pirminio priėmimo procedūroje, turi savo profesijos ir (arba) patirties dėka pajėgti išspręsti visus reikiamus klausimus, susijusius su atliekų perdirbimu perdirbimo įmonėje; |  | Atitinka | Kiekvienu atveju detalės derinamos su atliekų gamintoju. Pagrindinė informacija apie atliekų susidarymo procesus yra žinoma. Dirba kompetentingi ir patirtį turintys darbuotojai. |
|  |  |  | c. sistema, pateikianti reprezentatyvų atliekų mėginį (mėginius) iš tokias atliekas kuriančio gamybos proceso iš dabartinio jų turėtojo bei tokį mėginį analizuojanti; |  | Atitinka | Atliekų mėginius ima ir vykdo būtinus tyrimus patys atliekų gamintojai - UAB „Fortum Klaipėda“, UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“ ir UAB „Vilniaus kogeneracine jėgainė“ bei teikia informaciją UAB „Vakarų krova darbuotojams ir kitiems interesantams. |
|  |  |  | d. sistema, skirta kruopščiam patikrinimui (jei tiesiogiai nebendraujama su atliekų gamintoju) informacijos, gautos pirminio priėmimo etapu, įskaitant 15 atliekų gamintojo informaciją pasiteirauti bei tinkamą atliekų aprašą, kuriame pateikiama jų sudėtis ir pavojingumo laipsnis; |  | Neaktualu | UAB „Vakarų krova“ tiesiogiai bendrauja su pavojingų atliekų gamintojais UAB „Fortum Klaipėda“, UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“ ir UAB „Vilniaus kogeneracine jėgainė“. |
|  |  |  | e. reikia užtikrinti, kad būtų nurodomas atliekų kodas pagal Europos atliekų sąrašą (EWL) |  | Atitinka | Atliekų kodai nurodomi vadovaujantis atliekų tvarkymo taisyklėmis. |
|  |  |  | f. reikia nustatyti tinkamą tvarkymo būdą visoms įrenginyje gaunamoms atliekoms (žr. 4.1.2.1 skirsnį) identifikuojant tinkamą tvarkymo metodą kiekvienam naujam atliekų tyrimui ir turint aiškią metodologiją atliekoms įvertinti, kuri atsižvelgtų į atskirų atliekų fizines ir chemines savybes bei į sutvarkytų atliekų specifikacijas. |  | Atitinka | Bendrovė pakuoja, laiko ir krauna vienos rūšies atliekas – biokuro ir rūšiuotų atliekų deginimo atliekas, užterštas pavojingomis medžiagomis. Šios atliekos tvarkomos tuo pačiu metodu. |
|  |  |  | 8. įgyvendinti priėmimo procedūrą, kurią sudarytų bent toliau išvardyti punktai: a. aiški ir apibrėžta sistema, leidžianti operatoriui priimti atliekas priimančiajame įrenginyje tik jei nustatomas apibrėžtas tvarkymo išeigos tvarkymo metodas ir atsikratymo / panaudojimo maršrutas. Kalbant apie priėmimo planavimą, reikia užtikrinti, kad reikiamos saugojimo, tvarkymo pajėgumo ir išsiuntimo sąlygos (pvz., išeigos priėmimo kitame įrenginyje kriterijai) taip pat būtų paisomos; |  | Atitinka | Įdiegtos darbo technologinė kortelė, atliekų tvarkymo (AAP 4.4.6-01) bei kitos procedūros. Atliekos priimamos į priėmimo talpyklą, kurios talpa ir priėmimo galimybės yra didesnės nei autocisterna atvežamas pavojingų atliekų kiekis. Naudojantis uždaru šnekiniu transporteriu ir dozatoriumi pavojingos atliekos pakuojamos į didmaišius. Supakuotos atliekos sandėliuojamos pagrindiniame sandėlyje iki atvyksta jas išgabenantis laivas. Esant būtinybei, atliekos gali būti dar sandėliuojamos papildomame sandėlyje |
|  |  |  | b. turi veikti priemonės, leidžiančios visiškai dokumentuoti ir tvarkyti priimtinas atliekas, kurios atvežamos į vietą, pvz., išankstinio užsakymo sistema, užtikrinanti, kad turima pakankamai pajėgumų; |  | Atitinka | Atliekų kiekiai, jų pristatymo, išvežimo ir grąžinimo sąlygos suderintos sutartyse tarp UAB „Vakarų krova“ ir atliekų gamintojų UAB „Fortum Klaipėda“, UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“ ir UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“. UAB „Vakarų krova“ pajėgumai atitinka užsakovų poreikius. |
|  |  |  | c. aiškūs ir nedviprasmiški atliekų atmetimo ir visų neatitikčių atskaitos kriterijai; |  | Atitinka | Atliekų kiekiai, jų pristatymo, išvežimo, grąžinimo ir eksporto sąlygos suderintos sutartyje tarp UAB „Vakarų krova“ ir atliekų gamintojų UAB „Fortum Klaipėda“, UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“ ir UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“. |
|  |  |  | d. sistema, nustatanti maksimalią atliekų, kurias galima saugoti įmonėje, ribą |  | Atitinka | Didžiausi atliekų saugojimo kiekiai aprašyti UAB „Vakarų krova“ TIPK leidime, atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente bei atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane. |
|  |  |  | e. vizuali atgabenamų atliekų apžiūra, siekiant patikrinti, ar jos atitinka aprašymą, gautą vykdant pirminio priėmimo procedūrą. Tam tikroms skystoms ir pavojingoms atliekoms šis GPGB netaikoma |  | Atitinka | Atliekų priėmimo ir pakavimo metu atliekama vizualinė atliekų būklės kontrolė. |
|  |  |  | 9. įgyvendinti skirtingas mėginių ėmimo procedūras visiems atgabenamiems indams su atliekomis, pateikiamiems atskirai ir (arba) konteineriuose. |  | Neaktualu | Atliekų mėginius ima ir vykdo būtinus tyrimus pats atliekų gamintojai - UAB „Fortum Klaipėda“, UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“ ir UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ bei teikia informaciją UAB „Vakarų krova darbuotojams ir kitiems interesantams. |
|  |  |  | 10. Turi veikti priėmimo įranga: a. turi veikti laboratorija, kurioje visi mėginiai analizuojami GPGB reikiamu greičiu. Paprastai tam reikia patikimos kokybės užtikrinimo sistemos, kokybės kontrolės metodų ir tinkamų įrašų analizių rezultatams saugoti išlaikymo. Dažnai tai reiškia, kad laboratorija turi būti vietoje, ypač skirtos pavojingoms atliekoms; |  | Atitinka | Naudojamasi gamykloje esančios UAB „Vakarų centrinė laboratorija“ ir kitų laboratorijų paslaugomis. |
|  |  |  | b. turi būti speciali karantininė atliekų saugojimo teritorija bei rašytinės procedūros nepriimtoms atliekoms valdyti. Jei patikrinimas ar analizė rodo, kad atliekos neatitinka priėmimo kriterijų (įskaitant, pvz., pažeistus, korozijos sugadintus ar etiketėmis nepažymėtus cilindrus), joje galima saugiai tokias atliekas saugoti. Toks saugojimas ir tokios procedūros turi būti suprojektuotos ir valdomos taip, kad skatintų spartų valdymą (paprastai per kelias dienas ar greičiau) ieškant sprendimo tokioms atliekoms; |  | Atitinka | Atliekos į bendrovę pristatomos autocisternomis ir priimamos į atliekų priėmimo talpyklą, kurioje gali būti laikinai saugomos, kol bus išspręsti kilę neaiškumai. Atliekų kiekiai, jų pristatymo, išvežimo ir grąžinimo sąlygos aprašyti sutartyje tarp UAB „Vakarų krova“ ir UAB „Fortum Klaipėda“, UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“ ir UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“. Priimamos atliekos yra birios ir saugomos uždaruose sandėliuose supakuotos į didmaišius. Todėl nuotekų nesusidaro. Kiekvienas didmaišis su pavojingomis atliekomis ženklinamas pavojingų atliekų ženklinimo etikete. |
|  |  |  | c. turi būti aiški procedūra, skirta atliekoms, jei tyrimas ir (arba) analizė įrodo, kad jos netenkina įmonės priėmimo kriterijų arba neatitinka atliekų aprašymo, gauto pirminio priėmimo procedūros metu. Ši procedūra turėtų apimti visas priemones, kurių reikalaujama leidime arba nacionaliniuose / tarptautiniuose teisės aktuose informuoti kompetentingas institucijas, saugiai saugoti pristatytas atliekas bet kokį pereinamąjį laikotarpį arba atmesti atliekas ir grąžinti jas atliekų gamintojui arba į bet kokią kitą patvirtintą paskirties vietą; |  |  |  |
|  |  |  | d. atliekos turi būti perkeliamos į saugojimo teritoriją tik po atliekų priėmimo procedūros; |  |  |  |
|  |  |  | f. turi veikti sandari drenažo sistema; |  |  |  |
|  |  |  | h. kiekvienam konteineriui šiame etape turi būti taikomas atliekų sekimo sistemos unikalus identifikatorius (etiketė / kodas). Identifikatoriuje turi būti nurodoma bent atvykimo į teritoriją data ir atliekų kodas; |  |  |  |
|  | 3. Išvežamos atliekos |  | 11. analizuoti išvežamas atliekas remiantis reikiamais parametrais, kurie yra svarbūs gaunančiajai įmonei (pvz., sąvartynui, deginimo krosniai); |  | Neaktualu | Atliekų pakavimo, laikymo ir krovos metu nebus vykdoma pavojingų atliekų apdorojimo veikla, todėl atliekų fizinės ir cheminės savybės nesikeis. Išvežamos atliekos papildomai nebus analizuojamos. Galios UAB „Fortum Klaipėda“, UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“ ir UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ pateikta atliekų sudėties tyrimų informacija. |
|  | 4. Valdymo sistemos |  | 12. turėti veikiančią sistemą, garantuojančią atliekų tvarkymo atsekamumą. Gali prireikti skirtingų procedūrų siekiant atsižvelgti į fizines ir chemines atliekų savybes (pvz., skystos, kietos), AT proceso tipą (pvz., nuolatinis, partijomis) bei galimus atliekų fizinių ir cheminių savybių pakitimus atlikus AT. Gera atsekamumo sistema apima tokius elementus |  | Neaktualu | Pavojingos atliekos gaunamos nuolatinėmis partijomis ir vienos rūšies. Atliekų fizinės ir cheminės savybės nesikeis. Todėl nėra būtina rengti skirtingas procedūras ir vykdyti atliekų atsekamumą. |
|  |  |  | 13. turi veikti maišymo / derinimo taisyklės, turinčios riboti atliekų, kurias galima maišyti / derinti, tipus, kad būtų išvengta taršos emisijos padidėjimo po atliekų tvarkymo. Tokiose taisyklėse turi būti atsižvelgta į atliekų tipą (pvz., pavojingos, nepavojingos), atliekų tvarkymą, kuris bus taikomas, bei tolesnius veiksmus, kurie bus atliekami su išgabenamomis atliekomis |  | Neaktualu | Pakuojamos, laikomos ir kraunamos vienos rūšies atliekos – biokuro ir rūšiuotų atliekų deginimo atliekos, užterštos pavojingomis medžiagomis. Jos nemaišomos su kitomis atliekomis. |
|  |  |  | 14. Turi veikti segregacijos ir suderinamumo procedūra, įskaitant: a. laikomi įrašai apie testavimą, įskaitant bet kokią reakciją, sukeliančią saugos parametrus (temperatūros padidėjimą, dujų radimąsi arba slėgio padidėjimą); įrašai apie eksploatacinius parametrus (klampumo pokyčiai ir kietųjų nuosėdų atsiskirimas ar susidarymas) ir kitus susijusius parametrus |  | Atitinka | Nesuderinamos atliekos nepriimamos ir netvarkomos. Kontroliuojami atliekų priėmimo talpyklos pripildymas ir ištuštinimas, dozatoriaus supilamas atliekų kiekis į didmaišius. Pavojingos atliekos pakuojamos į didmaišius. |
|  |  |  | b. konteineriai su cheminėmis medžiagomis pakuojami atskiruose cilindruose atsižvelgiant į jų keliamo pavojaus klasifikaciją. Nesuderinamos cheminės medžiagos (pvz., oksidatoriai ir degūs skysčiai) neturėtų būti saugomos tame pačiame cilindre. |  |  |  |
|  |  |  | 15. Turi veikti atliekų tvarkymo efektyvumo tobulinimo metodologija. |  | Atitinka | Įdiegtos darbo technologinė kortelė, atliekų tvarkymo (AAP 4.4.6-01) bei kitos procedūros. |
|  |  |  | 16. Parengiamas sistemingas nelaimingų atsitikimų valdymo planas |  | Atitinka | Parengti lokalinis žmonių gelbėjimo, aplinkos taršos ir avarijų padarinių likvidavimo planas bei galimų avarijų likvidavimo planai. |
|  |  |  | 17. Turi būti ir tinkamai veikti nelaimingų atsitikimų dienoraštis |  | Atitinka | Nelaimingi atsitikimai fiksuojami budinčio dispečerio žurnale. |
|  |  |  | 18. kaip AVS dalis turi veikti triukšmo ir vibracijos valdymo įrenginys. Tam tikruose AT įrenginiuose triukšmas ir vibracija gali ir nebūti aplinkosaugos problema; |  | Atitinka | Vadovaujantis planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos informaciniu dokumentu, atliekų tvarkymo procese naudojamų įrenginių sukeliamas triukšmas ir vibracija nesklinda už bendrovės sanitarinės apsaugos zonos ribų ir neįtakoja gyvenamųjų bei visuomenės paskirties pastatams. |
|  |  |  | 19. projektavimo etapu reikia atsižvelgti į bet kokį būsimą eksploatacijos nutraukimą. Esamuose įrenginiuose ir nustačius eksploatacijos nutraukimo problemų, reikia įgyvendinti programą, kuri kuo labiau sumažintų tokias problemas |  | Atitinka | Parengtas atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas |
|  | 5. Saugojimas ir apdorojimas |  | 24. taikyti tokias su saugojimu susijusias technologijas: a. saugojimo teritorijų vietos nustatymas; |  | Atitinka | Atliekos saugomos atliekų priėmimo talpykloje ir supakuotos į didmaišius pagrindiniame sandėlyje ir papildomame sandėlyje. |
|  |  |  | b. užtikrinimas, kad saugojimo teritorijos drenažo infrastruktūra galėtų talpinti visas galimas užterštas nuotekas ir kad drenažai iš nesuderinamų atliekų negalėtų kontaktuoti; |  | Neaktualu | Priimamos atliekos yra birios ir saugomos uždaruose sandėliuose supakuotos į didmaišius. Todėl nuotekų nesusidaro. |
|  |  |  | c. naudojimas specialios teritorijos / sandėlio, aprūpintų visomis reikalingomis priemonėmis, susijusiomis su konkrečia atliekų rizika rūšiuojant arba iš naujo pakuojant smulkias laboratorines atliekas ar panašias atliekas. Šios atliekos rūšiuojamos pagal jų pavojingumo klasę, reikiamai atsižvelgiant į visas galimas nesuderinamumo problemas, o tada pakuojamos iš naujo. Po to jos išvežamos į atitinkamą saugojimo teritoriją; |  | Atitinka | Pavojingos atliekos priskiriamos 9 pavojingumo klasei. Atliekų priėmimo ir pakavimo įranga bei sandėliai pritaikyti priimamoms atliekoms, įvertinant jų keliamas rizikas. |
|  |  |  | d. kvapios medžiagos apdorojamos visiškai uždaruose arba tinkamai apsaugotuose induose ir saugomos uždaruose pastatuose, sujungtuose su slopinimo sistema; |  | Neaktualu | Priimamos ir saugomos atliekos neskleidžia aitrių kvapų. |
|  |  |  | e. užtikrinama, kad visi tarp indų esantys sujungimai gali būti uždaryti sklendėmis. Nutekamieji vamzdžiai turi būti nukreipti į uždarą drenažo sistemą (t. y., į atitinkamą teritoriją ar kitą indą); |  | Neaktualu | Atliekų priėmimo ir pakavimo įranga aprūpinta automatinėmis sklendėmis. Įrenginyje nutekamųjų vamzdžių nėra. |
|  |  |  | f. turi būti priemonės, neleidžiančios nuosėdoms kauptis iki didesnio nei tam tikras lygis ir atsirasti putoms, galinčioms paveikti tokius matavimus skysčių rezervuaruose, pvz., reguliariai tikrinant rezervuarus, išsiurbiant nuosėdas reikiamam tolesniam tvarkymui ir naudojant tinkamas priemonės nuo putų susidarymo; |  | Neaktualu | Atliekos yra birios. Nuosėdos ir putos nesusidaro. |
|  |  |  | g. jei gali būti generuojamos lakios emisijos, rezervuaruose ir induose turi būti įrengtos tinkamos slopinimo sistemos bei lygio matuokliai ir įspėjamieji signalai. Šios sistemos turi būti pakankamai patikimos (galinčios veikti atsiradus nuosėdoms ir putoms) ir reguliariai prižiūrimos; |  | Neaktualu | Lakios emisijos nesusidaro. Kietomis dalelėmis užterštas oras valomas užteršto oro valymo įrenginyje –filtre. |
|  |  |  | h. organinės skystos atliekos, kurioms būdinga žema žybsnio temperatūra, turi būti saugomos azoto atmosferoje, kuri išlaikytų jas inertiškomis. Kiekvienas laikymo rezervuaras dedamas į vandens nepraleidžiantį laikymo plotą. Nutekamosios dujos surenkamos ir apdorojamos; |  | Neaktualu | Organinės skystos ir ypač degios atliekos, kurioms būdinga žema žybsnio temperatūra, nepriimamos ir netvarkomos |
|  |  |  | 25. atskirai apsaugotos skysčių filtravimo ir saugojimo teritorijos, naudojant dambas, kurios nepraleidžia saugomų medžiagų ir yra joms atsparios |  | Neaktualu | Skystos atliekos nepriimamos ir netvarkomos. |
|  |  |  | 26. taikomos technologijos, skirtos rezervuarų ir proceso vamzdynų ženklinimui etiketėmis |  | Atitinka | Pavojingų atliekų priėmimo ir pakavimo įrengimai paženklinti. |
|  |  |  | 27. imamasi priemonių išvengti problemoms, galinčioms kilti saugant / kaupiant atliekas. |  | Atitinka | Pavojingos atliekos priimamos, pakuojamos, laikomos ir kraunamos taip, kad nepatektų į aplinką. Atliekos sandėliuojamos supakuotos uždaruose sandėliuose. |
|  |  |  | 28. dirbant su atliekomis taikomos tokios technologijos: a. veikia sistemos ir procedūros, užtikrinančios, kad atliekos saugiai perkeliamos į tinkamą saugojimo vietą; |  | Atitinka | Pavojingos atliekos tvarkomos pagal darbo technologinę kortelę, atliekų tvarkymo ir kitas procedūras. Atliekos į bendrovę pristatomos autocisternomis ir priimamos į atliekų priėmimo talpyklą, kurioje gali būti laikinai saugomos. Naudojantis uždaru šnekiniu transporteriu ir dozatoriumi pavojingos atliekos pakuojamos į didmaišius. Supakuotos atliekos sandėliuojamos sandėliuose iki atvyksta jas išgabenantis laivas. |
|  |  |  | b. įrenginyje veikia atliekų pakrovimo ir iškrovimo valdymo sistema, kuria taip pat atsižvelgta į visus tokiems veiksmams kylančius pavojus. Tam tikros galimos parinktys būtų kortelių sistema, vietos personalo atliekama priežiūra, raktai arba spalvomis koduoti taškai / žarnelės arba konkretaus dydžio jungiamosios detalės; |  |  |  |
|  |  |  | c. užtikrinama, kad kvalifikuotas asmuo vizituoja atliekų laikymo vietą ir tikrina smulkias laboratorines atliekas, senas originalias atliekas, neaiškios kilmės arba neapibrėžtas atliekas (ypač jei laikomos cilindruose), atitinkamai klasifikuoja medžiagas ir pakuoja jas specialiuose konteineriuose. Tam tikrais atvejais atskirus paketus gali tekti apsaugoti nuo mechaninio pažeidimo cilindre, naudojant užpildą, pritaikytą prie supakuotų atliekų savybių; |  | Atitinka | Pelenų atliekų tvarkymo bare smulkių laboratorinių, neaiškios kilmės ir neapibrėžtų atliekų nėra. Bare dirba kvalifikuoti ir apmokyti darbuotojai. Darbų periodinę kontrolę atlieka stividorius, krovos komplekso grupės vadovas ir gamybos direktorius. |
|  |  |  | d. užtikrinama, kad nenaudojamos pažeistos žarnelės, sklendės ir sujungimai; |  | Atitinka | Lanksti jungtis tarp autocisternos ir priėmimo talpyklos bei sujungimai periodiškai vizualiai tikrinami. |
|  |  |  | e. tvarkant skystas atliekas iš indų ir rezervuarų surenkamos išmetamosios dujos; |  | Neaktualu | Skystos atliekos netvarkomos. Kietomis dalelėmis užterštas oras valomas užteršto oro valymo įrenginyje – filtre. |
|  |  |  | f. jei tvarkomos atliekos gali sukelti emisijas į orą (pvz., kvapus, dulkes, LOJ (lakios organinės cheminės medžiagos)), kietosios medžiagos ir nuosėdos iškraunamos uždarose vietose, kuriose įrengtos ištraukiamosios ventiliacijos sistemos, sujungtos su slopinimo įranga; |  | Atitinka | Pavojingų atliekų priėmimo ir pakavimo įrengimuose susidarantis perteklinis kietomis dalelėmis užterštas oras valomas užteršto oro valymo įrenginyje –filtre. |
|  |  |  | g. naudojama sistema, užtikrinanti, kad įvairios partijos maišomos tik atlikus suderinamumo testus |  | Neaktualu | Pavojingos atliekos gaunamos nuolatinėmis partijomis ir vienos rūšies. Atliekų fizinės ir cheminės savybės nesikeis. Todėl nėra būtina vykdyti suderinamumo testus. |
|  |  |  | 29. užtikrinama, kad išpakuojamų ar pakuojamų atliekų maišymas atliekamas tik laikantis instrukcijų ir esant priežiūrai, kad jį atlieka apmokytas personalas. |  | Atitinka | Pavojingos atliekos priimamos ir pakuojamos pagal darbo technologinę kortelę. Vadovaujantys darbuotojai ir specialistai yra išklausę pavojingų atliekų tvarkymo įmonių darbuotojų mokymo kursus. |
|  |  |  | 30. Užtikrinama, kad saugojimo metu vadovaujantis cheminiu nesuderinamumu atliekama segregacija |  | Neaktualu | Pavojingos atliekos gaunamos nuolatinėmis partijomis ir vienos rūšies. Atliekų fizinės ir cheminės savybės nesiskiria. Todėl nėra būtina vykdyti segregaciją dėl atliekų cheminio suderinamumo. |
|  |  |  | 31. dirbant su konteineriuose supakuotomis atliekomis taikomos toliau išvardytos technologijos: a. konteineriuose saugomos atliekos laikomos po priedanga. Tai gali būti taikoma bet kokiam sandėliuojamam konteineriui laukiant mėginių ėmimo ir ištuštinimo. Nustatytos tam tikros šios technologijos pritaikomumo išimtys, susijusios su konteineriais ar atliekomis, kurių aplinkos sąlygos (pvz., saulės šviesa, temperatūra, vanduo) neveikia |  | Atitinka | Sandarioje priėmimo talpykloje ir uždaruose sandėliuose didmaišiuose sandėliuojamos pavojingos atliekos yra laikomos po priedanga ir apsaugotos nuo aplinkos sąlygų poveikio. Privažiavimas neužkraunamas ir yra visada laisvas. |
|  |  |  | b. saugojamose teritorijose išlaikoma vieta ir privažiavimas konteineriams, kuriuose laikomos medžiagos, žinomai jautrios šilumai, šviesai ir vandeniui, ir kurie turi būti uždengti ir saugomi nuo šilumos ir tiesioginių saulės spindulių; |  |  |  |
|  | 6. Kitos pirmiau nepaminėtos įprastinės technologijos |  | 32. atlikti smulkinimo, pjaustymo ir sijojimo operacijas teritorijose, kuriuose įrengtos ištraukiamosios ventiliacijos sistemos, sujungtos su slopinimo įranga (žr. 4.1.6.1 skirsnį), jei dirbama su medžiagomis, galinčiomis generuoti emisijas į orą (pvz., kvapus, dulkes, LOJ); |  | Atitinka | Iš autocisternos suspaustu oru per sandarius lanksčią jungtį ir vamzdyną pavojingos atliekos priimamos į atliekų priėmimo talpyklą, kurioje gali būti laikinai saugomos. Naudojantis uždaru šnekiniu transporteriu ir dozatoriumi pavojingos atliekos pakuojamos į didmaišius. Priėmimo ir pakavimo metu susidarantis perteklinis kietomis dalelėmis užterštas oras valomas užteršto oro valymo įrenginyje –filtre. |
|  |  |  | 33. atlikti smulkinimo / pjaustymo operacijas (žr. 4.1.6.1 ir 4.6 skirsnius) visiškai uždarius į kapsulę ir esant inertinei atmosferai cilindrams / konteineriams, kuriuose yra degios ar labai lakios medžiagos. Taip išvengiama degimo. Inertinę atmosferą reikia slopinti; |  | Neaktualu | Netvarkomos degios ar labai lakios medžiagos. |
|  |  |  | 34. plovimo procesus atlikti atsižvelgiant į: a. nustatymą plaunamų komponentų, kurių gali būti plaunamuose objektuose (pvz., tirpiklių); |  | Neaktualu | Pavojingų atliekų priėmimo talpyklos vidus nudažytas epoksidine slidžia mastika, o talpyklos apatinė dalis yra kūgio formos. Ant talpyklos korpuso pritvirtinti vibratoriai. Tokiu būdu užtikrinamas sklandus pavojingų atliekų išbyrėjimas iš talpyklos. Todėl Įrangos plovimo darbai nevykdomi ir nuotekos nesusidaro. |
|  |  |  | b. išplautos medžiagos perkėlimą į tinkamą laikymo vietą ir jos apdorojimą tokiu pat būdu, kaip ir atliekas, iš kurių ji gauta; |  |  |  |
|  |  |  | c. apdorotų nuotekų iš AT įrenginio, o ne švaraus vandens naudojimą. Gaunamos nuotekos gali būti apdorojamos nuotekų valymo įrenginyje arba dar kartą panaudojamos įrenginyje. |  |  |  |
|  | 7. Emisijos į orą tvarkymas |  | 35. riboti atvirų rezervuarų, indų ir duobių naudojimą: a. neleidžiant tiesioginės ventiliacijos arba išmetimo į orą, prijungiant visas ventiliacijos sistemas prie tinkamų slopinimo sistemų, jei saugomos medžiagos, galinčios generuoti emisijas į orą (pvz., kvapus, dulkes, LOJ) |  | Atitinka | Pavojingų atliekų priėmimas ir pakavimas vykdomas uždaroje sistemoje. Priėmimo ir pakavimo metu susidarantis perteklinis kietomis dalelėmis užterštas oras valomas užteršto oro valymo įrenginyje – filtre. |
|  |  |  | b. laikant atliekas arba žaliavas uždengus arba vandeniui nelaidžiose pakuotėse |  | Atitinka | Į didmaišius supakuotos pavojingos atliekos laikomos uždarame sandėlyje. |
|  |  |  | c. sujungiant viršutinę erdvę virš nusodinimo rezervuarų (pvz., jei apdorojimas alyva yra pirminio tvarkymo procesas cheminio valymo įrenginyje) su bendra įrenginio išmetimo ir plovimo sistema. |  | Atitinka | Atliekų priėmimo talpykla ir dozatorius aspiracinė sistema sujungti su užteršto oro valymo įrenginiu – filtru. |
|  |  |  | 36. naudoti uždarą sistemą su ištraukimu (arba išretinimu) į tinkamą slopinimo įrenginį. Ši technologija ypač svarbi procesams, kuriuose perduodami lakūs skysčiai, taip pat pakraunant / iškraunant cisternas. |  | Atitinka | Pavojingų atliekų priėmimas ir pakavimas vykdomas uždaroje sistemoje. Priėmimo ir pakavimo metu susidarantis perteklinis kietomis dalelėmis užterštas oras valomas užteršto oro valymo įrenginyje – filtre. |
|  |  |  | 37. taikyti tinkamo dydžio ištraukimo sistema, galinčią padengti laikymo rezervuarus, pirminio tvarkymo teritorijas, saugojimo rezervuarus, maišymo / reakcijos rezervuarus ir filtro slėgio zonas, arba naudoti atskirą sistemą apdoroti ventiliuojamoms dujoms iš konkrečių rezervuarų (pvz., aktyvuotos anglies filtrus iš rezervuarų, kuriuose laikomos tirpikliais užterštos atliekos). |  | Atitinka | Ištraukimo ir užteršto oro valymo sistema parinkta pagal priėmimo ir pakavimo įrangos našumą. Tirpikliai užterštos atliekos nelaikomos. |
|  |  |  | 38. teisingai eksploatuoti ir prižiūrėti slopinimo įrangą, įskaitant panaudotos plovimo terpės tvarkymą ir valymą / šalinimą. |  | Atitinka | Užteršto oro valymo įrengimai eksploatuojami, tvarkomi, valomi ir prižiūrimi vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis. |
|  |  |  | 39. turi veikti valymo sistema stambiems neorganinių dujų kiekiams, atsirandantiems iš tų įrenginio operacijų, kurios turi taškinį išlydį proceso emisijoms. Įrengti pagalbinį plovimo įtaisą tam tikroms pirminio tvarkymo sistemoms, jei išlydis yra nesuderinamas arba pernelyg koncentruotas pagrindiniams plautuvams. |  | Neaktualu | Naudojamuose įrenginiuose nevyksta operacijos, kurios turi taškinį išlydį proceso emisijoms. |
|  |  |  | 40. įrenginiuose turi veikti protėkio aptikimo ir šalinimo procedūros, jei a) yra daug vamzdyno komponentų ir sandėlių ir b) tvarkomi junginiai, galintys lengvai pratekėti ir sukelti aplinkosaugos problemų (pvz., lakios emisijos, dirvožemio tarša). |  | Neaktualu | Prieš darbo pradžią operatorius/ sandėlininkas ir dokininkas-mechanizatorius patikrina įrangos techninę būklę. Be to nėra daug vamzdyno komponentų ir sandėlių, netvarkomi junginiai, galintys lengvai pratekėti ir sukelti aplinkosaugos problemų. |
|  |  |  | 41. sumažinti emisijas į orą iki tokių lygių: Kietųjų dalelių emisijos lygiai, susiję su GPGB naudojimu (mg/Nm3) naudojant tinkamą prevencinių ir (arba) slopinimo technologijų derinį | 5–20 | Atitinka | Pagal UAB „Vakarų centrinė laboratorija“ 2019-11-25 tyrimų rezultatus Nr.97A2-059/135 kietųjų dalelių emisijos iš priėmimo talpyklos oro valymo įrenginio yra t.š.Nr.321/1=8,86 mg/Nm3 ir t.š.Nr.321/2=10,77 mg/Nm3. |
|  | 8. Nuotekų valdymas |  | 42. sumažinti vandens vartojimą ir vandens taršą šiomis priemonėmis |  | Neaktualu | Vanduo nenaudojamas ir nuotekos nesusidaro |
|  | 9. Proceso metu gaunamų likučių valdymas |  | 57. turėti likučių valdymo planą (žr. 4.8.1 skirsnį) kaip AVS dalį, įskaitant: a. pagrindines ruošos technologijas; |  | Atitinka | Pavojingų atliekų priėmimo, pakavimo, sandėliavimo ir krovos metu susidariusios pelenų nuobiros ir atliekos surenkamos bei supakuojamos į didmaišius kartu su pavojingomis atliekomis. |
|  |  |  | b. vidines gairių nustatymo technologijas. |  |  |  |
|  | 10. Dirvožemio tarša |  | 62. numatyti ir prižiūrėti darbo zonų paviršius, įskaitant taikymą priemonių, neleidžiančių atsirasti protėkiams ir išsilaistymams arba sparčiai juos pašalinti, ir užtikrinti, kad būtų vykdoma drenavimo sistemų ir kitų požeminių konstrukcijų priežiūra. |  | Atitinka | Darbo zonų paviršiai prižiūrimi ir valomi baigus pavojingų atliekų pakavimo ir krovos darbus. Tvarkomos atliekos yra birios, todėl pratekėjimų nėra. Požeminio vandens monitoringą vykdo AB „Vakarų laivų gamykla“ |
|  |  |  | 63. naudoti nepralaidų pagrindą ir vidinį vietos drenažą. |  | Atitinka | Uždarų sandėlių, kuriuose sandėliuojamos į didmaišius supakuotos pavojingos atliekos yra su kieta ir su vandeniui nelaidžia grindinio danga. |
|  |  |  | 64. mažinti įrenginio teritoriją ir kuo mažiau naudoti požeminius indus ir vamzdynus |  | Neaktualu | Požeminiai indai ir vamzdynai nenaudojami. |
|  | 1. Bendrosios GPGB išvados | Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1147 2018 m. rugpjūčio 10 d., kuriame Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES pateikiamos geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) išvados dėl atliekų apdorojimo http://gamta.lt/files/atnaujintas%20GPGB%20d%C4%97l%20atliek%C5%B3%20apdorojimo.pdf |  |  |  |  |
|  | 1.1. Bendras aplinkosau-ginis veiks-mingumas |  | 1 GPGB. Siekiant pagerinti bendrą aplinkos apsaugos veiksmingumą, GPGB yra įgyvendinti ir taikyti aplinkosaugos vadybos sistemą (AVS |  | Atitinka | Įdiegta ISO 9001, ISO 14001 ir ISO 45001 standartus atitinkanti integruota kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema. |
|  |  |  | 2 GPGB. Siekiant padidinti įrenginio bendrą aplinkosauginį veiksmingumą, GPGB yra taikyti visus toliau nurodytus metodus a. Atliekų apibūdinimo ir priimtinumo nustatymo procedūrų nustatymas ir įgyvendinimas |  | Atitinka | Atliekų rūšys ir jų pavojingumas aprašyti planuojamos ūkinės veiklos, numatant krauti pelenus, poveikio aplinkai vertinimo atrankos informaciniame dokumente. Tikslesnę informaciją apie atliekų sudėtį nustato ir teikia UAB „Fortum Klaipėda“, UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“ ir UAB „Vilniaus kogeneracine jėgainė“, kaip šių atliekų gamintojai. Bendrovėje pelenai pakuojami ir laikinai sandėliuojami, kol bus eksportuoti į atliekų šalinimo įmonę. |
|  |  |  | b. Atliekų priėmimo procedūrų nustatymas ir įgyvendinimas |  | Atitinka | Bendrovė pakuoja, laiko ir krauna vienos rūšies atliekas – biokuro ir rūšiuotų atliekų deginimo atliekas, užterštas pavojingomis medžiagomis. Šios atliekos tvarkomos tuo pačiu metodu. |
|  |  |  | c. Atliekų sekimo sistemos ir apyrašo sukūrimas ir įgyvendinimas |  | Atitinka | Supakuotos pelų atliekos laikomos pagrindiniame sandėlyje ir pagalbiniame sandėlyje. Atliekų priėmimo, pakavimo, laikymo ir išvežimo duomenys apskaitomi GPAIS atliekų tvarkymo žurnale. |
|  |  |  | d. Sutvarkytų atliekų kokybės valdymo sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas |  | Neaktualu | Atliekų pakavimo, laikymo ir krovos metu nebus vykdoma pavojingų atliekų apdorojimo veikla, todėl atliekų fizinės ir cheminės savybės nesikeis. Išvežamos atliekos papildomai nebus analizuojamos. Galios UAB „Fortum Klaipėda“, UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“ ir UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ pateikta atliekų sudėties tyrimų informacija. |
|  |  |  | e. Atliekų atskyrimo užtikrinimas |  | Neaktualu | Bendrovė pakuoja, laiko ir krauna vienos rūšies atliekas – biokuro ir rūšiuotų atliekų deginimo atliekas, užterštas pavojingomis medžiagomis. Šios atliekos tvarkomos tuo pačiu metodu. UAB „Fortum Klaipėda“ supakuotos pelenų atliekos atskirai laikomos nuo UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“ ir UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ supakuotų pelenų atliekų. |
|  |  |  | f. Atliekų suderinamumo užtikrinimas prieš jas maišant arba jų įmaišant |  |  |  |
|  |  |  | g. Tvarkytinų kietųjų atliekų rūšiavimas |  |  |  |
|  |  |  | 3 GPGB. Siekiant sudaryti sąlygas, kad į vandenį ir orą būtų išleidžiama mažiau teršalų, GPGB yra sudaryti ir nuolat atnaujinti nuotekų ir išmetamųjų dujų srautų apyrašą, kuris būtų aplinkosaugos vadybos sistemos, apimančios visus toliau išvardytus elementus |  | Atitinka | Pavojingų atliekų priėmimas ir pakavimas vykdomas uždaroje sistemoje. Priėmimo ir pakavimo metu susidarantis perteklinis kietomis dalelėmis užterštas oras valomas užteršto oro valymo įrenginyje – filtre. Atliekų pakavimo ir sandėliavimo procesuose vanduo nenaudojamas ir nuotekos nesusidaro. |
|  |  |  | 4 GPGB. Siekiant sumažinti su atliekų saugojimu susijusią riziką aplinkai, GPGB yra taikyti visus toliau nurodytus metodus: a. Optimalios saugojimo vietos parinkimas. |  | Atitinka | Priimtos pavojingos atliekos iki jų supakavimo laikinai laikomos sandarioje priėmimo talpykloje. Į didmaišius supakuotos pavojingos atliekos laikomos uždaruose sandėliuose, kuriuose pavojingos atliekos yra apsaugotos nuo aplinkos sąlygų poveikio. |
|  |  |  | b. Pakankamas saugojimo pajėgumas |  | Atitinka | Supakuoti į didmaišius pelenai laikomi pagrindiniame sandėlyje, kurio plotas maždaug 1850 m2, ir papildomame sandėlyje, kurio plotas maždaug 1780 m2. Iš viso abiejuose sandėliuose telpa 5678 vnt. didmaišių arba apie 5678 t pelenų. Vienu metu laikoma daugiausiai 4000 t supakuotų pelenų. |
|  |  |  | c. Saugus saugojimo vietų eksploatavimas |  | Atitinka | Į didmaišius supakuotos pavojingos atliekos laikomos uždaruose sandėliuose, kuriuose pavojingos atliekos yra apsaugotos nuo aplinkos sąlygų poveikio. |
|  |  |  | d. Supakuotų pavojingų atliekų saugojimas ir tvarkymas atskiroje vietoje |  |  |  |
|  |  |  | 5 GPGB. Siekiant sumažinti su atliekų tvarkymu ir perkėlimu susijusią riziką aplinkai, GPGB yra nustatyti tvarkymo ir perkėlimo procedūras ir jas įgyvendinti. |  | Atitinka | Supakuoti į didmaišius pelenai laikomi pagrindiniame sandėlyje, tik esant būtinybei, dalis didmaišių su atliekomis pervežami ir laikomi papildomame sandėlyje. Atliekos laikomos iki atvyks šias atliekas išvešiantis laivas. |
|  | 1.2. Stebėsena |  | 6 GPGB. Nuotekų srautų apyraše nustatytų atitinkamų į vandenį išleidžiamų teršalų kiekių atžvilgiu GPGB yra stebėti pagrindinius procesų parametrus (pvz., nuotekų srautą, pH, temperatūrą, laidumą, BDS) esminėse vietose |  | Neaktualu | Atliekų pakavimo ir sandėliavimo procesuose vanduo nenaudojamas ir nuotekos nesusidaro. |
|  |  |  | 7 GPGB. GPGB yra stebėti į vandenį išleidžiamų teršalų kiekį ne rečiau, nei nurodyta toliau, ir laikantis EN standartų |  |  |  |
|  |  |  | 8 GPGB. GPGB yra stebėti vamzdžiais į orą išmetamų teršalų kiekį ne rečiau, nei nurodyta toliau, ir laikantis EN standartų. Jei EN standartų nėra, GPGB yra ISO, nacionalinių ar kitų tarptautinių standartų, kuriuos taikant gaunami lygiavertės mokslinės kokybės duomenys, taikymas. |  | Atitinka | Pavojingų atliekų priėmimas ir pakavimas vykdomas uždaroje sistemoje. Priėmimo ir pakavimo metu susidarantis perteklinis kietomis dalelėmis užterštas oras valomas užteršto oro valymo įrenginyje – filtre. UAB „Vakarų krova“ privalomas vykdyti taršos šaltinių į aplinkos orą išmetamų teršalų monitoringas vykdomas pagal AAA suderinta UAB „Vakarų krova“ ūkio subjekto aplinkos monitoringo programą. |
|  |  |  | 10 GPGB. GPGB yra periodiškai stebėti skleidžiamus kvapus. |  | Neaktualu | Pelenų atliekų tvarkymo metu kvapą skleidžiančių teršalų nesusidaro ir nėra kvapus išskiriančių taršos šaltinių, tvarkomos atliekos kvapo neskleidžia. |
|  |  |  | 11 GPGB. GPGB yra ne rečiau kaip kasmet stebėti per metus suvartojamo vandens, energijos ir žaliavų kiekį ir per metus susidarančių liekanų ir nuotekų kiekį. |  | Atitinka | Elektros energijos ir suspausto oro sąnaudos matuojamos skaitikliais, kurių parodymai kontroliuojami nerečiau kaip vieną kartą per mėnesį. |
|  | 1.3. Į orą išmetami teršalai |  | 12 GPGB. Siekiant išvengti kvapų sklidimo iš įrenginio arba, jei tai neįmanoma, jį sumažinti, GPGB yra parengti, įgyvendinti ir reguliariai peržiūrėti kvapų valdymo planą, kuris yra aplinkosaugos vadybos sistemos dalis. |  | Neaktualu | Pelenų atliekų tvarkymo metu kvapą skleidžiančių teršalų nesusidaro ir nėra kvapus išskiriančių taršos šaltinių, tvarkomos atliekos kvapo neskleidžia. |
|  |  |  | 13 GPGB. Siekiant išvengti kvapų sklidimo iš įrenginio arba, jei tai neįmanoma, jį sumažinti, GPGB yra taikyti vieną iš toliau nurodytų metodų ar juos derinti. |  |  |  |
|  |  |  | 14 GPGB. Siekiant išvengti pasklidžiųjų teršalų, visų pirma dulkių, organinių junginių ir kvapų, išmetimo į orą arba, jei tai praktiškai neįmanoma, sumažinti tokių teršalų kiekį, GPGB yra naudoti tinkamą toliau nurodytų metodų derinį: a. Galimų pasklidžiųjų išmetamųjų teršalų šaltinių skaičiaus mažinimas |  | Atitinka | Atliekų tvarkymo veikla vykdoma pelenų krovos, pakavimo ir laikymo sandėlyje, kuriame yra vienas organizuotas aplinkos oro taršos šaltinis Nr. 321 ir vienas neorganizuotas Nr. 627. |
|  |  |  | b. Labai sandarios įrangos parinkimas ir naudojimas |  | Atitinka | Pavojingų atliekų priėmimas ir pakavimas vykdomas uždaroje sistemoje. Priėmimo ir pakavimo metu susidarantis perteklinis kietomis dalelėmis užterštas oras valomas užteršto oro valymo įrenginyje – filtre. |
|  |  |  | c. Korozijos prevencija |  | Atitinka | Pavojingų atliekų priėmimo talpyklos vidus nudažytas epoksidine slidžia mastika, o virš talpyklos tiesiogiai įrengtas užteršto oro valymo filtras yra pagamintas iš nerūdijančio plieno. |
|  |  |  | d. Pasklidžiųjų išmetamųjų teršalų lokalizavimas, surinkimas ir apdorojimas |  | Atitinka | Pavojingų atliekų priėmimas ir pakavimas vykdomas uždaroje sistemoje. Priėmimo ir pakavimo metu susidarantis perteklinis kietomis dalelėmis užterštas oras valomas užteršto oro valymo įrenginyje – filtre. |
|  |  |  | f. Techninė priežiūra |  | Atitinka | Pavojingų atliekų priėmimo-pakavimo įrangos ir užteršto oro valymo įrengimų priežiūrą atlieka bendrovės darbuotojai, o techninį aptarnavimą atlieka kvalifikuotas personalas. |
|  |  |  | g. Atliekų apdorojimo ir saugojimo vietų valymas |  | Atitinka | Baigus krovos darbus išvalomi sandėliai/aikštelės ir krovimo darbo zonos krantinėse nuo krovinio nuobirų ir likučių. |
|  |  |  | h. Nuotėkio aptikimo ir remonto (NAIR) programa |  | Atitinka | Prieš darbo pradžią operatorius/ sandėlininkas ir dokininkas-mechanizatorius patikrina įrangos techninę būklę. Lanksti jungtis tarp autocisternos ir priėmimo talpyklos bei sujungimai periodiškai vizualiai tikrinami. |
|  | 1.4. Triukšmas ir vibracija |  | 17 GPGB. Siekiant išvengti arba, jei tai neįmanoma, sumažinti įrenginio skleidžiamą triukšmą ir vibraciją, GPGB yra parengti, įgyvendinti ir reguliariai peržiūrėti triukšmo ir vibracijos valdymo planą, kuris yra aplinkosaugos vadybos sistemos dalis. |  | Neaktualu | Lauke vykdomas tik pelenų iškrovimas iš autocisternos į priėmimo talpyklą. Pelenų pakavimas ir sandėliavimas vykdomi sandėlio patalpose. Artimiausios gyvenamosios teritorijos yra nutolusios apie 1 km. Todėl ūkinės veiklos triukšmas neviršija HN 33:2011 nurodytų ribinių verčių. |
|  |  |  | 18 GPGB. Siekiant išvengti skleidžiamo triukšmo ir vibracijos arba, jei tai neįmanoma, juos sumažinti, GPGB yra taikyti vieną iš toliau nurodytų metodų ar juos derinti |  |  |  |
|  | 1.5. Į vandenį išleidžiami teršalai |  | 19 GPGB. Siekiant optimizuoti vandens suvartojimą, sumažinti susidarančių nuotekų tūrį ir išvengti teršalų išleidimo į dirvožemį ir vandenį arba, jei tai praktiškai neįmanoma, sumažinti jų kiekį, GPGB yra naudoti tinkamą toliau nurodytų metodų derinį. |  | Neaktualu | Atliekų pakavimo ir sandėliavimo procesuose vanduo nenaudojamas ir nuotekos nesusidaro. |
|  |  |  | 20 GPGB. Siekiant sumažinti į vandenį išleidžiamų teršalų kiekį, GPGB yra išvalyti nuotekas, naudojant tinkamą toliau nurodytų metodų derinį. |  |  |  |
|  | 1.6. Per incidentus ir avarijas išmetami teršalai |  | 21 GPGB. Siekiant išvengti poveikio aplinkai įvykus avarijai arba incidentui arba jį sumažinti, GPGB yra taikyti visus toliau nurodytus metodus, įtraukiant juos į avarijų likvidavimo planą |  | Atitinka | Bendrovėje saugos valdymas, siekiant užtikrinti incidentų ir avarijų prevenciją, siekiant išvengti poveikio aplinkai įvykus avarijai arba incidentui, vykdomas vadovaujantis AB „Vakarų laivų gamykla“ Lokaliniu žmonių gelbėjimo, aplinkos taršos ir avarijų padarinių likvidavimo planu ir Ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, potencialiai galimoms avarinėms situacijoms parengtais Galimų avarijų likvidavimo planais. Jų kopijos prateikiamos paraiškos prieduose. Sandėliuose sandėliuojamos pavojingos atliekos yra nedegios medžiagos - pelenai. |
|  | 1.7. Medžiagų naudojimo efektyvumas |  | 22 GPGB. Siekiant efektyviai naudoti medžiagas, GPGB yra pakeisti medžiagas atliekomis. |  | Atitinka | Pavojingų pelenų tvarkymo metu naudojamos tik pakavimo medžiagos (didmaišiai). Kitos medžiagos nėra naudojamos. |
|  | 1.8. Energijos vartojimo efektyvumas |  | 23 GPGB. Siekiant efektyviai naudoti energiją, GPGB yra taikyti abu toliau nurodytus metodus. |  | Atitinka | UAB „Vakarų krova“ pavojingų atliekų priėmimo-pakavimo ir supakuotų atliekų laikymo sandėliuose nenaudojami galingi bei daug energiją vartojantys įrengimai. Įrangos prastovos metu elektrą vartojantys įrenginiai išjungiami. |
|  | 1.9. Pakartotinis pakuočių naudojimas |  | 24 GPGB. Siekiant sumažinti šalinti siunčiamų atliekų kiekį, GPGB yra kuo daugiau pakuočių panaudoti pakartotinai – tai įtraukiama į liekanų valdymo planą |  | Neaktualu | Pavojingų atliekų pakavimui naudojamos tik vienkartinės pakuotės. |

UAB „Vakarų krova“ vykdoma pavojingų atliekų pakavimo, laikymo ir krovos veikla palyginta su horizontaliais ES GPGB informaciniais dokumentais:

A. European Commission “Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on the General Principles of Monitoring July 2003“ dokumente ir „Taršos integruota prevencija ir kontrolė (TIPK) Informacinis dokumentas Bendrieji stebėsenos (monitoringo) principai 2003 birželis“ dokumente nurodytomis rekomendacijomis.

| Eil. Nr. | Poveikio aplinkai kategorija1 | Nuoroda į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas2 | GPGB technologija | Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt. | Atitikimas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - 1 | Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on the General Principles of Monitoring - Taršos integruota prevencija ir kontrolė (TIPK) Informacinis dokumentas Bendrieji stebėsenos (monitoringo) principai |  |  |  |  |  |
| - 2 | 2. Monitoringo klausimai, svarstytini rengiant TIPK leidimus | European Commission Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on the General Principles of Monitoring July 2003 http://193.219.53.9/aaa/Tipk/tipk200702/monitoringas%20%28en%29.pdf ir Taršos integruota prevencija ir kontrolė (TIPK) Informacinis dokumentas Bendrieji stebėsenos (monitoringo) principai 2003 birželis http://193.219.53.9/aaa/Anotacijos%20%28LT%29/bendriems%20monitoringo%20principams.pdf | Leidimuose nustatant išmetamos taršos ribines vertes (TRV) leidimų rengėjai turi apsvarstyti, kaip vyks atsiskaitymas dėl aplinkos apsaugos, kaip bus vertinamas reikalavimų laikymasis ir užtikrinti, kad surinkta svarbiausia informacija būtų patikima bei kokybiška. Be to reikia užtikrinti, kad viso proceso metu būtų laikomasi kaštų efektyvumo principo. |  | Atitinka | UAB „Vakarų krova“ paraiška TIPK leidimui atnaujinti parengta pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles. UAB „Vakarų krova“ ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa parengta pagal ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatus ir suderinta su Aplinkos apsaugos agentūra, o vykdymo būtinybė nustatyta UAB „Vakarų krova“ aplinkos oro taršos šaltinių ir jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitoje. |
| - 3 | 3. Bendro išmetamų teršalų kiekio apskaita |  | Informacijos apie bendrą pramonės įrenginio išmetamų teršalų kiekį gali reikėti tada, kai: - tikrinama, ar laikomasi veiklos vykdymo leidimų aplinkos apsaugos reikalavimų; - pateikiami duomenys apie išmetamus teršalus (pvz., EPER registrui); - lyginamas įrenginio ekologiškumas su atitinkamu informaciniu dokumentu apie GPGB (BREF) ar kito įrenginio informaciniu dokumentu (tame pačiame ar kitame pramonės sektoriuje). |  | Atitinka | UAB „Vakarų krova“ bendras pramonės įrenginio išmetamų teršalų kiekis nustatytas UAB „Vakarų krova“ aplinkos oro taršos šaltinių ir jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitoje ir PAV atrankos informaciniuose dokumentuose. |
| - 4 | 4. Duomenų paruošimo grandinė |  | 4.1. Duomenų palyginamumas ir patikimumas duomenų paruošimo grandinėje 4.2. Duomenų paruošimo grandinės etapai 4.3. Duomenų apie įvairias terpes paruošimo grandinė |  | Atitinka | UAB „Vakarų krova“ aplinkos oro taršos šaltinių išmetimų mėginius ima, tiria ir išrašo tyrimų rezultatus Aplinkos apsaugos agentūros akredituota UAB „Vakarų centrinė laboratorija“, turinti 2011-06-08 leidimą Nr.1AT-293 atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus. |
| - 5 | 5. Skirtingi monitoringo būdai |  | 5.1 Tiesioginiai matavimai b) pertraukiamas monitoringas |  | Atitinka |  |
| - 6 | 6. Reikalavimų laikymosi vertinimas |  | Reikalavimų laikymosi vertinimas paprastai apima statistinį palyginimą tarp tokių punktų: a) matavimai ar pagal matavimus apskaičiuoti suminiai statistiniai dydžiai; b) matavimų paklaida; c) atitinkama išmetamo teršalo ribinė vertė ar lygiavertis parametras. |  | Atitinka | Į aplinkos orą išmetamų teršalų mėginius tyria UAB „Vakarų centrinė laboratorija“ atestuoti darbuotojai sertifikuotais instrumentais vadovaujantis LR aplinkos ministerijos patvirtintais standartiniais tyrimų metodais. |
| - 7 | 7. Monitoringo rezultatų ataskaitos |  | Monitoringo rezultatų ataskaitose tinkama forma pateikiami apibendrinti monitoringo rezultatai, susijusi informacija bei išvados apie nustatytų reikalavimų laikymąsi. |  | Atitinka | Pagal gautus tyrimų rezultatus UAB „Vakarų krova“ ūkio subjekto taršos šaltinių išmetamų teršalų duomenų ataskaitą rengia AB „Vakarų laivų gamykla“ ekologai vadovaujantis Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatuose nustatyta tvarka ir teikia Aplinkos apsaugos agentūrai. |
| - 8 | 8. Išmetamų teršalų monitoringo kaštai |  | Vykdant išmetamų teršalų monitoringą, visuomet reikėtų stengtis optimizuoti būtinus kaštus, tačiau tuo pat metu nepamiršti bendrojo monitoringo tikslo. |  | Atitinka | UAB „Vakarų krova“ privalomas vykdyti aplinkos oro taršos šaltinių monitoringas ir monitoringo apimtys nustatyti UAB „Vakarų krova“ ūkio subjekto aplinkos monitoringo programoje, suderintoje su AAA. Tyrimų įkainiai nustatomi UAB „Vakarų centrinė laboratorija“ sutartyje. Tyrimų išlaidas apmoka UAB „Vakarų krova“. |

B. European Commission “Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Economics and Cross-Media Effects July 2006“ dokumente ir „Taršos integruota prevencija ir kontrolė Ekonominio poveikio ir poveikio aplinkos terpėms informacinis dokumentas 2005 m. gegužė“ dokumente nurodytomis rekomendacijomis.

| Eil. Nr. | Poveikio aplinkai kategorija1 | Nuoroda į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas2 | GPGB technologija | Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt. | Atitikimas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Economics and Cross-Media Effects - Taršos integruota prevencija ir kontrolė Ekonominio poveikio ir poveikio aplinkos terpėms informacinis dokumentas |  |  |  |  |  |
|  | 2. Aplinkos terpių rekomendacijos | European Commission “Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Economics and Cross-Media Effects July 2006“ http://193.219.53.9/aaa/Tipk/tipk200702/ekonominis%20poveikis%20aplinkos%20terpems%20%28en%29.pdf ir Taršos integruota prevencija ir kontrolė Ekonominio poveikio ir poveikio aplinkos terpėms informacinis dokumentas 2005 m. gegužė http://193.219.53.9/aaa/Anotacijos%20%28LT%29/poveikio%20ekonomikai%20ir%20aplinkos%20terpems.pdf | 2.3. 1 rekomendacija – Nustatykite alternatyvius variantus. 2.4. 2 rekomendacija – Išmetimų aprašas. 2.5. 3 rekomendacija – Apskaičiuokite poveikį aplinkos terpėms. 2.6. 4 rekomendacija – Išsiaiškinkite poveikį aplinkos terpėms. |  | Atitinka | Planuojamos ūkinės veiklos – UAB „Vakarų krova“ perkraunamų birių krovinių kiekio ir rūšių didinimas, numatant krauti pelenus – poveikio aplinkai vertinimo atrankos informaciniame dokumente pagrįstas alternatyvų nesvarstymas, sudaryti išmetimų ir poveikių aprašai, įvertinti galimų poveikių šaltiniai, apskaičiuoti šių šaltinių daromų poveikių aplinkos terpėms dydžiai. |
|  | 3. Sąnaudų apskaičiavimo metodika |  | 3.1. 5 rekomendacija – Nustatykite alternatyvius variantus. 3.2. 6 rekomendacija – Surinkite ir patikrinkite duomenis apie sąnaudas. 3.3. 7 rekomendacija – Nustatykite sąnaudų sudedamąsias dalis. 3.4. 8 rekomendacija – Apdorokite ir pateikite informaciją apie sąnaudas. 3.5. 9 rekomendacija – Sąnaudų aplinkos apsaugai priskyrimas. |  | Atitinka | Nuolat vykdoma UAB „Vakarų krova“ buhalterinė ir ekonominė pajamų ir sąnaudų apskaita. |
|  | 4. Alternatyvų vertinimas |  | 4.1. Sąnaudų efektyvumo analizė. 4.2. Sąnaudų paskirstymas pagal teršalus. 4.3. Sąnaudų ir naudos aplinkai derinimas. |  | Atitinka | Vadovaujantis UAB „Vakarų krova“ pajamų ir sąnaudų apskaitos rezultatais, bendrovės administracija vertina veiklos savikainą ir nustato paslaugų įkainius. |
|  | 5. Ekonominis pagrįstumas sektoriuje |  | 5.2. Sektoriaus struktūra; 5.3. Rinkos struktūra; 5.4. Atsparumas; 5.5. Įgyvendinimo greitis. |  | Atitinka | Atsižvelgiant į sektoriaus socialines, ekonomines ir rinkos sąlygas UAB „Vakarų krova“ administracija įvertina paslaugų apimtis bei kainų elastingumą. |

C. European Commission “Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage July 2006“ dokumente ir „Taršos integruota prevencija ir kontrolė Informacinis dokumentas apie geriausius prieinamus gamybos būdus vykstant teršalų išmetimui iš saugojimo vietų 2005 m. sausis“ dokumente nurodytomis rekomendacijomis.

| Eil. Nr. | Poveikio aplinkai kategorija1 | Nuoroda į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas2 | GPGB technologija | Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt. | Atitikimas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - 1 | Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage - Taršos integruota prevencija ir kontrolė Informacinis dokumentas apie geriausius prieinamus gamybos būdus vykstant teršalų išmetimui iš saugojimo vietų |  |  |  |  |  |
| - 2 |  | Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage July 2006 http://193.219.53.9/aaa/Tipk/tipk200702/tersalu%20ismetimas%20is%20medziagu%20saugyklu%20%28en%29.pdf ir Taršos integruota prevencija ir kontrolė Informacinis dokumentas apie geriausius prieinamus gamybos būdus vykstant teršalų išmetimui iš saugojimo vietų 2005 m. sausis http://193.219.53.9/aaa/Anotacijos%20%28LT%29/ismetimas%20is%20saugojimo%20vietu.pdf |  |  |  |  |
| - 3 | 5. GERIAUSI PRIEINAMI GAMYBOS BŪDAI (257 psl.) |  |  |  |  |  |
| - 4 | 5.3. Sausųjų medžiagų saugojimas (274 psl.) |  | 5.3.2. Uždaras saugojimas - GPGB yra naudoti uždarą saugojimą, pvz., silosines, bunkerius, hoperius ir konteinerius. Jei negalima naudoti silosinių, jos gali būti pakeičiamos stoginėmis. Tai, pvz., taikoma tuo atveju, jei partijos turi būti ne tik saugomos, bet ir maišomos. |  | Atitinka | Sandarioje priėmimo talpykloje ir uždaruose sandėliuose didmaišiuose sandėliuojamos pavojingos atliekos yra laikomos po priedanga ir apsaugotos nuo aplinkos sąlygų poveikio. |
|  |  |  | - GPGB stoginėms yra naudoti tinkamai suprojektuotas ventiliacijos ir filtravimo sistemas ir laikyti uždarytas duris. |  | Atitinka | Ištraukimo ir užteršto oro valymo sistema parinkta pagal priėmimo ir pakavimo įrangos našumą. Sandėlyje sumontuoti nauji vartai, kurie būna uždaryti ir atidaromi, kai vyksta autokrautuvo ir atliekas išvežančio vilkiko judėjimas į sandėlį ir iš sandėlio. |
|  |  |  | - GPGB yra mažinti dulkes ir laikytis su GPGB siejamo dulkių emisijos lygio, t.y. 1–10 mg/m3, priklausomai nuo saugojamos medžiagos pobūdžio (rūšies). | 1–10 mg/m3 | Atitinka | Pagal UAB „Vakarų centrinė laboratorija“ 2019-11-25 tyrimų rezultatus Nr.97A2-050/134 kietųjų dalelių emisijos iš pelenų krovos-pakavimo-sandėliavimo yra t.š.Nr.627=2,18 mg/Nm3. |
|  |  |  | 5.3.3. Pakuotų pavojingų sausųjų medžiagų saugojimas Išsami informacija apie GPGB, susijusius su pakuotų pavojingų sausųjų medžiagų saugojimu, žr. 5.1.2 skyrių: |  |  |  |
|  | Saugos ir rizikos valdymas |  | 5.1.2. Pakuotų pavojingų medžiagų saugojimas: - Su incidentų ir avarijų prevencija susiję GPGB yra saugos valdymo sistemos taikymas |  | Atitinka | Bendrovėje įdiegta ISO 9001, ISO 14001 ir ISO 45001 standartus atitinkanti integruota kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema. Bendrovėje saugos valdymas, siekiant užtikrinti incidentų ir avarijų prevenciją, vykdomas vadovaujantis AB „Vakarų laivų gamykla“ Lokaliniu žmonių gelbėjimo, aplinkos taršos ir avarijų padarinių likvidavimo planu ir Ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, potencialiai galimoms avarinėms situacijoms parengtais Galimų avarijų likvidavimo planais. Jų kopijos prateikiamos paraiškos prieduose. |
|  | Mokymas ir atsakomybė |  | - GPGB yra paskirti asmenį ar asmenis, atsakingus už saugyklos eksploataciją. |  | Atitinka | UAB „Vakarų krova“ yra paskirti darbuotojai atsakingi už pavojingų atliekų priėmimo-pakavimo į didmaišius įrangos ir supakuotų pelenų saugojimo sandėlių eksploataciją. |
|  |  |  | - GPGB yra apmokyti ir perkvalifikuoti atsakingą(-us) asmenį(-is) atlikti ypatingąsias procedūras, aprašytas 4.1.7.1 skyriuje, ir informuoti kitus vietoje dirbančius darbuotojus apie pakuotų pavojingų medžiagų saugojimo riziką bei reikiamas atsargumo priemones, kad įvairų pavojų keliančios medžiagos būtų saugiai saugomos. |  | Atitinka | Darbuotojai supažindinti su AB „Vakarų laivų gamykla“ Lokaliniu žmonių gelbėjimo, aplinkos taršos ir avarijų padarinių likvidavimo planu ir Ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, UAB „Vakarų krova“ Galimų avarijų likvidavimo planais ir darbo technologine kortele. |
|  | Saugojimo zona |  | - GPGB yra saugojimui naudoti pastatą ir (arba) lauke esančią saugojimo zoną, uždengtą stogu, kaip aprašyta 4.1.7.2 skyriuje. Jei saugojamų pavojingų medžiagų kiekis neviršija 2 500 litrų arba kg, 4.1.7.2 skyriuje aprašytos saugojimo kameros naudojimas taip pat yra laikomas GPGB. |  | Atitinka | Priimtos pavojingos atliekos iki jų supakavimo laikinai laikomos sandarioje priėmimo talpykloje. Į didmaišius supakuotos pavojingos atliekos laikomos uždaruose sandėliuose, kuriuose pavojingos atliekos yra apsaugotos nuo aplinkos sąlygų poveikio. |
|  | Atskyrimas ir izoliavimas |  | - GPGB yra atskirti saugojimo zoną ar pastatus, kuriuose saugomos pakuotos pavojingos medžiagos, nuo kitų saugojimo vietų, užsiliepsnojimo šaltinių bei kitų vietoje ir už jos esančių pastatų, tarp jų paliekant pakankamą atstumą, o kartais dar ir gaisrui atspariomis sienomis. |  | Atitinka | Pavojingų atliekų saugojimo pagrindinis sandėlis yra atskiras statinis su pakankamu atstumu nuo kitų statinių. Papildomame sandėlyje yra gaisrui atsparios sienos, kurios atskiria supakuotų pavojingų medžiagų saugojimo zoną nuo kitų saugojimo vietų. |
|  |  |  | - GPGB yra atskirti ir (arba) izoliuoti nesuderinamas medžiagas. |  | Neaktualu | Nesuderinamų medžiagų nėra. |
|  | Nuotekų ir užterštų gesinimo priemonių izoliavimas |  | - GPGB yra įrengti skysčiui nelaidų rezervuarą, kaip numatyta 4.1.7.5 skyriuje, kuriame galėtų tilpti visi virš tokio rezervuaro saugomi pavojingi skysčiai arba jų dalis. |  | Neaktualu | Nėra naudojami rezervuarai, kuriuose būtų laikomi pavojingi skysčiai. Sandėlyje sandėliuojamos pavojingos atliekos yra nedegios medžiagos - pelenai. |
|  |  |  | - GPGB yra įrengti skysčiui nepralaidų gesinimo medžiagų surinkimo punktą sandėliuose bei saugojimo zonose, kaip nustatyta 4.1.7.5 skyriuje. |  |  |  |
|  | Priešgaisrinė įranga |  | - GPGB yra taikyti tinkamą priešgaisrinės apsaugos lygį ir priešgaisrines priemones |  | Atitinka | Vadovaujantis Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių reikalavimais UAB „Vakarų krova“ naudojamos patalpos aprūpintos reikiamo kiekio pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis. |
|  | Užsiliepsnojimo prevencija |  | - GPGB yra užsiliepsnojimo prevencija užsiliepsnojimo šaltinyje |  | Neaktualu | Pavojingų atliekų priėmimo-pakavimo įranga ir sandėliuose sandėliuojamos pavojingos atliekos yra nedegūs ir užsiliepsnojimo šaltinių nėra. |

D. European Commission “Integrated Pollution Prevention and Control Draft Reference Document on Best Available Techniques on Energy Efficiency Draft July 2007“ dokumente ir „Taršos integruota prevencija ir kontrolė informacinio dokumento projekto apie geriausius prieinamus gamybos būdus energijos efektyvumui anotacija 2007m. lapkritis“ dokumente nurodytomis rekomendacijomis.

| Eil. Nr. | Poveikio aplinkai kategorija1 | Nuoroda į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas2 | GPGB technologija | Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt. | Atitikimas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Integrated Pollution Prevention and Control Draft Reference Document on Best Available Techniques on Energy Efficiency - Taršos integruota prevencija ir kontrolė informacinio dokumento projekto apie geriausius prieinamus gamybos būdus energijos efektyvumui |  |  |  |  |  |
|  |  | Integrated Pollution Prevention and Control Draft Reference Document on Best Available Techniques on Energy Efficiency Draft July 2007 http://193.219.53.9/aaa/Tipk/GPGB/33._energijos_efektyvumui.pdf ir Taršos integruota prevencija ir kontrolė informacinio dokumento projekto apie geriausius prieinamus gamybos būdus energijos efektyvumui anotacija 2007m. lapkritis http://gamta.lt/files/LT_GPGB_ENERGIJOS_EFEKT.doc |  |  |  |  |
|  | 4. GERIAUSI PRIEINAMI GAMYBOS BŪDAI (237 psl.) |  |  |  |  |  |
|  | 4.2 Geriausi prieinami gamybos būdai įrenginio lygyje energijos efektyvumui pasiekti |  | 4.2.1 Energijos efektyvumo vadyba: 1. GPGB yra įdiegti ir palaikyti energijos efektyvumo vadybos sistemą (E2MS), kuri apima, kiek tai atitinka vietines sąlygas, šiuos požymius |  | Atitinka | UAB „Vakarų krova“ pavojingų atliekų priėmimo-pakavimo ir supakuotų atliekų sandėliuose nenaudojami galingi bei daug energiją vartojantys įrengimai. Įrangos prastovos metu elektrą vartojantys įrenginiai išjungiami. |
|  |  |  | 4.2.2 Tikslų ir uždavinių planavimas ir nustatymas: 4.2.2.1. Nuolatinis aplinkosauginis gerinimas: 2. GPGB yra įrenginio aplinkosauginio poveikio mažinimas, pasiekiamas planuojant integruotus trumpalaikius, vidutinės trukmės ir ilgalaikius veiksmus ir investicijas, atsižvelgiant į ekonominę naudą ir poveikius tarp terpių. |  | Atitinka | UAB „Vakarų krova“ įdiegta ISO 9001, ISO 14001 ir ISO 45001 standartus atitinkanti integruota kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema. Pagal ISO 14001 standarto reikalavimus bendrovė yra nusimačiusi aplinkosauginius tikslus ir užduotis, įskaitant energijos ir gamtos išteklių taupymą. |
|  |  |  | 4.2.2.2. Įrenginio energijos efektyvumo aspektų nustatymas ir energijos taupymo galimybės: 3. GPGB yra energijos efektyvumą įtakojančių aspektų nustatymas, atliekant auditą. Svarbu, kad auditas būtų suderintas vadybinių sistemų požiūriu. 4. GPGB yra užtikrinti, kad auditas nustatytų šiuos aspektus. 5. GPGB yra tinkamų priemonių ir metodų, padedančių identifikuoti ir nustatyti energijos optimizavimo skaitines vertes naudojimas, kaip antai: |  | Atitinka | UAB „Vakarų krova“ pagal ISO 14001 standarto reikalavimus yra sudariusi aplinkos apsaugos aspektų sąrašą ir įvertinusi šių aspektų reikšmingumą. Vidinių auditų metu peržiūrimi aspektai, tikslų vykdymas. Elektros energijos sąnaudos apskaitomos skaitikliais ir kontroliuojamos UAB „Vakarų techninė tarnyba“ ir UAB „Vakarų krova“ atsakingų darbuotojų. |
|  |  |  | 4.2.2.3. Sisteminis požiūris į energijos valdymą: 7. GPGB yra energijos efektyvumo optimizavimas, energijos valdymui įrenginyje visuotinai taikant sisteminį požiūrį. |  | Atitinka | Optimizuojamos elektros energiją ir suspausto orą naudojančių įrengimų darbo laiko sąnaudos. Baigus darbą, įrengimai išjungiami iš tinklo, kad nebūtų energijos išteklių nuostolių. |
|  |  |  | 4.2.2.4. Energijos efektyvumo tikslų ir rodiklių nustatymas ir peržiūrėjimas: 8. GPGB yra energijos efektyvumo rodiklių nustatymas |  | Atitinka | Bendrovė yra nusimačiusi aplinkosauginius tikslus ir užduotis, įskaitant energijos ir gamtos išteklių taupymą. |
|  |  |  | 4.2.2.5. Palyginamoji analizė: 9. GPGB yra laikomas sistemingo ir reguliaraus palyginimo su sektoriaus, nacionalinėmis ar regioninėmis gairėmis atlikimas |  | Atitinka | Energijos išteklių sąnaudas ir išlaidas, bei jų palyginimą su ankstesnių laikotarpių duomenimis atlieka UAB „Vakarų krova“ administracija. |
|  |  |  | 4.2.2.6. Energijos efektyvumo projektavimas (EED): 10. GPGB yra energijos efektyvumo optimizavimas planuojant naują įrenginį, padalinį ar sistemą arba ženkliai juos modernizuojant |  | Atitinka | Pavojingų atliekų priėmimo ir pakavimo įrengimai suprojektuoti, parinkti ir įsigyti atsižvelgiant į jų galingumus ir energetines sąnaudas, siekiant optimizuoti efektyvų ir taupų energijos vartojimą, užtikrinti mažesnes eksploatacines sąnaudas ir išlaidas. |
|  |  |  | 4.2.2.7. Proceso technologijos parinkimas: 11. GPGB yra energijos efektyvumo technologijų vystymas ir (arba) parinkimas, planuojant ir projektuojant naują ar modernizuojamą įrenginį, procesą arba sistemą. |  |  |  |
|  |  |  | 4.2.2.8. Padidėjusi procesų integracija: 12. GPGB yra siekti optimizuoti energijos naudojimą tarp kelių procesų ar sistemų įrenginyje arba kartu su trečiąja šalimi. |  |  |  |
|  |  |  | 4.2.3. Kompetencijos palaikymas: 14. GPGB yra kompetencijos energijos efektyvumo ir energiją naudojančių sistemų klausimais palaikymas. 4.2.4. Efektyvi proceso kontrolė: 15. GPGB yra užtikrinti, kad efektyvi proceso kontrolė būtų įgyvendinta. 4.2.5. Eksploatacinė priežiūra: 16. GPGB yra priežiūros vykdymas įrenginiuose, siekiant optimizuoti energijos efektyvumą. |  | Atitinka | Pagal aprūpinimo energetiniais ištekliais, ryšių paslaugų teikimo ir energetinių komunikacijų aptarnavimo sutartį energijos tiekimo tinklų priežiūrą, energijos išteklių tiekimą ir efektyvumą užtikrina UAB „Vakarų techninė tarnyba“ kvalifikuoti darbuotojai. |
|  |  |  | 4.2.6. Monitoringas ir matavimai: 17. GPGB yra sukurti ir palaikyti dokumentuotas procedūras, skirtas reguliariai stebėti ir matuoti pagrindines veikimo ir veiklų, kurios gali turėti reikšmingą poveikį energijos efektyvumui, charakteristikas. |  | Atitinka | Energijos sąnaudos matuojamos skaitikliais, kurių parodymai kontroliuojami nerečiau kaip vieną kartą per mėnesį. |
|  | 4.3. Geriausi prieinami gamybos būdai energijos efektyvumui pasiekti energiją naudojančiose sistemose, procesuose ir veiklose |  | 4.3.7 Suspausto oro sistemos 26. GPGB yra suspausto oro sistemų (CAS) optimizavimas |  | Atitinka | Prieš darbo pradžią tikrinamos, jei būtina, keičiamos lanksčios jungtys, prižiūrimi sujungimai, mažinami suspausto oro nutekėjimai. |
|  |  |  | 4.3.10 Ventiliavimo sistemos: 29. GPGB yra ventiliavimo sistemų optimizavimas |  | Atitinka | Naudojama specialiai birių pavojingų atliekų priėmimo-pakavimo įrangai suprojektuota ir skirta ventiliacijos sistema su užteršto oro valymo įrengimais. Jų priežiūrą ir techninį aptarnavimą atlieka kvalifikuotas personalas. |
|  |  |  | 4.3.11. Apšvietimas: 30. GPGB yra dirbtinio apšvietimo sistemų optimizavimas |  | Atitinka | Pagal nustatytus reikalavimus parinkti ir sumontuoti nauji šviestuvai su energiją taupančios lemputėmis. |

14. Informacija apie avarijų prevencijos priemones (arba nuoroda į Saugos ataskaitą ar ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, jei jie pateikiami prieduose prie paraiškos).

AB „Vakarų laivų gamykla“ grupės bendrovėms parengti AB „Vakarų laivų gamykla“ ir AB „Baltijos“ laivų statykla Lokaliniai žmonių gelbėjimo, aplinkos taršos ir avarijų padarinių likvidavimo planai ir Ekstremalių situacijų valdymo planas saugomi gamyklos vidiniame intranete.

UAB „RUVIS“ potencialiai galimoms avarinėms situacijoms turi parengtus Galimų avarijų likvidavimo planus.

Vadovaujantis AB „Vakarų laivų gamykla“ generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintu AB „Vakarų laivų gamykla“ grupės bendrovių pasirengimo avarinėms situacijoms mokymų/pratybų grafiku, bendrovėje periodiškai pravedamos pasirengimo potencialiai galimoms avarinėms situacijoms pratybos.

IV. ŽALIAVŲ IR MEDŽIAGŲ NAUDOJIMAS, SAUGOJIMAS

15. Žaliavų ir medžiagų naudojimas, žaliavų ir medžiagų saugojimas.

5 lentelė. Naudojamos ir (ar) saugomos žaliavos ir papildomos (pagalbinės) medžiagos

| Eil. Nr. | Žaliavos arba medžiagos pavadinimas (išskyrus kurą, tirpiklių turinčias medžiagas ir mišinius) | Planuojamas naudoti kiekis, matavimo vnt. (t, m3 ar kt. per metus) | Transportavimo būdas | Kiekis, vienu metu saugomas vietoje, matavimo vnt. (t, m3 ar kt. per metus) | Saugojimo būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dyzelinas | 30 t/m | ---- | Veiklos vykdymo vietoje nelaikoma | --- |

6 lentelė. Tirpiklių turinčių medžiagų ir mišinių naudojimas ir saugojimas

Lentelės nepildoma, nes tokios medžiagos nenaudojamos.

V. VANDENS IŠGAVIMAS

Paraiškos dalis „V. VANDENS IŠGAVIMAS“ duomenys nepildomi ir neteikiami, nes bendrovė neišgauna vandens iš paviršinio vandens telkinio ir požeminio vandens vandenvietės.

16. Informacija apie vandens išgavimo būdą (nuoroda į techninius dokumentus, statybos projektą ar kt.).

7 lentelė. Duomenys apie paviršinį vandens telkinį, iš kurio numatoma išgauti vandenį, vandens išgavimo vietą ir planuojamą išgauti vandens kiekį

8 lentelė. Duomenys apie planuojamas naudoti požeminio vandens vandenvietes

VI. TARŠA Į APLINKOS ORĄ

Šis skyrius pildomas dalinai, nes įmonė nenaudoja kurą deginančių įrenginių ir neišmeta į atmosferą daugiau kaip 10 t/m teršalų.

Numatoma, kad iš stacionarių (neorganizuotų) oro taršos šaltinių (Nr. 601-01, 602-01, 603-01 ir 603-02) naudojant oro taršos mažinimo priemones (oro valymo įrenginį (cikloną su rangoviniu filtru) ir vandens patrankas) per metus išsiskirtų 5,6695 t/m teršalų, t.y. – 36 % mažesnis kiekis, nei išsiskirtų (8,8242 t/m) netaikant papildomų oro taršos mažinimo priemonių.

Per metus laiko nuo veiklos pradžios bus atlikta į atmosferą išmetamų teršalų inventorizacija.

17. Į aplinkos orą numatomi išmesti teršalai

9 lentelė. Į aplinkos orą numatomi išmesti teršalai ir jų kiekis

| Teršalo pavadinimas | Teršalo kodas | Numatoma (prašoma leisti) išmesti, t/m. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Azoto oksidai (C) | # 6044 | # 0,7710 |
| Kietosios dalelės | # 4281 | # 4,5505 |
| Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka): | XXXXXXXX | 0,102 |
| Lakieji organiniai junginiai | 308 | 0,102 |
| Kiti teršalai (abėcėlės tvarka): | XXXXXXXX | 0,2460 |
| Anglies monoksidas (C) | 6069 | 0,2460 |
|  | Iš viso: | 5,6695 |

10 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys

Įrenginio pavadinimas – Metalo laužo atliekų krova, pirminis apdorojimas ir perdirbimas atviroje aikštelėje

| Taršos šaltiniai |  |  |  |  | Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje |  |  | Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė, val./m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | koordinatės |  | aukštis, m | išėjimo angos matmenys, m | srauto greitis, m/s | temperatūra, º C | tūrio debitas, Nm3/s |  |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.1 | 2.2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 601-01 | 6172033 | 321627 | 6 | 0,51 | 5,0 | 0,0 | 0,98 | 510 |
| 602-02 | 6171926 | 321659 | 6 | 0,51 | 5,0 | 0,0 | 0,98 | 797 |
| 603-01 | 6171986 | 321646 | 14,5 | 0,51 | 5,0 | 0,0 | 0,98 | 2016 |
| 603-02 | 6171986 | 321646 | 2 | 0,51 | 5,0 | 0,0 | 0,98 | 1008 |

Pastaba:

1 - Vadovaujantis Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklių 29.2.3. punktu, jei nėra galimybės nustatyti neorganizuotų taršos šaltinių parametrus, sąlyginai priimama: išėjimo angos skersmuo – 0,5 m.

11 lentelė. Tarša į aplinkos orą

Įrenginio pavadinimas – Metalo laužo atliekų krova, pirminis apdorojimas ir perdirbimas atviroje aikštelėje

| Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr. | Taršos šaltiniai |  |  | Teršalai |  | Numatoma (prašoma leisti) tarša |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pavadinimas | Nr. |  | pavadinimas | kodas | vienkartinis dydis |  | metinė, t/m. |
|  |  |  |  |  |  | vnt. | maks. |  |
| 1 | 2.1 | 2.2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Metalo laužo terminalas | Mobilus stambaus smulkinimo smulkintuvas -prešrederis | 601-01 |  | Kietos dalelės (C) | 4281 | t/val | 0,001394 | 0,7109 |
| Metalo laužo terminalas | Mobilus smulkaus smulkintuvas - šrederis | 602-02 |  | Kietos dalelės (C) | 4281 | t/val | 0,001663 | 1,3254 |
| Metalo laužo terminalas | Metalų laužo ir joms prilygintų atliekų krovos ir sandėliavimo aikštelė | 603-01 |  | Kietos dalelės (C) | 4281 | g/s | --- | 2,4422 |
| Metalo laužo terminalas | Mobilios technikos ir mechanizmų judėjimas aikštelėje | 603-02 |  | Kietos dalelės (C) | 4281 | g/s | --- | 1,1910 |
|  |  |  |  |  |  | Iš viso įrenginiui: |  | 5,6695 |

12 lentelė. Aplinkos oro teršalų valymo įrenginiai ir taršos prevencijos priemonės

Įrenginio pavadinimas – Metalo laužo atliekų krova, pirminis apdorojimas ir perdirbimas atviroje aikštelėje

| Taršos šaltinio, į kurį patenka pro valymo įrenginį praėjęs dujų srautas, Nr. | Valymo įrenginiai |  | Valymo įrenginyje valomi (nukenksminami) teršalai |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pavadinimas ir paskirties apibūdinimas | kodas | pavadinimas | kodas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 602-01 | Kūjinio fragmentatoriaus (malimo kameros) dulkių šalinimo sistema (ciklonas su rankoviniu filtru) | 54 | Kietos dalelės (C) | 4281 |
| 603-01 | Magnetinis separatorius su priešpriešiniu oro separatoriumi (ZBOX-Cyclone CIZB-1000) | 54 | Kietos dalelės (C) | 4281 |
| Taršos prevencijos priemonės: |  |  |  |  |

Paraiškos VI dalyje įrašyti duomenys paimti iš šių dokumentų:

- Planuojamos ūkinės veiklos – – metalo laužo ir atliekų tvarkymo, adresu Minijos g. 180, Klaipėdos m, poveikio aplinkai vertinimo atrankos informacija, kuriai gauta Aplinkos apsaugos agentūros 2021-05-04 atrankos išvada Nr. (30.1)-A4(e)-5477 (žr. šios paraiškos priedą).

13 lentelė. Tarša į aplinkos orą esant neįprastoms (neatitiktinėms) veiklos sąlygoms

Lentelė nepildoma, nes neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų nenumatoma.

Įrenginio pavadinimas__________________________

| Taršos šaltinio, iš kurio išmetami teršalai esant šioms sąlygoms, Nr. | Sąlygos, dėl kurių gali įvykti neįprasti (neatitiktiniai) teršalų išmetimai | Neįprastų (neatitiktinių) teršalų išmetimų duomenų detalės |  |  |  | Pastabos, detaliau apibūdinančios neįprastų (neatitiktinių) teršalų išmetimų pasikartojimą, trukmę ir kt. sąlygas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | išmetimų trukmė, val., min. (kas reikalinga, pabraukti) | teršalas |  | teršalų koncentracija išmetamosiose dujose, mg/Nm3 |  |
|  |  |  | pavadinimas | kodas |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

VII. ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIOS DUJOS

Paraiškos dalies „VII. ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIOS DUJOS“ duomenys neteikiami, nes bendrovės veiklos rūšys, iš kurių į atmosferą išmetamos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, nepatenka į Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priede nurodytą veiklos rūšių sąrašą.

18. Šiltnamio efektą sukeliančios dujos.

14 lentelė. Veiklos rūšys ir šaltiniai, iš kurių į atmosferą išmetamos ŠESD, nurodytos Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priede

VIII. TERŠALŲ IŠLEIDIMAS SU NUOTEKOMIS Į APLINKĄ

Skyrius pildomas tik dalinai, nes nuotekos į aplinką neišleidžiamos.

19. Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką.

Buities nuotekos, susidarančios kilnojamame sanitariniame mazge (biotualetas), bus išvežamos sanmazgo nuomotojo transportu. Gamybinių nuotekų susidarymas nenumatomas, kadangi gamybinis vanduo (gamybinėms reikmėms) nebus naudojamas technologiniame procese. Numatoma, kad ūkinės veiklos metu susidarys paviršinės (lietaus) nuotekos ir nuotekos dėl perkraunamo ir sandėliuojamo metalų laužo (ir iš dalies – po laužo apdorojimo susidarančių nemetalinės frakcijos atliekų) drėkinimo vandens patrankomis (šios rūšies nuotekos priskiriamos paviršinėms nuotekoms). Atliekų krovos ir sandėliavimo metu susidarančių dulkių sulaikymui (nusėsdinimui) numatoma naudoti kilnojamąsias (t.y. - mobilias) vandens patrankas „Hennlich Gun 30“ (arba tų pačių techninių charakteristikų kitus analogus). Tuo atveju, jeigu dirbant šrederiui dėl techninių gedimų neveiktų dulkių valymo įrenginys (ciklonas su rangoviniu filtru), tai vandens patranka galėtų būti naudojama šrederio dulkėtumui sumažinti.

Vienu metu numatoma naudoti 2 vandens patrankas priklausomai nuo poreikio – esant pakankamai sausam orui, kurio metu padidėja perkraunamo metalų laužo ir (arba) laikomo metalų kaupų dulkėtumas. Vandens patrankos nebūtų naudojamos esant krituliams (sniegui, lietui), taip pat esant dideliam oro drėgnumui, kuomet metalų laužo paviršius būtų absorbavęs nemažai drėgmės (t.y. - įmirkęs), todėl savaime būtų mažiau dulkus. Naudojant vandens patrankas, vandens srovė būtų nukreipta ir purškiama į kraunamo metalo vietą (kaupą) vykstant metalų laužo krovos darbams ir esant vizualiam dulkėjimui (t.y. – būtų aiškiai matomi dulkių „pliūpsniai“), ypač vėjui pučiant į miesto pusę. Mažesnis poreikis metalų laužo drėkinimui būtų jį laikant (t.y. – nevykstant krovos procesui), kadangi stabiliai (nejudinant) laikomo metalų laužo dulkumas yra santykinai mažas. Poreikis drėkinti laikomą metalų laužą būtų tuomet, kai dėl sausų orų sąlygų bei pakankamai didelio vėjo stiprumo, nuo laikomų kaupų paviršiaus matytųsi kylantys dulkių srautas. Tuo atveju, laikomo metalų laužo paviršius būtų drėkinamas visu plotu, iki tol, kol vizualiai nesimatytų vėjo keliamas dulkėtumas. Vandens patrankos pagal poreikį galėtų būti naudojamos taip pat drėkinant laikomos ir/ar perkraunamas nemetalinės frakcijos atliekas (mechaninio atliekų apdorojimo atliekas, susidarančias tvarkant metalų laužą).

Techninį vandenį drėkinimui numatoma tiekti iš UAB „Vakarų techninė tarnyba“ eksploatuojamų vandens tiekimo tinklų pagal 2020-09-03 sudarytą aprūpinimo energetiniais ištekliais ir energetinių komunikacijų aptarnavimo sutartį Nr. 95-764V.

Kadangi planuojamos veiklos vieta jau patenka į UAB „Vakarų techninė tarnyba“ kanalizuojamų paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo baseiną Nr. IV, tai naujų atvirų teritorijų, ant kurių patektų paviršinės nuotekos nebus. Dėl PŪV paviršinių nuotekų, išleidžiamų į Kuršių marias per išleistuvą Nr. IV, kiekis nesikeistų, kadangi neatsirastų naujų nuotekų surinkimo plotų – PŪV būtų vykdoma jau įrengtoje atviroje aikštelėje, kuri padengta betonine danga. Aikštelę dengiančios betono plokštės yra geros būklės, yra sandarios, o tarpai tarp jų yra užpildyti vientiso betono skiediniu, kas užtikrina, kad ant aikštelės susidarančios paviršinės nuotekos nepatektų į aplinką, o būtų nukreiptos į paviršinių nuotekų surinkimo latakus. Papildomai naujų aikštelių įrengimas nenumatomas, todėl papildomo lietaus nuotekų kiekio dėl papildomų atvirų teritorijų nesusidarytų.

Papildomą paviršinių nuotekų kiekį sudarytų vandens patrankomis laistomas vanduo, kurio numatoma sunaudoti 3744 m3/m. AB „Vakarų laivų gamykla“ teritorijoje, kartu įskaitant ir UAB „Vakarų techninė tarnyba“ naudojamose teritorijose, surinktos paviršinės (lietaus) nuotekos gamyklos lietaus nuotekų tinklais, keturiais išleistuvais (Nr. I, Nr. II, Nr. III ir Nr. IV) per valymo įrengimus išleidžiamos į gamtinę aplinką - Kuršių marias (Malkų įlanką).

Surinktos paviršinės nuotekos, prieš išleidžiant į gamtinę aplinką, yra valomos savitakiniuose mechaninio valymo paviršinių nuotekų valymo įrengimuose, kuriuose yra smėliagaudės ir naftos gaudyklės. Paviršinių nuotekų tinklai, valymo įrengimai ir išleistuvai yra įregistruoti Nekilnojamojo turto registre. Lietaus nuotekų tinklų, įskaitant lietaus nuotekų valymo įrengimų, priežiūrą ir aptarnavimą vykdo pati UAB „Vakarų techninė tarnyba“.

Veiklos vykdytojas tiesiogiai lietaus nuotekų į aplinką neišleidžia, kadangi savarankiškai neeksploatuoja nuotekų tinklų. Tiesiogiai paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo ir valymo sistemą eksploatuoja UAB „Vakarų techninė tarnyba“ (įm. kodas 142174649, Minijos g. 180, Klaipėda, tel. +370 46 483671, faksas +370 46 483669, el. p.: vtt@wsy.lt), į kurią paviršinės nuotekos, nuo Veiklos vykdytojo naudojamos atviros aikštelės surenkamos, valomos ir išleidžiamos į gamtinę aplinką - Kuršių marias pro UAB „Vakarų techninė tarnyba“ eksploatuojamą lietaus nuotekų išleistuvą Nr. IV. Išleistuvo Nr. IV (kodas - 1210241), esančio ties krantine Nr. 140, koordinatės (LKS) x-6171618, y-321563.

Nuo eksploatuojamos aikštelės susidarytų paviršinės (lietaus) nuotekos, kurios būtų surenkamos AB „Vakarų laivų gamykla“ komplekso teritorijoje esančius lietaus nuotekų tinklus, kuriuos tiesiogiai eksploatuoja UAB „Vakarų techninė tarnyba“. Paviršinių nuotekų kiekis per metus, susidarantis Veiklos vykdytojo naudojamoje aikštelėje apskaičiuojamas pagal formulę: W=10xHxFx ΨxK, kur H - kritulių kiekis: 2015-2019 m. laikotarpiu - vid. 796 mm (https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/); F – kanalizuoto baseino (aikštelės) plotas, ha; Ψ– paviršinio nuotėkio koeficientas - 0,85 (pagal STR 2.07.01:2003); K – paviršinio nuotėkio koeficiento pataisa, įvertinanti sniego išvežimą – 1 (kai sniegas neišvežamas).

Paviršinių (lietaus) nuotekų kiekis, susidarantis 8495,29 m2 ploto aikštelėje - 5750 m3/metus (10 x 796mm x 0,849529ha x 0,85 x 1).

15 lentelė. Informacija apie paviršinį vandens telkinį (priimtuvą), į kurį planuojama išleisti nuotekas

Lentelė nepildoma, nes UAB „Ruvis“ nuotekas išleidžia į nuotekų surinkimo sistemas.

| Eil. Nr. | Vandens telkinio pavadinimas, kategorija ir kodas | 80% tikimybės sausiausio mėnesio vidutinis debitas, m3/s (upėms) | Vandens telkinio plotas, ha (stovinčio vandens telkiniams) | Vandens telkinio būklė |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Rodiklis | Esama (foninė) būklė |  | Leistina vandens telkinio apkrova |  |  |
|  |  |  |  |  | mato vnt. | reikšmė | Hidraulinė, m3/d. | teršalais |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | mato vnt. | reikšmė |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

16 lentelė. Informacija apie nuotekų išleidimo vietą/priimtuvą (išskyrus paviršinius vandens telkinius), į kurį planuojama išleisti nuotekas

| Eil. Nr. | Nuotekų išleidimo vietos / priimtuvo aprašymas | Juridinis nuotekų išleidimo pagrindas | #### Leistina priimtuvo apkrova |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | #### hidraulinė |  | #### teršalais |  |  |
|  |  |  | m3/d | m3/metus | parametras | mato vnt. | reikšmė |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | UAB „Ruvis“ paviršinės nuotekos, išleidžiamos į UAB „Vakarų techninė tarnyba“ aptarnaujamus paviršinių nuotekų tinklus | Pagal sutartis | --- | 9494 m3/m, iš jų: 5750 m3/m – dėl kritulių, ir 3744 m3/m – dėl drėkinimo vandens patrankomis | Skendinčios medžiagos | mg/l | 30,0 |
|  |  |  |  |  | Naftos produktai | mg/l | 5,0 |
|  |  |  |  |  | Cinkas | mg/l | 0,4 |
|  |  |  |  |  | Nikelis | mg/l | 0,2 |
|  |  |  |  |  | Varis | mg/l | 0,5 |
|  |  |  |  |  | Švinas | mg/l | 0,1 |

Pastabos:

1. UAB „Ruvis“ paviršinės nuotekos patenka į AB „Vakarų laivų gamykla“ teritorijoje esančius paviršinių (lietaus) nuotekų tinklus. Paviršinių nuotekų šalinimą į Kuršių marių Malkų įlanką vykdo UAB „Vakarų techninė tarnyba“.

17 lentelė. Duomenys apie nuotekų šaltinius ir / arba išleistuvus

Lentelė nepildoma, nes UAB „Ruvis“ nuotekų neišleidžia į aplinką ir neperduoda kitiems asmenims ne per stacionarų išleistuvą.

| Eil. Nr. | Koordinatės | Priimtuvo numeris | Planuojamų išleisti nuotekų aprašymas | Išleistuvo tipas / techniniai duomenys | Išleistuvo vietos aprašymas | Numatomas išleisti didžiausias nuotekų kiekis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | m3/d. | m3/m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

18 lentelė. Į gamtinę aplinką planuojamų išleisti nuotekų užterštumas

Lentelė nepildoma, nes UAB „Ruvis“ nuotekų neišleidžia į gamtinę aplinką.

| Eil. Nr. | Teršalo pavadinimas | Didžiausias numatomas nuotekų užterštumas prieš valymą |  |  | Didžiausias leidžiamas ir planuojamas nuotekų užterštumas |  |  |  |  |  |  |  | Numatomas valymo efektyvumas, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mom., mg/l | vidut., mg/l | t/metus | DLK mom., mg/l | Prašoma LK mom., mg/l | DLK vidut., mg/l | Prašoma LK vid., mg/l | DLT paros, t/d | Prašoma LT paros, t/d | DLT metų, t/m. | Prašoma LT metų, t/m. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

19 lentelė. Objekte / įrenginyje naudojamos nuotekų kiekio ir taršos mažinimo priemonės

Lentelė nepildoma, nes nuotekų kiekio ir taršos mažinimo priemonės nenaudojamos

| Eil. Nr. | Nuotekų šaltinis / išleistuvas | Priemonės ir jos paskirties aprašymas | Įdiegimo data | Priemonės projektinės savybės |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | rodiklis | mato vnt. | reikšmė |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

20 lentelė. Numatomos vandenų apsaugos nuo taršos priemonės

Lentelė nepildoma, nes UAB „Ruvis“ nenumato papildomų vandenų apsaugos nuo taršos priemonių.

| Eil. Nr. | Nuotekų šaltinis / išleistuvas | Priemonės aprašymas | Laukiamo efekto aprašymas | Numatomas leidimo sąlygų keitimas įgyvendinus priemonę | Diegimo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | pradžia | pabaiga |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

21 lentelė. Pramonės įmonių ir kitų abonentų, iš kurių planuojama priimti nuotekas (ne paviršines), sąrašas ir planuojamų priimti nuotekų savybės

Lentelė nepildoma, nes UAB „Ruvis“ iš kitų abonentų nepriima nuotekų.

| Eil. Nr. | Abonento pavadinimas | Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonento | Didžiausia tarša, kurią numatoma gauti su abonento nuotekomis |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | tūkst. m3/m. | Teršalai | LKmom., mg/l | LKvid., mg/l | LTparos, t/d | LTmetinė, t/m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuotekas, užterštas prioritetinėmis pavojingomis ir/arba „A“ sąrašo pavojingomis medžiagomis: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Abonentai, iš kurių numatoma priimti daugiau kaip po 50 m3/d gamybinių nuotekų (bet kurie neatitinka 1 punkte nurodytų kriterijų): |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Suminiai abonentų, iš kurių numatoma priimti gamybines nuotekas (bet kurie neatitinka 1 ir 2 punktuose nurodytų kriterijų), duomenys: |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 1, 2 ir 3 punktuose nurodytų kriterijų) duomenys: |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Iš viso (visų numatomų priimti iš abonentų nuotekų duomenys): |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo potencialiai teršiamų teritorijų surenkamas paviršines nuotekas: |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 punkte nurodytų kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys: |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys): |  |  |  |  |  |  |

22 lentelė. Nuotekų apskaitos įrenginiai

UAB „Vakarų techninė tarnyba“ apskaičiuoja UAB „Ruvis“ ūkio nuotekų kiekį pagal vandens skaitikliais apskaityto sunaudoto vandens kiekį, paviršinių nuotekų kiekį – pagal faktinį kritulių kiekį.

| Eil. Nr. | Išleistuvo Nr. | Apskaitos prietaiso vieta | Apskaitos prietaiso registracijos duomenys |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

IX. DIRVOŽEMIO IR POŽEMINIO VANDENS APSAUGA

20. Dirvožemio ir gruntinių vandenų užterštumas. Duomenys apie žinomą įmonės teritorijos dirvožemio ir (ar) požeminio vandens taršą, nurodant galimas priežastis, kodėl šis užteršimas įvyko arba vyksta tiek dirvos paviršiuje, tiek gilesniuose dirvos sluoksniuose, jei nerengiama užterštumo būklės ataskaita. Galima žemės tarša esant neįprastoms (neatitiktinėms) veiklos sąlygoms ir priemonės galimai taršai esant tokioms sąlygoms išvengti ar ją riboti.

UAB „Ruvis“ atskirai netiria naudojamos teritorijos dirvožemio ir gruntinių vandenų užterštumo, nes AB “Vakarų laivų gamykla” teritorijos bendrą požeminio vandens monitoringą pagal Aplinkos apsaugos agentūros ir Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos suderintą ir patvirtintą programą (2017-2021 metams) vykdo UAB “Grota”. Stebėjimai atliekami 6 kontroliniuose gręžiniuose, išgręžtuose labiausiai galinčiose sudaryti poveikį aplinkai teritorijose (naujos degalinės, greta cechų bloko (2vnt.), buvusios dyzelino geležinkelio estakados, krovos aikštelėse, skystų krovinių terminale). Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo programoje nurodyti stebimi rodikliai, mėginių ėmimo kiekis ir laikas, monitoringo planas, matavimų metodikos, monitoringo tinklo planas.

Apie kiekvienais metais atliktus tyrimus UAB “Grota” pateikia ūkio subjekto aplinkos monitoringo ataskaitas su išsamiais rezultatais ir išvadomis kiekvienai iš suinteresuotų šalių: Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos agentūrai ir AB “Vakarų laivų gamykla”.

X. TRĘŠIMAS

Paraiškos dalies „X. TRĘŠIMAS“ duomenys neteikiami, nes bendrovė tokios veiklos nevykdo.

21. Informacija apie biologiškai skaidžių atliekų naudojimą tręšimui žemės ūkyje.

22. Informacija apie laukų tręšimą mėšlu ir (ar) srutomis.

XI.  NUMATOMAS ATLIEKŲ SUSIDARYMAS, APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR LAIKYMAS

23. Atliekų susidarymas. Numatomos atliekų prevencijos priemonės ir kitos priemonės, užtikrinančios įmonėje  susidarančių atliekų (atliekos pavadinimas, kodas) tvarkymą laikantis nustatytų atliekų tvarkymo principų bei visuomenės sveikatos ir aplinkos apsaugą.

Bendrovėje naudojamos medžiagos įsigyjamos pagal poreikį, optimaliais kiekiais ir nekaupiamos medžiagų atsargos, kad mažiau susidarytų likučių ir atliekų. Vadovaujantis atliekų tvarkymo taisyklėmis, susidariusios atliekos ir antrinės žaliavos surenkamos bei rūšiuojamos jų susidarymo vietose į atliekų surinkimo ir transportavimo konteinerius. Surinktos atliekos pagal rašytines sutartis perduodamos Atliekų tvarkytojų valstybės registre registruotoms ir turinčioms teisę tvarkyti atliekas įmonėms.

UAB „Vakarų krova“ veiklos metu gali susidaryti šios atliekų rūšys:

| Kodas | Pavadinimas | Pavojingumas |
| --- | --- | --- |
| 03 01 01 | medžio žievės ir kamščiamedžio atliekos | Nepavojingos |
| 03 01 05 | pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės ir fanera, nenurodyti 03 01 04 | Nepavojingos |
| 08 01 11* | dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų, atliekos | HP14 Ekotoksiškos |
| 12 01 09* | mašininės emulsijos ir tirpalai, kuriuose nėra halogenų | HP14 Ekotoksiškos |
| 12 01 13 | suvirinimo atliekos | Nepavojingos |
| 13 02 08* | kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva | HP14 Ekotoksiškos |
| 13 04 03* | kitų laivininkystės rūšių lijaliniai vandenys | HP14 Ekotoksiškos |
| 13 05 01* | žvyro gaudyklės ir naftos produktų/vandens separatorių kietosios medžiagos | HP14 Ekotoksiškos |
| 13 05 02* | naftos produktų/vandens separatorių dumblas | HP14 Ekotoksiškos |
| 13 05 06* | naftos produktų/vandens separatorių naftos produktai | HP14 Ekotoksiškos |
| 13 05 07* | naftos produktų/vandens separatorių tepaluotas vanduo | HP14 Ekotoksiškos |
| 13 05 08* | žvyro gaudyklės ir naftos produktų/vandens separatorių atliekų mišiniai | HP14 Ekotoksiškos |
| 13 08 99* | kitaip neapibrėžtos atliekos | HP14 Ekotoksiškos |
| 15 01 01 | popieriaus ir kartono pakuotės | Nepavojingos |
| 15 01 02 | plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotės | Nepavojingos |
| 15 01 03 | medinės pakuotės | Nepavojingos |
| 15 01 06 | mišrios pakuotės | Nepavojingos |
| 15 01 10* | pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos | HP14 Ekotoksiškos |
| 15 02 02* | absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis | HP14 Ekotoksiškos |
| 16 01 03 | naudoti nebetinkamos padangos | Nepavojingos |
| 16 01 04* | eksploatuoti netinkamos transporto priemonės | HP14 Ekotoksiškos |
| 16 01 06 | eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, kuriose nebėra nei skysčių, nei kitų pavojingų sudedamųjų dalių | Nepavojingos |
| 16 01 07* | tepalų filtrai | HP14 Ekotoksiškos |
| 16 01 17 | juodieji metalai | Nepavojingos |
| 16 01 21* | pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07–16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14 | HP14 Ekotoksiškos |
| 16 01 22 | kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys | Nepavojingos |
| 16 06 01* | švino akumuliatoriai | HP14 Ekotoksiškos |
| 16 06 05 | kitos baterijos ir akumuliatoriai | Nepavojingos |
| 16 06 06* | atskirai surinktas baterijų ir akumuliatorių elektrolitas | HP8 Ėsdinančios |
| 17 02 02 | stiklas | Nepavojingos |
| 17 04 01 | varis, bronza, žalvaris | Nepavojingos |
| 17 04 02 | aliuminis | Nepavojingos |
| 17 04 11 | kabeliai, nenurodyti 17 04 10 | Nepavojingos |
| 17 05 03* | gruntas ir akmenys, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų | HP14 Ekotoksiškos |
| 17 09 04 | mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03 | Nepavojingos |
| 19 12 12 | kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11 | Nepavojingos |
| 20 01 01 | popierius ir kartonas | Nepavojingos |
| 20 01 21* | dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio | HP10 Toksiškos reprodukcijai |
| 20 01 40 | metalai | Nepavojingos |
| 20 01 99 | Kitaip neapibrėžtos frakcijos | Nepavojingos |
| 20 02 01 | biologiškai skaidžios atliekos | Nepavojingos |
| 20 02 03 | kitos biologiškai neskaidžios atliekos | Nepavojingos |
| 20 03 01 | mišrios komunalinės atliekos | Nepavojingos |
| 20 03 03 | gatvių valymo liekanos | Nepavojingos |

Paaiškinimai:

1. Lentelėje surašytos ankstesniais metais susidariusios atliekos ir galinčios susidaryti atliekos.

2. 13 08 99* kitaip neapibrėžtos atliekos (kietieji tepalai) ir 17 04 11 kabeliai, nenurodyti 17 04 10, įrašyti, nes ankstesniais metais šios atliekos buvo susidariusios krovos technikos ir kranų priežiūros/ remonto metu. Tuomet atliekos buvo perduotos atitinkamai UAB „Barocenas“ ir UAB „Vakarų refonda“.

3. 20 01 01 popierius ir kartonas susidaro administracinės ir krovos veiklos metu. Šios atliekos perduodamos UAB „Vakarų buitis“, o ši perduoda UAB „Virginijus ir Ko“ arba UAB „Ekonovus“.

4. 20 01 99 kitaip neapibrėžtos frakcijos – bendrovės veiklos metu galinčios susidaryti nepavojingos atliekos, kurių UAB „Ecoservice Klaipėda“ neišveža kaip 20 03 01 mišrios komunalinės atliekos, o išveža kaip 20 01 99 kitaip neapibrėžtos frakcijos.

24. Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas

24.1. Nepavojingosios atliekos

23 lentelė. Numatomos naudoti nepavojingosios atliekos.

Lentelė nepildoma, nes bendrovė nenaudoja nepavojingas atliekas.

Įrenginio pavadinimas

| Numatomos naudoti atliekos |  |  | Atliekų naudojimo veikla |  | Planuojamas tolimesnis atliekų apdorojimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodas | Pavadinimas | Patikslintas pavadinimas | Atliekos naudojimo veiklos kodas (R1–R11) | Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

24 lentelė. Numatomos šalinti nepavojingosios atliekos.

Lentelė nepildoma, nes bendrovė nešalina nepavojingas atliekas.

Įrenginio pavadinimas

| Numatomos šalinti atliekos |  |  | Atliekų šalinimas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodas | Pavadinimas | Patikslintas pavadinimas | Atliekos šalinimo veiklos kodas (D1–D7, D10) | Projektinis įrenginio pajėgumas | Didžiausias numatomas šalinti bendras atliekų kiekis, t/m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Vadovaujantis TIPK taisyklių 14 punktu, UAB „Vakarų krova“ turimas projektinis įrenginio pajėgumas 450000 t laikinai, sutarties galiojimo laikotarpiu (žr. 7 ir 8 priedus), išskaidomas į dvi dalis UAB „Vakarų krova“ – 50000 t ir UAB „Metruna“ – 400000 t. Taip pat UAB „Vakarų krova“ suteikia sandėliavimo vietas, t.y. dalį atliekų tvarkymo įrenginio, UAB „Metruna“ laikinai laikyti ir tvarkyti metalų atliekas. Bendras UAB „Vakarų krova“ ir UAB „Metruna“ projektinis įrenginio pajėgumas 450000 t/m išlieka nepakitęs. Sutarties nutraukimo atveju UAB „Metruna“ laikinai naudotą atliekų tvarkymo įrenginio dalį ir jo 400000 t pajėgumą grąžina TIPK leidimo turėtojui UAB „Vakarų krova“.

25.1 lentelė. Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios atliekos.

Įrenginio pavadinimas UAB „Vakarų krova“ metalų laužo krova ir laikymas

| Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekos |  |  | Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodas | Pavadinimas | Patikslintas pavadinimas | Atliekos paruošimo naudoti ir (ar) šalinti veiklos kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5) | Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 01 10 | metalų atliekos | Metalų atliekos | R12 (Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų) | 50000 |
| 12 01 01 | juodųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos | Metalų atliekos |  |  |
| 12 01 02 | juodųjų metalų dulkės ir dalelės | Metalų atliekos |  |  |
| 12 01 03 | spalvotųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos | Metalų atliekos |  |  |
| 12 01 04 | spalvotųjų metalų dulkės ir dalelės | Metalų atliekos |  |  |
| 15 01 04 | metalinės pakuotės | Metalų atliekos |  |  |
| 16 01 06 | eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, kuriose nebėra nei skysčių, nei kitų pavojingųjų sudedamųjų dalių | Metalų atliekos |  |  |
| 16 01 17 | juodieji metalai | Metalų atliekos |  |  |
| 16 01 18 | spalvotieji metalai | Metalų atliekos |  |  |
| 17 04 01 | varis, bronza, žalvaris | Metalų atliekos |  |  |
| 17 04 02 | aliuminis | Metalų atliekos |  |  |
| 17 04 03 | švinas | Metalų atliekos |  |  |
| 17 04 04 | cinkas | Metalų atliekos |  |  |
| 17 04 05 | geležis ir plienas | Metalų atliekos |  |  |
| 17 04 06 | alavas | Metalų atliekos |  |  |
| 17 04 07 | metalų mišiniai | Metalų atliekos |  |  |
| 19 01 02 | iš dugno pelenų išskirtos medžiagos, kuriose yra geležies | Metalų atliekos |  |  |
| 19 10 01 | geležies ir plieno atliekos | Metalų atliekos |  |  |
| 19 12 02 | juodieji metalai | Metalų atliekos |  |  |
| 19 12 03 | spalvotieji metalai | Metalų atliekos |  |  |
| 20 01 40 | metalai | Metalų atliekos |  |  |

25.2 lentelė. Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios atliekos.

Įrenginio pavadinimas UAB „Metruna“ metalų laužo tvarkymas ir laikymas

| Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekos |  |  | Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodas | Pavadinimas | Patikslintas pavadinimas | Atliekos paruošimo naudoti ir (ar) šalinti veiklos kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5) | Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 01 10 | metalų atliekos | Metalų atliekos | R12 (Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų) | 400000 |
| 12 01 01 | juodųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos | Metalų atliekos |  |  |
| 12 01 02 | juodųjų metalų dulkės ir dalelės | Metalų atliekos |  |  |
| 12 01 03 | spalvotųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos | Metalų atliekos |  |  |
| 12 01 04 | spalvotųjų metalų dulkės ir dalelės | Metalų atliekos |  |  |
| 15 01 04 | metalinės pakuotės | Metalų atliekos |  |  |
| 16 01 06 | eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, kuriose nebėra nei skysčių, nei kitų pavojingųjų sudedamųjų dalių | Metalų atliekos |  |  |
| 16 01 17 | juodieji metalai | Metalų atliekos |  |  |
| 16 01 18 | spalvotieji metalai | Metalų atliekos |  |  |
| 17 04 01 | varis, bronza, žalvaris | Metalų atliekos |  |  |
| 17 04 02 | aliuminis | Metalų atliekos |  |  |
| 17 04 03 | švinas | Metalų atliekos |  |  |
| 17 04 04 | cinkas | Metalų atliekos |  |  |
| 17 04 05 | geležis ir plienas | Metalų atliekos |  |  |
| 17 04 06 | alavas | Metalų atliekos |  |  |
| 17 04 07 | metalų mišiniai | Metalų atliekos |  |  |
| 19 01 02 | iš dugno pelenų išskirtos medžiagos, kuriose yra geležies | Metalų atliekos |  |  |
| 19 10 01 | geležies ir plieno atliekos | Metalų atliekos |  |  |
| 19 12 02 | juodieji metalai | Metalų atliekos |  |  |
| 19 12 03 | spalvotieji metalai | Metalų atliekos |  |  |
| 20 01 40 | metalai | Metalų atliekos |  |  |

UAB „Vakarų krova“ turimas didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis 50000 t laikinai, sutarties galiojimo laikotarpiu (žr. 7 ir 8 priedus), išskaidomas į dvi dalis UAB „Vakarų krova“ – 7000 t ir UAB „Metruna“ – 43000 t. Bendras UAB „Vakarų krova“ ir UAB „Metruna“ didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis 50000 t išlieka nepakitęs. Sutarties nutraukimo atveju UAB „Metruna“ laikinai naudotą didžiausią numatomą laikyti nepavojingųjų atliekų kiekį 43000 t grąžina TIPK leidimo turėtojui UAB „Vakarų krova“.

26.1 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis.

Įrenginio pavadinimas UAB „Vakarų krova“ metalų laužo krova ir laikymas

| Atliekos |  |  | Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas |  | Planuojamas tolimesnis atliekų apdorojimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodas | Pavadinimas | Patikslintas pavadinimas | Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15) | Didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarančių atliekų, kiekis, t |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 01 10 | metalų atliekos | Metalų atliekos | R13 (R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas) | 7000 | R4, R12, S4, S5 |
| 12 01 01 | juodųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos | Metalų atliekos |  |  |  |
| 12 01 02 | juodųjų metalų dulkės ir dalelės | Metalų atliekos |  |  |  |
| 12 01 03 | spalvotųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos | Metalų atliekos |  |  |  |
| 12 01 04 | spalvotųjų metalų dulkės ir dalelės | Metalų atliekos |  |  |  |
| 15 01 04 | metalinės pakuotės | Metalų atliekos |  |  |  |
| 16 01 06 | eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, kuriose nebėra nei skysčių, nei kitų pavojingųjų sudedamųjų dalių | Metalų atliekos |  |  |  |
| 16 01 17 | juodieji metalai | Metalų atliekos |  |  |  |
| 16 01 18 | spalvotieji metalai | Metalų atliekos |  |  |  |
| 17 04 01 | varis, bronza, žalvaris | Metalų atliekos |  |  |  |
| 17 04 02 | aliuminis | Metalų atliekos |  |  |  |
| 17 04 03 | švinas | Metalų atliekos |  |  |  |
| 17 04 04 | cinkas | Metalų atliekos |  |  |  |
| 17 04 05 | geležis ir plienas | Metalų atliekos |  |  |  |
| 17 04 06 | alavas | Metalų atliekos |  |  |  |
| 17 04 07 | metalų mišiniai | Metalų atliekos |  |  |  |
| 19 01 02 | iš dugno pelenų išskirtos medžiagos, kuriose yra geležies | Metalų atliekos |  |  |  |
| 19 10 01 | geležies ir plieno atliekos | Metalų atliekos |  |  |  |
| 19 12 02 | juodieji metalai | Metalų atliekos |  |  |  |
| 19 12 03 | spalvotieji metalai | Metalų atliekos |  |  |  |
| 20 01 40 | metalai | Metalų atliekos |  |  |  |

26.2 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis.

Įrenginio pavadinimas UAB „Metruna“ metalų laužo tvarkymas ir laikymas

| Atliekos |  |  | Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas |  | Planuojamas tolimesnis atliekų apdorojimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodas | Pavadinimas | Patikslintas pavadinimas | Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15) | Didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarančių atliekų, kiekis, t |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 01 10 | metalų atliekos | Metalų atliekos | R13 (R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas) | 43000 | R4, R12, S4, S5 |
| 12 01 01 | juodųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos | Metalų atliekos |  |  |  |
| 12 01 02 | juodųjų metalų dulkės ir dalelės | Metalų atliekos |  |  |  |
| 12 01 03 | spalvotųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos | Metalų atliekos |  |  |  |
| 12 01 04 | spalvotųjų metalų dulkės ir dalelės | Metalų atliekos |  |  |  |
| 15 01 04 | metalinės pakuotės | Metalų atliekos |  |  |  |
| 16 01 06 | eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, kuriose nebėra nei skysčių, nei kitų pavojingųjų sudedamųjų dalių | Metalų atliekos |  |  |  |
| 16 01 17 | juodieji metalai | Metalų atliekos |  |  |  |
| 16 01 18 | spalvotieji metalai | Metalų atliekos |  |  |  |
| 17 04 01 | varis, bronza, žalvaris | Metalų atliekos |  |  |  |
| 17 04 02 | aliuminis | Metalų atliekos |  |  |  |
| 17 04 03 | švinas | Metalų atliekos |  |  |  |
| 17 04 04 | cinkas | Metalų atliekos |  |  |  |
| 17 04 05 | geležis ir plienas | Metalų atliekos |  |  |  |
| 17 04 06 | alavas | Metalų atliekos |  |  |  |
| 17 04 07 | metalų mišiniai | Metalų atliekos |  |  |  |
| 19 01 02 | iš dugno pelenų išskirtos medžiagos, kuriose yra geležies | Metalų atliekos |  |  |  |
| 19 10 01 | geležies ir plieno atliekos | Metalų atliekos |  |  |  |
| 19 12 02 | juodieji metalai | Metalų atliekos |  |  |  |
| 19 12 03 | spalvotieji metalai | Metalų atliekos |  |  |  |
| 20 01 40 | metalai | Metalų atliekos |  |  |  |

27 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8).

Lentelė nepildoma, nes bendrovė nenumato laikyti nepavojingas atliekas jų susidarymo vietoje iki surinkimo.

Įrenginio pavadinimas

| Atliekos |  |  | Atliekų laikymas | Planuojamas tolimesnis atliekų apdorojimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodas | Pavadinimas | Patikslintas pavadinimas | Didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras atliekų kiekis, t |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

24.2. Pavojingosios atliekos

28 lentelė. Numatomos naudoti pavojingosios atliekos.

Lentelė nepildoma, nes bendrovė nenaudoja pavojingas atliekas.

Įrenginio pavadinimas

| Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas | Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas | Atliekos kodas | Atliekos pavadinimas | Patikslintas atliekos pavadinimas | Atliekų naudojimo veikla |  | Planuojamas tolimesnis atliekų apdorojimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Atliekos naudojimo veiklos kodas (R1–R11) | Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

29 lentelė. Numatomos šalinti pavojingosios atliekos.

Lentelė nepildoma, nes bendrovė nešalina pavojingas atliekas.

Įrenginio pavadinimas

| Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas | Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas | Atliekos kodas | Atliekos pavadinimas | Patikslintas atliekos pavadinimas | Atliekų šalinimas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Atliekos šalinimo veiklos kodas (D1–D7, D10) | Projektinis įrenginio pajėgumas | Didžiausias numatomas šalinti bendras atliekų kiekis, t/m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

30 lentelė. Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti pavojingosios atliekos.

Įrenginio pavadinimas UAB „Vakarų krova“ pelenų perpakavimas, laikymas, krova ir eksportas

| Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas | Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas | Atliekos kodas | Atliekos pavadinimas | Patikslintas atliekos pavadinimas | Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Atliekos paruošimo naudoti ir (ar) šalinti veiklos kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5) | Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TS-28 | Atliekų deginimo ar pirolizės atliekos | 19 01 07* | dujų valymo kietosios atliekos | Biokuro ir rūšiuotų atliekų deginimo dūmų valymo atliekos | D14 (Perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1–D13 veiklų) | 37574 |
| TS-30 | Pavojingi pelenai ir šlakai | 19 01 13* | lakieji pelenai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų | Biokuro ir rūšiuotų atliekų deginimo dūmų valymo atliekos |  |  |

31 lentelė. Didžiausiais numatomas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis.

Įrenginio pavadinimas UAB „Vakarų krova“ pelenų perpakavimas, laikymas, krova ir eksportas

| Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas | Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas | Atliekos kodas | Atliekos pavadinimas | Patikslintas atliekos pavadinimas | Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas |  | Planuojamas tolimesnis atliekų apdorojimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15) | Didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarančių atliekų, kiekis, t |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TS-28 | Atliekų deginimo ar pirolizės atliekos | 19 01 07* | dujų valymo kietosios atliekos | Biokuro ir rūšiuotų atliekų deginimo dūmų valymo atliekos | R13 (R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas) D15 (D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas) | 100 | R5, D5, D14, S4 |
| TS-30 | Pavojingi pelenai ir šlakai | 19 01 13* | lakieji pelenai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų | Biokuro ir rūšiuotų atliekų deginimo dūmų valymo atliekos | R13 (R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas) D15 (D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas) | 3900 | R5, D5, D14, S4 |

32 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8).

Lentelė nepildoma, nes bendrovė nenumato laikyti pavojingas atliekas jų susidarymo vietoje iki surinkimo.

Įrenginio pavadinimas

| Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas | Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas | Atliekos kodas | Atliekos pavadinimas | Patikslintas atliekos pavadinimas | Atliekų laikymas | Planuojamas tolimesnis atliekų apdorojimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras atliekų kiekis, t |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

25. Papildomi duomenys pagal Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699 „Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“, 8, 81 punktuose nustatytus reikalavimus“.

Papildomi duomenys neteikiami, nes bendrovė nevykdo atliekų deginimo veiklos.

26. Papildomi duomenys pagal Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444 „Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo“, 50, 51 ir 52 punktų reikalavimus.

Papildomi duomenys neteikiami, nes bendrovė nevykdo atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo veiklų.

XII. TRIUKŠMO SKLIDIMAS IR KVAPŲ KONTROLĖ

Paraiškos dalies „XII. TRIUKŠMO SKLIDIMAS IR KVAPŲ KONTROLĖ“ duomenys nesikeičia, todėl nepildomi ir neteikiami.

27. Informacija apie triukšmo šaltinius ir jų skleidžiamą triukšmą.

28. Triukšmo mažinimo priemonės.

29. Įrenginyje vykdomos veiklos metu skleidžiami kvapai.

30. Kvapų sklidimo iš įrenginių mažinimo priemonės, atsižvelgiant į ES GPGB informaciniuose dokumentuose pateiktas rekomendacijas kvapams mažinti.

XIII. Aplinkosaugos veiksmų planas

Paraiškos dalies „XIII. Aplinkosaugos veiksmų planas“ duomenys nesikeičia, todėl nepildomi ir neteikiami.

28 lentelė. Aplinkosaugos veiksmų planas

| Parametras | Vienetai | Siekiamos ribinės vertės (pagal GPGB) | Esamos vertės | Veiksmai tikslui pasiekti | Laukiami rezultatai | Įgyvendinimo data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

XIV. PARAIŠKOS DOKUMENTAI, KITI PRIEDAI, INFORMACIJA IR DUOMENYS

| Priedų Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1 priedas | Deklaracija (Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 4 priedo 1 priedėlis). | 1 |
| 2 priedas | Valstybės rinkliavos (999,- eur) dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo, kurį išduoda Aplinkos apsaugos agentūra, išdavimą pavedimo kopija (kopija). | 1 |
| 3 priedas | Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas. | 70 |
| 4 priedas | Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas su priedais. | 15 |
| 5 priedas | Aplinkos apsaugos agentūros 2021-05-04 raštu Nr. (30.4)-A4E-5477 priimta atrankos išvada dėl UAB „Ruvis“ planuojamos ūkinės veiklos – metalo laužo ir atliekų tvarkymo, adresu Minijos g. 180, Klaipėdos m., poveikio aplinkai vertinimo. | 16 |
| 6 priedas | VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas dėl statinių. | 52 |
| 7 priedas | AB „Vakarų laivų gamykla“ ir UAB „Vakarų krova“ sutarties dėl teritorijos ir pastatų, Minijos g. 180, Klaipėda, nuomos kopija | 6 |
| 8 priedas | UAB „Ruvis“ ir UAB „Vakarų krova“ 2019-12-10 paslaugų sutarties Nr. 15-19-88A1 (su papildymais) kopija. | 11 |
| 9 priedas | UAB „Ruvis“ ir UAB „Vakarų krova“ 2021-07-01 Negyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto panaudos sutarties Nr. 12-21-88A1 kopija. | 5 |
| 10 priedas | UAB „Vakarų techninė tarnyba“ ir UAB „Ruvis“ 2020-09-03 aprūpinimo energetiniais ištekliais ir energetinių komunikacijų aptarnavimo sutartis Nr. 95-764 (kopija). | 8 |