UAB „Energesman“

UAB „Energesman“ komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių modernizacija

Atranka dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo

UAB „Energesman“ 2018.07.18

Turinys

I. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ (UŽSAKOVĄ)	6

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė; įmonės pavadinimas; adresas, telefonas, faksas, el. paštas).	6

2. Tais atvejais, kai informaciją atrankai teikia planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) pasitelktas konsultantas, papildomai pateikiami planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumento rengėjo kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė; įmonės pavadinimas; adresas, telefonas, faksas, el. paštas).	6

II. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS	7

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, nurodant kurį(-iuos) Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašo punktą(-us) atitinka planuojama ūkinė veikla arba nurodant, kad atranka atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, nurodomas atsakingos institucijos raštas (data, Nr.), kad privaloma atranka.	7

4. Planuojamos ūkinės veiklos fizinės charakteristikos: žemės sklypo plotas ir planuojama jo naudojimo paskirtis ir būdas (būdai), funkcinės zonos, planuojamas užstatymo plotas, numatomi statiniai, įrenginiai ir jų paskirtys, numatomi įrengti giluminiai gręžiniai, kurių gylis viršija 300 m, numatomi griovimo darbai, reikalinga inžinerinė infrastruktūra (pvz. inžineriniai tinklai (vandentiekio, nuotekų šalinimo, šilumos, energijos ir kt.) susisiekimo komunikacijos).	7

5. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: produkcija, technologijos ir pajėgumai (planuojant esamos veiklos plėtrą nurodyti ir vykdomos veiklos technologijas ir pajėgumus).	8

6. Žaliavų naudojimas; cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) naudojimas, įskaitant ir pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų naudojimą (nurodant jų pavojingumo klasę ir kategoriją); radioaktyviųjų medžiagų naudojimas; pavojingų (nurodant pavojingų atliekų technologinius srautus) ir nepavojingų atliekų (nurodant atliekų susidarymo šaltinį arba atliekų tipą) naudojimas; planuojamos ūkinės veiklos metu numatomas naudoti ir laikyti tokių žaliavų ir medžiagų preliminarus kiekis.	22

7. Gamtos išteklių (natūralių gamtos komponentų), visų pirma vandens, žemės, dirvožemio, biologinės įvairovės naudojimo mastas ir regeneracinis pajėgumas (atsistatymas).	27

8. Energijos išteklių naudojimo mastas, nurodant kuro rūšį.	27

9. Pavojingų, nepavojingų ir radioaktyviųjų atliekų susidarymas, nurodant, atliekų susidarymo vietą, kokios atliekos susidaro (atliekų susidarymo šaltinis arba atliekų tipas), preliminarų jų kiekį, jų tvarkymo veiklos rūšis.	28

10. Nuotekų susidarymas, preliminarus jų kiekis, jų tvarkymas.	32

11. Cheminės taršos susidarymas (oro, dirvožemio, vandens teršalų, nuosėdų susidarymas, preliminarus jų kiekis) ir jos prevencija.	36

12. Fizikinės taršos susidarymas (triukšmas, vibracija, šviesa, šiluma, jonizuojančioji ir nejonizuojančioji (elektromagnetinė) spinduliuotė) ir jos prevencija.	49

13. Biologinės taršos susidarymas (pvz., patogeniniai mikroorganizmai, parazitiniai organizmai) ir jos prevencija.	68

14. Planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių (pvz., gaisrų, didelių avarijų, nelaimių (pvz., potvynių, jūros lygio kilimo, žemės drebėjimų)) ir (arba) susidariusių ekstremaliųjų situacijų, įskaitant tas, kurias gali lemti klimato kaita; ekstremalių įvykių ir ekstremalių situacijų tikimybė ir jų prevencija.	68

15. Planuojamos ūkinės veiklos rizika žmonių sveikatai (pvz., dėl vandens ar oro užterštumo).	69

16. Planuojamos ūkinės veiklos sąveika su kita vykdoma ūkine veikla ir (arba) pagal teisės aktų reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos (pvz., pramonės, žemės ūkio) plėtra gretimose teritorijose (pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus).	69

17. Veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, numatomas eksploatacijos laikas.	69

III. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA	70

18. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (adresas) pagal administracinius teritorinius vienetus, jų dalis ir gyvenamąsias vietoves (apskritis, savivaldybė, seniūnija, miestas, miestelis, kaimas, viensėdis, gatvė); teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla, žemėlapis su gretimybėmis ne senesnis kaip 3 metų (ortofoto ar kitame žemėlapyje, kitose grafinės informacijos pateikimo priemonėse apibrėžta planuojama teritorija, planų mastelis pasirenkamas atsižvelgiant į planuojamos teritorijos ir teritorijos, kurią planuojama ūkinė veikla gali paveikti, dydžius); informacija apie teisę valdyti, naudoti ar disponuoti planuojamos teritorijos žemės sklypą (privati, savivaldybės ar valstybinė nuosavybė, sutartinė nuoma); žemės sklypo planas, jei parengtas.	70

19. Planuojamos ūkinės veiklos sklypo ir gretimų žemės sklypų ar teritorijų funkcinis zonavimas ir teritorijos naudojimo reglamentas (pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir būdas (būdai), nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, vyraujančių statinių ar jų grupių paskirtis) pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus. Informacija apie vietovės infrastruktūrą, urbanizuotas teritorijas (gyvenamąsias, pramonines, rekreacines, visuomeninės paskirties), esamus statinius ir šių teritorijų ir (ar) statinių atstumus nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).	71

20. Informacija apie eksploatuojamus ir išžvalgytus žemės gelmių telkinių išteklius (naudingas iškasenas, gėlo ir mineralinio vandens vandenvietes), įskaitant dirvožemį; geologinius procesus ir reiškinius (pvz., erozija, sufozija, karstas, nuošliaužos), geotopus, kurių duomenys kaupiami GEOLIS (geologijos informacijos sistema) duomenų bazėje (https://epaslaugos.am.lt/)	73

21. Informacija apie kraštovaizdį, gamtinį karkasą, vietovės reljefą, vadovautis Europos kraštovaizdžio konvencijos, Europos Tarybos ministrų komiteto 2008 m. rekomendacijomis CM/Rec (2008-02-06)3 valstybėms narėms dėl Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimo gairių nuostatomis, Lietuvos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašu (http:www.am.lt/VI/index.php#a/12929) ir Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo studija (http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=13398), kurioje vertingiausios estetiniu požiūriu Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros išskirtos studijoje pateiktame Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapyje ir pažymėtos indeksais V3H3, V2H3, V3H2, V2H2, V3H1, V1H3, jų vizualinis dominantiškumas yra a, b, c.	74

22. Informacija apie saugomas teritorijas (pvz., draustiniai, parkai ir kt.), įskaitant Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas, kurios registruojamos STK (Saugomų teritorijų valstybės kadastras) duomenų bazėje (http://stk.vstt.lt) ir šių teritorijų atstumus nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos). Pridedama Valstybinės saugomų teritorijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Poveikio reikšmingumo „Natura 2000“ teritorijoms išvada, jeigu tokia išvada reikalinga pagal teisės aktų reikalavimus.	79

23. Informacija apie biotopus – miškus, jų paskirtį ir apsaugos režimą; pievas, pelkes, vandens telkinius ir jų apsaugos zonas, juostas, jūros aplinką ir kt.; biotopų buveinėse esančias saugomas rūšis, jų augavietes ir radavietes, kurių informacija kaupiama SRIS (saugomų rūšių informacinė sistema) duomenų bazėje (https://epaslaugos.am.lt/), jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos) ir biotopų buferinį pajėgumą (biotopų atsparumo pajėgumas).	81

24. Informacija apie jautrias aplinkos apsaugos požiūriu teritorijas – vandens pakrančių zonas, potvynių zonas, karstinį regioną, gėlo ir mineralinio vandens vandenvietes, jų apsaugos zonas ir juostas ir pan.	82

25. Informacija apie teritorijos taršą praeityje (teritorijos, kuriose jau buvo nesilaikoma projektui taikomų aplinkos kokybės normų), jei tokie duomenys turimi.	83

26. Informacija apie tankiai apgyvendintas teritorijas ir jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).	84

27. Informacija apie vietovėje esančias nekilnojamąsias kultūros vertybes, kurios registruotos Kultūros vertybių registre (http://kvr.kpd.lt/heritage), ir jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).	85

IV. GALIMO POVEIKIO APLINKAI RŪŠIS IR APIBŪDINIMAS	87

28. Galimas reikšmingas poveikis aplinkos veiksniams, atsižvelgiant į dydį ir erdvinį mastą (pvz., geografinę vietovę ir gyventojų, kuriems gali būti daromas poveikis, skaičių); pobūdį (pvz., teigiamas ar neigiamas, tiesioginis ar netiesioginis, sąveikaujantis, trumpalaikis, vidutinės trukmės, ilgalaikis); poveikio intensyvumą ir sudėtingumą (pvz., poveikis intensyvės tik paukščių migracijos metu); poveikio tikimybę (pvz., tikėtinas tik avarijų metu); tikėtiną poveikio pradžią, trukmę, dažnumą ir grįžtamumą (pvz., poveikis bus tik statybos metu, lietaus vandens išleidimas gali padidinti upės vandens debitą, užlieti žuvų nerštavietes, sukelti eroziją, nuošliaužas); bendrą poveikį su kita vykdoma ūkine veikla ir (arba) pagal teisės aktų reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos plėtra gretimose teritorijose (pvz., kelių veiklos rūšių vandens naudojimas iš vieno vandens šaltinio gali sumažinti vandens debitą, sutrikdyti vandens gyvūnijos mitybos grandinę ar visą ekologinę pusiausvyrą, sumažinti ištirpusio vandenyje deguonies kiekį); galimybę veiksmingai sumažinti poveikį:	87

28.1. poveikis gyventojams ir visuomenės sveikatai, įskaitant galimą neigiamą poveikį gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei aplinkai, gyventojų saugai ir visuomenės sveikatai dėl fizikinės, cheminės, biologinės taršos (atsižvelgiant į foninį užterštumą) ir kvapų (pvz., vykdant veiklą, susidarys didelis oro teršalų kiekis dėl kuro naudojimo, padidėjusio transporto srauto, gamybos proceso ypatumų, statybų metu ir pan.); galimą poveikį vietos darbo rinkai ir vietovės gyventojų demografijai;	87

28.2. poveikis biologinei įvairovei, įskaitant galimą poveikį natūralioms buveinėms dėl jų užstatymo ar suskaidymo, hidrologinio režimo pokyčio, želdinių sunaikinimo ir pan.; galimas natūralių buveinių tipų plotų sumažėjimas, saugomų rūšių, jų augaviečių ir radaviečių išnykimas ar pažeidimas, galimas neigiamas poveikis gyvūnų maitinimuisi, migracijai, veisimuisi ar žiemojimui;	88

28.3. poveikis žemei ir dirvožemiui, pavyzdžiui, dėl numatomų didelės apimties žemės darbų (pvz., kalvų nukasimas, vandens telkinių gilinimas ar upių vagų tiesinimas); gausaus gamtos išteklių naudojimo; pagrindinės tikslinės žemės paskirties pakeitimo;	88

28.4. poveikis vandeniui, pakrančių zonoms, jūrų aplinkai (pvz., paviršinio ir požeminio vandens kokybei, hidrologiniam režimui, žvejybai, navigacijai, rekreacijai);	89

28.5. poveikis orui ir vietovės meteorologinėms sąlygoms (pvz., aplinkos oro kokybei, mikroklimatui);	89

28.6. poveikis kraštovaizdžiui, pasižyminčiam estetinėmis, nekilnojamosiomis kultūros ar kitomis vertybėmis, rekreaciniais ištekliais, ypač vizualinis, įskaitant poveikį dėl reljefo formų keitimo (pažeminimas, paaukštinimas, lyginimas);	89

28.7. poveikis materialinėms vertybėms (pvz., nekilnojamojo turto (žemės, statinių) paėmimas, poveikis statiniams dėl veiklos sukeliamo triukšmo, vibracijos, numatomi apribojimai nekilnojamajam turtui);	89

28.8. poveikis kultūros paveldui, (pvz., dėl veiklos sukeliamo triukšmo, vibracijos, šviesos, šilumos, spinduliuotės).	89

29. Galimas reikšmingas poveikis 28 punkte nurodytų veiksnių sąveikai.	89

30. Galimas reikšmingas poveikis 28 punkte nurodytiems veiksniams, kurį lemia planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių (pvz., didelių avarijų) ir (arba) ekstremaliųjų situacijų (nelaimių).	90

31. Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis.	90

32. Planuojamos ūkinės veiklos charakteristikos ir (arba) priemonės, kurių numatoma imtis siekiant išvengti bet kokio reikšmingo neigiamo poveikio arba užkirsti jam kelią.	90

PRIEDAI	91

# I. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ (UŽSAKOVĄ)

# 1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė; įmonės pavadinimas; adresas, telefonas, faksas, el. paštas).

Mindaugas Povilauskas, UAB „Energesman“, adresas A. Mickevičiaus 7A, Vilnius, mob. 867573341, el. p. mindaugas.povilauskas@energesman.lt.

# 2. Tais atvejais, kai informaciją atrankai teikia planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) pasitelktas konsultantas, papildomai pateikiami planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumento rengėjo kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė; įmonės pavadinimas; adresas, telefonas, faksas, el. paštas).

Mindaugas Povilauskas, UAB „Energesman“, adresas A. Mickevičiaus 7A, Vilnius, mob. 867573341, el. p. mindaugas.povilauskas@energesman.lt.

# II. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS

# 3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, nurodant kurį(-iuos) Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašo punktą(-us) atitinka planuojama ūkinė veikla arba nurodant, kad atranka atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, nurodomas atsakingos institucijos raštas (data, Nr.), kad privaloma atranka.

Planuojama ūkinė veikla - UAB „Energesman“ komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių modernizacija.

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros atliekamos pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 14 punktą „Į Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą ar į Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą įrašytos planuojamos ūkinės veiklos keitimas ar išplėtimas, įskaitant esamų statinių rekonstravimą, gamybos proceso ir technologinės įrangos modernizavimą ar keitimą, gamybos būdo, produkcijos kiekio (masto) ar rūšies pakeitimą, naujų technologijų įdiegimą ir kitus pakeitimus, galinčius daryti neigiamą poveikį aplinkai, išskyrus 1 priedo 10 punkte nurodytus atvejus“.

# 4. Planuojamos ūkinės veiklos fizinės charakteristikos: žemės sklypo plotas ir planuojama jo naudojimo paskirtis ir būdas (būdai), funkcinės zonos, planuojamas užstatymo plotas, numatomi statiniai, įrenginiai ir jų paskirtys, numatomi įrengti giluminiai gręžiniai, kurių gylis viršija 300 m, numatomi griovimo darbai, reikalinga inžinerinė infrastruktūra (pvz. inžineriniai tinklai (vandentiekio, nuotekų šalinimo, šilumos, energijos ir kt.) susisiekimo komunikacijos).

Planuojama ūkinė veikla - UAB „Energesman“ komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių modernizacija įrenginiuose esančiuose Jočionių g. 13, Vilnius. Naujų pastatų statyba nenumatoma. Planuojama įrengti atliekų laikymo aikšteles lauke patiesiant vandeniui nelaidžią danga. Teritorijos, kuriose planuojama įrengti vandeniui nelaidžią dangą UAB „Energesman“ pastatų eksplikacijos schemoje (8 priedas) pažymėtos numeriais 10.1 ir 10.2. Planuojamos įrengti dangos plotas – 1285 m2.

Vilniaus regiono komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginys (toliau – Įrenginys), Jočionių g. 13, Vilnius. Įrenginio savininkas: UAB „VAATC“, Šeiminiškių g. 15, Vilnius. Veiklos vykdytojas (įrenginio operatorius) yra UAB „Energesman“, A. Mickevičiaus g. 7A, Vilnius, eksploatuojantis Vilniaus regiono komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginį pagal įrenginio eksploatavimo sutartį su UAB „VAATC“.

Vilniaus regiono komunalinių atliekų MBA įrenginys yra Vilniaus miesto pakraštyje (Panerių sen.), apie 9 km nuo Vilniaus miesto centro, Jočionių g. 13, šiaurės-vakarinėje UAB „Vilniaus energija“ termofikacinės elektrinės (VE-3) teritorijos dalyje, į pietus nuo UAB „Vilniaus vandenys“ Vilniaus miesto biologinių vandens valymo įrenginių. Pagrindinis susisiekimas iki planuojamo sklypo yra Gariūnų – Titnago – Jočionių gatve.

Vilniaus komunalinių atliekų MBA įrenginio užimamas plotas sudaro 4,1105 ha. Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 0101/0067:21) Jočionių g. 13, Vilnius, priklauso Lietuvos Respublikai. Dėl minėto sklypo dalies (4,1105 ha) sudaryta valstybinė žemės nuomos sutartis (2014-06-04) su UAB „VAATC“. Pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Atliekų tvarkymo veikla bus vykdoma patalpose, kurių bendras plotas yra 19600m2 (1,96 ha). Naujų pastatų statyti nenumatoma.

Įmonės veiklai reikalingi inžinieriniai tinklai:

Elektros energijos tinklai – UAB „Energesman“ yra prisijungusi prie elektros energijos tiekimo tinklų. Išplėtus veiklą elektros energijos rekonstrukcijos ir plėtros darbai nenumatomi.

Šiluminės energijos tinklai – UAB „Energesman“ yra prisijungusi prie Vilniaus miesto šilumos tinklų. Išplėtus veiklą šilumos tinklų rekonstrukcija ir plėtros darbai nenumatomi.

Vandentiekis- UAB „Energesman“ yra prisijungusi prie Vilniaus miesto vandens tiekimo sistemos. Išplėtus veiklą vandentiekio tinklų rekonstrukcija ir plėtros darbai nenumatomi.

Gamybinių ir buitinių nuotekų tinklai – UAB „Energesman“ yra prisijungusi prie Vilniaus miesto nuotekų surinkimo tinklų. Išplėtus veiklą paviršinių nuotekų surinkimo sistemos rekonstrukcija ir plėtros darbai nenumatomi.

Paviršinių nuotekų tinklai – UAB „Energesman“ yra prisijungusi prie Vilniaus miesto paviršinių nuotekų surinkimo sistemos. Išplėtus veiklą paviršinių nuotekų surinkimo sistemos rekonstrukcija ir plėtros darbai nenumatomi.

Susisiekimas – UAB „Energesman“ naudojasi šiuo metu nutiestais auto transporto keliais. Išplėtus veiklą autotransporto kelių rekonstrukcija ir plėtros darbai nenumatomi.

# 5. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: produkcija, technologijos ir pajėgumai (planuojant esamos veiklos plėtrą nurodyti ir vykdomos veiklos technologijas ir pajėgumus).

Esama situacija. Vilniaus MBA įrenginiuose vykdomi šie atliekų apdorojimo procesai: atliekų priėmimas, svėrimas ir tikrinimas; maišų su atliekomis atidarymas; atliekų mechaninis apdorojimas t. y. mechaninis ir rankinis rūšiavimas atskiriant: a) perdirbimui tinkamas antrines žaliavas ir pakuotės atliekas (stiklo, metalų, įvairių rūšių plastiko, popieriaus ir kartono), b) antrines žaliavas netinkamas perdirbimui, bet turinčias energetinę vertę (t. y. degias atliekas), c) biologiškai skaidžias atliekas (BSA); biologinis apdorojimas - BSA biodžiovinimas biotuneliuose; išrūšiuotų atliekų, kurias galima perdirbti ir degių atliekų presavimas, pakavimas; išrūšiuotų atliekų laikymas iki perdavimo atliekas naudojančioms įmonėms; rūšiavimo liekanų netinkamų tolesniam panaudojimui perdavimas UAB „VAATC“ šalinimui Vilniaus regiono nepavojingų atliekų sąvartyne.

Atliekų priėmimas, svėrimas ir tikrinimas, maišų su atliekomis atidarymas. Mišrios komunalinės atliekos ir apdorojimui tinkamos atliekos gaunamos iš juridinių asmenų. Mišrias komunalines atliekas apdorojimui į Vilniaus mechaninio biologinio apdorojimo (toliau – MBA) įrenginius gali pristatyti tik sutartis su UAB „VAATC“ turintys vežėjai ir sutartis su UAB „VAATC“ turintys juridiniai asmenys (atliekų gamintojai), kitas atliekas (ne mišrias komunalines atliekas) į MBA įrenginius gali pristatyti atliekų vežėjai ir atliekų gamintojai turintys sutartis su UAB „Energesman“. Atliekos pristatomos atliekų vežėjų sunkiasvoriu krovininiu autotransportu. Atvežtos atliekos yra sveriamos Vilniaus MBA svėrimo zonoje automobilinėmis svarstyklėmis (prieš ir po atliekų iškrovimo), 2 vnt. po 60 tonų keliamosios galios. Svėrimo sistema aprūpinta kompiuterizuota duomenų surinkimo sistema, spausdinanti tokios informacijos išrašą: data ir laikas (įvažiavimas ir išvažiavimas); transporto priemonės identifikavimas; atliekų rūšis; atliekų svoris.

Atvežtų atliekų kiekis nustatomas pasvėrus pakrautą mašiną ir iš teritorijos išvykstančią iškrautą mašiną. Šių dydžių skirtumas yra krovinio svoris. Atrūšiuotų atliekų svoris nustatomas pasvėrus atvykusią tuščią mašiną ir pasvėrus išvykstančią pakrautą mašiną. Šių dydžių skirtumas yra krovinio svoris. Pasvertos atliekos nukreipiamos į Vilniaus MBA atliekų priėmimo pastatą. Priėmimo pastate mišrios komunalinės atliekos iš transporto priemonių išpilamos ant išpylimui skirtų grindų. Atliekų priėmimo pastato sienos yra 3 m aukščio, pagamintos iš armuoto betono. Pastato grindys tose vietose, kur jos dėvisi dėl ratinių krautuvų kaušų ir kranų griebtuvų, pagamintos iš trinčiai atsparaus betono. Zonos, kurioje laikinai laikomos priimamos atliekos plotas apie 3330 m2. Atliekų priėmimo zonoje galima sukaupti iki 2770 tonų (t. y. iki 3 parų atliekų kiekį) apdorojimui priimamų mišrių komunalinių atliekų.

Atliekų priėmimo zonoje atliekama pirminė atvežamų atliekų vizualinė kontrolė siekiant, kad į mechaninio rūšiavimo įrenginius nepakliūtų pavojingos ar netinkamos apdorojimui atliekos, kurios dėl savo sudėties ar dydžio gali užkimšti ar pažeisti rūšiavimo įrangą. Nustačius tokių atliekų atvežimą, neleidžiama tokias atliekas išpilti. Kontrolę atlieka priėmimo zonoje dirbantys krovimo technikos operatoriai-vairuotojai.

Išpiltos atliekos dviem ratiniais krautuvais privežamos prie trijų rūšiavimo linijų padavimo taškų arba, kai reikia, sukrauna į krūvas sandėliavimo zonoje. Du mobilūs kranai su hidrauliniais griebtuvais krauna atliekas į tris tiekiamų maišų atidarymo įrenginius, kuriuose yra bunkeris su slankiosiomis grindimis ir pakankamai vietos atliekoms sandėliuoti. Maišų atidarymo įrenginys atidaro maišus pernelyg nesuspausdamas atliekų, taip nenukenčia tolesnio antrinių žaliavų išrūšiavimo proceso efektyvumas. Atliekant aukščiau nurodytas operacijas, vizualiai tikrinama, ar atliekose nėra neapdorojamų atliekų, kurios dėl savo pobūdžio ar stambumo gali užkimšti arba pažeisti rūšiavimo įrangą (pvz. stambiagabaritės atliekos, stambūs namų apyvokos prietaisai, elektronika, baldai, stambios statybinės atliekos: langų rėmai ir pan.). Griebtuvu atskirtos neapdorojamos atliekos yra laikinai saugomos atviruose konteineriuose ant ratukų arba šioms atliekoms skirtose zonose. Šie konteineriai sunkvežimio su hidrauliniu keltuvu pagalba sukeliami į sunkvežimį ir grąžinami VAATC ar į kitas atliekų tvarkymo įmones.

Į Vilniaus MBA įrenginius priimamų atliekų sudėtyje negali būti pavojingų atliekų, degių, sprogių, skystų, medicininių, radioaktyvių, didelių gabaritų atliekų. Jos gali pakenkti įrenginių darbuotojams, įrangai ir užteršti aplinką. Į įrenginių teritoriją patekus pavojingoms atliekoms, ta dalis teritorijos aptveriama, pranešama atitinkamos tarnyboms ir atsakingi asmenys toliau perima situacijos valdymą.

Tačiau kartais pasitaikantis netinkamų apdorojimui atliekų kiekis sraute yra neišvengiamas (dėl nesusiformavusių gyventojų rūšiavimo įpročių). Todėl atsitiktinai su komunaliniu atliekų srautu patekusios pavojingos ir didelių gabaritų atliekos tvarkomos dviem pagrindiniais būdais:

- Atliekų priėmimo zonoje vizualiai tikrinama išpilamų atliekų sudėtis. UAB „Energesman“ nustačius, kad atvežtos atliekos negali būti priimamos pagal įrenginio Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo (toliau – TIPK) leidimo sąlygas, vežėjui neleidžiama tokių atliekų iškrauti Vilniaus MBA įrenginių atliekų priėmimo zonoje. Apie tai informuojamas VAATC. Tada, priklausomai nuo situacijos: a) atliekos grąžinamos atliekų siuntėjui (t. y. VAATC ar jo vežėjui) arba b) jei nėra techninių galimybių nepriimtinas atliekas grąžinti iš karto (pvz.: neatitikimas nebuvo pastebėtas laiku, atliekos buvo išpiltos, vežėjas išvažiavo iš MBA įrenginių teritorijos), atliekos laikinai laikomos Vilniaus MBA įrenginiuose. Už nepriimtų atliekų sutvarkymą atsako atliekų vežėjas/turėtojas, ir šios veiklos organizatorius – VAATC. Atliekų priėmimo metu nenustačius, kad atvežtos atliekos negali būti tvarkomos įmonėje, tačiau vėliau pastebėjus, kad atliekos yra netinkamos apdorojimui MBA įrenginiuose, tokios atliekos bus atskiriamos ir perduodamos šias atliekas tvarkančioms įmonėms.

- Išpiltos atliekos mobiliais krautuvais paduodamos į maišų suplėšymo įrenginius, iš kurių atliekos paduodamos į pirminio rankinio rūšiavimo kabinas. Ten rankiniu būdu aptiktos pavojingos atliekos atskiriamos nuo bendro srauto, įrašomos į atliekų apskaitos žurnalus ir laikinai laikomos (ne ilgiau nei 6 mėnesiai) tam skirtoje zonoje  ir priduodamos įmonėms, užsiimančioms šių atliekų tvarkymo veikla, registruotoms Atliekas tvarkančių įmonių registre (toliau – ATVR).

Atskirtos stambiagabaritės ir pavojingos atliekos įrašomos į apskaitos žurnalus ir sukaupus tinkamą kiekį grąžinamos VAATC arba perduodamos kitoms įmonėms užsiimančioms šių atliekų tvarkymo veikla, registruotoms atliekas tvarkančių įmonių registre.

Atliekų mechaninis apdorojimas (mechaninis ir rankinis rūšiavimas). Trys išankstinio rūšiavimo linijos yra identiškos. Atliekos, apdorotos maišų atidarymo įrenginiu, konvejeriu transportuojamos į rūšiavimo patalpą, kurioje atmestos ir perdirbamos medžiagos rūšiuojamos ant konvejerio. Rūšiavimo patalpoje atliekos ant konvejerio rūšiuojamos rankiniu būdu ir metamos į virš laikino sandėliavimo bunkerio esančius kanalus, kurių šoninės sienos pagamintos iš armuoto betono. Rankiniu būdu atskiriama: atmetamos medžiagos (atmetamos medžiagos – tai atliekos, kurios yra netinkamos perdirbti ir dėl savo gabaritų ir/ar fizinių savybių negali būti tvarkomos automatinėje rūšiavimo linijoje, šios atliekos yra klasifikuojamos kaip kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11 (atliekos kodas – 19 12 12), LDPE (plastikiniai maišai), popierius, kartonas ir stiklas. Atmestos medžiagos ir stiklas sandėliuojamas konteineriuose atviru viršumi, išsiverčiančiuose piltuvuose arba ant bunkerių grindų, o vėliau jos pašalinamos sunkvežimiu, šakiniu krautuvu arba ratiniu krautuvu priklausomai nuo poreikio.

Toliau kėlimo konvejeriu atliekos pakeliamos į būgninį sijotuvą. Sijotuvas turi dviejų skirtingų rūšių ertmes (sijotuvo angų matmenys nėra galutiniai): 80/100 mm (parenkama pagal sezoną ar atliekų sudėties svyravimus) apskritos angos; 200 mm arba 350 mm (parenkama pagal sezoną arba atliekų sudėtį) apskritos angos. Sijotuvas atliekas išrūšiuoja į tokias tris frakcijas:

- smulki frakcija, kurių dalelės mažesnės nei 80 mm;

- vidutinio dydžio frakcija, kurių dalys didesnės nei 80 mm bet mažesnės nei 200 mm, kuriose yra daugiausiai LDPE, PP, PS, HDPE, PET ir PVC plastiko ir kurias apdoroja toliau esanti rūšiavimo įranga; sudarytos iš metalų, didelio tankio polietileno, LDPE, PP, PSPET, PVC, popieriaus, kartono ir kitų atliekų, paskui sijojama būgnu (0-80, 80-200/350);

- stambi frakcija, kurių dalelės didesnės nei 200/350 mm (parenkama pagal sezoną ar atliekų sudėties svyravimus), kuriose yra daug degių atliekų ir kurias surenka degių atliekų transportavimo konvejeris.

Automatizuotas plastikų rūšiavimas. Kiekvienoje iš trijų linijų būgninio sijotuvo atskirtas vidutinio dydžio frakcijas surenka konvejeris, kuris paduoda jas atitinkamo pagrindinio optinio separatoriaus kintamo greičio konvejeriui. Šis optinis separatorius atskiria LDPE, PP, PS, HDPE, PET ir PVC (konkretūs atskiriami plastikai ar jų mišiniai parenkami pagal atliekų sudėtį ir/ar paklausą rinkoje, tai pat galimas separatorių programavimas popieriaus, kombinuotos pakuotės atskyrimui) nuo likusių medžiagų, kurios patenka į metalo atskyrimo liniją. Pagrindinio optinio separatoriaus rūšiuojamo plastiko srautą apdoroja antrasis optinis separatorius, kuris gali rūšiuoti šių trijų tipų plastiką:  PET (gėrimų buteliai, šampūno buteliukai ir t. t.);  HDPE (pieno pakeliai, valymo priemonių talpos ir t. t.);  PVC (vamzdžiai, maistinio aliejaus buteliai ir t. t.). Antrasis optinis separatorius taip pat gali būti programuojamas ir kitokio tipo atliekų išskirstymui į tris srautus, suderinamui su pirmojo optinio separatoriaus darbu, tačiau toliau aprašyme tai nebus kartojama.

Optiniai separatoriai gali nustatyti plastiko kokybę naudodami artimosios infraraudonosios spinduliuotės (NIR) technologiją ir suslėgto oro srautais šalinti norimą plastiko rūšį iš pagrindinio atliekų srauto. Trys juostiniai konvejeriai surenka trijų optinių separatorių atskirtą PET, HDPE ir PVC.

Automatinis metalų atskyrimas. Atskyrus plastiką du konvejeriai transportuoja iš visų trijų rūšiavimo linijų išeinančias vidutinio dydžio frakcijas į metalo atskyrimo sistemą, kurią sudaro:

- pirminis magnetinis vidutinio dydžio frakcijų separatorius, įrengtas skersai linijos virš juostinio konvejerio ir atrenkančiu magnetinius juoduosius metalus;

- sukūrinės srovės separatorius, atrenkantis spalvotuosius metalus ir kai kuriuos likusius juoduosius metalus. Sukūrinės srovės separatoriai yra du: vidutinei ir smulkiajai frakcijai (2-ECS, ir 2-FECS).

- antrinis magnetinis separatorius yra įrengtas skersai linijos, virš juostinio konvejerio, kuris surenka smulkias organines frakcijas iš smulkių frakcijų konvejerio ateinančio iš būgninio separatoriaus. Visi atskirti metalai surenkami išsikraunančiuose bunkeriuose, kurie tvarkomi šakiniu keltuvu.

Tankinimas, presavimas ir ryšulių vyniojimas. Gamykloje yra ši pakavimo įranga:

- du stacionarūs tankintuvai. Naudojami tankinti degias atliekas uždaruose konteineriuose ant ratukų. Atliekas į tankintuvus krauna reversinis konvejeris, kuris degias atliekas gauna iš kėlimo konvejerio, sumontuoto pagal pagrindinio degių atliekų konvejerio srautą.

- automatinis pakavimo įrenginys. Gali būti naudojamas kaip alternatyva degių atliekų tankinimui konteineriuose. t. y. degias atliekas gali pakuoti automatinis pakavimo įrenginys, į kurį atliekas krauna kėlimo konvejeris, esantis kitame reversinio degių atliekų konvejerio gale (priešais tankintuvus).

- perdirbamų medžiagų pakavimo įrenginys. Kėlimo konvejeriai surenka optinių separatorių išrūšiuotą plastiką į tam skirtus sandėliavimo bunkerius. Prieš sandėliavimo bunkerius PET ir HDPE apdoroja butelių perforatorius. Tada perforuotas plastikas gabenamas į perdirbamų medžiagų pakavimo įrenginį. Perdirbamų medžiagų pakavimo įrenginys turi grandininį konvejerį, kurio pirmoji atkarpa yra sumontuota duobėje, esančioje lygiagrečiai rūšiavimo patalpai. Popierių, kartoną ir LDPE plastiką į pakavimo įrenginio priėmimo dalį įstumti gali ratinis krautuvas arba šakinis krautuvas.

Ir perdirbamų medžiagų pakavimo įrenginys, ir degių atliekų pakavimo įrenginys turi automatinę ryšulių rišimo sistemą, kuri naudoja plieninę vielą. Ryšulių vyniojimo įrenginys yra skirtas perdirbamų medžiagų ir/ar kietojo perdirbto kuro apvyniojimui plastikine plėvele.

Juoduosius ir spalvotuosius metalus galima pakuoti naudojant metalo pakavimo įrenginį, kuris turi padavimo piltuvą, suprojektuotą taip, kad gautų metalus tiesiai iš išsiverčiančių piltuvų, tvarkomų šakiniu krautuvu. Šitoks darbas suteikia lankstumo, tad taip tvarkant dalį išrūšiuotų medžiagų galima sutaupyti sandėliavimo vietos ir transportavimo išlaidų.

Biologinis apdorojimas - biologiškai skaidžių atliekų (BSA) biodžiovinimas. Po mechaninio rūšiavimo atskirta BSA frakcija konvejeriu gabenama į laikino sandėliavimo zoną, esančią viename biodžiovinimo tunelių patalpos gale. Šioje BSA paskirtymo į biotunelius patalpoje vienu metu gali būti laikoma iki  50 tonų BSA, skirtų paduoti į biotunelius.  Biodžiovinimo tuneliai periodiškai pakraunami ir iškraunami frontaliniais krautuvais. Frontalinis krautuvas paima medžiagas iš tarpinio bunkerio ir jomis užpildo tunelį. BSA krovimo aukštis nuo 2,7 iki 3,3 m. Kiekvieną biodžiovinimo tunelį sudaro į garažą panaši konstrukcija, pagaminta iš korozijai atsparaus armuoto betono, kuri uždaroma rankiniu būdu užstumiamomis priekinėmis durimis. Kiekviena aštuonių tunelių grupė turi du durų laikiklius su kabamosios bėgelių sistemos laikomu vežimėliu, todėl kiekvienoje grupėje gali būti atidaryti du tuneliai (vienas pakrauti ir vienas – iškrauti). Oras kompostavimo procesui tiekiamas per grindyse įmontuotus oro kanalus su labai pralaidžiais antgaliais, kad proceso oras būtų vienodai paskirstytas per visą tunelių ilgį. Užpildžius tunelį jis uždaromas, prasideda biodžiovinimo procesas. Bioskaidžios komunalinės atliekos apdorojamos aerobiniu būdu. Aerobinio atliekų apdorojimo specifika yra ta, kad proceso metu laisvo deguonies prisotintoje aplinkoje vyksta aerobinių bakterijų sąlygojamas biologinis procesas, kurio metu susidaranti 40-45 oC (tam tikru proceso metu ir iki 70°C) temperatūra sunaikina pavojingus patogeninius mikroorganizmus. Biodžiovinimo tunelių veikimo ciklas yra organizuojamas partijomis, išlaikymo trukmė yra 10-21 dienų. Vidutinė išlaikymo trukmė 14 dienų, priklausomai nuo meteorologinių sąlygų (aplinkos temperatūra įtakoja patenkančių atliekų temperatūrą ir drėgmę). Per šį laikotarpį atliekų temperatūra pakyla dėl biologinio proceso metu generuojamo karščio. Biodžiovinimo procesas vyksta todėl, kad kartu su išmetamo proceso oru pašalinama drėgmė, kuri iš tunelių išeina kaip vandens garai, kurių temperatūra daug aukštesnė negu įeinančio šviežio oro temperatūra.

Apdorojant BSA biodžiovinimo būdu, naudojamas toks pat biologinio apdorojimo procesas kaip stabilizavimo (kompostavimo) procese, tik atliekamas intensyvesnis aeravimo procesas, naudojamos aukštesnės aerobinio proceso temperatūros (~ 60oC), aukštos temperatūros stadija trunka ilgesnį laiką, neatliekamas perdirbamų BSA laistymas.

| Proceso parametras | Biodžiovinimas |
| --- | --- |
| Proceso temperatūra | ~ 60 oC |
| Intensyvaus aeravimo stadija | Iki 7 d. |
| Laistymas | Nereikalingas |
| Gamybinių nuotekų (filtrato) susidarymas | ~ vidutiniškai ~34 m3/parą |
| Išlaikymas aktyvaus kompostavimo biotuneliuose | 10-14 dienų |
| Pagrindiniai proceso rodikliai | Kaloringumas, drėgmės kiekis ir pan. |
| Papildomas stabilizavimas | Nereikalingas |

Biodžiovinimo tuneliai pagaminti iš specialios sudėties gelžbetonio, kuris atlaiko didelius temperatūros pokyčius, drėgmę, organinių rūgščių poveikį bei dėvėjimąsi, kuris atsiranda naudojantis frontaliniu krautuvu. Tunelio stogas ir išorinės sienos apšiltintos šilumos izoliacine medžiaga, todėl biodžiovinimo proceso trukmė nedaug priklauso nuo išorės klimatinių sąlygų. Galinėje kiekvieno kompostavimo tunelio dalyje yra anga orui, vamzdžiai oro cirkuliacijai, ventiliatorius, filtrato surinkimo vamzdynas.

Biodžiovinimo procesui užtikrinti reikalinga: temperatūra; paduodamo deguonies (oro) kiekis; oro cirkuliacija (ištraukiama drėgmė). Procesui užtikrinti reikalingas oras į biotunelius tiekiamas per grindyse įrengtus ortakius su čiaupais, kurie užtikrina tolygų oro srauto pasiskirstymą visame biotunelyje. Kiekviename biotunelyje yra ventiliatorius (su kintamo dažnio varikliu) ir trieigis vožtuvas, kuris atlieka šias funkcijas:

- įsiurbia šviežią orą iš bendros bioskaidžių atliekų apdorojimo pastato patalpos.

- recirkuliuoja orą biotunelio viduje;

- ištraukia orą iš biotunelio ir nukreipia  į biofiltrą

- tiekia orą per grindyse įrengtą ortakių sistemą;

Atliekų orą, išmetamą iš tunelių, surenka prie kvapų kontrolės sistemos prijungta oro kanalų sistema. Kvapų kontrolės sistemą sudaro dvi nepriklausomos biofiltravimo sistemos, į kurių kiekvieną įeina: oro kanalų sistema, skruberis, biofiltro ventiliatorius su kintamo dažnio pavaros varikliu, biofiltras. Visus tunelių ventiliatorius varo kintamo dažnio pavara, kuri reguliuoja jų greitį pagal proceso reikalavimus. Sumažinus sukimosi greitį, galima smarkiai sumažinti ventiliatoriaus elektros sąnaudas. Pagal proceso parametrus tunelių slopintuvus automatiškai aktyvuoja elektriniai sužadinimo įtaisai. Biodžiovinimo tunelius valdo NLV (Fuzzy logic) programinė įranga, galinti pasiekti ir apdorojamos medžiagos stabilizavimą ir džiovinimą. Biofiltre skaidomi blogi kvapai, susidarę biologinio proceso metu biotuneliuose. Skaidymas vyksta ant biofiltro užpildo, kuriame biologinių procesų metu suskaidomos organinės medžiagos į vandens garus ir anglies dioksidą. Biofiltras yra šalia atitinkamos aerobinio stabilizavimo tunelių grupės, kad išmetamas oras pernelyg neatvėstų, nes dėl to sumažėtų biofiltravimo efektyvumas. Biologinis apdorojimas biotuneliuose leidžia išgarinti itin daug drėgmės, ypač esant ilgam išlaikymo terminui. Drėgmė pašalinama ventiliacijos sistemos pagalba. Dalis drėgmės gamybinių nuotekų (filtrato) pavidale savitaka nubėga į surinkimo kolektorius (įrengti kiekvienam tuneliui atskirai) iš kurių patenka į filtrato surinkimo rezervuarą.

| Į priėmimo pastatą įeinančios tinkamos atliekos | 277 200 t / metus |
| --- | --- |
| Į biodžiovinimo sistemą įeinančios atliekos | 138 600 t/metus |
| Apskaičiuotas įeinančios medžiagos piltinis tankis | 400 kg/m3 |
| Bendras įeinančios medžiagos tūris | 346 250 m3 per metus |
| Per dieną įeinantis tūris (remiantis 365 dienomis) | 948,6 m3 per dieną |
| Vidutinė partijos išlaikymo trukmė | 14 dienų |
| Reikiamas tūris | 13 280 m3 |
| Recirkuliuojamų smulkių dalelių riba | 10 proc. |
| Tinkamas reikiamas tūris | 14 608 m3 |
| Tunelio plotis | 9 m |
| Tunelio ilgis (grynasis) | 32 m |
| Atliekų krūvos aukštis (vidutinis) | 3,3 m |
| Naudingasis tunelio tūris | 950 m3 |
| Reikiamas aktyvių tunelių skaičius | 14 608 / 950 = 15,4 |
| Bendras tunelių skaičius | 16 |

Biodžiovinimo proceso metu iš BSA atliekų gaunama stabilizuota BSA frakcija. Ji gali būti naudojama kaip žemo kaloringumo degios atliekos atliekas deginančiose jėgainėse.

Galinė rūšiavimo linija

Pasibaigus biologiniam apdorojimui, biotuneliai iškraunami, o apdorota medžiaga perkeliama į galinę rūšiavimo liniją. Tiekimo įrenginys su slankiosiomis grindimis, į kurį atliekos kraunamos ratiniu krautuvu, matuoja medžiagą, tiekiamą juostiniam konvejeriui, kuris ją tiekią balistiniam separatoriui. Balistinio separatoriaus funkcija – atskirti tris frakcijas:

- tūrines (sunkias) frakcijas, kurias surenka konvejeris ir transportuoja į iškrovimo zoną. Procesas atmeta šią medžiagą, kad ji būtų šalinama sąvartyne.

- plokščias (lengvas) frakcijas, kurios iškraunamos tiesiai ant reversinio degių atliekų konvejerio, kuris jas gali tiekti degių atliekų pakavimo įrenginiui arba stacionariems degių atliekų tankintuvams.

- mažas frakcijas (smulkias daleles), kurias surenka konvejeris, o transportuoja kiti trys konvejeriai.

Mažos frakcijos yra proceso atmestos medžiagos, kurias galima šalinti sąvartyne, tačiau, jei jos reikalingos norint atitikti stabilizavimo reikalavimus, dalį šių frakcijų, sumaišytų su įeinančiomis (šviežiomis) organinėmis atliekomis (be 80 mm frakcijų) galima sugrąžinti į biodžiovinimo tunelius. Dėl šios procedūros palengvėja pradinis biologinio proceso vyksmas ir padidėja medžiagų, kurios bus šalinamos sąvartyne arba perduodamos šias atliekas tvarkančioms įmonėms, stabilumas.

Atsižvelgiant į įeinančių medžiagų sudėtį, dalį balistinio separatoriaus išrūšiuotų smulkių dalelių galima apdoroti pasitelkus šias alternatyvas:

- surinkti iškrovimo zonoje, ratiniu krautuvu pakrauti į sunkvežimį ir perduoti tolimesniam tvarkymui;

- paruošti mišinį su sietinių būgnų išrūšiuota šviežia organine medžiaga, recirkuliuoti biodžiovinimo tuneliuose;

- reversiniu konvejeriu nukreipti į degių atliekų konvejerį. Pasirinkus šį veikimo režimą, biologiniu būdu išdžiovintos smulkios dalelės pridedamos prie sutankintų arba supakuotų degių atliekų.

MBA įrenginiai pirmiausiai yra skirti mišrių komunalinių atliekų apdorojimui (20 03 01). Kai bus pristatomos ne mišrios komunalinės atliekos, o kitos apdorojimui MBA įrenginiuose tinkamos atliekos, pirmiausia bus  nustatoma priimamų atliekų sudėtis. Po to sprendžiama kaip šias atliekas apdoroti ir atitinkamai koreguojamas technologinis procesas. Daugumoje atvejų atliekos bus: rūšiuojamos rankinio rūšiavimo linijoje, atskiriant perdirbimui tinkamas antrines žaliavas, arba nukreipiamos tiesiai degiųjų atliekų gamybai. Pav. 1 Principinė atliekų mechaninio biologinio apdorojimo schema.

pav. 1 Principinė atliekų mechaninio biologinio apdorojimo schema.

Vandens naudojimas gamybinės reikmėms ir gamybinių nuotekų tvarkymas. Šiuo metu vanduo gamybinėms reikmėms naudojamas tik biofiltro medienos drožlių įkrovos laistymui. Gamybinės nuotėkos susidaro džiovinant biologiškai skaidžiai frakcijai surenkant nubėgantį vandenį nuo biologiškai skaidžių atliekų kaupų, kaip kondensatas ar laistymo perterklius biofiltruose, kaip periodiškai keičiamas oro plautuvų (skruberių) panaudotas vanduio,  taip pat plaunant atliekų priėmimo zoną, biotunelius ir kt. Gamybinės nuotekos surenkamos į gamybinių nuotekų 64.28 m3 ir 104.63 m3 tūrių rezervuarus, esančius po skruberių patalpomis ir pagal sutarties su Vilniaus m. nuotekų tinklus eksploatuojančios UAB „Vilniaus vandenys“ technines sąlygas išvežamos į miesto nuotekų valymo įrenginius.

MBA aerobinio apdorojimo įrenginių patalpos įrengtos taip, kad iš aplinkos į jas negalėtų patekti paviršinis ir požeminis (gruntinis) vanduo ir iš jų – į aplinką. Įrenginių patalpų grindys įrengtos su hidroizoliaciniu sluoksniu, užtikrinančiu jų sandarumą visą įrenginių eksploatavimo laikotarpį.

Planuojamos modernizacijos priemonės:

1. Kietojo atgautojo kuro gamyba. Įmonėje planuojama iš degiųjų atliekų (iš atliekų gauto kuro, atliekos kodas – 19 12 10) gaminti kietąjį atgautąjį kurą (toliau – KAK). KAK būtų gaminamas vadovaujantis Europos standartizacijos komiteto Technikos komiteto CEN/TC 343 Kietasis atgautasis kuras parengtais ir patvirtintais standartais. KAK gamybą reglamentuojantys standartai yra privalomi visoms Europos Sąjungos valstybėms. Lietuvos standartizacijos departamentas atgaminimo būdu perėmė Technikos komiteto CEN/TC 343 patvirtintus standartus.

Pagamintas KAK atitiks standarte LST CEN/TS 15359:2011 „Techniniai reikalavimai ir klasės“ nustatytus kriterijus.

Gaminant kietąjį atgautąjį kurą, vadovaujantis CEN/TC 343 standartais būtina išlaikyti ekonominius, technologinius ir aplinkosauginius reikalavimus. Šie reikalavimai atsispindi suteikiant pagamintam KAK klases. KAK klasės suteikiamos pagal kuro savybes apimančias KAK šilumingumą (MJ/kg), Chloro (Cl) kiekį (proc.) ir Gyvsidabrio (Hg) kiekį (mg/MJ).

Siekiant reguliuoti gaminamo KAK šilumingumą numatoma kontroliuoti į kurą patenkančias medžiagas, mažinant inertinių medžiagų kiekių (smėlis, akmenys ir pan.) koncetraciją ir balansuojant aukšto kaloringumo, netinkamų perdirbti atliekų, kiekius patenkančius į galutinį produktą. Siekiant išlaikyti stabilų KAK kaloringumą planuojama naudoti netinkamų perdirbti, tačiau kaloringų atliekų srautus, kurių pagalba būtų užtikrintas aukštesnės kokybės KAK gamyba, tuo tikslu įmonėje planuojama papildomai surinkinėti ir naudoti netinkamas perdirbti atliekas: plastikų atliekos (išskyrus pakuotes) (atliekos kodas - 02 01 04); kitaip neapibrėžtos atliekos (atliekos kodas - 03 01 99); neperdirbto tekstilės pluošto atliekos (atliekos kodas - 04 02 21); organinės atliekos, nenurodytos 16 03 05 (atliekos kodas - 16 03 06); plastikas (atliekos kodas - 16 01 19).

Reguliuojant Chloro (Cl) ir Gyvsidabrio (Hg) kiekius KAK bus kontroliuojama atliekų sudėtis patenkanti į kurą, išrenkant atliekas kuriose gali būti Chloro (Cl) ir Gyvsidabrio (Hg).

Siekiant užtikrinti KAK gamybos kokybe įmonėje numatoma įdiegti LST CEN/TS 15358:2007 „Kokybės vadybos sistemos. Ypatingieji reikalavimai, susiję su jų taikymu kietojo atgautojo kuro gamyboje“ standartą atitinkančią vadybos sistemą. KAK gamyba bus užtikrinta su šiuo metu esančiais įrengimais. KAK produkcijos kokybę užtikrins atliekami kokybiniai tyrimai nepriklausomoje laboratorijoje. Pav. 2 Kietojo atgautojo kuro gamybos principinė schema.

pav. 2 Kietojo atgautojo kuro gamybos principinė schema

2. Susidarančios biologiškai skaidžios frakcijos kompostavimo procesų įdiegimas. Įmonėje planuojama įdiegti biologiškai skaidžių atliekų kompostavimą. Kompostavimas bus vykdomas biodžiovinimo tuneliuose įrengiant juose drėkinimo sistemas. Šiuo metu įrengti biodžiovinimo tuneliai atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-01-25 įsakymu Nr. D1-57 patvirtintų Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo, anaerobinio apdorojimo aplinkosauginius reikalavimus. Biodžiovinimo tuneliai, kuriuose numatoma vykdyti kompostavimą įrengti taip, kad iš aplinkos į juos negalėtų patekti paviršinis ir požeminis (gruntinis) vanduo ir iš jų – į aplinką.  Įrengtas hidroizoliacinis sluoksnis, užtikrinantis jos sandarumą visą eksploatavimo laikotarpį. MBA įrenginiai pastatyti atsižvelgiant į vyraujančią vėjų kryptį vietovėje, kad triukšmas ir kvapų sklidimo poveikis aplinkiniams gyventojams būtų minimalus. Kompostavimo įrenginiuose susidarantis nuotekos (filtratas) bus surenkamos ir panaudojamos komposto drėkinimui arba tvarkomos vadovaujantis nuotekų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais. Apdorojant žaliąsias atliekas, natūralias nepavojingąsias augalinės kilmės žemės ūkio atliekas uždaruose įrenginiuose ( tuneliuose), bus išlaikoma > 65 oC temperatūra > 3 paras.

Įmonėje planuojama gaminti kelių rūšių kompostą ir stabilatą:

2.1. techninio komposto gamyba. Kompostavimo būdu planuojama sutvarkyti įmonėje susidarančias biologiškai skaidžias atliekas iš mišraus komunalinių atliekų srauto ir atskirai surinktas biologiškai skaidžias atliekas netinkamas kitokiam perdirbimui. Įmonėje planuojama kompostuoti šias biologiškai skaidžias atliekas: miškininkystės atliekos (atliekos kodas - 02 01 07); medžio žievės ir kamščiamedžio atliekos (atliekos kodas - 03 01 01); pjuvenos, drožlės, skiedros, medienos drožlių plokštės ir fanera, nenurodyti 03 01 04 (atliekos kodas - 03 01 05); medžio žievės ir medienos atliekos (atliekos kodas - 03 03 01); mechaniškai atskirtos popieriaus ir kartono gamybos atliekos (atliekos kodas - 03 03 07); popieriaus ir kartono pakuotės (atliekos kodas - 15 01 01); medinės pakuotės (atliekos kodas - 15 01 03); organinės atliekos, nenurodytos 16 03 05 (atliekos kodas - 16 03 06); medis (atliekos kodas - 17 02 01); popierius ir kartonas (atliekos kodas - 19 12 01); mediena, nenurodyta 19 12 06 (atliekos kodas - 19 12 07); kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11 (atliekos kodas - 19 12 12); popierius ir kartonas (atliekos kodas - 20 01 01); Biologiškai suyrančios virtuvių ir valgyklų atliekos (atliekos kodas - 20 01 08); mediena, nenurodyta 20 01 37 (atliekos kodas - 20 01 38); biologiškai skaidžios atliekos (atliekos kodas - 20 02 01).

Atsižvelgiant į tai, kad bus kompostuojamos biologiškai skaidžios atliekos susidariusios apdorojant mišrias komunalines atliekas bus gaminamas techninis kompostas atitinkantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012-09-26 įsakymu Nr. D1-778 patvirtintus reikalavimus techninio komposto, techninio raugo ir stabilato kokybei ir naudojimui. Pagaminto komposto kokybė bus nuolatos kontroliuojama.

lentelė 1 Planuojamos didžiausios leistini sunkiųjų metalų ir kitų priemaišų kiekiai techniniame komposte, techniniame rauge

| Sunkiųjų metalų ir kitų priemaišų kiekis, mg/kg s. m. | Techninis kompostas, techninis raugas |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Cd | 3 |
| Cr (bendras) | 120 |
| Cu | 300 |
| Hg | 2 |
| Ni | 60 |
| Pb | 150 |
| Zn | 600 |
| PAHs | <4 |
| PCBs | <0,4 |
| Priemaišos (% s. m.): |  |
| žvyras (>5 mm) | - |
| plastikai, metalai, stiklas ir kt. (> 2 mm) | <2 |
| Piktžolių sėklos vnt./litre | - |

s. m. – sausoji medžiaga

lentelė 2 Techninio komposto, techninio raugo mikrobiologiniai parametrai

| Mikrobiologiniai parametrai, mg/kg s. m. |  | Techninis kompostas, techninis raugas |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |
| Salmonelės penkiuose 25 g mėginiuose |  | nerasta |
| E. Coli | Kolonijas formuojančių vienetų skaičius | <3 KFV/g |

KVF – kolonijas formuojantys vienetai

pav. 3 Techninio komposto gamybos principinė schema

2.2. Stabilato gamyba vykdoma tokiu pačiu principu kaip ir techninio komposto gamyba, tik pagamintas produktas neatitiks didžiausiai leistinų sunkiųjų metalų ir kitų priemaišų kiekių techniniame komposte, techniniame rauge ir techninio komposto, techninio raugo mikrobiologiniai parametrų. Po mišrių komunalinių atliekų mechaninio-biologinio apdorojimo gautas stabilatas turi atitikti šiuos stabilumo (biologinio skaidumo) parametrus: statinis kvėpavimo indeksas – mėginio kvėpavimo aktyvumas (deguonies suvartojimas) 4 parų laikotarpiu (AT4) < 10 mg O2/g (s. m.) arba; dinaminis kvėpavimo indeksas < 1000 mg O2/kg VS/val. arba; GB21 (dujų susidarymo testas) < 20 litrų/g (s. m.) arba; bendrosios organinės anglies BOAeliuate < 500 mg/litre. Gautą stabilatą planuojama atiduoti įmonėms, kurios vykdys tolimesnį jo apdorojimą ir/ar panaudojimą. Per metus planuojama pagaminti iki 4000 tonų stabilato.

Stabilatas bus gaminamas iš biologiškai suyrančių kitų mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekų, nenurodytų 19 12 11 (atliekos kodas - 19 12 12). Stabilatas pagal savo savybes gali būti naudojamas tik sąvartynų perdengimams. Stabilatą planuojama panaudoti Vilniaus regiono nepavojingų atliekų sąvartyno eksploatacijos darbams. Stabilatas būtų perduodamas UAB „VAATC“, kuri ir vykdo sąvartyno priežiūros darbus. Stabilatas būtų gaminamas tik pagal poreikį ir ne didesniais kiekiais, nei būtina užtikrinti tinkamą sąvartyno eksploataciją.

pav. 4 Stabilato gamybos principinė schema

2.3. Komposto gamyba bus vykdoma iš atskirai surinktų biologiškai skaidžių atliekų frakcijų: miškininkystės atliekos (atliekos kodas - 02 01 07); medžio žievės ir kamščiamedžio atliekos (atliekos kodas - 03 01 01); pjuvenos, drožlės, skiedros, medienos drožlių plokštės ir fanera, nenurodyti 03 01 04 (atliekos kodas - 03 01 05); medžio žievės ir medienos atliekos (atliekos kodas - 03 03 01); mechaniškai atskirtos popieriaus ir kartono gamybos atliekos (atliekos kodas - 03 03 07); popieriaus ir kartono pakuotės (atliekos kodas - 15 01 01); medinės pakuotės (atliekos kodas - 15 01 03); organinės atliekos, nenurodytos 16 03 05 (atliekos kodas - 16 03 06); medis (atliekos kodas - 17 02 01); popierius ir kartonas (atliekos kodas - 19 12 01); mediena, nenurodyta 19 12 06 (atliekos kodas - 19 12 07); kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11 (atliekos kodas - 19 12 12); popierius ir kartonas (atliekos kodas - 20 01 01); Biologiškai suyrančios virtuvių ir valgyklų atliekos (atliekos kodas - 20 01 08); mediena, nenurodyta 20 01 37 (atliekos kodas - 20 01 38); biologiškai skaidžios atliekos (atliekos kodas - 20 02 01).

Komposto pagaminto iš atskirai surinktų atliekų frakcijų kokybiniai rodikliai atitiks Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-01-25 įsakymu Nr. D1-57 patvirtintų biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aplikosauginių reikalavimus. Kompostas laikomas paruoštu ir tinkamu naudojimui, kai: pH – neutralios arba silpnai šarminės reakcijos (6,9–7,7); mikrobiologiniai-parazitologiniai rodikliai neviršija rodiklių, nustatytų B klasės nuotekų dumblui; jei kompostui gaminti naudojami gyvūninės kilmės šalutiniai produktai, mikrobiologiniai-parazitologiniai rodikliai komposte turi neviršyti rodiklių, nustatytų 2006 m. vasario 7 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 208/2006, iš dalies keičiančiame Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1774/2002 VI ir VIII priedų, susijusių su mėšlo perdirbimo biologinių dujų įmonėse ir komposto gamybos įmonėse standartais ir reikalavimais; neturi neorganinių (stiklo, plastiko, metalinių ir pan.) priemaišų. Komposto tyrimai turi būti atliekami pabaigus kompostavimo procesą. Per metus planuojama pagaminti iki 4000 tonų komposto.

Kompostui pagamintam iš atskirai surinktų biologiškai skaidžių frakcijų bus išduodami pagaminto komposto kokybės pažymėjimą, kuriame būtų nurodyta: išduoto komposto kiekis, atliekų, iš kurių buvo pagamintas kompostas, rūšys, komposto gaminimo bei apdorojimo technologijos, sausųjų medžiagų kiekis, organinių medžiagų kiekis, pH, bendrojo azoto ir bendrojo fosforo kiekiai, taip pat turi būti pateiktos rekomendacijos komposto naudojimui (tręšimo normos ir kt.).

Techninį kompostą planuojama naudoti karjerų rekultivacijai. Šiuo metu yra pasirašyti ketinimų protokolai su UAB „Alnitransa“ dėl Širvintų rajono Liaukiškių žvyro telkinio (karjero) ir Širvintų rajono Šiaulių žvyro ir smėlio telkinio (karjero) rekultivavimo (ketinimų protokolų kopijos 4 priedas).

pav. 5 Komposto gamybos principinė schema

3. Atliekų rūšiavimo intensyvumo didinimas įtraukiant į atrūšiuotų atliekų sąrašą tinkamas perdirbti atliekas. Siekiant padidinti perdirbimui skirtų atliekų kiekius UAB „Energesman“ planuoja iš komunalinių atliekų srauto atskirti šias atliekas: medinės pakuotės (atliekos kodas – 15 01 03); mediena, nenurodyta 19 12 06  (atliekos kodas - 19 12 07); kombinuotosios pakuotės (atliekos kodas - 15 01 05); mišrios pakuotės (atliekos kodas - 15 01 06); baterijos ir akumuliatoriai, nenurodyti 20 01 33 (atliekos kodas - 20 01 34); nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35 pozicijose (atliekos kodas - 20 01 36); biologiškai skaidžios virtuvių ir valgyklų atliekos (atliekos kodas - 20 01 08); biologiškai skaidžios atliekos (atliekos kodas - 20 02 01); Naudotos padangos (atliekos kodas - 16 01 03). Atliekos iš komunalinio atliekų srauto bus atskiriamos rankinių būdu. Naujų įrengimų neplanuojama diegti.

4. Atliekų laikymo zonų perskirstymas ir naujų zonų įrengimas. Atsižvelgiant į mišrių komunalinių atliekų apdorojimo metu susidarančių atliekų kiekius, jų rūšis, iškilo būtinybė perskirstyti šiuo metu esamas atliekų laikymo zonas ir sukurti naujas atliekų laikymo zonas įmonės teritorijoje. Planuojamos naujos atliekų laikymo zonos bus įrengtos lauke ant vandeniui nelaidžios dangos. Paviršinės nuotekos, nuo atliekų laikymo zonų bus surenkamos ir valomos paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose. Išvalytos nuotekos bus išleidžiamos į centralizuotus miesto paviršinių nuotekų tinklus. Planuojamos atliekų laikymo zonos pateiktos 8 priede.

Pagal 8 priede pateiktą UAB „Energesman“ pastatų eksplikacijos schemą: 1  atliekų priėmimo patalpos plotas 3330 m2, 2 atliekų rūšiavimo patalpos plotas – 3063 m2; 3 atliekų sandėliavimo patalpos plotas – 2000 m2; 5 biodžiovinimo patalpos plotas – 6300 m2; 8 antrinių žaliavų laikymo pastogė – 1800 m2; 9 Pavojingų atliekų laikymo zona – 50 m2; 10.1 atliekų laikymo aikštelė – 1500 m2; 10.2 1 atliekų laikymo aikštelė – 400 m2; 10.3 atliekų laikymo aikštelė – 850 m2; 10.4 atliekų laikymo aikštelė – 400 m2; 10.5  atliekų laikymo aikštelė – 350 m2; 10.6 atliekų laikymo aikštelė – 350 m2; 10.7  atliekų laikymo aikštelė – 350 m2.

Lauke planuojama laikyti degiąsias atliekas (iš atliekų gautą kurą). Lauke atliekos bus laikomos ant vandeniui nelaidaus pagrindo, visos paviršinės nuotekos bus surenkamos ir prieš išleidžiant į paviršinių nuotekų surinkimo tinklus bus valomos paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose. Lauke atliekos bus laikomos teritorijoje, kurios bendras plotas yra 4200 m2. Atsižvelgiant į tai, kad degiųjų atliekų (iš atliekų gauto kuro) laikomas kiekis padidės nuo 4330 tonų iki 12000 tonų, papildomos 7670 tonos bus laikomos surištos į kipas ir sukrautos į rietuves įmonės teritorijoje esančiose aikštelėse.

Atliekų saugojimo zonose planuojamos laikyti atliekos:

- atliekų priėmimo patalpose (plotas 3330 m2 (1 zona)) bus laikomos visos apdorojimui (R12) atvežtos nepavojingos atliekos (atliekų kodai: 02 01 04; 02 01 07; 03 01 01; 03 01 05; 03 01 99; 03 03 01; 03 03 07; 03 03 99; 04 02 21; 04 02 99; 12 01 13; 12 01 21; 15 01 01; 15 01 02; 15 01 03; 15 01 04; 15 01 05; 15 01 06; 15 01 07; 15 01 09; 16 01 03; 16 01 19; 16 03 04; 16 03 06; 17 02 01; 17 02 02; 17 02 03; 17 09 04; 19 12 01; 19 12 04; 19 12 05; 19 12 07; 19 12 08; 19 12 10; 19 12 12; 20 01 01; 20 01 02; 20 01 08; 20 01 10; 20 01 11; 20 01 38; 20 01 39; 20 01 40; 20 01 99; 20 02 01; 20 02 03; 20 03 01; 20 03 02; 20 03 99), didžiausias laikomas atliekų kiekis 2770 tonos. Vienam kvadratiniam metrui patalpų tenka 0,831 t/m2 tonų gautų atliekų. Atsižvelgiant į tai, kad vidutinis atliekų tankis 0,65 t/m3, tai atliekos bus pilamos vidutiniškai į 1,3 m aukštį.

- atliekų sandėliavimo patalpose (plotas  2000 m2 (3 zona)) ir  antrinių žaliavų laikymo pastogėje (plotas 1800 m2 (8 zona)) bus laikomos apdorojimo metu susidarančios nepavojingos atliekos (atliekų kodai: 19 12 01; 15 01 01; 19 12 02; 15 01 04; 19 12 03; 19 12 04; 15 01 02; 19 12 05; 15 01 07; 15 01 03; 19 12 07; 15 01 05; 15 01 06; 20 01 34; 20 01 36; 19 12 10; 20 01 08; 20 02 01; 19 12 09; 19 12 12; 20 03 07; 17 09 04; 20 01 36; 16 01 03), didžiausias laikomas atliekų kiekis 3675 tonos. Vienam kvadratiniam metrui patalpų tenka 0,957 t/m2 tonų susidariusių atliekų. Atsižvelgiant į tai, kad vidutinis atliekų tankis 0,65 t/m3, tai atliekos bus presuojamos į kipas ir dedamos į rietuves, kurių aukštis 2,5 m.

- biodžiovinimo patalpose (plotas 6300 m2 (5 zona)) bus laikomos visos naudojimui (R3) skirtos nepavojingos atliekos (atliekų kodai: 02 01 07; 03 01 01; 03 01 05; 03 03 01; 03 03 07; 15 01 01; 15 01 03; 16 03 06; 17 02 01; 19 12 01; 19 12 07; 19 12 12; 20 01 01; 20 01 08; 20 01 38; 20 02 01), didžiausias laikomas atliekų kiekis 5500 tonos. Vienam kvadratiniam metrui patalpų tenka 0,872 t/m2 tonų gautų atliekų. Atsižvelgiant į tai, kad vidutinis atliekų tankis 0,65 t/m3, tai atliekos bus pilamos vidutiniškai į 1,5 m aukštį.

- Atliekų laikymo aikštelėse (1500 m2 (10.1. zona); 400 m2 (10.2 zona); 850 m2 (10.3 zona); 400 m2 (10.4 zona); 350 m2 (10.5 zona); 350 m2 (10.6 zona); 350 m2 (10.7 zona)), bus laikomos atliekų tvarkymo metu susidariusios nepavojingos atliekos (atliekų kodai: 19 12 10), didžiausias laikomas atliekų kiekis 7670 tonos. Vienam kvadratiniam metrui lauko aikštelės tenka 2,857 t/m2 tonų gautų atliekų. Atsižvelgiant į tai, kad vidutinis atliekų tankis 0,65 t/m3, tai atliekos bus pilamos vidutiniškai į 4,4 m aukštį. Atliekų laikymo aikštelėse degiosios atliekos bus laikomos tik tais atvejais, kai dėl deginimo įrenginių techninės profilaktikos arba remonto darbų nebus galimybės jų atiduoti į atliekų deginimo įrenginius ar kitas degiųjų atliekų laikymo aikšteles. Susidarius sąlygoms kai degiųjų atliekų nėra galimybės perduoti šias atliekas tvarkančioms įmonėms UAB „Energesman“ raštu kreipsis į Aplinkos apsaugos agentūrą ir Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos kuriame nurodys dėl kokių priežasčių nėra galimybės susidarančių degiųjų atliekų perduoti šias atliekas tvarkančioms įmonėms (sudeginimui ir/ar laikymui) ir nurodys laikotarpį kurio metu šios atliekos bus kaupiamos įmonės teritorijoje esančiose lauko aikštelėse ir numatomas datas iki kada bus atliekos išgabentos. Degiosios atliekos lauko aikštelėje bus laikomos ribotą laiką, t. .y. neilgiau kaip 3-4 mėnesius  per metus.  Didžiausias vienu metu laikomas degiųjų atliekų kiekis bus X tonų.

ir atsiradus galimybei iš karto perduodamos sudeginimui.  Bendras degiųjų atliekų (iš atliekų gauto kuro) (atliekos kodas – 19 12 10) kiekis įmonės teritorijoje neviršys 12000 tonų, iš jų 7670 tonos bus laikomos atvirose lauko aikštelėse (10.1 – 10.7 zonose) ir 4330 tonos bus laikomos uždarose patalpose (3 ir 8 zonos).

- Pavojingų atliekų laikymo zonoje (9 zona) bus laikoma ne atliekų tvarkymo metu susidarančios pavojingos atliekos (atliekų kodai: 13 02 08*; 13 01 11*; 16 06 01*; 20 01 21*; 15 02 02*; 13 05 08*). Šioje zonoje bus laikoma ne daugiau kaip 1,12 tonos atliekų, atliekos bus laikomos konteineryje.

- Nepavojingos atliekos (atliekų kodai: 20 03 01; 20 01 36; 13 01 03; 16 01 03; 10 01 03), susidarančios ne atliekų tvarkymo metu bus laikomos konteineriuose atliekų sandėliavimo patalpose (3 zona). Didžiausias laikomas kiekis 60,67 tonos.

- Biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo metu susidarantis stabilatas ir techninis kompostas bus laikomas biodžiovinimo patalpose (plotas 6300 m2 (5 zona)). Stabilatas ar techninis komposas formuojasi biodžiovinimo patalpose iš biologiškai skaidžių atliekų. Pasibaigus kompostavimo procesui stabilatas ar techninis kompostas toliau bus laikomas tuose pačiuose biodžiovinimo tuneliuose iš kurių bus tiesiogiai perduotas šias medžiagas naudosiančioms įmonėms. Vienu metu įmonėje bus ne daugiau kaip 2 biodžiovinimo tuneliai (viso įmonėje yra 16 biodžiovinimo tunelių) užpildyti stabilatu ar techniniu kompostu. Biodžiovinimo tunelio matmenys – 9 metrai pločio, 32 metrai ilgio ir 3,3 naudingo aukščio (aukštis į kurį galima supilti biologiškai skaidžias atliekas, stabilatą ar techninį kompostą). Biodžiovinimo tunelio tūris 950 m3. Atsižvelgiant į tai, kad stabilato ir techninio komposto piltinis tankis 0,65 tonos/m3, tai vienu metu įmonėje bus laikoma ne daugiau kaip 1235 tonos stabilato ir techninio komposto.

Degiosios atliekos (iš atliekų gautas kuras) (toliau – degiosios atliekos) bus laikomos taip, kad neturėtų neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai ir jas būtų galima panaudoti atliekoms deginti skirtuose įrenginiuose.

Nuo teritorijos, kurioje bus laikomos degiosios atliekos, nutekantis vanduo ir kiti skysčiai nepateks į aplinką, nuotekos bus tvarkomos vadovaujantis Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimais.

Degiąsias atliekas planuojama laikyti rietuvėse supakuotas ir supresuotas. Jos bus suvyniotos į nepralaidžią plėvelę, kuri užtikrintų apsaugą nuo atmosferos poveikio, filtrato ir kvapų išsiskyrimo. Degiosios atliekos bus pakuojamos stačiakampio gretasienio formos ryšulius. Į pakavimo plėvelę jos turi būti vyniojamos dviem skirtingomis kryptimis (vertikaliai ir horizontaliai). Degiosios atliekos bus presuojamos ir pakuojamos pakavimo plėvele tik tam skirta specialia įranga. Supresuotos ir supakuotos degiosios atliekos, bus transportuojamos ir keliamos taip, kad nebūtų pažeista plėvelė, į kurią apvyniotos degiosios atliekos. Prieš padedant supakuotas degiąsias atliekas į rietuvę, bus vizualiai patikrinama ar vyniojimo plėvelė nepažeista. Nustačius, kad plėvelė pažeista, degiosios atliekos bus pakartotinai pakuojamos.

Formuojant degiųjų atliekų rietuves bus vadovaujamasi saugos, sveikatos ir priešgaisrinės saugos reikalavimais.  Maksimalūs leistini rietuvės išmatavimai: aukštis – ne daugiau kaip 8 m, pagrindo plotis – ne daugiau kaip 12 m, praeigos tarp rietuvių – ne mažiau kaip 4 m.  Degiųjų atliekų talpinimas rietuvėse ir paėmimas iš jų bus užfiksuojamas surašant aktą, kuriame, nurodoma degiųjų atliekų patalpinimo ar paėmimo vietą ir laikas, kaupo ar rietuvės formavimo, išformavimo pradžia ir pabaiga, surašiusio aktą atsakingo asmens vardas, pavardė ir pareigos.

Laikomos supakuotos degiosios atliekos turi būti apsaugotos nuo tiesioginių saulės spindulių tuo tikslu degiųjų atliekų ryšulių uždengimas saulės spinduliams nelaidžia danga ar naudojant specialią pakavimo plėvelę ar papildomus plėvelės sluoksnius. Rietuvės formuojamos taip, kad vėliau padedamos degiosios atliekos uždengtų anksčiau padėtas degiąsias atliekas.

Vandens naudojimas gamybinėms reikmėms ir gamybinių nuotekų tvarkymas. Planuojama vandenį gamybinėms reikmėms naudoti tik biofiltro medienos drožlių įkrovos laistymui. Gamybinės nuotėkos susidarys džiovinant biologiškai skaidžiai frakcijai surenkant nubėgantį vandenį nuo biologiškai skaidžių atliekų kaupų taip pat plaunant atliekų priėmimo zoną, biotunelius ir kt. Gamybinės nuotekos surenkamos į gamybinių nuotekų 64.28 m3 ir 104.63 m3 tūrių rezervuarus, esančius po skruberių patalpomis. Gamybinių nuotekų surinkimas į rezervuarus būtinas, nes jomis planuojama laistyti kompostą. Susidariusias gamybines nuotekas planuojama panaudoti komposto kaupų drėkinimui arba perduoti UAB „Vilniaus vandenys“.

MBA aerobinio apdorojimo įrenginių patalpos įrengtos taip, kad iš aplinkos į jas negalėtų patekti paviršinis ir požeminis (gruntinis) vanduo ir iš jų – į aplinką. Įrenginių patalpų grindys įrengtos su hidroizoliaciniu sluoksniu, užtikrinančiu jų sandarumą visą įrenginių eksploatavimo laikotarpį.

# 6. Žaliavų naudojimas; cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) naudojimas, įskaitant ir pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų naudojimą (nurodant jų pavojingumo klasę ir kategoriją); radioaktyviųjų medžiagų naudojimas; pavojingų (nurodant pavojingų atliekų technologinius srautus) ir nepavojingų atliekų (nurodant atliekų susidarymo šaltinį arba atliekų tipą) naudojimas; planuojamos ūkinės veiklos metu numatomas naudoti ir laikyti tokių žaliavų ir medžiagų preliminarus kiekis.

UAB „Energesman“ eksploatuojamų Vilniaus regiono komunalinių atliekų mechaninio apdorojimo įrenginių pagrindinis tikslas išrūšiuoti visas Vilniaus apskrityje susidarančias mišrias komunalines atliekas, atskirti biologiškai skaidžią frakciją ir perdirbimui tinkančias antrines žaliavas. 3 lentelėje pateikiamos atliekos kurios yra tvarkomos MBA įrenginiuose pagal įmonės turimą TIPK leidimą.

lentelė 3 Šiuo metu Vilniaus regiono mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose tvarkomos atliekos

| Atliekos kodas | Atliekos pavadinimas | Atliekos pavojingumas | Atliekų tvarkymo būdas | Tvarkomas atliekų kiekis, t/m | Vienu metu didžiausias laikomas atliekų kiekis, t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | Mišrios komunalinės atliekos | nepavojingos | S5 (S502), R12 | 277 200 | 2770 |
| 20 02 03 | Kitos biologiškai nesuyrančios atliekos | nepavojingos | S5 (S502), R12 |  |  |
| 19 12 12 | Kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), nenurodytos 19 12 11 | nepavojingos | S5 (S502), R12 |  |  |
| 19 12 08 | Tekstilės dirbiniai | nepavojingos | S5 (S502), R12 |  |  |
| 03 03 07 | mechaniškai atskirtos popieriaus ir kartono gamybos atliekos | nepavojingos | S5 (S502), R12 |  |  |
| 03 03 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos | nepavojingos | S5 (S502), R12 |  |  |
| 04 02 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos | nepavojingos | S5 (S502), R12 |  |  |
| 12 01 13 | Suvirinimo darbų atliekos | nepavojingos | S5 (S502), R12 |  |  |
| 12 01 21 | naudotos šlifavimo dalys ir šlifavimo medžiagos, nenurodytos 12 01 20 | nepavojingos | S5 (S502), R12 |  |  |
| 20 01 99 | Kitaip neapibrėžtos frakcijos | nepavojingos | S5 (S502), R12 |  |  |
| 19 12 01 | popierius ir kartonas | nepavojingos | S5 (S502), R12 |  |  |
| 20 01 01 | popierius ir kartonas | nepavojingos | S5 (S502), R12 |  |  |
| 19 12 04 | plastikai ir guma | nepavojingos | S5 (S502), R12 |  |  |
| 20 01 39 | plastikai | nepavojingos | S5 (S502), R12 |  |  |
| 20 01 10 | drabužiai | nepavojingos | S5 (S502), R12 |  |  |
| 20 01 11 | tekstilės gaminiai | nepavojingos | S5 (S502), R12 |  |  |
| 15 01 05 | kombinuotos pakuotės | nepavojingos | S5 (S502), R12 |  |  |
| 15 01 06 | mišrios pakuotės | nepavojingos | S5 (S502), R12 |  |  |
| 17 02 03 | plastikas | nepavojingos | S5 (S502), R12 |  |  |
| 20 01 02 | Stiklas | nepavojingos | S5 (S502), R12 |  |  |
| 19 12 05 | Stiklas | nepavojingos | S5 (S502), R12 |  |  |
| 20 01 40 | Metalai | nepavojingos | S5 (S502), R12 |  |  |
| 20 01 08 | Biologiškai suyrančios virtuvių ir valgyklų atliekos | nepavojingos | S5 (S502), R12 |  |  |
| 19 12 12 | kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11 | nepavojingos | R3, R12 | 138 600 | 50 |

Įmonė siekdama plėsti ir modernizuoti atliekų tvarkymo veiklą planuoją išplėsti priimamų atliekų sąrašą (4 lentelė) nekeičiant priimamų tvarkyti atliekų kiekių. Priimamų atliekų sąrašas plečiamas nes planuojamiems modernizacijos darbams įgyvendinti būtina turėti papildomus kiekius specifinių biologiškai skaidžių atliekų ir aukšto kaloringumo atliekų reikalingų Kietojo atgautojo kuro gamybai.

lentelė 4 Po modernizacijos Vilniaus regiono mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose planuojamos tvarkyti atliekos

| Atliekos kodas | Atliekos pavadinimas | Patikslintas atliekos pavadinimas | Atliekos pavojingumas | Atliekų tvarkymo būdas | Planuojamas tvarkyti atliekų kiekis, t/m | Planuojamas vienu metu laikyti didžiausias atliekų kiekis, t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atliekų rūšiavimui ir Kietojo atgautojo kuro gamybai planuojamos naudoti atliekos |  |  |  |  |  |  |
| 02 01 04 | plastikų atliekos (išskyrus pakuotes) | Plastikų atliekos | nepavojingos | S5 (S502), R3, R12 | 277 200 | 2770 |
| 02 01 07 | miškininkystės atliekos | Medienos atliekos | nepavojingos | S5 (S502), R12 |  |  |
| 03 01 01 | medžio žievės ir kamščiamedžio atliekos | Medienos atliekos | nepavojingos | S5 (S502), R12 |  |  |
| 03 01 05 | pjuvenos, drožlės, skiedros, medienos drožlių plokštės ir fanera, nenurodyti 03 01 04 | Medienos atliekos | nepavojingos | S5 (S502), R12 |  |  |
| 03 01 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos | Medienos atliekos | nepavojingos | S5 (S502), R3, R12 |  |  |
| 03 03 01 | medžio žievės ir medienos atliekos | Medienos atliekos | nepavojingos | S5 (S502), R12 |  |  |
| 03 03 07 | mechaniškai atskirtos popieriaus ir kartono gamybos atliekos | Popieriaus atliekos | nepavojingos | S5 (S502), R12 |  |  |
| 03 03 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos | Medienos atliekos | nepavojingos | S5 (S502), R12 |  |  |
| 04 02 21 | neperdirbto tekstilės pluošto atliekos | Tekstilės atliekos | nepavojingos | S5 (S502), R3, R12 |  |  |
| 04 02 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos | Tekstilės atliekos | nepavojingos | S5 (S502), R12 |  |  |
| 12 01 13 | Suvirinimo darbų atliekos | Suvirinimo darbų atliekos | nepavojingos | S5 (S502), R12 |  |  |
| 12 01 21 | naudotos šlifavimo dalys ir šlifavimo medžiagos, nenurodytos 12 01 20 | Šlifavimo atliekos | nepavojingos | S5 (S502), R12 |  |  |
| 15 01 01 | popieriaus ir kartono pakuotės | Popieriaus atliekos | nepavojingos | S5 (S502), R12 |  |  |
| 15 01 02 | plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotės | Plastikų atliekos | nepavojingos | S5 (S502), R12 |  |  |
| 15 01 03 | medinės pakuotės | Medienos atliekos | nepavojingos | S5 (S502), R12 |  |  |
| 15 01 04 | metalinės pakuotės | Metalo atliekos | nepavojingos | S5 (S502), R12 |  |  |
| 15 01 05 | kombinuotos pakuotės | Kombinuotos pakuotės atliekos | nepavojingos | S5 (S502), R12 |  |  |
| 15 01 06 | mišrios pakuotės | Mišrios pakuotės atliekos | nepavojingos | S5 (S502), R12 |  |  |
| 15 01 07 | stiklo pakuotės | Stiklo pakuotės atliekos | nepavojingos | S5 (S502), R12 |  |  |
| 15 01 09 | pakuotės iš tekstilės | Tekstilės pakuotės atliekos | nepavojingos | S5 (S502), R12 |  |  |
| 16 01 03 | naudoti nebetinkamos padangos | Padangų atliekos | nepavojingos | S5 (S502), R12 |  |  |
| 16 01 19 | plastikas | Plastikų atliekos | nepavojingos | S5 (S502), R3 R12 |  |  |
| 16 03 04 | neorganinės atliekos, nenurodytos 16 03 03 | Netinkami gaminiai | nepavojingos | S5 (S502), R12 |  |  |
| 16 03 06 | organinės atliekos, nenurodytos 16 03 05 | Netinkami gaminiai | nepavojingos | S5 (S502), R3 R12 |  |  |
| 17 02 01 | medis | Medienos atliekos | nepavojingos | S5 (S502), R12 |  |  |
| 17 02 02 | stiklas | Stiklo atliekos | nepavojingos | S5 (S502), R12 |  |  |
| 17 02 03 | plastikas | Plastikų atliekos | nepavojingos | S5 (S502), R12 |  |  |
| 17 09 04 | mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03 | Statybinių atliekų mišiniai | nepavojingos | S5 (S502), R12 |  |  |
| 19 12 01 | popierius ir kartonas | Popieriaus atliekos | nepavojingos | S5 (S502), R12 |  |  |
| 19 12 04 | plastikai ir guma | Plastikų atliekos | nepavojingos | S5 (S502), R12 |  |  |
| 19 12 05 | stiklas | Stiklo atliekos | nepavojingos | S5 (S502), R12 |  |  |
| 19 12 07 | mediena, nenurodyta 19 12 06 | Medienos atliekos | nepavojingos | S5 (S502), R12 |  |  |
| 19 12 08 | tekstilės gaminiai | Tekstilės atliekos | nepavojingos | S5 (S502), R12 |  |  |
| 19 12 10 | Degiosios atliekos (iš atliekų gautas kuras) | Degiosios atliekos | nepavojingos | S5 (S502), R3, R12 |  |  |
| 19 12 12 | kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11 | Įvairių atliekų mišiniai | nepavojingos | S5 (S502), R12 |  |  |
| 20 01 01 | popierius ir kartonas | Popieriaus atliekos | nepavojingos | S5 (S502), R12 |  |  |
| 20 01 02 | Stiklas | Stiklo atliekos | nepavojingos | S5 (S502), R12 |  |  |
| 20 01 08 | Biologiškai suyrančios virtuvių ir valgyklų atliekos | Virtuvių atliekos | nepavojingos | S5 (S502), R12 |  |  |
| 20 01 10 | drabužiai | Tekstilės atliekos | nepavojingos | S5 (S502), R12 |  |  |
| 20 01 11 | tekstilės gaminiai | Tekstilės atliekos | nepavojingos | S5 (S502), R12 |  |  |
| 20 01 38 | mediena, nenurodyta 20 01 37 | Medienos atliekos | nepavojingos | S5 (S502), R12 |  |  |
| 20 01 39 | plastikai | Plastikų atliekos | nepavojingos | S5 (S502), R12 |  |  |
| 20 01 40 | Metalai | Metalų atliekos | nepavojingos | S5 (S502), R12 |  |  |
| 20 01 99 | Kitaip neapibrėžtos frakcijos | Įvairių atliekų mišiniai | nepavojingos | S5 (S502), R12 |  |  |
| 20 02 01 | biologiškai skaidžios atliekos | Žaliosios atliekos | nepavojingos | S5 (S502), R12 |  |  |
| 20 02 03 | Kitos biologiškai nesuyrančios atliekos | Įvairių atliekų mišiniai | nepavojingos | S5 (S502), R12 |  |  |
| 20 03 01 | Mišrios komunalinės atliekos | Komunalinės atliekos | nepavojingos | S5 (S502), R12 |  |  |
| 20 03 02 | turgaviečių atliekos | Įvairių atliekų mišiniai | nepavojingos | S5 (S502), R12 |  |  |
| 20 03 99 | kitaip neapibrėžtos komunalinės atliekos | Įvairių atliekų mišiniai | nepavojingos | S5 (S502), R12 |  |  |
| Susidarančios biologiškai skaidžios frakcijos kompostavimas. Techninio komposto ir/ar stabilato gamyba. |  |  |  |  |  |  |
| 02 01 07 | miškininkystės atliekos | Medienos atliekos | nepavojingos | R3, R12 | 138 600 | 5500 |
| 03 01 01 | medžio žievės ir kamščiamedžio atliekos | Medienos atliekos | nepavojingos |  |  |  |
| 03 01 05 | pjuvenos, drožlės, skiedros, medienos drožlių plokštės ir fanera, nenurodyti 03 01 04 | Medienos atliekos | nepavojingos |  |  |  |
| 03 03 01 | medžio žievės ir medienos atliekos | Medienos atliekos | nepavojingos |  |  |  |
| 03 03 07 | mechaniškai atskirtos popieriaus ir kartono gamybos atliekos | Popieriaus atliekos | nepavojingos |  |  |  |
| 15 01 01 | popieriaus ir kartono pakuotės | Popieriaus atliekos | nepavojingos |  |  |  |
| 15 01 03 | medinės pakuotės | Medienos atliekos | nepavojingos |  |  |  |
| 16 03 06 | organinės atliekos, nenurodytos 16 03 05 | Netinkami gaminiai | nepavojingos |  |  |  |
| 17 02 01 | medis | Medienos atliekos | nepavojingos |  |  |  |
| 19 12 01 | popierius ir kartonas | Popieriaus atliekos | nepavojingos |  |  |  |
| 19 12 07 | mediena, nenurodyta 19 12 06 | Medienos atliekos | nepavojingos |  |  |  |
| 19 12 12 | kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11 | Įvairios biologiškai skaidžios atliekos | nepavojingos |  |  |  |
| 20 01 01 | popierius ir kartonas | Popieriaus atliekos | nepavojingos |  |  |  |
| 20 01 08 | Biologiškai suyrančios virtuvių ir valgyklų atliekos | Virtuvių atliekos | nepavojingos |  |  |  |
| 20 01 38 | mediena, nenurodyta 20 01 37 | Medienos atliekos | nepavojingos |  |  |  |
| 20 02 01 | biologiškai skaidžios atliekos | Žaliosios atliekos | nepavojingos |  |  |  |

Be aukščiau išvardintų atliekų įmonėje neplanuojama naudoti kitų žaliavų; neplanuojama naudoti cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių), įskaitant ir pavojingas chemines medžiagas ir preparatus; neplanuojama naudoti radioaktyvių medžiagų; pavojingų atliekų.

# 7. Gamtos išteklių (natūralių gamtos komponentų), visų pirma vandens, žemės, dirvožemio, biologinės įvairovės naudojimo mastas ir regeneracinis pajėgumas (atsistatymas).

Vandens apskaita. Techninėje patalpoje, tik kirtus išorinę pastato sieną, įrengiamas pastato vandens apskaitos mazgas. Buitinei ir gamybinei vandens apskaitai pastatytas kombinuotas šalto vandens skaitiklis DN50-20 mm L=270mm. Gaisrinei sistemai yra įrengtas atskiras apskaitos mazgas. UAB „Energesman“ ir UAB „Vilniaus vandenys“ sutarties kopija pateikta priede Nr. 5.

lentelė 5 Planuojamo naudoti vandens balansas

| Vandens tiekimo (išgavimo) šaltinis | Vandens naudojimo sritys (tikslai) | Didžiausias valandinis debitas, m3/h | Didžiausias paros debitas, m3/d | Vidutinis metinis kiekis, m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šiuo metu sunaudojamo vandens kiekiai |  |  |  |  |
| UAB „Vilniaus vandenys“ eksploatuojami Vilniaus m. vandentiekio tinklai | Buities reikmėms | 4,44 | 4,72 | 1180 |
|  | Gamybos reikmėms | 4,00 | 8,94 | 2235 |
| Iš viso: |  | 8,44 | 13,66 | 3415 |
| Išplėtus veiklą planuojami sunaudoti vandens kiekiai |  |  |  |  |
| UAB „Vilniaus vandenys“ eksploatuojami Vilniaus m. vandentiekio tinklai | Buities reikmėms | 4,44 | 4,72 | 1180 |
|  | Gamybos reikmėms | 4,00 | 8,94 | 2235 |
| Iš viso: |  | 8,44 | 13,66 | 3415 |

Žemės, dirvožemio ir biologinės įvairovės gamtos išteklių įmonės veikloje neplanuojama naudoti.

# 8. Energijos išteklių naudojimo mastas, nurodant kuro rūšį.

lentelė 6 Duomenys apie MBA įrenginių numatomus naudoti energetinius ir technologinius išteklius

| Energetiniai ir technologiniai ištekliai | Matavimo vnt., m3, kWh, MWh | Planuojamas sunaudoti kiekis per metus | Išteklių gavimo šaltiniai |
| --- | --- | --- | --- |
| Elektros energija | MWh | 17570 | AB „ESO“ |
| Šiluminė energija | kWh | 3220 | UAB „Vilniaus energija“ |
| Geriamasis vanduo | m3 | 7472 | UAB „Vilniaus vandenys“ |

# 9. Pavojingų, nepavojingų ir radioaktyviųjų atliekų susidarymas, nurodant, atliekų susidarymo vietą, kokios atliekos susidaro (atliekų susidarymo šaltinis arba atliekų tipas), preliminarų jų kiekį, jų tvarkymo veiklos rūšis.

lentelė 7 Šiuo metu Vilniaus regiono mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose susidarančios atliekos

| Atliekos kodas | Atliekos pavadinimas | Atliekos pavojingumas | Susidarantis atliekų kiekis, t/m | Vienu metu didžiausias laikomas atliekų kiekis, t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apdorojimo metu susidarančios atliekos |  |  |  |  |
| 19 12 01 | Popierius ir kartonas | nepavojingos | 5544 | 330 |
| 15 01 01 | Popieriaus ir kartono pakuotės | nepavojingos |  |  |
| 19 12 02 | Juodieji metalai | nepavojingos | 5544 | 330 |
| 15 01 04 | Metalinės pakuotės | nepavojingos |  |  |
| 19 12 03 | Spalvotieji metalai | nepavojingos |  |  |
| 19 12 04 | Plastikai ir guma | nepavojingos | 18018 | 1110 |
| 15 01 02 | Plastikinės (kartu su PET) pakuotės | nepavojingos |  |  |
| 19 12 05 | Stiklas | nepavojingos | 5544 | 330 |
| 15 01 07 | Stiklo pakuotės | nepavojingos |  |  |
| 19 12 10 | Degiosios atliekos (iš atliekų gautas kuras) | nepavojingos | 146 360 | 4330 |
| 19 12 09 | Mineralinės medžiagos (pvz. smėlis, akmenys, žemė) | nepavojingos | 41 580 | 230 |
| 19 12 12 | Kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11 | nepavojingos | 13 860 | 270 |
| Iš apdorojimui priimamų atliekų srauto atskiriamos atliekos |  |  |  |  |
| 19 12 06* | Mediena, kurioje yra pavojingų cheminių medžiagų | H14 ekotoksiškos | 555 | 1 |
| 19 12 11* | Kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų | H14 ekotoksiškos |  | 1 |
| 20 03 07 | Didžiosios atliekos | nepavojingos | 5544 | 18 |
| 17 09 04 | Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03 | nepavojingos |  |  |
| 20 01 36 | Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35 | nepavojingos |  | 0,3 |
| Technologinės įrangos priežiūros, buities, aplinkos ir patalpų eksploatacija, priežiūra |  |  |  |  |
| 20 03 01 | Mišrios komunalinės atliekos | nepavojingos | 40 | 0,25 |
| 13 02 08* | Kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva | H3B degios | 5 | 0,2 |
| 13 01 11* | Sintetinė alyva hidraulinėms sistemoms | H3B degios |  | 0,2 |
| 16 06 01* | Švino akumuliatoriai | H8 ėdžios |  | 0,29 |
| 20 01 21* | Dienos šviesos lempos, kuriose yra gyvsidabrio | H6 toksiškos |  | 0,03 |
| 15 02 02* | Absorbentai, filtrų medžiagos,pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis | H14 ekotoksiškos |  | 0,4 |
| 19 08 02 | Nuotekų valymo įrenginių atliekos (smėliagaudžių atliekos) | nepavojingos | 1,34 | Nesaugoma vietoje, išsiurbiama ir išvežama atliekų tvarkymo įmonių |
| 13 05 08* | Žvyro gaudyklės ir naftos produktų / vandens separatorių atliekų mišiniai | H14 ekotoksiškos | 12 | Nesaugoma vietoje, išsiurbiama ir išvežama atliekų tvarkymo įmonių |
| 20 01 36 | Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35 | nepavojingos | 0,6 | 0,3 |
| 16 01 03 | Naudotos padangos | nepavojingos | 0,5 | 0,12 |
| 10 01 03 | Lakieji durpių ir neapdorotos medienos pelenai | nepavojingos | 550 | 60 |

lentelė 8 Po modernizacijos Vilniaus regiono mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose susidarysiančios atliekos

| Atliekos kodas | Atliekos pavadinimas | Patikslintas atliekos pavadinimas | Atliekos pavojingumas | Planuojamas susidarysiantis atliekų kiekis, t/m | Planuojamas vienu metu laikyti didžiausias atliekų kiekis, t | Planuojamas tolimesnis susidarančių atliekų tvarkymas (atliekų tvarkymo kodas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atliekų rūšiavimo metu susidarančios atliekos |  |  |  |  |  |  |
| 19 12 01 | Popierius ir kartonas | Popieriaus atliekos | nepavojingos | 5544 | 600 | R3, R12 |
| 15 01 01 | Popieriaus ir kartono pakuotės | Popieriaus atliekos | nepavojingos |  |  |  |
| 19 12 02 | Juodieji metalai | Metalų atliekos | nepavojingos | 5544 | 500 | R4, R12 |
| 15 01 04 | Metalinės pakuotės | Metalų atliekos | nepavojingos |  |  |  |
| 19 12 03 | Spalvotieji metalai | Metalų atliekos | nepavojingos |  |  |  |
| 19 12 04 | Plastikai ir guma | Plastikų atliekos | nepavojingos | 18 018 | 1500 | R3, R12 |
| 15 01 02 | Plastikinės (kartu su PET) pakuotės | Plastikų atliekos | nepavojingos |  |  |  |
| 19 12 05 | Stiklas | Stiklo atliekos | nepavojingos | 5544 | 330 | R5, R12 |
| 15 01 07 | Stiklo pakuotės | Stiklo atliekos | nepavojingos |  |  |  |
| 15 01 03 | medinės pakuotės | Medienos atliekos | nepavojingos | 250 | 50 | R3, R12 |
| 19 12 07 | mediena, nenurodyta 19 12 06 | Medienos atliekos | nepavojingos |  |  |  |
| 15 01 05 | kombinuotosios pakuotės | Kombinuotos pakuotės atliekos | nepavojingos | 2000 | 100 | R3, R12 |
| 15 01 06 | mišrios pakuotės | Mišrios pakuotės atliekos | nepavojingos |  |  |  |
| 20 01 34 | baterijos ir akumuliatoriai, nenurodyti 20 01 33 | Baterijų atliekos | nepavojingos | 5 | 1 | R12 |
| 20 01 36 | nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35 pozicijose | Elektros ir elektroninės įrangos atliekos | nepavojingos | 24 | 6 | R12 |
| 19 12 10 | Degiosios atliekos (iš atliekų gautas kuras) | Degiosios atliekos | nepavojingos | 144106 | 4330 (iki 12000)* | R1, R12 |
| 19 12 09 | Mineralinės medžiagos (pvz. smėlis, akmenys, žemė) | Inertinės atliekos | nepavojingos | 41 580 | 230 | R12, D1 |
| 19 12 12 | Kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11 | Įvairių atliekų mišiniai | nepavojingos | 13 860 | 300 | R12, D1 |
| 20 01 08 | biologiškai skaidžios virtuvių ir valgyklų atliekos | Biologiškai skaidžios atliekos | nepavojingos |  |  |  |
| 20 02 01 | biologiškai skaidžios atliekos | Biologiškai skaidžios atliekos | nepavojingos |  |  |  |
| 20 03 07 | Didžiosios atliekos | Baldai | nepavojingos | 5544 | 18 | R12 |
| 17 09 04 | Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03 | Statybinės atliekos | nepavojingos |  |  |  |
| 16 01 03 | Naudotos padangos | Padangų atliekos | nepavojingos | 200 | 40 | R1, R12 |
| Technologinės įrangos priežiūros, buities, aplinkos ir patalpų eksploatacija, priežiūra |  |  |  |  |  |  |
| 20 03 01 | Mišrios komunalinės atliekos | Komunalinės atliekos | nepavojingos | 40 | 0,25 | R12 |
| 13 02 08* | Kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva | Alyvos | H3B degios | 5 | 0,2 | R9 |
| 13 01 11* | Sintetinė alyva hidraulinėms sistemoms | Alyvos | H3B degios |  | 0,2 | R9 |
| 16 06 01* | Švino akumuliatoriai | Akumuliatoriai | H8 ėdžios |  | 0,29 | R12 |
| 20 01 21* | Dienos šviesos lempos, kuriose yra gyvsidabrio | Lempos | H6 toksiškos |  | 0,03 | R12 |
| 15 02 02* | Absorbentai, filtrų medžiagos,pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis | Užterštos pašluostės | H14 ekotoksiškos |  | 0,4 | R12 |
| 19 08 02 | Nuotekų valymo įrenginių atliekos (smėliagaudžių atliekos) | Nuotekų valymo atliekos | nepavojingos | 1,34 | Nesaugoma vietoje | R12 |
| 13 05 08* | Žvyro gaudyklės ir naftos produktų / vandens separatorių atliekų mišiniai | Nuotekų valymo atliekos | H14 ekotoksiškos | 12 | Nesaugoma vietoje | R12 |
| 20 01 36 | Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35 | Elektros ir elektroninės įrangos atliekos | nepavojingos | 0,6 | 0,3 | R12 |
| 16 01 03 | Naudotos padangos | Padangų atliekos | nepavojingos | 0,5 | 0,12 | R1, R12 |
| 10 01 03 | Lakieji durpių ir neapdorotos medienos pelenai | Pelenai | nepavojingos | 550 | 60 | R12 |

PASTABA: Degiųjų atliekų (iš atliekų gauto kuro, atliekos kodas - 19 12 10) vienu metu planuojama laikyti iki 4330 tonų, šios atliekos būtų laikomos uždarose patalpose (3 ir 8 zonos). Tais atvejais, kai dėl techninių priežasčių (deginimo įrenginių techninė profilaktika arba remonto darbai) nėra galimybės degiųjų atliekų perduoti atliekas tvarkančioms įmonėms (deginimui ir/ar laikymui) atliekos būtų laikomos ir atvirose lauko aikštelėse (10.1 – 10.7 zonose) vienu metu būtų laikoma iki 12000 tonų atliekų. Atvirose lauko aikštelėse atliekos būtų laikomos ne ilgiau kaip 3-4 mėnesius per metus. Atsiradus galimybei atliekos nedelsiant būtų perduotos šias atliekas tvarkančioms įmonėms.

# 10. Nuotekų susidarymas, preliminarus jų kiekis, jų tvarkymas.

Nuotekų susidarymas, preliminarus jų kiekis, jų tvarkymas – esama situacija. Eksploatuojant MBA įrenginį susidaro buitinės, gamybinės ir paviršinės (lietaus) nuotekos.

MBA Įrenginiuose sumontuotos šios vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemos: šalto vandens tinklas; karšto vandens tinklas (karštas vanduo ruošiamas šilumos punkte); cirkuliacinis karšto vandens tinklas; priešgaisrinio vandentiekio tinklas; buities nuotekų tinklas; gamybinių nuotekų tinklas; lietaus nuotekų tinklas.

Nuotekų apskaita: buitinių nuotekų apskaita vykdoma pagal nuotekų skaitiklio parodymus, gamybinių nuotekų apskaita vykdoma pagal faktiškai išvežto ir UAB „Vilniaus vandenys“ perduoto nuotekų kiekį. UAB ‚Energesman“ ir UAB „Vilniaus vandenys“ nuotekų tvarkymo sutartis pateikiama priede Nr. 5. Taip pat yra galimybė sujungti buitinių ar gamybinių nuotekų tinklus, ir sutinkant UAB „Vilniaus vandenys“, visas nuotekas perduoti jiems vienu būdu.

Duomenys apie MBA įrenginių nuotekų šaltinius pateikiami 9 lentelėje.

lentelė 9 MBA įrenginių nuotekų šaltiniai

| Apibūdinimas | Šaltinis | Susidarantis kiekis | Tvarkymo būdas |
| --- | --- | --- | --- |
| Buitinės nuotekos | Sanitarinės patalpos, dušai ir t.t. | 1 180 m3/m | Pagal sutarties su Vilniaus m. nuotekų tinklus eksploatuojančios UAB „Vilniaus vandenys“ be valymo išleidžiamos į miesto centralizuotus nuotekų tinklus, apskaita vykdoma pagal skaitliuko parodymus. |
| Gamybinės nuotekos | Atliekų priėmimo zona, biotuneliai, biofiltras | 33 750 m3/m | Pagal sutarties su Vilniaus m. nuotekų tinklus eksploatuojančios UAB „Vilniaus vandenys“ išvežamos į nuotekų valymo įrenginius, apskaita vedama pagal faktiškai išvežto ir UAB „Vilniaus vandenys“ perduotą nuotekų kiekį. |
| Lietaus nuotekos | Asfaltu ir trinkelėmis grįstos zonos, MBA įrenginių pastatai | 15 623 m3/m | Pagal sutarties su Vilniaus m. lietaus nuotekų tinklus eksploatuojančios UAB „Grinda“ technines sąlygas išleidžiamos į miesto centralizuotus lietaus nuotekų tinklus |

Buitinės nuotekos  pagal Vilniaus m. tinklus eksploatuojančios bendrovės - UAB „Vilniaus vandenys“ išduotas technines sąlygas be valymo išleidžiamos į Vilniaus miesto centralizuotus nuotekų tinklus.

Biodžiovinimo įrenginiuose per metus bioskaidžias atliekas apdorojant aerobiniu būdu susidaro apie 28 000 m3 gamybinių nuotekų. Plaunant atliekų priėmimo zoną, biotunelius ir kt., iš biofiltrų per metus papildomai susidaro iki 5 750 m3 gamybinių nuotekų. Gamybinės nuotekos surenkamos į gamybinių nuotekų 64,28 m3 ir 104,63 m3 tūrių rezervuarus, esančius po skruberių patalpomis ir pagal sutarties su Vilniaus m. nuotekų tinklus eksploatuojančios UAB „Vilniaus vandenys“ technines sąlygas išvežamos į nuotekų valymo įrenginius.

MBA aerobinio apdorojimo įrenginių patalpos įrengtos taip, kad iš aplinkos į jas negalėtų patekti paviršinis ir požeminis (gruntinis) vanduo ir iš jų – į aplinką. Įrenginių patalpų grindys įrengtos su hidroizoliaciniu sluoksniu, užtikrinančiu jų sandarumą visą įrenginių eksploatavimo laikotarpį.

Į UAB „Vilniaus vandenys“ eksploatuojamus nuotekų tinklus išleidžiamų gamybinių ir buitinių nuotekų užterštumo rodikliai atitiks LR aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 patvirtinto „Nuotekų tvarkymo reglamento“ (Žin., 2006, Nr. 59-2103 su vėlesniais pakeitimais) reikalavimus.

Paviršinės nuotekos. Lietaus (paviršinės) nuotekos yra dviejų rūšių: sąlyginai švarios nuotekos nuo stogų ir potencialiai užterštos nuotekos nuo galimai teršiamos teritorijos automobilių stovėjimo aikštelės, atliekų laikymo zonos bei kitos asfaltuotos teritorijos.

Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2007-04-02 įsakymu Nr. D1-193 patvirtinto „Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento“ (Žin., 2007, Nr. 472-1594) reikalavimais, atliekų tvarkymo objektų teritorija, t. y., galimai teršiama teritorija, turi būti padengta vandeniui mažai laidžia kieta danga (asfalto, asfaltbetonio, betono) ir įrengta taip, kad paviršinės nuotekos nuo jos nenutekėtų ant šalia esančių teritorijų ir ant jos nepatektų vanduo nuo šalia esančių teritorijų. Paviršinės nuotekos nuo planuojamo objekto teritorijos yra surenkamos centralizuotai. Nuo galimai taršių teritorijų surinktos nuotekos yra valomos vietiniuose paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose (naftos produktų gaudyklėje) ir pagal sutarties su Vilniaus miesto lietaus nuotekų tinklus eksploatuojančios bendrovės - UAB „Grinda“ išduotas technines sąlygas išleidžiamos į miesto centralizuotus lietaus nuotekų tinklus. Švarios lietaus nuotekos į minėtus centralizuotus lietaus nuotekų tinklus yra išleidžiamos tiesiai, be papildomo valymo.

Šiuo metu paviršinės nuotekos nuo galimai taršios teritorijos yra valomos ACO OLEOPASS NS8/80 SF1200 paviršinių nuotekų valymo įrenginiu, kurio našumas 8 l/s. Įmonės teritorija, kurį yra priskirtina galimai taršiai zonai yra padengta asfaltu, įrengta nuotekų surinkimo sistema (lietaus nuotekų surinkimo šulinėliai ir lietaus nuotekų vamzdynas).

Faktinis paviršinių nuotekų kiekis  apskaičiuojamas pagal formulę:

Wf = 10 x Hf x ps x F x K, m3/mėnesį ar kitą ataskaitinį laikotarpį,

čia:

Hf – faktinis praėjusio mėnesio ar kito ataskaitinio laikotarpio kritulių kiekis, mm (pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos duomenis);

ps – paviršinio nuotėkio koeficientas:

ps=0,85 – stogų dangoms;

ps=0,83 – kietoms, vandeniui nelaidžioms, dangoms;

F – teritorijos plotas, išskyrus žaliuosius plotus, kuriuose neįrengta vandens surinkimo infrastruktūra, ir žemės ūkio naudmenas, ha;

K – paviršinio nuotėkio koeficientas, atsižvelgiant į tai, ar sniegas iš teritorijos pašalinamas. Jei sniegas pašalinamas K=0,85, jei nešalinamas – K=1.

Sąlygiškai švarios paviršinės nuotekos surenkamos nuo įmonės stogo. Plotas nuo kurio bus surenkamos švarios lietaus nuotekos – 1,9 ha.

Galimai tarši teritorija (automobilių stovėjimo vietos, privažiavimo keliai) sudaro 0,82 ha.

Hf = 683 mm – vidutinis metinis kritulių kiekis Vilniaus miestui pagal RSN 156-94 ”Statybinė klimatologija”;

Hf = 77,0 mm – maksimalus paros kritulių kiekis Vilniaus miestui pagal RSN 156-94 ”Statybinė klimatologija”;

Į lietaus nuotekų vamzdyną patenkantis lietus nuo pastato stogo.

Metinis kritulių kiekis:

Wf(metinis) = 10 x 683 x 1,9 x 0.85 x 1 = 11 030,45 m3/m.

Maksimalus paros kritulių kiekis:

Wf(paros) = 10 x 77 x 1,9 x 0.85 x 1 = 1 112,65 m3/para

Į lietaus nuotekų vamzdyną patenka lietus nuo teritorijos aplink pastatą bei automobilių stovėjimo ir manevravimo aikštelių.

Metinis kritulių kiekis:

Wf(metinis) = 10 x 683 x 0,82 x 0,82 x 1 = 4592,492 m3/m.

Maksimalus paros kritulių kiekis:

Wf(paros) = 10 x 77,0 x 0,82 x 0,82 x 1 = 517,748 m3/para

Paviršinės lietaus nuotekos nuo kietų dangų  valomos naftos gaudyklėje kurios našumas Q=8,0 l/s). Tokį įrenginį sudaro smėlio bei nuosėdų nusodintuvas ir naftos produktų separatorius. Smėlio bei nuosėdų nusodintuve nuo lietaus nuotekų atskiriamos įvairios kietosios dalelės, o naftos produktų separatoriuje atsiskiria naftos produktai.

Nuotekų susidarymas, preliminarus jų kiekis, jų tvarkymas – planuojama situacija.

Eksploatuojant MBA įrenginį susidarys buitinės, gamybinės ir paviršinės (lietaus) nuotekos.

MBA Įrenginiuose sumontuotos šios vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemos: šalto vandens tinklas; karšto vandens tinklas (karštas vanduo ruošiamas šilumos punkte); cirkuliacinis karšto vandens tinklas; priešgaisrinio vandentiekio tinklas; buities nuotekų tinklas; gamybinių nuotekų tinklas; lietaus nuotekų tinklas. Naujų vandentiekio ir nuotekų surinkimo sistemų neplanuojama įrenginėti.

Nuotekų apskaita: buitinių nuotekų apskaita vykdoma pagal nuotekų skaitiklio parodymus, gamybinių nuotekų apskaita vykdoma pagal faktiškai išvežto ir UAB „Vilniaus vandenys“ perduoto nuotekų kiekį. Paviršinių nuotekų kiekis apskaičiuojamas pagal teritorijos plotą ir faktiškai iškritusį kritulių kiekį.

Nuotekų kontrolė: mėginiai nuotekų užterštumo kontrolei vykdyti paimami už teritorijos ribų esančiuose šulinėliuose (paviršinės nuotekos ir buitinės nuotekos) ir iš nuotekų surinkimo rezervuaro (gamybinės nuotekos).

lentelė 10 Planuojami MBA įrenginių nuotekų šaltiniai

| Apibūdinimas | Šaltinis | Susidarantis kiekis | Tvarkymo būdas |
| --- | --- | --- | --- |
| Buitinės nuotekos | Sanitarinės patalpos, dušai ir t.t. | 1180 m3/m | Pagal sutarties su Vilniaus m. nuotekų tinklus eksploatuojančios UAB „Vilniaus vandenys“ be valymo išleidžiamos į miesto centralizuotus nuotekų tinklus, apskaita vykdoma pagal skaitliuko parodymus. |
| Gamybinės nuotekos | Atliekų priėmimo zona, biotuneliai, biofiltras | 33 750 m3/m | Pagal sutarties su Vilniaus m. nuotekų tinklus eksploatuojančios UAB „Vilniaus vandenys“ išvežamos į nuotekų valymo įrenginius arba panaudojamos komposto laistymui. Apskaita vedama pagal faktiškai išvežto ir UAB „Vilniaus vandenys“ perduotą nuotekų kiekį. |
| Lietaus nuotekos | Asfaltu ir trinkelėmis grįstos zonos, MBA įrenginių pastatai | 16 631 m3/m | Pagal sutarties su Vilniaus m. lietaus nuotekų tinklus eksploatuojančios UAB „Grinda“ technines sąlygas išleidžiamos į miesto centralizuotus lietaus nuotekų tinklus |

Buitinės nuotekos  be valymo išleidžiamos į Vilniaus miesto centralizuotus nuotekų tinklus. Į UAB „Vilniaus vandenys“ eksploatuojamus nuotekų tinklus išleidžiamų buitinių nuotekų užterštumo rodikliai atitiks LR aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 patvirtinto „Nuotekų tvarkymo reglamento“ (Žin., 2006, Nr. 59-2103 su vėlesniais pakeitimais) reikalavimus.

Planuojama vandenį gamybinėms reikmėms naudoti tik biofiltro medienos drožlių įkrovos laistymui. Gamybinės nuotėkos susidarys džiovinant biologiškai skaidžiai frakcijai surenkant nubėgantį vandenį nuo biologiškai skaidžių atliekų kaupų taip pat plaunant atliekų priėmimo zoną, biotunelius ir kt. Gamybinės nuotekos surenkamos į gamybinių nuotekų 64.28 m3 ir 104.63 m3 tūrių rezervuarus, esančius po skruberių patalpomis. Gamybinių nuotekų surinkimas į rezervuarus būtinas, nes jomis planuojama laistyti kompostą. Susidariusias gamybines nuotekas planuojama panaudoti komposto kaupų drėkinimui.

Paviršinės nuotekos. Lietaus (paviršinės) nuotekos bus dviejų rūšių: nuo sąlyginai švarių paviršių - nuo stogų ir potencialiai užterštų paviršių - nuo galimai teršiamos teritorijos automobilių stovėjimo aikštelės, atliekų laikymo zonų bei kitos asfaltuotos teritorijos.

Planuojama, kad paviršinės nuotekos nuo galimai taršios teritorijos bus valomos ACO OLEOPASS NS8/80 SF1200 paviršinių nuotekų valymo įrenginiu, kurio našumas 8 l/s. Įmonės teritorija, kurį yra priskirtina galimai taršiai zonai yra padengta asfaltu, įrengta nuotekų surinkimo sistema (lietaus nuotekų surinkimo šulinėliai ir lietaus nuotekų vamzdynas).

Faktinis paviršinių nuotekų kiekis (Wf) apskaičiuojamas pagal formulę:

Wf = 10 x Hf x ps x F x K, m3/mėnesį ar kitą ataskaitinį laikotarpį,

čia:

Hf – faktinis praėjusio mėnesio ar kito ataskaitinio laikotarpio kritulių kiekis, mm (pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos duomenis);

ps – paviršinio nuotėkio koeficientas:

ps=0,85 – stogų dangoms;

ps=0,83 – kietoms, vandeniui nelaidžioms, dangoms;

F – teritorijos plotas, išskyrus žaliuosius plotus, kuriuose neįrengta vandens surinkimo infrastruktūra, ir žemės ūkio naudmenas, ha;

K – paviršinio nuotėkio koeficientas, atsižvelgiant į tai, ar sniegas iš teritorijos pašalinamas. Jei sniegas pašalinamas K=0,85, jei nešalinamas – K=1.

Sąlygiškai švarios paviršinės nuotekos bus surenkamos nuo įmonės stogo. Plotas nuo kurio bus surenkamos švarios lietaus nuotekos – 1,9 ha. Modernizavus įmonės veiklą plotas, nuo kurio surenkamos švarios lietaus nuotekos nepasikeis.

Galimai tarši teritorija (automobilių stovėjimo vietos, privažiavimo keliai, atliekų laikymo aikštelės) sudarys 1 ha. Modernizavus įmonės veiklą plotas, nuo kurio surenkamos galimai užteršos nuotekos padidės nuo 0,82 ha iki 1 ha.

Hf = 683 mm – vidutinis metinis kritulių kiekis Vilniaus miestui pagal RSN 156-94 ”Statybinė klimatologija”;

Hf = 77,0 mm – maksimalus paros kritulių kiekis Vilniaus miestui pagal RSN 156-94 ”Statybinė klimatologija”;

Į lietaus nuotekų vamzdyną patenkantis lietus nuo pastato stogo.

Metinis kritulių kiekis:

Wf(metinis) = 10 x 683 x 1,9 x 0.85 x 1 = 11 030,45 m3/m.

Maksimalus paros kritulių kiekis:

Wf(paros) = 10 x 77 x 1,9 x 0.85 x 1 = 1 112,65 m3/para

Į lietaus nuotekų vamzdyną patenka lietus nuo teritorijos aplink pastatą, nuo atliekų laikymo zonų bei automobilių stovėjimo ir manevravimo aikštelių.

Metinis kritulių kiekis:

Wf(metinis) = 10 x 683 x 1 x 0,82 x 1 = 5600,6 m3/m.

Maksimalus paros kritulių kiekis:

Wf(paros) = 10 x 77,0 x 1 x 0,82 x 1 = 631,4 m3/para

Paviršinės lietaus nuotekos nuo kietų dangų bus valomos naftos gaudyklėje kurios našumas Q=8,0 l/s). Tokį įrenginį sudaro smėlio bei nuosėdų nusodintuvas ir naftos produktų separatorius. Smėlio bei nuosėdų nusodintuve nuo lietaus nuotekų atskiriamos įvairios kietosios dalelės, o naftos produktų separatoriuje atsiskiria naftos produktai.

Paviršinių nuotekų apskaita ir kontrolė vykdomą pagal faktiškai iškritusių kritulių kiekį apskaičiuojant nuotekų kiekį vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“, 8 p. pateikta formulę.

# 11. Cheminės taršos susidarymas (oro, dirvožemio, vandens teršalų, nuosėdų susidarymas, preliminarus jų kiekis) ir jos prevencija.

Eksploatuojant Vilniaus regiono komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo (toliau – MBA) įrenginius Jočionių g. 13, Vilniuje, į aplinkos orą yra išmetami teršalai ir sklinda kvapas. Oro teršalų ir kvapo koncentracijoms mažinti įmonėje įdiegti oro taršos mažinimo įrenginiai.

Esama padėtis. Esamos ūkinės veiklos metu į aplinkos orą per stacionarius oro taršos šaltinius Nr. 601 ir Nr. 602 išmetama 71,0090 t/m. teršalų. Taršai į aplinkos orą mažinti yra įdiegti ir eksploatuojami oro taršos valymo įrenginiai: 2 vnt. rankoviniai filtrai (išvalymo efektyvumas 100 %), 2 vnt. skruberiai (išvalymo efektyvumas 100 %) ir 2 vnt. biofiltrai (išvalymo efektyvumas 95 %). Atitinkamai amoniako į aplinkos orą išmetama 11,8348 t/m., o LOJ – 59,1742 t/m. (žr. 2017-10-17 Aplinkos apsaugos agentūros raštą Nr. (28.1)-A4-10650 dėl aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitos atitikimo).

Lentelė 11. Teršalų išsiskyrimo šaltiniai. Esama padėtis.

| Veiklos rūšies kodas | Cecho ar kt. pavadinimas, arba Nr. | Teršalų išsiskyrimo šaltiniai |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pavadinimas | Nr. | Darbo laikas, val. |  | Išsiskyrę teršalai |  |  |
|  |  |  |  | Per parą | Per metus | pavadinimas | kodas | Kiekis, t/metus |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 091009 | Atliekų apdorojimo patalpos | Komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginiai | 601 | 24 | 4552 | amoniakas | 134 | 118,3480 |
|  |  |  |  |  |  | LOJ | 308 | 591,7420 |
|  |  |  |  |  |  | Kietosios dalelės C | 4281 | 33,5430 |
|  |  | Komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginiai | 602 | 24 | 4552 | amoniakas | 134 | 118,3480 |
|  |  |  |  |  |  | LOJ | 308 | 591,7420 |
|  |  |  |  |  |  | Kietosios dalelės C | 4281 | 33,5430 |
| Iš viso: |  |  |  |  |  |  |  | 1487,2660 |

Lentelė 12. Stacionarių taršos šaltinių fiziniai duomenys. Esama padėtis.

| Taršos šaltiniai |  |  |  |  |  | Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje |  |  | Teršalų išmetimo trukmė, val./metus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pavadinimas | Nr. | Koordinatės |  | Aukštis, m | Išmetimo angos matmenys, m | Srauto greitis, m/s | Temperatūra, oC | Tūrio debitas, Nm3/s |  |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Biofiltras | 601 | 6059566,40; | 574068,30 | 10,00 | 0,5 | 5,0 | 0 | 36,110 | 4552 |
|  |  | 6059566,40; | 574097,60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6059592,70; | 574097,60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6059592,70; | 574068,30 |  |  |  |  |  |  |
| Biofiltras | 602 | 6059607,00; | 574068,30 | 10,00 | 0,5 | 5,0 | 0 | 36,110 | 4552 |
|  |  | 6059606,10; | 574097,40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6059633,20; | 574097,40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6059633,20; | 574068,30 |  |  |  |  |  |  |

Lentelė 13. Tarša į aplinkos orą. Esama padėtis.

| Veiklos rūšies kodas | Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr. | Taršos šaltiniai |  | Teršalai |  | Tarša |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pavadinimas | Nr. | Pavadinimas | kodas | Vienkartinis dydis |  |  | Metinė tarša, t |
|  |  |  |  |  |  | Vnt. | Vidut. | Maks. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 091009 | Atliekų apdorojimo patalpos | Biofiltras | 601 | amoniakas | 134 | g/s | 0,36110 | 0,36110 | 5,9174 |
|  |  |  |  | LOJ | 308 | g/s | 1,80550 | 1,80550 | 29,5871 |
|  | Atliekų apdorojimo patalpos | Biofiltras | 601 | amoniakas | 134 | g/s | 0,36110 | 0,36110 | 5,9174 |
|  |  |  |  | LOJ | 308 | g/s | 1,80550 | 1,80550 | 29,5871 |
| Iš viso pagal veiklos rūšį: |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,0090 |
| Iš viso įrenginiui: |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,0090 |

Lentelė 14. Aplinkos oro teršalų valymo įrenginiai. Esama padėtis.

| Taršos šaltinio Nr. | Valymo įrenginiai |  | Teršalai |  | Prieš valymą |  | Po valymo |  | Valymo efektyvumas, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pavadinimas | kodas | pavadinimas | kodas | Maks. Vienk. | t/metus | Maks. Vienk. | t/metus |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 601 | Biofiltras | 56 | amoniakas | 134 | - | - | 0,36110 | - | 95 |
|  |  |  | LOJ | 308 | - | - | 1,80550 | - |  |
|  | Skruberis | 90 | Kietosios dalelės C | 4281 | - | - | 0,00000 |  | 100 |
|  | Rankovinis filtras (A zonos) | 54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rankovinis filtras (C zonos) | 54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 602 | Biofiltras | 56 | amoniakas | 134 | - | - | 0,36110 | - | 95 |
|  |  |  | LOJ | 308 | - | - | 1,80550 | - |  |
|  | Skruberis | 90 | Kietosios dalelės C | 4281 | - | - | 0,00000 |  | 100 |
|  | Rankovinis filtras (A zonos) | 54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rankovinis filtras (C zonos) | 54 |  |  |  |  |  |  |  |

Lentelė 15. Į aplinkos orą išmetami teršalai, jų išvalymas (nukenksminimas). Esama padėtis.

| Teršalai |  | Išmetama į aplinkos orą be valymo |  | Pateko į valymo įrenginius |  |  | Iš viso išmesta į aplinkos orą t/metus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pavadinimas | kodas | Iš viso | Iš organizuotų taršos šaltinių | Iš viso | Įrenginiais surinkta (nukenksminta) |  |  |
|  |  |  |  |  | Iš viso | utilizuota |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| amoniakas | 134 |  |  | 236,6960 | 224,8612 |  | 11,8348 |
| LOJ | 308 |  |  | 1183,4840 | 1124,3098 |  | 59,1742 |
| Kietosios dalelės C | 4281 |  |  | 320,2162 | 320,2162 |  | 0,0000 |
| Iš viso: |  |  |  | 1740,3962 | 1669,3872 |  | 71,0090 |

Planuojama padėtis. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) metu į aplinkos orą taip pat bus išmetami oro teršalai: amoniakas ir lakieji organiniai junginiai, ir sklis kvapas. Papildomai į aplinkos orą bus išmetamos kietosios dalelės. Numatoma, jog teršalai į aplinkos orą bus išmetami iš 15 vnt. stacionarių oro taršos šaltinių, iš kurių 6 vnt. neorganizuoti, o likę 9 vnt. – organizuoti. Iš minimų 6 vnt. neorganizuotų stacionarių oro taršos šaltinių, du yra esami, t. y. Nr. 601 ir Nr. 602. Susidarysiantys teršalai laikant komunalines atliekas (įskaitant atliekų maišų ardymą, rūšiavimą) į aplinkos orą bus išmetami per naujai projektuojamus stacionarius oro taršos šaltinius Nr. 001, Nr. 603, Nr. 604, Nr. 605 ir Nr. 606. Susidarysiantys teršalai smulkinant atliekas į aplinkos orą bus išmetami per žaliuzines groteles biodžiovinimo pastate (nauji stacionarūs oro taršos šaltiniai Nr. 002, Nr. 003, Nr. 004, Nr. 005, Nr. 006, Nr. 007, Nr. 008 ir Nr. 009. Susidarysiantys teršalai kompostuojant biologiškai skaidžias atliekas į aplinkos orą bus išmetami per esamus stacionarius oro taršos šaltinius Nr. 601 ir Nr. 602 ir per naujai projektuojamus stacionarius oro taršos šaltinius (žaliuzines groteles biodžiovinimo pastate) Nr. 002, Nr. 003, Nr. 004, Nr. 005, Nr. 006, Nr. 007, Nr. 008 ir Nr. 009.

Taip pat į aplinkos orą bus išmetami oro teršalai (anglies monoksidas, azoto oksidai, kietosios dalelės, lakieji organiniai junginiai ir sieros dioksidas) iš mobilių taršos šaltinių, t. y. transporto priemonių (pvz.: ratinių, frontalinių, teleskopinių krautuvų, mobilių kranų su hidrauliniais griebtuvais, sunkiasvorių ir lengvasvorių automobilių ir kt.), kuriomis atliekos bus atvežamos/išvežamos į/iš įmonės teritoriją/(-os) ir/ar tvarkomos (pvz.: perkeliamos ir t.t.) įmonės teritorijoje.

Meteorologinės sąlygos yra svarbus faktorius, įtakojantis oro užterštumą. Raštas dėl meteorologinių duomenų įsigijimo pateikiamas priede Nr. 10. Vertinant poveikį aplinkos orui buvo naudojami modeliavimo būdu nustatyti vidutiniai metiniai aplinkos oro užterštumo duomenys ir Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – AAA) suteikti foniniai duomenys. AAA raštas dėl foninių duomenų pateikiamas priede Nr. 11.

Įgyvendinus projektą dėl PŪV per metus į aplinkos orą planuojama išmesti apie 150.7491 t/m. aukščiau minimų teršalų.

Stacionarių oro taršos šaltinių fiziniai parametrai pateikiami 16 lentelėje, o stacionarių oro taršos šaltinių schema pateikiama priede Nr. 12.

Lentelė 16. Stacionarių oro taršos šaltinių fiziniai parametrai.

| Taršos šaltiniai |  |  |  |  |  | Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje |  |  | Teršalų išmetimo trukmė, val./metus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pavadinimas | Nr. | koordinatės |  | aukštis, m | išmetimo angos matmenys, m | srauto greitis, m/s | temperatūra, oC | tūrio debitas, Nm3/s |  |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Biofiltras | 601 | 6059566.40 | 574068.30 | 10 | 0.50 | 5.0 | 0 | 36.110 | 8760 |
|  |  | 6059566.40 | 574097.60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6059592.70 | 574097.60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6059592.70 | 574068.30 |  |  |  |  |  |  |
| Biofiltras | 602 | 6059607.00 | 574068.30 | 10 | 0.50 | 5.0 | 0 | 36.110 | 8760 |
|  |  | 6059606.10 | 574097.40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6059633.20 | 574097.40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6059633.20 | 574068.30 |  |  |  |  |  |  |
| Grotelės (3 vnt. rūšiavimo įrenginiai) rūšiavimo pastate | 001 | 6059616.48 | 573905.07 | 12 | 1.02 | 5.0 | 0 | 4.084 | 8760 |
| Žaliuzinės grotelės biodžiovinimo pastate | 002 | 6059632.2 | 573993.31 | 9 | 1.02 | 5.0 | 0 | 4.084 | 8760 |
| Žaliuzinės grotelės biodžiovinimo pastate | 003 | 6059623.74 | 573993.31 | 9 | 0.9 | 5.0 | 0 | 3.179 | 8760 |
| Žaliuzinės grotelės biodžiovinimo pastate | 004 | 6059554.78 | 574008.79 | 9 | 0.9 | 5.0 | 0 | 3.179 | 8760 |
| Žaliuzinės grotelės biodžiovinimo pastate | 005 | 6059554.78 | 574020.69 | 9 | 0.9 | 5.0 | 0 | 3.179 | 8760 |
| Žaliuzinės grotelės biodžiovinimo pastate | 006 | 6059625.32 | 574068.18 | 9 | 0.9 | 5.0 | 0 | 3.179 | 8760 |
| Žaliuzinės grotelės biodžiovinimo pastate | 007 | 6059613.68 | 574068.45 | 9 | 0.9 | 5.0 | 0 | 3.179 | 8760 |
| Žaliuzinės grotelės biodžiovinimo pastate | 008 | 6059584.05 | 574068.71 | 9 | 0.9 | 5.0 | 0 | 3.179 | 8760 |
| Žaliuzinės grotelės biodžiovinimo pastate | 009 | 6059572.14 | 574068.71 | 9 | 0.9 | 5.0 | 0 | 3.179 | 8760 |
| Priimamų atliekų laikymo vieta (pastatas) | 603 | 6059626.65 | 573856.78 | 10 | 0.5 | 5.0 | 0 | 0.981 | 8760 |
|  |  | 6059626.65 | 573893.29 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6059535.89 | 573893.29 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6059535.89 | 573857.05 |  |  |  |  |  |  |
| Išrūšiuotų atliekų laikymo vieta (pastatas) | 604 | 6059584.84 | 573893.29 | 10 | 0.5 | 5 .0 | 0 | 0.981 | 8760 |
|  |  | 6059584.58 | 573966.32 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6059560.47 | 573965.92 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6059560.73 | 573893.69 |  |  |  |  |  |  |
| Išrūšiuotų atliekų laikymo vieta (po stogine) | 605 | 6059535.89 | 573893.29 | 10 | 0.5 | 5.0 | 0 | 0.981 | 8760 |
|  |  | 6059560.73 | 573893.69 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6059560.47 | 573965.92 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6059536.42 | 573967.11 |  |  |  |  |  |  |
| Lauko teritorija, kurioje laikomos priimamos ir išrūšiuotos atliekos | 606 | 6059638.02 | 573828.27 | 10 | 0.5 | 5.0 | 0 | 0.981 | 8760 |
|  |  | 6059651.78 | 573843.61 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6059648.61 | 574104.23 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6059531.4 | 574104.23 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6059531.13 | 573827.47 |  |  |  |  |  |  |

Teršalai įvertinti pagal teršalų kiekio nustatymo metodikas, kurios įrašytos į atmosferą išmetamų teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašą vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. 395 „Dėl apmokestinamų teršalų kiekio nustatymo metodikų asmenims, kurie netvarko privalomosios teršalų išmetimo į aplinką apskaitos“ (Žin., 1999, Nr. 108-3159 ir vėlesni pakeitimai). Metodikos ir oro teršalų skaičiavimai pateikiami priede Nr. 13.

Lentelė 17. Planuojama tarša į aplinkos orą

| Taršos šaltiniai |  | Teršalai |  | Tarša |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | vienkartinis dydis |  | metinė, t/m. (vid.) |
| pavadinimas | Nr. | pavadinimas | kodas | vnt. | maksimalus |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Biofiltras | 601 | Amoniakas | 134 | g/s | 0.36110 | 11.3876 |
|  |  | LOJ | 308 | g/s | 1.80550 | 56.9382 |
| Biofiltras | 602 | Amoniakas | 134 | g/s | 0.36110 | 11.3876 |
|  |  | LOJ | 308 | g/s | 1.80550 | 56.9382 |
| Grotelės (3 vnt. rūšiavimo įrenginiai) rūšiavimo pastate | 001 | LOJ | 308 | g/s | 0.20833 | 3.4164 |
|  |  | Kietosios dalelės C | 4281 | g/s | 0.00015 | 0.0010 |
| Žaliuzinės grotelės biodžiovinimo pastate | 002 | Amoniakas | 134 | g/s | 0.00385 | 0.0416 |
|  |  | LOJ | 308 | g/s | 0.03505 | 0.5748 |
|  |  | Kietosios dalelės C | 4281 | g/s | 0.00480 | 0.1513 |
| Žaliuzinės grotelės biodžiovinimo pastate | 003 | Amoniakas | 134 | g/s | 0.00385 | 0.0416 |
|  |  | LOJ | 308 | g/s | 0.03505 | 0.5748 |
|  |  | Kietosios dalelės C | 4281 | g/s | 0.00480 | 0.1513 |
| Žaliuzinės grotelės biodžiovinimo pastate | 004 | Amoniakas | 134 | g/s | 0.00385 | 0.0416 |
|  |  | LOJ | 308 | g/s | 0.03505 | 0.5748 |
|  |  | Kietosios dalelės C | 4281 | g/s | 0.00480 | 0.1513 |
| Žaliuzinės grotelės biodžiovinimo pastate | 005 | Amoniakas | 134 | g/s | 0.00385 | 0.0416 |
|  |  | LOJ | 308 | g/s | 0.03505 | 0.5748 |
|  |  | Kietosios dalelės C | 4281 | g/s | 0.00480 | 0.1513 |
| Žaliuzinės grotelės biodžiovinimo pastate | 006 | Amoniakas | 134 | g/s | 0.00385 | 0.0416 |
|  |  | LOJ | 308 | g/s | 0.03505 | 0.5748 |
|  |  | Kietosios dalelės C | 4281 | g/s | 0.00320 | 0.1009 |
| Žaliuzinės grotelės biodžiovinimo pastate | 007 | Amoniakas | 134 | g/s | 0.00385 | 0.0416 |
|  |  | LOJ | 308 | g/s | 0.03505 | 0.5748 |
|  |  | Kietosios dalelės C | 4281 | g/s | 0.00320 | 0.1009 |
| Žaliuzinės grotelės biodžiovinimo pastate | 008 | Amoniakas | 134 | g/s | 0.00385 | 0.0416 |
|  |  | LOJ | 308 | g/s | 0.03505 | 0.5748 |
|  |  | Kietosios dalelės C | 4281 | g/s | 0.00320 | 0.1009 |
| Žaliuzinės grotelės biodžiovinimo pastate | 009 | Amoniakas | 134 | g/s | 0.00385 | 0.0416 |
|  |  | LOJ | 308 | g/s | 0.03505 | 0.5748 |
|  |  | Kietosios dalelės C | 4281 | g/s | 0.00320 | 0.1009 |
| Priimamų atliekų laikymo vieta (pastatas) | 603 | LOJ | 308 | g/s | 0.07420 | 1.2168 |
|  |  | Kietosios dalelės C | 4281 | g/s | 0.00005 | 0.0004 |
| Išrūšiuotų atliekų laikymo vieta (pastatas) | 604 | LOJ | 308 | g/s | 0.00071 | 0.0117 |
|  |  | Kietosios dalelės C | 4281 | g/s | 0.0000005 | 0.000003 |
| Išrūšiuotų atliekų laikymo vieta (po stogine) | 605 | LOJ | 308 | g/s | 0.07135 | 1.1700 |
|  |  | Kietosios dalelės C | 4281 | g/s | 0.00005 | 0.0003 |
| Lauko teritorija, kurioje laikomos priimamos ir išrūšiuotos atliekos | 606 | LOJ | 308 | g/s | 0.14269 | 2.3400 |
|  |  | Kietosios dalelės C | 4281 | g/s | 0.00010 | 0.0007 |
| Iš viso: |  |  |  |  |  | 150.7491 |

Kaip matyti, iš 18 lentelės įgyvendinus PŪV į aplinkos orą planuojama išmesti apie 150.7491 t/m. teršalų.

Lentelė 18.  Teršalų išmetamų į aplinkos orą iš stacionarių oro taršos šaltinių sąrašas

| Teršalo pavadinimas | Teršalo kodas | Metinis kiekis, t/m. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Kietosios dalelės C | 4281 | 1.0112 |
| LOJ | 308 | 126.6298 |
| Amoniakas | 134 | 23.1081 |
| Iš viso: |  | 150.7491 |

Kaip matyti iš 19 lentelės, į aplinkos orą daugiausiai bus išmetama lakiųjų organinių junginių, t. y. 126.6298 t/m. Amoniako bus išmetama apie 5 kartus mažiau nei LOJ, t. y. 23.1081 t/m., o kietųjų dalelių į aplinkos orą bus išmetama apie 1 t, t. y. 1.0112 t/m. Lyginant esamos ir planuojamos ūkinės veiklos metu išmetamus teršalus, PŪV metu bus išmetamas 2 kartus didesnis teršalų kiekis nei esamos ūkinės veiklos metu. Amoniako kiekis padidės nuo 11,8348 t/m. iki 23,1081 t/m., LOJ kiekis padidės nuo 59,1742 t/m. iki 126,6298 t/m., ir papildomai bus išmetamos kietosios dalelės C 1,0112 t/m.

PŪV metu, kaip ir esamos ūkinės veiklos metu bus eksploatuojami oro taršos mažinimo įrenginiai. Papildomi nauji oro taršos mažinimo įrenginiai nenumatomi.

Lentelė 19. Oro taršos mažinimo priemonės

| Valymo įrenginio pavadinimas | Kiekis, vnt. | Valymo įrenginyje valomi (nukenksminami) teršalai |  | Valymo įrenginio efektyvumas, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pavadinimas | kodas |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Rankovinis filtras | 2 | Kietosios dalelės C | 4281 | 100 |
| Skruberis | 2 | Kietosios dalelės C | 4281 | 100 |
| Biofiltras | 2 | Amoniakas | 134 | 95 |
|  |  | LOJ | 308 |  |

Taršos šaltinių į atmosferą išmetami teršalai yra vienas svarbiausių veiksnių, sąlygojančių aplinkos oro kokybę, tačiau pagrindinis oro teršalų šaltinis yra ne pramonė, o transportas. Stebėjimai rodo, kad pagrindiniai atmosferos taršos šaltiniai Lietuvoje yra transportas, kuris sudaro apie 65 % viso oro užterštumo. Antroje vietoje yra pramonė – 20-25 %, trečioje – energetika, kuri sudaro 10-15 % oro užterštumo.

- Teršiančios medžiagos į aplinkos orą dėl transporto patenka iš keturių pagrindinių šaltinių: išmetamojo automobilių vamzdžio, per kurį į aplinką pašalinamos degimo liekanos (jos sudaro apie 65 % visų automobilių sukeltų teršalų), variklio karterio (apie 20 %) ir angliavandeniliams garuojant iš karbiuratoriaus (apie 9 %), bei degalų bako (apie 6 %). Orą taip pat teršia ir dulkės, susidarančios dylant automobilių padangoms, dylant stabdžių kaladėlių ir sankabos frikcinei medžiagai, bei kitų medžiagų dulkės, atsirandančios trinties metu įvairiuose automobilio mazguose. Orą teršia ne tik dylančių automobilio mazgų dulkės, bet ir dulkių dalelės, ratų sankabos su kelio danga metu išplėšiamos iš dangos, transportuojamų krovinių nubyrėjimai, garavimai dulkėjimai [Priežastys lemiančios... 2017].

Transporto priemonių sukeliamos taršos į aplinkos orą skaičiavimo metodika pateikiama priede Nr. 14.

Lentelė 20. Mobilūs taršos šaltiniai ir jų tarša

| pavadinimas | Kiekis, vnt. | Sunaudojamo kuro kiekis, t/m. | Į aplinkos orą išmetamas teršalų kiekis, t/m. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CO | NOx | LOJ | SO2 | Kietosios dalelės |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Automobiliai, naudojantys: | 161 | 226 | 52.8214 | 7.2828 | 15.4118 | 1.4479 | 0.6753 |
| a) benziną |  |  |  |  |  |  |  |
| lengvasvoriai | 10 | 0.5 | 0.2548 | 0.0192 | 0.0485 | 0.0010 | - |
| b) dyzeliną |  |  |  |  |  |  |  |
| lengvasvoriai | 20 | 0.5 | 0.0813 | 0.0164 | 0.0285 | 0.0039 | 0.0021 |
| sunkiasvoriai | 128 | 185 | 38.2696 | 6.1469 | 10.9630 | 1.4430 | 0.6729 |
| c) suskystintas dujas | - | - | - | - | - | - | - |
| sunkiasvorės 1 | 3 | 40 | 14.2157 | 1.1002 | 4.3718 | - | - |

PŪV metu į aplinkos orą iš mobilių taršos šaltinių bus išmetama apie 77.6392 t/m. teršalų. Vidaus degimo varikliuose deginant tiek dyzeliną, tiek benziną, tiek suskystintas dujas, į aplinkos orą daugiausiai išsiskirs anglies monoksido (52.8214 t/m.). Lakiųjų organinių junginių į aplinkos orą bus išmetama 15.4118 t/m., t. y. beveik 4 kartus mažiau nei CO. Azoto oksidų į aplinkos orą pateks 7.2828 t/m., t. y. 7 kartus mažiau nei CO. Kitų teršalų, t. y. SO2 (1.4479 t/m.) ir KD (0.6753 t/m.) išmetimas į aplinkos orą neviršys 2.2 t/m.

Aplinkos oro užterštumo pasiskirstymo skaičiavimai atlikti modeliu ADMS 4. ADMS 4 modelis nurodytas Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymo Nr. AV-200 „Dėl ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 143-5768; 2012, Nr. 13-600) rekomenduojamų modelių sąraše (ADMS 3 ir vėlesnės versijos), kaip taikytinas ūkio subjektų poveikiui aplinkos oro kokybei vertinti.

Aplinkos oro užterštumo pasiskirstymo skaičiavimo rezultatai lyginami su oro teršalų ribinėmis vertėmis. 21 lentelėje pateikiami teršalų sklaidos skaičiavimo rezultatai ir ribinės koncentracijos aplinkos ore, µg/m³. Oro teršalų sklaidos skaičiavimo aprašymas ir žemėlapiai pateikiami priede Nr. 15.

Lentelė 21.  Teršalų sklaidos skaičiavimo rezultatai ir ribinės vertės

| Teršalo pavadinimas | Ribinė vertė, µg/m3 | Komentarai (trukmė ir procentilės) | Faktinė pažemio koncentracija μg/m3 | Faktinė pažemio koncentracija, įvertinus foninį užterštumą μg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Kietosios dalelės KD (išskyrus deginant) | 150 | 24 val. 100% | 40 | 70 |
|  | 500 | pusval. 100% | 20 | 70 |
| Kietosios dalelės KD10 | 50 | 24 val. 90,4% | 2.6 | 26 |
|  | 40 | metinė | 0.8 | 18 |
| Kietosios dalelės KD2.5 | 25 | metinė | 0.4 | 14 |
| Amoniakas | 200 | pusval. 100% | 18 | 18 |
|  | 40 | 24 val. 100% | 35 | 35 |
| LOJ | 100 000 | pusval. 100% | 200 | 200 |

Pažemio koncentracijoms skaičiuoti naudojami Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos Vilniaus meteorologinės stoties suteikti meteorologiniai duomenys (kasvalandiniai), todėl vadovaujantis Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijomis, patvirtintomis Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymu Nr. AV-200 „Dėl ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 143-5768; 2012, Nr. 13-600) skaičiuojant pusvalandinę vertę (100%) teršalams, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, vertinama valandinė (98,5%) procentilė.

Kaip matyti iš skaičiavimų, nei vieno teršalo koncentracija neviršija ribinių verčių.

- Išsiskiriančių oro teršalų kiekiai ir teršalų sklaidos skaičiavimas buvo atliktas įvertinant didžiausius laikomus atliekų kiekius tame terpe ir įmonės teritorijoje atvirose lauko aikštelėse laikomas 7670 tonas degiųjų atliekų (iš atliekų gauto kuro) (atlikos kodas – 19 12 10).

- Ribinės vertės patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 100-3185; 2007, Nr. 67-2627; 2008, Nr. 70-2688) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto oksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 106-3827; 2010, Nr. 2-87; 2010, Nr. 82-4364).

Prognozuojama, kad įgyvendinus planuojamą ūkinę veiklą į aplinkos orą bus išmetami teršalai, tačiau dėl planuojamos ūkinės veiklos neigiamas poveikis aplinkai ir žmonių sveikatai nenumatomas, nes nei vieno teršalo apskaičiuota koncentracija neviršija galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų atitinkamų teršalų ribinių verčių.

II. Kvapas

Kvapas gali susidaryti fizikinių, cheminių, biologinių ir mikrobiologinių procesų metu. Vadovaujantis Kvapų valdymo metodinėmis rekomendacijomis (2012 m.), kurios buvo parengtos Vilniaus Gedimino technikos universiteto, užsakant Valstybinės Visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos dažniausiai nemaloniais kvapais skundžiasi žmonės, gyvenantys prie perdirbimo pramonės (mėsos, žuvies ir kt.), chemijos, nuotekų valymo įmonių, gyvulininkystės kompleksų ir sąvartynų. Be to, nemalonius kvapus skleidžia prie gyvenamųjų namų išdėlioti atliekų konteineriai ar įsikūrusios maisto ruošimo įmonės. PŪV metu, kaip ir esamos ūkinės veiklos metu, numatoma vykdyti komunalinių atliekų mechaninį biologinį apdorojimą. Vadovaujantis aukščiau minimomis Kvapų valdymo metodinėmis rekomendacijomis, biologiškai skaidžios atliekos yra vienas iš kvapų atliekų sąvartynuose šaltinių. Direktyvoje dėl atliekų sąvartynų (99/31/EB) nurodytas tikslas iki 2016 m. biologiškai skaidomų atliekų kiekį sąvartynuose sumažinti iki 35 % viso per 1995 m. susidariusio svorio, darant prielaidą, kad bendras atliekų kiekis neturėtų išaugti. UAB „Energesman“ ūkinės veiklos vykdymo tikslas – sumažinti vežamų komunalinių atliekų kiekį į sąvartynus, skirstant bendrą atsivežamą komunalinių atliekų kiekį į tinkamas perdirbti antrines žaliavas ir pakuotės atliekas, antrines žaliavas netinkamas perdirbimui, bet turinčias energetinę vertę (kietojo atgautojo kuro – KAK), biologiškai skaidžias atliekas (BSA), jų tvarkymą (kompostavimą).

Kvapo emisija paprastai vertinama kaip nepageidaujama arba nemaloni iki tokio laipsnio, kai ji pradeda negatyviai veikti aplinką. Ne visada kvapai tiesiogiai kenksmingi žmonių sveikatai, nes žmonės dažnai kvapus užuodžia ir tada, kai cheminių junginių koncentracija ore dar labai maža. Paprastai tik reikšmingos cheminių junginių koncentracijos, žymiai aukštesnės nei jautrumas kvapams, yra pavojingos žmonių sveikatai. Siekiant sumažinti kvapo sklidimą, įmonėje įdiegti biofiltrai, kuriuose ant įkrovos (medienos pjuvenų) paviršiaus esantys mikroorganizmai skaido teršalus įtakojančius kvapą į vandenį ir anglies dvideginį.

PŪV metu kvapas sklis dėl susidarysiančių amoniako ir lakiųjų organinių junginių. Pagal minimas Kvapų valdymo metodines rekomendacijas (2012 m.) kietosios dalelės yra cheminiai junginiai neturintys kvapo.

Amoniakas yra bespalvės, nuodingos, aštraus kvapo dujos, kurios gerai tirpsta vandenyje.

Lakūs organiniai junginiai erzinančiai veikia kvėpavimo takus, o kartais ir odą. LOJ turi specifinį kvapą, priklausomai nuo LOJ sudėties.

Kvapo skaičiavimo metodika pateikiama priede Nr. 16.

Lentelė 22. Planuojamo sklisti kvapo koncentracijos

| Taršos šaltinio pavadinimas | Taršos šaltinio Nr. | Teršalo pavadinimas | Koncentracija, Ckvapo, OUE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Biofiltras | 601 | Kvapas | 2386.53407 |
| Biofiltras | 602 | Kvapas | 2386.53407 |
| Grotelės (3 vnt. rūšiavimo įrenginiai) rūšiavimo pastate | 001 | Kvapas | 275.33343 |
| Žaliuzinės grotelės biodžiovinimo pastate | 002 | Kvapas | 46.32653 |
| Žaliuzinės grotelės biodžiovinimo pastate | 003 | Kvapas | 46.32653 |
| Žaliuzinės grotelės biodžiovinimo pastate | 004 | Kvapas | 46.32653 |
| Žaliuzinės grotelės biodžiovinimo pastate | 005 | Kvapas | 46.32653 |
| Žaliuzinės grotelės biodžiovinimo pastate | 006 | Kvapas | 46.32653 |
| Žaliuzinės grotelės biodžiovinimo pastate | 007 | Kvapas | 46.32653 |
| Žaliuzinės grotelės biodžiovinimo pastate | 008 | Kvapas | 46.32653 |
| Žaliuzinės grotelės biodžiovinimo pastate | 009 | Kvapas | 46.32653 |
| Priimamų atliekų laikymo vieta (pastatas) | 603 | Kvapas | 98.06432 |
| Išrūšiuotų atliekų laikymo vieta (pastatas) | 604 | Kvapas | 0.93835 |
| Išrūšiuotų atliekų laikymo vieta (po stogine) | 605 | Kvapas | 94.29770 |
| Lauko teritorija, kurioje laikomos priimamos ir išrūšiuotos atliekos | 606 | Kvapas | 188.58219 |

Aplinkos oro užterštumo kvapais pasiskirstymo skaičiavimai atlikti modeliu ADMS 4, kaip ir oro teršalų sklaidos skaičiavimai. Kvapo modeliavimas atliekamas pasirenkant sklaidos skaičiavimo modelį pagal Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijas, patvirtintas Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. AV-200 (Žin., 2008, Nr. 143-5768).

Kvapo sklaidos skaičiavimo žemėlapiai pateikiami priede Nr. 17.

Lentelė 23. Kvapo sklaidos skaičiavimų suvestinė

| Teršalo pavadinimas | Ribinė vertė, OUE/m3 | Komentarai (trukmė ir procentilės) | Pažemio koncentracija vertinant iš stacionarių oro taršos šaltinių išmetamų kvapo didžiausias koncentracijas aplinkos ore, OUE/m3 | Pažemio koncentracija vertinant iš stacionarių oro taršos šaltinių išmetamų kvapo didžiausias koncentracijas aplinkos ore, įvertinus foninį užterštumą, OUE/m3 | Pažemio koncentracija vertinant foninius duomenis aplinkos ore, OUE/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Kvapas | 8 | Pusvalandine 100% | 7 | 7 | 0.009 |
|  |  | Metine | 0.6 | 0.6 | 0.0009 |

Įgyvendinus PŪV prognozuojama didžiausia pusvalandinė kvapo koncentracija sklindanti aplinkoje 7 OUE/m³, o metinė – 0.6 OUE/m³. Kaip matyti iš kvapo sklaidos žemėlapių didžiausia kvapo koncentracija 7 OUE/m³ prognozuojama įmonės teritorijos rytinėje dalyje (biofiltrų ir aplink juos vietoje). Už įmonės teritorijos ribų kvapas taip pat bus juntamas, t. y. kvapo koncentracija rytinėje dalyje gali siekti 6 OUE/m³, šiaurinėje – 4 OUE/m³, pietinėje – 3 OUE/m³,  o vakarinėje 2 OUE/m³. Didėjant atstumui nuo PŪV vietos kvapas sklaidysis. Atkreipiamas dėmesys, kad kvapas juntamas nuo 1 OUE/m3. Didžiausias atstumas nuo įmonės teritorijos ribų, kurio teritorijos plote gali būti juntamas kvapas yra ~500 metrų šiaurės vakarų kryptimi, ~250 metrų nuo įmonės teritorijos ribų šiaurės rytų ir pietryčių kryptimi ir ~180 metrų nuo įmonės teritorijos ribų rytų kryptimi. Gyvenamieji namai ir/ar viešosios paskirties pastatai į teritoriją, kurioje gali būti juntamas kvapas nepatenka. Ūkinės veiklos vietoje ir aplink ją kvapas bus juntamas, tačiau neigiamas poveikis aplinkai ir visuomenės sveikatai nėra numatomas, nes apskaičiuota kvapo koncentracija neviršija nustatytos kvapo ribinės vertės.

Kaip matyti iš skaičiavimų, kvapo (pusvalandinė ir metinė) koncentracija neviršys nustatytos kvapo (8 OUE/m³) koncentracijos ribinės vertės.

Išsiskiriančių oro teršalų kiekiai ir teršalų sklaidos skaičiavimas buvo atliktas įvertinant didžiausius laikomus atliekų kiekius tame terpe ir įmonės teritorijoje atvirose lauko aikštelėse laikomas 7670 tonas degiųjų atliekų (iš atliekų gauto kuro) (atlikos kodas – 19 12 10).

Ribinė vertė patvirtinta 2010 m. spalio 4 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“.

Nuotekų teršalai esama situacija ir planuojama situacija

Lentelė 24 MBA įrenginiuose planuojamas gamybinių, lietaus (paviršinių) ir buitinių nuotekų užterštumas pagal charakteringiausias teršimo medžiagas

| Parametras | Teršalo koncentracija, mg/l |  |
| --- | --- | --- |
|  | Esama situacija | Planuojama situacija |
| Gamybinės nuotekos |  |  |
| ChDS | iki 2 200 | iki 2 200 |
| BDS7 | iki 750 | iki 750 |
| Bendras azotas | iki 100 | iki 100 |
| Bendras fosforas | iki 15 | iki 15 |
| Sulfidai | iki 1 | iki 1 |
| Chromas | iki 2 | iki 2 |
| Chromas šešiavalentis | iki 0.2 | iki 0.2 |
| Lietaus (paviršinės) nuotekos (teršalų koncentracijos po nuotekų valymo) |  |  |
| Skendinčios medžiagos | iki 50 | iki 50 |
| Naftos produktai | iki 7 | iki 7 |
| BDS7 | iki 50 | iki 50 |
| Buitinės nuotekos |  |  |
| BDS7 | 250 - 290 | 250 - 290 |
| Skendinčios medžiagos | 200 - 250 | 200 - 250 |

Teršalų koncentracijos nuotekose pokyčių nenumatoma. Šiuo metu gamybinės nuotekos yra surenkamos uždarose talpyklose ir išvežamos į UAB „Vilniaus vandenys“ eksploatuojamus nuotekų valymo įrenginius, modernizavus atliekų tvarkymo veiklą gamybines nuotekas planuojama panaudoti biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo kaupų drėkinimui. Paviršinės nuotekos šiuo metu yra valomos ir išleidžiamos į Vilniaus miesto paviršinių nuotekų tinklus, modernizavus veiklą paviršinių nuotekų tvarkymas nepasikeis. Buitinės nuotekos be valymo išleidžiamos į Vilniaus miesto nuotekų surinkimo tinklus, po modernizavimo buitinių nuotekų tvarkymas nepasikeis.

Paviršinių nuotekų užterštumas skaičiuojamas tik skendinčioms medžiagomis ir naftos produktams, nes kitokių teršalų patekimas į paviršines nuotekas nenumatomas. Siekiant sumažinti lauke laikomų atliekų poveikį paviršinių nuotekų užterštumui atliekos bus laikomos supresuotos ir apvyniotos plėvele, kad neturėtu kontakto su krituliais.

# 12. Fizikinės taršos susidarymas (triukšmas, vibracija, šviesa, šiluma, jonizuojančioji ir nejonizuojančioji (elektromagnetinė) spinduliuotė) ir jos prevencija.

Vibracijos, šviesos, šilumos, jonizuojančios ir nejonizuojančios (elektromagnetinės) spinduliuotės taršos šaltinių įmonėje nebus.

Fizikinė tarša (triukšmas).

PŪV metu numatoma fizikinė (triukšmo) tarša. Fizikinę (triukšmo) taršą sukels stacionarūs (įrenginiai) ir mobilūs (transporto priemonės) triukšmo šaltiniai.

- Stacionarūs triukšmo šaltiniai:

- atliekų priėmimo pastatas;

- rūšiavimo ir sandėliavimo pastatas;

- konteinerinio preso pastatas;

- biodžiovinimo pastatas;

- biofiltro ventiliacijos patalpa;

- elektros ir kompresoriaus patalpa:

  - oro tiekimo kamera;

  - kondicionierių blokas;

- buitinės ir  administracinės patalpos:

  - oro tiekimo/šalinimo ventiliatoriai;

  - oro tiekimo kamera;

  - kondicionierių blokas;

- oro filtrų ventiliatoriai.

- Mobilūs triukšmo šaltiniai :

- sunkiasvorių transporto priemonių srautai;

- lengvųjų transporto priemonių srautai;

- krautuvai.

Vertinant stacionarių triukšmo šaltinių sukeliamą triukšmą priimti triukšmo lygiai remiantis 2014 m. informacija atrankai dėl PŪV PAV privalomumo (ATNAUJINTA), 2014 m, taip pat ir mobilių triukšmo šaltinių eismo intensyvumo srautai, tačiau pakoreguojant eismo srautų pasiskirstymą kiekvienam paros metui. Planuojamos ūkinės veiklos metu stacionarių ir mobilių triukšmo šaltinių įtakojamas triukšmas nagrinėjamas atskirai. Be to, mobilių taršos šaltinių sukeliamas triukšmas įvertintas 2 skirtingomis alternatyvomis:

- I privažiavimo kelio alternatyva – transporto priemonių atvykimas/išvykimas į/iš įmonės teritoriją/-os per Dubliškių gatvę, Paneriškių ir Jočionių gatves, neaplenkiant gyvenamųjų teritorijų.

- II privažiavimo kelio alternatyva - transporto priemonių atvykimas/išvykimas į/iš įmonės teritoriją/-os per Paneriškių gatvę, už Gariūnų turgavietės pasukant į kairę, į Jočionių gatvę ir įvažiuojant į teritoriją, taip aplenkiant gyvenamųjų namų teritorijas (kai bus įgyvendintas gatvių rekonstravimo projektas).

Triukšmo poveikis visuomenės sveikatai įvertintas remiantis teoriniu skaičiavimu naudojant kompiuterinį modelį IMMI 2012-1. Modelis IMMI – Wolfel Mebsysteme-Software GmbH & Co kompanijos produktas. Naudojant šį modelį, galima modeliuoti taškinių, linijinių ir plokštuminių šaltinių teršalų ir triukšmo sklaidą, modeliuoti ir vertinti autotransporto ir pramonės sektoriaus triukšmą bei geležinkelių ir orlaivių keliamą triukšmą. Programa įvertina transporto eismo intensyvumo kitimą paros bėgyje, taip pat ji gali įvertinti skirtingus eismo bei transporto sudėties (sunkiųjų ir lengvųjų transporto priemonių procentinę dalis skaičiuojamame sraute) pasiketimo scenarijus. Ši programa yra įtraukta į modelių, kurie gali būti naudojami poveikio aplinkai vertinimui atlikti, sąrašą (nuoroda internete: www.am.lt/VI/index.php#a/6968). Stacionarių ir mobilių šaltinių triukšmo modeliavimas atliekamas dienos, vakaro ir nakties metui, kadangi planuojamą ūkinę veiklą numatoma vykdyti visą parą.

Duomenys ir informacija naudota PŪV metu sukeliamam triukšmui įvertinti

Dauguma stacionarių triukšmo šaltinių dirbs dienos ir vakaro metu (06-22 val.), tačiau dalis dirbs ir visą parą (0-24 val.). Mobilūs triukšmo šaltiniai, triukšmą sukels dienos ir vakaro metu (06-22 val.) bei 1 val. nakties metu (22-23 val.) (žr. 25 lentelę).

Atliekant triukšmo modeliavimą buvo įvertintas vietovės reljefas, pastatų aukštis ir vietovės triukšmo absorbcines savybės.

Pagrindiniai triukšmo sklaidos modeliavimui naudoti koeficientai ir charakteristikos pateikiami 25 lentelėje.

Lentelė 25. Duomenys, koeficientai ir charakteristikos naudoti planuojamai situacijai vertinti

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Dydis | Veikimo laikotarpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Įvertinimo metodas | - | Ldvn | - |
| 2. | Emisijos variantai: |  |  | - |
| 2.1. | Ldiena | val. | 12 | - |
| 2.2. | Lnaktis | val. | 8 | - |
| 2.3. | Lvakaras | val. | 4 | - |
| 2.4. | Ldvn | - | - | - |
| 3. | Skaičiavimų laukas | km2 | 0,29 | - |
| 4. | Triukšmo charakteristikų įvedimo metodas (keliams) | - | Q (automobilių skaičius per valandą) | - |
| 5. | Kelių charakteristika | - | asfaltbetonis | - |
| 6. | Skaičiavimo aukštis | m | 4 | - |
| 7. | Skaičiavimo žingsnis (skaičiavimo lauke) | m | 5 | - |
| 8. | Paviršiaus atspindžio/absorbcijos koeficientas G | - | 0,6 | - |
| 9. | Įvertinti stacionarūs triukšmo taršos šaltiniai: | - | - | - |
| 9.1. | Atliekų priėmimo pastatas | dBA | 54,5 | 06-22 |
| 9.2. | Rūšiavimo ir sandėliavimo pastatas | dBA | 58,5 | 06-22 |
| 9.3. | Konteinerinio preso pastatas | dBA | 59 | 06-18 |
| 9.4. | Biodžiovinimo pastatas su atliekų smulkinimo įrenginiu | dBA | 51 | 0-24 |
| 9.5. | Biofiltro ventiliacijos patalpa | dBA | 55 | 0-24 |
| 9.6. | Elektros ir kompresoriaus patalpa: |  | 46 | 0-24 |
|  | oro tiekimo kamera | dBA | 81 | 0-24 |
|  | kondicionierių blokas | dBA | 58 | 0-24 |
| 9.7. | Buitinės ir administracinės patalpos: |  |  |  |
|  | oro tiekimo/šalinimo ventiliatoriai (2 vnt. bendras triukšmo lygis) | dBA | 61,8 | 0-24 |
|  | oro tiekimo kamera; | dBA | 81 | 0-24 |
|  | kondicionierių blokas; | dBA | 58 | 0-24 |
| 9.8. | Oro filtrų ventiliatoriai (2 vnt. bendras triukšmo lygis) | dBA | 83 | 0-24 |
| 10. | Įvertinti mobilūs triukšmo taršos šaltiniai: | - | - | - |
| 10.1. | Sunkiasvorių transporto priemonių srautai | Q | 11,33 | 06-18 |
|  |  | Q | 1,25 | 18-22 |
| 10.2 | Lengvųjų transporto priemonių srautai | Q | 2 | 06-18 |
|  |  | Q | 3 | 18-22 |
|  |  | Q | 1 | 22-06 |

Ūkinės veiklos pastatai ir pagrindiniai triukšmo šaltiniai pateikti 6 pav.

6 pav. Ūkinės veiklos pastatai ir pagrindiniai triukšmo šaltiniai

Stacionarių triukšmo šaltinių sukeliamo triukšmo vertinimas PŪV metu

Stacionarių triukšmo šaltinių sukeliamo triukšmo PŪV metu sklaidos žemėlapiai pateikiami 7 – 10 pav.

7 pav. PŪV Ldienos  triukšmo sklaidos žemėlapis nuo stacionarių triukšmo šaltinių

8 pav. PŪV Lvakaro  triukšmo sklaidos žemėlapis nuo stacionarių triukšmo šaltinių

9 pav. PŪV Lnakties  triukšmo sklaidos žemėlapis nuo stacionarių triukšmo šaltinių

10 pav. PŪV LDVN  triukšmo sklaidos žemėlapis nuo stacionarių triukšmo šaltinių

Išvada dėl stacionarių triukšmo šaltinių: pagal gautus ir 7 – 10 paveiksluose pateiktus triukšmo sklaidos žemėlapiu matyti, kad triukšmo lygis nuo stacionarių triukšmo šaltinių ties triukšmingiausia sklypo dalimi (vakarine) dienos metu sieks ~ 49 dBA, vakaro ~ 47 dBA, nakties ~37 dBA, o paros integralus ~ 49 dBA. Taip pat pagal triukšmo žemėlapius matyti, kad triukšmo lygis nuo stacionarių triuškmo šaltinių už ~ 130 m. nuo sklypo ribos bus mažesnis nei 35 dBA ir artimiausių gyvenamųjų aplinkų triukšmo lygio neįtakos.

Mobilių triukšmo šaltinių (esamo autotransporto) triukšmo apžvalga vertinamoje teritorijoje

Esamą autotransporto triukšmo lygį Gariūnų, Dubliškių, Paneriškių, Jočionių ir Neškučių gatvių aplinkoje atspindi Vilniaus miesto autotransporto dienos, vakaro, nakties ir ekvivalentinio paros ekvivalentinio lygio triukšmo žemėlapiai pateikti 11-14 pav. Triukšmo lygiai ties artimiausiomis gyvenamosiomis aplinkomis pateikti 26 lentelėje.

Lentelė 26. Esamas triukšmo lygis ties artimiausiomis gyvenamosiomis aplinkomis

| Vieta | Triukšmo lygis, dBA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ldiena | Lvakaras | Lnaktis | integralus paros (LDVN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Gyvenamosios teritorijos rytų kryptimi, Paneriškių g. 28, 45 (~900 m. nuo PŪV vietos) | 60-64 | 60-64 | 50-54 | 60-64 |
| Gyvenamosios teritorijos pietryčių kryptimi, Neškučių g. 1, 2 (~1160 m. nuo PŪV vietos) | 55-59 | 55-59 | 45-49 | 50-54 |
| Gyvenamosios teritorijos šiaurės rytų kryptimi, Dubliškių g. 28-36 (~1350 m. nuo PŪV vietos) | 65-69 | 65-69 | 55-59 | 65-69 |

Artimiausios gyvenamosios aplinkos

PŪV vieta

11 pav. Esamos situacijos Ldienos  triukšmo sklaidos žemėlapis nuo autotransporto

(nuoroda internete: https://maps.vilnius.lt/aplinkosauga#layers)

Artimiausios gyvenamosios aplinkos

PŪV vieta

12 pav. Esamos situacijos Lvakaro  triukšmo sklaidos žemėlapis nuo autotransporto

(nuoroda internete: https://maps.vilnius.lt/aplinkosauga#layers)

Artimiausios gyvenamosios aplinkos

PŪV vieta

13 pav. Esamos situacijos Lnakties  triukšmo sklaidos žemėlapis nuo autotransporto

(nuoroda internete: https://maps.vilnius.lt/aplinkosauga#layers)

Artimiausios gyvenamosios aplinkos

PŪV vieta

14 pav. Esamos situacijos LDVN  triukšmo sklaidos žemėlapis nuo autotransporto

(nuoroda internete: https://maps.vilnius.lt/aplinkosauga#layers)

Mobilių triukšmo šaltinių sukeliamo triukšmo vertinimas PŪV metu

Kaip aukščiau rašyta, PŪV metu mobilių triukšmo šaltinių sukeliamas triukšmas įvertintas 2 galimomis privažiavimo alternatyvomis iki PŪV vietos.

- triukšmo vertinimas naudojantis I privažiavimo kelio alternatyva

Renkantis I privažiavimo kelio alternatyvą transporto priemonės atvyktų/išvyktų į/iš įmonės teritoriją/-os per Dubliškių gatvę, Paneriškių ir Jočionių gatves, neaplenkiant gyvenamųjų teritorijų. Mobilių šaltinių sukeliamo triukšmo sklaidos žemėlapiai pateikiami 15 – 18 pav., o triukšmo lygio rezultatai ties artimiausiomis gyvenamosiomis aplinkomis – 27 lentelėje.

15 pav. Mobilūs triukšmo šaltiniai Ldienos  triukšmo sklaidos žemėlapis (I privažiavimo kelio alternatyva)

16 pav. Mobilūs triukšmo šaltiniai Lvakaro  triukšmo sklaidos žemėlapis (I privažiavimo kelio alternatyva)

17 pav. Mobilūs triukšmo šaltiniai Lnakties  triukšmo sklaidos žemėlapis (I privažiavimo kelio alternatyva)

18 pav. Mobilūs triukšmo šaltiniai LDVN  triukšmo sklaidos žemėlapis (I privažiavimo kelio alternatyva)

Lentelė 27. Triukšmo lygis ties artimiausiomis gyvenamosiomis aplinkomis nuo PŪV mobilių triukšmo šaltinių (I privažiavimo kelio alternatyva)

| Vieta | Triukšmo lygis, dBA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ldiena | Lvakaras | Lnaktis | integralus paros (LDVN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Gyvenamosios teritorijos rytų kryptimi Paneriškių g. 28 | 49,3 | 41,1 | <35 | 47,1 |
| Paneriškių g. 45 | 49,9 | 41,4 | <35 | 47,7 |
| Gyvenamosios teritorijos pietryčių kryptimi Neškučių g. 1 | 36,8 | <35 | <35 | <35 |
| Neškučių g. 2 | 35,1 | <35 | <35 | <35 |
| Gyvenamosios teritorijos šiaurės rytų kryptimi Dubliškių g. 28 | 53,3 | 45,0 | <35 | 51,2 |
| Dubliškių g. 30 | 54,7 | 46,3 | <35 | 52,5 |
| Dubliškių g. 34 | 56,0 | 47,4 | 35,4 | 53,8 |
| Dubliškių g. 36 | 56,6 | 48,0 | 35,9 | 54,4 |

Didžiausias leistinas akustinio triukšmo ribines vertes nusako Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (Žin., 2011, Nr. 75-3638). Higienos norma nustato triukšmo ribinius dydžius gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje nuo transporto sukeliamo triukšmo ir likusio triukšmo išskyrus transporto sukeliamą triukšmą, kurie taikomi vertinant triukšmo poveikį visuomenės sveikatai. Prognozuojamas planuojamos ūkinės veiklos triukšmas vertinamas pagal ekvivalentinį garso slėgio lygį arba pagal Ldienos, Lvakaro, Lnakties ir Ldvn, triukšmo rodiklius. (žr. 28 lentelę).

Lentelė 28. Triukšmo ribiniai dydžiai

| Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Triukšmo ribiniai dydžiai | Ekvivalentinis garso lygis, dB(A) | Maksimalus garso lygis, dB(A) | Paros laikas, val. | Triukšmo ribiniai dydžiai, naudojami aplinkos triukšmo kartografavimo rezultatams įvertinti |  |  |  |
|  |  |  |  | Ldiena | Lvakaras | Lnaktis | Ldvn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dienos | 65 | 70 | 6-18 | 65 | 60 | 55 | 65 |
| Vakaro | 60 | 65 | 18-22 |  |  |  |  |
| Nakties | 55 | 60 | 22-6 |  |  |  |  |

Išvada dėl mobilių triukšmo šaltinių sukeliamo triukšmo (I privažiavimo kelio alternatyva): triukšmo lygis ties PŪV sklypo ribomis nuo mobilių triukšmo šaltinių sieks:

- ties pietine sklypo riba dieną ~53,0-61,4 dBA, vakare ~42,9-51,9 dBA, naktį <35 dBA;

- ties šiaurine sklypo dalimi dieną ~63,1 dBA, vakare ~54,1 dBA, o naktį ~40,6 dBA;

- ties rytine sklypo riba dieną ~52,0-63,2 dBA, vakare ~42,5-54,3 dBA, naktį <35-41,1 dBA;

- ties vakarine sklypo riba dieną ~63,1-67,5 dBA, vakare ~54,1-58,1 dBA, naktį ~39,9-40,1 dBA.

Didžiausias triukšmo lygis dėl atvykstančių/išvykstančių transporto priemonių bus vakarinėje sklypo dalyje prie įvažiavimo vartų ir sieks iki 67,5 dBA dienos metu.

Pagal Vilniaus miesto autotransporto triukšmo žemėlapius, ties:

- artimiausia gyvenamąja aplinka esančia už ~900 m rytų kryptimi nuo PŪV vietos, ekvivalentinis triukšmo lygis dienos (Ldienos) ir vakaro (Lvakaro) metu sudaro apie 60 – 64 dBA, o nakties 50-54 dBA. PŪV sukeliamas triukšmas siektų dienos metu ~49,9 dBA, vakaro metu ~41,4 dBA, o nakties metu <35 dBA;

- gyvenamąja aplinka esančia už ~1160 m pietryčių kryptimi nuo PŪV vietos, ekvivalentinis triukšmo lygis dienos (Ldienos) ir vakaro (Lvakaro) metu sudaro apie 55 – 59 dBA, o nakties 45 – 49 dBA. PŪV sukeliamas triukšmas siektų dienos metu ~36,8 dBA, vakaro ir nakties metu <35 dBA.

Šiose gyvenamosiose aplinkose PŪV mobilių triukšmo šaltinių generuojamas triukšmas poveikio foniniam triukšmo lygiui artimiausioje gyvenamojoje teritorijoje neturės, nes skirtumas tarp planuojamos ūkinės veiklos sąlygojamų transporto srautų sukeliamo triukšmo ir esamo foninio reikšmės yra didesnis kaip 10 dBA (esant didesniam negu 10 dBA triukšmo šaltinių sukeliamo triukšmo skirtumui, dominuoja didesnį triukšmą sukeliantis šaltinis).

Ties gyvenamąja aplinka esančia už ~1350 m šiaurės rytų kryptimi nuo PŪV vietos, ekvivalentinis triukšmo lygis dienos (Ldienos) ir vakaro (Lvakaro) metu sudaro apie 65 – 69 dBA, o nakties 55 – 59 dBA. PŪV sukeliamas triukšmas siektų dienos metu ~56,6 dBA, vakaro metu ~48 dBA, o nakties metu 35,9 dBA. Skaičiuojant skirtumą tarp esamo foninio autotransporto triukšmo lygio ir PŪV sukeliamo gauname, kad dienos metu skirtumas yra < 10 dBA (priimant, kad foninis triukšmo lygis yra 65 dBA), gauname, kad esamas triukšmo lygis gali būti nežymiai įtakojamas, t. y. padidėti dienos metu. Vakaro ir nakties metu skirtumas gaunamas >10 dBA, todėl galima teigti, kad PŪV mobilių triukšmo šaltinių generuojamas triukšmas poveikio foniniam triukšmo lygiui artimiausioje gyvenamojoje teritorijoje neturės vakaro ir nakties metu.

- triukšmo vertinimas naudojantis II privažiavimo kelio alternatyva

Renkantis II privažiavimo kelio alternatyvą transporto priemonės atvyktų/išvyktų į/iš įmonės teritoriją/-os per Paneriškių gatvę, už Gariūnų turgavietės pasukant į kairę, į Jočionių gatvę ir įvažiuojant į teritoriją, taip aplenkiant gyvenamųjų namų teritorijas. PŪV metu mobilių triukšmo šaltinių sukeliamo triukšmo sklaidos žemėlapiai pateikiami 19 - 22 pav., o triukšmo lygio rezultatai ties artimiausiomis gyvenamosiomis aplinkomis pateikti 29 lentelėje.

19 pav. Mobilūs triukšmo šaltiniai Ldienos  triukšmo sklaidos žemėlapis (II privažiavimo kelio alternatyva)

20 pav. Mobilūs triukšmo šaltiniai Lvakaro  triukšmo sklaidos žemėlapis (II privažiavimo kelio alternatyva)

21 pav. Mobilūs triukšmo šaltiniai Lnakties  triukšmo sklaidos žemėlapis (II privažiavimo kelio alternatyva)

22 pav. Mobilūs triukšmo šaltiniai LDVN  triukšmo sklaidos žemėlapis (II privažiavimo kelio alternatyva)

Lentelė 29. Triukšmo lygis ties artimiausiomis gyvenamosiomis aplinkomis nuo PŪV mobilių triukšmo šaltinių (II privažiavimo kelio alternatyva)

| Vieta | Triukšmo lygis, dBA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ldiena | Lvakaras | Lnaktis | integralus paros (LDVN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Gyvenamosios teritorijos rytų kryptimi Paneriškių g. 28 | 37,5 | <35 | <35 | 35,1 |
| Paneriškių g. 45 | 37,0 | <35 | <35 | 35,0 |
| Gyvenamosios teritorijos pietryčių kryptimi Neškučių g. 1 | 39,4 | <35 | <35 | 37,4 |
| Neškučių g. 2 | 39,6 | <35 | <35 | 37,6 |
| Gyvenamosios teritorijos šiaurės rytų kryptimi Dubliškių g. 28 | <35 | <35 | <35 | <35 |
| Dubliškių g. 30 | <35 | <35 | <35 | <35 |
| Dubliškių g. 34 | <35 | <35 | <35 | <35 |
| Dubliškių g. 36 | <35 | <35 | <35 | <35 |

Išvada dėl mobilių triukšmo šaltinių sukeliamo triukšmo (II privažiavimo kelio alternatyva): remiantis Vilniaus miesto autotransporto triukšmo žemėlapiu, ties artimiausia gyvenamąja aplinka esančia už ~1160 m pietryčių kryptimi nuo PŪV vietos, ekvivalentinis triukšmo lygis dienos (Ldienos) ir vakaro (Lvakaro) metu sudaro apie 55 – 59 dBA, o ties artimiausia gyvenamąja aplinka esančia už 900 m rytų kryptimi nuo PŪV vietos, Ldienos ir Lvakaro sudaro apie 60 – 64 dBA, todėl galima teigti, kad planuojamos ūkinės veiklos mobilių triukšmo šaltinių generuojamas triukšmas poveikio foniniam triukšmo lygiui artimiausioje gyvenamojoje teritorijoje neturės, nes skirtumas tarp planuojamos ūkinės veiklos sąlygojamų transporto srautų sukeliamo triukšmo ir esamo foninio reikšmės yra didesnis kaip 10 dBA (esant didesniam negu 10 dBA triukšmo šaltinių sukeliamo triukšmo skirtumui, dominuoja didesnį triukšmą sukeliantis šaltinis).

Įvertinus gautus skaičiavimo rezultatus, daromos išvados:

- PŪV sukeliamas triukšmas nuo stacionarių triukšmo šaltinių už sklypo ribų neviršys didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių dienos (Ldienos), vakaro (Lvakaro) ir nakties (Lnakties) metu taikomų gyvenamajai aplinkai (vertinant stacionarių šaltinių triukšmą) pagal HN33:2011. PŪV stacionarūs triukšmo šaltiniai neįtakos artimiausių gyvenamųjų aplinkų triukšmo lygio.

- Triukšmo lygis ties triukšmingiausia sklypo dalimi (vakarinė sklypo riba) ties įvažiavimo vartais dienos metu gali siekti ~ 67,5 dBA, o ties šiaurine, pietine ir rytine sklypo dalimi triukšmo lygiai visais paros metais bus mažesnis nei didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai, kurie taikomi gyvenamajai aplinkai (vertinant transporto priemonių sukeliamą triukšmą) pagal HN33:2011.

- Nagrinėjant PŪV mobilių triukšmo šaltinių sukeliamą triukšmą (I privažiavimo kelio alternatyva) nustatyta, kad jeigu į įmonę atvykstantis transportas važiuos šiuo maršrutu, tai triukšmas dienos metu, kurį sukels autotransportas, gali nežymiai padidėti gyvenamosiose teritorijose esančiose už ~1350 m nuo PŪV (esamas dienos triukšmo lygis jau viršijamas, o dėl PŪV nežymiai padidės).

- Vakaro ir nakties metais PŪV mobilių triukšmo šaltinių sukeliamas triukšmas neįtakos esamo foninio triukšmo lygio. Kitose artimiausiose gyvenamosiose aplinkose triukšmo lygis neviršys HN 33:2011 nustatytų ribinių verčių nei vienu paros metu.

- Nagrinėjant PŪV mobilių triukšmo šaltinių sukeliamą triukšmą (II privažiavimo kelio alternatyva) nustatyta, kad jeigu į įmonę atvykstantis transportas važiuos šiuo maršrutu, tai artimiausiose gyvenamosiose aplinkose triukšmo lygis neviršys HN 33:2011 nustatytų ribinių verčių nei vienu paros metu. Rekomenduojama naudotis šiuo maršrutu, kai tik bus įgyvendintas gatvių rekonstravimo projektas.

# 13. Biologinės taršos susidarymas (pvz., patogeniniai mikroorganizmai, parazitiniai organizmai) ir jos prevencija.

Eksploatuojant MBA įrenginius komunalinių atliekų iškrovimas bei mechaninis ir biologinis apdorojimas vyks uždarose patalpose. Bioskaidžios komunalinės atliekos bus apdorojamos aerobiniu būdu. Aerobinio atliekų apdorojimo specifika yra ta, kad proceso metu laisvo deguonies prisotintoje aplinkoje vyksta aerobinių bakterijų sąlygojamas biologinis procesas, kurio metu susidaranti 40-45 oC temperatūra (tam tikru proceso metu ir iki 70°C) sunaikina pavojingus patogeninius mikroorganizmus.

Biologinio apdorojimo metu išsiskiriančios dujos bus valomos oro valymo įrenginiuose (biofiltruose), tokiu būdu eliminuojant blogų kvapų sklaidą.

Atsižvelgiant į atlikto aerobinio proceso apibūdinimą, darytina išvada, kad dėl MBA įrenginių veiklos, biologinė tarša nenumatoma.

# 14. Planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių (pvz., gaisrų, didelių avarijų, nelaimių (pvz., potvynių, jūros lygio kilimo, žemės drebėjimų)) ir (arba) susidariusių ekstremaliųjų situacijų, įskaitant tas, kurias gali lemti klimato kaita; ekstremalių įvykių ir ekstremalių situacijų tikimybė ir jų prevencija.

Planuojamai ūkinei veiklai nereikės rengti ekstremaliųjų situacijų valdymo plano, nes įmonė neatitinka Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus įsakyme Nr. 1-134 „Dėl kriterijų ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, derinimą ir tvirtinimą, ir ūkio subjektams, kurių vadovai turi sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą, patvirtinimo“ įvardintų kriterijų. Planuojamas ūkinės veiklos vykdytojas neturės sudaryti ir ekstremaliųjų situacijų operacijų centro, organizuojančio ir koordinuojančio ekstremaliųjų situacijų valdymo ir užtikrinančio ekstremalių situacijų komisijos priimtų sprendimų įgyvendinimo, nes neatitinka kriterijų pagal savo atsakomybės ir veiklos sritį aukščiau paminėtame VRM direktoriaus įsakyme.

Planuojama ūkinė veikla taip pat neatitinka kriterijų, pagal kuriuos gaisro atžvilgiu pavojingo objekto savininkui (valdytojui) atsiranda pareiga steigti priešgaisrinį padalinį (žinybines priešgaisrines pajėgas), ir atvejų, kai gaisro atžvilgiu pavojingo objekto savininkas (valdytojas) sudaro sutartį su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos (LRV 2003 m. birželio 19 d. nutarimas Nr. 794

PŪV metu apsauga nuo gaisrų atitiks Lietuvos Respublikos teisės aktų bei norminių dokumentų reikalavimus. Planuojamoje įmonėje numatomos tokios gaisrinės saugos priemonės: adresinė gaisrų aptikimo ir signalizavimo sistema su dūmų ir termo davikliais; stacionari automatinė vidaus gaisrų gesinimo sistema; vidaus ir išorės gaisriniai vandentiekiai, hidrantai; pirminės gaisrų gesinimo priemonės (milteliniai ir angliarūgštiniai gesintuvai). Numatyti tinkami keliai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti.

Galimų avarijų ir gaisrų priežastys galimos dėl žmogiškojo ir technologinio faktoriaus. Kad užtikrinti saugų darbą, bus laikomasi technologinio reglamento normų ir įrengimų eksploatavimo instrukcijos, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų reikalavimų.

Kadangi PŪV bus vykdoma uždaruose pastatuose, gamtinio pobūdžio ekstremalios situacijos nėra reikšmingos ir nenagrinėjamos. Technologinio, ekologinio ir socialinio pobūdžio ekstremalūs įvykiai nenumatomi.

Pavojai, kurie gali susidaryti už planuojamos ūkinės veiklos teritorijos ribų bei turėtų padarinių (poveikį) šioje teritorijoje esančių gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai, ūkinės veiklos tęstinumui, nenumatomi.

# 15. Planuojamos ūkinės veiklos rizika žmonių sveikatai (pvz., dėl vandens ar oro užterštumo).

Remiantis aplinkos oro teršalų modeliavimo ir kvapo skaičiavimais rezultatais, matyti, kad esant ir nepalankioms taršos sklaidai sąlygoms, nebus viršijamos nustatytos ribinės vertės, todėl planuojamas antrinių žaliavų perdirbimas didesnės įtakos aplinkinių gyventojų sveikatai neturės.

Poveikis vandens kokybei nenagrinėjamas, nes ūkinė veikla jau yra vykdoma centralizuotų inžinerinių tinklų zonoje. PŪV bus vykdoma uždarose patalpose, neigiamas poveikis gruntui ir požemiui nenumatomas.

Visa planuojama ūkinė veikla bus vykdoma pramoninėje miesto dalyje. Visi atliekų apdorojimo ir tvarkymo procesai (išskyrus atliekų laikymą) bus vykdomi uždarose patalpose, todėl triukšmo, vibracijos, šviesos, šilumos susidarymas nenumatomas. PŪV pobūdis nesukels jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios (elektromagnetinės) spinduliuotės poveikio.

Vadovaujantis Vilniaus visuomenės sveikatos centro 2013-02-21 sprendimu Nr. (12-32)12.32-4 dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių 6 p. nustatytos įmonės sanitarinės apsaugos zonos (toliau – SAZ) ribos sutampa su įmonės nuomojamo sklypo dalies ribomis. SAZ plotas – 7,7292 ha. (priedas Nr. 7).

# 16. Planuojamos ūkinės veiklos sąveika su kita vykdoma ūkine veikla ir (arba) pagal teisės aktų reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos (pvz., pramonės, žemės ūkio) plėtra gretimose teritorijose (pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus).

Antrinių žaliavų perdirbimą veiklą numatoma vykdyti teritorijoje, kurioje yra gerai išvystyta inžinerinė infrastruktūra (centralizuoti vandentiekio, nuotekų šalinimo, šilumos, elektros tinklai). Gerai išvystytos susisiekimo komunikacijos: teritoriją galima pasiekti autotransportu. Teritorija yra gerai pritaikyta gamybos ir pramonės veiklai vykdyti.

Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano pagrindiniame brėžinyje PŪV sklypas ir gretimi žemės sklypai priskiriami verslo, gamybos, pramonės funkcinei zonai.

# 17. Veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, numatomas eksploatacijos laikas.

Modernizuoti atliekų tvarkymo procesus planuojama iki 2017 metų I pusmečio pabaigos. Eksploatacijos laikas neribotas.

# III. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA

# 18. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (adresas) pagal administracinius teritorinius vienetus, jų dalis ir gyvenamąsias vietoves (apskritis, savivaldybė, seniūnija, miestas, miestelis, kaimas, viensėdis, gatvė); teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla, žemėlapis su gretimybėmis ne senesnis kaip 3 metų (ortofoto ar kitame žemėlapyje, kitose grafinės informacijos pateikimo priemonėse apibrėžta planuojama teritorija, planų mastelis pasirenkamas atsižvelgiant į planuojamos teritorijos ir teritorijos, kurią planuojama ūkinė veikla gali paveikti, dydžius); informacija apie teisę valdyti, naudoti ar disponuoti planuojamos teritorijos žemės sklypą (privati, savivaldybės ar valstybinė nuosavybė, sutartinė nuoma); žemės sklypo planas, jei parengtas.

pav. 23 Planuojamos ūkinės veiklos vieta

PŪV numatoma vykdyti Vilniaus apskrityje, Vilniaus miesto savivaldybės Panerių seniūnijoje, Jočionių g. 13. PŪV teritorija yra pramoniniame Vilniaus miesto rajone, pietvakariniame Vilniaus miesto pakraštyje.

PŪV teritorijos žemėlapis su pažymėtomis gretimybėmis pateiktas 34 pav.

Atstumai iki artimiausių gyvenamųjų namų vietovėje:

- Jočionių g. 45 – apie 910 m į rytus;

- Jočionių g. 28 – apie 900 m į rytus;

- Jočionių g. 26 – apie 915 m į rytus;

- Dubliškių g. 51 (buv. adresas - Titnago g. 70) – apie 945 m į šiaurės rytus;

- Jočionių g. 12 – apie 926 m į rytus;

- Jočionių g. 10 - apie 932 m į pietryčius;

- Neskučių g. 2 – apie 1136 m į pietryčius.

Atstumai iki svarbesnių vietovėje esančių ar planuojamų objektų:

- iki planuojamos Vilniaus kogeneracinės jėgainės teritorijos – apie 260 m pietvakarių kryptimi;

Žemės sklypo, kuriame bus vykdoma PŪV pateikti 23 pav.

# 19. Planuojamos ūkinės veiklos sklypo ir gretimų žemės sklypų ar teritorijų funkcinis zonavimas ir teritorijos naudojimo reglamentas (pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir būdas (būdai), nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, vyraujančių statinių ar jų grupių paskirtis) pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus. Informacija apie vietovės infrastruktūrą, urbanizuotas teritorijas (gyvenamąsias, pramonines, rekreacines, visuomeninės paskirties), esamus statinius ir šių teritorijų ir (ar) statinių atstumus nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).

Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 m., patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 1-1519, pagrindiniame brėžinyje PŪV sklypas ir gretimi žemės sklypai priskiriami verslo, gamybos, pramonės funkcinei zonai PV 2.3.4 (24 pav.). Tai viena urbanizuojamų teritorijų, kuri yra netinkama gyventi. Jose numatoma veikla neturi daryti įtakos greta esančioms gyvenamosioms teritorijoms. Tokiose teritorijose dominuoja darbo vietos.

Vilniaus miesto teritorijos bendrojo plano iki 2015 m. pagrindinio brėžinio techninių reglamentų lentelėje nurodytos tokios teritorijos galimos pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirtys bei naudojimo būdai: žemės ūkio paskirties, miškų ūkio paskirties, kitos paskirties (visuomeninės paskirties teritorijos, pramonės ir sandėliavimo teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos, inžinerinės infrastruktūros teritorijos, rekreacinės teritorijos, bendro naudojimo teritorijos, teritorijos krašto apsaugos tikslams, atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo teritorijos).

UAB „Energesman“ PŪV aukščiau aprašyto bendrojo plano sprendiniams neprieštarauja.

pav. 24 Vilniaus m. savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 m. pagrindinio brėžinio ištrauka

Žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0067:21, Vilniaus m. k. v.), kurio dalyje planuojami komunalinių atliekų mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginių modernizacija, naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

85,2355 ha ploto sklypui (kad. Nr. 0101/0067:21, Vilniaus m. k. v.), kurio dalyje bus vykdoma PŪV, ūkinės veiklos apribojimai nustatyti vadovaujantis LR Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 "Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo" su vėlesniais pakeitimais (Žin., 1992, Nr.22-652; 2012, Nr. 110-5578, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-09-30) I, VI, IX, XLVIII, XLIX, XIV skyrių reikalavimais. Nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

- XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (15,9875 ha);

- XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos (7,0238 ha);

- IX. Dujotiekių apsaugos zonos (0,563 ha);

- I. Ryšių linijos apsaugos zonos (1,6702 ha);

- VI. Elektros linijų apsaugos zonos (13,7597 ha).

Vietovėje, kurioje planuojama mišrių komunalinių atliekų apdorojimas, yra gerai išvystyta infrastruktūra. Vietovėje yra šilumos tinklai, elektros tiekimo linijos, vandens tiekimo tinklai, buitinių ir paviršinių nuotekų tinklai. Taip pat vietovėje yra išvystyta autotransporto bei geležinkelio infrastruktūra. Artimiausi automobiliniai keliai yra už maždaug 0,5 km į rytus praeinanti Paneriškių gatvė; už 0,9 km į rytus praeinanti Dubliškių gatvė, už 0,84 km į pietus praeinanti Kuro gatvė. Apie 1,2 km atstumu pietryčių kryptimi yra Gariūnų gatvė, apie 1,5 km atsumu pietvakarių kryptimi - Savanorių prospektas, kuris yra magistralinio kelio A1 dalis. Mažiausias atstumas iki geležinkelio atšakos yra apie 40 m šiaurės kryptimi (nuo planuojamos plastikų gaminių gamybos įmonės).

Sklypas, kurio dalyje bus vykdoma PŪV, išsidėstęs prietvakarinėje Vilniaus miesto dalyje ir Panerių seniūnijos šiaurinėje dalyje, kairiajame Neries krante, apie 8 km atstumu nuo Vilniaus miesto centro.

Panerių seniūnijoje gyvena 7740 gyventojų. Su Panerių seniūnija besiribojančiose seniūnijose gyvena: Lazdynų – 31097 gyventojai, Vilkpėdės – 21346 gyventojai, Naujininkų – 31171 gyventojai, Grigiškėse – 10867 gyventojai. Atstumai iki artimiausių gyvenamųjų rajonų pateikti 3.1 poskyryje.

Artimiausia ugdymo įstaiga nuo PŪV teritorijos nutolusi apie 3 km šiaurės rytų kryptimi. Tai Vilniaus lopšelis – darželis „Žemuogėlė“, įsikūręs Architektų g. 108. Kita ugdymo įstaiga – Vilniaus Ąžuolyno progimnazija (Architektų g. 68), nuo PŪV teritorijos nutolusi apie 3,3 km šiaurės rytų kryptimi.

Artimiausios gydymo įstaigos, įsikūrusios adresu: Šiltnamių g. 29, Vilniuje, nuo PŪV teritorijos nutolusios apie 3,3 km atstumu į rytus. Tai: VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė, Medea diagnostika, UAB, InMedica, UAB filialas.

Artimoje PŪV aplinkoje vyrauja pramoninės paskirties pastatai ir infrastruktūros statiniai. Kraštovaizdžio vizualinėje erdvėje dominuoja Vilniaus trečios termofikacinės elektrinės (VE-3) komplekso statiniai.

# 20. Informacija apie eksploatuojamus ir išžvalgytus žemės gelmių telkinių išteklius (naudingas iškasenas, gėlo ir mineralinio vandens vandenvietes), įskaitant dirvožemį; geologinius procesus ir reiškinius (pvz., erozija, sufozija, karstas, nuošliaužos), geotopus, kurių duomenys kaupiami GEOLIS (geologijos informacijos sistema) duomenų bazėje (https://epaslaugos.am.lt/)

Vadovaujantis Lietuvos geologijos tarnybos prie aplinkos ministerijos 2017-12-22 raštu Nr. (6)-1.7-5635 Dėl požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų (priedas Nr. 9) teritorija esanti Jočionių g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav (kad . Nr. 0101/0067:21) yra išsidėsčiusi Vilniaus (Bukčių) vandenvietės apsaugos zonos 3-iojoje (b sektorius) cheminės taršos apribojimo juostoje. Minėta vandenvietė yra II grupės, t. y. su atmosferos krituliais, paviršiniu ir gretimų sluoksnių požeminiu vandeniu silpną ryšį turinti pusiau uždara požeminio vandens vandenvietė, įrengta ir dalies izoliuotuose vandeninguose sluoksniuose.

pav. 25 Planuojamos ūkinės veiklos vieta esančių vandenviečių atžvilgiu.

Bukčių vandenvietė (registro Nr. 142, geologinis indeksas agII-Ižm-dn) yra maždaug 1,9 km, o Jankiškių (registro Nr. 143, geologinis indeksas aIV+agII-I) – maždaug 2,6 km atstumu į pietryčius.

# 21. Informacija apie kraštovaizdį, gamtinį karkasą, vietovės reljefą, vadovautis Europos kraštovaizdžio konvencijos, Europos Tarybos ministrų komiteto 2008 m. rekomendacijomis CM/Rec (2008-02-06)3 valstybėms narėms dėl Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimo gairių nuostatomis, Lietuvos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašu (http:www.am.lt/VI/index.php#a/12929) ir Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo studija (http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=13398), kurioje vertingiausios estetiniu požiūriu Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros išskirtos studijoje pateiktame Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapyje ir pažymėtos indeksais V3H3, V2H3, V3H2, V2H2, V3H1, V1H3, jų vizualinis dominantiškumas yra a, b, c.

pav. 26 Kraštovaizdžio fiziomorfotopų žemėlapis

Pagal atlikta Lietuvos Respublikos kraštovazdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo studiją:

- Kraštovaizdžio fiziomorfotopų žemėlapį planuojamos ūkinės veiklos vietoje nustatytas bendrojo gamtinio kraštovaizdžio pobūdis – slėnių kraštovaizdis (S); papildančios fiziogeninio pamato savybės – terasuotumas (t); vyraujantys medynai – pušis (p); kraštovaizdžio sukultūrinimo indeksas – miškingas agrarinis kraštovaizdis (2). Kraštovaizdžio fiziomorfotopų žemėlapis 26 pav.

pav. 27Kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapis

- Kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapį planuojamos ūkinės veiklos vietoje nustatytas vertikalioji sąskaida (erdvinis despersiškumas) – vidutinė vertikalioji sąskaida (kalvotos bei išreikštų slėnių kraštovaizdis su 3 lygmenų videotopų kompleksais (V2); horizontalioji sąskaida (erdvinis atvirumas) – vyraujančių pusiau uždarų iš dalies pražvelgiamų erdvių kraštovaizdis (H1); vizualinis dominantiškumas – kraštovaizdžio erdvinėje struktūroje išreikšti tik horizontalūs dominantai (b). Kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapis 27 pav.

pav. 28Kraštovaizdžio biomorfotopų žemėlapis

- Kraštovaizdžio biomorfotopų žemėlapį planuojamos ūkinės veiklos vietoje nustatyta vertikalioji biomorfų struktūra, kai plotu vyraujantys (>50 proc.) kraštovaizdžio biomorfostruktūros elementai miškai su dideliu kontrastingumu; horizontalioji biomorfotopų struktūra – mozaikinė stambi. Kraštovaizdžio biomorfotopų žemėlapis 28 pav.

pav. 29 Kraštovaizdžio technomorfotopų žemėlapis

- Kraštovaizdžio technomorfotopų žemėlapį planuojamos ūkinės veiklos vietoje nustatytas plotinės tedhnogenizacijos tipas – pramonės-kasybos; infrastruktūros tinklo tankumas 1501-2000 km/kv. km.; technomorfotopo urbanistinės struktūros tipas – spindulinis. Kraštovaizdžio technomorfotopų žemėlapis 29 pav.

pav. 30 Kraštovaizdžio geocheminės toposistemos žemėlapis

- Kraštovaizdžio geocheminės toposistemos žemėlapį planuojamos ūkinės veiklos vietoje nustatytas geocheminės toposistemos pagal buferiškumo laipsnį – vidutinio buferiškumo; geocheminės sistemos pagal migracinės struktūros tipą – išsklaidančios. Kraštovaizdžio geocheminės toposistemos žemėlapis 30 pav.

# 22. Informacija apie saugomas teritorijas (pvz., draustiniai, parkai ir kt.), įskaitant Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas, kurios registruojamos STK (Saugomų teritorijų valstybės kadastras) duomenų bazėje (http://stk.vstt.lt) ir šių teritorijų atstumus nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos). Pridedama Valstybinės saugomų teritorijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Poveikio reikšmingumo „Natura 2000“ teritorijoms išvada, jeigu tokia išvada reikalinga pagal teisės aktų reikalavimus.

PŪV teritorija nepatenka į saugomų ar Natura 2000 teritorijų ribas ir su jomis nesiriboja.

Artimiausios saugomos ir Europinės svarbos Natura 2000 tinklo teritorijos yra (31 pav.):

- Neries upė (buveinių apsaugai svarbi Natura 2000 teritorija), nuo PŪV teritorijos nutolusi apie 1,16 km į šiaurės rytus.

- Griovių geomorfologinis draustinis, nuo PŪV teritorijos nutolęs apie 1,8 km į šiaurę;

- Panerių erozinio kalvyno kraštovaizdžio draustinis, nuo PŪV teritorijos nutolęs apie 1,9 km į pietryčius;

- Vokės hidrografinis draustinis, nuo PŪV teritorijos nutolęs apie 2,1 km į pietvakarius.

pav. 31 Ištrauka iš LR Saugomų teritorijų valstybės kadastro (https://stk.am.lt/portal/)

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos Poveikio reikšmingumo „Natura 2000“ teritorijoms išvada nereikalinga.

# 23. Informacija apie biotopus – miškus, jų paskirtį ir apsaugos režimą; pievas, pelkes, vandens telkinius ir jų apsaugos zonas, juostas, jūros aplinką ir kt.; biotopų buveinėse esančias saugomas rūšis, jų augavietes ir radavietes, kurių informacija kaupiama SRIS (saugomų rūšių informacinė sistema) duomenų bazėje (https://epaslaugos.am.lt/), jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos) ir biotopų buferinį pajėgumą (biotopų atsparumo pajėgumas).

PŪV teritorijoje miškų, pievų, pelkių, vandens telkinių nėra.

Mažiausias atstumas iki artimiausio miško (Neravų – Grigiškių) - apie 50 m šiaurės vakarų kryptimi. Tai valstybinės reikšmės miškas, priklausantis Vilniaus urėdijai, Panerių girininkijai. Jis priskirtas II miškų grupei (specialiosios paskirties – rekreaciniams miškams).

PŪV sklypas nepatenka į apie 1,16 km nuotoliu šiaurės rytuose pratekančios Neries upės bei jos dešiniųjų intakų (Sudervės ir N-8) pakrantės juostas ir apsaugos zonas. Vadovaujantis 2007 m. vasario 14 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-98 „Dėl paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 23-892; 2012, Nr. 82-4302; 2013, Nr. 30-1489), Neries upės normatyvinė apsaugos zona yra lygi 500 m, tačiau, remiantis  Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro duomenimis (https://uetk.am.lt) , Neries upės apsaugos zona Vilniaus miesto ribose nenustatyta. Žemiau pateikta Lietuvos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro ištrauka (32 pav.).

pav. 32 Ištrauka iš Lietuvos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro žemėlapio (https://uetk.am.lt)

Vadovaujantis Neries regioninio parko tinklapyje pateikta informacija, Neries vaga daugiau ar mažiau natūrali, vandens tarša šiuo metu sumažėjusi, o tai lemia gana didelę retų ir praeivių žuvų įvairovę.

Vadovaujantis Aplinkos ministro 2009 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. D1-210 „Dėl Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos Komisijai, patvirtinimo” (Žin., 2009, Nr. 135-5903), Neries upė (100000000011) išskirta kaip buveinių apsaugai svarbi teritorija. Joje saugomos europinės svarbos natūralios buveinės - 3260, upių sraunumos su kurklių bendrijomis bei gyvūnų rūšys (Baltijos lašiša, kartuolė, paprastasis kirtiklis, paprastasis kūjagalvis, salatis, upinė nėgė, pleištinė skėtė, ūdra ).

# 24. Informacija apie jautrias aplinkos apsaugos požiūriu teritorijas – vandens pakrančių zonas, potvynių zonas, karstinį regioną, gėlo ir mineralinio vandens vandenvietes, jų apsaugos zonas ir juostas ir pan.

Artimiausios vandenvietės esančios šalia Planuojamos ūkinės veiklos vietos:

- Vilniaus (Bukčių) geriamo gėlo vandens vandenvietė, registro Nr. 142, geologinis indeksas agII-Ižm-dn esanti į rytus už 2,3 km.

- Vilniaus (Jankiškių) geriamo gėlo vandens vandenvietė, registro Nr. 143, geologinis indeksas aIV+agII-I esanti į pietryčius už 2,9 km.

- Mokslo ir technologijų parko geriamo gėlo vandens vandenvietė, registro Nr. 4716, geologinis indeksas D2ld esanti į pietryčius už 3,4 km.

- Vilniaus logistikos centro geriamo gėlo vandens vandenvietė, registro Nr. 3699, geologinis indeksas agIIžm-dn esanti į pietryčius už 2,5 km.

33 pav. Planuojamos ūkinės veiklos vieta ir požemini vandens vandenvietės

PŪV teritorija nėra jautri aplinkos apsaugos požiūriu. Sklype ir jo gretimybėse nėra vandens pakrančių zonų, potvynių zonų. ir mineralinio vandens vandenviečių, vyrauja tipiška negausi rūšine sudėtimi ir populiacijų gausa intensyviai urbanizuotų teritorijų flora ir fauna.

# 25. Informacija apie teritorijos taršą praeityje (teritorijos, kuriose jau buvo nesilaikoma projektui taikomų aplinkos kokybės normų), jei tokie duomenys turimi.

Planuojamos ūkinės veiklos sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis yra kitos paskirties žemė; žemės naudojimo būdas ir pobūdis - pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos. Pati teritorija yra pramoniniame rajone.

Remiantis UAB „DGE Baltic“ parengta 2006-2010 m. požeminio vandens monitoringo ataskaita, Vilniaus trečioji termofikacinė elektrinė (VE-3) yra teritorijoje, kuri, vertinant gamtosauginiu požiūriu, technogeninei taršai vidutiniškai jautri. Gruntinis vanduo slūgso 2,9-16,6 m gylyje nuo žemės paviršiaus. Potencialios teršiančios medžiagos, galinčios elektrinėje teršti požeminį vandenį, yra naftos produktai, chloridai, sulfatai, metalai bei įvairūs organiniai junginiai. Pagrindiniai potencialūs koncentruotos taršos židiniai yra naftos produktų iškrovimo estakada, jų rezervuarų parkas ir pelenų šlamo sąvartynas. Taip pat egzistuoja ir šiluminė tarša – atskirose elektrinės teritorijos vietose gruntinio vandens temperatūra siekia 18-19 °C ir yra 10-12 °C aukštesnė už foninę ir stebima pakankamai ryški gruntinio vandens temperatūros kilimo tendencija – vidutiniškai 0,8 °C per metus. Vertinant pagal vandens bendrosios cheminės sudėties ir kitus rodiklius, visoje VE-3 teritorijoje gruntinis vanduo 2006-2010 metų monitoringo laikotarpiu neviršijo Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimais nustatytų ribinių verčių. Apskritai vertinant, Vilniaus trečiojoje termofikacinėje elektrinėje hidrocheminė situacija 2006-2010 metais buvo santykinai stabili tik centrinėje dalyje. Vertinant pagal sulfatų ir chloridų pasiskirstymą laike, nedidelė šių cheminių medžiagų migracija iš VE-3 teritorijos pastebėta šiaurinėje ir pietvakarinėje dalyse. Viso 2006-2010 metų monitoringo metu neagresyvus gruntinis vanduo buvo užfiksuotas tik trijuose gręžiniuose, iš kurių vienas (Nr. 29304) yra centrinėje dalyje, o du šiaurinėje dalyje (Nr. 29306 ir 29308). Per stebimąjį laikotarpį sunkiųjų metalų koncentracija neviršijo normatyvinių reikšmių pagal „Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimus“. Taip pat gruntiniame vandenyje nerasta ištirpusių benzino ir dyzelino eilės angliavandenilių, kurių reikšmės daugelyje atvejų yra mažesnės už jų nustatymo metodų tikslumo ribas. 2014 m duomenimis požeminio vandens taršos dinamikos pokyčių nenustatyta.

# 26. Informacija apie tankiai apgyvendintas teritorijas ir jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).

Artimiausios gyvenamosios teritorijos nuo planuojamos ūkinės veiklos sklypo yra: į pietryčius už 2,2 km kitoje Neries pusėje - Bukčių ir Lazdynėlių gyvenvietės, šiaurės rytų kryptimi už 2,5 km – Gudelių mažaaukščių namų kvartalas, už 3,1 km – Lazdynų gyvenamasis rajonas. Šiaurės rytų kryptimi esantis Pilaitės gyvenamasis rajonas nutolęs 3,4 km atstumu. Verslo ir komercijos teritorija – Gariūnų turgavietė pietų ir pietryčių kryptimi nutolusi 0,8 km atstumu.

PŪV numatyta pramoninėje zonoje, kur pusės kilometro spinduliu nuo įmonės sklypo yra tik verslo ir pramonės objektai. Artimiausi gyvenamieji namai yra 34 pav.):

- Jočionių g. 45 – apie 910 m į rytus;

- Jočionių g. 28 – apie 900 m į rytus;

- Jočionių g. 26 – apie 915 m į rytus;

- Dubliškių g. 51 (buv. adresas - Titnago g. 70) – apie 945 m į šiaurės rytus;

- Jočionių g. 12 – apie 926 m į rytus;

- Jočionių g. 10 - apie 932 m į pietryčius;

- Neskučių g. 2 – apie 1136 m į pietryčius.

pav. 34 Vilniaus MBA įrenginių gretimybės

Atstumas iki:

UAB „Toksika“ – 0,3 km

UAB „Baltijos pastoliai“ – 0,02 km

UAB „Kgmeta“ – 0,02 km

UAB „Šaltinėlio vandenys“ – 0,15 km

UAB „Lietemas“ – 0,19 km

UAB „Danpower Baltic Paneriškių“ – 0,31 km

UAB „Vilniaus šilumos tinklai“ – 0,43 km

UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ – 0,01 km

Gariūnų turgus – 0,9 km

# 27. Informacija apie vietovėje esančias nekilnojamąsias kultūros vertybes, kurios registruotos Kultūros vertybių registre (http://kvr.kpd.lt/heritage), ir jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).

Remiantis Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro duomenimis, planuojamoje teritorijoje nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių nėra (35 pav.).

Artimiausios nekilnojamosios kultūros paveldo vertybių teritorijos:

-	apie 1,4 km į šiaurės rytus esantis Gudelių, Lenkiškių pilkapynas (unikalus numeris 5644);

-	apie 1,4 km į šiaurę esanti Pasienių senovės gyvenvietė (unikalus numeris 16469);

-	apie 1,6 km į šiaurės rytus esanti Pasienių senovės gyvenvietė II (unikalus Nr. 31930);

-	apie 1,35 km į šiaurės-vakarus esantis Naravų piliakalnis (unikalus numeris 17206);

-	apie 1,45 km į pietvakarius esantis Grigiškių, Naravų pilkapynas (unikalus numeris 3512);

-	apie 2 km į pietryčius esantis Gariūnų piliakalnis (unikalus numeris 38301).

pav. 35 Ištrauka iš Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro žemėlapio (www.kpd.lt)

# IV. GALIMO POVEIKIO APLINKAI RŪŠIS IR APIBŪDINIMAS

# 28. Galimas reikšmingas poveikis aplinkos veiksniams, atsižvelgiant į dydį ir erdvinį mastą (pvz., geografinę vietovę ir gyventojų, kuriems gali būti daromas poveikis, skaičių); pobūdį (pvz., teigiamas ar neigiamas, tiesioginis ar netiesioginis, sąveikaujantis, trumpalaikis, vidutinės trukmės, ilgalaikis); poveikio intensyvumą ir sudėtingumą (pvz., poveikis intensyvės tik paukščių migracijos metu); poveikio tikimybę (pvz., tikėtinas tik avarijų metu); tikėtiną poveikio pradžią, trukmę, dažnumą ir grįžtamumą (pvz., poveikis bus tik statybos metu, lietaus vandens išleidimas gali padidinti upės vandens debitą, užlieti žuvų nerštavietes, sukelti eroziją, nuošliaužas); bendrą poveikį su kita vykdoma ūkine veikla ir (arba) pagal teisės aktų reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos plėtra gretimose teritorijose (pvz., kelių veiklos rūšių vandens naudojimas iš vieno vandens šaltinio gali sumažinti vandens debitą, sutrikdyti vandens gyvūnijos mitybos grandinę ar visą ekologinę pusiausvyrą, sumažinti ištirpusio vandenyje deguonies kiekį); galimybę veiksmingai sumažinti poveikį:

# 28.1. poveikis gyventojams ir visuomenės sveikatai, įskaitant galimą neigiamą poveikį gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei aplinkai, gyventojų saugai ir visuomenės sveikatai dėl fizikinės, cheminės, biologinės taršos (atsižvelgiant į foninį užterštumą) ir kvapų (pvz., vykdant veiklą, susidarys didelis oro teršalų kiekis dėl kuro naudojimo, padidėjusio transporto srauto, gamybos proceso ypatumų, statybų metu ir pan.); galimą poveikį vietos darbo rinkai ir vietovės gyventojų demografijai;

Išoriniai padariniai socialinei ekonomikai apima numatomą atliekų apdorojimo įgyvendinimo įtaką kitiems regiono ekonomikos subjektams – atliekas gaminančioms bei surenkančioms ir vežančioms įmonėms, visuomenei.

Lokalūs taršos pokyčiai nepablogins artimiausios gyvenamosios ir darbo aplinkos kokybės, todėl neigiamo poveikio žmonių sveikatai nenumatoma.

Įgyvendinus PŪV veiklą tarša į aplinkos orą bus išmetama ne tik per esamus stacionarius oro taršos šaltinius Nr. 601 ir Nr. 602, bet ir per naujus stacionarius oro taršos šaltinius Nr. 603, Nr. 604, Nr. 605, Nr. 606, Nr. 001, Nr. 002, Nr. 003, Nr. 004, Nr. 005, Nr. 006, Nr. 007, Nr. 008 ir Nr. 009. Taršos kiekis į aplinkos orą padidės daugiau nei 2 kartus, t. y. nuo 71,0090 t/m. iki 150,7491 t/m. Papildomai į aplinkos orą be amoniako ir LOJ bus išmetamos kietosios dalelės, tačiau dėl planuojamos ūkinės veiklos neigiamas poveikis aplinkai ir žmonių sveikatai nenumatomas, nes nei vieno teršalo apskaičiuota koncentracija neviršija galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų atitinkamų teršalų ribinių verčių.

Iš socialinės bei ekonominės pusės planuojama ūkinė veikla turės įvairiapusį teigiamą poveikį, kadangi jos dėka bus sukurtos ilgalaikės (gamyklos eksploatavimo laikotarpiu) darbo vietos, užtikrintas komunalinio srauto atliekų perdirbimas.

Laikinai (kol bus įgyvendintas Vilniaus miesto energetinio mazgo susisiekimo infrastruktūros projektas), atliekas į įmonę transportuojant Dubliškių gatve (buvusi Titnago g.), Paneriškių g. (buvusi Jočionių g.) ir Jočionių g., triukšmo ribiniai dydžiai visais paros periodais nebūtų viršijami.

Visuomenės nepasitenkinimas dėl PŪV neprognozuojamas remiantis šiais argumentais:

- PŪV teritorija su reikiamais inžinieriniais tinklais, susisiekimo komunikacijomis atitinka Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinius;

- teritorijos naudojimo būdas nesikeičia;

- gyventojų nuosavybės interesai nepažeidžiami, nes žemės sklypo, kuriame planuojama veikla, ribos nesikeičia;

- atliekų paruošimas perdirbimui ir jų perdirbimas visais atžvilgiais geresnis būdas negu jų šalinimas sąvartyne;

- PŪV sklypas nepriklauso rekreacinei zonai, jame nėra saugotinų kraštovaizdžio objektų, vandens telkinių, visuomeninės paskirties objektų;

- tiek planuojamos ūkinės veiklos, tiek autotransporto įtakojamas triukšmo lygis gyvenamoje aplinkoje iš esmės nesikeičia ir neviršys nustatytų ribinių verčių;

- vadovaujantis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašu (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2008, Nr. 143-5750; 2010, Nr. 2-81; 2010, Nr. 89-4732; 2011, Nr. 58-2790; 2011, Nr. 108-5122; 2012, Nr. 102-5207; TAR, 2015-06-25, Nr. 10145), visuomenė bus supažindinta su atsakingos institucijos priimta atrankos išvada.

# 28.2. poveikis biologinei įvairovei, įskaitant galimą poveikį natūralioms buveinėms dėl jų užstatymo ar suskaidymo, hidrologinio režimo pokyčio, želdinių sunaikinimo ir pan.; galimas natūralių buveinių tipų plotų sumažėjimas, saugomų rūšių, jų augaviečių ir radaviečių išnykimas ar pažeidimas, galimas neigiamas poveikis gyvūnų maitinimuisi, migracijai, veisimuisi ar žiemojimui;

Biologiniu požiūriu svarbios ir saugomos teritorijos yra pakankamai toli nuo planuojamo atliekų perdirbimo objekto. Visų nagrinėjamų vietų teritorijos yra urbanizuotos, skirtos pramonei. Planuojama veikla poveikio gyvūnijai, galinčio iššaukti rūšių sumažėjimą, migracijos kelių, susisiekimo vietų, veisimosi vietų, gyvenamosios aplinkos sunaikinimą ar gausumo ir produktyvumo sumažėjimą, neturės. Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje vertingų medžių bei krūmų, į Raudonąją knygą įrašytų gyvūnų ir augalų nėra.

Artimiausia buveinių apsaugai svarbi teritorija – Neries upė – nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos nutolusi apie 1,16 km, todėl neigiamo poveikio šios teritorijos saugomoms gamtos vertybėms nenumatoma.

# 28.3. poveikis žemei ir dirvožemiui, pavyzdžiui, dėl numatomų didelės apimties žemės darbų (pvz., kalvų nukasimas, vandens telkinių gilinimas ar upių vagų tiesinimas); gausaus gamtos išteklių naudojimo; pagrindinės tikslinės žemės paskirties pakeitimo;

Poveikis žemei ir dirvožemiui nenumatomas nes: planuojamos ūkinės veiklos metu nenumatoma vykdyti žemės darbų (nebus nukasamos kalvos, nebus vandens telkinių gilinimo ar upių vagų tiesinimo), nebus išgaunami ir naudojami gausūs gamtos ištekliai, taip pat nenumatomas pagrindinės tikslinės žemės paskirties keitimas.

# 28.4. poveikis vandeniui, pakrančių zonoms, jūrų aplinkai (pvz., paviršinio ir požeminio vandens kokybei, hidrologiniam režimui, žvejybai, navigacijai, rekreacijai);

Planuojamoje teritorijoje nėra paviršinio vandens telkinių, artimiausias vandens telkinys – Neries upė nutolusi 1,16 km į šiaurės rytus nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos.

Buitinės ir gamybinės nuotekos, susidarysiančios PŪV metu, bus išleidžiamos į miesto kanalizacijos tinklus (UAB „Vilniaus vandenys“). Paviršinės nuotekos (išvalytos ir nevalytos), kurias planuojama surinkti nuo įmonės teritorijos, bus išleidžiamos į miesto lietaus nuotekų sistemą. Paviršinių telkinių vandens kokybei neigiamas poveikis nenumatomas, požeminio vandens taršos nebus.

# 28.5. poveikis orui ir vietovės meteorologinėms sąlygoms (pvz., aplinkos oro kokybei, mikroklimatui);

Vilniaus MBA įrenginių veikla poveikio vietovės meteorologinėms sąlygoms bei mikroklimatui neturės. Atlikus oro taršos vertinimą nustatyta, kad nei vieno teršalo koncentracija, įvertinus foną, aplinkos ore nustatytų ribinių verčių neviršys.

# 28.6. poveikis kraštovaizdžiui, pasižyminčiam estetinėmis, nekilnojamosiomis kultūros ar kitomis vertybėmis, rekreaciniais ištekliais, ypač vizualinis, įskaitant poveikį dėl reljefo formų keitimo (pažeminimas, paaukštinimas, lyginimas);

Vilniaus MBA įrenginių veikla planuojama gamybos ir pramonės teritorijoje, kur vyrauja intensyviai urbanizuotas technogeninis kraštovaizdis, nepasižymintis estetinėmis, nekilnojamosiomis kultūros ar kitomis vertybėmis, rekreaciniais ištekliais. Aplinkoje vyrauja veikiančios gamybos ir sandėliavimo teritorijos, kuriose ryškiausi pramoninio kraštovaizdžio vizualiniai elementai yra Vilniaus trečios elektrinės kaminai ir aušinimo bokštai. Planuojama, kad PŪV technologinė įranga neturės neigiamo vizualinio poveikio esamam kraštovaizdžiui.

# 28.7. poveikis materialinėms vertybėms (pvz., nekilnojamojo turto (žemės, statinių) paėmimas, poveikis statiniams dėl veiklos sukeliamo triukšmo, vibracijos, numatomi apribojimai nekilnojamajam turtui);

Vilniaus MBA įrenginių veikla turės teigiamas reikšmingas ilgalaikes pasekmes visuomenės materialiniams ištekliams. Apribojimai nekilnojamam turtui, poveikis esamiems statiniams nenumatomas, todėl neigiamas poveikis materialinėms vertybėms neplanuojamas.

# 28.8. poveikis kultūros paveldui, (pvz., dėl veiklos sukeliamo triukšmo, vibracijos, šviesos, šilumos, spinduliuotės).

Vilniaus MBA įrenginių vietoje ir gretimybėse kultūros paveldo objektų ir archeologinių paminklų nėra, todėl neigiamas poveikis neprognozuojamas.

# 29. Galimas reikšmingas poveikis 28 punkte nurodytų veiksnių sąveikai.

Įgyvendinus projektą nenumatoma reikšmingų neigiamų pasekmių socialinei ir gamtinei aplinkai.

# 30. Galimas reikšmingas poveikis 28 punkte nurodytiems veiksniams, kurį lemia planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių (pvz., didelių avarijų) ir (arba) ekstremaliųjų situacijų (nelaimių).

Reikšmingo poveikio aplinkos veiksniams, kurį lemtų PŪV pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių ir (arba) ekstremaliųjų situacijų (nelaimių), neprognozuojama.

# 31. Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis.

Planuojamos vykdyti ūkinės veiklos tarpvalstybinio poveikio nebus.

# 32. Planuojamos ūkinės veiklos charakteristikos ir (arba) priemonės, kurių numatoma imtis siekiant išvengti bet kokio reikšmingo neigiamo poveikio arba užkirsti jam kelią.

Vilniaus MBA įrenginiuose bus taikomos prevencijos bei galimų neigiamų pasekmių aplinkai mažinimo ar kompensavimo priemonės. Numatytos prevencinės poveikio aplinkai išvengimo priemonės:

- nuolatinė įmonėje naudojamos technologinės įrangos techninė priežiūra;

- įmonės darbas pastoviai kontroliuojamas, todėl net esant menkiausiai avarijos galimybei bus stabdomas darbas ir operatyviai šalinamos galimos avarijos atsiradimo priežastys.

Galimų neigiamų pasekmių aplinkai mažinimo priemonės:

- paviršinių nuotekų nuo automobilių stovėjimo ir atliekų priėmimo aikštelių valymas įrengtoje paviršinių nuotekų valykloje (sėsdintuve, naftos-purvo gaudyklėje);

- susidarančių oro teršalų valymas oro valymo filtre (biofiltre);

- paviršinių nuotekų nuo įmonės teritorijos surinkimas ir valymas prieš išleidžiant į Vilniaus miesto paviršinių nuotekų surinkimo tinklus.

vibruojantys ir triukšmą skleidžiantys įrenginiai įrengti pastatų viduje, izoliuoti garsą absorbuojančiomis medžiagomis ir atitvarų konstrukcijomis.

# PRIEDAI

- Valstybinės žemės nuomos sutartis

- UAB „VAATC“ ir UAB „Energesman“ 2013-09-10 Atliekų mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) eksploatavimo sutartis Nr. 47

- Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas

- Ketinimų protokolai dėl Širvintų rajono Liaukiškių žvyro telkinio (karjero) ir Širvintų rajono Šiaulių žvyro ir smėlio telkinio (karjero) rekultivavimo

- Sutarčių kopijos dėl vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo

- UAB „Energesman“ Vilniaus regiono komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginių aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaita

- Vilniaus visuomenės sveikatos centro 2013-02-21 sprendimas Nr. (12-32)12.32-4 dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių

- UAB „Energesman“ pastatų eksplikacijos schema.

- 2017-12-22 Lietuvos Geologijos tarnybos prie aplinkos ministerijos raštas Nr. (6)-1.7-5632

- 2015-01-16 Lietuvos Hidrometeorologijos tarnybos prie aplinkos ministerijos klimatologijos skyriaus pažyma apie hidrometeorologines sąlygas.

- 2017-05-16 Aplinkos apsaugos agentūros poveikio aplinkai vertinimo departamento raštas Nr. (28.7)-A4-5105 dėl planuojamos ūkinės veiklos Jočionių g. 13, Vilniuje Foninių koncentracijų

- Stacionarių oro taršos šaltinių schema.

- Taršos į aplinkos orą skaičiavimo metodika.

- Transporto priemonių sukeliamos taršos į aplinkos orą skaičiavimo metodika.

- Oro teršalų sklaidos skaičiavimo aprašymas ir žemėlapiai.

- Kvapo skaičiavimo metodika.

- Kvapo sklaidos skaičiavimo žemėlapiai.

- Valstybinės žemės nuomos sutartis

- UAB „VAATC“ ir UAB „Energesman“ 2013-09-10 Atliekų mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) eksploatavimo sutartis Nr. 47

- Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas

- Ketinimų protokolai dėl Širvintų rajono Liaukiškių žvyro telkinio (karjero) ir Širvintų rajono Šiaulių žvyro ir smėlio telkinio (karjero) rekultivavimo

- Sutarčių kopijos dėl vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo

- UAB „Energesman“ Vilniaus regiono komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginių aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaita

- Vilniaus visuomenės sveikatos centro 2013-02-21 sprendimas Nr. (12-32)12.32-4 dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių

- UAB „Energesman“ pastatų eksplikacijos schema.

- 2017-12-22 Lietuvos Geologijos tarnybos prie aplinkos ministerijos raštas Nr. (6)-1.7-5632

- 2015-01-16 Lietuvos Hidrometeorologijos tarnybos prie aplinkos ministerijos klimatologijos skyriaus pažyma apie hidrometeorologines sąlygas.

- 2017-05-16 Aplinkos apsaugos agentūros poveikio aplinkai vertinimo departamento raštas Nr. (28.7)-A4-5105 dėl planuojamos ūkinės veiklos Jočionių g. 13, Vilniuje Foninių koncentracijų

- Stacionarių oro taršos šaltinių schema.

- Taršos į aplinkos orą skaičiavimo metodika.

- Transporto priemonių sukeliamos taršos į aplinkos orą skaičiavimo metodika.

- Oro teršalų sklaidos skaičiavimo aprašymas ir žemėlapiai.

- Kvapo skaičiavimo metodika.

- Kvapo sklaidos skaičiavimo žemėlapiai.

Sunkiasvorės transporto priemonės skirtos atliekų atvežimui ir išvežimui, įskaitant įmonės teritorijoje dirbančias transporto priemones su vidaus degimo varikliais (krautuvus, sunkvežimį, šlavimo mašiną, mobilius kranus su hidrauliniais griebtuvais).

Informacija apie triukšmo stacionarius triukšmo šaltinius (9.1.-9.3, 9.5-9.8.) ir jų skleidžiamą triukšmo lygį pagal UAB „Sweco“ parengtą UAB „VAATC“ komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių statyba ir eksploatacija (PŪV) žemės sklype, esančiame Jočionių g. 13 Vilniaus m. Informacija atrankai dėl PŪV PAV privalomumo (ATNAUJINTA), 2014 m.

Bendras sunkiasvorių transporto priemonių skaičius liks nepakitęs t. y. toks pat kaip nurodyta 2014 m. UAB „Sweco“ teiktoje informacijoje atrankai dėl PŪV PAV privalomumo t. y. 141 per parą.