PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIAUS (UŽSAKOVO)

AR POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DOKUMENTŲ RENGĖJO

PATEIKIAMA INFORMACIJA

I. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ (UŽSAKOVĄ)

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė; įmonės pavadinimas; adresas, telefonas, faksas, el. paštas).

Ūkininkas  Evaldas SERVA, gyv. Užgirėlio g. 4-1, Vijūkų k. Kauno r., tel.: 8-611-30817, evaldas.serva@gmail.com

Numatoma veikla bus vykdomo adresu: Stakliškių g. 40, Užuguosčio kaimas, Stakliškių seniūnija, Prienų r.

2. Tais atvejais, kai informaciją atrankai teikia planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) pasitelktas konsultantas, papildomai pateikiami planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumento rengėjo kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė; įmonės pavadinimas; adresas, telefonas, faksas, el. paštas).

-

II. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, nurodant kurį(-iuos) Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašo punktą(-us) atitinka planuojama ūkinė veikla arba nurodant, kad atranka atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, nurodomas atsakingos institucijos raštas (data, Nr.), kad privaloma atranka.

Numatoma ūkinė veikla – švelniakailių (šinšilų) žvėrelių auginimas. Numatoma motininė gyvūnų banda 550 vnt.

Remiantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo rūšių sąrašu, planuojamos ūkinės veiklos atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo būtina pagal šią veiklą:

1. Žemės ir vandens ūkis, miškininkystė:

1.2. Kitų naminių gyvulių auginimas (daugiau kaip 200 gyvulių).

Planuojamos ūkinės veiklos (PAV) atranka atliekama prieš pradedant vykdyti PŪV.

4. Planuojamos ūkinės veiklos fizinės charakteristikos: žemės sklypo plotas ir planuojama jo naudojimo paskirtis ir būdas (būdai), funkcinės zonos, planuojamas užstatymo plotas, numatomi statiniai, įrenginiai ir jų paskirtys, numatomi įrengti giluminiai gręžiniai, kurių gylis viršija 300 m, numatomi griovimo darbai, reikalinga inžinerinė infrastruktūra (pvz. inžineriniai tinklai (vandentiekio, nuotekų šalinimo, šilumos, energijos ir kt.) susisiekimo komunikacijos).

Planuojama ūkinė veikla numatoma vykdyti naujai suprojektuotame pastate. Pastatas bus statomas įregistruoto, tačiau neišlikusio statinio (tvarto) vietoje.

Planuojamas užstatymo plotas 120 kv.m, kraigo aukštis 3 m. Planuojamas statinys – ferma, matmenys 6 m x 20 m. Sutinkamai su STR 1.01.09:2003 5.6 straipsniu, Ferma – žemės ūkio verslo pastatas arba grupė pastatų, skirtų gyvuliams (paukščiamas) laikyti (auginti) su pagalbiniais pastatais ir teritorija. Sutinkamai su STR 1.01.09:2003 8.18 straipsniu, ferma priskiriama kitos (fermų) paskirties pastatams ir gali būti statoma žemės ūkio paskirties sklype, kitos paskirties žemės plote.

Bus įrengti inžineriniai tinklai – vietiniai nuotekų įrenginiai, skirti buitinių nuotekų valymui, kurios susidarys fermos darbuotojo darbo metu. Išvalytas vanduo bus suleidžiamas į gruntą panaudojant infiltracinę sistemą tame pačiame sklype.

Gręžinių, kurių gylis virš 300 m įrengiama nebus.

Planuojama teritorija: ūkininko Evaldos Servos  švelniakailių žvėrelių ūkis bus kuriamas 5,3 ha žemės sklype (kadastro Nr.6960/0004:9 Užuguosčio k.v., unikalus 6960-0004-0009). Žemės sklypo naudojimo paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – nenustatytas. Žemės sklypas nuosavybės teise priklauso sutuoktiniams Evaldui ir Audrai Servoms.

1 pav. Ūkinės veiklos vieta

Registro duomenys apie žemės sklypą:

Žemės sklypas įregistruotas VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registre (Registro Nr.69/6658)

Žemės sklypo adresas: Stakliškių g. 40, Užuguosčio kaimas, Stakliškių seniūnija, Prienų rajonas.

Žemės sklypo unikalus Nr. 6960-0004-0009.

Nuosavybė: žemės sklypas nuosavybės teise priklauso sutuoktiniams Evaldui ir Audrai Servoms priklauso. Pirkimo – pardavimo sutartis 2015-10-15, Kauno miesto 19-as Notarų biuras.

Žemės sklypo tvarkymo ir naudojimo režimas:

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis: žemės ūkio – 3,4 ha, kita žemė -1,9 ha, užstatyta teritorija 0,2 ha.

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, galiojančios žemės sklype:

Natūralios (užliejamos ir sausminės) pievos bei ganyklos (XXXI.)– 1,2  ha;

Pelkės ir šaltinynai  (XXX.) – 0,30 ha;

Elektros linijų apsaugos zonos (VI.) – 0,123 ha;

Kelių apsaugos zonos (II.) – 0,75 ha;

Pastatai ir statiniai, esantys žemės sklype

Registro duomenys apie statinius:

Statiniai įregistruoti VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registre.

- gyvenamasis pastatas (unikalus Nr.6993-2002-8016),

- lauko virtuvė (unikalus Nr.6993-2002-8027),

- ūkinis pastatas (unikalus Nr.6993-2002-8038),

- tvartas (unikalus Nr.6993-2002-8049),

- ūkinis pastatas (unikalus Nr.6993-2002-8050),

- ūkinis pastatas (unikalus Nr.6993-2002-8062),

- ūkinis pastatas (unikalus Nr.6993-2002-8070),

- inžinieriniai statiniai (unikalus Nr.6993-2002-881).

Pastatai nuosavybės teise priklauso sutuoktiniams Evaldui ir Audrai Servoms.

5. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: produkcija, technologijos ir pajėgumai (planuojant esamos veiklos plėtrą nurodyti ir vykdomos veiklos technologijas ir pajėgumus).

Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: šinšilų auginimas ir veisimas. Vadovaujantis Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi, patvirtintu Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007-10-31 įsakymu Nr. D-226 „Dėl ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo", ši ūkinė veikla priskiriama poklasiui 01.49.10 - Švelniakailių žvėrelių auginimas.

Produkcija – gyvi gyvūnai (skerdimas ūkyje nenumatomas) skirti pardavimui rinkoje be apribojimų.

Veiklos vykdymas numatomas pasinaudojus KPF programos Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas lėšomis (pateikta paraiška). Jei paraiška finansavimui nebus tenkinta – veikla nebus vykdoma.  Pareiškėjas kaip ūkininkas įsiregistravo 2015 m. gruodžio mėn. 4 d., valda įregistruota 2015 m. gruodžio mėn. 3 d. Ūkininkas yra įgijęs aukštąjį profesinį žemės ūkio srities išsilavinimą (Aleksandro Stulginskio universitete baigtos bakalauro ir magistro studijos). Šiuo metu ūkininkas nuosavybės teise valdo 6,74 ha (ŽŪN – 5,04), 0,2 ha yra užstatyta teritorija (įregistruoti, bet didžiąją dauguma neišlikę pastatais, išlikęs tik senas gyvenamasis namas). Ūkininkas valdo du sklypus – pirmasis Stakliškių seniūnijoje (5,3 ha, iš jų 3,4 ha ŽŪN jame ir bus vykdoma veikla), antrasis Marijampolės rajone (1,64 ha ŽŪN, intensyvi žemės ūkio veikla jame neplanuojama).  Bendras pareiškėjo valdomas ŽŪN naudmenų kiekis 5,04 ha. Pareiškėjas planuoja steigti šinšilų ūkį, statant fermą ir įsigyjant reikalingą įrangą jų auginimui. Planuojama pastatyti 120 m2 ferma, kurioje būtų 4 patalpos – 30 m2 prieauglio patalpa, 50 m2 motininės bandos patalpa, 10 m2 katilinė ir 30 m2 sanitarinė patalpa. Patalpų suplanavimas pasirinktas dėl auginimo technologijos savybių - planuojami auginti gyvūnai yra labai jautrūs šilumos ir šalčio pokyčiams, prieaugliui reikalinga 12-16 C temperatūra, motininei bandai 18-20 C. Paminėtina, kad temperatūra negali nukristi žemiau +5 C, nes tuo atveju šinšilos meta kailį. Taip pat esant aukštesnei nei 26 C temperatūrai gyvūnėliai žūsta. Numatomas patalpos aukštis 3 metrai, planuojama taisyklingo stačiakampio formos pastatas 6*20 metrų. Aukštis pasirinktas dėl galimybės narvus dėti vienas ant kito plečiantis į aukštį. Statinio forma, techninės charakteristikos pasirinktos, atsižvelgiant tiek į technologinius reikalavimus (apklausus tiek statybininkus, tiek konsultuojantis su augintojais, tiek įvertinant tai, kad racionaliai turi būti naudojamos ES lėšos, buvo pasirinktas surenkamos gelžbetoninės fermos variantas. Pagrindiniai privalumai šio pasirinkimo: 1) sienos liejamos gamykloje, išvengiamo broko mūrijant, ir galimų šalčio tiltų; 2) trumpinama statyba (pastatoma per 3-4 sav., tikimasi išvengti neatitikimų planuojant veiklą ir vėluojant pateikti mokėjimo prašymą; 3) sienos yra šiltos (varža 6,5 R), šilumos plokštės įkomponuotos ir vidų, nereikalinga papildomai samdytis statybininkus namo apšiltinimui; 4) paprasta konstrukcija, nereikalaujanti papildomos apdailos nei išorėje nei viduje (kas ir nereikalinga gyvūnėliui fermai), taip taupomos ES lėšos; 5) paminėtina, kad planuojama „dėžė“ pateikiama su perdangomis, kas atpigina stogo statybą, nereikalingos medinės konstrukcijos), tiek į esamą kraštovaizdį.

Paminėtina, kad minėtas statinys yra suprojektuojamas ir išliejamas gamykloje, į projekto įgyvendinimo vietą atvežamas galutinis produktas, todėl statybų eigoje nesusidaro statybinių atliekų, kurios turėtų įtakos kraštovaizdžiui ir užterštumui. Susidarius nedidelius statybinių atliekų kiekius planuojama tvarkyti statybinių atliekų tvarkymo taisykles.

Projektas bus įgyvendinamas Užuguosčio kaime (vienkiemyje, atstumas iki pačio kaimo 2-3 km), Stakliškių sen.

Verslo plane numatytos tokios auginimo apimtys:

|  | Ataskaitiniai 2015 metai | Prognoziniai metai |  |  |  |  |  |  |  | Prognozinių skaičiavimų pagrindimas9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Verslo plano įgyvendinimo laikotarpis10 |  |  |  |  | Kontrolės laikotarpis |  |  |  |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Augalininkystė (sodininkystė, daržininkystė, uogininkystė, gėlininkystė, vaistažolininkystė ir kitos augalininkystės šakos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pievos | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| Pasėlių plotas, ha |  |  | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | Nekinta visu laikotarpiu. |
| Derlingumas, t/ha |  |  | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Iki šiol veikla nebuvo vykdoma, pirmais metais planuojamas mažesnis derlingumas, dėl to, kad žemės ilgai nebuvo naudotos, dalis apžėlę krūmynais. Sutvarkius žemes, planuojamas dvigubai didesnis derlingumas. |
| ... | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| Mėsinė galvijininkystė, kitos gyvulininkystės šakos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Šinšilos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gyvulių skaičius, vnt. |  |  |  | 330 | 660 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | Iki investicijų , t. y. prieš įsigyjant turtą už paramos lėšas, veikla nebuvo vykdoma. Gavus parama ir įsikūrus jaunajam ūkininkui, atlikus numatytas investicijas, numatyta dvigubai padidinti bandą. |

Paminėtina, kad rengiant poveikio aplinkai dokumentus, minimas maksimalus gyvūnų skaičius – 1800 vnt. Pabrėžiama, kad tai maksimalus tikėtinas, kuris gali būti pasiektas susiklosčius idealioms sąlygoms (auginimo, rinkos paklausos ir kt.). Metų eigoje, toks kiekis maksimalus laikomas nebus, dėl prieauglio pardavimo. Verslo plane numatyta per artimiausius 5 metus banda išplėsti iki 1210 vnt. (vidutinis gyvūnėlių skaičius per metus).

Verslo plane numatytos tokios gyvūnų auginimo technologinės išlaidos:

| Sąnaudos | Prognoziniai metai |  |  |  |  |  |  |  | Prognozinių skaičiavimų pagrindimas11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Verslo plano įgyvendinimo laikotarpis12 |  |  |  |  | Kontrolės laikotarpis |  |  |  |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Kintamosios sąnaudos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkti pašarai |  | 0 | 3778 | 7556 | 13852 | 13852 | 13852 | 13852 | Planuojama pirkti pašarus ir smėlį iš Lenkijos firmos „Raba“, besispecializuojančios pašarų ir smėlio tiekime. Planuojant šias išlaidas, planuota, kad vienam gyvūnėliui reikia 15-20 gr. pašarų per dieną, smėlio 0,2 kg mėnesiui vienam žvėreliui. |
| Smėlis šinšiloms |  | 0 | 1159 | 2318 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 |  |
| Kitos |  | 0 | 1050 | 2280 | 4210 | 4510 | 4510 | 4510 | Nenumatytos išlaidos, kurios gali atsirasti vykdant veiklą. Ši išlaidų kategorija palikta, siekiant išvengti nepagrįstai didelių ekonominio gyvybingumo rezultatų, taip pat, įvertinant, kad vykdant veiklą gali atsirasti šiuo metu nežinomų išlaidų. |
| Pastoviosios sąnaudos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VSD ir PSD įmokos |  | 0 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | Planuojam remiantis galiojančiais teisės aktais |
| Kitos |  | 2 | 3670 | 6008 | 6131 | 6354 | 6473 | 6473 |  |
| Iš viso: |  | 200 | 5290 | 7628 | 7751 | 7974 | 8093 | 8093 |  |
| Ilgalaikio turto nusidėvėjimas |  | 0 | 1469 | 3893 | 5393 | 5526 | 5526 | 5101,37 | Priskaičiuotas nusidėvėjimas iš viso, pastatams – 20 metų laikotarpis, įrangai – 5 metai. |
| ES paramos lėšomis įsigyto turto nusidėvėjimas |  | 0 | 1261 | 3027 | 3027 | 3027 | 3027 | 2768,60 | Priskaičiuotas nusidėvėjimas tik investicijoms už kurias prašoma paramos. |
| Paramos amortizacija |  | 0 | 1255 | 3012 | 3012 | 3012 | 3012 | 2755,30 | Paramos amortizacija skaičiuojama proporcingai paramos intensyvumui. |

Išlaidos planuotos remiantis asociacijos TAGAVA (tradicinio atsakingo gyvūnų auginimo verslo asociacija) 2015 m. birželio 3 d. konferencijoje Birštone pateiktais metodiniais nurodymais.

Statant statinį ir planuojant būsimą veiklą, vadovautasi šiomis būtinomis atsakingam auginimui prielaidomis:

- Apšvietimas:

- 5 W/m2;

- šviesus laikas 12 h ištisus metus.

- Temperatūra:

- prieaugliui 12-16 C temperatūra;

- motininei bandai 18-20 C;

- minimali +5 C (šinšilos meta kailį);

- maksimali + 26 C (gyvūnėliai žūsta).

- Drėgmė:

- maksimali 55-60 proc. (numatytas įrengti drėgmės rinktuvus, rinktuvai įrengiami pastato viduje, triukšmas į aplinką neskleidžiamas)

- Ventiliacija:

- Oro apykaita 1 patelei žiemą 1,5 m3/h, vasarą – 15 m3/h. Oro tekėjimo greitis ne didesnis 0,3 m/s.

- Dulkėtumas:

- Ne daugiau 400 dalelių 1 cm3 arba 3 mg/m3. Šaltiniai – šienas, smėlis.

- Kenksmingų dujų koncentracija:

- CO2 – 2500 ‰, H2S – 10 ‰, NH3 – 26 ‰

- Triukšmas:

- staigūs netikėti trenksmai kenkia, pati gamyba nėra triukšmo šaltinis, atvirkščiai, reikalinga papildoma apsauga nuo išorės triukšmo (pravažiuojančių automobilių ir kt). Triukšmo slopinimui numatyta įrengti papildomas žaliuzes ant langų. Galimas triukšmo šaltinis fermoje – kondicionieriai naudojami patalpų šaldymui. Numatyta įrengti du kondicionierius – vienas 3,5 KW, kitas 5,3 KW. Bus montuojami nauji, šiuolaikiški ES reikalavimus atitinkantis kondicionieriai, įranga projektuojama pastato viduje, triukšmo lygis aplinkai neplanuojamas.

- Narvai – 16 vnt. baterijos, jungiamos tarpusavyje. Šeimos patinas savo narvelio neturi, tačiau pas savo pateles (patino ir patelių santykis 1:4) įeiti gali bet kada per tam tikslui specialiai įrengtą susisiekimo tunelį. Kad patelės neišeitų iš savo narvo ir patinėlio tuneliu nepatektų į kitą narvą, joms ant kaklo uždedamos specialios apykaklės. Šios apykaklės reikalingos ir tam, kad patelės ramiai augtų, nesiblaškytų ir atvestų sveikus mažylius. Iš tunelio patinas pas patelę patenka per specialią angą, kuri uždaroma, kai patelė vaikuojasi ir po apsivaikavimo.

- Komfortiško elgesio užtikrinimas: maudymasis smėlyje. Planuojama naudoti Sepiolita 60/100 frakcijos smėlį (Ispanija). Smėlio poreikis 0,2 kg /mėn/gyv. Maksimalus metinis poreikis 1800 gyvūnų 4,3 t.

Šinšilų auginimui – bus naudojamos dvi technologijos – ant pjuvenų ir bekraikė.

Motininę bandą planuojama laikyti ant kraiko (pjuvenų), o prieauglis laikomas bekraikiuose narvuose.

Technologinis procesas: laikomi gyvūnai skirstomi į 2 bandas – veislinę ir prieauglio. Veislinėje bandoje gyvūnai laikomi šeimomis po 4 pateles ir 1 patiną. Patelės vedasi vidutiniškai po 2.5 vaiko per metus, atsivesti jaunikliai paliekami su motinomis 2 mėnesius, po to atskiriami į prieauglio bandą. Prieauglio bandoje atskirti nuo motinų jaunikliai laikomi dar 6 mėnesius iki 8 mėn. amžiaus ir po to skiriami produkcijai.

Motininėje bandoje bus laikoma 110 graužikų šeimos, kas sudarys 550 gyvūnų (440 patelės ir 110 patinai). Visas prieauglis, kuris skirtas produkcijai, bus gaunamas iš 440  patelių. Laikotarpyje nuo antros vados gimimo iki pirmosios vados realizacijos galimas maksimalus (tikėtinas, tačiau verslo plane planuojama trečdaliu mažesnis gyvūnėlių skaičius - 1210 vnt/vidutinis gyvūnėlių skaičius per metus) šinšilų skaičius 1800 gyvūnai (tolimesni skaičiavimai, paremti šia maksimalia gyvūnų skaičiaus prielaidą, siekiant įvertinti, galimai maksimalų neigiamą poveikį aplinkai). Planuojamas maksimalus auginti gyvūnų skaičius bus 2,52 SGV. Paminėtina, kad tai maksimalus SGV, tikėtina, kad dėl bandos kaitos, prieauglio pardavimo skirtingu laiku, faktinis laikomas SGV bus mažesnis.

Pagal mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašą 2011.09.26 įsakymo Nr. D1-

735/3D-700, Sutartinių gyvulių (SG) skaičiaus ir mėšlo bei srutų skleidimo ploto nustatymo lentelę šinšila sudaro 0,00083 SG. t.y. 1 sutartinis gyvulys yra – 714 šinšilų.

Maksimalų auginamų žvėrelių skaičių planuojama pasiekti per 5 m.

Numatyta parduoti gyvus gyvūnus, skerdimas ūkyje neplanuojamas.

Numatyti galimi kombinuotų pašarų tiekėjai – RABA (Lenkija), De Heus (Vokietija), Panto (Vokietija), Agravis (Vokietija). Joniškio grūdai (Lietuva). Remiantis TAGAVA metodiniais nurodymais, planuojamas kombinuotų pašarų poreikis 15-20 gr per dieną/gyv. Įvertinant šiuos metodinius reikalavimus –kombinuoto pašaro poreikis vienam gyvūnui per metus 5,475 kg. Siekiant įvertinti galima maksimalų poveikį aplinkai, skaičiavimuose naudojama maksimali reikšmė, t.y. 5,5 kg gyvūnėliui per metus. Taigi, 5,5 kg/vnt.*1800 maksimalus gyvūnėlių skaičius=9,9 t/metams/ūkiui kombinuotų pašarų.

Gamybinei veiklai vykdyti ūkis pirks kombinuotus pašarus iš Lenkijos firmos „Raba“, kuri specialiai gamina pašarus šinšiloms, o šienas bus šienaujamas savo sklype (5,04 ha ŽŪN).

Kombinuoti pašarai žvėreliams (partijomis po 4 t, kas 6 mėn.) bus atvežami į ūkį ir išpilami bei laikomi specialioje sausoje pašaro laikymo taroje (tam numatyta patalpa). Jie bus laikomi savo specialiose pakuotėse pastate. Taip pat papildomai bus šinšilos šeriamos šienu, kurio planuojama sunaudoti iki 10 t/m.

Šienas bus pjaunamas ir ruošiamas iš savo ūkyje užaugintos žolės.

Metodiniuose TAGAVA nurodymuose įvardijama, kad šieno gyvūnėliams duodama kas 3 dienos iki 50 gr. Patikslinama, kad numatomas metinis maksimalus šieno poreikis 10t/m.

Planuojamas papildomas maitinimas – silikato blokeliai graužimui, medienos gabalėliai.

Ūkinės veiklos metu susidariusį mėšlą (apie 19 t) numatoma naudoti savo laukų tręšimui. Tvarkant mėšlą bus laikomasi visų reikalavimų, numatytų Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų apraše (Žin. 2005, Nr. 92-3434; 2011, Nr. 118-5583; 2012-09-14, Nr. 107-5444; 2012-11-20, Nr. 134-6849).

Šinšiloms auginti naudojami pašarai sausi, todėl indų dezinfekcija nereikalinga. Žvėrelių tuščių narvų valymas atliekamas mechaniniu būdu, pašalinant užterštas pjuvenas, maisto likučius. Narvų plovimas ir dezinfekavimas nebus atliekami.

Šinšilų fermoje srutos nesusidaro, nes šinšilos laikomos narvuose su vielinio tinklo grindimis, po kuriomis tiesiama polietileno plėvelė (plėvelė šalinama pagal sutartį su besispecializuojančia įmone). Šinšilų šlapimo per parą būna nedaug, iki 10 ml, gyvūnas šlapinasi 3-5 kartus per parą, todėl vienu metu būna išskiriama 2 ml – 3 ml šlapimo, kuris patenka ant plėvelės kur išdžiūsta. Apie 5 ml vandens per parą šinšila išskiria į aplinką su iškvepiamu oru.

Šinšilos yra labai švarūs žvėreliai. Esant gerai priežiūrai bei patalpos vėdinimui, jie neskleidžia jokio kvapo. Dėl planuojamos veiklos cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore neviršys higienos normos HN 35:2007 "Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore" reikalavimais nustatytos vienkartinės ir/ar paros DLK. Gamybinėse patalpose suplanuoti langai (vienoje 2 vnt.,) kitoje (4 vnt.), natūraliam vėdinimui užtikrinti. Įvertinant, kad skleidžiamas kvapas yra nedidelis, poveikis aplinkai bus minimalus.

6. Žaliavų naudojimas; cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) naudojimas, įskaitant ir pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų naudojimą (nurodant jų pavojingumo klasę ir kategoriją); radioaktyviųjų medžiagų naudojimas; pavojingų (nurodant pavojingų atliekų technologinius srautus) ir nepavojingų atliekų (nurodant atliekų susidarymo šaltinį arba atliekų tipą) naudojimas; planuojamos ūkinės veiklos metu numatomas naudoti ir laikyti tokių žaliavų ir medžiagų preliminarus kiekis.

Statybos procese:

Statant pastatą bus naudojamos sertifikuotos aplinkai nekenksmingos statybinės medžiagos (smėlis, žvyras, skalda, betonas). Pagrindinė pastato konstrukcinė dalis bus išlieta gamykloje ir sklype tik sumontuojama. Planuojamos naudoti medžiagos atitiks tiek Lietuvos Respublikos tiek Europos Sąjungos galiojančių teisės aktų nustatytus visus joms keliamus reikalavimus.

Cheminės medžiagos ir preparatai (mišiniai) naudojami nebus. Radioaktyvios medžiagos naudojamos nebus. Pavojingų atliekų gamybos procese nesusidaro.

Gamybos procese susidaro šios nepavojingos atliekos:

a) 2 kategorijos šalutiniai gyvūnų produktai (dvėselienos), kurios bus tvarkomos sutinkamai su VMVT direktoriaus 2012 m. sausio 20 d. įsakymu „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. B1-190 „Dėl Šalutinių gyvūninių produktų ir perdirbtų šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo ir apskaitos reikalavimų patvirtinimo pakeitimo“ reikalavimais (atiduodamos į UAB „Rietavo veterinarinę sanitariją“ sudeginimui)

b) kaip žaliavas numatoma naudoti pašarus ir pjuvenas (numatyta gamybos procese likusias pjuvenas atiduoti kaimyniniam ūkininkui tvartų šildymui). Pačioje fermoje pjuvenos nebus kūrenamos. Šinšilų šėrimui bus naudojami kombinuotieji pašarai ir šienas. Kombinuotus pašarus galima įsigyti tik iš Veterinarijos tarnybos patvirtintų subjektų, turinčių. teisę tiekti pašarus į rinką. Šienas bus šienaujamas šeimos ūkyje. Remiantis TAGAVA metodiniais nurodymais, planuojamas kombinuotų pašarų poreikis 15-20 gr per dieną/gyv. Įvertinant šiuos metodinius reikalavimus – kombinuoto pašaro poreikis vienam gyvūnui per metus 5,475 kg. Siekiant įvertinti galima maksimalų poveikį aplinkai, skaičiavimuose naudojama maksimali reikšmė, t.y. 5,5 kg gyvūnėliui per metus. Taigi, 5,5 kg/vnt*1800 maksimalus gyvūnėlių skaičius=9,9 t/metams/ūkiui kombinuotų pašarų. Taip pat papildomai bus šinšilos šeriamos šienu, kurio planuojama sunaudoti iki 10 t/m. Šienas bus pjaunamas ir ruošiamas iš savo ūkyje užaugintos žolės. Metodiniuose TAGAVA nurodymuose įvardijama, kad šieno gyvūnėliams duodama kas 3 dienos iki 50 gr. Numatomas metinis maksimalus šieno poreikis 10t/m.

c) mėšlas, kuris bus tvarkomas sutinkamai su Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. D1-735/3D-700 „Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašas“.

Šinšila sunaudoja 30 gr (0.03 kg) pašarų per parą. Laikome, kad tiek pat susidarys ir mėšlo iš vieno gyvūno. Per metus susidarys 19,7 t mėšlo. Šinšilų mėšlas yra priskiriamas tiršto mėšlo kategorijai (jame yra apie 75 % sausų medžiagų) jis yra birus, suspaudus mėšlas rankoje nesulimpa, panašiai kaip ir pelių ar žiurkių. Mėšlas neturi kvapo, todėl šinšilos yra vieninteliai ūkiniai gyvūnai, kurių fermose nebūna nemalonaus mėšlo kvapo. Mėšlas bus kaupiamas rietuvėje prie fermos pastato, įrengiant kaupimo aikštelę pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. D1-735/3D-700 patvirtinto „Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo“ reikalavimus. Mėšlas bus skleidžiamas 2 kartus per metus. Per 6 mėnesius susikaupęs mėšlas (10 t)

Preliminariai susidarys 19,7 t tiršto mėšlo per metus, kuris gali būti skleidžiamas 3,4 ha dirbamos žemės plote projekto įgyvendinimo vietoje  Viename ha ariamos žemės plote galima skleisti 10,42 t mėšlo per metus.

Turimas nuosavos ariamos žemės plotas yra 3,4 ha, todėl jame galima skleisti visas 19,7 t mėšlo per metus.

Šinšilų fermoje srutos nesusidaro, nes šinšilos laikomos narvuose su vielinio tinklo grindimis, po kuriomis yra patiesiama polietileno plėvelė. Šinšilų šlapimo per parą būna nedaug, iki 10 ml, gyvūnas šlapinasi 3-5 kartus per parą, todėl vienu metu būna išskiriama 2 ml -3 ml šlapimo jis patenka ant polietileno plėvelės kur išdžiūsta. Apie 5 ml vandens per parą šinšila išskiria į aplinką su iškvepiamu oru.

7. Gamtos išteklių (natūralių gamtos komponentų), visų pirma vandens, žemės, dirvožemio, biologinės įvairovės naudojimo mastas ir regeneracinis pajėgumas (atsistatymas).

Anot L. Džiaugienės (Džiaugienė L., 2014. Skirtingų pašarų įtaka šinšilų augimui, vystymuisi ir produktyvumui 17 p.), - „su amžiumi vandens  suvartojimo  kiekis  mažėja,  suaugusios  šinšilos retai  kada  geria  vandenį,  joms  vandens pakanka  iš  esančio  pašare.  Padidėja  vandens  poreikis  tik  šinšiloms  vaikingumo  ir  laktacijos periodais“. Įvertinus šias prielaidas, teigtina, kad vandens poreikiai gyvūnų girdymui ūkyje yra nedideli (maksimalus kiekis 15 ml per parą gyvūnui, tačiau dėl pasirinktos šėrimo technologijos šis kiekis bus mažesnis ir sudarys apie 9,8 m3 per metus ūkiui), dėl to vandens žvėrelių girdymui tiekimas, priklausomai nuo finansavimo galimybių, vandens kokybės bus renkamas iš trijų alternatyvų:

- labiausiai tikėtina alternatyva, vandens tiekimas iš esamo šulinio (įregistruotas  ir esantis sklype). Ši alternatyva įvardijama kaip labiausiai tikėtina, ir ji bus renkamasi jei ištyrus šulinio vandenį jis bus tinkamas gyvūnėlių girdymui. Pasirinkus šiai alternatyvai, vanduo bus pilamas (rankiniu būdu) į plastikinę talpą (planuojama 1 m3), esančią namo viduje (netoli stogo), iš kurios vanduo tekės į gertuves narvuose;

- antra tikėtina, alternatyva vandens atsivežimas iš kaimynystėje esančios ūkininko fermos (iki 1 km atstumas nuo planuojamos projekto vietos). Šis būdas bus renkamasis, jei paaiškės, kad šulinio vanduo girdymui yra netinkamas. Vanduo būtų atsivežamas plastikine talpa (planuojama 1 m3), ir perpilamas į esančią namo viduje (netoli stogo), iš kurios vanduo tekės į gertuves narvuose;

Įvertinus šias prielaidas, patikslinama, kad renkamasi vandens tiekimas iš šulinio (kaip pigiausia alternatyva).

Buitinėms reikmėms, įrankių plovimui numatytas naudoti iš šulinio. Numatoma, kad ūkyje dirbs 1 darbuotojas. Vertinant maksimalų vandens poreikį, patikslinama, kad darbuotojas ūkyje negyvens, bus tik darbo metu, planuojamas vandens poreikis apie 2 m3 per mėnesį.  Buitinės nuotekos bus išvalomos per suplanuota buitinių atliekų įrenginį (pridedama kopija komercinio pasiūlymo).

Lietaus nuotekas nuo stogų planuojama surinkti ir nuvesti į aplinką nevalytas.

Užterštų paviršinių nuotekų susidarymas neplanuojamas, nes šinšilų auginimo veikla ir auginimas vykdomas pastate.

Žemės, dirvožemio, biologinės įvairovės naudoti nenumatoma.

Privažiavimui bus naudojami esami keliai.

8. Energijos išteklių naudojimo mastas, nurodant kuro rūšį.

Numatomai veiklai vystyti, reikalinga temperatūra – prieaugliui 12-6 °C, motininei bandai 18-20 °C. Numatomas statyti pastatas bus statomas iš šiltintų gelžbetonio plokščių (šiluminė varža yra 5 m2 K/W).

Šilumos gamybai suprojektuotas dyzelinio kuro katilas – Beril LST 24 kw su 500 litro dyzelinio kuro talpa. Degimo produktų nuvedimui bus naudojamas Turbo kaminas. Katilas ir talpa bus įrengti tame pačiame pastate kur bus auginamos šinšilos. Dyzelinis kuras bus perkamas iš didmenininkų (planuojamas metinis kiekis 500 l). patalpų šildymui numatyti 4 22x600x1100 radiatoriai.

Pagal Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2013 nuostatas, iš kurą deginančių įrenginių, kurių nominali šiluminė galia mažesnė kaip 0,12 MW, išmetamų teršalų ribinės vertės nereglamentuojamos.

Elektros energija naudojama apšvietimui, vėdinimui ir buitinėms reikmėms. Elektros tiekimas planuojamas iš esamos įvado (savininkas jau yra abonementas elektros tinklų).

2 pav. Fermos planas

9. Pavojingų, nepavojingų ir radioaktyviųjų atliekų susidarymas, nurodant, atliekų susidarymo vietą, kokios atliekos susidaro (atliekų susidarymo šaltinis arba atliekų tipas), preliminarų jų kiekį, jų tvarkymo veiklos rūšis.

Fermos veiklos procese pavojingų ar radioaktyvių atliekų nesusidarys, nes tokios medžiagos nebus naudojamos.

Fermos veiklos procese susidaro šios atliekos, pagal EWC-Stat/3 (įprastą) klasifikaciją.

Fermos veiklos procese susidarys šios atliekos: (07.42.0 02 01 04) plastiko atliekos (polietileno plėvelė) – per mėnesį jos susidarys apie 40 kg, visas kiekis bus išvežamas į sąvartyną pagal sutartį.

Srutos ir mėšlas (09.31. 02 01 06 ), priskiriamos nepavojingų atliekų grupei.

Šinšila sunaudoja 15 gr (0,015 kg) kombinuotųjų pašarų ir 15 g (0,015 kg) šieno per parą, laikome, kad tiek pat maksimaliai gali susidaryti  mėšlo iš vieno gyvūno – 30 g (0,03 kg). Šinšilų mėšlas yra priskiriamas tiršto mėšlo kategorijai (jame yra apie 75 % sausų medžiagų) jis yra birus, suspaudus mėšlas rankoje nesulimpa, panašiai kaip pelių ar žiurkių. Mėšlas neturi kvapo, todėl šinšilos yra vieninteliai ūkiniai gyvūnai, kurių fermose nebūna nemalonaus mėšlo kvapo.

Mėšlas, bus tvarkomas ūkyje įterpiant į dirvą, pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. D1-735/3D-700 patvirtinto „Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo“ reikalavimus. Mėšlas bus kaupiamas rietuvėje prie fermos pastato, įrengiant kaupimo aikštelę ir įterpiamas į dirvą kas 6 mėnesius. Savame žemės sklype ariamajame plote, kuris sudaro 3,4 ha. sutinkamai su Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. D1-735/3D-700 „Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašu“, galima skleisti iš 4096 šinšilų susidarantį mėšlą, todėl ūkis dirvos nepertęš.

Įvertinus planuojamų auginti maksimalų gyvūnėlių kiekį (1800 vnt.), tai sudarytų 2,52 SG, reikiamas plotas mėšlų paskirstyti – 1,494 ha. Turimos nuosavos žemės plotas Prienų r. - 3,4 ha (bendras valdomas 5,04  ha ŽŪN) yra daugiau nei pakankamas mėšlo paskleidimui dirvoje.

Gali susidaryti kitas nežymus buitinių atliekų kiekis (pakuotės ir pan.), šio kiekio pašalinimui jau yra sudaryta sutartis su UAB „ECONOVUS“, sklype atvežti ir pastatyti konteineriai trijų tipų rūšių atliekoms. Konteineriai reguliariai išvežami.

Žvėrelių gaišenos bus laikomos specialiai tam įrengtame šaldytuve, po to perduodamos UAB ,,Rietavo veterinarinei sanitarijai“ (bus sudaryta sutartis prieš pardedant veiklą).

Susidariusios buitinės nuotekos bus išleidžiamos į gruntą per valymo įrenginio sistemą (pridedamas numatyto įrenginio komercinis pasiūlymas), o susidaręs nuotekų dumblas bus išvežamas specializuotos įmonės.

Vykdant naujo pastato statybos darbus nenumatomas statybinių atliekų susidarymas (bus statoma iš naujų medžiagų, įvertinant tikslų reikalingą kiekį).

Visos susidarančios atliekos bus rūšiuojamos ir atiduodamos pagal sutartis atliekų tvarkytojams. Tikslus susidarančių atliekų kiekis paaiškės, pradėjus ūkinę veiklą ir šių atliekų apskaitą.

Nepavojingos statybinės atliekos laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Tačiau, kaip minėta, pagrindinis fermos konstrukcinis gaminys bus išlietas gamykloje ir į sklypą atvežtas tik sumontuoti, dėl to statybinių atliekų kiekis bus minimalus.

10. Nuotekų susidarymas, preliminarus jų kiekis, jų tvarkymas.

Planuojamos ūkinės veiklos metu susidarys:

- buitinės nuotekos. Numatyta, kad dirbs 1 darbuotojas. Darbuotojų buitinėms reikmėms tenkinti numatoma sunaudoti iki 20 m³ vandens per metus. Buitinės nuotekas bus išvalomos per suplanuota buitinių nuotekų valymo įrenginį NV-1 (Pridedamas priedas). Suplanuoto įrenginio technologiniai pajėgimai leistų patenkinti 4 darbuotojų darbo metu susidariusias nuotekas.

Paviršinės nuotekos nuo ūkio pastato stogo bus natūralios kilmės (sniegas, lietus), todėl papildomas jų valymas nenumatomas. Ant ūkio pastato numatyta įrengti lietvamzdžius, kuriais sąlyginai švarus lietaus vanduo nuo stoginių bus nuvedamas ir susigers į dirvožemį.

11. Cheminės taršos susidarymas (oro, dirvožemio, vandens teršalų, nuosėdų susidarymas, preliminarus jų kiekis) ir jos prevencija.

Šinšilos yra labai švarūs žvėreliai. Esant gerai priežiūrai bei patalpos vėdinimui, jie neskleidžia jokio kvapo. Dėl planuojamos veiklos cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore neviršys higienos normos HN 35:2007 "Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore" reikalavimais nustatytos vienkartinės ir/ar paros DLK.

Projekte numatomas įrengti vienas kieto kuro katilas, kurio instaliuota galia 24 kW. Katilinė dirbs tik šaltuoju metų laiku. Pagal Išmetamų teršalų iš kurą deginanančių įrenginių normų LAND 43-2013 nuostatas, iš kurą deginanančių įrenginių, kurių nominali šiluminė galia mažesnė kaip 0,12 MW, išmetamų teršalų ribinės vertės nereglamentuojamos. Vykdant planuojamą ūkinę veiklą dirvožemis nebus teršiamas.

Transporto judėjimo zonose bus įrengtos žvyro dangos. Statybos metu dirvožemis ir augalinis sluoksnis nebus judinami. Paviršiniai ir požeminiai vandens telkiniai nebus teršiami, nes buitinės nuotekos bus nuvedamos į buitinių nuotekų valymo įrenginį NV-1.

12. Fizikinės taršos susidarymas (triukšmas, vibracija, šviesa, šiluma, jonizuojančioji ir nejonizuojančioji (elektromagnetinė) spinduliuotė) ir jos prevencija.

Fermos veikloje triukšmo, vibracijų, šviesos, šilumos ar elektromagnetinių spindulių nesusidaro. Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje triukšmą, vibraciją, šviesą ar elektromagnetinę spinduliuotę skleidžiančių renginių įrengti nenumatoma. Triukšmas arba elektromagnetinė spinduliuotė neviršys HN 33:2011 ir HN 80:2011 nustatytų leistinų dydžių. Teršalų emisijos ir sklaidos leidžiamas lygis užtikrinamas pagal nustatytus reikalavimus įrengiant vėdinimo sistemą, turbo kaminą, laikantis reikalavimų. Tvarto patalpų vėdinimui bus naudojama Europos sąjungoje sertifikuota įranga (pridedamas komercinis pasiūlymas), kurios skleidžiamas triukšmas neviršys 40 dB triukšmo lygio darbo aplinkoje. Įranga projektuojama pastato viduje (pastogėje), todėl jos skleidžiamas triukšmas išorės aplinkai įtakos neturės ir už pastato ribų nebus viršijami HN 33:2011 nurodyti ribiniai triukšmo dydžiai. Artimiausi gyvenamieji pastatai nuo objekto nutolę 300 m atstumu. Dėl planuojamos ūkinės veiklos skleidžiamo triukšmo bendras foninis triukšmas nepadidės ir neviršys leistino triukšmo lygio.

13. Biologinės taršos susidarymas (pvz., patogeniniai mikroorganizmai, parazitiniai organizmai) ir jos prevencija.

Šinšilos yra labai jautrūs visiems kenksmingiems vabzdžiams ir parazitams. Jų patalpoje negali būti pelių, kitų gyvūnų Jų kailyje nėra tokių parazitų kaip blusos ir utėlės. Taip yra dėl to, kad kailis yra labai tankus ir jame susidaro savotiškas nepalankus mikroklimatas parazitams.

Planuojamos ūkinės veiklos vykdytojas įtaręs, kad jo gyvūnai serga užkrečiama liga, nedelsiant praneša veterinarijos gydytojui, o įtaręs, kad jo laikomi gyvūnai serga ypač pavojinga užkrečiama liga, nedelsiant praneša ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) teritoriniam padaliniui, kurios kontroliuojamoje teritorijoje yra laikymo vieta, pradeda laikymo vietoje taikyti būtinas biologinio saugumo priemones, padedančias užkirsti kelią ligos sukėlėjų išplitimui. Veterinarijos gydytojui sudaromos sąlygos apžiūrėti gyvūnus, juos vakcinuoti, imti kraujo ar kitus mėginius laboratoriniams tyrimams ir taikyti kitas veterinarines priemones. Kailiniams gyvūnams gydyti ir vakcinuoti naudojami tik Veterinarinių vaistų registre įregistruoti veterinariniai vaistai.

Kailinių gyvūnų laikymo vietoje reguliariai naikinami graužikai ir kiti kenkėjai. Laikymo vieta ir patalpos bei teritorija reguliariai tvarkomos, jose negali būti laikomi pašaliniai (su kailinių gyvūnų laikymu nesusiję) daiktai, kurie gali sudaryti galimybes veistis graužikams. Mėšlas reguliariai šalinamas iš laikymo įrangos ir patalpų. Darbuotojas įeina į laikymo vietą ir patalpas bei išeina iš jų tik per tam skirtą įėjimo /išėjimo punktą, kuriame įrengta persirengimo patalpa. Persirengimo patalpoje sudaryta galimybė nusiplausti rankas, persirengti darbiniais ar specialiais drabužiais ir persiauti darbiniais ar specialiais batais.

Kritę žvėreliai bus laikomi specialiuose konteineriuose ir priduodami į UAB „Rietavo veterinarinė sanitarija“.

Ūkinės veiklos metu susidaręs mėšlas bus laikomas sandariame konteineryje, kuris stovės pastogėje, kad ant mėšlo nepatektų krituliai.

14. Planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių (pvz., gaisrų, didelių avarijų, nelaimių (pvz., potvynių, jūros lygio kilimo, žemės drebėjimų)) ir (arba) susidariusių ekstremaliųjų situacijų, įskaitant tas, kurias gali lemti klimato kaita; ekstremalių įvykių ir ekstremalių situacijų tikimybė ir jų prevencija.

Ekstremalios situacijos atveju (griuvus fermai dėl žemės drebėjimo ar kito kataklizminio įvykio), šinšilos gali patekti į aplinką, tačiau jokios žalos ar pavojaus nei gamtai nei žmogaus gyvenamąjai aplinkai nebūtų padaryta. Šinšilos yra domestifikuoti (neagresyvūs ir nuo žmogaus nebėgantys, galintys išgyventi tik žmogui jais rūpinantis) žolėdžiai gyvūnai. Lietuvos klimato sąlygomis laisvėje šinšilos neišgyventų dėl maisto trūkumo (neėda žalios masės, suėdus žalios žolės žūva dėl kepenų ūminio nepkankamumo) ir dėl žemos temepratūros žiemą (tai yra tropinių kraštų gyvūnas). Nekelia pavojaus kaip invazinė rūšis.

Gaisrų ar kitų ekstremalių situacijų (avarijų) tikimybė nedidelė. Žmonių įspėjimui apie gaisrą ir gaisro aptikimui ankstyvojoje stadijoje bus įrengiama gaisro aptikimo signalizacija. Išorinei statinio apsaugai nuo žaibo bus montuojama IV apsaugos klasės žaibosauga. Planuojama teritorija yra netoli Užuguosčio kaimo (apie 2,5 km), todėl gaisro atveju vandenį numatyta naudoti iš vandens paėmimo gaisro atveju vietų.

Pati PŪV ekstremalių įvykių tikimybės neįtakoja.

15. Planuojamos ūkinės veiklos rizika žmonių sveikatai (pvz., dėl vandens ar oro užterštumo).

Artimiausios gyvenama aplinka (vienkiemis) yra už 300 m nuo pastato, kuriame planuojama ūkinė veikla. Šinšilų laikymas numatytas rakinamo pastato viduje, todėl planuojama ūkinė veikla rizikos žmonių sveikatai nekels.

Geriamos kokybės vanduo į pastatą bus tiekiamas iš suprojektuoto gręžinio. Buitinių nuotekų nuvedimas numatytas į buitinių nuotekų valymo įrenginį NV-1. Gamybinių nuotekų susidarymo nenumatoma. Vandentvarkos sistemų įrengimui bus naudojami Europos sąjungoje sertifikuoti statybos produktai ir įrenginiai.

Gamybinių nuotekų susidarymo nenumatoma.

Šinšilų mėšlas neturi kvapo, todėl šinšilos yra vieninteliai ūkiniai gyvūnai, kurių fermose nebūna nemalonaus mėšlo-amoniako kvapo. Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma uždarame pastate, o iki artimiausio gyventojo atstumas 300 metrų. Iki artimiausio vandens telkinio (upelio-griovio) Veršiukas atstumas 100 m.

Kadangi šinšilų auginimo ir jų ekskrementų tvarkymo skleidžiamo kvapo taršos faktorius nenustatytas (šinšilų ekskrementai yra sausi, neturi amoniako, suspaudus delne jie nesulimpa ir neturi kvapo), kvapai vertinti pagal į aplinkos orą išskiriamą amoniako kiekį, įvertinus amoniako kvapo slenkstį. Planuojamos ūkinės veiklos amoniako emisija iš šinšilų laikymo patalpų apskaičiuojama vadovaujantis EMEP/EEA emission inventory guidebook, taip pat pagal skaičiuotus analogus. 2013 update July 2015 metodika. Metinė amoniako emisija skaičiuojama pagal formulę:

Epollutant_animal = AAPanimal x EFpollutant_animal x 1000 [t/metus]

AAPanimal – bendras vidutinis metinis gyvūnėlių laikymo skaičius, vnt;

TFpollutant_animal – vidutinis metinis taršos faktorius vienam gyvūnėliui, kg/gyvūnui/metus.

Skaičiavimo rezultatai ir naudotas taršos faktorius EFNH3 pateiktas lentelėje.

Metinės ir momentinės amoniako emisijos skaičiavimo rezultatai

| Gyvūnų grupė | Gyvulių skaičius, vnt. | Taršos emisijos faktorius EFNH3, kg/gyvūnui/met us | Metinis išmetamo į aplinkos orą NH3 kiekis, t/metus | Momentinis išmetamo į aplinkos orą NH3 kiekis, g/s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Švelniakailiai žvėreliai | 1800 | 0,02 | 0,036 | 0,0008 |

Šinšilų mėšlas neturi kvapo, todėl šinšilos yra vieninteliai ūkiniai gyvūnai, kurių fermose nebūna nemalonaus mėšlo kvapo.

Kvapų koncentracija skaičiuojama 1,5 m aukštyje (vidutinis aukštis, kuriame uodžia žmogus), skaičiuojama 1 valandos kvapo koncentracijos pasiskirstymas, pritaikant 98,0 procentilį. Gauti rezultatai lyginami su HN 121:2010 nurodyta kvapo koncentracijos ribine verte

8OUE/m3, t.y. 8 europiniai kvapo vienetai (8 OUE/m3 ). Remiantis laboratoriniais tyrimais kvapus pagal intensyvumą galima suskirstyti (Van Harreveld et al. 2001):

• 1 OUE/m3 yra kvapo nustatymo riba;

• 5 OUE/m3 yra silpnas kvapas;

• 10 OUE/m3 yra ryškus kvapas.

Atpažinimo slenkstis dažniausiai siekia apie 3 kvapo vienetus. Suskaičiuota kvapo koncentracija prie įmonės sklypo ribų ir artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje 0,00001 UOE/m3 ir neviršija leidžiamos ribinės 8 UOE/m3 vertės.

16. Planuojamos ūkinės veiklos sąveika su kita vykdoma ūkine veikla ir (arba) pagal teisės aktų reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos (pvz., pramonės, žemės ūkio) plėtra gretimose teritorijose (pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus).

Nurodytame sklype (kadastro Nr.6960/0004:9 Užuguosčio k.v., unikalus 6960-0004-0009) Užuguosčio kaime kita ekonominė veikla neplanuojama. Planuojamai ūkinei veiklai reikalingi produktai (šienas, pašaras, kraikas, įranga) bus tiekiami iš esamų ūkių ir įmonių, registruotų pagal teisės aktų reikalavimus.

Pramonės objektų aplink sklypą 5 km spinduliu nėra.

Užuguosčio miestelyje UAB „Prienų vandenys“ eksploatuoja Užuguosčio vandenvietę (atstumas apie 3 km).

Aplinkiniuose sklypuose vykdoma veikla. Atstumai (naudojamasi kompiuterine programa atstumu bei aukščių skaičiavimui).

- kaimyniniame sklype šiaurės rytų kryptimi, 500 m atstumu vykdoma pienininkystės ūkio veikla, auginama apie 80 vnt. pieninių karvių. Sklypai susiekia per juos skirianti miškelį;

- kaimyniniame sklype rytų kryptimi, 300 m atstumu vykdoma augalininkystės veikla, auginami pašarai, sklypus skiria vietinis kelias.

- kaimyniniame sklype pietvakarių kryptimi, 300 m atstumu žemės ūkio veikla nevykdoma, gyvenamas vienkiemis, sklypus skiria natūrali kalva.

- kaimyniniame sklype vakarų kryptimi, 100 m atstumu žemės ūkio veikla nevykdoma, negyvenama, plotai apleisti, šabakštynai. Sklypus skiria kelias Nr. 1812 Stakliškės – Nemaitonys (žvyro danga).

17. Veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, numatomas eksploatacijos laikas.

Veiklą numatoma pradėti atlikus visas reikiamas procedūras. Eksploatacijos laikas neapibrėžtas, priklausys nuo rinkos poreikio.

III. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA

18. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (adresas) pagal administracinius teritorinius vienetus, jų dalis ir gyvenamąsias vietoves (apskritis, savivaldybė, seniūnija, miestas, miestelis, kaimas, viensėdis, gatvė); teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla, žemėlapis su gretimybėmis ne senesnis kaip 3 metų (ortofoto ar kitame žemėlapyje, kitose grafinės informacijos pateikimo priemonėse apibrėžta planuojama teritorija, planų mastelis pasirenkamas atsižvelgiant į planuojamos teritorijos ir teritorijos, kurią planuojama ūkinė veikla gali paveikti, dydžius); informacija apie teisę valdyti, naudoti ar disponuoti planuojamos teritorijos žemės sklypą (privati, savivaldybės ar valstybinė nuosavybė, sutartinė nuoma); žemės sklypo planas, jei parengtas.

Planuojamą ūkinę veiklą numatyta vykdyti 5,3 ha ploto žemės sklype (kadastro Nr.6960/0004:9 Užuguosčio k.v., unikalus 6960-0004-0009), esančiame Stakliškių g.40, Užuguosčio k., Stakliškių sen., Prienų r. savivaldybėje. Sklypas nuosavybės sutartimis priklauso planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui – ūkininkui Evaldui Servai (kartu su sutuoktine). Žemės sklypo dokumentų kopijos pridedamos.

Numatoma statyti fermą įvykdžius visas savivaldybės projektavimo sąlygas ir gavus statybos leidimą. Atstumas nuo planuojamos veiklos iki artimiausių statinių – gyvenamųjų namų vienkiemiuose 300 m pietvakarių kryptimi, 500 m šiaurės rytų, 300 m rytų kryptimi.

Kaimyninė sodyba, atstumas 300 m

Kaimyninė sodyba, atstumas 300 m

Kaimyninė sodyba, atstumas 500 m

Kaimyninė sodyba, atstumas 500 m

Projekto vieta

Projekto vieta

Užuguosčio kaimas, atstumas 2500 m

Užuguosčio kaimas, atstumas 2500 m

Kaimyninė sodyba, atstumas 300 m

Kaimyninė sodyba, atstumas 300 m

3 pav. Projekto vieta ir atstumai iki artimiausių kaimynų ir gyvenvietės

Nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos iki artimiausios gyvenvietės (Užuguosčio kaimo) pietvakarių kryptimi apie 2,5 km. Iki artimiausių kaimyninių sodybų nuo 300 iki 500 m. Šie artimiausi objektai  pažymėti paveikslėlyje. Artimiausias vandens telkinys – upelis-griovys Veršiukas, iki kurio, nuo statinio, kuriame planuojama ūkinė veikla, – apie 100 m.

Projekto vieta

Projekto vieta

Upelis Veršiukas, atstumas 100 m

Upelis Veršiukas, atstumas 100 m

4 pav. Projekto vieta ir atstumas iki artimiausio vandens telkinio

Sklypo planas ir numatoma statybos vieta pridedama prieduose.

19. Planuojamos ūkinės veiklos sklypo ir gretimų žemės sklypų ar teritorijų funkcinis zonavimas ir teritorijos naudojimo reglamentas (pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir būdas (būdai), nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, vyraujančių statinių ar jų grupių paskirtis) pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus. Informacija apie vietovės infrastruktūrą, urbanizuotas teritorijas (gyvenamąsias, pramonines, rekreacines, visuomeninės paskirties), esamus statinius ir šių teritorijų ir (ar) statinių atstumus nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).

Pagrindinė sklypo naudojimo paskirtis – žemės ūkio veikla. Sklypo naudojimo būdas – Kiti žemės ūkio paskirties sklypai.

Žemės sklypui (kadastro Nr.6960/0004:9 Užuguosčio k.v., unikalus 6960-0004-0009) nustatytos šios specialiosios naudojimo sąlygos:

Natūralios (užliejamos ir sausminės) pievos bei ganyklos (XXXI.)– 1,2  ha;

Pelkės ir šaltinynai  (XXX.) – 0,30 ha;

Elektros linijų apsaugos zonos (VI.) – 0,123 ha;

Kelių apsaugos zonos (II.) – 0,75 ha.

Sanitarinės apsaugos zonos planuojamai ūkinei veiklai nenustatytos.

Pastatai ir statiniai, esantys žemės sklype (įregistruoti VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registre).

1)	gyvenamasis pastatas (unikalus Nr.6993-2002-8016),

2)	lauko virtuvė (unikalus Nr.6993-2002-8027),

3)	ūkinis pastatas (unikalus Nr.6993-2002-8038),

4)	tvartas (unikalus Nr.6993-2002-8049),

5)	ūkinis pastatas (unikalus Nr.6993-2002-8050),

6)	ūkinis pastatas (unikalus Nr.6993-2002-8062),

7)	ūkinis pastatas (unikalus Nr.6993-2002-8070),

8)	inžinieriniai statiniai (unikalus Nr.6993-2002-881).

Statiniai statyti tarpukario laikotarpiu, išlikęs tik bebaigiantis sugriūti medinis gyvenamasis namas. Šio statinio išsaugoti neplanuojama, dėl didelių rekonstrukcijos kaštų. Pastate niekas negyvena, tačiau atvesta elektra, kuri bus naudojama fermos reikmėms. Esamas pastatas yra apie 4 m aukščio. Numatoma ferma bus 3 m aukščio ir esamo statinio neužgoš.

Pagal Prienų rajono savivaldybės Teritorijos naudojimo funkciniai prioritetų žemėlapį tikslinė sklypo paskirtis patenka į žemės ūkio teritorijų paskirtį.

Projekto vieta

Projekto vieta

5 pav. Prienų rajono savivaldybės Teritorijos naudojimo funkcinių prioritetų žemėlapis

Pagal Prienų rajono savivaldybės Kultūros paveldo objektų žemėlapį artimiausi Kultūros paveldo objektai yra:

- Užuguosčio kapinės – (apie 3 km)

- Mitologinis objektas M7, vad. Gaidžio akmuo (atstumas apie 7 km).

Projekto vieta

Projekto vieta

6 pav. Prienų rajono savivaldybės Kultūros paveldo objektų žemėlapis

Pagal Prienų rajono savivaldybės Turizmo ir rekreacijos žemėlapį sklypas randasi gana žemo potencialo vietovėje. Teigtina, kad artimiausioje sklypui vietovei, nesant rekreacinių objektų, planuojama veikla, nedarys neigiamo poveikio turizmui ir rekreacijai.

Iki artimiausios rekreacinės teritorijos – ežero Guostus, apie 5 km.

Projekto vieta

Projekto vieta

Rekreacinio potencialo arealai:

7 pav. Prienų rajono savivaldybės Rekreacinio potencialo žemėlapis

Pagal Prienų rajono savivaldybės Bendrąjį planą Užuguosčio k.v. priskiriama prie Nekategorizuotų gyvenviečių – tankiai apgyvendintos vienkiemių ir smulkių kaimų teritorijos, kurios neturi plėtros galimybių. Šių vietovių raida lems žemės rinka, gyventojų demografiniai procesai (natūralus prieaugis, senėjimas).

Artimiausios gyvenvietė Užuguosčio kaimas yra apie 2500 m pietvakarių kryptimi.

Pagal Prienų rajono savivaldybės Socialinės aplinkos žemėlapį netoli sklypo randasi šie socialiniai objektai: Užuguosčio bažnyčia, biblioteka, sveikatos priežiūros punktas. Paminėtina, kad žemėlapyje esanti mokykla šiuo metu jau nebeveikianti.

Projekto vieta

Projekto vieta

8 pav. Prienų rajono savivaldybės Socialinės aplinkos žemėlapis

Atitikimas Prienų rajono savivaldybės bendrojo plano sprendiniams vertintas pagal šiuos punktus:

1. Inžinerinė infrastruktūra

2. Turizmas ir rekreacija

3. Miškų išdėstymas

4. Gamtinis karkasas

5. Kultūros paveldo objektai ir teritorijos

6. Socialinė aplinka

Inžinerinė infrastruktūra.

Prienų rajono savivaldybės teritorijoje yra pakloti ir veikiantys šie valstybinės svarbos energetikos objektai, gamtinių dujų perdavimo sistemos tinklai:

- magistralinis dujotiekis ir technologinio ryšio kabelis į Alytaus dujų skirstymo stotį;

- magistralinio dujotiekio atšaka ir technologinio ryšio kabelis į Girininkų dujų skirstymo stotį;

- magistralinio dujotiekio atšaka ir technologinio ryšio kabelis į Prienų dujų skirstymo stotį.

Numatomas projektas ir jo vieta nėra šių dujotiekių zonoje, šiomis paslaugomis taip pat nenumatoma naudotis.

Prienų rajono elektros perdavimo ir skirstymo sistema yra dalis Lietuvos energetinės sistemos, susidedanti iš 330, 110 kV aukštos įtampos perdavimo tinklo ir elektros skirstymo vartotojams 35 kV, 10 kV bei žemesnės įtampos skirstomojo tinklo. Prienų rajonas priklauso Vakarų skirstomiesiems tinklams ir aprūpina elektros energija apie 9 533 abonentų, Prienų mieste – 7 306 abonentų.

Numatomas projekto vykdytojas jau yra minėtos bendrovės abonentas, esama galia sklype pakankama projekto veiklai.

Pagal Prienų rajono savivaldybės Inžinierinės infrastruktūros žemėlapį artimiausi inžinieriniai objektai esanti netoli sklypo, kuriame planuojama veikla yra: veikiančios ir planuojamos mobilaus ryšio stotys, vandenvietė (apie 3 km), nuotekų valymo įrenginiai. Teigtina, kad planuojama veikla neturės įtakos šių objektų veikimui:

įtaka mobilaus ryšio stočių veikimui nevertintina, nes planuojamos veiklos metu nenumatyta naudoti jokių elektromagnetinę taršą skleidžiančių įrenginių;

neturės įtaka vandenvietės veiklai – buitinės vandens nuotekos bus išvalomos per sertifikuotą įrenginį, gręžinių nenumatyta.

Turizmas ir rekreacija

Pagal Prienų rajono savivaldybės bendrąjį planą išskiriami šie Rekreaciniai arealai ir zonos.

Prienų rajono teritorija, remiantis Kauno apskrities teritorijos bendruoju planu, yra suskaidyta į keturių lygių rekreacinius arealus. Aukščiausio lygio, didelio potencialo arealas, kaip turintis didžiausių turistinių – rekreacinių išteklių bei turizmo aptarnavimo infrastruktūros, apima gan plačią Nemuno slėnio teritoriją nuo Prienų miesto iki Jiezno. Vidutinio lygio rekreacinis arealas apima visą pietinę rajono dalį ir taip pat pasižymi gana aukštais rekreaciniais ištekliais. Gana žemo potencialo arealas apima Stakliškių miestelio apylinkių teritorijas su Guostaus, Gelužio, Veršiuko ir kitais ežerais. Visa likusi rajono dalis apibūdinama kaip žemo potencialo.

Taigi, pagal Prienų rajono savivaldybės Turizmo ir rekreacijos žemėlapį sklypas randasi gana žemo potencialo vietovėje. Teigtina, kad artimiausioje sklypui vietovei, nesant rekreacinių objektų, planuojama veikla, nedarys neigiamo poveikio turizmui ir rekreacijai.

Iki artimiausios rekreacinės teritorijos – ežero Guostė, apie 5 km

Miškų išdėstymas

Į Prienų rajono teritoriją patenka didžioji dalis Nemuno kilpų regioninio parko – 12 614 ha, nedidelė dalis Aukštadvario regioninio parko – 18 ha, du valstybiniai draustiniai – Ąžuolų botaninis – 268 ha ir Alšios hidrografinis – 161 ha ir paprastosios pušies genetinis draustinis – 150 ha.

Su minėtais masyvais, sklypas, kuriame bus vykdomas veikla nesiriboja.

Pagal Prienų rajono savivaldybės bendrojo plano Miškų išdėstymo žemėlapį sklypas kuriame planuojama veikla neturi miško. Artimiausias prie sklypo esanti miškas (ribojasi) priskiriamas Ūkinių miškų sklypų teritorijai. Artimiausiais miškas nuo statinio, kuriame planuojama ūkinė veikla, yra apie 50 m (Prienų urėdijos, Verknės girininkijos kvartalo Nr. 329.) Planuojama ūkinė veikla įtakos šiam miškui neturės, nes veikla nesusijusi su miško išteklių naudojimu.

Gamtinis karkasas

Pagal Prienų rajono savivaldybės Gamtinio karkaso žemėlapį sklypas patenka į Užuguosčio kaimo ribas,  sklypo teritorija priskiriama B2 tipo vidinio stabilizavimo arealo (rajoniniai ir vietiniai silpni teritorijai. Nedidelė dalis rytinės Prienų rajono savivaldybės teritorijos patenka į Aukštadvario regioninį parką, kuris įsteigtas 1992 m., o jo plotas 17 032 ha (tik keli procentai šios teritorijos patenka į Prienų rajoną). Aukštadvario regioninis parkas įsteigtas siekiant išsaugoti vertingą Verknės ir Strėvos aukštupių kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes, jas tvarkyti ir racionaliai naudoti.

Nuo planuojamos projekto vietos iki artimiausios esamos Aukštadvario regioninio parko ribos – 2,65 km., sklypas nėra parko teritorijoje ir su ja nesiriboja. Planuojamos projekto vietos aukštis virš jūros lygio – 163 m, artimiausia Aukštadvario regioninio parko riba, aukštis virš jūros lygio 207,2 m. Aukščių skirtumas tarp projekto vietos ir Aukštadvario regioninio pastato virš 40 m. Planuojamo pastato aukštis 3 m., dėl to nebus neigiamos įtakos parko kraštovaizdžiui.

Kultūros paveldo objektai ir teritorijos

Svarbiausi Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo teritorijų apsaugos ir naudojimo sprendiniai įgyvendinami, remiantis svarbiausiomis ir pagrindinėmis kultūros paveldo apsaugos nuostatomis:

- išsaugoti ir atgaivinti paveldėtą etninių regionų savitumą atspindintį kultūros ir istorinį paveldą;

- stiprinti valstybės institucijų ir visuomenės atsakomybę už kultūros paveldo išsaugojimą.

Kultūros paveldo objektai kartu su gamtos paminklais yra kultūrinio – pažintinio turizmo ištekliai. Prienų rajono savivaldybės teritorijos kultūros paveldo apsauga realizuojama, pritaikant jį viešajam pažinimui ir naudojimui, visuomenės švietimui ir kultūriniam – pažintiniam turizmui plėtoti.

Kultūros paveldo objektų apsaugos prioriteto zonos Prienų rajono savivaldybėje:

- Nemuno (tame tarpe Nemuno kilpų regioniniame parke), Verknės, Jiesios upių slėniuose ir kitur esančios archeologinės vertybės (piliakalniai ir senovės gyvenvietės),

- urbanistinio paveldo tvarkymo zonos Jiezno, Stakliškių, Balbieriškio miestelių istoriniai centrai.

Pagal Prienų rajono savivaldybės Kultūros paveldo objektų žemėlapį artimiausi projekto įgyvendinimo vietai Kultūros paveldo objektai yra:

- Užuguosčio kapinės (apie 3 km);

- Stakliškių miestelis (apie 6,5 km);

- Mitologinis objektas M7, vad. Gaidžio akmuo (atstumas apie 7 km).

- Verknės upė (apie 8,3 km iki artimiausio taško).

Dėl planuojamos veiklos pobūdžio apimties, numatytų sąlygų kenksmingo aplinkai poveikio neutralizavimui ir mažinimui (mėšlo tvarkymo, nuotekų valymo, atliekų išvežimo ir kt.) bei į nedidelio pastato aukštingumo (3 m), didelio atstumo iki nurodytų objektų, nebus neigiamos įtakos šiems objektams.

Socialinė aplinka

Prienų rajonas – Kauno apskrities administracinis vienetas yra sudarytas iš 10 seniūnijų (jų tarpe 1 Prienų miesto sen.) 2007 m. rajono teritorijoje gyveno 34 025 gyventojai (iš jų 11 022 – Prienų miesto gyventojai). Dėl neigiamo natūralaus prieaugio ir migracijos gyventojų skaičius mažėja.

Artimiausios gyvenvietė Užuguosčio kaimas yra apie 2500 m pietvakarių kryptimi nuo projekto įgyvendinimo vietos.

Pagal Prienų rajono savivaldybės Socialinės aplinkos žemėlapį netoli sklypo randasi šie socialiniai objektai: Užuguosčio bažnyčia, biblioteka, sveikatos priežiūros punktas. Paminėtina, kad Užuguosčio mokykla šiuo metu jau nebeveikianti.

Dėl planuojamos veiklos pobūdžio apimties, numatytų sąlygų kenksmingo aplinkai poveikio neutralizavimui ir mažinimui (mėšlo tvarkymo, nuotekų valymo, atliekų išvežimo ir kt.) bei į nedidelio pastato aukštingumo (3 m), didelio atstumo iki nurodytų objektų (apie 2,5 km), nebus neigiamos įtakos šiems objektams

Atvirkščiai, teigtina, kad projektas prisidės prie Prienų rajono socialinės ir ekonominės būklės gerinimo.

20. Informacija apie eksploatuojamus ir išžvalgytus žemės gelmių telkinių išteklius (naudingas iškasenas, gėlo ir mineralinio vandens vandenvietes), įskaitant dirvožemį; geologinius procesus ir reiškinius (pvz., erozija, sufozija, karstas, nuošliaužos), geotopus, kurių duomenys kaupiami GEOLIS (geologijos informacijos sistema) duomenų bazėje (https://epaslaugos.am.lt/)

Prienų r. erozinio potencialo arealų sklaida išskiriama į kelias erozijos zonas. Tos zonos susijusios su reljefo nelygumais bei natūralios augalijos dangos paplitimo arealais (remiantis Prienų rajono geoekologinių tyrimų teritorijų planavimo tikslams ataskaita, Vilnius, 2006)

9 pav. Prienų rajono savivaldybės Erozinio potencialo arealų sklaida

Užuguosčio arealas priskiriamas prie stipraus ir vidutinio erozinio potencialo zonai. Areale eroziją didina smulkiagrūdės nuogulos – priemolis, molis. Areale vyrauja agrarinės teritorijos.

Rupesnių smėlingų nuogulų plotuose auga miškai, stabdantys eroziją. Agrarinėse teritorijose vyksta paviršinė nuoplova, pasireiškianti pavasario ir vasaros liūčių metu.

Prienų rajono teritorijoje yra padidinta požeminio vandens mineralizacija kai kuriose rajono teritorijos dalyse. Padidintos mineralizacijos plotai daugiausia sutinkami Nemuno slėnyje bei Stakliškių apylinkėse. Prienų rajonas gali pasigirti mineralinio vandens ištekliais, kurie yra aptikti Stakliškių apylinkėse. Natūralūs Stakliškių mineralinio vandens šaltiniai žinomi nuo senų laikų. Dar XVII amžiuje buvo bandoma išgauti iš jų druską.

Projektuojant pastato statybą, ir įvertinant santykinai nedidelius vandens poreikius planuojama naudoti šulinio vandenį darbuotojo poreikiams tenkinti bei girdymui. Giluminio vandens gręžinio įrengimas nenumatomas.

Naudingų iškasenų telkinių šiame regione nėra.

Projekto vieta

Projekto vieta

10 pav. Vietovės naudingų iškasenų žemėlapis

Pagal Prienų rajono savivaldybės Inžinierinės infrastruktūros žemėlapį artimiausi inžinieriniai objektai esanti netoli sklypo, kuriame planuojama veikla yra: veikiančios ir planuojamos mobilaus ryšio stotys, vandenvietė (apie 3 km), nuotekų valymo įrenginiai. Teigtina, kad planuojama veikla neturės įtakos šių objektų veikimui:

- įtaka mobilaus ryšio stočių veikimui nevertintina, nes planuojamos veiklos metu nenumatyta naudoti jokių elektromagnetinę taršą skleidžiančių įrenginių;

- neturės įtaka vandenvietės veiklai – buitinės vandens nuotekos bus išvalomos per sertifikuotą įrenginį, gręžinių nenumatyta.

Projekto vieta

Projekto vieta

11 pav. Prienų rajono savivaldybės Inžinerinės infrastruktūros žemėlapis

21. Informacija apie kraštovaizdį, gamtinį karkasą, vietovės reljefą, vadovautis Europos kraštovaizdžio konvencijos, Europos Tarybos ministrų komiteto 2008 m. rekomendacijomis CM/Rec (2008-02-06)3 valstybėms narėms dėl Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimo gairių nuostatomis, Lietuvos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašu (http:www.am.lt/VI/index.php#a/12929) ir Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo studija (http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=13398), kurioje vertingiausios estetiniu požiūriu Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros išskirtos studijoje pateiktame Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapyje ir pažymėtos indeksais V3H3, V2H3, V3H2, V2H2, V3H1, V1H3, jų vizualinis dominantiškumas yra a, b, c.

Pagal vertingiausios estetiniu požiūriu Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros išskirtos studijoje pateiktame Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapyje, planuojama teritorija yra teritorijoje, pažymėtoje indeksu V3H3-b.

12 pav. Kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapis

Morfologinėje pažinimo kryptyje kraštovaizdžio teritorinius vienetus – technomorfotopus – sukuria archeologinės liekanos, žemės naudmenos, statiniai ir inžineriniai įrenginiai. Nagrinėjama teritorija patenka į šio technomorfotopo arealą su jam nustatytu būdingu užstatymo plotinės technogenizacijos tipu – vidutiniškos  urbanizacijos kaimų agrarinė.

13 pav. Techomorfotopo urbonistinės struktūros tipas

Pagal Prienų rajono savivaldybės žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų žemėlapį sklypas patenka į Užuguosčio kaimo ribas - sklypo teritorija priskiriama gamtinio karkaso (tausojančio žemės ūkio) teritorijai. Sklypas (kadastro Nr.6960/0004:9 Užuguosčio k.v., unikalus 6960-0004-0009)  naudojimo paskirtis yra - žemės ūkio paskirties, kitos paskirties veikla). Kitos paskirties veikla atitinka numatomos veiklos pobūdį.

Projekto vieta

Projekto vieta

14 pav. Prienų rajono savivaldybės Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų žemėlapis

Pagal Prienų rajono savivaldybės Gamtinio karkaso žemėlapį sklypas patenka į Užuguosčio kaimo ribas  sklypo teritorija priskiriama B2 tipo vidinio stabilizavimo arealo (rajoniniai ir vietiniai silpni teritorijai.

Projekto vieta

Projekto vieta

15 pav. Prienų rajono savivaldybės Gamtinio karkaso žemėlapis

Planuojama ūkinė veikla įtakos kraštovaizdžiui neturės, nes bus vykdoma esamo pastato viduje, aukštybinių statinių, kurie darkytų kraštovaizdį, teritorijoje nenumatoma.

Paminėtina, kad tiek planuojama projekto vieta, tiek būsima statinio vieta yra dauboje, rytų pusės, kuriame yra Aukštadvario parko riba iš sklypo nesimato (iš parkos pusės taip pat), dėl to nebus neigiamos įtakos kraštovaizdžiui.

Planuojamos projekto vietos aukštis virš jūros lygio – 163 m, artimiausia Aukštadvario regioninio parko riba, aukštis virš jūros lygio 207,2 m. Aukščių skirtumas tarp projekto vietos ir Aukštadvario regioninio pastato virš 40 m. Planuojamo pastato aukštis 3 m., dėl to nebus neigiamos įtakos parko kraštovaizdžiui.

22. Informacija apie saugomas teritorijas (pvz., draustiniai, parkai ir kt.), įskaitant Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas, kurios registruojamos STK (Saugomų teritorijų valstybės kadastras) duomenų bazėje (http://stk.vstt.lt) ir šių teritorijų atstumus nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos). Pridedama Valstybinės saugomų teritorijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Poveikio reikšmingumo „Natura 2000“ teritorijoms išvada, jeigu tokia išvada reikalinga pagal teisės aktų reikalavimus.

Į Prienų rajono savivaldybė teritoriją patenka dviejų regioninių parkų dalys: Nemuno kilpų regioninio parko dalis ir Aukštadvario regioninio parko dalis. Minėtos teritorijos laikomos nacionalinės svarbos arealais. Tai didelio potencialo rekreaciniu teritorijų arealai. Prienų rajono teritorijoje yra įsteigti 3 valstybiniai draustiniai ir 12 draustinių, esančiu valstybiniuose parkuose ar biosferos stebėsenos poligonuose, taip pat 1 biosferos poligonas. Pažymėtina, kad Prienų rajone yra ir Europinės reikšmės „Natura 2000” teritorijų: 10 teritorijų atitinka gamtiniu buveinių apsaugai (BAST) svarbiu teritorijų kriterijus ir 2 paukščių apsaugai (PAST) svarbiu teritorijų. „Natura 2000” teritorijoms suteiktas nacionalinės saugomos teritorijos statusas.

Sklypas nepatenka į Natura 2000 teritoriją.

Nacionalinės saugomos teritorijos, esančios Prienų rajono savivaldybės teritorijoje, išvardintos lentelėje.

Artimiausia iš minėtų teritorijų Mergiškių kraštovaizdžio draustinis.

Nuo veiklos vietos iki miško Mergiškių kalva apie 7,8 km (žemėlapyje A – projekto vieta, B, Mergiškių kalva, punktyrinė linija - atstumas keliu).

16 pav. Atstumas nuo projekto vietos iki Mergiškių kalva

Iki Kaukinės miško – 8,2 km.

17 pav. Atstumas nuo projekto vietos iki Kaukinės miško

Nuo veiklos vietos iki Verknės upės artimiausias atstumas 8,31  km (žemėlapyje A – projekto vieta, B Verknės upės artimiausias taškas, punktyrinė linija, atstumas keliu).

18 pav. Atstumas nuo projekto vietos iki artimiausio Verknės upės taško

Pagal Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų arba jų dalių, kuriose yra buveinių apsaugai svarbių teritorijų, sąrašą artimiausia teritorija yra Verknės vidurpys (saugomos Upių sraunumos su kurklių bendrijomis).

| Eil. Nr. | Lietuvos Respublikos saugomos teritorijos arba jų dalys | Buveinių apsaugai svarbi teritorija | Savivaldybės pavadinimas | Kodas Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ duomenų bazėje | Nustatomos ribos | Aptinkamos Europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės, augalų ir gyvūnų rūšys |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Aukštadvario regioninio parko Verknės botaninis-zoologinis draustinis | Verknės vidurupys | Prienų r., Trakų r. | LTPRI0012 | Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su Aukštadvario regioninio parko Verknės botaninio-zoologinio draustinio ribomis | 3260 Upių sraunumos su kurklių bendrijomis |

Planuojama ūkinės veiklos vieta į saugomas teritorijas nepatenka ir su jomis nesiriboja, neigiamas poveikis joms nenumatomas.

Nedidelė dalis rytinės Prienų rajono savivaldybės teritorijos patenka į Aukštadvario regioninį parką, kuris įsteigtas 1992 m., o jo plotas 17 032 ha (tik keli procentai šios teritorijos patenka į Prienų rajoną). Aukštadvario regioninis parkas įsteigtas siekiant išsaugoti vertingą Verknės ir Strėvos aukštupių kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes, jas tvarkyti ir racionaliai naudoti (Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas 2008 – 2018 metams).

Regioninio parko paskirtis yra išsaugoti ypač vertingą gamtos požiūriu Aukštadvario kalvyną su Verknės ir Strėvos ežeringais aukštupiais bei kultūros paveldo vertybes.

Aukštadvario regioninio konservacinio funkcinio prioriteto zoną sudaro Mergiškių gamtinis rezervatas, Mergiškių, Saloviškių, Spindžiaus, Strėvos aukštupio, Verknės aukštupio, Verknės ir Vilkokšnio kraštovaizdžio draustiniai, Antakmenių, Strėvos ištakų, Tabaliukų ir Verniejaus hidrografiniai draustiniai, Verknės botaninis-zoologinis draustinis, Skrebio botaninis draustinis, Mošos archeologinis draustinis ir Aukštadvario urbanistinis draustinis.

Kaip minėta, artimiausias objektas – Mergiškių klava (apie 7,7 km). Mergiškių gamtinio rezervato tikslas– išsaugoti Mergiškių Kalvų miško centrinės dalies ekosistemą su etalonine Lietuvos raudonosios knygos augalų bendrija – liepiniu skroblynu, Europos Bendrijos svarbos 9160 Skroblynų buveinėmis, į Lietuvos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų sąrašą įrašytų rūšių (svogūninių dantažolių, europinių miežvienių, miškinių eraičinų, purpurinių plokščiavabalių, baltajuosčių juodsprindžių, baltnugarių genių) populiacijomis ir buveinėmis, Albinavos pilkapiais. Mergiškių kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti Aukštadvario kalvyno – paskutiniojo (Nemuno) apledėjimo moreninių aukštumų geomorfologinio etalono – kalvotą daubotą miškingą kraštovaizdį su aukščiausia Dzūkų aukštumos vieta – Gedanonių kalva, Velnio, Antaveršio, Albinavos ir Gelionių duobėmis, Škilietų glaciokarstiniais ežerėliais, Amerikos lobu, Ustronės riedulynu, Vaitkūnų keimine terasa, Lavariškių ir Pamiškės piliakalniais, Akmenių pilkapynais, mitologiniu Mergiškių akmeniu, Mergiškių senosiomis kapinėmis, Mergiškių dvarvietės želdiniais, europinės svarbos rūšių (didžiųjų auksinukų, pleištinių ir grakščiųjų skėčių, raudonpilvių kūmučių, ūdrų) ir į Lietuvos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų sąrašą įrašytų rūšių (žalsvažiedžių blandžių, žirnialapių vikių, raudonsparnių meškučių, baltajuosčių juodsprindžių, juodųjų gandrų, mažųjų erelių rėksnių, žvirblinių pelėdų ir kt.) buveinėmis.

Verknės aukštupio kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti Verknės aukštupio kraštovaizdį su Gilandžio, Gilušio, Pakalnių, Pieskio ir Solio ežerais, Verknės senvagių ir pratekamųjų ežeriukų kompleksu, etnokultūrinio Pakalninkų kaimo užstatymo pobūdžiu ir erdvine kompozicija, Grinkavos užtvanka, Europos Bendrijos svarbos 3140 Ežerų su menturdumblių bendrijomis, 3260 Upių sraunumų su kurklių bendrijomis, 6120 Karbonatinių smėlynų pievų, 6210 Stepinių pievų, 6430 Eutrofinių aukštųjų žolynų, 6510 Šienaujamų mezofitų pievų, 7140 Tarpinių pelkių ir liūnų, 7210 Žemapelkių su šakotąja ratainyte, 7230 Šarmingų žemapelkių, 9080 Pelkėtų lapuočių miškų buveinėmis, europinės svarbos rūšių (dvilapių purvuolių, didžiųjų auksinukų, raudonpilvių kūmučių, ūdrų) ir į Lietuvos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų sąrašą įrašytų rūšių (paprastųjų tuklių, vienalapių gedučių, šakotųjų ratainyčių, menturlapių ežeručių, pievinių auksveičių, gegūnių, griežlių, švygždų, putpelių ir kt.) populiacijomis ir buveinėmis.

Verknės kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti Verknės ir jos intakų slėnių kraštovaizdžio kompleksą su Paverknės, Rangavos ir Šafarnės šaltiniais, Šafarnės alko akivarais (Velniabalėmis), glaciokarstiniu Tameliuko ežeru, Toliotonių (Valuikų) pilkapiais, Tamelių I-ojo Pasaulinio karo vokiečių karių ir Aukštadvario žydų kapinėmis, Aukštadvario hidroelektrine, Europos Bendrijos svarbos 7230 Šarmingų žemapelkių, 7160 Nekalkingų šaltinių ir šaltiniuotų pelkių buveinėmis, europinės svarbos rūšies pelkinės uolaskėlės ir į Lietuvos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų sąrašą įrašytų rūšių (melsvųjų gencijonų, daugiamečių blizgių, paprastųjų rėžiukų, miškinių varnalėšų, Meinshauzeno plūdžių, tulžių, griežlių, švygždų, pievinių lingių ir kt.) populiacijomis ir buveinėmis, lašišinių žuvų nerštavietėmis.

Verknės botaninio-zoologinio draustinio – išsaugoti didele biologine įvairove pasižyminčią pelkėto Verknės upės slėnio ties Stanuliškių kaimu ekosistemą su Europos Bendrijos svarbos 3260 Upių sraunumų su kurklių bendrijomis, 6120 Karbonatinių smėlynų pievų, 6210 Stepinių pievų, 6230 Rūšių turtingų briedgaurynų, 6410 Melvenynų, 6510 Šienaujamų mezofitų pievų, 7160 Nekalkingų šaltinių ir šaltiniuotų pelkių, 7230 Šarmingų žemapelkių, 91E0 Aliuvinių miškų buveinėmis, europinės svarbos rūšių (dvilapių purvuolių, didžiųjų auksinukų, pleištinių skėčių, raudonpilvių kūmučių, ūdrų) ir į Lietuvos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų sąrašą įrašytų rūšių (daugiamečių patvenių, siauralapių gencijonų, žaliųjų plateivių, paprastųjų kardelių, dėmėtųjų gegūnių, mažųjų gegužraibių, šakotųjų ratainyčių, Meinshauzeno plūdžių, pilkažalių žvilgūnų, didžiųjų baublių, pievinių lingių, griežlių, švygždų) populiacijomis ir buveinėmis.

Nuo projekto vietos iki artimiausios Verknės upės taško – 8,3 km.

Paminėtina, kad Užuguosčio kaimo apylinkės nepatenka nei į esamas, nei į projektuojamas Aukštadvario regioninio parko ribas. Sklypas, kuriame planuojama veikla su parko ribomis nesiriboja.

Dėl planuojamos veiklos pobūdžio apimties, numatytų sąlygų kenksmingo aplinkai poveikio neutralizavimui ir mažinimui (mėšlo tvarkymo, nuotekų valymo, atliekų išvežimo ir kt.) bei į nedidelio pastato aukštingumo (3 m), didelio atstumo (atstumas iki Mergiškių kalvos 7,7 km, Verknės – 8,3 km) iki saugomų teritorijų, nebus neigiamos įtakos saugomos teritorijoms.

19 pav. Aukštadvario regioninio parko ribos (esamos)

20 pav. Aukštadvario regioninio parko ribos (projektuojamos)

Nuo planuojamos projekto vietos iki artimiausios esamos Aukštadvario regioninio parko ribos – 2,65 km. žemėlapyje A – projekto vieta, B – artimiausios esamos Aukštadvario regioninio parko riba, punktyrinė linija, atstumas keliu).

21 pav. Atstumas iki Aukštadvario regioninio parko ribos (artimiausio taško)

Paminėtina, kad tiek planuojama projekto vieta, tiek būsima statinio vieta yra dauboje, rytų pusės, kuriame yra Aukštadvario parko riba iš sklypo nesimato (iš parkos pusės taip pat), dėl to nebus neigiamos įtakos kraštovaizdžiui.

22 pav. Aukščio skirtumai tarp projekto įgyvendinimo vietos ir Aukštadvario regioninio parko

Planuojamos projekto vietos – taškas A, aukštis virš jūros lygio – 163 m, artimiausia Aukštadvario regioninio parko riba, taškas B, aukštis virš jūros lygio 207,2 m. Aukščių skirtumas tarp projekto vietos ir Aukštadvario regioninio pastato virš 40 m. Planuojamo pastato aukštis 3 m., dėl to nebus neigiamos įtakos parko kraštovaizdžiui.

23. Informacija apie biotopus – miškus, jų paskirtį ir apsaugos režimą; pievas, pelkes, vandens telkinius ir jų apsaugos zonas, juostas, jūros aplinką ir kt.; biotopų buveinėse esančias saugomas rūšis, jų augavietes ir radavietes, kurių informacija kaupiama SRIS (saugomų rūšių informacinė sistema) duomenų bazėje (https://epaslaugos.am.lt/), jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos) ir biotopų buferinį pajėgumą (biotopų atsparumo pajėgumas).

Teritorijoje nėra saugomų biotopų buveinių.

Pagal Prienų rajono savivaldybės bendrojo plano Miškų išdėstymo žemėlapį sklypas kuriame planuojama veikla neturi miško. Artimiausias prie sklypo esanti miškas (ribojasi) priskiriamas Ūkinių miškų sklypų teritorija.

Artimiausiais miškas nuo statinio, kuriame planuojama ūkinė veikla, yra apie 50 m (Prienų urėdijos, Verknės girininkijos kvartalo Nr. 329.) Planuojama ūkinė veikla įtakos šiam miškui neturės, nes veikla nesusijusi su miško išteklių naudojimu.

Projekto vieta

Projekto vieta

23 pav. Prienų rajono savivaldybės Miškų išdėstymo žemėlapis

Prienų r. yra šie Valstybiniai draustiniai – Skriaudžių (198 ha), Alšios (274 ha), Ąžuolų (268 ha). Sklypas kuriame planuojama veikla nepatenka ir nesiriboja su šių draustinių teritorijomis.

24 pav. Vertitalioji biomorfotopų struktūra

Vertikalioji biomorfotopų struktūra: aukštis pereinamasis, kontrastingumas vidutinis

Horizantalioji biomorfotopų struktūra: porėtas foninis

Planuojamos ūkinės veiklos teritorija nesiriboja su biotopais, kuriems reikalinga pagal teisės aktus apsauginė zona.

Per sklypą prateka upelis-griovys Veršiukas. Upelis yra apie 100 metrų nuo būsimo statinio vietos, numatoma veikla neturės įtakos šiai teritorijai. Būsimas statinys bus statomas įregistruoto, tačiau neišlikusios pastato vietoje, į upelio apsaugos zoną nepatenka, įtakos upeliu, krantai nebus keičiami..

Sklype yra 0,8 ha pelkių ir šaltinynų. Ši sklypo teritorija (bendras plotas 5,3 ha) nuošaliau nuo užstatytos teritorijos, kurioje registruoti buvę statiniai. Numatyta veikla tiek apimtimi (nedidelis sąlyginis gyvulių skaičius), tiek atstumu nutolę apie 300 m. neturės įtakos šioms teritorijoms.

Artimiausios Prienų rajono vietovės, atitinkančios gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus yra Verknės vidurupys (plotas 419 ha), upių sraunumos su kurklių bendrijomis, Aukštadvario regioninio parko Verknės botaninis-zoologinis draustinis. Iki šių teritorijų artimiausio taško apie 8,3 km, nenumatomas neigiamas poveikis šios teritorijoms.

24. Informacija apie jautrias aplinkos apsaugos požiūriu teritorijas – vandens pakrančių zonas, potvynių zonas, karstinį regioną, gėlo ir mineralinio vandens vandenvietes, jų apsaugos zonas ir juostas ir pan.

Artimiausias vandens telkinys – upelis-griovys Veršiukas, iki kurio apie 100 m nuo pastato, kuriame planuojama ūkinė veikla. Į šios upės apsaugos juostą ir zoną planuojama ūkinė veikla nepatenka.

Artimiasia vandnevietė - požeminio geriamo gėlo vandens vandenvietė Užuguosčio gyvenvietėje yra už 2,75 km nuo numatomos veiklos vietos (11 pav.). Sklypas nepatenka į vandenvietės sanitarinę apsaugos zoną.

25. Informacija apie teritorijos taršą praeityje (teritorijos, kuriose jau buvo nesilaikoma projektui taikomų aplinkos kokybės normų), jei tokie duomenys turimi.

Tokie duomenys neturimi, veikla nebuvo vykdyta.

26. Informacija apie tankiai apgyvendintas teritorijas ir jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).

Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma šalia Užuguosčio kaimo, esančiame vienkiemyje, kuris nuo kaimo centro nutolęs apie 2,5 km.  Nurodytas kaimas (pietvakarių kryptimi, 3 pav.) nėra tankiai apgyvendintas ir kaimo gyventojų skaičius mažėja (2008 m. panaikinta mokykla). Kaime gyvena apie 200 gyventojų.

Aplink vienkiemį, kaimynystėje,  vykdoma žemės ūkio veikla, visuose besiribojančiuose sklypuose naudojami ganyklų plotai.

27. Informacija apie vietovėje esančias nekilnojamąsias kultūros vertybes, kurios registruotos Kultūros vertybių registre (http://kvr.kpd.lt/heritage), ir jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).

Užuguosčio kaimas yra Užuguosčio sen. Prienų rajone, gretimose vienkiemio apylinkėse kultūrinio paveldo objektų nėra.  Artimiausias  kultūrinio paveldo objektas Būdų akmuo (apie 7 km nuo projekto vietos), vad. Gaidžio akmeniu (adresas: Palapiškių k., Stakliškių sen., Prienų r. sav.)

IV. GALIMO POVEIKIO APLINKAI RŪŠIS IR APIBŪDINIMAS

28. Galimas reikšmingas poveikis aplinkos veiksniams, atsižvelgiant į dydį ir erdvinį mastą (pvz., geografinę vietovę ir gyventojų, kuriems gali būti daromas poveikis, skaičių); pobūdį (pvz., teigiamas ar neigiamas, tiesioginis ar netiesioginis, sąveikaujantis, trumpalaikis, vidutinės trukmės, ilgalaikis); poveikio intensyvumą ir sudėtingumą (pvz., poveikis intensyvės tik paukščių migracijos metu); poveikio tikimybę (pvz., tikėtinas tik avarijų metu); tikėtiną poveikio pradžią, trukmę, dažnumą ir grįžtamumą (pvz., poveikis bus tik statybos metu, lietaus vandens išleidimas gali padidinti upės vandens debitą, užlieti žuvų nerštavietes, sukelti eroziją, nuošliaužas); bendrą poveikį su kita vykdoma ūkine veikla ir (arba) pagal teisės aktų reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos plėtra gretimose teritorijose (pvz., kelių veiklos rūšių vandens naudojimas iš vieno vandens šaltinio gali sumažinti vandens debitą, sutrikdyti vandens gyvūnijos mitybos grandinę ar visą ekologinę pusiausvyrą, sumažinti ištirpusio vandenyje deguonies kiekį); galimybę veiksmingai sumažinti poveikį:

28.1. poveikis gyventojams ir visuomenės sveikatai, įskaitant galimą neigiamą poveikį gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei aplinkai, gyventojų saugai ir visuomenės sveikatai dėl fizikinės, cheminės, biologinės taršos (atsižvelgiant į foninį užterštumą) ir kvapų (pvz., vykdant veiklą, susidarys didelis oro teršalų kiekis dėl kuro naudojimo, padidėjusio transporto srauto, gamybos proceso ypatumų, statybų metu ir pan.); galimą poveikį vietos darbo rinkai ir vietovės gyventojų demografijai;

Veiklą numatomą vykdyti pastatytame statinyje, kuris bus pritaikytas šinšilų auginimui ir veisimui. Statybos metu nuo aikštelės bus nukastas derlingas dirvožemio sluoksnis kuris bus paskleistas ariamoje teritorijoje ir panaudotas sutvarkyti teritorijai statybą užbaigus. Didelės apimties kasimo darbų nebus. Planuojamos ūkinės veiklos poveikis bus minimalus ir neturės reikšmingos įtakos kitiems aplinkos komponentams: hidrologiniam režimui, hidrografiniam tinklui, pelk.ėms, biotopams ir kt., neturės įtakos galimų neigiamų geologinių procesų (įgriuvų, nuošliaužų ir pan.) pasireiškimui. Planuojama ūkinė veikla gamtiniam karkasui, saugomoms teritorijoms, rekreacinėms teritorijoms, kultūros paveldui neigiamo poveikio neturės.

Veikla neturės neigiamo poveikio gyventojų ir visuomenės sveikatai, gyvenamajai, rekreacinei ir visuomeninei aplinkai, gyventojų saugai nes nesukels fizikinės, biologinės ar cheminės taršos. Veikla bus vykdoma tik tai veiklai skirtame pastate. Pastatas bus nutolęs nuo gyvenamųjų pastatų daugiau nei 300 metrų. Dėl veiklos foninis aplinkos užterštumas nepadidės. PŪV taršos (cheminės, fizikinės ir kt.) rodikliai bus nežymūs ir nesieks teisės aktais nustatytų ribinių verčių, reglamentuojančių galimą poveikį aplinkai ir visuomenės sveikatai.

Prienų rajonas – Kauno apskrities administracinis vienetas yra sudarytas iš 10 seniūnijų (jų tarpe 1 Prienų miesto sen.) 2007 m. rajono teritorijoje gyveno 34 025 gyventojai (iš jų 11 022 – Prienų miesto gyventojai). Dėl neigiamo natūralaus prieaugio ir migracijos gyventojų skaičius mažėja.

Artimiausios gyvenvietė Užuguosčio kaimas yra apie 2500 m pietvakarių kryptimi nuo projekto įgyvendinimo vietos. Šioje gyvenvietėje gyventojų skaičius taip pat mažėja (uždaryta mokykla).

Poveikis vietos darbo rinkai numatomas teigiamas – bus sukurta 1 darbo vietos kas yra svarbu vetinant Prienų rajonų ekonominės-socialinės būklės pokyčius.

28.2. poveikis biologinei įvairovei, įskaitant galimą poveikį natūralioms buveinėms dėl jų užstatymo ar suskaidymo, hidrologinio režimo pokyčio, želdinių sunaikinimo ir pan.; galimas natūralių buveinių tipų plotų sumažėjimas, saugomų rūšių, jų augaviečių ir radaviečių išnykimas ar pažeidimas, galimas neigiamas poveikis gyvūnų maitinimuisi, migracijai, veisimuisi ar žiemojimui;

Žvėreliams bus laikomi rakinamo pastato viduje, todėl poveikis biologinei įvairovei nenumatomas.

Planuojama veikla neturės neigiamo poveikio dėl neintensyvaus sklypo užstatymo (bus statomas tik 1 statinys), medžiai ar kiti želdiniai kertami nebus. PŪV vietoje nėra natūralių buveinių, saugomų rūšių, jų augaviečių ir radaviečių.

28.3. poveikis žemei ir dirvožemiui, pavyzdžiui, dėl numatomų didelės apimties žemės darbų (pvz., kalvų nukasimas, vandens telkinių gilinimas ar upių vagų tiesinimas); gausaus gamtos išteklių naudojimo; pagrindinės tikslinės žemės paskirties pakeitimo;

Poveikis žemei ir dirvožemiui nenumatomas, nes žemės darbai nebus atliekami. Planuojamą ūkinę veiklą numatyta vykdyti pastato viduje.

Tikslinė žemės paskirtis keičiama nebus. PŪV bus vykdoma suformuotame žemės sklype, kuriame pastato paskirtis atitinka nustatytą žemės naudojimo paskirtį.

Dėl planuojamos ūkinės veiklos vykdymo dirvožemis nebus teršiamas, nes teritorijoje nebus saugomos pavojingos atliekos.

28.4. poveikis vandeniui, pakrančių zonoms, jūrų aplinkai (pvz., paviršinio ir požeminio vandens kokybei, hidrologiniam režimui, žvejybai, navigacijai, rekreacijai);

Poveikis vandeniui, pakrančių zonoms, jūrų aplinkai nenumatomas.

Poveikio vandens Veršiuko  upelio pakrantei, jos aplinkai nebus, nes statinys (ferma) bus Statomas 100 m atstumu nuo upelio, sklypo ribose nėra kitų vandens telkinių ir jūrų. Poveikio rekreacinei aplinkai taip pat nebus kadangi pagal bendrąjį planą PŪV teritorija pagal Prienų rajono savivaldybės Turizmo ir rekreacijos žemėlapį sklypas randasi gana žemo potencialo vietovėje. Teigtina, kad artimiausioje sklypui vietovei, nesant rekreacinių objektų, planuojama veikla, nedarys neigiamo poveikio turizmui ir rekreacijai.

Iki artimiausios rekreacinės teritorijos – ežero Guostė, apie 5 km.

28.5. poveikis orui ir vietovės meteorologinėms sąlygoms (pvz., aplinkos oro kokybei, mikroklimatui);

Poveikio aplinkos orui nebus, vietinės meteorologinės sąlygos nepakis, nebus išskiriama nei dulkių, nei šilumos į aplinką.

28.6. poveikis kraštovaizdžiui, pasižyminčiam estetinėmis, nekilnojamosiomis kultūros ar kitomis vertybėmis, rekreaciniais ištekliais, ypač vizualinis, įskaitant poveikį dėl reljefo formų keitimo (pažeminimas, paaukštinimas, lyginimas);

Reljefas keičiamas nebus, todėl nebus poveikio kraštovaizdžiui, sklypas nepatenka į jokių kultūros paveldo vertybių vizualinės apsaugos pozonį.

Nuo planuojamos projekto vietos iki artimiausios esamos Aukštadvario regioninio parko ribos – 2,65 km., sklypas nėra parko teritorijoje ir su ja nesiriboja. Planuojamos projekto vietos aukštis virš jūros lygio – 163 m, artimiausia Aukštadvario regioninio parko riba, aukštis virš jūros lygio 207,2 m. Aukščių skirtumas tarp projekto vietos ir Aukštadvario regioninio pastato virš 40 m. Planuojamo pastato aukštis 3 m., dėl to nebus neigiamos įtakos parko kraštovaizdžiui.

28.7. poveikis materialinėms vertybėms (pvz., nekilnojamojo turto (žemės, statinių) paėmimas, poveikis statiniams dėl veiklos sukeliamo triukšmo, vibracijos, numatomi apribojimai nekilnojamajam turtui);

Veikla nesukelia nei vibracijos nei triukšmo. Poveikis statiniams dėl veiklos sukeliamo triukšmo, vibracijos, nenumatomas. Taip pat nenumatomi apribojimai nekilnojamajam turtui.

28.8. poveikis kultūros paveldui, (pvz., dėl veiklos sukeliamo triukšmo, vibracijos, šviesos, šilumos, spinduliuotės).

Poveikis kultūros paveldui nenumatomas, nes veikla numatoma pastato viduje.

Pagal Prienų rajono savivaldybės Kultūros paveldo objektų žemėlapį artimiausi projekto įgyvendinimo vietai Kultūros paveldo objektai yra:

-	Užuguosčio kapinės (apie 3 km);

-	Stakliškių miestelis (apie 6,5 km);

-	Mitologinis objektas M7, vad. Gaidžio akmuo (atstumas apie 7 km).

29. Galimas reikšmingas poveikis 28 punkte nurodytų veiksnių sąveikai.

Įvertinus esamą vietovės situaciją numatoma, kad planuojama ūkinė veikla bendrai kraštovaizdžio struktūrai neigiamos įtakos neturės. Galimo reikšmingo poveikio 28 punkte nurodytų veiksnių sąveikai nebus.

30. Galimas reikšmingas poveikis 28 punkte nurodytiems veiksniams, kurį lemia planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių (pvz., didelių avarijų) ir (arba) ekstremaliųjų situacijų (nelaimių).

Gaisrų ar kitų ekstremalių situacijų (avarijų) tikimybė nedidelė, numatomas statyti statinys iš gelžbetonio plokščių.

Veikla nėra rizikinga vertinant ekstremalių situacijų pavojų ir įvykių tikimybę, todėl ekstremalių situacijų tikimybė mažai tikėtina.

31. Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis.

Planuojamos ūkinės veiklos teritorija yra pakankamai toli nuo valstybės sienos, todėl veikla tarpvalstybinio poveikio neturės. Iki Lietuvos – Lenkijos, Lietuvos - Baltarusijos sienos virš 100 km.

32. Planuojamos ūkinės veiklos charakteristikos ir (arba) priemonės, kurių numatoma imtis siekiant išvengti bet kokio reikšmingo neigiamo poveikio arba užkirsti jam kelią.

Planuojama ūkio veikla bus vykdoma pagal visus galiojančius teisės aktų reikalavimus, bus laikomasi darbo įstatymų, priešgaisrinės saugos ir higienos normų, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio veiklą reglamentuojančių teisės aktų.

Žvėreliai bus laikomi uždarame, rakinamame pastate, todėl įtakos kaimo aplinkiniams gyventojams neturės.

Planuojamos ūkinės veiklos neigiamo poveikio aplinkai neprognozuojama.

PRIEDAI:

- Žemės sklypo (Prienų r.), kuriame bus vykdoma veikla, nuosavybės dokumentų kopijas (2 lapai, 1 PRIEDAS).

- Papildomo žemės sklypo (Marijampolės r.), nuosavybės dokumentų kopijas (2 lapai, 2 PRIEDAS).

- Sklypo (Prienų r.) planas (2 lapai, 3 PRIEDAS).

- Buitinių atliekų valymo įrenginio komercinio pasiūlymo kopija (2 lapai, 4 PRIEDAS).

- Kondicionierių komercinio pasiūlymo kopija (1 lapas, 5 PRIEDAS).